TVIRTINU:

VIRTUVĖS ĮRANGOS PIRKIMO SENDVARIO „SAULĖS“ MOKYKLOS MAZŪRIŠKIŲ SKYRIUI techninė specifikacija

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

- Pirkimo pavadinimas: Virtuvės įrangos pirkimas Sendvario „Saulės“ mokyklos Mazūriškių skyriui (toliau – Prekės).

- Perkančioji organizacija: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

- Projektas: Viešosios infrastruktūros plėtra, siekiant sumažinti ikimokyklinio ugdymo ir viešųjų paslaugų trūkumą Sendvario seniūnijoje (23-301-P-0001)

- Prekių pristatymo ir montavimo vieta: Juodžemių g. 29, Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., iš anksto (ne vėliau kaip prieš 3 d. d.) suderinus datą ir laiką.

- Užsakovo paskirtas asmuo tiekėjų konsultavimui ir atsakingas už pirkimo sutarties vykdymą – Roma Galvanauskė, tel. nr. +370 658 88905, el. paštas roma.galvanauske@klaipedos-r.lt

- Prekės turi būti naujos, kokybiškos ir be defektų.

- Į prekių kainą turi būti įskaičiuotos visos su prekėmis susijusios išlaidos (prekių kaina, prekių užsakymo, pristatymo, iškrovimo, pajungimo išlaidos bei visos kitos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su šiomis prekėmis).

- Visoms prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 12 mėnesių garantija ir garantinis aptarnavimas skaičiuojant nuo prekių priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos. Galimos, su tuo susijusios, tiekėjo išlaidos turi būti įskaičiuotos į bendrą pasiūlymo kainą. Pristačius prekes, Perkančiajai organizacijai pateikiamos garantinio aptarnavimo sąlygos (lietuvių k.).

- Aplinkos apsaugos kriterijai taikomi Prekėms pagal patvirtintą LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 priedo III skyrių „Biuro įranga ir buitinė technika“. Prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.

II. PREKIŲ APIMTIS

- Virtuvės įrangos techninė specifikacija:

| Eilės nr. | Numeris tech. brėžinyje | Įrangos pavadinimas | Techninė specifikacija | Vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | T-1 | N.pl. plautuvė | Matmenys: ne mažiau kaip 400 x 400 mm Su anga maišytuvui Su persipylimo anga Medžiaga – nerūdijantis plienas | vnt. | 1 |
| Virtuvės inventoriaus plovykla A |  |  |  |  |  |
| 2. | T-2 | N.pl. vonia ir plautuvė virtuvės inventoriaus plovimui | Matmenys: ne mažiau kaip 1000 x 700 x 900 mm Vonios matmenys: ne mažiau kaip 750 x 500 x 350 mm Plautuvės matmenys: ne mažiau kaip 500 x 500 x 350 mm Medžiaga – nerūdijantis plienas Su apsauginiu borteliu Su skyle maišytuvui ties vonios centru Reguliuojamo aukščio kojelės | vnt. | 1 |
| 3. | T-3 | N.pl. stelažas | Matmenys: ne daugiau kaip 1600 x 700 x 1800 mm Tipas – pastatomas Konstrukcija – nerūdijančio plieno Lentynų skaičius – ne mažiau kaip 5 vnt. (su viršutine) Lentynos – strypinės Po lentynomis įrengta vandens surinkimo sistema (padėklas) Šoninė uždanga – dešinėje pusėje | vnt. | 1 |
| Mėsos/žuvies zona B |  |  |  |  |  |
| 4. | T-4 | N.pl. šaldomas stalas | Matmenys: ne daugiau kaip 1750 x 700 x 900 mm Temperatūrinis režimas: nuo +2 iki +4 °C Galia ne mažiau kaip 0,5 kW Įtampa ne mažiau kaip 230 V Su apsauginiu borteliu Konstrukcija – nerūdijančio plieno Tipas – pastatomas | Vnt. | 1 |
| 5. | T-5 | N.pl. elektrinė mėsmalė žaliai mėsai | Matmenys: ne mažiau kaip 560 x 520 x 420 mm Galia ne mažiau kaip 1,44 kW Įtampa ne mažiau kaip 380 V Pavara ne mažiau kaip su 2 pakopų reduktoriumi ir reverso funkcija Medžiaga – nerūdijantis plienas Sudedamosios malimo dalys ne mažiau kaip: 1 priešpeilis, 2 peiliukai, 2 sietukai Sietelio skersmuo – ne mažiau 8,2 cm | vnt. | 1 |
| 6. | T-6 | N.pl. elektrinė mėsmalė virtai mėsai | Matmenys: ne mažiau kaip 370 x 220 x 440 mm Galia ne mažiau kaip 0,75 kW Įtampa ne mažiau kaip 230 V Korpusas – nerūdijančio plieno Sudedamosios malimo dalys: ne mažiau kaip 1 peiliukas, 1 sietukas Sietelio skersmuo ne mažiau kaip 7 cm Sietelio skylučių skersmuo ne mažiau kaip 6 mm | vnt. | 1 |
| 7. | T-7 | Rankinis blenderis | Veleno ilgis ne mažiau kaip 500 mm Reguliuojamas sukimosi greitis nuo 2000 iki15 000 aps./min. Tinkamas patiekalų kiekiui iki 60 l Velenas ir geležtis – nerūdijančio plieno Korpusas plastikinis Svoris ne daugiau kaip 4,1 kg Galia ne mažiau kaip 0,04 kW Įtampa ne mažiau kaip 230 V | vnt. | 1 |
| 8. | T-8 | N.pl. stalas su plautuve | Matmenys: ne daugiau kaip 1600 x 700 x 900 mm Konstrukcija – nerūdijančio plieno Plautuvė – kairėje pusėje Plautuvės matmenys: ne mažiau kaip 500 x 500 x 250 mm Su skyle maišytuvui ties plautuvės centru Su borteliu Strypinė lentyna Spintelė – tik po plautuve Stalčius – šalia spintelės Reguliuojamo aukščio kojelės | vnt. | 1 |
| 9. | T-9 | Elektroninės svorį nustatančios svarstyklės | Svėrimo ribos – iki 6 kg Platformos matmenys: ne mažiau kaip 204 x 263 mm Taros funkcija Maitinimo šaltinis – akumuliatorius ir (ar) elektros tinklas LCD ekranas su apšvietimu Su galiojančia metrologine patikra Galia ne mažiau kaip 0,22 kW Įtampa ne mažiau kaip 220 V | vnt | 1 |
| Karšta zona C |  |  |  |  |  |
| 10. | T-10 | N.pl. stalas | Matmenys: ne daugiau kaip 600 x 850 x 860 mm Konstrukcija – nerūdijančio plieno Lentynų skaičius – ne mažiau kaip 2 vnt. Be bortelio Tipas – pastatomas | vnt. | 1 |
| 11. | T-11 | Elektrinė keptuvė | Matmenys: ne mažiau kaip 840 x 905 x 925 mm Talpa ne mažiau kaip 70 l Vidiniai kepimo išmatavimai: ne mažiau kaip 754 x 622 x 197 mm Temperatūros reguliavimo diapazonas nuo 20 °C iki 275 °C Keptuvė – paverčiama Konstrukcija – nerūdijančio plieno Galia ne mažiau kaip 12 kW Įtampa ne mažiau kaip 380 V | vnt. | 1 |
| 12. | T-12 | N.pl. stalas | Matmenys: ne daugiau kaip 600 x 850 x 860 mm Konstrukcija – nerūdijančio plieno Lentyna – ne mažiau kaip 1 vnt. Su durelėmis Su visomis uždangomis (šoninės ir nugarinė dalis) Be bortelio Reguliuojamo aukščio kojelės | vnt. | 1 |
| 13. | T-13 | Elektrinė viryklė | Matmenys: ne mažiau kaip 1475 x 850 x 860 mm Kaitviečių skaičius ne mažiau kaip 6 vnt. Kaitvietės matmenys: ne mažiau kaip 417 x 295 mm Paviršius – be intarpų Konstrukcija – nerūdijančio plieno Be orkaitės Galia ne mažiau kaip 18,6 kW Įtampa ne mažiau kaip 400 V | vnt. | 1 |
| 14. | T-14 | N.pl. stalas | Matmenys: ne daugiau kaip 600 x 850 x 860 mm Konstrukcija – nerūdijančio plieno Lentynų skaičius ne mažiau kaip 2 vnt. Be bortelio Tipas – pastatomas | vnt. | 1 |
| 15. | T-15 | N.pl. garų ištraukimo gaubtas | Matmenys: ne mažiau kaip 1700 x 1200 x 450 mm Konstrukcija – nerūdijančio plieno Su labirintiniais filtrais Su riebalų nuleidimo kraneliu Su apšvietimu Ištraukiamo oro kiekis ne mažiau kaip 1400 m³/val. Galia ne mažiau kaip 0,2 kW Įtampa ne mažiau kaip 230 V | vnt | 2 |
| 16. | T-16 | N.pl. stalas su plautuve | Matmenys: ne daugiau kaip 1000 x 700 x 900 mm Konstrukcija – nerūdijančio plieno Plautuvė – dešinėje pusėje Plautuvės matmenys: ne mažiau kaip 500 x 500 x 250 mm Su skyle maišytuvui ties plautuvės centru Su apsauginiu borteliu Lentyna – ne mažiau kaip 1 vnt. Reguliuojamo aukščio kojelės | vnt. | 1 |
| 17. | T-17 | N.pl. vežimėlis GN 1/1 talpoms | Matmenys: ne daugiau kaip 615 x 450 x 1695 mm Talpa – ne mažiau kaip 15 kepimo skardų GN 1/1 Atstumas tarp grotelių ne daugiau 80 mm Dvipusė apsauga nuo GN talpų iškritimo 4 pasukami ratukai, iš kurių mažiausiai 2 su stabdžiais Konstrukcija – nerūdijančio plieno | vnt. | 1 |
| 18. | T-18 | Konvekcinė krosnis | Matmenys: ne mažiau kaip 840 x 865 x 1055 mm Maksimali temperatūra kameros viduje – ne mažiau kaip 270 °C Lentynų tipas – ne mažiau kaip GN 1/1 Svoris – ne daugiau kaip 145 kg Maisto ruošimo režimai ne mažiau kaip: – konvekcija (sausas šildymas iki 270 °C) – konvekcija + garai (iki 250 °C) – šildymas garais (iki 160 °C) – žemos temperatūros garai (iki 98 °C) – garai (iki 100 °C) Papildomos funkcijos ne mažiau kaip: – trijų kanalų zondas – drėgmės valdymo sistema (reguliuojama nuo 0 iki 100 %) – ne mažiau kaip 5 ventiliatoriaus greičiai – ventiliatoriaus reversas – įmontuota aušinimo sistema – vandens išleidimas į kanalizaciją – ne mažiau kaip 110 maisto gaminimo programų Konstrukcija – nerūdijančio plieno Galia ne mažiau kaip 12,5 kW Įtampa ne mažiau kaip 400 V | vnt. | 2 |
| 19. | T-19 | N.pl. garų ištraukimo gaubtas | Matmenys: ne mažiau kaip 839 x 1091 x 300 mm Konstrukcija – nerūdijančio plieno Su labirintiniais filtrais Su riebalų nuleidimo kraneliu Su apšvietimu Ištraukiamo oro kiekis – ne mažiau kaip 600 m³/val. Galia ne mažiau kaip 0,2 kW Įtampa ne mažiau kaip 230 V | vnt. | 2 |
| Patiekalų atleidimo zona D |  |  |  |  |  |
| 20. | T-20 | N.pl. stalas | Matmenys: ne mažiau kaip 1600 x 700 x 900 mm Konstrukcija – nerūdijančio plieno Su apsauginiu borteliu Lentyna – ne mažiau kaip 1 vnt. Tipas – pastatomas | vnt | 1 |
| 21. | T-21 | Stumdomas marmitas su ratukais, 15 x GN 1/1 | Matmenys: ne daugiau kaip 555 x 775 x 1520 mm Talpa ne mažiau kaip 15 x GN 1/1 Temperatūros diapazonas ne mažiau kaip nuo +30 °C iki ne daugiau kaip +90 °C Su ratukais Galia ne mažiau kaip 2,4 kW Įtampa ne mažiau kaip 230 V Medžiaga – nerūdijantis plienas | vnt. | 1 |
| Miltinių patiekalų zona E |  |  |  |  |  |
| 22. | T-22 | N.pl. stalas su plautuve | Matmenys: ne mažiau kaip 1200 x 700 x 900 mm Konstrukcija – nerūdijančio plieno Plautuvė – dešinėje pusėje Plautuvės matmenys: ne mažiau kaip 500 x 500 x 250 mm Su skyle maišytuvui ties plautuvės centru Su apsauginiu borteliu Strypinė lentyna – ne mažiau kaip 1 vnt. Spintelė – tik po plautuve Stalčius – ne mažiau kaip 1 vnt. Reguliuojamo aukščio kojelės | vnt. | 1 |
| 23. | T-23 | N.pl. stalas | Matmenys: ne mažiau kaip 1200 x 700 x 900 mm Konstrukcija – nerūdijančio plieno Su apsauginiu borteliu Lentyna – ne mažiau kaip 1 vnt. Tipas – pastatomas | vnt | 1 |
| 24. | T-24 | Tešlos kočiojimo įrenginys | Matmenys: ne mažiau kaip 480 x 335 x 430 mm Galia ne mažiau kaip 1 kW Įtampa ne mažiau kaip 230 V Konstrukcija – nerūdijančio plieno Tipas – pastatomas | vnt. | 1 |
| 25. | T-25 | Planetarinė maišyklė | Matmenys: ne mažiau kaip 620 x 630 x 1011 mm Talpa ne mažiau kaip 40 l Komplekte nerūdijančio plieno ne mažiau kaip 40 l puodas Greičių skaičius ne mažiau kaip 3 Sukimosi greičiai ne mažiau kaip 91 / 164 / 294 aps./min. Antgaliai ne mažiau kaip 3 vnt. (tešlos užmaišymui, maišymui, plakimui) Galia ne mažiau kaip 1,5 kW Įtampa ne mažiau kaip 230 V | vnt. | 1 |
| Šaltų patiekalų zona F |  |  |  |  |  |
| 26. | T-26 | N.pl. stalas | Matmenys: ne daugiau kaip 1100 x 700 x 900 mm Konstrukcija – nerūdijančio plieno Su apsauginiu borteliu Lentyna – ne mažiau kaip 1 vnt. Tipas – pastatomas | vnt. | 1 |
| Daržovių pjaustymo zona G |  |  |  |  |  |
| 27. | T-27 | N.pl. šaldomas stalas | Matmenys: ne daugiau kaip 1750 x 700 x 900 mm Temperatūrinis režimas: nuo +2 iki +4 °C Galia ne mažiau kaip 0,5 kW Įtampa ne mažiau kaip 230 V Su apsauginiu borteliu Konstrukcija – nerūdijančio plieno Tipas – pastatomas | vnt. | 1 |
| 28. | T-28 | Elektroninės svorį nustatančios svarstyklės | Svėrimo ribos ne daugiau kaip 6 kg Platformos matmenys: ne mažiau kaip 204 x 263 Taros funkcija Maitinimo šaltinis – akumuliatorius ir (ar) elektros tinklas LCD ekranas su apšvietimu Su galiojančia metrologine patikra Galia ne mažiau kaip 0,22 kW Įtampa ne mažiau kaip 220 V | vnt. | 1 |
| 29. | T-29 | N.pl. stalas su plautuve | Matmenys: ne daugiau kaip 1400 x 700 x 900 mm Konstrukcija – nerūdijančio plieno Plautuvė – dešinėje pusėje Plautuvės matmenys: ne mažiau kaip 500 x 500 x 250 mm Su skyle maišytuvui ties plautuvės centru Su apsauginiu borteliu Strypinė lentyna – ne mažiau kaip 1 vnt. Spintelė tik po plautuve Stalčius ne mažiau kaip 1 vnt. Reguliuojamo aukščio kojelės | vnt. | 1 |
| 30. | T-30 | Daržovių pjaustymo mašina | Matmenys: ne mažiau kaip 500 x 250 x 470 mm Anga daržovėms ne mažiau kaip 165 mm Papildoma maža anga ilgoms daržovėms Komplekte ne mažiau kaip 5 diskai: – 2 mm griežinėliais (diskas su 3 ašmenimis) – 4 mm griežinėliais (diskas su 2 ašmenimis) – 3 mm šiaudeliais – 5 mm griežinėliais – 7 mm griežinėliais Neslystančios kojelės Galia ne mažiau kaip 0,75 kW Įtampa ne mažiau kaip 230 V | vnt. | 1 |
| 31. | T-31 | N.pl. stelažas | Matmenys: ne daugiau kaip 1400 x 700 x 1800 mm Konstrukcija – nerūdijančio plieno Lentynų skaičius ne mažiau kaip 5 vnt. (su viršutine) Lentynos – strypinės Po lentynomis įrengta vandens surinkimo sistema (padėklas) Šoninė uždanga – dešinėje pusėje Tipas – pastatomas | vnt. | 1 |
| Daržovių paruošimo patalpa 1-27 |  |  |  |  |  |
| 32. | T-32 | N. pl. stalas su plautuve | Matmenys: ne daugiau kaip 1200 x 700 x 900 mm Konstrukcija – nerūdijančio plieno Plautuvė – kairėje pusėje Plautuvės matmenys: ne mažiau kaip 500 x 500 x 250 mm Su skyle maišytuvui ties plautuvės centru Su borteliu Strypinė lentyna ne mažiau kaip 1 vnt. Reguliuojamo aukščio kojelės | vnt. | 1 |
| 33. | T-33 | Platforminis vežimėlis | Matmenys: ne daugiau kaip 730 x 480 x 825 mm Konstrukcija – nerūdijančio plieno Tipas – platforminis Su ratukais ne mažiau kaip 4 vnt., iš kurių ne mažiau kaip 2 su stabdžiais | vnt. | 1 |
| 34. | T-34 | N. pl. padėklas daržovėms | Matmenys : ne daugiau kaip 3350 x 700 x 200 mm Konstrukcija – nerūdijančio plieno | vnt. | 1 |
| Sandėliavimo patalpos 1-26, 1-24, koridorius 1-19 |  |  |  |  |  |
| 35. | T-35 | Šaldytuvas | Matmenys: ne mažiau kaip 2065 x 805 x 730 mm Bendra naudinga talpa ne mažiau kaip 670 l Temperatūros diapazonas ne mažiau kaip nuo 0 °C iki ne daugiau kaip +8 °C Išorė – nerūdijančio plieno Energijos efektyvumo klasė ne mažesnė kaip C Automatinis atitirpinimas Ekranas – skaitmeninis Valdymas – elektroninis Komplekte ne mažiau kaip 4 lentynos (650 x 530 mm ± 10 mm) Reguliuojamo aukščio kojelės Galia ne mažiau kaip 0,22 kW Įtampa ne mažiau kaip 230 V | vnt. | 1 |
| 36. | T-36, T-40 | N.pl. stelažas | Matmenys: ne daugiau kaip 1400 x 600 x 1800 mm Konstrukcija – nerūdijančio plieno Lentynų skaičius ne mažiau kaip 5 vnt. Tipas – pastatomas | vnt. | 7 |
| 37. | T-37, T-43 | Svarstyklės | Matmenys: ne mažiau kaip 420 x 520 mm Svėrimo riba ne mažiau kaip 60 kg Tipas – platforminės Su skaitmeniniu ekranu Galia ne mažiau kaip 0,02 kW Įtampa ne mažiau kaip 230 V | vnt. | 2 |
| 38. | T-41 | N.pl. stelažas | Matmenys: ne daugiau kaip 2000 x 600 x 1800 mm Konstrukcija – nerūdijančio plieno Lentynų skaičius ne mažiau kaip 5 vnt. Tipas – pastatomas | vnt. | 1 |
| 39. | T-42 | Šaldiklis | Matmenys: ne mažiau kaip 1275 x 785 x 840 mm Talpa – ne mažiau kaip 345 l Energijos efektyvumo klasė ne mažesnė kaip A Tipas – horizontalus Galia ne mažiau kaip 0,11 kW Įtampa ne mažiau kaip 230 V | vnt. | 1 |
| Papildoma įranga |  |  |  |  |  |
| 40. | T-48 | Sieninis peilių sterilizatorius | Matmenys: ne mažiau kaip 510 x 160 x 610 mm Tipas – sieninis Konstrukcija – nerūdijančio plieno arba lygiavertė maisto pramonei tinkama medžiaga Galia ne mažiau kaip 0,025 kW Įtampa – ne mažiau kaip 230 V | vnt. | 1 |
| 41. | T-49 | Insekticidinė lempa | Matmenys: ne mažiau kaip 470 x 100 x 263 mm Tipas – sieninė arba pakabinama Skirta skraidančių vabzdžių naikinimui Galia ne mažiau kaip 0,013 kW Įtampa ne mažiau kaip 230 V | vnt. | 1 |
| 42. |  | Sifonas | Tipas – skirtas plautuvei arba voniai (pagal montavimo vietą) Medžiaga – plastikas Su kvapų užsklanda Su jungtimis prijungimui prie kanalizacijos sistemos Tinkamas standartinei ne mažesnei Ø 50 mm nuotekų sistemai | vnt. | 9 |
| 43. |  | Maišytuvas | Tipas – skirtas plautuvei arba voniai (pagal montavimo vietą) Montavimas – stalviršinis arba įrengiamas per angą Medžiaga – nerūdijančio plieno Su vienos svirties valdymu Su pajungimo žarnelėmis Tinkamas standartiniam vandens tiekimo prijungimui (Ø 1/2") | vnt. | 9 |
| 44. |  | Šildomas marmitas–vežimėlis su šildomomis spintelėmis | Matmenys: ne daugiau kaip 1034 x 690 x 1004 mm Galia ne mažiau kaip 2,8 kW Įtampa ne mažiau kaip 230 V Vonelių talpa ne mažiau kaip 2 x GN 1/1 Vonelių temperatūros diapazonas ne mažiau kaip nuo 30 °C iki ne daugiau kaip 100 °C Šildomų spintelių talpa ne mažiau kaip 2 x GN 1/1 Vienos šildomos spintelės talpa ne mažiau kaip 2 x GN 1/1 Spintelių temperatūros diapazonas ne mažiau kaip nuo 30 °C iki ne daugiau kaip 70 °C Dvi atskiros vonelės ir dvi atskiros šildomos spintelės, pritaikytos ne mažiau kaip GN 1/1-200 talpoms Atskiras kiekvienos vonelės temperatūros reguliavimas Tolygus kiekvienos vonelės temperatūros reguliavimas Ne mažiau kaip 2 atskiros šildomos spintelės su atskiru temperatūros reguliavimu Ne mažiau kaip 2 poros kreipiančiųjų kiekvienai spintelei Atskiri vandens išleidimo vožtuvai Slankiojantis dangtis, palengvinantis transportavimą Ne mažiau kaip du indikatoriai: elektros maitinimo ir kaitinimo elementų. 4 ratukai (Ø ne mažiau kaip 125 mm), iš kurių ne mažiau kaip 2 su stabdžiais Buferiai papildomai įrenginio apsaugai Konstrukcija – nerūdijančio plieno | vnt. | 2 |
| 45. |  | Elektrinis netiesioginio kaitinimo virimo katilas | Matmenys: ne mažiau kaip 800 × 730 × 850 mm Galia: ne mažiau kaip 9,4 kW Talpa: ne mažiau kaip 60 l Montuojamas ant reguliuojamo aukščio nerūdijančio plieno kojelių. Didelio efektyvumo kaitinimo elementai (ne mažiau kaip 9,4 kW). Temperatūra kontroliuojama galios reguliatoriumi; kaitinimo elementai su temperatūros ribotuvu. Išorinės plokštės pagamintos iš nerūdijančio . Vientisas presuotas darbinis paviršius iš ne mažiau kaip 1,5 mm storio nerūdijančio plieno. Įrenginyje integruoti saugos vožtuvai, slėgio matuokliai ir paprastas, intuityvus valdymo pultelis, leidžiantis lengvai nustatyti norimą temperatūrą ir stebėti procesą. | vnt. | 1 |
| 46. |  | N.pl. stelažas | Matmenys: ne daugiau kaip 2000 x 600 x 1800 mm Konstrukcija – nerūdijančio plieno Lentynų skaičius ne mažiau kaip 5 vnt. Tipas – pastatomas | vnt. | 6 |

*pastaba:

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.