Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pagal parengtą dokumentą „PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS DALIES PATALPŲ (SANTUOKŲ SALĖS, LAUKIAMOJO IR KABINETŲ ~140 KV. M (INVENTORIZACIJOS PLANE PATALPŲ NR. 48, 52, 53)), VASARIO 16-OSIOS G. 27 PANEVĖŽYJE, MENINĖS KONCEPCIJA“ (pateiktas kaip specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedas) rangovas atlieka pastato remonto darbus. Tam, kad suremontuotas patalpas butų galima naudoti pagal paskirtį, turi būti pagaminti, pristatyti į vietą ir surinkti baldai. Perkamas baldų komplektas, kurio detalizuotas aprašymas ir reikalavimai pateikti žemiau. Tiekėjas (toliau – Pardavėjas) pagal pateiktą baldų Techninę specifikaciją turi įvertinti viso perkamo baldų komplekto apimtį, parengti baldų brėžinius, atitinkančius Techninės specifikacijos reikalavimus, suderinti jį su Panevėžio rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), pristatyti ir sumontuoti projekte nurodytoje vietoje.

2. Visi perkami baldai turi būti nauji, nenaudoti, be gamybos ar transportavimo pažeidimų.

3. Baldai turi būti stabilūs, tvirti, ergonomiški, estetiški, funkcionalūs. Visa furnitūra turi užtikrinti ilgalaikį baldo naudojimą pagal jo paskirtį.

4. Pardavėjas prieš baldų gamybą ar užsakymą iš gamintojo, su Užsakovu turės suderinti kiekvienos pozicijos gaminio techninius parametrus ir jo dizainą, bei spalvinius sprendimus, pateikti visų Techninėje specifikacijoje paminėtų naudojamų gamybai audinių paletes bei visus aprašymuose paminėtus sertifikatus ar jiems lygiaverčius dokumentus. Užsakovui pareikalavus, pardavėjas turės pristatyti siūlomų baldų standartinių gaminių pavyzdžius.

5. Kiekvienos baldų pozicijos aprašymas, detalūs reikalavimai, pageidaujamo dizaino pavyzdys, kiekiai bei patalpos, kuriose baldai turi būti sumontuoti, yra pateikti Techninės specifikacijos 11 punkte.

6. Užsakovo derinimui Pardavėjas turi pateikti kiekvieno konkretaus siūlomo gaminio (pagal žemiau pateiktuose lentelėse nurodytas pozicijas) techninį aprašymą, kuris leistų įsitikinti, kad gaminys atitinka visus žemiau pateiktuose lentelėse nustatytus reikalavimus, spalvota gaminio nuotrauka arba spalvotas 3D brėžinys su matmenimis (jeigu baldas gaminamas pagal baldų pardavėjo paruoštą projektą), gaminio spalviniai ir tekstūriniai sprendiniai.

7. Pardavėjas su Užsakovu turi suderinti perkamų baldų spalvinius ir tekstūrinius sprendinius. Tam pardavėjas Užsakovui prieš baldų gamybą turi pateikti gobeleno pavyzdžius, dažomų elementų spalvų kodus pagal RAL (arba lygiavertę)* spalvų paletę.

8. Pirkime pasiūlytų baldų matmenis, dizainą, modelį, spalvinius sprendimus Pardavėjui, iš anksto suderinus su Užsakovu, bus leidžiama keisti tik tuo atveju, jeigu jis pagrįs, kad nurodytas gaminys nėra gaminamas (tuo atveju jeigu Pardavėjas negamina jo pats) ir nėra galimybės jo pateikti dėl ne nuo Pardavėjo priklausančių aplinkybių, arba tuo atveju, jeigu gaminio dėl objektyvių priežasčių nebus galimybės sumontuoti objekte numatytoje vietoje (pavyzdžiai, numatyti per dideli ar per maži gaminio matmenys, nei faktinis jų sumontavimo vietų dydis, kai reikia prisitaikyti prie faktinės vietos dydžio).

9. Visi perkami baldai su Užsakovu suderintu grafiku turės būti pristatyti ir pilnai sumontuoti adresu Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys. Atsitiktinė baldų apgadinimo ar praradimo rizika transportavimo ar montavimo metu tenka Pardavėjui. Pardavėjas savo sąskaita po baldų montavimo turi pašalinti visas po baldų montavimo likusiais šiukšles ir atliekas.

10. Visiems baldams ir jų dalims turi būti suteikta 5 metų Pardavėjo arba gamintojo garantija. Garantija turi įsigalioti nuo baldų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Prieš sudarant baldų perdavimo – priėmimo aktą, Pardavėjas turi Užsakovui pateikti garantiją patvirtinantį dokumentą. Jei defektai išaiškėja arba gedimai įvyksta garantinio laikotarpio metu, Užsakovas raštu įspėja apie tai Pardavėją. Pardavėjas garantinio laikotarpio metu privalo užtikrinti sulūžusių/brokuotų baldų remontą/pakeitimą per 48 valandas nuo Užsakovo raštiško įspėjimo gavimo.

Pardavėjas privalo pašalinti visus garantinio laikotarpio metu pastebėtus defektus ar įvykusius gedimus, kurie:

a) atsirado dėl to, kad buvo naudojamos medžiagos su defektais, dėl prastos pardavėjo darbo kokybės, blogo projekto ar reikalavimų neatitinkančių pristatymo sąlygų;

b) atsirado dėl kokių nors pardavėjo veiksmų ar neveikimo garantinio laikotarpio metu;

c) buvo pastebėti Užsakovui tikrinant ar eksploatuojant prekes.

Suremontuotoms arba pakeistoms prekėms garantijos terminas skaičiuojamas nuo pirminės prekės įsigijimo datos.  Tuo atveju, kai Užsakovas negali naudotis daiktais, kuriems yra nustatytas kokybės garantijos terminas, dėl nuo Pardavėjo priklausančių kliūčių, garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol Pardavėjas tas kliūtis pašalina, o garantijos terminas pratęsiamas tokiam laikui, kurį Užsakovas negalėjo daikto naudotis dėl trūkumų, jeigu Užsakovas tinkamai pranešė Pardavėjui apie pastebėtus trūkumus.

11. Baldų detalizuotas aprašymas ir reikalavimai:

Lentelė 1

| Nr. | ## Pavadinimas | Kiekis vnt. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TS-B1 Pagrindinis salės stalas 1. Bendrieji reikalavimai Siūlomas stalas turi būti pagamintas pagal individualų projektą, atitinkantį pateiktus matmenis ir techninės specifikacijos reikalavimus. Tai ceremoninis salės baldas, kuriam keliami aukščiausi estetikos ir kokybės reikalavimai. Stalo konstrukcija – vienetinis gaminys iš suklijuoto grūdinto stiklo, vizualiai suderintas su pagrindinės salės stiklo sienutės (SP2) medžiaga ir estetika. 2. Techniniai parametrai (±5 mm tolerancija) Parametras; Reikalavimas. Ilgis; 1500 mm. Plotis; 900 mm. Bendras aukštis; 750 mm. Cokolio aukštis; 100 mm. Stiklo konstrukcijos aukštis; 650 mm. Cokolio spalva; balta, identiškai sutampanti su sienų spalva. 3. Medžiagų ir konstrukcijos reikalavimai Stiklas – pagrindinis reikalavimas: - Stalas gaminamas iš suklijuoto grūdinto stiklo - Naudojamas visiškai tas pats stiklas kaip salės stiklo sienutėje (SP2) – identiškas gamintojo raštų stiklas, identiška linijų orientacija ir faktūra - Stiklo linijų (rašto) orientacija – vertikali visose stalo dalyse - Tiekėjas privalo suderinti stiklo tiekėją ir tipą su stiklo sienutės (SP2) gamintoju – naudojamas identiškas stiklas iš to paties šaltinio - Stiklo storis – pakankamas konstrukciniam stabilumui ir saugumui (ne mažiau kaip 2 × 10 mm suklijuotas arba lygiavertis sprendimas) - Stiklo kraštai – šlifuoti, saugiai užbaigti, be aštrių briaunų Konstrukcija: - Stalo korpusas – vienetinis stiklo gaminys (ne metalinis ar medinis karkasas dengtas stiklu) - Visų stiklo elementų jungtys – minimalios, estetiškai nepriekaištingos, naudojamas skaidrus arba baltas konstrukcinis klijai/silikonas - Konstrukcija stabili, be svyravimų, atlaikanti ne mažiau kaip 150 kg tolygiai paskirstytą apkrovą Cokolis: - Baltas, dažytas MDF arba lakuotas – spalva identiškai sutampanti su sienų balta spalva (tas pats spalvos kodas kaip TS-B13 vitražų sienutėje) - Cokolio apdaila – lygi, matinė, be jokių spalvinių skirtumų su sienomis 4. Estetikos reikalavimai - Stalas yra centrinis, ceremoninis salės baldas – jam keliami išskirtiniai estetikos reikalavimai - Vizualiai stalas turi tęsti stiklo sienutės (SP2) medžiagą ir charakterį – lankytojas turi suvokti juos kaip vieningą meninę koncepciją - Jokie tvirtinimo elementai, varžtai ar jungtys nematomi iš priekio ar šonų - Stiklo paviršius – be dėmių, įtrūkimų, oro burbuliukų ar kitų defektų - Stiklo rašto linijos visose stalo dalyse – tiksliai sulygiuotos (tęstinumas tarp šonų ir priekio) 5. Koordinavimo reikalavimai Dėl medžiagų vientisumo tiekėjas privalo: - Suderinti su stiklo sienutės (SP2) gamintoju stiklo tipą, gamintoją ir tiekimo šaltinį prieš perkant medžiagas - Gauti stiklo specifikaciją ir gamintojo duomenis iš SP2 sienutės tiekėjo - Pateikti stiklo mėginį patvirtinimui užsakovui ir meninės koncepcijos autoriams prieš gamybą - Dalyvauti koordinaciniame susitikime su SP2 sienutės gamintoju ir meninės koncepcijos autoriais 6. Montavimo reikalavimai - Tiekėjas privalo išmatuoti erdvę vietoje prieš gamybą - Stalas montuojamas kaip laisvai stovintis – be tvirtinimo prie grindų (jei konstrukcija stabili) arba su diskretišku tvirtinimu (suderinama vietoje) - Montavimas įeina į tiekėjo įsipareigojimus - Po montavimo patalpa paliekama švari, be statybinių atliekų 7. Kokybės reikalavimai - Stalas gaminama individualiai pagal pateiktą brėžinį 8. Papildoma sąlyga dėl individualios gamybos Stalas gaminamas individualiai pagal užsakovą. Tai ceremoninis salės baldas, kuriam keliami aukščiausi kokybės ir estetikos reikalavimai. Naudojamas stiklas turi būti visiškai identiškas SP2 stiklo sienutėje naudojamam stiklui – tiekėjas privalo tai patvirtinti dokumentais ir mėginiu prieš gamybos pradžią. Sutarties vykdymo metu tiekėjas privalo pateikti gamybinį brėžinį ir stiklo mėginį derinti su užsakovu ir meninės koncepcijos autoriais. Gamyba pradedama tik gavus rašytinį užsakovo patvirtinimą. 9. Ekvivalentiškumo sąlyga Techninėje specifikacijoje nurodytos charakteristikos yra minimalūs reikalavimai. Alternatyvūs techniniai sprendimai galimi tik konstrukcinėje dalyje, tačiau stiklo medžiaga ir išvaizda negali būti keičiama – ji turi būti identiškai suderinta su SP2 sienutės stiklu. Ekvivalentiškumą tiekėjas įrodo pateikdamas gaminio techninį aprašymą, stiklo specifikacijas ir fizinį mėginį patvirtinimui Sutarties vykdymo metu. Su cokoliu dažytu balta (tokia pat kaip sienos su vitražais) spalva. Baldo darbo brėžiniai prieš gamybą būtinai suderinami su meninės koncepcijos autoriais ir užsakovu. | 1 |  |
|  | TS-B2 Kėdės salėje 1. Bendrieji reikalavimai Siūloma kėdė turi atitikti žemiau nurodytas technines charakteristikas. Paveikslėlis pateikiamas orientaciniam dizainui iliustruoti – tiekėjas gali pasiūlyti ekvivalentišką prekę, kuri savo funkcionalumu, medžiagomis, konstrukcija ir estetika yra lygiavertė arba pranašesnė. 2. Techniniai parametrai Parametras; Reikalavimas. Aukštis; ne mažiau kaip 700 mm, ne daugiau kaip 730 mm. Plotis; ne mažiau kaip 620 mm, ne daugiau kaip 650 mm. Gylis; ne mažiau kaip 570 mm, ne daugiau kaip 600 mm. Sėdynės aukštis; ne mažiau kaip 440 mm, ne daugiau kaip 470 mm. 3. Medžiagų ir konstrukcijos reikalavimai - Sėdynė ir atlošas: pagaminti iš didelio tankio poliuretano putų (ne mažiau kaip 35 kg/m³), dengti tekstiliniu audiniu (ne mažiau kaip 60 % natūralaus arba aukštos kokybės sintetinio audinio sudėtis); užvalkalas nuimamas - Korpusas: formuotos daugiasluoksnės faneros arba lygiavertės medžiagos konstrukcija - Rėmas: vamzdinis plienas, skersmuo ne mažesnis kaip Ø16 mm, padengtas dažais (matinis baltas arba chromo ar nerudijančio plieno apdaila) - Elastingumas: konstrukcijoje naudojamos elastingos juostos sėdimojo komforto užtikrinimui 4. Ekvivalentiškumo sąlyga Techninėje specifikacijoje nurodytas dizainas ir charakteristikos yra orientaciniai. Tiekėjas gali pasiūlyti ekvivalentišką prekę, kuri atitinka visus nurodytus techninius parametrus ir funkcinius reikalavimus. Ekvivalentiškumą tiekėjas įrodo pateikdamas gaminio techninį aprašymą, nuotraukas ir, perkančiosios organizacijos prašymu, pavyzdį Sutarties vykdymo metu. | 7 |  |
|  | TS-B3 Darbo kėdės 1. Bendrieji reikalavimai Siūloma darbo kėdė turi atitikti žemiau nurodytas technines charakteristikas. Paveikslėlis pateikiamas orientaciniam dizainui iliustruoti – tiekėjas gali pasiūlyti ekvivalentišką prekę, kuri savo funkcionalumu, medžiagomis, konstrukcija ir estetika yra lygiavertė arba pranašesnė. 2. Techniniai parametrai Parametras; Reikalavimas. Bendras aukštis; 1090–1210 mm (reguliuojamas) (±5 mm tolerancija). Sėdynės aukštis; 415–535 mm (reguliuojamas) (±5 mm tolerancija). Sėdynės plotis; ne mažiau kaip 535 mm. Sėdynės gylis; reguliuojamas, ne mažiau kaip 230 mm reguliavimo amplitudė. Plotis su porankiais; ne daugiau kaip 610 mm. Pagrindo skersmuo; ne mažiau kaip Ø 700 mm. Ratukų skersmuo; ne mažiau kaip Ø 50 mm. 3. Medžiagų ir konstrukcijos reikalavimai - Apmušalas: pilkos spalvos RAL 7015* tekstilinė medžiaga arba lygiavertė (atspari dilimui, lengvai valoma) - Pagrindas: 5 stipinų chromuotas, skersmuo ne mažesnis kaip Ø 700 mm - Ratukos: juodos ar tamsiai pilkos RAL 7015* spalvos laisvai besisukantys dvigubi ratukiai, skersmuo ne mažesnis kaip Ø 50 mm, tinkami kietiems grindų dangoms arba universalūs - Sėdynė ir atlošas: didelio tankio poliuretano putos, aukštas atlošas su galvos atrama - Porankiai: reguliuojami arba fiksuoti, suderinti su bendra konstrukcija 4. Funkcionalumo reikalavimai - Pasvirimo mechanizmas: sinchroninis arba lygiavertis, su fiksavimo galimybe keliose padėtyse - Aukščio reguliavimas: pneumatinis (dujų cilindras), reguliavimo amplitudė ne mažesnė kaip 120 mm - Juosmeninė atrama: reguliuojama arba integruota į atlošo konstrukciją - Apkrovos norma: ne mažiau kaip 110 kg 5. Ekvivalentiškumo sąlyga Techninėje specifikacijoje nurodytas dizainas ir charakteristikos yra orientaciniai. Tiekėjas gali pasiūlyti ekvivalentišką prekę, kuri atitinka visus nurodytus techninius parametrus ir funkcinius reikalavimus. Ekvivalentiškumą tiekėjas įrodo pateikdamas gaminio techninį aprašymą, nuotraukas ir, perkančiosios organizacijos prašymu, pavyzdį Sutarties vykdymo metu. | 2 |  |
|  | - TS-B4 Lankytojo kėdės 1. Bendrieji reikalavimai Siūloma lankytojo kėdė turi atitikti žemiau nurodytas technines charakteristikas. Paveikslėlis pateikiamas orientaciniam dizainui iliustruoti – tiekėjas gali pasiūlyti ekvivalentišką prekę, kuri savo funkcionalumu, medžiagomis, konstrukcija ir estetika yra lygiavertė arba pranašesnė. 2. Techniniai parametrai Parametras; Reikalavimas. Bendras aukštis; ne mažiau kaip 880 mm, ne daugiau kaip 920 mm. Bendras gylis; ne mažiau kaip 590 mm, ne daugiau kaip 610 mm. Bendras plotis; ne mažiau kaip 555 mm, ne daugiau kaip 585 mm. Sėdynės aukštis; ne mažiau kaip 425 mm, ne daugiau kaip 455 mm. Porankių aukštis nuo grindų; ne mažiau kaip 640 mm, ne daugiau kaip 670 mm. 3. Medžiagų ir konstrukcijos reikalavimai - Apmušalas: tamsiai pilkos spalvos tekstilinė medžiaga, RAL 7015* arba artima spalva, atspari dilimui, lengvai valoma - Siuvimo raštas: klasikinis horizontalus siūlių raštas (segmentuotas atlošas ir sėdynė) - Rėmas: chromuotas plienas, roginis (cantilever) tipo konstrukcija be galinių kojų - Porankiai: integruoti į chromuoto plieno rėmo konstrukciją - Sėdynė ir atlošas: didelio tankio poliuretano putos, dengtos audiniu 4. Funkcionalumo reikalavimai - Kėdė be ratukų, stacionari - Roginio tipo rėmas užtikrina natūralų sėdynės lankstumą (švelnus spyruokliavimo efektas) - Apkrovos norma: ne mažiau kaip 110 kg - Rėmo pagrindo dangteliai grindų apsaugai – būtini 5. Ekvivalentiškumo sąlyga Techninėje specifikacijoje nurodytas dizainas ir charakteristikos yra orientaciniai. Tiekėjas gali pasiūlyti ekvivalentišką prekę, kuri atitinka visus nurodytus techninius parametrus ir funkcinius reikalavimus. Ekvivalentiškumą tiekėjas įrodo pateikdamas gaminio techninį aprašymą, nuotraukas ir, perkančiosios organizacijos prašymu, pavyzdį Sutarties vykdymo metu. | 2 |  |
|  | TS-B5 Darbo stalai 1. Bendrieji reikalavimai Siūlomas darbo stalas turi atitikti žemiau nurodytas technines charakteristikas. Paveikslėlis pateikiamas orientaciniam dizainui iliustruoti – tiekėjas gali pasiūlyti ekvivalentišką prekę, kuri savo funkcionalumu, medžiagomis, konstrukcija ir estetika yra lygiavertė arba pranašesnė. 2. Techniniai parametrai Parametras; Reikalavimas. Stalviršio ilgis; 1800 mm (±5 mm tolerancija). Stalviršio plotis; 720 mm (±5 mm tolerancija). Stalviršio storis; ne mažiau kaip 25 mm. Kojų profilis; 25 × 25 mm stačiakampis tuščiaviduris plienas (±5 mm tolerancija). Aukščio reguliavimas; iki 10 mm (niveliacinės kojelės). Integruotos spintelės stalčių skaičius; 3 stalčiai. Spintelės faneros storis; ne mažiau kaip 18 mm. 3. Medžiagų ir konstrukcijos reikalavimai Stalviršis: - 25 mm melamino fanera (MFC) (±1 mm tolerancija) - Ne mažiau kaip 2 mm ABS briauna - Integruotos kabelių angos patogiam kabelių valdymui - Spalva: balta Metalinis rėmas ir kojos: - Milteliniu būdu dengtas plienas, spalva RAL 7015* (tamsiai pilka) - Atraminės detalės iš 25 × 5 mm profilio, taip pat RAL 7015* (±1 mm tolerancija) - Niveliacinės kojelės stabilumui nelygiame paviršiuje - Į stalviršio rėmą įtvirtintas įdėklas (kabelių valdymui) Integruota spintelė (po stalviršiu): - 18 mm melamino fanera (MFC) (±1 mm tolerancija) su ne mažiau kaip 2 mm PVC briauna - 3 stalčiai, vienas iš jų su reguliuojama lentyna - Aliuminio rankena - Spalva: balta (suderinta su stalviršiu) Papildomi elementai: - Uždanga iš 18 mm melamino faneros (±1 mm tolerancija) su ABS briauna (spintelės uždengimui) - Ekranas tarp stalų – 15 mm drožlių plokštė (±1 mm tolerancija), dengta akustine medžiaga, RAL 7015* - Dviguba metalinė dėklė laidams, pritvirtinama prie stalviršio 4. Funkcionalumo reikalavimai - Integruotas kabelių valdymo sprendimas (angos stalvirišyje ir metalinė dėklė) - Aukštis derinamas atskirai pagal patalpoje reikalingos įrangos kiekį - Akustinis ekranas tarp stalų triukšmui mažinti - Spintelės stalčiai su tylaus uždarymo mechanizmu (pageidautina) 5. Ekvivalentiškumo sąlyga Techninėje specifikacijoje nurodytas dizainas ir charakteristikos yra orientaciniai. Tiekėjas gali pasiūlyti ekvivalentišką prekę, kuri atitinka visus nurodytus techninius parametrus ir funkcinius reikalavimus. Ekvivalentiškumą tiekėjas įrodo pateikdamas gaminio techninį aprašymą, nuotraukas ir, perkančiosios organizacijos prašymu, pavyzdį Sutarties vykdymo metu. Baldo darbo brėžiniai prieš gamybą būtinai suderinami su meninės koncepcijos autoriais ir užsakovu Sutarties vykdymo metu. | 2 |  |
|  | TS-B6 Darbo stalų priestalis 1. Bendrieji reikalavimai Siūlomas priestalis turi būti to paties dizaino kaip TS-B5 darbo stalas ir vizualiai bei konstrukciškai sudaryti vieningą baldų ansamblį. Skirtas kliento aptarnavimui – papildomas darbo paviršius prie pagrindinių darbo stalų. 2. Techniniai parametrai Parametras; Reikalavimas. Ilgis; 1520 mm (lygiuojamas su TS-B5 stalų kraštais be išsikišimų) (±5 mm tolerancija). Plotis; 350 mm (±5 mm tolerancija). Stalviršio storis; ne mažiau kaip 25 mm. Konstrukcija; suderinta su TS-B5 metaliniu rėmu. 3. Medžiagų ir konstrukcijos reikalavimai - Stalviršis: 25 mm melamino fanera (MFC) (±1 mm tolerancija), ne mažiau kaip 2 mm ABS briauna – identiška TS-B5 stalviršio medžiagai ir spalvai (balta) - Metalinis rėmas: milteliniu būdu dengtas plienas, RAL 7015* – identiškas TS-B5 rėmui - Prijungimas: priestalis konstruktyviai jungiamas prie pagrindinio TS-B5 stalo arba montuojamas kaip atskiras vienetas, užtikrinant stabilumą - Niveliacinės kojelės stabilumui nelygiame paviršiuje 4. Dizaino ir suderinamumo reikalavimai - Priestalis turi vizualiai ir konstrukciškai atitikti TS-B5 darbo stalą – vienodos medžiagos, spalvos, profilio storis ir apdaila - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad abu baldai (TS-B5 ir TS-B6) būtų tiekiami kaip suderintas komplektas - Jungčių ir tvirtinimo elementų estetika turi būti tvarkinga – matomi tvirtinimo elementai neleistini 5. Ekvivalentiškumo sąlyga Techninėje specifikacijoje nurodytas dizainas ir charakteristikos yra orientaciniai. Tiekėjas gali pasiūlyti ekvivalentišką prekę, kuri atitinka visus nurodytus techninius parametrus ir funkcinius reikalavimus, bei yra vizualiai suderinta su TS-B5 darbo stalu. Ekvivalentiškumą tiekėjas įrodo pateikdamas gaminio techninį aprašymą, nuotraukas ir, perkančiosios organizacijos prašymu, pavyzdį Sutarties vykdymo metu. Matmenys plane: | 1 |  |
|  | TS-B7 Foteliai 1. Bendrieji reikalavimai Siūlomas fotelis turi atitikti žemiau nurodytas technines charakteristikas. Paveikslėlis pateikiamas orientaciniam dizainui iliustruoti – tiekėjas gali pasiūlyti ekvivalentišką prekę, kuri savo funkcionalumu, medžiagomis, konstrukcija ir estetika yra lygiavertė arba pranašesnė. 2. Techniniai parametrai Parametras; Reikalavimas. Plotis; ne mažiau kaip 835 mm, ne daugiau kaip 862 mm. Gylis; ne mažiau kaip 848 mm, ne daugiau kaip 865 mm. Bendras aukštis; ne mažiau kaip 835 mm, ne daugiau kaip 865 mm. Sėdynės aukštis; ne mažiau kaip 455 mm, ne daugiau kaip 485 mm. Kojų vamzdžio skersmuo; ne mažiau kaip Ø 28 mm. Aukščio reguliavimas; iki 10 mm (niveliacinės kojelės). 3. Medžiagų ir konstrukcijos reikalavimai Sėdimoji dalis: - Užpildyta poliuretano (PU) putomis ir poliesterio kamuoliukų pluoštu – užtikrinamas išskirtinis minkštumas ir ilgalaikis komfortas - Apmušalas – aukštos kokybės balta tekstilinė medžiaga, maloni liesti, lengvai prižiūrima - Atsparumas dilimui – ne mažiau kaip 30 000 Martindale ciklų Metalinės kojos ir porankiai: - Vamzdinis plienas, skersmuo ne mažesnis kaip Ø 28 mm - Apdaila – miltelinis dengimas, tamsiai pilka spalva (RAL 7015*) - Atsparūs įbrėžimams ir korozijai - Integruoti metaliniai porankiai – konstrukcinio stabilumo elementas - Reguliuojamos niveliacinės kojelės (iki 10 mm) 4. Funkcionalumo reikalavimai - Fotelis skirtas laukiamojo arba poilsio zonai – aukštos estetikos ir komforto reikalavimai - Konstrukcija stabili, be svyravimų - Apkrovos norma: ne mažiau kaip 120 kg - Apmušalo valymas drėgna šluoste arba sauso valymo būdu 5. Kokybės ir dizaino reikalavimai - Dizainas turi būti artimas pateiktam pavyzdžiui – minimalistinis, modernaus stiliaus fotelis su žemomis metalinėmis kojomis ir tvirtais porankiais - Bendra išvaizda – elegantiška, tinkama reprezentacinėms patalpoms 6. Ekvivalentiškumo sąlyga Techninėje specifikacijoje nurodytas dizainas ir charakteristikos yra orientaciniai. Tiekėjas gali pasiūlyti ekvivalentišką prekę, kuri atitinka visus nurodytus techninius parametrus ir funkcinius reikalavimus. Ekvivalentiškumą tiekėjas įrodo pateikdamas gaminio techninį aprašymą, nuotraukas ir, perkančiosios organizacijos prašymu, pavyzdį Sutarties vykdymo metu. Baldo darbo brėžiniai prieš gamybą būtinai suderinami su meninės koncepcijos autoriais ir užsakovu Sutarties vykdymo metu. | 3 |  |
|  | TS-B8 Žurnalinis staliukas 1. Bendrieji reikalavimai Siūlomas žurnalinis staliukas turi atitikti žemiau nurodytas technines charakteristikas. Paveikslėlis pateikiamas orientaciniam dizainui iliustruoti – tiekėjas gali pasiūlyti ekvivalentišką prekę, kuri savo funkcionalumu, medžiagomis, konstrukcija ir estetika yra lygiavertė arba pranašesnė. 2. Techniniai parametrai Parametras; - Reikalavimas. Aukštis; - ne mažiau kaip 325 mm, ne daugiau kaip 355 mm. Stalviršio skersmuo; - ne mažiau kaip 780 mm, ne daugiau kaip 820 mm. Stalviršio forma; - apvali. Konstrukcijos spalva; - tamsiai pilka (RAL 7015*). 3. Medžiagų ir konstrukcijos reikalavimai Stalviršis: Tamsiai pilka matinė apdaila RAL 7015* spalvos Atsparus įbrėžimams ir pirštų atspaudams Lengvai valomas drėgna šluoste Medžiaga: MDF, MFC, grūdintas stiklas arba metalas su milteliniu dengimu – suderinta su bendra konstrukcija Rėmas / kojos: Tvirta ir stabili metalinė konstrukcija Miltelinis dengimas, tamsiai pilka spalva (RAL 7015*) Atsparus korozijai ir mechaniniam poveikiui Grindų apsauginiai dangteliai arba kojelės (grindų nebraižantys) 4. Funkcionalumo reikalavimai Staliukas skirtas poilsio zonai, laukiamiesiems arba modernioms darbo erdvėms Konstrukcija stabili, be svyravimų Apkrovos norma: ne mažiau kaip 30 kg ant stalviršio Lengvai valomas ir prižiūrimas 5. Kokybės ir dizaino reikalavimai Dizainas turi būti artimas pateiktam pavyzdžiui – minimalistinis, apvalus stalviršis su lengvu metaliniu rėmu Bendra išvaizda – elegantiška, tinkama reprezentacinėms ir poilsio zonoms 6. Ekvivalentiškumo sąlyga Techninėje specifikacijoje nurodytas dizainas ir charakteristikos yra orientaciniai. Tiekėjas gali pasiūlyti ekvivalentišką prekę, kuri atitinka visus nurodytus techninius parametrus ir funkcinius reikalavimus. Ekvivalentiškumą tiekėjas įrodo pateikdamas gaminio techninį aprašymą, nuotraukas ir, perkančiosios organizacijos prašymu, pavyzdį Sutarties vykdymo metu. Baldo darbo brėžiniai prieš gamybą būtinai suderinami su meninės koncepcijos autoriais ir užsakovu Sutarties vykdymo metu. | 1 |  |
| 9. | TS-B9 Spinta archyvui 1. Bendrieji reikalavimai Siūloma spinta turi būti pagaminta pagal individualų projektą, atitinkantį pateiktus matmenis ir techninės specifikacijos reikalavimus. Tai korpusinė spinta, skirta archyvinėms byloms laikyti, su atskira zona drabužiams kabinti. Galutiniai matmenys ir lentynų skaičius tikslinami matavimų vietoje metu. 2. Techniniai parametrai Parametras; Reikalavimas. Bendras plotis, gylis; 5695 mm (±10 mm montavimo tolerancija). Bendras aukštis; 3005 mm (±10 mm tolerancija) , gylis 400 mm. Cokolio aukštis; 100 mm (±5 mm tolerancija). Vieno sekcijos plotis; 550 mm (±5 mm tolerancija). Sekcijų skaičius; 10 (tikslinamas pagal vietą). Kraštinių atramų plotis; 100 mm (±5 mm tolerancija). 3. Medžiagų ir konstrukcijos reikalavimai Korpusas ir durys: - Paviršius – faneruotė arba MFC/MDF plokštė su kokybišku apdirbtu kraštu (ABS briauna ne mažiau kaip 2 mm) - Spalva – tamsiai pilka RAL 7015* visoms matomomis paviršiams - Metalinės detalės (lankstai, rankenos, tvirtinimo elementai) – suderintos su bendra spalvine koncepcija Durys: - Kiekviena sekcija su atskira vertikalia durim - Rankenų dizainas – vertikalios, integruotos arba įleidžiamos, RAL 7015* arba tamsaus metalo spalvos - Lankstai – su tylaus uždarymo mechanizmu (pageidautina) Vidaus įranga: - Reguliuojamos lentynos archyvinėms byloms – skaičius tikslinamas pagal užsakovą - Viena arba kelios sekcijos su karnizu drabužiams kabinti - Lentynų apkrovos norma – ne mažiau kaip 30 kg vienai lentynai 4. Montavimo reikalavimai - Spinta pritvirtinama prie sienos saugos sumetimais (ypač dėl didelio aukščio – 3005 mm) - Tiekėjas privalo išmatuoti patalpą vietoje prieš gamybą ir suderinti galutinius matmenis su užsakovu Sutarties vykdymo metu. - Montavimas įeina į tiekėjo įsipareigojimus - Po montavimo – patalpa paliekama švari, be statybinių atliekų 5. Kokybės ir dizaino reikalavimai - Spinta gaminama individualiai pagal pateiktą brėžinį ir vietos matavimus - Dizainas minimalistinis, vientisas – be matomų jungčių ar konstrukcinių elementų fasade 6. Papildoma sąlyga dėl individualios gamybos Baldas gaminamas individualiai pagal užsakovą. Sutarties vykdymo metu tiekėjas privalo prieš gamybą pateikti gamybinį brėžinį derinti su užsakovu ir meninės koncepcijos autoriais. Gamyba pradedama tik gavus rašytinį užsakovo patvirtinimą. 7. Ekvivalentiškumo sąlyga Techninėje specifikacijoje nurodytos charakteristikos yra minimalūs reikalavimai. Tiekėjas gali pasiūlyti lygiavertes arba aukštesnės kokybės medžiagas, išlaikydamas nurodytus matmenis, spalvą ir funkcinius reikalavimus. Ekvivalentiškumą tiekėjas įrodo pateikdamas gaminio techninį aprašymą, medžiagų specifikacijas ir, perkančiosios organizacijos prašymu, pavyzdžius Sutarties vykdymo metu. | 1 |  |
| 10. | TS-B10 Spinta/komoda dokumentams 1. Bendrieji reikalavimai Siūloma spinta/komoda turi būti pagaminta pagal individualų projektą, atitinkantį pateiktus matmenis ir techninės specifikacijos reikalavimus. Skirta byloms ir dokumentams laikyti. Galutinis lentynų skaičius tikslinamas matavimų vietoje metu ir derinamas su užsakovu. 2. Techniniai parametrai Parametras; Reikalavimas. Bendras plotis, gylis; 3000 mm (±10 mm montavimo tolerancija), gylis 400 mm (±5 mm tolerancija). Bendras aukštis; 1100 mm (±10 mm). Vienos sekcijos plotis; 500 mm (±5 mm tolerancija). Sekcijų skaičius; 6– tikslinamas su užsakovu. Durų skaičius; 6. 3. Medžiagų ir konstrukcijos reikalavimai Korpusas ir durys: - Paviršius – faneruotė arba MFC/MDF plokštė su kokybišku apdirbtu kraštu (ABS briauna ne mažiau kaip 2 mm) - Spalva – tamsiai pilka RAL 7015* visoms matomoms paviršiams - Plokštės storis – ne mažiau kaip 18 mm - Metalinės detalės (lankstai, rankenos, tvirtinimo elementai) – suderintos su bendra spalvine koncepcija Durys: - Vertikalios integruotos arba įleidžiamos rankenos – RAL 7015* arba tamsaus metalo spalvos - Lankstai su tylaus uždarymo mechanizmu (pageidautina) - Durų apdaila lygi, be matomų jungčių fasade Vidaus įranga: - Reguliuojamos lentynos dokumentams ir byloms laikyti - Lentynų skaičius kiekvienoje sekcijoje – tikslinamas pagal užsakovą - Lentynų apkrovos norma – ne mažiau kaip 30 kg vienai lentynai 4. Montavimo reikalavimai - Komoda montuojama prie sienos arba kaip laisvai stovintis baldas – tikslinamas su užsakovu - Tiekėjas privalo išmatuoti patalpą vietoje prieš gamybą ir suderinti galutinius matmenis - Montavimas įeina į tiekėjo įsipareigojimus - Po montavimo patalpa paliekama švari, be statybinių atliekų 5. Kokybės ir dizaino reikalavimai - Komoda gaminama individualiai pagal pateiktą brėžinį ir vietos matavimus - Dizainas minimalistinis, vientisas – be matomų jungčių ar konstrukcinių elementų fasade 6. Papildoma sąlyga dėl individualios gamybos Baldas gaminamas individualiai pagal užsakovą. Sutarties vykdymo metu tiekėjas privalo prieš gamybą pateikti gamybinį brėžinį derinti su užsakovu ir meninės koncepcijos autoriais. Gamyba pradedama tik gavus rašytinį užsakovo patvirtinimą. 7. Ekvivalentiškumo sąlyga Techninėje specifikacijoje nurodytos charakteristikos yra minimalūs reikalavimai. Tiekėjas gali pasiūlyti lygiavertes arba aukštesnės kokybės medžiagas, išlaikydamas nurodytus matmenis, spalvą ir funkcinius reikalavimus. Ekvivalentiškumą tiekėjas įrodo pateikdamas gaminio techninį aprašymą, medžiagų specifikacijas ir, perkančiosios organizacijos prašymu, pavyzdžius Sutarties vykdymo metu. | 1 |  |
| 11. | TS-B11 Stalas komoda spausdinimo įrangai ir pan. 1. Bendrieji reikalavimai Siūlomas stalas-komoda turi būti pagamintas pagal individualų projektą, atitinkantį pateiktus matmenis ir techninės specifikacijos reikalavimus. Skirtas spausdinimo ir kitai biuro įrangai laikyti. Galutinis lentynų ir stalčių skaičius tikslinamas su užsakovu prieš gamybą. 2. Techniniai parametrai Parametras; Reikalavimas. Bendras plotis; 1500 mm (3 × 500 mm sekcijos, ±10 mm tolerancija) (±5 mm tolerancija). Bendras aukštis (su cokoli); 500 mm (400 mm korpusas + 100 mm cokolio zona) (±5 mm tolerancija). Gylis; 700 mm (±5 mm tolerancija). Vienos sekcijos plotis; 500 mm (±5 mm tolerancija). Sekcijų skaičius; 3. Cokolio aukštis; 100 mm (±5 mm tolerancija). 3. Medžiagų ir konstrukcijos reikalavimai Korpusas: - Paviršius – faneruotė arba MFC/MDF plokštė su kokybišku apdirbtu kraštu (ABS briauna ne mažiau kaip 2 mm) - Spalva – tamsiai pilka RAL 7015* visiems matomiems paviršiams - Plokštės storis – ne mažiau kaip 18 mm - Stalviršis – pakankamai tvirtas įrangai laikyti, apkrovos norma ne mažiau kaip 50 kg Durys / stalčiai: - Kiekviena sekcija su durimis arba stalčiais – tikslinamas su užsakovu - Vertikalios integruotos arba įleidžiamos rankenos – RAL 7015* arba tamsaus metalo spalvos - Lankstai su tylaus uždarymo mechanizmu (pageidautina) Cokolio zona: - 100 mm cokolio atbraiža – leidžia patogiai priartėti prie įrangos (±5 mm tolerancija) - Cokolio apdaila suderinta su bendra spalvine koncepcija Vidaus įranga: - Reguliuojamos lentynos arba stalčiai įrangai laikyti - Kabelių valdymo angos stalvirišyje arba korpuso gale – pageidautina - Lentynų apkrovos norma – ne mažiau kaip 30 kg vienai lentynai 4. Montavimo reikalavimai - Tiekėjas privalo išmatuoti patalpą vietoje prieš gamybą ir suderinti galutinius matmenis su užsakovu - Baldas montuojamas kaip laisvai stovintis arba tvirtinamas prie sienos – tikslinamas su užsakovu - Montavimas įeina į tiekėjo įsipareigojimus - Po montavimo patalpa paliekama švari, be statybinių atliekų 5. Kokybės ir dizaino reikalavimai - Baldas gaminama individualiai pagal pateiktą brėžinį ir vietos matavimus - Dizainas minimalistinis, vientisas – be matomų jungčių ar konstrukcinių elementų fasade 6. Papildoma sąlyga dėl individualios gamybos Baldas gaminamas individualiai pagal užsakovą. Sutarties vykdymo metu tiekėjas privalo prieš gamybą pateikti gamybinį brėžinį derinti su užsakovu ir meninės koncepcijos autoriais. Gamyba pradedama tik gavus rašytinį užsakovo patvirtinimą. 7. Ekvivalentiškumo sąlyga Techninėje specifikacijoje nurodytos charakteristikos yra minimalūs reikalavimai. Tiekėjas gali pasiūlyti lygiavertes arba aukštesnės kokybės medžiagas, išlaikydamas nurodytus matmenis, spalvą ir funkcinius reikalavimus. Ekvivalentiškumą tiekėjas įrodo pateikdamas gaminio techninį aprašymą, medžiagų specifikacijas ir, perkančiosios organizacijos prašymu, pavyzdžius Sutarties vykdymo metu. | 1 |  |
| 12. | TS-B12 Drabužių, įrangos spinta su integruota technika 1. Bendrieji reikalavimai Siūloma spinta turi būti pagaminta pagal individualų projektą, atitinkantį pateiktus matmenis ir techninės specifikacijos reikalavimus. Skirta drabužiams, daiktams laikyti ir technikos įrangai integruoti. Galutinis kabyklų, lentynų ir įrangos skaičius tikslinamas su užsakovu prieš gamybą. 2. Techniniai parametrai Parametras; Reikalavimas. Bendras plotis; 3230 mm (5 × 600 mm + 2 × 115 mm kraštinės, ±10 mm tolerancija). Bendras aukštis; 3005 mm (±10 mm tolerancija). Viršutinės zonos aukštis; 2135 mm (±5 mm tolerancija). Apatinės zonos aukštis; 770 mm (±5 mm tolerancija). Cokolio aukštis; 100 mm (±5 mm tolerancija). Gylis; 600 mm (±5 mm tolerancija). Vienos sekcijos plotis; 600 mm (±5 mm tolerancija). Sekcijų skaičius; 5. 3. Zonavimas ir vidaus įranga Viršutinė zona (aukštis 2135 mm (±5 mm tolerancija)): - Sekcijos su kabyklais drabužiams kabinti - Reguliuojamos lentynos daiktams laikyti - Kabyklų ir lentynų skaičius – tikslinamas su užsakovu Apatinė zona (aukštis 770 mm (±5 mm tolerancija)): - Stalčiai arba duros su lentynomis – tikslinamas su užsakovu - Vieta integruojamam šaldytuvui (aukštis iki 900 mm) – antroje sekcijoje nuo dešinės - Stalviršis virduliui pasidėti antroje sekcijoje nuo dešinės – atsparus karščiui ir drėgmei - Indauja – tikslinamas vieta su užsakovu 4. Medžiagų ir konstrukcijos reikalavimai Korpusas ir durys: - Paviršius – faneruotė arba MFC/MDF plokštė su ABS briauna (ne mažiau kaip 2 mm) - Spalva – tamsiai pilka RAL 7015* visoms matomoms paviršiams - Plokštės storis – ne mažiau kaip 18 mm - Metalinės detalės suderintos su bendra spalvine koncepcija Durys: - Kiekviena sekcija su atskira vertikalia durimi - Horizontalios integruotos arba įleidžiamos rankenos – RAL 7015* arba tamsaus metalo spalvos - Lankstai su tylaus uždarymo mechanizmu (pageidautina) Techniniai sprendimai: - Šaldytuvo sekcijoje – ventiliacijos anga gale arba šone (oro cirkuliacijai užtikrinti) - Kabelių valdymo anga stalviršyje arba korpuso gale elektros prietaisams - Stalviršis virduliui – karščiui atspari medžiaga (HPL, nerūdijantis plienas arba analogas) 5. Montavimo reikalavimai - Spinta pritvirtinama prie sienos saugos sumetimais (ypač dėl didelio aukščio – 3005 mm) - Tiekėjas privalo išmatuoti patalpą vietoje prieš gamybą ir suderinti galutinius matmenis su užsakovu - Montavimas įeina į tiekėjo įsipareigojimus - Šaldytuvo sekcija suderinama su elektros instaliacija – tiekėjas informuoja apie reikalingus elektros prijungimo taškus - Po montavimo patalpa paliekama švari, be statybinių atliekų 6. Kokybės ir dizaino reikalavimai - Baldas gaminama individualiai pagal pateiktą brėžinį ir vietos matavimus - Dizainas minimalistinis, vientisas – be matomų jungčių ar konstrukcinių elementų fasade 7. Papildoma sąlyga dėl individualios gamybos Baldas gaminamas individualiai pagal užsakovą. Sutarties vykdymo metu tiekėjas privalo prieš gamybą pateikti gamybinį brėžinį derinti su užsakovu ir meninės koncepcijos autoriais. Ypatingas dėmesys skiriamas šaldytuvo integracijos ir elektros prijungimo sprendiniams. Gamyba pradedama tik gavus rašytinį užsakovo patvirtinimą Sutarties vykdymo metu. 8. Ekvivalentiškumo sąlyga Techninėje specifikacijoje nurodytos charakteristikos yra minimalūs reikalavimai. Tiekėjas gali pasiūlyti lygiavertes arba aukštesnės kokybės medžiagas, išlaikydamas nurodytus matmenis, spalvą ir funkcinius reikalavimus. Ekvivalentiškumą tiekėjas įrodo pateikdamas gaminio techninį aprašymą, medžiagų specifikacijas ir, perkančiosios organizacijos prašymu, pavyzdžius Sutarties vykdymo metu. | 1 |  |
| 13. | TS-B13 Baldinė sienutė- vitražų eksponavimo sistema 1. Bendrieji reikalavimai Siūlomas baldas turi būti pagamintas pagal individualų projektą, atitinkantį pateiktus matmenis, techninės specifikacijos reikalavimus ir meninės koncepcijos viziją. Tai sudėtingas, kombinuotas gaminys, jungiantis baldininko, restauratoriaus ir architekto darbus, todėl tiekėjas privalo užtikrinti glaudų koordinavimą su visais proceso dalyviais. 2. Techniniai parametrai Parametras; Reikalavimas. Bendras plotis; 11 865 mm (±10 mm montavimo tolerancija) Galimos papildomos detalės vamzdžių uždengimui sistemos kraštuose. Bendras aukštis; 3005 mm (±10 mm). Apatinės (grotelių) zonos aukštis; 500 mm grotelės (±5 mm tolerancija) +200 mm cokolis (±5 mm tolerancija). Vitražo vieno gabalo matmenys; ~500 × 1080 mm (tikslinama su restauratoriumi). Sekcijų skaičius; pagal brėžinį – tikslinamas vietoje. Konstrukcijos gylis; tikslinamas pagal lango nišos gylį vietoje. 3. Konstrukcijos ir zonavimo reikalavimai Viršutinė zona – vitražų laikymo sistema: - Kiekvienas vitražo gabalas įstatomas į individualiai pritaikytą rėmelį (ne kniedijamas, ne klijuojamas – lengvai išimamas techninei priežiūrai) suderinti su bendra estetika, atsižvelgiant į vizualizacijas ir brėžinius meninėje koncepcijoje - Rėmeliai suderinami su tiksliais restauruotų vitražų gabalų matmenimis – tiekėjas privalo gauti matmenis iš restauratoriaus prieš gamybą - Vitražai išdėstomi originalia tvarka – tiekėjas derina išdėstymo schemą su restauratoriumi ir meninės koncepcijos autoriais - Kiekvienas vitražo gabalas turi būti saugiai laikomas, apsaugotas nuo slinkimo, vibracijų ir mechaninio poveikio Apatinė zona – grotelės orui: - Aukštis 500 mm (±5 mm tolerancija) – 20 mm kiaurymės šiltam orui (ventiliacija ties radiatoriais) (±5 mm tolerancija) - Grotelių dizainas – vertikalūs pjūviai, suderinti su bendra estetika, atsižvelgiant į vizualizacijas ir brėžinius meninėje koncepcijoje, 20 mm pločio. (±5 mm tolerancija) - Grotelės konstrukciškai tvirtos, atlaikančios mechaninį poveikį - Cokolis 200 mm, (±5 mm tolerancija) Varstomoji sistema: - Visa sienutė gaminama kaip pilnai besivarstanti sistema – kiekviena sekcija arba jų grupė atidaroma/išimama - Varstymosi mechanizmas užtikrina patogų priėjimą prie langų ir radiatorių techninei priežiūrai - Atidaromų dalių sistema – tvarkinga, stabili atidarytoje padėtyje - Atidarymo mechanizmas – paslėptas, nematomas uždarytoje padėtyje 4. Medžiagų ir apdailos reikalavimai - Korpusas – dažytas MDF (ne plėvele dengtas, o lakuotas arba dažytas) - Spalva – balta, identiškai sutampanti su sienų balta spalva (spalvos kodas derinamas su architektu vietoje prieš gamybą) - Apdaila – lygi, matinė arba pusiau matinė, be jokių faktūros skirtumų su sienomis - Visos matomos jungtys ir siūlės – minimizuojamos, fasadas atrodo kaip vientisa plokštuma - Tvirtinimo elementai – paslėpti arba spalviškai suderinti su konstrukcija 5. Montavimo reikalavimai - Tiekėjas privalo išmatuoti patalpą vietoje prieš gamybą ir tiksliai suderinti matmenis - Sienutė tvirtinama prie grindų, sienų ir/arba lubų – tvirtinimo schema suderinama su konstruktoriumi - Montavimas turi užtikrinti konstrukcijos stabilumą ir saugumą (ypač dėl vitražų svorio) - Vitražų įstatymas atliekamas kartu su restauratoriumi – tiekėjas koordinuoja darbų grafiką - Montavimas įeina į tiekėjo įsipareigojimus - Po montavimo patalpa paliekama švari, be statybinių atliekų 6. Koordinavimo reikalavimai Dėl šio gaminio sudėtingumo tiekėjas privalo: - Gauti tikslias restauruotų vitražų gabalų matmenų specifikacijas iš restauratoriaus prieš pradedant gamybą - Pateikti gamybinius brėžinius derinti su užsakovu ir meninės koncepcijos autoriais – gamyba pradedama tik gavus rašytinį patvirtinimą - Suderinti vitražų išdėstymo schemą su restauratoriumi ir architektu - Dalyvauti bent viename koordinaciniame susitikime su visais proceso dalyviais prieš gamybą - Suderinti darbų grafiką su restauratoriumi dėl vitražų perdavimo ir įstatymo terminų 7. Kokybės ir dizaino reikalavimai - Baldas turi vizualiai susilieti su sienomis – jokio spalvinio skirtumo tarp sienutės ir sienų apdailos - Grotelių ir rėmelių linijos – tikslios, geometriškai vientisas tinklas - Visas fasadas – be matomų varžtų, kniedžių ar kitų tvirtinimo elementų - Apdaila atspari mechaniniam poveikiui 8. Papildoma sąlyga dėl individualios gamybos Baldas gaminamas individualiai pagal užsakovą. Tai sudėtingas gaminys, reikalaujantis koordinavimo tarp baldininko, vitražų restauratoriaus ir meninės koncepcijos autorių. Tiekėjas privalo turėti patirties gaminant panašaus sudėtingumo baldus bei gebėti dirbti koordinuotai su kitais projekto dalyviais. Tiekėjas atsako už tikslų vitražų gabalų įstatymo sprendimą, kuris užtikrina jų saugumą ir galimybę juos išimti techninės priežiūros tikslais. Gamyba pradedama tik gavus rašytinį užsakovo patvirtinimą. 9. Ekvivalentiškumo sąlyga Techninėje specifikacijoje nurodytos charakteristikos yra minimalūs reikalavimai. Tiekėjas gali pasiūlyti lygiavertes arba aukštesnės kokybės medžiagas ir techninius sprendimus, išlaikydamas nurodytus matmenis, spalvą ir funkcinius reikalavimus. Ekvivalentiškumą tiekėjas įrodo pateikdamas gaminio techninį aprašymą, medžiagų specifikacijas ir, perkančiosios organizacijos prašymu, pavyzdžius Sutarties vykdymo metu. | 1 |  |
|  | Varstymosi kryptys (priėjimui prie langų ir radiatorių): |  |  |
| 14. | TS-B14 Spintelė po praustuvu 1. Bendrieji reikalavimai Siūloma spintelė turi būti pagaminta pagal individualų projektą, atitinkantį pateiktus matmenis ir techninės specifikacijos reikalavimus. Skirta montuoti po praustuvu drėgnoje patalpoje (sanitarinis mazgas). Galutiniai matmenys ir vidinė įranga tikslinami matavimų vietoje metu. 2. Techniniai parametrai Parametras; Reikalavimas. Bendras plotis; 1150 mm (±10 mm montavimo tolerancija). Gylis; 300 mm (±5 mm tolerancija). Aukštis (vidinis); 380 mm (±5 mm tolerancija). Montavimo tipas; pakabinama po praustuvu arba pritvirtinama prie sienos. 3. Medžiagų ir konstrukcijos reikalavimai Korpusas: - Paviršius – drėgmei atspari MDF/MFC plokštė arba faneruotė su vandeniui atsparia danga - Visos plokštės kraštai – ABS briauna ne mažiau kaip 2 mm, hermetiškai užbaigtos (drėgmės įsiskverbimo prevencijai) - Plokštės storis – ne mažiau kaip 18 mm - Spalva – tamsiai pilka RAL 7015* - Korpuso vidus – drėgmei atspari apdaila (lakuota arba plėvele dengta) Durys: - Durelės su integruotomis arba įleidžiamomis rankenomis – RAL 7015* arba tamsaus metalo spalvos - Lankstai – nerūdijantys (tinka drėgnai patalpai), su tylaus uždarymo mechanizmu - Duri apdaila suderinta su bendra koncepcija Metalinės detalės: - Visos metalinės detalės (lankstai, tvirtinimo elementai, rankenos) – nerūdijančio plieno arba su apsaugine danga, tinkamos drėgnai aplinkai 4. Montavimo ir techniniai reikalavimai - Spintelė projektuojama aplink esamas vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių išvadas – tiekėjas privalo išmatuoti vietoje - Korpuse numatytos angos vamzdžiams (vieta ir dydis tikslinamas vietoje) - Spintelė tvirtinama prie sienos – tvirtinimo elementai įskaičiuoti - Montavimas įeina į tiekėjo įsipareigojimus - Po montavimo visos siūlės ir sandūros su siena hermetizuojamos vandeniui atsparia mase 5. Kokybės ir dizaino reikalavimai - Baldas gaminama individualiai pagal pateiktą brėžinį ir vietos matavimus - Dizainas minimalistinis, vientisas – suderintas su bendra RAL 7015* spalvine koncepcija - Paviršiaus apdaila lygi, be įtrūkimų, dėmių ar spalvos netolygumo - Drėgmės atsparumas – pagrindinis kokybės kriterijus 6. Papildoma sąlyga dėl individualios gamybos Baldas gaminamas individualiai pagal užsakovą. Sutarties vykdymo metu tiekėjas privalo prieš gamybą išmatuoti patalpą vietoje, įvertinti vamzdžių išvadų padėtį ir pateikti gamybinį brėžinį derinti su užsakovu ir meninės koncepcijos autoriais. Gamyba pradedama tik gavus rašytinį užsakovo patvirtinimą. 7. Ekvivalentiškumo sąlyga Techninėje specifikacijoje nurodytos charakteristikos yra minimalūs reikalavimai. Tiekėjas gali pasiūlyti lygiavertes arba aukštesnės kokybės medžiagas, išlaikydamas nurodytus matmenis, spalvą ir funkcinius reikalavimus. Ekvivalentiškumą tiekėjas įrodo pateikdamas gaminio techninį aprašymą, medžiagų specifikacijas ir, perkančiosios organizacijos prašymu, pavyzdžius Sutarties vykdymo metu. | 1 |
| 15. | TS-B15 Spintelė audiotechnikos pasidėjimui 1. Bendrieji reikalavimai Siūloma spintelė turi būti pagaminta pagal individualų projektą, atitinkantį pateiktus matmenis ir techninės specifikacijos reikalavimus. Skirta audiotechnikos įrangai laikyti ir eksploatuoti. Galutinis lentynų ir stalčių skaičius tikslinamas su užsakovu prieš gamybą. 2. Techniniai parametrai Parametras; Reikalavimas. Plotis; 800 mm (±5 mm tolerancija). Aukštis; 500 mm (±5 mm tolerancija). Gylis; 400 mm (±5 mm tolerancija). Cokolio aukštis; 100 mm (±5 mm tolerancija). Konstrukcijos spalva; Balta, derinama prie salės sienų spalvos. Montavimo tipas; laisvai stovintis arba prie sienos tvirtinamas. 3. Medžiagų ir konstrukcijos reikalavimai Korpusas: - Paviršius – faneruotė arba MFC/MDF plokštė su ABS briauna (ne mažiau kaip 2 mm) - Spalva – balta, derinama su salės sienų spalva - Galutinis spalvos atspalvis tikslinamas ir patvirtinamas su meninės koncepcijos autoriais prieš gamybą - Plokštės storis – ne mažiau kaip 18 mm - Stalviršis – pakankamai tvirtas įrangai laikyti, apkrovos norma ne mažiau kaip 30 kg Durys / stalčiai: - Atvira viršutinė zona arba durelės – tikslinamas su užsakovu - Vertikalios integruotos arba įleidžiamos rankenos – baltos palvos - Lankstai su tylaus uždarymo mechanizmu (pageidautina) Cokolio zona: - 100 mm cokolio atbraiža – konstrukciškai stabili - Cokolio apdaila suderinta su bendra balta spalvine koncepcija Techniniai sprendimai: - Kabelių valdymo angos korpuso gale arba šone audiotechnikos kabeliams išvesti – būtina - Ventiliacijos angos įrangos aušinimui (pageidautina, jei įranga generuoja šilumą) - Reguliuojamos lentynos – skaičius ir tarpai tikslinami pagal konkrečią įrangą 4. Funkcionalumo reikalavimai - Spintelė skirta audiotechnikos įrangai (stiprintuvai, garso procesoriai ir pan.) – lentynų aukštis derinamas prie konkrečių įrenginių gabaritų - Lentynų apkrovos norma – ne mažiau kaip 20 kg vienai lentynai - Kabelių tvarkymo sprendimas – privalomas - Konstrukcija stabili, be svyravimų 5. Kokybės ir dizaino reikalavimai - Baldas gaminama individualiai pagal pateiktą brėžinį ir vietos matavimus - Dizainas minimalistinis, vientisas – suderintas su salės sienų balta spalva - Paviršiaus apdaila lygi, be įtrūkimų, dėmių ar spalvos netolygumo - Metalinės detalės – baltos arba nerūdijančio plieno apdailos, suderintos su bendra koncepcija 6. Papildoma sąlyga dėl individualios gamybos Baldas gaminamas individualiai pagal užsakovą. Sutarties vykdymo metu tiekėjas privalo prieš gamybą suderinti lentynų skaičių ir išdėstymą pagal konkrečią audiotechnikos įrangą bei pateikti gamybinį brėžinį derinti su užsakovu ir meninės koncepcijos autoriais. Galutinė spalva patvirtinama prieš gamybos pradžią. Gamyba pradedama tik gavus rašytinį užsakovo patvirtinimą. 7. Ekvivalentiškumo sąlyga Techninėje specifikacijoje nurodytos charakteristikos yra minimalūs reikalavimai. Tiekėjas gali pasiūlyti lygiavertes arba aukštesnės kokybės medžiagas, išlaikydamas nurodytus matmenis, spalvą ir funkcinius reikalavimus. Ekvivalentiškumą tiekėjas įrodo pateikdamas gaminio techninį aprašymą, medžiagų specifikacijas ir, perkančiosios organizacijos prašymu, pavyzdžius Sutarties vykdymo metu. | 1 |
|  | TS-KT1 Veidrodis 1. Bendrieji reikalavimai Siūlomas veidrodis turi būti pagamintas pagal individualų projektą, atitinkantį pateiktus matmenis ir techninės specifikacijos reikalavimus. Montuojamas sienoje, viršutinis kraštas – sulyginamas su durų angos viršumi. Galutinė rėmo spalva tikslinama vietoje su meninės koncepcijos autoriais. 2. Techniniai parametrai Parametras; Reikalavimas. Veidrodžio plotis; 3000 mm (±5 mm tolerancija). Veidrodžio aukštis; 1900 mm (±5 mm). Rėmo plotis (matomas iš priekio); 30–40 mm. Montavimo aukštis; viršutinis kraštas sulyginamas su durų angos viršumi. Rėmo spalva; tamsiai pilka RAL 7015* (tikslinama vietoje). 3. Medžiagų ir konstrukcijos reikalavimai Veidrodžio stiklas: - Netonuotas, skaidrus veidrodinis stiklas - Storio ne mažiau kaip 5 mm (didelio formato veidrodžiui užtikrinti stabilumą ir atsparumą) - Stiklo kraštai – šlifuoti ir saugiai užbaigti - Galinė pusė – apsauginė danga nuo drėgmės ir mechaninių pažeidimų Rėmas: - Metalinis, tamsiai pilkos spalvos – RAL 7015* arba artimas atspalvis - Rėmo plotis matomas iš priekio – 30–40 mm - Apdaila – miltelinis dengimas arba anoduotas aliuminis - Kampų jungtys – preciziškai užbaigtos, be matomų siūlių 4. Montavimo reikalavimai - Veidrodis tvirtinamas prie sienos specialiais nerūdijančio plieno tvirtinimo elementais - Tvirtinimo sistema – paslėpta (nematoma iš priekio) - Montavimo aukštis: viršutinis kraštas sulyginamas su durų angos viršumi – tiekėjas tikslina vietoje prieš gamybą - Didelio formato veidrodžiui būtinas saugos stiklas arba apsauginė plėvelė galinėje pusėje (apsauga nuo stiklo byrėjimo) - Montavimas įeina į tiekėjo įsipareigojimus - Po montavimo visos sandūros su siena tvarkingai užbaigtos 5. Kokybės ir dizaino reikalavimai - Veidrodis gaminama individualiai pagal pateiktą brėžinį ir vietos matavimus - Atspindys – tolygus, be iškraipymų visame veidrodžio paviršiuje - Rėmo apdaila lygi, be įtrūkimų, dėmių ar dangos defektų - Rėmo galutinė spalva tikslinama vietoje su meninės koncepcijos autoriais prieš gamybą 6. Papildoma sąlyga dėl individualios gamybos Veidrodis gaminamas individualiai pagal užsakovą. Sutarties vykdymo metu tiekėjas privalo prieš gamybą išmatuoti patalpą vietoje, suderinti montavimo aukštį su durų angos viršumi ir pateikti gamybinį brėžinį derinti su užsakovu ir meninės koncepcijos autoriais. Galutinė rėmo spalva patvirtinama prieš gamybos pradžią. Gamyba pradedama tik gavus rašytinį užsakovo patvirtinimą. 7. Ekvivalentiškumo sąlyga Techninėje specifikacijoje nurodytos charakteristikos yra minimalūs reikalavimai. Tiekėjas gali pasiūlyti lygiavertes arba aukštesnės kokybės medžiagas, išlaikydamas nurodytus matmenis, spalvą ir funkcinius reikalavimus. Ekvivalentiškumą tiekėjas įrodo pateikdamas gaminio techninį aprašymą, medžiagų specifikacijas ir, perkančiosios organizacijos prašymu, pavyzdžius Sutarties vykdymo metu. | 1 |
|  | TS-KT2 Veidrodis 1. Bendrieji reikalavimai Siūlomas veidrodis turi būti pagamintas pagal individualų projektą, atitinkantį pateiktus matmenis ir techninės specifikacijos reikalavimus. Montuojamas sienoje, viršutinis kraštas – sulyginamas su durų angos viršumi. Galutinė rėmo spalva tikslinama vietoje su meninės koncepcijos autoriais. 2. Techniniai parametrai Parametras; Reikalavimas. Veidrodžio plotis; 600 mm (±5 mm tolerancija). Veidrodžio aukštis; 1900 mm (±5 mm). Rėmo plotis (matomas iš priekio); 30–40 mm. Montavimo aukštis; Viršutinis kraštas sulyginamas su durų angos viršumi. Rėmo spalva; tamsiai pilka RAL 7015* (tikslinama vietoje). 3. Medžiagų ir konstrukcijos reikalavimai Veidrodžio stiklas: - Netonuotas, skaidrus veidrodinis stiklas - Storio ne mažiau kaip 5 mm - Stiklo kraštai – šlifuoti ir saugiai užbaigti - Galinė pusė – apsauginė danga nuo drėgmės ir mechaninių pažeidimų Rėmas: - Metalinis, tamsiai pilkos spalvos – RAL 7015* - Rėmo plotis matomas iš priekio – 30–40 mm - Apdaila – miltelinis dengimas arba anoduotas aliuminis - Kampų jungtys – preciziškai užbaigtos, be matomų siūlių - Suderintas su TS-KT1 veidrodžio rėmu – identiška apdaila ir profiliai 4. Montavimo reikalavimai - Veidrodis tvirtinamas prie sienos specialiais nerūdijančio plieno tvirtinimo elementais - Tvirtinimo sistema – paslėpta (nematoma iš priekio) - Montavimo aukštis: viršutinis kraštas sulyginamas su durų angos viršumi – tiekėjas tikslina vietoje prieš gamybą - Būtinas saugos stiklas arba apsauginė plėvelė galinėje pusėje - Montavimas įeina į tiekėjo įsipareigojimus - Po montavimo visos sandūros su siena tvarkingai užbaigtos 5. Kokybės ir dizaino reikalavimai - Veidrodis gaminama individualiai pagal pateiktą brėžinį ir vietos matavimus - Atspindys – tolygus, be iškraipymų visame veidrodžio paviršiuje - Rėmo apdaila lygi, be įtrūkimų, dėmių ar dangos defektų - Rėmo galutinė spalva tikslinama vietoje su meninės koncepcijos autoriais prieš gamybą - TS-KT1 ir TS-KT2 veidrodžiai tiekiami kaip vizualiai suderintas komplektas – identiška rėmo apdaila, profilis ir spalva 6. Papildoma sąlyga dėl individualios gamybos Veidrodis gaminamas individualiai pagal užsakovą. Tiekėjas privalo prieš gamybą išmatuoti patalpą vietoje, suderinti montavimo aukštį su durų angos viršumi ir pateikti gamybinį brėžinį derinti su užsakovu ir meninės koncepcijos autoriais. Rekomenduojama TS-KT1 ir TS-KT2 veidrodžius užsakyti ir montuoti pas tą patį tiekėją vizualinio vientisumo užtikrinimui. Galutinė rėmo spalva patvirtinama prieš gamybos pradžią. Gamyba pradedama tik gavus rašytinį užsakovo patvirtinimą. 7. Ekvivalentiškumo sąlyga Techninėje specifikacijoje nurodytos charakteristikos yra minimalūs reikalavimai. Tiekėjas gali pasiūlyti lygiavertes arba aukštesnės kokybės medžiagas, išlaikydamas nurodytus matmenis, spalvą ir funkcinius reikalavimus. Ekvivalentiškumą tiekėjas įrodo pateikdamas gaminio techninį aprašymą, medžiagų specifikacijas ir, perkančiosios organizacijos prašymu, pavyzdžius Sutarties vykdymo metu. | 1 |
|  | TS-KT4 Herbas 1. Bendrieji reikalavimai Herbas montuojamas ant stiklo sienutės (SP2) santuokų salėje – tvirtinamas prie stiklo iš priekio nereikalaujant stiklo demontavimo ar išvežimo. Tai reprezentacinis salės akcentas, todėl jam keliami aukščiausi estetikos ir ilgaamžiškumo reikalavimai. Dydis, spalvinė apdaila ir tikslus išdėstymas tikslinama meninės koncepcijos vykdymo metu derinant su meninės koncepcijos autoriais ir užsakovu. 2. Techniniai reikalavimai Parametras; Reikalavimas. Realizacijos būdas; atskiras elementas, tvirtinamas atitinkama sistema prie SP2 sienutės. Medžiaga; lazeriu pjautas nerūdijantis plienas, baltas anoduotas aliuminis arba grūdintas stiklas – galutinė medžiaga patvirtinama vietoje. Apdaila; matinė – suderinama su interjero tonais. Dydis; tikslinamas vietoje su meninės koncepcijos autoriais (reikalinga suderinti su SP2 sienutės stiklų dydžiu, orientacins dydis 1000x1200mm). Tvirtinimas; nerūdijančio plieno atitinkama sistema – diskretiškai „pakabinta" prieš stiklą. Ilgaamžiškumas; ne mažiau kaip 25 metai be vizualių pokyčių. 3. Medžiagos parinkimo reikalavimas Tiekėjas privalo prieš gamybą fiziškai pateikti visų trijų medžiagų mėginius vietoje: - matinio nerūdijančio plieno - balto anoduoto aliuminio - grūdinto stiklo (skaidraus arba matinio) Mėginiai tikrinami natūralioje salės šviesoje, prie sumontuotos SP2 sienutės kanalinio stiklo rašto – galutinę medžiagą patvirtina meninės koncepcijos autoriai ir užsakovas raštu. Gamyba pradedama tik po šio patvirtinimo. 4. Montavimo reikalavimai - Herbas montuojamas vietoje prie jau sumontuotos SP2 sienutės - Atitinkama sistema – nematoma arba minimali, nepaliekanti pažeidimų stikle - Tvirtinimas lengvai išmontuojamas techninės priežiūros tikslais - Montavimas įeina į tiekėjo įsipareigojimus 5. Koordinavimo reikalavimai - Tiekėjas pateikia herbą maketą vektoriniu formatu tvirtinimui meninės koncepcijos autoriams - Herbo maketas derinamas su SP2 sienutės gamintoju dėl tvirtinimo suderinamumo - Prieš gamybą pateikiamas fizinis mėginys patvirtinimui vietoje 6. Papildoma sąlyga Herbas yra centrinis reprezentacinis salės akcentas. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad pasirinkta medžiaga ir apdaila harmoningai dera su SP2 sienutės kanalinio stiklo faktūra ir salės vitražų spalvine gama natūralioje apšvietime. Fizinių mėginių pateikimas vietoje yra privalomas gamybos sąlyga – be rašytinio meninės koncepcijos autorių ir užsakovo patvirtinimo gamyba nepradedama. | 1 |

Pastaba: Derinant baldų bei kitų interjero detalių tipus su meninės koncepcijos autoriais ir užsakovu, gali būti prašoma pateikti kelis pasirinktos medžiagos ar gaminio pavyzdžius, siekiant vietoje įvertinti jų atitikimą bendrai koncepcijai bei sprendimo visumai. Tokie derinimai gali būti atliekami kelis kartus, todėl jie gali turėti įtakos darbų apimčiai ir trukmei. Rangovui rekomenduojama tai įsivertinti planuojant darbus ir sudarant savo išlaidų sąmatą.

12. Pardavėjas, pateikdamas pasiūlymą turi įvertinti visą pirkimo objekto apimtį, kuri reikalinga tinkamai ir pilnai įgyvendinti sutartį ir galutinio rezultato perdavimo Užsakovui (baldų darbo brėžinių parengimą, derinimą su Užsakovu, gamybą, baldų transportavimą nuo gamybos vietos iki baldų montavimo vietos, užnešimą iki baldų montavimo vietos, baldų montavimą bei baldų pakuočių, statybinių šiukšlių išvežimą, baldų demontavimo ir sumontavimo į prieš tai buvusią vietą kaštus ir kt.). Atliekant baldų montavimą, pardavėjas neturi pabloginti esamų patalpų būklės.

13. Pardavėjas prieš darbų pradžią paskiria atsakingą už montavimo baldus asmenį. Tai pat pradedant įgyvendinti sutartį Užsakovo atsakingam darbuotojui pateikia objekte dirbsiančių įmonės darbuotojų sąrašą. Pardavėjas dirbdamas objekte atsako už gaisrinės saugos ir gamtos apsaugos reikalavimų laikymąsi objekte baldų montavimo metu.

14. Visi įrengimai, prietaisai, kiti smulkūs darbai, medžiagos, mechanizmai, dokumentacijos gavimo, derinimo ar kitos sąnaudos, kas pagal darbų technologiją gali būti reikalingi nurodytiems darbams ar procedūroms atlikti, turi būti įtraukti į pasiūlymo kainą.

15. Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

Lentelė 2

| Eil. Nr. | Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai | Atitiktį įrodantys dokumentai* |
| --- | --- | --- |
| 1. | ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC12 ar PEFC13 miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas; | FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 2. | visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą; | Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 3. | paviršiams dengti naudojamuose produktuose: - neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372); - neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); - neturi būti chromo (VI) junginių; - formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm. | Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 4. | Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje*, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: 1) Pakuotės medžiaga – Stiklas, ženklinimas - GL (arba GL nuo 70 iki 79); 2) Pakuotės medžiaga – Metalas, ženklinimas - FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49; 3) Pakuotės medžiaga – Popierius ar kartonas, ženklinimas - PAP (arba PAP nuo 20 iki 39); 4) Pakuotės medžiaga – Medis ar kamštinė medžiagų, ženklinimas - FOR (arba FOR nuo 50 iki 59); 5) Pakuotės medžiaga – Medvilnė ar džiutas, ženklinimas - TEX (arba TEX nuo 60 iki 69); 6) Pakuotės medžiaga –Polietilentereftalatas, ženklinimas - PET arba PET 1; 7) Pakuotės medžiaga – Aukšto tankumo polietilenas, ženklinimas - HDPE (arba HDPE 2); 8) Pakuotės medžiaga –Polivinilchloridas, ženklinimas - PVC (arba PVC 3); 9) Pakuotės medžiaga – Žemo tankumo polietilenas, ženklinimas - LDPE (arba LDPE 4); 10) Pakuotės medžiaga – Polipropilenas, ženklinimas - PP (arba PP 5); 11) Pakuotės medžiaga – Polistirenas, ženklinimas - PS (arba PS 6). *Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio (Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 5 dalis). | Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės bus tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas patiekdamas prekes pirkimo vykdytojui, turės pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus. Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrins tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi. |

16. Kiti reikalavimai ir sąlygos:

-  Pardavėjui, prieš pateikiant pasiūlymą, rekomenduojama įvertinti pirkimo objekto apimtį ir esamą situaciją Užsakovo objekte. Prekės, paslaugos, darbai ir medžiagos, kuriuos pardavėjas turėjo įvertinti teikiant pasiūlymą, papildomais nelaikomi ir negali būti įtraukti į tinkamas apmokėjimui išlaidas.

- Visi gaminiai ir medžiagos vykdant sutartį į objektą turi būti pristatomi kartu su dokumentais, kuriuose teisės aktų nustatyta tvarka deklaruojamos šių produktų eksploatacinės savybės (deklaruojama ar patvirtinama šių produktų atitiktis).

-  Baldų projektavimo, gamybos, pristatymo į montavimo vietą bei jų sumontavimas administracinėse patalpose darbų grafikas, medžiagų sandėliavimo vieta ir kiti organizavimo klausimai turės būti suderinami su paskirtu Užsakovo atstovu. Užsakovo atstovo kontaktinius duomenis Užsakovas pateiks pirkimą laimėjusiam pardavėjui.

17. Visi mokėjimo dokumentai, prieš juos pateikiant, turi būti suderinti su Užsakovu.