KUN ORO UOSTO NUOTOLINIO IDENTIFIKAVIMO (REMOTE ID) IR APTIKIMO SISTEMOS NUOMA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TURINYS

1.	PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS	2

2.	BENDRIEJI SISTEMOS REIKALAVIMAI	3

3.	FUNKCINIAI REIKALAVIMAI	3

4.	IMTUVŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI	4

5.	ŽEMĖLAPIŲ IR DUOMENŲ VIZUALIZACIJA	4

6.	ISTORINIŲ DUOMENŲ IR ATASKAITŲ FUNKCIONALUMAS	4

7.	PROJEKTO ETAPAS, TIEKĖJO ATSAKOMYBĖ IR TERMINAI	4

8.	SISTEMOS MOKYMO, DIEGIMO REIKALAVIMAI	5

9.	PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI	5

- Užsakovas / Užsakovas – Akcinė bendrovė Lietuvos oro uostai.

- Paslaugų teikėjas / Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatus juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai arba tokių asmenų grupė, su kuria Užsakovas sudaro Sutartį.

- Sistema - dronų aptikimo sistema, susidedanti iš mažiausiai dviejų RF imtuvų (detektorių), antenų masyvo ir programinės įrangos, skirtos oro erdvei stebėti ir vartotojui pateikti drono buvimo vietą.

- Prekės / Paslaugos – Dronų aptikimo įranga, jos komponentai ir licencijos.

- DRONAS/UAV/BO – bepilotis orlaivis.

KAUNAS – Akcinės bendrovės "Lietuvos oro uostai" Kauno filialas

- Sutartis – sutartis, sudaryta tarp Paslaugų teikėjo/Tiekėjo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

- REMOTE-ID - drono perduodamas unikalus identifikavimo numeris, identifikuojantis droną ir (arba) jo operatorių.

PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

Akcinė bendrovė Lietuvos oro uostai ketina išsinuomoti bepiločių orlaivių nuotolinio identifikavimo (REMOTE ID) ir aptikimo sistemą, skirtą bepiločių orlaivių ir jų operatorių identifikavimui, lokalizavimui ir stebėjimui realiuoju laiku Kauno oro uosto teritorijos priežiūrai ir kontrolei. Sistema skirta tik REMOTE ID signalams priimti ir apdoroti nenaudojant aktyvios radijo dažnio spinduliuotės.

- Projekto tikslai ir apimtis

- Techninėje specifikacijoje nustatyti civilinės aviacijos infrastruktūroje naudojamos bepiločių orlaivių nuotolinio identifikavimo (REMOTE ID) aptikimo sistemos reikalavimai.

  - Aptikti dronus naudojant REMOTE ID technologijas;

  - Nustatyti drono ir jo operatoriaus geografinę vietą ir pateikti šią informaciją tiekėjo programinės įrangos žemėlapyje;

  - Užtikrinti pasyvią oro erdvės stebėseną be aktyvių radijo dažnių trukdžių ar poveikio radijo ryšiui;

  - Surinkite istorinius aptiktų dronų REMOTE ID duomenis įvykių tyrimui ir pranešimams.

  - Prieš diegdamas Sistemą, Tiekėjas privalo įvertinti planuojamas techninės įrangos montavimo vietas ir pasitarti su Užsakovu dėl optimalaus techninės įrangos montavimo sprendimo.

  - Sistemos įrengimo vieta (-os), jutiklių išdėstymas, montavimo sprendimai ir integracija į esamą elektros ir tinklo infrastruktūrą nustatomi ir tvirtinami Tiekėjo ir Užsakovo tarpusavio susitarimu, atsižvelgiant į techninius, eksploatavimo ir saugumo reikalavimus.

  - Prieš pradėdamas bet kokius įrengimo ar konfigūravimo darbus, Užsakymo vykdytojas privalo įvertinti teritorijos topografines ir užstatymo ypatybes, įvertinti galimus radijo signalų sklidimo apribojimus, įvertinti esamos infrastruktūros technines galimybes ir pateikti Užsakovui derinti siūlomą Sistemos diegimo sprendimą.

- 1 lentelė. Įsigytų paslaugų ir prekių lentelė

| - Ne. | - Prekių ir (arba) paslaugų aprašymas* | Didžiausias kiekis | Prekių ir (arba) paslaugų vienetas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - REMOTE ID aptikimo sistema dronams su visomis šiose techninėse specifikacijose aprašytomis funkcijomis (įskaitant licencijas) | - 12 | - Mėnuo |
|  | - Bepiločių orlaivių REMOTE ID aptikimo sistemos diegimas ir techninės įrangos diegimas | - 1 | - Nustatyti |
| - 3. | - Techninės priežiūros ir profilaktinio aptarnavimo paslaugos, užtikrinančios nepertraukiamą sistemų, įskaitant atsargines dalis, veikimą | - 12 | - Mėnuo |
|  | - Integracija su Unmanned Traffic Management Application programming interface ON UTM (Lietuva) | - 1 | - Nustatyti |

- *Klientas neįsipareigoja užsakyti visų nurodytų prekių ar paslaugų. Jei Tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad dalis paslaugų ar įrangos teikiama nemokamai arba už žymiai mažesnę kainą (pvz., Kaina bus perkelta į kitas pasiūlymo eilutes), Tiekėjas turės teikti šias paslaugas už pasiūlyme nurodytą kainą, nepriklausomai nuo to, ar užsakomos kitos prekės ar paslaugos iš aukščiau pateiktos lentelės.

BENDRIEJI SISTEMOS REIKALAVIMAI

Sistemos programinė įranga turi būti internetinė ir pasiekiama per standartines interneto naršykles ("Google Chrome", "Microsoft Edge", "Mozilla Firefox" ar lygiavertes).

Tiekėjas privalo užtikrinti ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) individualių vartotojo licencijų, suteikiančių teisę prisijungti prie sistemos.

Sistema turi palaikyti ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) vartotojų, prisijungusių vienu metu, užtikrinant stabilų veikimą ir duomenų atnaujinimą realiuoju laiku.

- 2.4. Turi būti įdiegta naudotojų tapatumo nustatymo ir autorizavimo sistema, leidžianti priskirti skirtingus vaidmenis (pvz., administratorius, operatorius, stebėtojas).

- 2.5. Sistema turi veikti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę ir būti pritaikyta ypatingos svarbos infrastruktūros objektų naudojimui.

- 2.6. Tiekėjas sukonfigūruoja sistemą taip, kad visi turimi objekto ir drono buvimo vietos duomenys kartu su susijusia informacija būtų perduodami UTF-8 koduotu JSON formatu per RESTful užklausas saugiu HTTPS ryšiu (TLS 1.2 arba 1.3) ir būtų integruoti su Nepilotuojamo srauto valdymo (UTM) API Lietuvoje. Pagal techninės specifikacijos priedą Nr. 1 "ON UTM sistema".

FUNKCINIAI REIKALAVIMAI

- Sistema pateikia šią informaciją apie kiekvieną aptiktą droną:

3.1. Drono gamintojas ir modelis;

- 3.2. Drono geografinė padėtis (platuma ir ilguma);

- 3.3. Drono operatoriaus (kontrolieriaus) geografinė vieta, jei perduodama REMOTE ID signalu;

- 3.4. Unikalus drono identifikatorius (serijos numeris arba UAS ID);

- 3.5. Operatoriaus ID, jei taikoma;

- 3.6. Skrydžio aukštis nuo pakilimo vietos;

- 3.7. Aukščio pokyčių grafikas, kuriame vizualiai atskiriami skrydžio segmentai, viršijantys 120 m aukštį;

- 3.8. Vizualus aptikto drono modelio vaizdas, jei yra;

- 3.9. Pažeistų virtualios oro erdvės apribojimų sąrašas (geofence), jei taikoma, pažeidus numatomą erdvės apribojimą, apie kurį pranešama el. paštu arba SMS žinute.

- 3.10. Aptikimą atlikusio jutiklio identifikavimas;

- 3.11. Ankstesni REMOTE ID duomenys apie ankstesnius aptikimus, jei tokių yra.

JUTIKLIŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- 4.1. Jutikliai turi būti pasyvūs ir neskleisti radijo dažnių emisijų.

- 4.2. Darbinis dažnių diapazonas yra ne mažesnis kaip 2,4–2,5 GHz.

- 4.3. Mažiausias antenų skaičius yra ne mažesnis kaip 2 (dvi).

- 4.4. Atsparumo aplinkai klasė – ne mažesnė kaip IP67.

- 4.5. Aptikimo nuotolis: ne mažiau kaip 4 500 m miesto aplinkoje, iki 20 000 m idealiomis sąlygomis.

- 4.6. Sistemą turi sudaryti ne mažiau kaip du RF imtuvai (detektoriai) su antenų masyvu, galinčiu nustatyti gaunamų „Remote ID“ signalų kryptį.

ŽEMĖLAPIŲ IR DUOMENŲ VIZUALIZACIJA

  - Sistemoje pateikiamas interaktyvus geografinis duomenų vaizdas, leidžiantis naudotojui:

  - Perjungti ortofoto ir standartinius kartografinius žemėlapius.

  - Rodyti nuotolinio Remote ID aptikimus realiuoju laiku.

  - Įjungti arba išjungti papildomus informacijos sluoksnius.

ISTORINIŲ DUOMENŲ IR ATASKAITŲ FUNKCIONALUMAS

- 6.1. Sistemoje saugomi istoriniai REMOTE ID aptikimo duomenys.

- 6.2. Sistema turi leisti peržiūrėti ankstesnius aptikimo įrašus pagal datą ir laikotarpį.

- 6.3. Sistema turi leisti filtruoti pagal drono ID, operatoriaus ID arba vietą žemėlapyje.

- 6.3. Sistema turi sudaryti sąlygas generuoti ataskaitas ir pranešimus el. paštu ar SMS žinute identifikuotiems vartotojams apie: 
6.3.1. geografinių zonų pažeidimus;
6.3.2. aukščio viršijimo atvejus;
6.3.3. pakartotinius to paties drono aptikimas.

PREKIŲ IR PASLAUGŲ ĮSIGIJIMO ETAPAI IR JŲ PRISTATYMO/TEIKIMO SĄLYGOS

- 7.1 Projektavimo etapas – atliekamas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos. Šio etapo metu parengiami ir su Užsakovu derinami Sistemos techniniai sprendiniai ir montavimo planas.

- 7.2 Įrengimo ir sistemos paleidimo etapas – atliekamas per 5 (penkias) darbo dienas nuo projektavimo etapo pabaigos, pagal patvirtintus projektinius sprendinius ir šios Techninės specifikacijos reikalavimus.

- 7.3 Mokymų etapas - atliekamas per 2 (dvi) darbo dienas nuo sistemos diegimo ir paleidimo etapo pabaigos arba lygiagrečiai su sistemos diegimo ir paleidimo etapu, ne mažiau kaip 6 Užsakovo atstovai yra apmokomi "train the trainer" principu.

- 7.4. Sistemos veikimo etapas – per 1 (vieną) darbo dieną nuo mokymo etapo arba lygiagrečiai su mokymo etapu, šiame etape Sistema pradedama veikti visu pajėgumu, kaip numatyta Techninėje specifikacijoje.

- 7.5 Integracijos operacinis etapas – per 1 (vieną) savaitę nuo Sistemos veikimo etapo tiekėjas sukonfigūruoja sistemą taip, kad visi objekto ir drono buvimo vietos duomenys ir susijusi informacija būtų perduodami su Lietuvos UTM API pagal Techninės specifikacijos 1 priedą "ON UTM sistema".

- 7.6. 1 ir 3 punktuose nurodyti Prekių ir Paslaugų pristatymo/teikimo terminai skaičiuojami nuo Sistemos operacinio etapo pabaigos.

- 7.7. Pasibaigus Sutarčiai, Prekės bus perduotos Tiekėjui. Tiekėjas atsiima, demontuoja Prekes savo sąskaita.

- 7.8. Užsakymo vykdytojo darbuotojai Sutarties galiojimo laikotarpiu privalo turėti galiojančius nuolatinius leidimus techninėse specifikacijose aprašytoms montavimo ir priežiūros paslaugoms teikti. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas prireikus neteiks palydos paslaugų Tiekėjo personalui kontroliuojamoje zonoje. Informaciją apie leidimų dirbti oro uosto teritorijoje išdavimo tvarką ir kainas, taip pat apie mokesčių, reikalingų leidimams gauti, kainas galima rasti Kliento interneto svetainėje adresu https://www.ltou.lt/lt/galimybes-verslui/leidimai  ir https://www.ltou.lt/lt/apie-lietuvos-orouostus/mokymai.  Oro uosto mokesčius už leidimų išdavimą ir mokymą moka Tiekėjas.

SISTEMOS MOKYMO, DIEGIMO REIKALAVIMAI

- 8.1. Užsakymo vykdytojas privalo apmokyti ne mažiau kaip 6 (šešis) Užsakovo darbuotojus, taikydamas train the trainer mokymo principą ar lygiavertį metodą, išduodamas pažymėjimą/pažymėjimą, kad apmokytas asmuo gali mokyti kitus asmenis.

- 8.2 Tiekėjas įsipareigoja įdiegti Sistemą Kliento objekte vadovaudamasis šia Technine specifikacija, galiojančiais teisės aktais bei su Klientu suderintais techniniais sprendimais.

PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI

  - Tiekėjas teiks šias įdiegtos sistemos palaikymo paslaugas:

  - Teikti pagalbos tarnybos paslaugas, kuriomis Klientas gali naudotis telefonu ar el. paštu;

- 9.3.Tiekėjas: teikia pirmenybę pagalbos prašymams, remdamasis pagrįstu nustatytos problemos rimtumo lygio vertinimu, atsako į visus pagalbos prašymus pagal toliau pateiktoje lentelėje nurodytus reagavimo veiksmus ir atsakymo laiką.

- 2 lentelė. Atsakymo į gedimus lentelė

| - Klaidos / gedimo sunkumo lygis | - Apibrėžimas | - Aptarnavimo lygio atsakymas ir atsakymo laikas |
| --- | --- | --- |
| - 1 lygio gedimas - Kritinis gedimas | - Kritinis gedimas: sistemos ar įrangos klaida arba gedimas, dėl kurio negalima naudoti sistemos | - 1 lygio atsakymas: - Pagalbos prašymo gavimo patvirtinimas ne vėliau kaip per 12 valandų. - 2 lygio atsakymas: - Priklausomai nuo gedimo pobūdžio, Tiekėjas privalo prisijungti prie sistemos nuotoliniu būdu, kad Klientas galėtų toliau naudotis visomis sistemos ir įrangos funkcijomis ne vėliau kaip per 24 valandas nuo 1 lygio atsakymo laikotarpio pabaigos. - 3 lygio atsakymas: - Kai nuotolinis prisijungimas neįmanomas dėl gedimo pobūdžio arba neįmanoma pašalinti gedimo prisijungus nuotoliniu būdu, Tiekėjas privalo nedelsdamas siųsti darbuotojus arba identifikuotas sugedusias sistemos dalis atkurti sistemos funkcionalumą. Atkūrimas ne vėliau kaip per 38 valandas nuo Kliento pagalbos prašymo gavimo patvirtinimo. - Jei Tiekėjas pateikia Užsakovui laikiną sprendimą, priimtiną sistemos funkcionalumo atkūrimui, gedimo sunkumo lygis bus sumažintas iki 2 ar mažesnio lygio. |
| - 2 lygio gedimas - Vidutinio kritiškumo gedimas | - Sistemos, įrangos arba sistemos defektas su laikinu sprendimu: - a) kritinis sistemos ar jos įrangos gedimas arba gedimas, kuriam yra laikinas alternatyvus sprendimas; įjungta - b) nekritinė sistemos ar jos įrangos klaida arba gedimas, turintis įtakos Užsakovo sistemos veikimui ar jo įrangos funkcionalumui, tačiau sistema gali būti naudojama operacijoms. | - 1 lygio atsakymas: - Pagalbos prašymo gavimo patvirtinimas ne vėliau kaip per 12 valandų. - 2 lygio atsakymas: - Tiekėjas ne vėliau kaip per 24 valandas nuo 2 lygio atsakymo laikotarpio pabaigos: - a) skubiai suremontuoti sistemą ar įrangą arba įgyvendinti laikiną sprendimą; ir (arba) - b) užtikrinti taisomąją atitinkamo gaminio priežiūrą, - kuris leistų Klientui ir toliau naudotis visomis sistemos funkcijomis visais esminiais aspektais. - 3 lygio atsakymas: - Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti visišką defekto pašalinimą kuo greičiau ir ne vėliau kaip per 5 dienas nuo Užsakovo pagalbos prašymo gavimo patvirtinimo. |
| - 3 lygio gedimas - Nekritinis gedimas | - Nedidelė klaida: - Viena ar nedidelė sistemos ar įrangos klaida arba gedimas, kuris: - a) neturi didelės įtakos sistemos ar įrangos funkcionalumui; - b) neleidžia naudoti tik tam tikrų neesminių funkcijų. | - 1 lygio atsakymas: - Pagalbos prašymo gavimo patvirtinimas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną. - 2 lygio atsakymas: - Tiekėjas privalo užtikrinti visišką defekto pašalinimą ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Kliento pagalbos prašymo gavimo patvirtinimo. |

APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

  - Visa siūloma techninė įranga turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

  - Tiekėjas turi vykdyti atitinkamas aplinkosaugos priemones, kurios leistų sumažinti teikiant Paslaugas susidarančių atliekų kiekį ir šias atliekas atiduoti perdirbimui. Visos panaudotos detalės turi būti renkamos, rūšiuojamos ir perduodamos tokias atliekas tvarkančiai įmonei.

- PRIDEDAMA:

- 1 priedas – ON UTM sistema