## Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė užduotis“

TVIRTINU:

Akmenės rajono savivaldybės

administracijos direktorė

Aromeda Laucienė

2026 m.        mėn.       d.

TECHNINĖ UŽDUOTIS

| Eil. Nr. | Darbų ir medžiagų pavadinimas | Darbų ir medžiagų aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Išlyginamojo sluoksnio įrengimas (AC 11 AN) | - Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 11 AN, išlyginamajam sluoksniui ne mažiau 100 m2, AC 16 AS, SA16-d V 6000, įrengimas asfalto klotuvu ant esamos dangos pagal technologinius reikalavimus. |
| 2. | Išlyginamojo sluoksnio įrengimas (AC 16 AS) |  |
| 3. | Išlyginamojo sluoksnio įrengimas (SA16-DV 6000) |  |
| 4. | Išdaužų (duobių) užtaisymas karštu asfaltu (su frezavimu) | - Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas freza, kai frezuojamas plotas iki 5 m2. - Asfaltbetonio ir betono 60 mm storio dangos duobių asfaltavimas (naudojant AC 11 VN asfaltbetonio mišinį), kai remontuojamas plotas iki 5 m2. - Asfaltbetonio dangų duobių (6 cm) užtaisymas rankiniu būdu, naudojant AC 11 VN asfaltbetonio mišinį (be frezavimo). - Asfaltbetonio dangų duobių (6 cm) užtaisymas rankiniu būdu, naudojant AC 11 VN asfaltbetonio mišinį (su frezavimu). - Asfaltbetonio dangų duobių (8 cm) užtaisymas rankiniu būdu, naudojant šaltą asfaltbetonio mišinį be frezavimo (esant poreikiui duobės frezuojamos). |
| 5. | Išdaužų (duobių) užtaisymas karštu asfaltu (be frezavimo) |  |
| 6. | Išdaužų (duobių) užtaisymas šaltu asfaltbetonio mišiniu (su frezavimu) |  |
| 7. | Išdaužų (duobių) užtaisymas šaltu asfaltbetonio mišiniu (be frezavimo) |  |
| 8. | Asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas: | - 4 cm storio viršutinio dangos sluoksnio iš AC 11 VN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, dangos sutankinimas. - 4,5 cm storio viršutinio dangos sluoksnio iš AC 11 VN ir 4,5 cm viensluoksnio dangos sluoksnio iš SA16-DV 6000 minkštojo asfaltbetonio klojimas klotuvu ant esamos dangos pagal technologinius reikalavimus, dangos sutankinimas. - 5 cm storio viensluoksnio dangos sluoksnio iš SA16-DV 6000 minkštojo asfaltbetonio klojimas klotuvu ant esamos dangos pagal technologinius reikalavimus, dangos sutankinimas ir 5 cm storio asfalto pagrindo-dangos dangos iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu pagal technologinius reikalavimus, įsivertinant defektų pašalinimą, dangos volavimą. - 6 cm storio asfalto pagrindo-dangos dangos iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu pagal technologinius reikalavimus, įsivertinant defektų pašalinimą, dangos volavimą. - 8 cm storio asfalto pagrindo-dangos iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu pagal technologinius reikalavimus, įsivertinant defektų pašalinimą, dangos volavimą. - 10 cm storio asfalto pagrindo-dangos iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu pagal technologinius reikalavimus, įsivertinant defektų pašalinimą, dangos volavimą. - 2,5 cm storio asfalto dangos (raudonos spalvos) sluoksnio iš mišinio AC 5 VL ir AC 8 VL klojimas klotuvu pagal technologinius reikalavimus, dangos sutankinimas. - 4 cm storio vandeniui laidžios (porėtos) asfalto dangos iš mišinio PA 8 klojimas pagal technologinius reikalavimus. - 4-6 cm storio vandeniui laidžios (porėtos) asfalto dangos iš mišinio PA 11 klojimas pagal technologinius reikalavimus. - 5-7 cm storio vandeniui laidžios (porėtos) asfalto dangos iš mišinio PA 16 klojimas pagal technologinius reikalavimus. - 0,5 cm storio asfalto sluoksnio įrengimas, keičiant sluoksnio storį pridedant arba atimant. |
| 8.1. | 4 cm (AC 11 VN) |  |
| 8.2. | 4,5 cm (AC 11 VN) |  |
| 8.3. | 4,5 cm (SA16-DV 6000) |  |
| 8.4. | 5 cm (SA16-DV 6000) |  |
| 8.5. | 5 cm (AC 16 PD) |  |
| 8.6. | 6 cm (AC 16 PD) |  |
| 8.7. | 8 cm (AC 16 PD) |  |
| 8.8. | 10 cm (AC 16 PD) |  |
| 8.9. | 2,5 cm storio dangos, panaudojant asfaltbet. klotuvą su automat. a. regul. iš asfaltbet. miš. AC 5 VL raudonos spalvos įrengimas |  |
| 8.10. | 2,5 cm storio dangos, panaudojant asfaltbet. klotuvą su automat. a. regul. iš asfaltbet. miš. AC 8 VL raudonos spalvos įrengimas |  |
| 8.11. | Vandeniui laidžios (porėtos) asfaltbetonio dangos įrengimas (PA 8 arba lygiavertis), h=4 cm |  |
| 8.12. | Vandeniui laidžios (porėtos) asfaltbetonio dangos įrengimas (PA 11 arba lygiavertis), h=4–6 cm |  |
| 8.13. | Vandeniui laidžios (porėtos) asfaltbetonio dangos įrengimas (PA 16 arba lygiavertis), h=5–7 cm |  |
| 8.14. | Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui prie normatyvų N27-319, N27-320, N27-321 pridėti ar atimti |  |
| 9. | Pagrindų šaltasis regeneravimas | - Surištų arba nesurištų naudotų kelių tiesimo medžiagų panaudojimas kelyje klojant šaltuoju būdu, kai regeneravimo freza važiuoja ant perdirbamo arba pakloto esamo sluoksnio. Šis būdas taikomas keliuose, gatvėse kur yra prastai įrengti pagrindai, danga banguojasi, trūkinėja, atsiranda provėžos. Rangovas turi įsivertinti papildomo bituminio rišiklio pridėjimą, nepridedant prie papildomų medžiagų, Rangovas turi įsivertinti pagrindų sutankinimą. Darbus atlikti vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2018 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-33 „Dėl metodinių nurodymų atliekant regeneravimą kelyje šaltuoju būdu MN ŠRK 18 patvirtinimo“ |
| 10. | Kelkraščių sustiprinimas nesurištosiomis mineralinėmis medžiagomis | - Kelkraščių dangos sustiprinimas h – 10 cm storio iš žvyro (70%) – dolomitinės skaldos (30%) mišinio, (fr. 0/22; 0/32) 0,5 m pločiu, volavimas. |
| 11. | Kelkraščių įrengimas |  |
| 12. | Pagrindų įrengimas su cementu ir jonų mainus gerinančiu priedu | - Pagrindų įrengimas su cementu ir jonų mainus gerinančiu priedu (UPD arba analogas). Šis būdas taikomas, kai esamas žvyro kelias ar grunto kelias su molingais gruntais, ant kurio planuojama įrengti asfalto danga. Rangovas turi įvertinti pagrindų sutankinimą. Darbus atlikti vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-161 „Dėl gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodinių nurodymų MN GPSR 12 patvirtinimo“. |
| 13. | Pagrindo įrengimas/sustiprinimas iš: | Įskaitant paskleidimą, sutankinimą ir profiliavimą: - Pagrindų sluoksnių iš smėlio įrengimas (15÷30 cm). - Pagrindų sluoksnių iš žvyro įrengimas (15÷30 cm). - Pagrindo sluoksnių įrengimas iš dolomitinės skaldos vadovautis ĮT SBR 19 15 p. nuostatomis. - Molio atvežimas ir naudojimas – pagrindų įrengimui su cementu ir jonų mainus gerinančiu priedu technologijos metu - Skaldos atvežimas ir naudojimas – medžiagos naudojamos pagrindų regeneravimui šaltuoju būdu, kelkraščių formavimui, įrengimui - Pašalinus viršutinę dangą ją pristatyti grunto, atliekų tvarkytojui. |
| 13.1. | Smėlio |  |
| 13.2. | Žvyro |  |
| 13.3. | Molio |  |
| 13.4. | Dolomitinės skaldos |  |
| 14. | Ištisinio paviršiaus apdorojimas bitumine emulsija ir: | - Dangos apdorojimas emulsija ir granitine skaldele fr. 5/8, išvežant atliekas, kai remontuojamas plotas iki 5 m². - Dangos apdorojimas emulsija ir dolomitine skaldele fr. 8/11, išvežant atliekas, kai remontuojamas plotas iki 5 m². - Dangų paviršiaus viengubas apdorojimas bitumine emulsija su granitine skaldele 8/11; - Dangų paviršiaus viengubas apdorojimas bitumine emulsija su granitine skaldele 5/8; - Dangų paviršiaus viengubas apdorojimas bitumine emulsija su granitine skaldele 0/16; - Dangų paviršiaus viengubas apdorojimas bitumine emulsija su granitine skaldele 0/11; - Dangų paviršiaus viengubas apdorojimas bitumine emulsija su granitine skaldele 2/16. - Juodų dangų paviršiaus viengubas apdorojimas bitumine emulsija su dolomitine skaldele 8/11; - Juodų dangų paviršiaus viengubas apdorojimas bitumine emulsija su dolomitine skaldele 5/8; - Juodų dangų paviršiaus viengubas apdorojimas bitumine emulsija su dolomitine skaldele 0/16; - Juodų dangų paviršiaus viengubas apdorojimas bitumine emulsija su dolomitine skaldele 0/11; - Juodų dangų paviršiaus viengubas apdorojimas bitumine emulsija su dolomitine skaldele 2/16. |
|  | granitine skaldele |  |
|  | dolomitine skaldele |  |
| 15. | Asfaltbetonio dangos frezavimas | - Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza, suformuojant tinkamus kelio dangos nuolydžius, pakraunant į autotransportą (prieš išlyginamąjį. Sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio paklojimą). Asfaltbetonio dangos išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą. - Dangos granuliavimas (smulkinimas) |
| 16. | Dangos granuliavimas (smulkinimas) |  |
| 17. | Plyšių užtaisymas | - Plyšių iki 10 mm pločio užtaisymas asfaltbetonio dangose, išfrezuojant plyšį ir užpilant bitumu rankiniu būdu. |
| 18. | Plyšius sandarinančios juostos įrengimas | - Plyšius sandarinančios juostos įrengimas (juostos tarp bordiūro ir asfalto dangos įrengimas) |
| 19. | Asfalto dangos ardymas | - Asfalto dangos ardymas - Asfalto dangos atstatymas (įrengiant naują asfaltą). Dangos storis 8 cm. Asfalto markė AC 16 PD. - Žvyro dangos ardymas - Žvyro dangos atstatymas (tomis pačiomis medžiagomis, ar naujomis medžiagomis) - Betono plytelių ardymas - Betono plytelių atstatymas (tomis pačiomis plytelėmis) - Betono trinkelių ardymas - Betono trinkelių atstatymas (tomis pačiomis trinkelėmis) - Betono trinkelių ir plytelių atstatymui įsivertinti 3 cm storio pasluoksnio įrengimą iš dol. skaldos nuosijų 0/5 |
| 20. | Asfalto dangos atstatymas |  |
| 21. | Žvyro dangos ardymas |  |
| 22. | Žvyro dangos atstatymas (tomis pačiomis medžiagomis) |  |
| 23. | Žvyro dangos atstatymas (naujomis medžiagomis) |  |
| 24. | Plytelių dangos ardymas |  |
| 25. | Plytelių dangos atstatymas |  |
| 26. | Trinkelių dangos ardymas |  |
| 27. | Trinkelių dangos atstatymas |  |
| 28. | Žalios vejos ardymas | - Vejos ardymas - Vejos įrengimas užpilant 10 cm augalinio dirvožemio, pasėjant daugiametes žoles. |
| 29. | Žalios vejos atstatymas/įrengimas, užsėjant žole |  |
| 30. | Betoninių trinkelių įrengimas (įvairių spalvų) 8 cm užtaisant siūles | - Naujų betoninių trinkelių (h=6cm)(h-8cm) įrengimas, siūles užpilant smėliu, įskaitant 3 cm storio pasluoksnio įrengimą iš dol. skaldos nuosijų 0/5. - Naujų 375x375x70mm betono plytelių įrengimas, užtaisant siūles smėliu, įskaitant 3 cm storio pasluoksnio įrengimą iš dol. skaldos nuosijų 0/5. - Reljefinių neregių vedimo ir įspėjimo trinkelių įrengimas. - Naujų ažūrinių betoninių trinkelių (h=6cm)(h-8cm) įrengimas, užpildant augaliniu gruntu ir įrengiant veją (užsėjimas), užtaisant siūles. - Naujų ažūrinių betoninių trinkelių (h=6cm)(h-8cm) įrengimas, užpildant skalda (arba žvyru), užtaisant siūles. |
| 31. | Betoninių trinkelių įrengimas (įvairių spalvų) 6 cm užtaisant siūles |  |
| 32. | 375x375mm betono plytelių šaligatvių įrengimas, užtaisant siūles smėliu |  |
| 33. | Grindinio įrengimas (įvairių spalvų) iš betono trinkelių rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis (reljefinės neregių vedimo ir įspėjimo trinkelės) |  |
| 34. | Ažūrinių betoninių trinkelių įrengimas (įvairių spalvų) 8 cm, užpildant augaliniu gruntu ir įrengiant veją (užsėjimas), užtaisant siūles |  |
| 35. | Ažūrinių betoninių trinkelių įrengimas (įvairių spalvų) 6 cm, užpildant augaliniu gruntu ir įrengiant veją (užsėjimas), užtaisant siūles |  |
| 36. | Ažūrinių betoninių trinkelių įrengimas (įvairių spalvų) 8 cm, užpildant skalda (arba žvyru), užtaisant siūles |  |
| 37. | Ažūrinių betoninių trinkelių įrengimas (įvairių spalvų) 6 cm, užpildant skalda (arba žvyru), užtaisant siūles |  |
| 38. | Kelio bortų įrengimas | - 1000x150x300 mm skersmens betoninių bortų ant betoninio pagrindo įrengimas |
| 39. | Šaligatvio bortų įrengimas | - 1000x80x200 mm skersmens betoninių bortų ant betoninio pagrindo įrengimas |
| 40. | Vejos bortų įrengimas | - 80x200 mm skersmens betoninių bortų ant betoninio pagrindo įrengimas |
| 41. | Bortų ardymas | - Betoninių bortų išardymas (gatvės bortų ardymas, vejos bortų ardymas) |
| 42. | Šulinio angos paaukštinimas | - Šulinio angos paaukštinimas gelžbetoniniais žiedais (h=15 cm) ir liuko perstatymas, užtaisant dangą asfaltbetonio mišiniu. Esant poreikiui numatyti remontą iki perdengimo plokštės. |
| 43. | Šulinių liukų aukščių pritaikymas iki projektinio dangų lygio | - Šulinių liukų aukščių pritaikymas iki projektinio dangų lygio |
| 44. | Šulinių liukų pakeitimas į ketinius liukus | - Ketiniai liukai (plaukiojančio tipo). |
| 45. | Dangos mechaninis šlavimas | - Asfaltbetonio dangos valymas mechanizuotu būdu |
| 46. | 1v tipo nuovažos su žvyro danga ir vamzdžiu įrengimas | - Iškasų dugno ir pylimų viršaus planiravimas mechanizuotu būdu, apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas, pagrindo (dangos) rengimas iš sodrinto žvyro, pridedant 30% dolimitinės skaldos, 0,4 m skersmens pralaidos įrengimas, kelkraščių dangos įrengimas. |
| 47. | 2v tipo nuovažos su žvyro danga ir vamzdžiu įrengimas |  |
| 48. | 3v tipo nuovažos su žvyro danga ir vamzdžiu įrengimas |  |
| 49. | 4v tipo nuovažos su žvyro danga ir vamzdžiu įrengimas |  |
| 50. | 5v tipo nuovažos su žvyro danga ir vamzdžiu įrengimas |  |
| 51. | 1v tipo nuovažos su asfalto danga ir vamzdžiu įrengimas | - Iškasų dugno ir pylimų viršaus planiravimas mechanizuotu būdu, apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas, pagrindo (dangos) rengimas iš sodrinto žvyro, pridedant 30% dolomitinės skaldos, 0,4 m skersmens pralaidos įrengimas, kelkraščių dangos įrengimas, asfalto dangos įrengimas. |
| 52. | 2v tipo nuovažos su asfalto danga ir vamzdžiu įrengimas |  |
| 53. | 3v tipo nuovažos su asfalto danga ir vamzdžiu įrengimas |  |
| 54. | 4v tipo nuovažos su asfalto danga ir vamzdžiu įrengimas |  |
| 55. | 5v tipo nuovažos su asfalto danga ir vamzdžiu įrengimas |  |
| 56. | Betoninių konstrukcijų ardymas | - Betoninių konstrukcijų ardymas (betono blokai, gelžbetoninės pralaidos). Vidutinis ardomų betoninių dangų storis 20 cm. |
| 57. | Greideriavimas (už 1 km dirbančio greiderio eigos) | - Kelių (gatvių) profiliavimas autogreideriais. |
| 58. | Kelio profilio suformavimas | - Žvyro dangos profilio taisymas, nepridedant naujų medžiagų. |
| 59. | Kelio griovio formavimas neišvežant grunto | - Kelio griovių atstatymas, įrengimas (kasimas) ir grunto išlyginimas autogreideriais. |
| 60. | Grunto išvežimas formuojant kelio griovį | - Grunto transportavimas 5 km atstumu, su pakrovimu |
| 61. | Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu | - Grunto kasimas ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius. - Grunto transportavimas 5 km atstumu, pakraunant ekskavatoriumi. - Darbai sąvartoje, atvežant autosavivarčiais gruntą. |
| 62. | Esamo griovio pagilinimas | - Gilinimas, kai valomo sluoksnio storis 0,5 m, o iškastas gruntas paskleidžiamas griovio kraštuose ir išlyginimas |
| 63. | Kelio rezervo planiravimas mechanizuotai | - Kelio rezervo planiravimas mechanizuotai. |
| 64. | Gruntavimas, išpilant 1 t bituminės emulsijos ant gruntuojamo paviršiaus | - Bituminės emulsijos išpilstymas ant gruntuojamo paviršiaus (prieš išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio paklojimą ir viršutinio dangos sluoksnio paklojimą). |
| 65. | 0,3 m diam. Vandens pralaidos įrengimas | - 0,3 m diam. vandens pralaidų iš plastikinių (HPDE3, PP4, PVC5) vamzdžių įrengimas. - 0,4 m diam. vandens pralaidų iš plastikinių (HPDE3, PP4, PVC5) vamzdžių įrengimas. - 0,5 m diam. vandens pralaidų iš plastikinių (HPDE3, PP4, PVC5) vamzdžių įrengimas. - 0,6 m diam. vandens pralaidų iš plastikinių (HPDE3, PP4, PVC5) vamzdžių įrengimas. - 0,8 m diam. vandens pralaidų iš plastikinių (HPDE3, PP4, PVC5) vamzdžių įrengimas. - 1,0 m diam. vandens pralaidų iš plastikinių (HPDE3, PP4, PVC5) vamzdžių įrengimas. HPDE3 – didelio tankio polietilenas PP4 – polipropilenas PVC5 – polivinilchloridas - 1,2 m diam. metalinių vandens pralaidų ir vamzdžių įrengimas. - 1,4 m diam. metalinių vandens pralaidų ir vamzdžių įrengimas. |
| 66. | 0,4 m diam. Vandens pralaidos įrengimas |  |
| 67. | 0,5 m diam. Vandens pralaidos įrengimas |  |
| 68. | 0,6 m diam. Vandens pralaidos įrengimas |  |
| 69. | 0,8 m diam. Vandens pralaidos įrengimas |  |
| 70. | 1,0 m diam. Vandens pralaidos įrengimas |  |
| 71. | 1,2 m diam. Vandens pralaidos įrengimas |  |
| 72. | 1,4 m diam. Vandens pralaidos įrengimas |  |
| 73. | 0,3 m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas | - 0,3 m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas; - 0,4 m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas; - 0,5 m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas; - 0,6 m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas; - 0,8 m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas; - 1,0 m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas; - 1,2 m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas; - 1,4 m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas - Įstrižieji antgaliai turi būti įrengiami iš surenkamų gelžbetoninių antgalių |
| 74. | 0,4 m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas |  |
| 75. | 0,5 m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas |  |
| 76. | 0,6 m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas |  |
| 77. | 0,8 m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas |  |
| 78. | 1,0 m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas |  |
| 79. | 1,2 m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas |  |
| 80. | 1,4 m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas |  |
| 81. | 0,3 m skersmens vandens pralaidos remontas | - Tranšėjos kasimas ir dugno išlyginimas, vamzdžių pernešimas ir paklojimas tranšėjoje, sandūrų sujungimas įskaitant gaminių ir medžiagų įsigijimą, vamzdžių užpylimas gruntu. |
| 82. | 0,4 m skersmens vandens pralaidos remontas |  |
| 83. | 0,5 m skersmens vandens pralaidos remontas |  |
| 84. | 0,6 m skersmens vandens pralaidos remontas |  |
| 85. | 0,8 m skersmens vandens pralaidos remontas |  |
| 86. | 1,0 m skersmens vandens pralaidos remontas |  |
| 87. | 1,2 m skersmens vandens pralaidos remontas |  |
| 88. | 1,4 m skersmens vandens pralaidos remontas |  |
| 89. | 0,6 m skersmens vandens pralaidos sparninių antgalių įrengimas | - 0,6 m skersmens vandens pralaidos sparninių antgalių įrengimas; - 0,8 m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas; - 1,0 m skersmens vandens pralaidos sparninių antgalių įrengimas; - 1,2 m skersmens vandens pralaidos sparninių antgalių įrengimas; - 1,4 m skersmens vandens pralaidos sparninių antgalių įrengimas; |
| 90. | 0,8 m skersmens vandens pralaidos sparninių antgalių įrengimas |  |
| 91. | 1,0 m skersmens vandens pralaidos sparninių antgalių įrengimas |  |
| 92. | 1,2 m skersmens vandens pralaidos sparninių antgalių įrengimas |  |
| 93. | 1,4 m skersmens vandens pralaidos sparninių antgalių įrengimas |  |
| 94. | Vamzdžių įvadų į šulinius įrengimas | - Vamzdžių įvadų į šulinius įrengimas (visų tipų įvadų įrengimas, diametras nuo 100 iki 250 mm). |
| 95. | 0,315 m skersmens lietaus nuotekų šulinėlių įrengimas | - Apvalių normalaus tipo lietaus šalinėlių įrengimas. Rengiamų šulinių gylis iki 2 metrų. Šuliniai plastikiniai. |
| 96. | 0,425 m skersmens lietaus nuotekų šulinėlių įrengimas |  |
| 97. | 0,6 m skersmens lietaus nuotekų šulinėlių įrengimas |  |
| 98. | 0,7 m skersmens lietaus nuotekų šulinėlių įrengimas |  |
| 99. | 1,0 m skersmens lietaus nuotekų šulinėlių įrengimas |  |
| 100. | Lietaus nuotekų surinkimo trapų įrengimas | - Lietaus nuotekų surinkimo trapų/grotelių įrengimas. Trapai parenkami vadovaujantis standartu LST EN 124-1. Grotelės trapams – stačiakampės, skirtos montuoti važiuojamojoje dalyje. Apkrovos klasė D400. |
| 101. | Paviršinio vandens surinkimo kanalų paklojimas ant įrengto pagrindo , kai didelių ir vidutinių apkrovų kanalų plotis 200 mm | - Paviršinio vandens surinkimo kanalų paklojimas ant įrengto pagrindo , kai didelių ir vidutinių apkrovų kanalų plotis 200 mm. |
| 102. | Trasos nužymėjimas (taškai) | - Nužymėjimai atliekami prieš statant įvairios paskirties statinius norint, kad jų padėtis atitiktų projektą. Remiantis projektu ir atliekant statinio ašių nužymėjimą, statybų vietoje nužymima konkreti statinio vieta ir ašys. Šių matavimų paklaida mažesnė nei 1 cm. Inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų nužymėjimas vietovėje. |
| 103. | Tranšėjos kasimas ir užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams | - Tranšėjos kasimas ir užpylimas rankiniu būdu |
| 104. | Tranšėjos kasimas ir užpylimas mechanizuotu būdu 1-2 kabeliams | - Tranšėjos kasimas ir užpylimas mechanizuotu būdu |
| 105. | Grunto kasimas-užkasimas šalia veikiančių kabelių. | - Grunto kasimas-užkasimas šalia veikiančių kabelių |
| 106. | Ryšių asb vamzdžių demontavimas atkastoje tranšėjoje | - Ryšių vamzdžių demontavimas atkastoje tranšėjoje - Esamų ryšių kabelių įgilinimas - Kabelio apsaugos vamzdžio uždėjimas/įrengimas - HDPE vamzdžio klojimas tranšėjoje D125 - Apsauginio vamzdžio klojimas tranšėjoje - Ryšių kabelių tiesimas apsauginiame vamzdyje D125 - Sudedamo kabelių apsaugos vamzdžio įrengimas - Vamzdžių skersmuo nuo D50 iki 150 mm |
| 107. | Esamų ryšių kabelių įgilinimas |  |
| 108. | Gaubiamųjų vamzdžių uždėjimas/įrengimas ant esamų kabelių iškastoje tranšėjoje |  |
| 109. | HDPE vamzdžio klojimas/įrengimas tranšėjoje |  |
| 110. | Apsauginio vamzdžio klojimas tranšėjoje |  |
| 111. | Ryšių kabelių tiesimas apsauginiame vamzdyje |  |
| 112. | Sudedamo kabelių apsaugos vamzdžio įrengimas (ryšių kabeliui) |  |
| 113. | Smėlio pakloto vamzdžiui įrengimas 1-2 kabeliams | - Smėlio pakloto vamzdžiui įrengimas |
| 114. | Apsauginės juostos paklojimas 1-2 kabeliams | - Apsauginės juostos paklojimas |
| 115. | Šulinio perdengimo plokštės 1350x1200x120 mm montavimas ant esamo šulinio | - Šulinio perdengimo plokštės montavimas - Šulinio perdengimo plokštės apibetonavimas - Betono klasės C20/25 |
| 116. | Ryšių šulinio perdengimo plokštės 2000x1250x120 mm montavimas iki 12,5 t apkrovos liukui |  |
| 117. | Sunkaus tipo liuko įrengimas MTT-S1 (iki 12,5 t) |  |
| 118. | Šulinio perdengimo plokštės apibetonavimas |  |
| 119. | Plotų išlyginimas rankiniu būdu | - Plotų išlyginimas rankiniu būdu |
| 120. | Grunto tankinimas vibro plokštėmis | - Grunto pagrindo tankinimas vibro plokštėmis - Grunto pagrindo tankinimas volu, pneumovolu |
| 121. | Grunto tankinimas volu, pneumovolu |  |
| 122. | Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng., įtraukiant iki 63 mm skersmens vamzdį (trasos ilgis) | - Uždaro perėjimo įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant iki 63 mm skersmens vamzdį - Uždaro perėjimo įrengimas gręžimo įrenginiu, įtraukiant plastikinį vamzdį kai vamzdžio skersmuo 125 mm–160 mm |
| 123. | Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas gręžimo įrenginiu, įtraukiant plastikinį vamzdį kai vamzdžio skersmuo 125 mm–160 mm |  |
| 124. | 63 mm skersmens vamzdžių galų užsandarinimas termosus įtraukiančiais antgaliais (movomis) | - 63 mm skersmens vamzdžių galų užsandarinimas termosus įtraukiančiais antgaliais |
| 125. | Metalinės kabelio apsaugos prie atramos montavimas | - Kabelio apsaugos montavimas su metaliniu gaubtu Gaubtas 2500X100X110MM, AD-3,Reikalavimai nurodyti „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisykles“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.409025 |
| 126. | Apsauginio vamzdžio PVC iki d25 įrengimas | - Apsauginio vamzdžio PVC iki d25 įrengimas |
| 127. | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | - Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis - Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis |
| 128. | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis |  |
| 129. | Gofruoto PVC d=113/126 mm skersmens vamzdžio, apvilkto geosintetine medžiaga paklojimas | - Gofruoto PVC d=113/126 mm skersmens vamzdžio, apvilkto geosintetine medžiaga paklojimas |
| 130. | Drenažinio plastikinio šulinėlio d425 su jungiamosiomis fasoninėmis dalimis bei dugnu ir ketiniu dangčiu (40 t) įrengimas | - Drenažinio plastikinio šulinėlio d425 su jungiamosiomis fasoninėmis dalimis bei dugnu ir ketiniu dangčiu (40 t) įrengimas. - Šulinių gylis iki 2 metrų. |
| 131. | Tranšėjų kasimas mechanizuotu būdu drenažo vamzdžių įrengimui, grunto pakrovimas ir pervežimas | - Tranšėjų kasimas mechanizuotu būdu drenažo vamzdžių įrengimui, grunto pakrovimas ir pervežimas 5 km atstumu |
| 132. | Tranšėjos užpylimas apsauginio šalčiui atspariu gruntu | - Tranšėjos užpylimas apsauginio šalčiui atspariu gruntu - Tranšėjos užpylimas esamu gruntu |
| 133. | Tranšėjos užpylimas esamu gruntu |  |
| 134. | Filtruojančios geostintetinės medžiagos paklojimas | - Filtruojančios geostintetinės medžiagos paklojimas - Taikomi reikalavimai 1m2 -300 g/m2 |
| 135. | Naujos drenažinės linijos iš PVC d113/126 mm drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru klojimas | - Naujos drenažinės linijos iš PVC d113/126 mm drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru klojimas. - Skaldelės 11/22 įrengimas. - Skaldelės 11/16 įrengimas. Įvertinti grunto kasimo ir užpylimo darbus. |
| 136. | Skaldelės 11/22 įrengimas |  |
| 137. | Skaldelės 11/16 įrengimas |  |
| 138. | PP d200 mm vamzdžio klojimas | - PP d200 mm vamzdžio įrengimas |
| 139. | Drenažo rinktuvų iš PVC d75 mm perforuotų beslėgių movinių vamzdžių S (SN8) klasė įrengimas | - Drenažo rinktuvų iš PVC d75 mm perforuotų beslėgių movinių vamzdžių S (SN8) klasė įrengimas - Drenažo rinktuvų iš PVC d100 mm perforuotų beslėgių movinių vamzdžių S (SN8) klasė įrengimas - Drenažo rinktuvų iš PVC d125 mm perforuotų beslėgių movinių vamzdžių S (SN8) klasė įrengimas - Drenažo rinktuvų iš 125x3,8 mm skers. poliet. vamzd. Įrengimas - Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skers. gofruotų perforuotų PVC vamzdžių įrengimas - Drenažo rinktuvų iš 160x4,9 mm skers. poliet. vamzd. Įrengimas - Drenažo rinktuvų iš 180x5,5 mm skers. poliet. vamzd. Įrengimas - Drenažo rinktuvų iš 200x6,1 mm skers. poliet. vamzd. Įrengimas - Drenažo rinktuvų iš 250x7,6mm skersmens poliet. vamzd. Įrengimas Įvertinti grunto kasimo ir užpylimo darbus. |
| 140. | Drenažo rinktuvų iš PVC d100 mm perforuotų beslėgių movinių vamzdžių S (SN8) klasė įrengimas |  |
| 141. | Drenažo rinktuvų iš PVC d125 mm perforuotų beslėgių movinių vamzdžių S (SN8) klasė įrengimas |  |
| 142. | Drenažo rinktuvų iš 125x3,8 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas |  |
| 143. | Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skers. gofruotų perforuotų PVC vamzdžių įrengimas |  |
| 144. | Drenažo rinktuvų iš 160x4,9 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas |  |
| 145. | Drenažo rinktuvų iš 180x5,5 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas |  |
| 146. | Drenažo rinktuvų iš 200x6,1 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas |  |
| 147. | Drenažo rinktuvų iš 250x7,6mm skersmens poliet. vamzd. įrengimas |  |
| 148. | Esamų keram. d50 mm drenažo sausintuvų ir rinktuvų prijungimas prie naujo rinktuvo, kuris yra žemiau sausintuvo | - Esamų keram. d50 mm drenažo sausintuvų ir rinktuvų prijungimas prie naujo rinktuvo, kuris yra žemiau sausintuvo - Esamų keraminių d75 mm drenažo rinktuvų prijungimas prie naujų PVC rinktuvų įrengiant movas - Esamų keraminių d100 mm drenažo rinktuvų prijungimas prie naujų PVC rinktuvų įrengiant movas - Esamų keraminių d125 mm drenažo rinktuvų prijungimas prie naujų PVC rinktuvų įrengiant movas |
| 149. | Esamų keraminių d75 mm drenažo rinktuvų prijungimas prie naujų PVC rinktuvų įrengiant movas |  |
| 150. | Esamų keraminių d100 mm drenažo rinktuvų prijungimas prie naujų PVC rinktuvų įrengiant movas |  |
| 151. | Esamų keraminių d125 mm drenažo rinktuvų prijungimas prie naujų PVC rinktuvų įrengiant movas |  |
| 152. | Drenažo sausintuvų iš PVC d50 mm perforuotų beslėgių movinių vamzdžių S (SN8) klasė įrengimas | - Drenažo sausintuvų iš PVC d50 mm perforuotų beslėgių movinių vamzdžių S (SN8) klasė įrengimas - Drenažo sausintuvų įrengimas 63 mm skersmens apvyniotų filtracine medžiaga |
| 153. | Drenažo sausintuvų įrengimas 63 mm skersmens apvyniotų filtracine medžiaga |  |
| 154. | Esamų pralaidų demontavimas ir įrengimas | - Esamų pralaidų demontavimas ir įrengimas. |
| 155. | Infiltracinio perf. g/b šulinio su dugnu įrengimas d1000, h-2m | - Infiltracinio perf. g/b šulinio su dugnu įrengimas d1000, h-2m. - G/b infiltracinio perf. šulinio su dugnu įrengimas, d1500, h-3m. - Polietileninio paslėpto drenažo šulinio PE ŠP d400 įrengimas su vamzdžių pajungimais. |
| 156. | G/b infiltracinio perf. šulinio su dugnu įrengimas, d1500, h-3m |  |
| 157. | Polietileninio paslėpto drenažo šulinio PE ŠP d400 įrengimas su vamzdžių pajungimais |  |
| 158. | Grunto kasimas rank. būdu požeminių komunikacijų zonoje | - Grunto kasimas rank. būdu požeminių komunikacijų zonoje. |
| 159. | Paviršinio vandens nuleistuvų PN-42 įrengimas lomoje | - Paviršinio vandens nuleistuvų PN-42 įrengimas lomoje. - Paviršinio vandens nuleistuvų F5 perstatymas senomis medžiagomis lomoje. |
| 160. | Paviršinio vandens nuleistuvų F5 perstatymas senomis medžiagomis lomoje |  |
| 161. | Dėklo galų užsandarinimas žiedais | - Galiniai sandarinimo žiedai, termiškai susitraukiantys formuoti gaminiai, skirti iš anksto izoliuotų vamzdžių galų izoliacijai. Diametras nuo 150 iki 600 mm. |
| 162. | Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas | - Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas. KPV DT-15 10 lentelės 4.1.2. p. |
| 163. | Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų | - Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų |
| 164. | Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu | - Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu |
| 165. | Kietų veislių medžių iki 32 cm storio kirtimas, ištraukimas iki 300 m ir medienos paruošimas | - Kietų veislių medžių iki 32 cm storio kirtimas, ištraukimas iki 300 m ir medienos paruošimas |
| 166. | Kietų veislių medžių iki 34 cm skersmens kelmų rovimas 79kW rautuvu-rinktuvu, duobių užlyg. Ir kelmų išvež. iki 300m | - Kietų veislių medžių iki 34 cm skersmens kelmų rovimas 79kW rautuvu-rinktuvu, duobių užlyg. Ir kelmų išvež. iki 300m |
| 167. | Medžių kirtimas, pakrovimas ir išvežimas | - Medžių kirtimas, pakrovimas ir išvežimas |
| 168. | Kelmų rovimas ir utilizavimas | - Kelmų rovimas ir utilizavimas |
| 169. | Išardytų šlaitų pylimas, išlyginimas ir sutankinimas | - Išardytų šlaitų pylimas, išlyginimas ir sutankinimas - Šlaitų sutvirtinimas užpilant dirvožemiu ir užsėjant žole. Šlaitų tvirtinimo storis ne mažesnis kaip 10 cm. |
| 170. | Šlaitų sutvirtinimas |  |
| 171. | Išardytų šakų, šaknų, akmenų po dirbtinų kliūčių, pakrovimas ir išvežimas, kai atstumas 1,0 km | - Šakų, šaknų, akmenų po dirbtinų kliūčių išardymas, pakrovimas ir išvežimas, kai atstumas 1,0 km |
| 172. | Šakų, šaknų, akmenų po dirbtinų kliūčių išardymas |  |
| 173. | PVC vamzdžio d160 SN8 įrengimas | - PVC vamzdžio d160 SN8 įrengimas |
| 174. | PE d160x9,5 lygiasienis vamzdis bei jo įrengimas | - PE d160x9,5 lygiasienis vamzdis bei jo įrengimas - PVC d110x3,2 (SN8) lygiasienis vamzdis bei jo įrengimas atviru būdu |
| 175. | PVC d110x3,2 (SN8) lygiasienis vamzdis bei jo įrengimas atviru būdu |  |
| 176. | Vandens nuleistuvas PE PN-42 ir jo įrengimas su vamzdžių pajungimais | - Vandens nuleistuvas PE PN-42 ir jo įrengimas su vamzdžių pajungimais |
| 177. | Stiklinių kelio atšvaitų įrengimas, klijuojant (kelio dangoje) | - Stiklinių kelio atšvaitų įrengimas, klijuojant (kelio dangoje) |
| 178. | Projektavimo paslaugos ir statinio projekto vykdymo priežiūra (rekonstrukcijai) | Statinio statybos techninio darbo projekto parengimas, aprašo parengimas (pagal poreikį) ir statinio projekto vykdymo priežiūra, (įskaitant išpildomosios dokumentacijos parengimą). |
|  | Projektavimo paslaugos ir statinio projekto vykdymo priežiūra (kapitaliniam remontui) |  |
|  | Projektavimo paslaugos ir statinio projekto vykdymo priežiūra (paprastajam remontui) |  |

Parengė: Statybos skyriaus vedėjo pavaduotoja		                                        Agneta Naglienė