Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

PRIEIGOS KOMUTATORIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Kiekiai:

| Prekė | Kiekis, vnt. |
| --- | --- |
| Komutatorius Nr. 1 | 2 |
| Komutatorius Nr. 2 | 7 |
| 10GBase-SR SFP+ LC MMF modulis | 36 |

Reikalavimai prekėms:

Komutatorius Nr.1

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos. |
|  | Konstrukcija | Turi būti ne daugiau 1U aukščio, montuojamas į 19“ komutacinę spintą, pateikiamas su montavimo detalėmis, skirtomis patogiam įrenginio ištraukimui iš komutacinės spintos, montuojamas horizontaliai. |
|  | El. maitinimas | Ne mažiau kaip 2 vnt. maitinimo šaltinių, karšto keitimo (angl. hot-swap) tipo. Maitinimo šaltiniai turi būti identiški vienas kitam. Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai 230V, 50Hz kintamai įtampai. |
|  | Aušinimas | Ne mažiau kaip 2 vnt. aušinimo modulių, karšto keitimo (angl. hot-swap) tipo. |
|  | Prievadai | - Ne mažiau kaip 24 vnt. 1G RJ-45 prievadai su Class 4 PoE+ (802.3af/at) palaikymu; - Ne mažiau kaip 4 vnt. 10G SFP+ tipo prievadai, iš kurių ne mažiau kaip 2 prievadai su MACsec 256 palaikymu; - Ne mažiau kaip 1 vnt. dedikuotas valdymui skirtas 1G greitaveikos RJ45 tipo prievadas; - Ne mažiau kaip 1 vnt. konsolės prievadas. |
|  | Našumas | Komutavimo našumas turi būti ne mažiau 128 Gbps. Maršrutizavimo našumas turi būti ne mažiau 95 Mpps. |
|  | MAC adresų lentelės dydis | Ne mažiau kaip 32k |
|  | IPv4 maršrutų kiekis | Ne mažiau kaip 2k |
|  | IGMP grupių | Ne mažiau kaip 700 |
|  | IPv4 ACL (ingress/egress) | Ne mažiau kaip 5k/2k |
|  | Paketų buferio dydis | Ne mažiau kaip 8 MB. |
|  | Operatyviosios atminties dydis | Ne mažiau kaip 8 GB. |
|  | Saugojimo atminties dydis | Ne mažiau kaip 16 GB. |
|  | Standartų palaikymas | Turi būti palaikomi šie ar jiems lygiaverčiai standartai: - 802.1Q (VLAN); - MSTP, RSTP, STP, RPVST+; - IEEE 802.1AB LLDP ir LLDP-MED; - Port Mirroring arba lygiavertis; - NTP; - UDLD; - MVRP; - DHCP relay; - DHCP server. |
|  | VXLAN funkcionalumas | Turi palaikyti VXLAN funkcionalumą. |
|  | Maršrutizavimas | Turi būti palaikomi šie maršrutizavimo protokolai ir funkcijos: - VRF (angl. virtual routing and forwarding functions) arba lygiavertis; - OSPFv2, v3; - Statiniai IPv4 ir IPv6 maršrutai; - ECMP. |
|  | Multicast protokolai | Turi būti palaikomi: - Multicast srauto valdymas IGMP v2,v3; - IGMP snooping; - Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2); - MLD snooping; - PIM-DM, PIM-SM. |
|  | Aukšto patikimumo palaikymas | Turi palaikyti šiuos aukštą patikimumą užtikrinančius protokolus: - VRRP; - 802.3ad LACP. |
|  | Saugumo funkcijos | Turi būti palaikomi šie saugumo protokolai ir standartai: - RADIUS; - TACACS+; - SSHv2; - SFTP; - TFTP; - RFC 2402 IP Authentication Header (AH); - Access Control Lists (ACL); - Prievadų apsauga nuo BPDU atakų ir STP-RG (spanning-tree root guard) funkcijos palaikymas; - Dinaminė ARP apsauga; - Vartotojų autentikavimo metodai: IEEE 802.1X, Web ir MAC-based; - Galimybė autentikuoti vartotojus skirtingais būdais, MAC-auth ir 802.1X autentikacija tame pačiame prievade (MAC ir 802.1X authentifikacija gali būti atliekama kartu tam pačiam klientui). |
|  | Paslaugos kokybės valdymo funkcijos | Turi būti palaikomi šie eilių valdymo metodai: - Strict Priority (SP); - Deficit weighted round robin queuing (DWRR). Turi būti palaikomi šie paketų valdymo algoritmai: - IEEE 802.1p Priority; - IEEE 802.3x Flow Control. |
|  | Valdymo funkcijos | - Command Line Interface (CLI); - WEB sąsaja; - Galimybė valdyti centralizuoto valdymo programine įranga esančia debesyje; |
|  | Srautų stebėjimo funkcijos | - sFlow arba lygiavertis. |
|  | Kitos funkcijos | Turi būti palaikomos šios funkcijos: - „Jumbo frames“ palaikymas. Turi būti palaikomi ne mažesni nei 9000 baitų paketai visuose prievaduose; - Turi būti palaikoma REST API sąsaja arba lygiavertė; - Turi būti palaikomas Python skriptų vykdymas; - Turi būti palaikomas stekavimo funkcionalumas, leidžiantis apjungti iki 8 komutatorių tarpusavyje (turi būti pateikti stekavimo prievadai); - dviejų vidinės programinės įrangos versijų laikymas įrenginyje (dual flash image); |
|  | Papildomi reikalavimai | Turi būti įskaičiuotos visos reikalingos licencijos (neriboto galiojimo) ir programinė įranga, išvardintam funkcionalumui ir standartams ir prievadams palaikyti. Komutatorių programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui. |
|  | Garantija | Visai siūlomai įrangai ir komponentams turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantinė priežiūra, gedimų šalinimo reakcijos laikas – ne vėliau kaip kita darbo diena nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo gavimo (telefonu, el. paštu) dienos. Turi būti užtikrintas nemokamas vidinės programinės įrangos (angl. firmware) atnaujinimas viso garantinio laikotarpio metu. |
|  | Savybės | Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing/refurbished) įrangos. |
|  | Diegimo ir konfigūravimo darbai | Turi būti atlikti šie siūlomos įrangos diegimo ir konfigūravimo darbai: - Komutatoriai turi būti sumontuoti perkančiosios organizacijos telekomunikacijų spintose; - Sujungti komutatorius tarpusavyje panaudojant perkamus optinius modulius; - Atnaujinti komutatorių operacines sistemas iki naujausios aktualios versijos; - Atlikti konfigūracijos migraciją iš perkančiosios organizacijos naudojamų komutatorių į naujai perkamus komutatorius; - Prie naujų komutatorių prijungti perkančiosios organizacijos naudojamus duomenų centrų komutatorius. |
|  | Prekių pristatymo, diegimo ir konfigūravimo darbų terminai | Prekės turi būti pristatytos, įdiegtos ir sukonfigūruotos per 3 mėnesius po sutarties pasirašymo. |

Komutatorius Nr. 2

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos. |
|  | Konstrukcija | Turi būti ne daugiau 1U aukščio, montuojamas į 19“ komutacinę spintą, pateikiamas su montavimo detalėmis, skirtomis patogiam įrenginio ištraukimui iš komutacinės spintos, montuojamas horizontaliai. |
|  | El. maitinimas | Ne mažiau kaip 2 vnt. maitinimo šaltinių, karšto keitimo (angl. hot-swap) tipo. Maitinimo šaltiniai turi būti identiški vienas kitam. Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai 230V, 50Hz kintamai įtampai. |
|  | Aušinimas | Ne mažiau kaip 2 vnt. aušinimo modulių, karšto keitimo (angl. hot-swap) tipo. |
|  | Prievadai | - Ne mažiau kaip 48 vnt. 1G RJ-45 prievadai; - Ne mažiau kaip 4 vnt. 10G SFP+ tipo prievadai, iš kurių ne mažiau kaip 2 prievadai su MACsec 256 palaikymu; - Ne mažiau kaip 1 vnt. dedikuotas valdymui skirtas 1G greitaveikos RJ45 tipo prievadas; - Ne mažiau kaip 1 vnt. konsolės prievadas. |
|  | Našumas | Komutavimo našumas turi būti ne mažiau 176 Gbps. Maršrutizavimo našumas turi būti ne mažiau 130 Mpps. |
|  | MAC adresų lentelės dydis | Ne mažiau kaip 32k |
|  | IPv4 maršrutų kiekis | Ne mažiau kaip 2k |
|  | IGMP grupių | Ne mažiau kaip 700 |
|  | IPv4 ACL (ingress/egress) | Ne mažiau kaip 5k/2k |
|  | Paketų buferio dydis | Ne mažiau kaip 8 MB. |
|  | Operatyviosios atminties dydis | Ne mažiau kaip 8 GB. |
|  | Saugojimo atminties dydis | Ne mažiau kaip 16 GB. |
|  | Standartų palaikymas | Turi būti palaikomi šie ar jiems lygiaverčiai standartai: - 802.1Q (VLAN); - MSTP, RSTP, STP, RPVST+; - IEEE 802.1AB LLDP; - Port Mirroring arba lygiavertis; - NTP; - UDLD; - MVRP arba lygiavertis; - DHCP relay; - DHCP server. |
|  | VXLAN funkcionalumas | Turi palaikyti VXLAN funkcionalumą. |
|  | Maršrutizavimas | Turi būti palaikomi šie maršrutizavimo protokolai ir funkcijos: - VRF (angl. virtual routing and forwarding functions) arba lygiavertis; - OSPFv2, v3; - Statiniai IPv4 ir IPv6 maršrutai. |
|  | Multicast protokolai | Turi būti palaikomi: - Multicast srauto valdymas IGMP v2,v3; - IGMP snooping; - Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2); - MLD snooping; - PIM-DM, PIM-SM. |
|  | Aukšto patikimumo palaikymas | Turi palaikyti šiuos aukštą patikimumą užtikrinančius protokolus: - VRRP; - 802.3ad LACP. |
|  | Saugumo funkcijos | Turi būti palaikomi šie saugumo protokolai ir standartai: - RADIUS; - TACACS+; - SSHv2; - SFTP; - TFTP; - RFC 2402 IP Authentication Header (AH); - Access Control Lists (ACL); - Prievadų apsauga nuo BPDU atakų ir STP-RG (spanning-tree root guard) funkcijos palaikymas; - Dinaminė ARP apsauga; - Vartotojų autentikavimo metodai: IEEE 802.1X ir MAC-based; - Galimybė autentikuoti vartotojus skirtingais būdais, MAC-auth ir 802.1X autentikacija tame pačiame prievade (MAC ir 802.1X authentifikacija gali būti atliekama kartu tam pačiam klientui). |
|  | Paslaugos kokybės valdymo funkcijos | Turi būti palaikomi šie eilių valdymo metodai: - Strict Priority (SP); - Deficit weighted round robin queuing (DWRR). Turi būti palaikomi šie paketų valdymo algoritmai: - IEEE 802.1p Priority; - IEEE 802.3x Flow Control. |
|  | Valdymo funkcijos | - Command Line Interface (CLI); - WEB sąsaja; - Galimybė valdyti centralizuoto valdymo programine įranga esančia debesyje; |
|  | Srautų stebėjimo funkcijos | - sFlow arba lygiavertis. |
|  | Kitos funkcijos | Turi būti palaikomos šios funkcijos: - „Jumbo frames“ palaikymas. Turi būti palaikomi ne mažesni nei 9000 baitų paketai visuose prievaduose; - Turi būti palaikoma REST API sąsaja arba lygiavertė; - Turi būti palaikomas Python skriptų vykdymas; - Turi būti palaikomas stekavimo funkcionalumas, leidžiantis apjungti iki 8 komutatorių tarpusavyje (turi būti pateikti stekavimo prievadai). |
|  | Papildomi reikalavimai | Turi būti įskaičiuotos visos reikalingos licencijos (neriboto galiojimo) ir programinė įranga, išvardintam funkcionalumui ir standartams ir prievadams palaikyti. Komutatorių programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui. |
|  | Garantija | Visai siūlomai įrangai ir komponentams turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantinė priežiūra, gedimų šalinimo reakcijos laikas – ne vėliau kaip kita darbo diena nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo gavimo (telefonu, el. paštu) dienos. Turi būti užtikrintas nemokamas vidinės programinės įrangos (angl. firmware) atnaujinimas viso garantinio laikotarpio metu. |
|  | Savybės | Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing/refurbished) įrangos. |
|  | Diegimo ir konfigūravimo darbai | Turi būti atlikti šie siūlomos įrangos diegimo ir konfigūravimo darbai: - Komutatoriai turi būti sumontuoti perkančiosios organizacijos telekomunikacijų spintose; - Sujungti komutatorius tarpusavyje panaudojant perkamus optinius modulius; - Atnaujinti komutatorių operacines sistemas iki naujausios aktualios versijos; - Atlikti konfigūracijos migraciją iš perkančiosios organizacijos naudojamų komutatorių į naujai perkamus komutatorius; - Prie naujų komutatorių prijungti perkančiosios organizacijos naudojamus duomenų centrų komutatorius. |
|  | Prekių pristatymo, diegimo ir konfigūravimo darbų terminai | Prekės turi būti pristatytos, įdiegtos ir sukonfigūruotos per 3 mėnesius po sutarties pasirašymo. |

SFP+ tipo moduliai ir jungiamieji kabeliai perkamiems komutatoriams

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė / kiekis |
| --- | --- | --- |
|  | 10GBase-SR SFP+ LC MMF modulis | Siūlomi optiniai moduliai turi būti to paties gamintojo kaip ir siūlomi komutatoriai, arba gali būti siūlomi ir skirtingų gamintojų optiniai moduliai, tačiau šie privalo būti suderinami su siūlomais komutatoriais. Moduliai turi būti nauji, negali būti siūlomi naudoti ir atnaujinti. Kartu su optiniais moduliais turi būti komplektuojami reikalingi jungiamieji kabeliai. |