Rietavo SAVIVALDYBĖS kultūros centro, esančio Parko g. 5, RietavAS, paprastojo remonto DARBAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Statytojas (užsakovas): Rietavo savivaldybės administracija, kodas 188747184, Laisvės a. 3, 90316, Rietavas.

Pirkimo pavadinimas: Rietavo kultūros centro, esančio Parko g. 5, Rietavo m., paprastojo remonto darbai.

Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai: Unikalus daikto Nr. 6889-5000-5020.

Statinio statybos rūšis: Statinio paprastasis remontas.

Statinių kategorija: Ypatingi statiniai.

Naudojimo paskirtis: Kultūros.

NT statusas: Kultūros paveldo objektas (kodas 27394), patenka į kultūros paveldo teritoriją (kodas 27402).

Pirkimo apimtis: Remontuojamas kultūros centro pastatas adresu Parko g. 5 Rietave, patenka į nekilnojamųjų kultūros vertybių teritoriją (jų apsaugos zoną). Rangovas turi įsivertinti tai, kad pastatas yra valstybės saugomas kultūros paveldo objektas (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 27394). Atsižvelgiant į tai, jog darbai atliekami išlaikant esamą situaciją (nekeičiamas konstruktyvas, fasadas perdažomas analogiškos spalvos dažais, sutvarkomos laiptų pakopos), specialieji reikalavimai neprivalomi, bet objekto tvarkybos darbai turi būti atliekami pagal paveldosaugos reikalavimus ir kokybiškai.

- Rangovas, pasirašęs Rangos sutartį turi:

  - prieš atliekant darbus pasirašyti objekto perdavimo – priėmimo aktą;

  - darbus atlikti per 4 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos;

  - užbaigęs objekto darbus Rangovas turi perduoti Užsakovui objekto zonoje esamas dangas ne blogesnės būklės, kaip buvo fiksuota prieš pradedant objekto remonto darbus ir tai įforminant priėmimo – perdavimo akte.

- Teikdamas pasiūlymą Rangovas turi įsivertinti, kad darbų aprašyme nurodyti kiekiai yra orientaciniai, tai reiškia, kad pasiūlyme taip pat  turi būti įvertinti visi galimi darbai įskaitant  darbui reikalingų pastolių ar kitų kėlimo įrengimų kiekį, langų vitrinų ir kitų pastato elementų apsaugojimą darbo metu,  atliekų sutvarkymą ir utilizavimą ir kt.

- Sienų tinkavimo darbus vykdyti prisilaikant Statybos įstatymo, STR 2.01.10:2007 „Išorės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“, STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, ST121895674.06;2009 „Apdailos darbai“ bei statyboje naudojamų medžiagų gamintojų rekomendacijomis ir nurodymais.

- Visi nurodyti darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, techninių reikalavimų statybos reglamento STR, darbų saugos reikalavimais, naudojamos kokybiškos, sertifikuotos medžiagos.

- Pabaigus darbus, Rangovas privalo sutvarkyti objekto vietą, pašalindamas visus Rangovo įrengimus, medžiagų perteklių, griuvenas, šiukšles, laikinuosius darbus, taip pat išvalyti (išplauti) objekto teritoriją nuo dulkių ir kitų nešvarumų.

- Visiems atliktiems darbams Rangovas suteikia ne mažesnę, kaip 5 metų garantiją nuo objekto pridavimo eksploatacijai dienos. Visi trūkumai ir defektai atsiradę garantiniu laikotarpiu šalinami Rangovo sąskaita. Trūkumai turi būti pašalinti per protingą tarpusavyje suderintą terminą. Jei reikia, nekokybiškai nudažyti arba pažeisti paviršiai turi būti ištaisyti atnaujinant visą dažų paviršių, imant nuo sienos iki sienos.

- Preliminarūs darbų kiekiai ir objekto nuotraukos pateikiami priede Nr. 1 ir priede Nr. 2.

DARBŲ (VYKDYMO) TECHNOLOGIJOS APRAŠYMAS

FASADO REMONTO DARBAI

Atliekant kultūros centro, esančio Parko g. 5, Rietavo m., fasadų paprastąjį remontą:

1. Apdengiami arba numontuojami fasadų elementai, kurie gali būti apgadinti darbų metu ir kurių tvarkymas nenumatytas: Langai, durys, iškabos, apskaitos spintos, informacinės lentelės, pašto dėžutė, laidai, laiptai, apšvietimo lempos ir kiti elementai;

2. Atšokusio tinko numušimas;

3. Tinkuojamų paviršių nuvalymas nuo dulkių ir purvo;

4. Fasadų nuplovimas aukšto slėgio vandens čiurkšle;

5. Fasadų impregnavimas fungicidiniais skysčiais nuo pelėsio ir grybelio;

6. Fasadų paviršių nugruntavimas;

7. Fasadų tinkavimas;

8. Tinkuotų fasadų dažymas;

9. Visų fasado elementų perdažymas;

10. Numontuotų fasado elementų atstatymas, laikinų uždengimų nuėmimas;

11. Dekoratyvinių fasado elementų atstatymas;

12. Statybinių šiukšlių išvežimas ir teritorijos sutvarkymas.

Fasado paprastojo remonto darbų aprašymas

Pastato sienos tinkuojamos cementiniu tinku. Tinko struktūra ir sudėtis tikslinama vietoje, derinant prie

esamo tinko, parenkant analogišką esamam tinkui sudėtį. Tinko tekstūra (raštas) analogiškas esamam tinkui. Apdailos darbai turi būti atliekami esant teigiamai (> 10 °C) aplinkos temperatūrai, kai oro drėgnumas nedidesnis kaip 60 %. Darbai atliekami hermetiškai užsandarinus angas inžinierinių tinklų praėjimo vietose ir nereikalingas angas, nuvalius senus dažus, pašalinus seną netinkamą tinką.

Tinkavimas ir dažymas: Atšokęs, erozijos paveiktas ir praradęs mechaninį tvirtumą senas tinkas pašalinamas ir pertinkuojama nauju tinku. Pažeistas sienų tinkas pilnai numušamas iki plytų mūro, sienos nuvalomos iki tvirto pagrindo ir nuo dulkių, nugruntuojamos, tinkuojamas cementiniu tinku, ir nudažoma. Tinko tekstūra (raštas) parenkama analogiškas esamam tinkui. Esami fasadai nuplaunami aukšto slėgio srove ir padengiami fungicidais nuo pelėsio ir grybelio. Elementai esantys ant fasadų, kad nebūtų apgadinti, prieš tinkuojant turi būti numontuojami arba sandariai uždangstomi ar apvyniojami specialia apsaugine juosta. Fasado sienų   pagrindai turi būti paruošti prieš dažymą. Dažai  turi būti tinkantys lauko darbams, atsparūs plovimui, valymo priemonių, kintančių oro sąlygų poveikiui.

Laiptų paprastojo remonto darbų aprašymas

Atliekant pastato laukinių laiptų remontą mechaniniu būdu pašalinamos plytelės bei visas suskilinėjęs ar kitaip tvirtumą praradęs betono sluoksnis, kol pasiekiama tvirta, stabili pagrindo dalis. Pašalinamos dulkės, purvas, riebalai, paviršius padengiamas sukibimą gerinančiu gruntu. Prieš pat tepant remonto mišinį, paviršius sudrėkinamas, kad neįgertų vandens iš remonto mišinio per greitai, užtikrinant geresnį sukibimą. Laiptų betonavimui turi būti  naudojamas betonas ir jo priedai atsparūs šalčiui (ne mažiau kaip F4) ir vandeniui (ne mažiau kaip W4), kad betonas nesugertų drėgmės ir neužšaltų. Laiptų pakopos lyginamos, formuojamas lygus švarus paviršius. Atliekant formavimą svarbu atkurti laipto formą ir kampą. Šviežiai suremontuota vieta saugoma nuo per greito išdžiūvimo (drėkinama, uždengiama plėvele). Leidžiama visiškai sukietėti, atsižvelgiant į temperatūrą ir mišinio tipą. Betonui tinkamai išdžiūvus atliekamas laiptų aptaisymas esamomis plytelėmis, suskilusias plyteles pakeičiant naujomis, kurių spalva ir medžiagiškumas parenkamas analogiškas esamoms.

PASTABOS:

1. Pastato fasadų bei lauko laiptų spalvinis sprendimas nekeičiamas, išlaikant jau esamas fasadų ir jo elementų spalvas bei atspalvius.

2. Rangovas nurodytas konkrečias medžiagas gali keisti į analogiškas, ne prastesnių savybių, suderinęs su Užsakovu. Gaminių spalvos parenkamos analogiškos esamoms.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Rangovas nuo darbų pradžios iki pabaigos turi palaikyti švarą ir tvarką statybos objekte.

Susikaupusias statybos atliekas turi utilizuoti priduodamas į specializuotas surinkimo aikšteles.

Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar kitose transporto priemonėse, užtikrinančiose aplinkos apsaugą.

Darbų vykdymo laikotarpiu rangovas atsako už visų esamų tinklų (gaisrinės saugos, apsaugos, komunikacijų, elektros ir kt.) pažeidimus, o juos pažeidus, privalo atkurti savo lėšomis ir (ar) jėgomis.

Už darbų vykdymo metu susidariusias komunalines išlaidas (vanduo, elektra) atsako pastatų naudotojai.

Jeigu pirkimo dokumentuose nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti pagrindiniai minimalūs reikalavimai. Rangovas gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI (AAK)

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Aprašas) šis pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, nes vadovaujantis:

- Aprašo 4.1. p. – perkamos darbų sudėtyje esančios medžiagos: dažai, plytelės yra Produktai, kuriems viešiesiems pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše (Aprašo 2 priedo XIII skyrius 17 p. (dažams), 20 p. (plytelėms);

Atitiktį aukščiau nurodytiems AAK Perkančioji organizacija reikalaus aplinkos apsaugos kriterijus pagrindžiančių dokumentų iš tiekėjo prieš pradedant darbus objekto vietoje pasirašius patalpų perdavimo-priėmimo aktą. Galimi pateikti dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams. Sutartyje nustatoma aukščiau nurodytų AAK vykdymo kontrolė bei nustatomos sankcijos už jų nesilaikymą.

2)Aprašo 4.3 p., Perkančioji organizacija sutarties sąlygose nustatė aplinkos apsaugos kriterijų – atliekant darbus tiekėjas turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką). Sutartyje nustatoma aukščiau nurodytų AAK vykdymo kontrolė bei nustatomos sankcijos už jų nesilaikymą.

Priedas Nr. 1

| RIETAVO KULTŪROS CENTRO, ESANČIO PARKO G. 5, FASADO REMONTO DARBŲ PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
|  | Fasado remonto darbai |  |  |
|  | Fasado ir cokolio plovimo darbai naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį | m² | 755 |
|  | Ęsamo pažeisto (atšokusio) tinko sluoksnio pašalinimas nuo fasado ir cokolio | m² | 200 |
|  | Dažų sluoksnio pašalinimas nuo fasado ir cokolio | m² | 555 |
|  | Fasado inpregnavimas nuo pelėsio ir grybelio | m² | 755 |
|  | Fasado įtrūkimų užtaisymas | Kompl. | 1 |
|  | Pleištinių ir arkinių sąramų impregnavimas, dažymas fasado spalva (netinkuojant) | m² | 35 |
|  | Nišų galiniuose fasaduose dažymas fasado spalva (netinkuojat) | m² | 2,5 |
|  | Buvusių langų angų dažymas fasado spalva (netinkuojant) | m² | 5 |
|  | Išorės sienų sanavimas, tinkavimas, glaistymas | m² | 712,5 |
|  | Fasado ir cokolio gruntavimas | m² | 755 |
|  | Fasado ir cokolio dažymas | m² | 712,5 |
|  | Nišų ir buvusių langų angų apsauga nuo paukščių | Kompl. | 1 |
|  | Lauko vienos pakopos laiptų remontas perklojant plyteles | vnt | 6 |
|  | Lauko keturių pakopų laiptų remontas perklojant plyteles | vnt | 5 |

PASTABA.  Visi medžiagų ir darbų kiekiai pateikti preliminarūs. Tikslius medžiagų ir darbų kiekius  statybos Rangovas privalo įsivertinti pagal esamą situaciją iki  rangos darbų pirkimo pasiūlymo pateikimo.

Priedas Nr. 2