Konkurso sąlygų

1 priedas

DUOMENŲ CENTRO ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji reikalavimai

  - Lietuvos Respublikos URM (toliau – Perkančioji organizacija) numato įsigyti 4 (keturias) tarnybines stotis su priedais (toliau – Įranga). Perkamos tarnybinės stotys turi būti vieno gamintojo.

  - Perkama Įranga privalo būti nauja ir nenaudota, pateikiama originalioje gamintojo pakuotėje. Pateikiama Įranga negali būti gamintojo atnaujinta („Refurbished“ arba „Remarketed“), Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs apie siūlomos Įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz. „End of life time“ ar „Discontinued“).

  - Įranga pristatoma į Užsienio reikalų ministeriją, adresu: J. Tumo-Vaižganto g. 2, 01108, Vilnius, ne vėliau kaip per 70 (septyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Tiekėjas prieš pristatydamas Įrangą privalo su Perkančiąja organizacija suderinti jos pristatymo datą.

  - Tiekėjas kartu su pasiūlymu (atskirame priede) turi pateikti visų Įrangą komplektuojančių dalių kodus, modelius, kiekius bei reikalingas licencijas.

  - Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, katalogą, oficialų gamintojo raštą ar kitą lygiavertį dokumentą, kuriame yra tiksli siūlomos Įrangos techninė specifikacija.

  - Įrangos elektros maitinimas turi būti ~220 V, 50 Hz. Įtampos keitimo transformatoriai negali būti siūlomi. Maitinimo kabeliai turi tikti Europoje naudojamiems kištukiniams lizdams.

  - Tiekėjas turi būti siūlomos Įrangos gamintojas arba siūlomos Įrangos gamintojo atstovas, įgaliotas pateikti (parduoti), įdiegti ir aptarnauti siūlomą įrangą arba turi būti sudaręs sutartį su tokiu atstovu, turinčiu išvardintas teises.

  - Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 37 straipsnio 9 dalies reikalavimais siūloma Įranga nekels grėsmės nacionaliniam saugumui.

  - Įranga turi atitikti šiuos aplinkos apsaugos kriterijus:

1.9.1. tarnybinių stočių maitinimo šaltinis atitinka Europos Sąjungos (EU) Komisijos direktyvą 2019/424 (EU Lot 9) energijos efektyvumo reikalavimui, naudojamas maitinimo šaltinis sertifikuotas min. Platinum ar analogiškai sertifikacijai (kas leidžia sumažinti duomenų centro energijos naudojimą);

1.9.2. atitikimas direktyvos  EU WEEE directive (2002/95/EC) reikalavimams dėl prekės arba (ir) prekės įpakavimo perdirbimo.

2. Įrangos techninė specifikacija

2.1. Tarnybinė stotis - 4 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai | Minimalūs reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |
| 2.1.2 | Produkto pavadinimas | Nurodyti produkto pavadinimą, modelį. Pateikti nuorodą į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |
| 2.1.3 | Tarnybinių stočių tipas | Montuojama į standartinę 19“ (ang. rack-mount) spintą. Komplektuojama su bėgeliais ir kabelių alkūne, skirtais sistemos ištraukimui iš serverinės spintos. Ne daugiau kaip 2U aukščio. Korpuso priekyje ir gale turi būti įmontuotas tarnybinę stotį identifikuojantis šviesinis indikatorius, valdomas mygtuku. Tam, kad užtikrinti pakankamą vietą serverio gale kabeliams, keitikliams ir kitoms dalims, serverio korpusas turi būti ne daugiau kaip 90 cm gylio (apvalinama pagal aritmetines taisykles iki sveikojo skaičiaus) Korpusas turi turėti galimybę naudoti užrakinamą priekinę panelę. |
| 2.1.4 | Procesorių skaičius | 1 vnt. |
| 2.1.5 | Procesoriaus architektūra | x86 architektūros procesorius, palaikantis 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas, virtualizavimo instrukcijas aparatiniu lygmeniu. Palaikantis ne mažiau kaip 8 atminties kanalus. Turi jungtis į šiuo metu naudojamą VMWARE telkinį su Intel Scalable CPU. |
| 2.1.6 | Branduolių tarnybinėje stotyje | Ne daugiau kaip 24. |
| 2.1.7 | Procesorių našumo reikalavimai | Siūlomas procesorius turi užtikrinti ne mažesnį kaip: - 298 vienetai pagal SPECint_rate_base2017 testą našumą; - 415 vienetų pagal SPECfp_rate_base2017 testą našumą. Rezultatai turi būti skelbiami adresu www.spec.org puslapyje ir pateikti pasiūlyme. Pateikiami našumo rezultatai gali būti išmatuoti siūlomoje tarnybinėje stotyje su siūlomais procesoriais. Nurodyti procesoriaus gamintoją ir modelį. |
| 2.1.8 | Operatyvioji atmintis | Ne blogiau kaip ECC DDR5-6400. „Advanced ECC“ ir „ADDDC“ arba analogiškų technologijų palaikymas. Nurodyti operatyvinės atminties modelį. |
| 2.1.9 | Įdiegta operatyvioji atmintis | Ne mažiau 1024 GB. Visi atminties moduliai turi būti vienodos talpos ir ne mažesni kaip 64GB. |
| 2.1.10 | Operatyvinės atminties lizdų skaičius | Ne mažiau kaip 16 vnt. |
| 2.1.11 | Laikmena operacinei sistemai | Operacinei sistemai skirtas atskiras valdiklis su 2 vnt M.2 480GB „karšto“ keitimo NVMe SSD diskais, apjungtais į RAID1 |
| 2.1.12 | Tinklo sąsajos | Ne mažiau kaip kaip 4 vnt 10G Base-T Ethernet prievadai, RoCEv1, RoCEv2, NPAR technologijų palaikymas, realizuota ne mažiau kaip 2-m atskirais tinklo adapteriais |
| 2.1.13 | FC prievadai | Ne mažiau kaip 2 vnt 32G FC tinklo prievadų. Komplekte (tarnybinei stočiai) pateikiami ne mažiau kaip 2 vnt. 32G optinių keitiklių/modulių ir 2 vnt. ne mažiau 3 m. ilgio FC optinis kabelis Turi būti automatinis greitaveikos nusistatymas (auto sensing) 8/16/32 Gbps. |
| 2.1.14 | PCI išplėtimo lizdai | - ne mažiau kaip 2 vnt. pilno aukščio PCIe 5.0 x16 išplėtimo lizdai - ne mažiau kaip 1 vnt. OCP 3.0 tipo PCIe 5.0 x16 išplėtimo lizdas |
| 2.1.15 | Išorinės ir vidinės įvedimo / išvedimo jungtys | Turi būti: - ne mažiau kaip 3 USB 3.0 (iš jų ne mažiau nei 1 vnt. turi būti priekyje); - 1 vnt. 1Gb sąsaja, dedikuota nuotoliniam valdymui, turi būti gale; - 1 vnt. USB sąsaja, dedikuota nuotoliniam valdymui - 1 prievadas monitoriui. |
| 2.1.16 | Video adapteris | Integruotas, palaikantis ne mažiau kaip 16bitų. |
| 2.1.17 | Maitinimo šaltinis | Ne mažiau kaip du, ne didesnio kaip 1000W galingumo ir ne mažesnio kaip 96% efektyvumo, dubliuojantys vienas kitą maitinimo šaltiniai, keičiami darbo metu (ang. hot plug). Tarnybinės stoties maitinimo šaltinio galingumas turi būti pakankamas užtikrinti tarnybinės stoties darbingumą net ir sutrikus vieno iš šaltinių veiklai net ir tuo atveju, jei atminties ir diskų įrenginių vietos būtų visos užpildytos. Pritaikyti maitinti iš 230 V 50Hz kintamos srovės elektros tinklo. Nurodyti maitinimo šaltinių galią. Pateikti gamintojo ataskaita apie elektros suvartojimą esant maksimaliam tarnybinės stoties apkrovimui |
| 2.1.18 | Aušinimas | Dubliuotų ventiliatorių sistema (N+1). Keičiami darbo metu (ang. hot swap). |
| 2.1.19 | Nuotolinio valdymo adapteris | Nepriklausomas nuo operacinės sistemos, veikiantis be agentų. Turi būti: - Tarnybinės stoties nutolęs valdymas per WEB naršyklę, neinstaliuojant papildomos programinės įrangos, naudojant ne blogesnę kaip WEB 2.0 technologiją; - Tekstinė ir grafinė konsolės; - Aparatinės dalies (aušinimo ventiliatorių, temperatūros, procesorių, operatyvinės atminties, maitinimo šaltinių, vidinių diskų) būklės ir sistemos konfigūracijos stebėjimas bei pakeitimų užfiksavimas ir išsaugojimas vidinėje nuotolinio valdymo adapterio atmintyje; - turi būti galimybė saugiai ištrinti tarnybinės stoties diskus bei nuotolinio valdymo adapterio vidinę informaciją; - Virtualus CD - ROM ir KVM palaikymas; - Kerberos saugumo protokolo palaikymas; - MS Active Directory palaikymas; - Nuotolinis tarnybinės stoties įjungimas/išjungimas; - Galimybė apriboti tarnybinės stoties vartojamą elektros galingumą tarnybinių stočių grupėms; - Galimybė prisijungi ne mažiau kaip 2 nutolusių vartotojų vienu metu ir dalintis konsolės seansu; - Aparatinės dalies temperatūros, CPU, operatyvinės atminties, vidinių diskų būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui. - CNSA („Commercial National Security Algorithm“) saugumo algoritmų palaikymas |
| 2.1.20 | Sisteminio mikrokodo (firmware) saugumo savybes | - tarnybinės stoties darbo metu turi periodiškai tikrinti sistemos mikrokodus dėl nesankcionuotų pakeitimų; - tarnybinės stoties įjungimo metu turi pasitikrinti sisteminės programinės įrangos autentiškumą ir automatiškai atstyti iš rezervinės kopijos jei pažeistas autentiškumas. nepavykus atstatyti turi būtu uždraustas serverio operacinės sistemos krovimąsis. |
| 2.1.21 | Gamintojo valdymo ir administravimo programinė įranga | Tarnybinės stoties greito instaliavimo ir konfigūravimo programinė įranga, kurios terpėje pasirenkama būsima operacinė sistema, ir kuri automatiškai įdiegia visas reikalingas tvarkykles būsimoje operacinėje sistemoje. |
| 2.1.22 | Nuotolinio stebėjimo funkcionalumas | Gamintojo informacinė sistema debesyje, realizuojanti sekantį funkcionalumą: prie sistemos prijungtos siūlomos įrangos aparatūrinė ir įrangos garantijos tipo ir galiojimo terminų inventorizacija, įrangos aparatūrinių komponentų mikrokodo versijų inventorizacija, proaktyvus įrangos stebėjimas, automatinis palaikymo pranešimo (support case) apie įrangos gedimą gamintojui sukūrimas, įrangos aparatūrinių gedimų stebėjimas ir raportavimas perkančiajai organizacijai, proaktyvūs pasiūlymai atnaujinti įrangos komponentų mikrokodus atsižvelgiant į esamą situaciją ir potencialias grėsmes, galimybė prie šios sistemos tam tikrų dalių deleguoti prieigą (tik skaitymo režimu) partneriams. |
| 2.1.23 | Suderinamumas | Tarnybinė stotis turi būti sertifikuota darbui šiomis operacinėmis sistemomis: - Windows Server 2022/2025; - VMware vSphere: 8/9; - Red Hat Enterprise Linux (RHEL) - SUSE Linux Enterprise Server (SLES) |
| 2.1.24 | Gamintojo garantija | Gedimų registravimas minimaliai 9 valandas per parą, minimaliai 5 dienas per savaitę. Reakcijos laikas į pranešimą apie gedimą (telefonu, e-mail arba gamintojo palaikymo portale) turi būti ne ilgiau kaip 2 valandos darbo valandomis. Pateikti įrangos gamintojo nuorodą į garantinio aptarnavimo aprašymą. Sugedę diskai negrąžinami. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami taisymo darbai atliekami adresu J. Tumo Vaižganto g. 2, Vilnius. Turi būti užtikrinamas automatinis informavimo apie gedimus siuntimas gamintojo servisui. Visi anksčiau išvardyti reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo. Kartu su pasiūlymu pateikti tai liudijantį gamintojo patvirtinimą, kad šiame pirkime įgyjamai įrangai galios nurodytas gamintojo garantinis aptarnavimas, jame taip pat nurodant komplektuojamus papildomus gamintojo techninės priežiūros paketų kodus ir pavadinimus. |
| 2.1.25 | Surinkimo reikalavimai | Siūloma įranga turi būti nauja ir anksčiau nenaudota. Gamykliškai atnaujinti (ang. renew, refurbished, remarketed) komponentai neleistini. Visos komplektuojamos tarnybinės stoties dalys privalo būti komplektuojamos tarnybinės stoties gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais. |
| 2.1.26 | Dalių kodai | Atskirame priede turi būti pateikti visų įrangą komplektuojančių dalių kodai, modeliai, trumpas aprašymas bei kiekiai. |

2.2. Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai – 4 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai | Minimalūs reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1. | Gamintojas, įrenginio pavadinimas | Pateikiant pasiūlymą nurodyti įrenginio gamintoją, pavadinimą, modelį. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Nuoroda į informaciją, esančią gamintojo tinklalapyje arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 2.2.2. | Tiekėjas turi būti siūlomų įrenginių gamintojas arba būti įgaliotas gamintojo atstovas arba turi būti sudaręs atitinkamą sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę parduoti, prižiūrėti ir remontuoti siūlomus įrenginius | Pateikiant pasiūlymą pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad Tiekėjas yra siūlomų įrenginių gamintojas (pateikiama Tiekėjo pažyma), ar įgaliotas siūlomų įrenginių gamintojo atstovas (pateikiami oficialų atstovavimą patvirtinantys dokumentai) ir/ar turi garantinio aptarnavimo, techninės priežiūros ir remonto atlikimo galimybę (pateikiama patvirtinančios sutarties su kita įmone, turinčia teisę atstovauti siūlomų įrenginių gamintoją skaitmeninė kopija). |
| 2.2.3. | Tipas | Line Interactive |
| 2.2.4. | Galingumas | Ne mažiau nei 3000VA/2700W |
| 2.2.5. | Įėjimo įtampa | 220/230/240V vienfazis |
| 2.2.6. | Įėjimo jungtis | IEC-320 C20 |
| 2.2.7. | Išėjimo įtampa | Nustatoma 220/230/240V |
| 2.2.8. | Išėjimo dažnis | 50 Hz ±3 Hz |
| 2.2.9. | Išėjimo apsauga | Automatinė apsauga, turinti suveikimo atjungimo sistemą. |
| 2.2.10. | Išėjimo jungtys | Ne mažiau nei 8 vnt. IEC 320 C13 lizdų, 1 IEC 320 C19 lizdas; RJ-45 10/100 Base-T, 1 serial ir 1 USB jungtys. |
| 2.2.11. | Apkrovos maitinimas nesant įėjimo įtampai | Įrenginys turi turėti galimybę pradėti tiekti įtampą apkrovai nesant įėjimo įtampos. |
| 2.2.12. | Apsauga nuo trumpo jungimo ir agresyvių ar laidžių skysčių patekimo į įrenginio vidų | Įvykus trumpam jungimui turi būti iškart atjungiama atitinkama išėjimo grupė arba įėjimo jungtis. Įrenginio korpuso viršutinė dalis (jei įrenginys gali būti eksploatuojamas keliose padėtyse, visos dalys, galinčios būti viršutinėmis) neturi turėti ventiliacijos ar kitokios paskirties kiaurymių. |
| 2.2.13. | Nepertraukiamo elektros energijos tiekimo trukmė | Ne mažiau nei 5 (penkias) min. esant 100 % nominaliai apkrovai, ne mažiau nei 11 (vienuolikai) min. esant 50 % nominaliai apkrovai; |
| 2.2.14. | Aplinkos, kurioje įrenginys bus eksploatuojamas, temperatūra | 0 - 40 C |
| 2.2.15. | Aplinkos, kurioje įrenginys bus eksploatuojamas, drėgmė | 0 - 95 % |
| 2.2.16. | Baterijų keitimas | Galimybė pakeisti įrengtas baterijas nepertraukiant prie išėjimo jungčių prijungtos įrangos darbo. |
| 2.2.17. | Įrenginio konstrukcija | Pastatomas Tower tipo |
| 2.2.18. | Informavimas apie įrenginio statusą | SNMP modulis ir grafinis (arba šviesos diodų), įmontuotas į įrenginio korpusą, indikatorius. |
| 2.2.19. | Informavimas apie įrenginio statusą pateikiamas grafiniame arba šviesos diodų indikatoriuje | Turi būti pateikta informacija apie: - baterijų gedimą ir/ar būtinybę jas pakeisti, apkrovos dydį; - baterijų įkrovimo lygį; - apkrovą. |
| 2.2.20. | SNMP sąsaja | Ethernet 10/100 Base-T. |
| 2.2.21. | Informacija perduodama naudojant SNMP sąsają | Pagrindinių NMĮ sudedamųjų dalių (baterijos, invertorius, įkroviklis ir t.t.) būsena. Baterijų įkrovimo lygis. Likusi veikimo trukmė. Įėjimo įtampa ir dažnis. Išėjimo įtampa ir dažnis. Apkrovos lygis. Išorinės temperatūros, drėgmės lygio duomenys. |
| 2.2.22. | Įrenginio valdymo programinė įranga | Su įrenginiu turi būti pateikiama programinė įranga, įdiegiama tarnybinėje stotyje, kuri skirta centralizuotai, įrenginio, SNMP (nemažiau nei V2 ir V3 versijos) protokolu perduodamai, informacijai sisteminti, apdoroti, saugoti, įrenginio būklei atvaizduoti ir nuotoliniam įrenginio valdymui. Kartu su įrenginiu turi būti pateikta įrenginio valdymo programinė įranga, skirta įdiegti vartotojo kompiuteryje, įgalinanti stebėti įrenginio būklę, tikrinti darbą ir jį valdyti įrenginio įrengimo vietoje. Įrenginio valdymo programinė įranga turi palaikyti HTTPS protokolą, prisijungimas į valdymo aplinką turi būti apsaugotas vartotoju ir slaptažodžiu. |
| 2.2.23. | Aplinkos stebėjimas | Įrenginys turi būti komplektuojamas su išoriniu temperatūros arba temperatūros ir drėgmės jutikliu. |
| 2.2.24. | Valdymo programinės įrangos operacinė sistema | Valdymo programinės įrangos operacinė sistema turi būti suderinama su: „Windows Server 2019“, „VMware Esxi“, „Red Hat Linux“ arba lygiavertėmis. |
| 2.2.25. | Įrenginio centralizuotos valdymo įrangos papildomos funkcijos | Informavimas elektroniniu paštu apie pasirinktus įvykius. |
| 2.2.26. | Surinkimo reikalavimai | Siūlomi įrenginiai turi būti nauji ir ankščiau nenaudoti, gamykliškai atnaujinti (angl. Renewed, Refurbished, Remarketed) komponentai neleistini. |
| 2.2.27. | Gamintojo garantija | Įrenginiams ir jų baterijoms turi būti užtikrinta ne trumpesnė nei 24 (dvidešimt keturių) mėnesių gamintojo garantija. |
| 2.2.28. | Sertifikatai | CE; IEC/EN 62040-1; IEC/EN 62040-2; IEC/EN 62040-3 arba lygiaverčiai. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Nuoroda į informaciją, esančią gamintojo tinklalapyje arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |