Specialiųjų pirkimo sąlygų 2

priedas „Techninė specifikacija“

SPEC. AUTOMOBILIO NUOMOS PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGIMŲ SMĖLIAGAUDŽIŲ VALYMUI PASLAUGŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas

Perkamos paslaugos, naudojant specialią vakuminę siurbimo–plovimo mašiną ir vamzdynų televizine diagnostika aprūpintą transporto priemonę, su kvalifikuotu operatoriumi, skirta:

1. Nuotekų dumblo su smėlio ir kitų kietųjų priemaišų siurbimui.

2. Vamzdynų valymui aukšto slėgio vandens srove.

3. Vamzdynų vidinės būklės apžiūrai, filmuojant, fotografuojant, fiksuojant defektus.

4. Vertikalaus profilio ir procentinio nuolydžio grafikų sudarymui.

5. Diagnostikos protokolų parengimui.

6. Paslaugos turės būti teikiamos Tauragės r. sav.

2. Paslaugų teikimo reikalavimai

- Paslauga turi būti teikiama naudojant užsakovo darbo vietoje atvykstančią transporto priemonę su operatoriumi.

- Paslaugos teikėjas privalo užtikrinti visą reikiamą techniką, degalus, darbo priemones ir personalą.

- Paslaugos turi būti atliekamos pagal užsakovo nurodytą grafiką.

- Darbai turi būti atliekami laikantis darbuotojų saugos bei aplinkosaugos reikalavimų.

3. Reikalavimai samdomai technikai

Transporto priemonė turi užtikrinti šias galimybes:

Siurbimas

1. Vakuminis siurblys su oro našumu ne mažesniu kaip 3000 m³/h.

2. Vakuumo slėgis ne mažesnis kaip –0,85 bar.

3. Galimybė siurbti dumblą su smėliu, žvyru ir KT abrazyvinėmis dalelėmis.

4. Talpa ne mažesnė kaip 8 m³, su hidrauliniu išvertimu ir apsauga nuo perpildymo.

Plovimas

1. Plovimo siurblio slėgis ne mažesnis kaip 150 bar, vandens našumas ne mažesnis kaip 150 l/min.

2. Vandens talpa ne mažesnė kaip 3000 l.

3. Hidraulinė žarnos rite, antgalių komplektas.

4. Vamzdynų TV apžiūros sistema

Turi būti įranga, leidžianti atlikti pilną vamzdynų diagnostiką:

Kamera ir robotas

1. Tinkama vamzdžiams vidinio Ø 150–1200 mm.

2. Kamera su 360° horizontaliu ir ≥270° vertikaliu pasukimu.

3. Vaizdo įrašymas ir spalvotų nuotraukų darymas.

4. Defektų matavimas (lazerinis ar analogiškas modulis).

5. Robotas (traukiamasis vežimėlis) nuotoliniu būdu valdomas.

5.Duomenų apdorojimo sistema

1. Galimybė sudaryti vertikalaus profilio ir nuolydžio grafikus.

2. Automatinis defektų žymėjimas ir klasifikavimas.

3. Diagnostikos protokolų parengimas PDF formatu.

4. Duomenų saugojimas ir perdavimas užsakovui USB ar elektroniniu būdu.

6. Paslaugų rezultatai

Paslaugų teikėjas privalo pateikti:

- Vamzdyno plovimo–valymo ataskaitą (jei atliekamas valymas).

- Vaizdo įrašus (MP4 ar analogišku formatu).

- Nuotraukas su defektų žymomis.

- Vertikalaus profilio grafikus.

- Nuolydžio grafikus.

- Bendrus diagnostikos protokolus (PDF).

- Defektų sąrašą, pažymint jų kategoriją, vietą ir reikšmingumą.