TECHNINĖ UŽDUOTIS

- Bendra informacija:

Daugiabučio namo Šaulių g. 7, Marijampolė, Marijampolė, atnaujinimo (modernizavimo) techninė užduotis;

Užsakovas – Uždaroji akcinė bendrovė „Sūduvos vandenys“;

Numatytos atnaujinimo (modernizavimo) priemonės:

1 lentelė

| Eil. Nr. | TECHNINIS DARBO PROJEKTAS IR STATYBOS RANGOS DARBAI |
| --- | --- |
| Energinį efektyvumą didinančios priemonės |  |
| 1. | Nuogrindos sutvarkymas. |
| 2. | Grindų šiltinimas |
| 3. | Cokolių šiltinimo darbai |
| 4. | Sienų šiltinimas |
| 5. | Stogų atnaujinimas |
| 6. | Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas |
| 7. | Elektros instaliacijos modernizavimas |
| 8. | Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas) |
| 9. | Geoterminio šildymo oras/vanduo įrengimas šildymui ir karšto vandens ruošimui |

II. Informacija apie statinį:

Statinio paskirtis – daugiabutis gyvenamasis namas;

Statybos metai – 1938;

Pastato aukštų skaičius – 1;

Pastato naudingasis plotas – 175,73 m2;

Esama pastato energinio naudingumo klasė: F.

2 lentelė

| 1. | Užsakovas |
| --- | --- |
|  | Uždaroji akcinė bendrovė „Sūduvos vandenys“, Vasaros g. 7, LT-68114 Marijampolė (Pavadinimas, adresas, rekvizitai) |
| 2. | Projekto pavadinimas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ III skyriaus 6.11. p.) |
|  | Daugiabučio namo Šaulių g. 7, Marijampolė, atnaujinimo (modernizavimo) projektas (statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, adresas, Projekto rūšis) |
| 3. | Statinio klasifikavimas (vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ IV skyriaus 6.3. p.) |
|  | Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai – skirti gyventi trims šeimoms ir daugiau (6.3.). |
| 4. | Statinio kategorija (vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ V skyriaus 13 p.) |
|  | Neypatingas |
| 5. | Projekto rengimo etapas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ IV skyriaus II skirsnio 11.2. p.; 15.p.; 11 priedas) |
|  | Techninis darbo projektas |
|  | Techninis darbo projektas turi būti viešai aptartas su daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkais prieš patvirtinant projektą. Tiekėjas privalo įtraukti šį projektavimo etapą į darbų vykdymo aprašymą ir numatyti šio etapo atlikimo terminą. |
| 6. | Projekto rengimo dokumentai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ", 11 priedo 6 p.) |
| 6.1. | Užsakovo Projektuotojui pateikiami dokumentai: - Investicijų plano kopija; - Techninė užduotis; - Statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai; - Pastato energinio naudingumo sertifikatas iki namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo. |
| 6.2. | Projektuotojo atsakomybe, pajėgomis ir lėšomis atliekami (gaunami) Projekto rengimo dokumentai: - Projektuotojas atlieka visus reikalingus Projektui parengti pastato apmatavimus, matavimus ir parengia brėžinius vadovaujantis STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ IV skyriaus 9 ir 12 punktais; - Projektuotojas parengia ir pateikia statinio laikančiųjų konstrukcijų ir inžinerinių sistemų ištyrimo, jų techninės būklės įvertinimo dokumentus vadovaujantis STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ IV. 11 punkto reikalavimais; organizuoja statinio (arba statinio dalies) ekspertizę vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais; - Projektuotojas gauna topografinę medžiagą, reikalingą Projektui parengti; - kiti duomenys, kurie būtini suprojektuoti Projekto dalių sprendinius. |
| 7. | Projekto sudedamosios dalys: (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ", 8 priedo 2 p.) |
|  | - Bendroji dalis – BD; - Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) - SP; - Architektūros -SA; - Konstrukcijų - SK; - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo – V, N; - Šildymo ir (ar) vėdinimo ir oro kondicionavimo – Š, V; - Elektrotechnikos – E; - Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo - SO; - Kitos projekto dalys, suderintos su Užsakovu, būtinos techninėje užduotyje numatytų priemonių įgyvendinimui atsižvelgiant į konkretaus objekto specifiką. |
| 7.1. | Bendrosios dalies dokumentai: (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ", 8 priedo I skirsnis.) - Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis (bylų pavadinimai, žymenys) (5.1. p.) - Bendrieji statinio rodikliai (5.2. p.) - bendrasis aiškinamasis raštas, kuriame pateikiama tokia informacija (5.3. p.) - Bendroji techninė specifikacija (5.4. p.) - Pritarimų, suderinimų sąrašas (5.5 p.) - Priedai (5.6. p.) - Brėžiniai (5.7. p.) |
| 7.2. | Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalies dokumentai: (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ", 8 priedo II skirsnis) - aiškinamasis raštas (7.1. p.); - sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (7.2. p.); - techninės specifikacijos (7.3. p.); - brėžiniai (su aplinka, kiek tai apima atnaujinimo (modernizavimo) darbus) (7.4. p.); - sąnaudų kiekių žiniaraščiai (7.5. p.). |
| 7.3. | Architektūrinės dalies dokumentai: (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ", 8 priedo III skirsnis) 1. aiškinamasis raštas (8.1. p.); 2. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (8.2. p.) 3. Techninės specifikacijos (8.3. p.) 4. Sprendinių brėžiniai (8.4. p.) 5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai, parengti vadovaujantis reglamento nuostatomis ir LST 1516:2015 [5.34] nustatytais reikalavimais (8.5. p.) |
| 7.4. | Konstrukcijų dalies dokumentai: (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ", 8 priedo IV skirsnis) 1. Aiškinamasis raštas (9.1.p.); 2. Techninės specifikacijos (9.2. p.) 3. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (9.3. p.) 4. Brėžiniai (9.4. p.) 5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami vadovaujantis reglamento nuostatomis ir LST 1516:2015 [5.34] nustatytais reikalavimais (9.5. p.) |
| 7.5. | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies dokumentai: (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ", 8 priedo VII skirsnis) 1. Aiškinamasis raštas (20.1.p.); 2. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (20.2 p.) 3. Techninės specifikacijos (20.3. p.) 4. Brėžiniai (20.4. p.) 5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami vadovaujantis reglamento nuostatomis ir LST 1516:2015 [5.34] nustatytais reikalavimais (20.5. p.); |
| 7.6. | Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalies dokumentai: (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ", 8 priedo VIII skirsnis) 1. Aiškinamasis raštas (21.1.p.); 2. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (21.2 p.) 3. Techninės specifikacijos (21.3. p.) 4. Brėžiniai (21.4. p.) 5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami vadovaujantis reglamento nuostatomis ir LST 1516:2015 [5.34] nustatytais reikalavimais (21.5. p.); |
| 7.7. | Elektrotechninės dalies dokumentai: (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ", 8 priedo X skirsnis) 1. Aiškinamasis raštas (27.1.p.); 2. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (27.2 p.) 3. Techninės specifikacijos (27.3. p.) 4. Brėžiniai (27.4. p.) 5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami vadovaujantis reglamento nuostatomis ir LST 1516:2015 [5.34] nustatytais reikalavimais (27.5. p.); |
| 7.8. | Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies dokumentai: (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ", 8 priedo XVIII skirsnis) Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalį privaloma rengti projektuojant ypatinguosius statinius (45 p.) - Aiškinamasis raštas - Statybvietės planas su specifiniais statybos darbų organizavimo sprendiniais (46 p.), kurių privaloma laikytis, kad būtų įvykdyti Projekto sudedamųjų dalių sprendinių reikalavimai |
| 7.9. | Sąnaudų kiekių žiniaraščiai: Turi būti pateikti detalizuoti valstybės remiamų atnaujinimo (modernizavimo) priemonių žiniaraščiai pagal techninėje užduotyje numatytų priemonių įgyvendinimo baigtinius darbus (jų grupes). (Vadovaujantis Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. D1-34 nuostatomis.) |
| 7.10. | Projektavimo darbų apimtis, rengiami Projekto sudedamųjų dalių sprendinių dokumentai. Turi būti suprojektuoti ir pateikti šie projekto sprendiniai: - Pastato ir jo bendrųjų inžinerinių sistemų energinį efektyvumą didinančios ir kitos (jei numatyta) atnaujinimo (modernizavimo) priemonės pagal valstybės remiamas ir papildomas atnaujinimo (modernizavimo) priemones [Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-09-23 nutarimas Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų energinio efektyvumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (galiojanti suvestinės redakcija]; - planuojama pasiekti energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudų sumažinimas [Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimas Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų energinio efektyvumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (galiojanti suvestinės redakcija]; - numatomos įgyvendinti valstybės remiamos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės pagal suderintą investicijų planą (3 lentelė). |
| 8. | Parengtuose Projekto dokumentuose turi būti užtikrintas ES struktūrinės paramos ženklinimas bei numatytas reikalavimas statybos Rangovui prie statybos sklypo (statybvietės) įrengti stendą su informacija apie statomą statinį, užtikrinantį ES struktūrinės paramos ženklinimą. |
| 9. | Statinio projekto ekspertizė (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) |
|  | Projekto Ekspertizė yra privaloma. Projektuotojas privalo nedelsiant pataisyti Projektą pagal privalomąsias ekspertizės pastabas. |
| 10. | Užsakovui pateikiamų Projekto dokumentacijos egzempliorių skaičius |
|  | Projektas įforminamas LST 1516, STR 1.04.4:2017 nustatyta tvarka, komplektacija suderinama su Užsakovu. |
|  | Užsakovui Projektuotojas pateikia: |
|  | - 3 (tris) parengto Projekto popierinius egzempliorius; |
|  | - 1 (vieną) kompiuterinę laikmeną pilnos apimties (visų pasirašytų sudedamųjų dalių dokumentų) Projektą (pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybos dokumentą padarinių šalinimas“, IV skyriaus, 11 p. reikalavimus); |
|  | Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos bendroji, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalys, sąnaudų kiekių žiniaraščiai. |
| 11. | Projekto taisymai |
|  | Paaiškėjus, kad Projekte (Projekto dalyje) yra esminių klaidų arba jis neatitinka realių statybos sąlygų, Projektas (Projekto dalis) grąžinamas jį parengusiam Projektuotojui, kuris privalo neatlygintinai pataisyti Projektą. Atlikti Projekto sprendinių pakeitimai, papildymai ir patikslinimai privalo atitikti normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. |
|  | Jeigu būtų keičiami LR Statybos įstatymo 2 str. 93 dalyje nurodyti esminiai statinio sprendiniai, turi būti atlikta pakeisto, pataisyto Projekto Ekspertizė (Projektuotojo sąskaita). |
| 12. | Projekto taikymas |
|  | Projektuotojas yra parengto Projekto autorius. |
|  | Turtinės Projekto teisės yra Užsakovo nuosavybė. |
| 13. | Projekto pristatymas |
|  | Projektuotojas (jo paskirtas atsakingas asmuo) pristatys Projektą Užsakovo suorganizuotame susirinkime. |
| 14. | Statinio projekto vykdymo priežiūra. |
|  | (vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ |
|  | Užsakovas organizuoja statinio projekto vykdymo priežiūrą (kai ji privaloma), o statinio Projektuotojas Užsakovo pavedimu atlieka statinio projekto vykdymo priežiūrą. |
| 15. | Statinio projekto vykdymo priežiūros pabaiga. |
|  | Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka surašius statybos užbaigimo aktą. |
|  | (Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybos dokumentą padarinių šalinimas“) |

VALSTYBĖS REMIAMOS DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS PAGAL SUDERINTĄ INVESTICIJŲ PLANĄ

3 lentelė

| Energinį efektyvumą didinančios priemonės |  |
| --- | --- |
| 1. | Nuogrindos sutvarkymas |
| 1.1. | Nuogrindos sutvarkymas ( 0,5m pločio). Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą: 1. Nuogrindos dangų ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio suformavimas. 3. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu. 66 m |
| 2. | Grindų šiltinimas |
| 2.1. | Grindų ant grunto šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant betonines grindis. Termoizoliacinis sluoksnis - mineralinė vata. Šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip nurodyta STR 2.01.02:2016 reikalavimuose. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą: 1. Plėvelinės izoliacijos įrengimas; 2. Šiltinamosios izoliacijos įrengimas; 3. Gelžbetoninio pagrindo įrengimas; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas. 147 m2 |
| 3. | Cokolių šiltinimo darbai |
| 3.1. | Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. gilinant 0,6m Termoizoliacinis sluoksnis - putų polistirenas. Šilumos perdavimo koeficientas – U<0,36 W/(m²·K) arba ne didesnis kaip nurodyta STR 2.01.02:2016 reikalavimuose. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą: 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu. 75 m2 |
| 3.2. | Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą. Termoizoliacinis sluoksnis - putų polistirenas. Šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,36 W/(m²·K) arba ne didesnis kaip nurodyta STR 2.01.02:2016 reikalavimuose. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą: 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas; 4. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 5. Apdailinių plokščių (plytelių) tvirtinimas; 6. Kampų ir angokraščių aptaisymas. 25 m2 |
| 4. | Sienų šiltinimas |
| 4.1. | Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. (apdailą įrengti fibrocementinių dailylenčių). Termoizoliacinis sluoksnis-mineralinė vata. Šilumos perdavimo koeficientas – 0,25>U≥0,18 W/(m²·K) arba ne didesnis kaip nurodyta STR 2.01.02:2016 reikalavimuose. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą: 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių arba fibrocementinių dailylenčių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas. 248 m2 |
| 5. | Stogų atnaujinimas |
| 5.1. | Lietaus nuvedimo sistemos šlaitiniams stogams keitimas (m2 stogo ploto). Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą: 1. Esamos lietaus nuvedimo sistemos nuardymas. 2. Naujos lietaus nuvedimo sistemos sumontavimas. 231 m2 |
| 5.2. | Perdangų nešiltintoje pastogėje šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant praėjimo takus. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Šilumos perdavimo koeficientas– 0,19 > U≥0,10 W/(m²·K) arba ne didesnis kaip nurodyta STR 2.01.02:2016 reikalavimuose. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą: 1. Perdangos paviršiaus paruošimas; 2. Garo izoliacijos paklojimas; 3. Šiltinamosios izoliacijos paklojimas; 4. Vėjo izoliacinių plokščių paklojimas; 5. Praėjimo takų įrengimas; 6. Liuko sutvarkymas; 7. Ventiliacijos sutvarkymas. 154 m2 |
| 5.3. | Šlaitinių stogų dangos keitimas, esamą dangą keičiant lakštinių medžiagų danga. (skardos lakštais) Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą: 1. Esamos stogo dangos ir grebėstų nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Pažeistų medinių konstrukcijų bei naujai dangai reikalingų konstrukcijų gamyba ir montavimas (mūrlotai, gegnės, stygos, statramsčiai, grebėstai, karnizai ir kita); 3. Vėjo izoliacijos įrengimas; 4. Stoglangių įrengimas; 5. Naujos stogo dangos įrengimas, aptaisant kraigus, karnizus, prieglaudas; 6. Vėjalenčių, aptvėrimų, stogo kopėčių ir kt. įrengimas; 7. Lietaus nuvedimo sistemos įrengimas; 8. Žaibolaidžių įrengimas; 9. Antenų ir kitų ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas. 231 m2 |
| 6. | Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas |
| 6.1. | Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m² iki 1,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,3>U≥1,1 W/(m²·K) arba ne didesnis kaip nurodyta STR 2.01.02:2016 reikalavimuose. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą: 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila. 2,88 m2 |
| 7. | Elektros instaliacijos modernizavimas |
| 7.1. | Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą: 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinių jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinių jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas. 4 butai |
| 8. | Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas) |
| 8.1. | Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas Įrengiamas vėdinimas lanksčiais ortakiais, su išvedimu į išorę. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą: 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas. 4 butai |
| 9. | Geoterminio šildymo oras/vanduo įrengimas šildymui ir karšto vandens ruošimui |
| 9.1. | Geoterminio šildymo oras/vanduo įrengimas šildymui ir karšto vandens ruošimui, kai siurblio nominali galia daugiau 5,0 kW iki 10,0 kW. Įrengiami šilumos siurbliai ORAS-ORAS butams Nr. 1,2,3. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą: 1. Šilumos siurblių (lauko ir vidaus modulių) montavimas, prijungiant prie elektros tinklų ir šilumos paskirstymo įrangos. 2. Sistemos pripildymas freonu. 3. Šildymo įrenginių valdymo ir saugos įrangos montavimas. 4. Sistemos bandymas. 5. Paleidimo-derinimo darbai. 3 kW |
| 9.2. | Geoterminio šildymo oras/vanduo įrengimas šildymui ir karšto vandens ruošimui, kai siurblio nominali galia iki 5,0 kW. Įrengiama butui Nr. 4. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą: 1. Šilumos siurblių (lauko ir vidaus modulių) montavimas, prijungiant prie elektros tinklų ir šilumos paskirstymo įrangos. 2. Sistemos pripildymas freonu. 3. Šildymo įrenginių valdymo ir saugos įrangos montavimas. 4. Sistemos bandymas. 5. Paleidimo-derinimo darbai. 4 kW |
| 10. | Planuojama pasiekti energinio naudingumo klasė |
|  | Pagal Investicijų planą - B klasė |

Pagrindinių įstatymų ir statybos norminių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas tipinis statinio atnaujinimo (modernizavimo) techninis darbo projektas, sąrašas

4 lentelė

| Eil. Nr. | Dokumento šifras | Pavadinimas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Lietuvos Respublikos statybos įstatymas |  |
|  | Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas |  |
|  | Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas |  |
|  | Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas |  |
|  | Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas |  |
|  | Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas |  |
|  | Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Žin., 2004, Nr. 143-5232; 2012, Nr. 1-1) |  |
|  | Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-677 (Žin., 2009, Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6563) |  |
|  | Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-439 (Žin., 2009, Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6563; 2012, Nr. 74-3849) |  |
|  | Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 (su pakeitimais) |  |
|  | Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašas |  |
|  | Kaupiamojo įnašo daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. D1-186 (Žin., 2010, Nr. 31-1452) |  |
|  | Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniai nuostatai |  |
|  | Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašo pavyzdinė forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. D1-895 (Žin., 2010, Nr. 130-6663) |  |
|  | Atnaujinamų (modernizuojamų) daugiabučių namų projektinių šiluminės energijos sąnaudų skaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. D1-71 (Žin., 2010, Nr. 13-633) |  |
|  | STR 1.01.02:2016 | „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ |
|  | STR 1.02.01:2017 | „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo aprašas“ |
|  | STR 1.01.03:2017 | „Statinių klasifikavimas“ |
|  | STR 1.01.05:2007 | „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ |
|  | STR 1.04.04:2017 | „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ |
|  | STR 1.03.01:2016 | „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ |
|  | STR 1.02.09:2005 | „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“ |
|  | STR 1.04.02:2004 | „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“ |
|  | STR 1.09.06:2010 | „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ |
|  | STR 1.12.06:2002 | "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė" |
|  | STR 2.01.06:2009 | Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo |
|  | STR 2.01.07:2003 | Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo |
|  | STR 2.01.08:2003 | Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas |
|  | STR 2.01.10:2007 | Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos |
|  | STR 2.01.11:2012 | Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos |
|  | STR 2.02.01:2004 | Gyvenamieji pastatai |
|  | STR 2.02.04:2004 | Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos |
|  | STR 2.03.01:2001 | Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms |
|  | STR 2.05.02:2008 | Statinių konstrukcijos. Stogai. |
|  | STR 2.05.03:2003 | Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai. |
|  | STR 2.05.04:2003 | Poveikiai ir apkrovos. |
|  | STR 2.05.05:2005 | Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas |
|  | STR 2.05.06:2005 | Aliumininių konstrukcijų projektavimas. |
|  | STR 2.05.07:2005 | Medinių konstrukcijų projektavimas |
|  | STR 2.05.08:2005 | Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos |
|  | STR 2.05.09:2005 | Mūrinių konstrukcijų projektavimas |
|  | STR 2.05.10:2005 | Armocementinių konstrukcijų projektavimas |
|  | STR 2.05.11:2005 | Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas |
|  | STR 2.05.12:2005 | Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų iš tankiojo silikatbetonio projektavimas |
|  | STR 2.05.13:2004 | Statinių konstrukcijos grindys |
|  | STR 2.05.20:2006 | Langai ir išorinės įėjimo durys |
|  | STR 2.07.01:2003 | Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai. |
|  | STR 2.09.02:2005 | Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas. |
|  | Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (2010-12-07 Nr.1-338, Žin., 2010, Nr.1467510) |  |
|  | Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (2010-07-27 Nr.1-223; Žin., 2010, Nr.99-5167; Žin., 2010, Nr.101; Nr.100 ) |  |
|  | Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės (2011-02-22 Nr.1-64, Žin., 2011, Nr.23-1138) |  |
|  | Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės Nr. D1-193 |  |
|  | HN 33-1993 | Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai |
|  | HN 36:1999 | Draudžiamos ir ribojamos medžiagos |
|  | HN 42:2009 | Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas. Sveikatos apsaugos ministro 2009-12-29 įsakymas Nr.V-1081 (Žin., 2009, Nr.159-7219). |
|  | HN 98:2000 | Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas |
|  | RSN 37-90 | Požeminių inžinerinių tinklų įvadų į pastatus ir įgilintų patalpų vėdinimo įrengimo taisyklės |
|  | RSN 139-92 | Pastatų ir statinių žaibosauga |
|  | RSN 156-94 | Statybinė klimatologija. |
|  | RSN 26-90 | Vandens vartojimo normos |
|  | LST 1516:1998 | Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. |
|  | DT-5-00 | Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje (2000-12-22 Nr.346; Žin. 2001, Nr.3-74; 2011-06-28 Nr.77-3785) |
|  | Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai |  |
|  | LR darbo kodeksas |  |
|  | Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. Energetikos ministro 2012-02-03 įsakymas Nr. 1-22 (Žin., 2012, Nr. 18-816) |  |
|  | Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės. Energetikos ministro 2011-12-20 įsakymas Nr. 1-309 (Žin., 2012 Nr. 2-58) |  |
|  | Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės. Energetikos ministro 2011-02-03 įsakymas Nr. 1-28 (Žin., 2011, Nr. 17-815) |  |
|  | Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklės. Energetikos ministro 2010-04-07 įsakymas Nr.1-111 (Žin., 2010, Nr. 43-2084) |  |
|  | Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės. Energetikos ministro 2010-10-25 įsakymas Nr. 1-297 (Žin., 2010, Nr.127-6488; Žin., 2011, Nr. 97-4575; Žin., 2011, Nr. 130-6182) |  |
|  | Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai. Aplinkos ir Energetikos ministro 2010-07-10 įsakymas Nr. D1-595/1-201 (Žin., 2010, Nr. 84-4442) |  |
|  | Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašas Energetikos ministro 2009-11-26 įsakymas Nr.1-229 (Žin., 2009, Nr.143-6311; Žin., 2010, Nr.23-1093; Žin., 2011, Nr.97-4574; Žin., 2011, Nr.130-6180) |  |
|  | Dūmtraukių naudojimo ir priežiūros taisyklės RSN 148-92. Statybos ir urbanistikos ministro 1997-11-04 įsakymas Nr.244 (Žin. 1997, Nr. 105-2660) |  |
|  | Įrenginių šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės. Ūkio ministro 2005-01-18 įsakymas Nr.4-17 (Žin., 2005, Nr.9-299) |  |
|  | Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės. Ūkio ministro 2007-05-05 įsakymas Nr. 4-170 (Žin., 2007, Nr.53-2071). |  |
|  | Maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003-12-08 nutarimas Nr.O3-105 (Žin., 2003, Nr.117-5390; EP Nr.49) |  |
|  | Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės. Energetikos ministro 2011-06-17 įsakymas Nr.1-160 (Žin., 2011, Nr. 76-3673). |  |

PASTABOS:

      - Pritaikant patvirtintą Techninį darbo projektą konkrečiam atnaujinamam (modernizuojamam) daugiabučiui namui, pasikeitus teisės akto, nurodyto šiose nuorodose, nuostatoms, taikoma aktuali teisės akto redakcija.

      - Specifikacijoje pateiktas apytikris darbų kiekis, kuris projektavimo metu atlikus perskaičiavimus gali kisti.