Pirkimo sąlygų

1 priedas

PADIDINTO PRAVAŽUMO TRANSPORTO PRIEMONIŲ NUOMOS BE VAIRUOTOJO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prekės, paslaugos arba darbų (jų atskirų dalių) pavadinimas | Techninės specifikacijos (apibūdinimas, savybės, techniniai duomenys, garantija ir kt.) | Papildomi reikalavimai (standartų atitikimas ir kt.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Transporto priemonių nuomos be vairuotojų nuoma BVŽP kodas: 34100000-8 NSC kodas: 2320¦2355 INC kodas: 16865 | - BENDROJI DALIS: - padidinto pravažumo automobilis (toliau – automobilis) yra skirtas Lietuvos kariuomenės Karo policijos (toliau – užsakovas) asmenų apsaugos užduotims vykdyti. Automobilis privalo būti naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėn. iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, atitinkantis Europos Sąjungos standartus; - tipas – 4 durų, mažiausiai 5 vietų visureigis, I3b klasės pagal https://www.autotyrimai.lt/klasifikacija/; - automobilio vairas – kairėje pusėje; - automobilio spalva – juoda; - adaptyvi pakaba su prošvaisos reguliavimu, leidžianti pakeisti prošvaisą žemiausioje padėtyje ne aukščiau kaip 180 mm. aukščiausioje padėtyje ne žemiau kaip 250 mm.; - matavimo prietaisų skalės turi būti pagal metrinę matavimo sistemą; - numatoma vieno automobilio rida nuomos periodu ne didesnė kaip 100 000 km. - automobilis turi būti registruotas Lietuvoje; - ant automobilio kėbulo negali būti jokių reklaminių užrašų, logotipų ir t. t. - KĖBULAS: - ratų bazė (tarp ašių) – ne mažiau kaip 2850 mm; - automobilio plotis (neįskaitant išorės veidrodėlių) – ne mažiau kaip 1900 mm; - automobilio aukštis – ne mažiau kaip 1650 mm; - automobilio bendras ilgis – tarp 4800 mm ir 5100 mm; - tuščio automobilio masė – ne mažesnė kaip 2000 kg. - VARIKLIS: 3.1. originalus gamyklinis vidaus degimo variklis varomas benzinu arba dyzelinu, ne mažesnis kaip 210 kW galios; 3.2. sukimo momentas – ne mažesnis nei 440 Nm; 3.3. išmetamų teršalų emisija privalo atitikti ne mažesnį kaip ES EURO 6 standartą; 3.4. įsibėgėjimo laikas 0–100 km/h – ne didesnis negu 6,5 sek.; 3.5. įveikiamas atstumas esant vienam pilnam kuro bakui, važiuojant vidutiniu režimu, – ne mažiau kaip 600 km. - TRANSMISIJA: - automatinė daugiapakopė pavarų dėžė su sportiniu režimu; - visi varantieji ratai (4x4 formulė); - SAUGUMAS: - automobilio stabilumo kontrolės sistema; - automobilio apsaugos priemonė su centriniu durų užraktu bei distanciniu valdymu; - saugos diržai priekyje ir gale; - reguliuojami galvos atlošai; - parkavimosi davikliai su garsine parkavimo kontrole priekyje ir gale. - ĮRANGA: - Langai: - elektra valdomi visi šoniniai langai; - galinis ir priekinis stiklai šildomi; - galiniai šoniniai stiklai ir galinis stiklas tamsinti 90 % atsparia įbrėžimams, apsaugančia nuo ultravioletinių spindulių plėvele, atsparia blukimui, su ne mažiau kaip 3 metų garantija; - priekiniai šoniniai stiklai ir priekinis stiklas apklijuoti skaidria apsaugine plėvele; 6.2. informacinis borto kompiuteris; 6.3. pastovaus greičio palaikymo sistema; 6.4. elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai; 6.5. reguliuojama vairo kolonėlė; 6.6. gamyklinė garso sistema su garsiakalbiais; 6.7. automatinis oro kondicionierius (klimato kontrolė) su salono oro filtru. Aplinkos temperatūros indikacija; 6.8. valytuvai su lietaus intensyvumo davikliu; 6.9. priekiniai ir galiniai rūko žibintai; 6.10. atsarginis ratas; 6.11. padangų slėgio jutikliai; 6.12. sėdynių, durų apmušalų, salono grindų ir stogo dangos tvirtos, tamsios spalvos, lengvai valomos; 6.13. priekinės sėdynės ventiliuojamos, valdomos elektra (pagal aukštį ir ilgį); 6.14. priekiniai pagrindiniai artimųjų ir tolimųjų interaktyvūs LED (šviesos diodų) žibintai; 6.15. plieninė, ne plonesnė kaip 2 mm. storio variklio apsauga; 6.16. kartu su automobiliu turi būti pateikiamas kelių eismo taisyklėse (KET) IV skyriuje 15 punkte nurodyti, reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais; 6.17. domkratas su įrankių komplektu ratams pakeisti, transportavimo kilpa, lanksti vilktis, atlaikanti ne mažiau kaip 5 t apkrovą, guminiai ir medžiaginiai kilimėliai salono priekyje, gale ir guminis kilimėlis bagažinėje; 6.18. spec. paskirties garso signalas įrengtas priekinėje, nematomoje automobilio vietoje; 6.19. ant stogo integruotų išilginių strypų uždedama ir nuimama mėlynos ir raudonos spalvų LED švyturėlių juosta (plafonas). Plafono storis – ne daugiau kaip 70 mm, ilgis – 1 100–1 300 mm (šviesos šaltiniai – LED), 360 laipsnių, sujungtas kartu su spec. paskirties garso signalu ir valdymo pultu, lengvai pasiekiamu vairuotojui ir priekyje sėdinčiam keleiviui. Šviesos įranga turi atitikti Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT/EEK) normos R65 „Dėl Variklinių transporto priemonių ir jų priekabų specialiųjų įspėjamųjų žibintų vienodų nuostatų patvirtinimo“ (JN ECE R65: Uniform provisions concerning the approval of special warning lamps for power-driven vehicles and their trailers) reikalavimus“ (pateikiamas atitikties sertifikatas); 6.20. automobilių teikėjas privalo pateikti automobilius su UHP (Ultra High Performance) padangomis kurios yra skirtos aukštam našumui ir greitam važiavimui. Kurios pasižymi puikiu sukibimu, valdymu ir stabilumu, ypač važiuojant dideliu greičiu ir posūkiuose: 6.20.1. žiemos sezonui; 6.20.2. vasaros sezonui; 6.20.3. negali būti teikiamos universalios (demisezoninės) padangos; 6.20.4. padangos sumontuotos ant ne mažesnių kaip R18 skersmens automobilio gamintojo siūlomų lengvo lydinio ratlankių; 6.20.5. padangos, kurios leidžia tęsti eismą pradūrus padangą be jokio poveikio transporto priemonės manevringumui ar valdymui važiuojant greičiu iki 80 km/h 50-90 km atstumu; 6.21. automobilių teikėjas privalo užtikrinti ir apmokėti padangų sezoninį pakeitimą. - GARANTIJA IR DRAUDIMAS: 7.1. automobilių teikėjas privalo suteikti automobiliams garantiją, užtikrinti automobilių techninę priežiūrą ir apmokėti jų remontą; 7.2. sugedus ar pirkėjui apgadinus automobilį, automobilių tiekėjas privalo per 1 (vieną) darbo dieną pakeisti jį tokiu pačiu reikalavimus atitinkančiu automobiliu, visam remonto laikotarpiui; 7.3. tiekėjo pateikti automobiliai nuomos laikotarpiu privalo būti drausti KASKO draudimu su nuline franšize, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ir privalo galioti techninė apžiūra; 7.4. teikėjas privalo užtikrinti ir apmokėti automobilio išorės nupoliravimą ir padengimą apsaugine nuo purvo danga vieną kartą per metus. |  |

laipsnis, vardas, pavardė

Rengėjas        št. srž. Vytautas Bagdonas