|  | TVIRTINU: (Vardo raidė, pavardė, parašas) ____________________ (data). TECHNINĖ UŽDUOTIS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR / ARBA JŲ ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI. 1. Statytojas: Akcinė bendrovė Via Lietuva. 2. Užsakovas: Akcinė bendrovė Via Lietuva. 3. Komplekso pavadinimas: Krašto kelio Nr. 211 Linkuva–Žeimelis ruožo nuo 7,95 iki 18,325 km rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra. 4. Projekto pavadinimas: Krašto kelio Nr. 211 Linkuva–Žeimelis ruožo nuo 7,95 iki 18,325 km rekonstravimo techninis darbo projektas. 5. Statybos rūšis: rekonstravimas. 6. Etapas: techninis darbo projektas. 7. Statinio kategorija: ypatingasis statinys. 8. Statinio rūšis: inžinerinis statinys. 9. Inžinerinių statinių grupė: susisiekimo komunikacijos, kiti inžineriniai statiniai. 10. Inžinerinių statinių pogrupis: keliai, kiti transporto statiniai.. 11. Nurodymai statinių ir / arba jų elementų projektavimui ir jų techniniai parametrai:. 11.1. numatoma darbų vykdymo riba: kelio ruožas nuo 7,95 iki 18,325 km. Ruožo ribas tikslinti projektavimo metu, įvertinant sklandų suvedimą su esama infrastruktūra; 11.2. kelio kategorija: III kelio kategorija. Gyvenvietėje projektuojama pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, įvertinus esamą užstatymą, greta kelio esančius sklypus, atstumus tarp jų; 11.3. 11,453 km tiltas per Beržtalį: tilto pakloto (danga, hidroizoliacija, deformaciniai pjūviai, atitvarai (atitvarai, pagal KPT TAS 09 projektavimo taisyklių nurodymus) šalitilčiai, turėklai) elementų įrengimas, pereinamųjų plokščių ir gulekšnių įrengimas, perdangos rekonstravimas ir atramų rekonstravimas, atraminių guolių įrengimas, vandens surinkimo ir nuleidimo sistemos įrengimas, kūgių šlaitų sutvirtinimo įrengimas. 11.4. tilto / viaduko / estakados apkrovos: pagal LST EN1991-2; 11.5. eismo organizavimas: rekonstravimo metu eismas tiltu bus ribojamas. Turi būti vertinami visi galimi eismo organizavimo būdai nenutraukiant eismo statybos metu (esant poreikiui projektuojamas laikinas apvažiavimas su laikinu statiniu). Taip pat vertinti galimybę eismą statybos metu nukreipti apylanka. Išanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus atsižvelgiant į eismo saugumo reikalavimus, technologiškai bei ekonomiškai pagrįstus variantus pateikti svarstyti užsakovui; 11.6. vieno lygio sankryžos: Už gyvenvietės ribų pagal statybos rekomendacijas R 36-01 "Automobilių kelių sankryžos", gyvenvietės ribose pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“; 11.7. pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktūra: poreikis nustatomas projektavimo metu, vadovautis „Dviračių ir pėsčiųjų eismo infrastruktūros planavimo ir projektavimo taisyklėmis“. Numatyti privedimus prie autobusų sustojimo aikštelių ir perėjų; 11.8. pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirtos infrastruktūros dangos konstrukcija: pagal "Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles"; 11.9. važiuojamosios dalies skersinis profilis: pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus; 11.10. dangos konstrukcijos klasė: pagal "Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles“; 11.11. nuovažų skaičius: nustatoma projektavimo metu; 11.12. numatomi / rekonstruojami inžineriniai tinklai: nustatoma projektavimo metu; 11.13. vandens pralaidos: nustatoma projektavimo metu (neprojektuoti pralaidų už kelio sklypo/ statinio ribos); 11.14. vandens nuleidimas nuo kelio: spręsti lietaus vandens surinkimą ir nuvedimą projektavimo metu (neprojektuoti lietaus vandens nuvedimo į privačias teritorijas). Esant poreikiui suprojektuoti uždarą lietaus vandens nuvedimo sistemą; 11.15. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės vieta: nustatoma projektavimo metu; 11.16. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės tipas: poreikį nustatyti projektavimo metu; 11.17. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės kryptinis apšvietimas: nustatoma projektavimo metu; 11.18. autobusų sustojimo aikštelių skaičius: nustatoma projektavimo metu, projektuojant stoteles numatyti paviljonus; 11.19. inžinerinės eismo saugos priemonės: priemones vertinti pagal poreikį projektavimo metu vadovaujantis Inžinerinių eismo saugumo priemonių įgyvendinimo rekomendacijomis; 11.20. apšvietimas: numatomas gyvenvietėje, apšvietimo apskaita turi būti atskira nuo savivaldybės tinklų; 11.21. triukšmo mažinimo priemonės: poreikį nustatyti projektavimo metu; 11.22. planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas: pagal poreikį vadovautis normatyvinių dokumentų ir techninės specifikacijos reikalavimais; 11.23. kiti reikalavimai: - parengti skaitmeninį statinio statybos projekto modelį taikant BIM metodologiją pagal pridedamą techninės specifikacijos priedą; - atlikti statinio statybos projekto investicijų ekonominį pagrindimą (sąnaudų ir naudos analizę), vertinant numatytų / galimų sprendinių alternatyvas pagal visuotinai priimtas metodikas kelių inžinerijos srityje. Pasirinktą sąnaudų ir naudos analizės metodiką (formą, turinį) derinti su AB „Via Lietuva“; - aplinkosauginės priemonės: nustatoma projektavimo metu pagal teisės aktų reikalavimus; - įvertinti ir derinti sprendinius su rengiamo „Krašto kelio Nr. 211 Linkuva–Žeimelis ruožo nuo 0,90 iki 7,95 km rekonstravimo techninio darbo projekto“ sprendiniais.. 12. Projektuojant vadovautis šiais dokumentais:. 12.1. Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kelių techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais poįstatyminiais teisės aktais: Taip; 12.2. kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinės bendrovės Via Lietuva interneto svetainėje adresu https://vialietuva.lt/normatyviniai-dokumentai : Taip; 12.3. projekto rengimo dokumentais: Taip; 12.4. prisijungimo sąlygomis: Taip.. 13. Finansavimo šaltinis: Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos. 14. Projekto apimtis: Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir Techninės užduoties reikalavimus. 15. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui): -atlikti kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Techninės specifikacijos ir Sutarties sąlygos. 16. Su šia užduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei šių dokumentų pateikimo laikotarpis: 1. Techninė specifikacija su priedais. 17. Žemės sklypų ir statinių teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys: sklypų unikalūs numeriai: 4400-4225-8046; 4400-4240-1985. Inžinerinių statinių unikalūs numeriai: 4400-4164-9545. 18. Kiti nurodymai / reikalavimai: - projektinius sprendinius sklandžiai suvesti su esama infrastruktūra, derinti su rengiamo krašto kelio Nr. 211 ruožo nuo 0,9 iki 7,95 km rekonstravimo techninio darbo projekto sprendiniais; - atlikti statinio (tilto) esamos būklės analizę ir parengti būklės vertinimo ataskaitą; - projektuojamo statinio (tilto) pagrindiniai konstrukciniai sprendiniai turi būti parenkami taikant variantinį projektavimo principą, t. y. turi būti siūlomi keli (bent 2) konstrukcijų elementų parinkimo sprendiniai. Pateikti siūlomų variantų palyginimą (taikymo privalumai bei trūkumai, ekonominis palyginimas).. STATYTOJAS Akcinė bendrovė Via Lietuva (vardas, pavardė, parašas, data); PROJEKTUOTOJAS (vardas, pavardė, parašas, data).. |  |
| --- | --- | --- |