Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MEDICININĖS PRIEMONĖS

- Viešoji įstaiga Visagino ligoninė (toliau – Perkančioji organizacija) numato įsigyti medicinines priemones (toliau – Prekės).

- Numatoma Prekių apimtis per pirkimo – pardavimo sutarties (toliau – Sutartis) vykdymo laikotarpį (36 mėn.):

| Pirkimo objekto dalies/ pozicijos Nr. | Pirkimo objekto dalies/pozicijos pavadinimas/ Minimalūs prekių techniniai parametrai ir joms keliami reikalavimai | Preliminarus poreikis 36 mėn. | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Priemonės laparoskopinėms operacijoms |  |  |
| 1.1 | Ligatūrinės kilpos laparoskopinėms operacijoms Skirtos endoskopinėms operacijoms; Besirezorbuojantis monofilamentinis sintetinis siūlas su ligatūrine kilpa ir pristatymo sistema; Medžiaga - polidiaksanonas arba lygiavertė; 2-0 | 300 | vnt. |
| 1.2 | Laparoskopiniai maišeliai Vienkartiniai, sterilūs, tvirti, naudojami su 10 mm trokaru, talpa ne <200 ml | 150 | vnt. |
| 1.3 | Laparoskopiniai maišeliai Vienkartiniai, sterilūs, tvirti, naudojami su 10 mm trokaru, talpa ne <400 ml | 150 | vnt. |
| 2. | Kardiostimuliacijos priemonės |  |  |
| 2.1 | Zondo-elektrodo įvedimo komplektas Dydis 6 Fr. | 100 | vnt. |
| 3. | Maišeliai vėmimui Ne <1500 ml | 10000 | vnt. |
| 4. | Priemonės reanimacijai I |  |  |
| 4.1 | Tracheostominis rinkinys (Besalskio tipo), N7-9 Pagaminti iš minkšto PVC, permatomi, termolabilūs. Turi turėti didelio tūrio ir mažo slėgio manžetę, iš kurios pašalinus orą, ji turi glaudžiai prigulti prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo balionėlis - su vožtuvėliu ir LUER LOCK jungimo galu. Balionėlis turi turėti Brandt sistemą. Vamzdelio galas užapvalintas, atraumatinis. Turi turėti išilgai vamzdelio rentgenokontrastinę liniją. Graduotas cm. Turi turėti atžymą, žyminčią atstumą nuo vamzdelio galo iki balso plyšio. Konektorius su 15 mm jungtimi. | 150 | vnt. |
| 4.2 | Tracheostominis vamzdelis, su manžete, N4-9,5 | 30 | vnt. |
| 4.3 | Tracheostominis vamzdelis, be manžetės, N6,5-9 | 30 | vnt. |
| 4.4 | Pagalbinis vamzdelis intubavimui, dydis 2,5-6, sterilus | 150 | vnt. |
| 4.5 | Intubacinis pagalbinis bužas | 30 | vnt. |
| 4.6 | Intubacinis stiletas, 6 Fr | 30 | vnt. |
| 4.7 | Epiduralinis rinkinys (kateteris, adata 16-18G) | 270 | vnt. |
| 4.8 | Spinalinis epiduralinis rinkinys (kateteris, epid.adata 18 G, spinal. adata 25 G) | 60 | vnt. |
| 5. | Injekcinės priemonės |  |  |
| 5.1 | Adata, vienkartinė, 18-27G | 120000 | vnt. |
| 5.2 | Adata "Drugelis", 21G-27G | 3000 | vnt. |
| 5.3 | Prailginimo linija ne ≤30 cm, sterili (infuziomatams) | 300 | vnt. |
| 5.4 | Prailginimo linija ne ≤150 cm, sterili (infuziomatams) | 900 | vnt. |
| 5.5 | Trijų krypčių kranelis | 2400 | vnt. |
| 5.6 | Švirkštai ne ≤100 ml (infuziomatams) | 1500 | vnt. |
| 5.7 | Adata insulinui Skirta Lilly insulinams | 3000 | vnt. |
| 5.8 | Adata laidinei anestezijai, su ištraukiama dalimi 20-22G, 50-150 mm | 300 | vnt. |
| 5.9 | Adata spinalinė, 21-27G 3.1/2 (0,7x90 mm) | 900 | vnt. |
| 5.10 | Adata spinalinė, 21-27G 3.1/2 (0,7x120 mm) | 75 | vnt. |
| 5.11 | Centrinės venos kateteris, dvikanalis, 4Fr | 60 | vnt. |
| 5.12 | Centrinės venos kateteris, dvikanalis, 7Frx20cm, su Raulersonu | 150 | vnt. |
| 5.13 | Centrinės venos kateteris, dvikanalis, 14-22G | 300 | vnt. |
| 5.14 | Į/v kateteris, 26G, sterilus | 600 | vnt. |
| 5.15 | Injekcinis kamštelis vaistų skiedimui į flakoną, sterilus | 6000 | vnt. |
| 6. | Zondai ir kateteriai |  |  |
| 6.1 | Atsiurbimo kateteris CH8-16 | 3600 | vnt. |
| 6.2 | Maitinimo zondas 40 cm ilgio, CH6-CH18 sterilus | 300 | vnt. |
| 6.3 | Skrandžio zondas CH14-CH16, su pravedėju, 100 mm, sterilus | 900 | vnt. |
| 6.4 | Skrandžio zondas CH14-CH20, 800 mm, sterilus | 300 | vnt. |
| 6.5 | Skrandžio plovimo rinkinys Ne ≤ 140 ml | 150 | vnt. |
| 6.6 | Blekmoro zondas | 30 | vnt. |
| 7. | Priemonės drenažui |  |  |
| 7.1 | Trokaro kateteris CH14-24, ilgis 40 cm Pagamintas iš permatomo, termosensityvinio polivinilchlorido arba lygiavertės medžiagos. Išilgai kateterio integruota rentgenokontrastinė juostelė. Piltuvėlio formos distalinis kateterio galas, skirtas tiesiogiai kateterį sujungti su torakalinio drenažo butelio vamzdelių sistema be papildomų sujungėjų. Kateterio įvedimo gylio žymėjimas kas 5 cm. Trokaras pagamintas iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos. Chirurgiškai aštrus trokaro galas. Sterili rinkinio pakuotė. | 450 | vnt. |
| 7.2 | Vieno butelio drenažinė sistema Ne ≤ 2000 ml talpos butelis su rankena ir ne ≤150 cm prijungimo vamzdeliais. Sterilus. Butelio kaklelio Ø ne ≤ 38mm. Skaidraus, permatomo, grūdinto stiklo arba plastikinis. Žymenys ant butelio išorės kas 50ml, skirti turinio kiekiui įvertinti. | 210 | vnt. |
| 7.3 | Drenažinės sistemos vamzdelis Tinka visiems buteliams, kurių kaklelio Ø38 mm. Vamzdeliai pagaminti iš polivinilchlorido, sterilūs, ilgis- ne ≤ 150cm. Gali būti reguliuojamas arba fiksuotas vamzdelių rinkinys. Specialus smailėjantis galas, skirtas sujungimui su torakaliniu kateteriu. | 600 | vnt. |
| 7.4 | Aktyvaus drenažo talpa, ne ≤40ml su drenu (CH08) | 300 | vnt. |
| 7.5 | Aktyvaus drenažo talpa, ne ≤500/200ml su drenu (CH08-CH18) | 300 | vnt. |
| 7.6 | Drenas silikoninis CH06-32 su perforacija 7-10 cm, 50 cm | 600 | vnt. |
| 7.7 | Pleuros punkcijos rinkinys, vienkartinis, su viena adata 15G, 80 mm, 2 l talpos maišelis | 60 | vnt. |
| 7.8 | Žemo vakuumo drenavimo rinkinys 500 ml (CH15-CH21) | 60 | vnt. |
| 8. | Tvarsliava |  |  |
| 8.1 | Servetėlė injekcijoms, vienkartinė, sterili, spirituota Marlinė, neaustinė arba kita lygiavertė medžiaga | 450000 | vnt. |
| 8.2 | Tvarstis nudegimams, ne <20x20cm, sterilus | 300 | vnt. |
| 8.3 | Tvarstis nudegimams, ne <10x20cm, sterilus | 1200 | vnt. |
| 8.4 | Tvarstis nudegimams, ne <10x10cm, sterilus | 1500 | vnt. |
| 8.5 | Pleistras, ne <15x1000 cm (Mefix tipo) Iš neaustinės tamprios, labai akytos medžiagos, padengta hipoalerginiais, termoplastiniais akrilo klijais. Klijų sritis yra apsaugota atskiriamu (padalintu į dvi dalis išilgai silikoniniu popieriumi), kuris leidžia greitai ir lengvai naudoti, išvengiant prilipimo prie pirštinių. | 90 | vnt. |
| 8.6 | Parafino tinklelis Nelimpantis prie žaizdos, ne <10cmx7cm | 60 | vnt. |
| 8.7 | Elastinis tvarstis, lipnus ne <12cmx20m | 150 | vnt. |
| 9. | Chirurgijos priemonės |  |  |
| 9.1 | Perrišimo spaustukai M/L, 18-20 kasečių po 6 vnt, titaniniai arba lygiaverčiai, skirti klipatoriui "Ethicon EL-314" | 30 | dėž. |
| 9.2 | AD rankenėlė su elektrodu, 2 mygtukais ir kabeliu Vienkartinė | 300 | vnt. |
| 10. | Astmos tarpinės |  |  |
| 10.1 | Skirtos purškalų inhaliatoriams, su veido kauke, paaugliams ir suaugusiems | 6 | vnt. |
| 10.2 | Skirtos purškalų inhaliatoriams, su veido kauke, kūdikiams ir mažiems vaikams | 6 | vnt. |
| 11. | Priemonės diagnostikai |  |  |
| 11.1 | EEG elektrodų klijavimo gelis, ne ≤250 g | 90 | vnt. |
| 11.2 | Vienkartiniai EKG elektrodai Ø ≥50mm | 45000 | vnt. |
| 11.3 | Silikoninis purškalas, universalus Skirtas kateterių, intubavimo vamzdelių apdorojimui. Pagamintas iš dimetilpolisiloksano ir propelanto. Sudėtyje neturi būti chlorfluorokarbono. | 30 | fl. |
| 11.4 | Purškalas elektrodų kontaktams | 180 | fl. |
| 12. | Konteineriai |  |  |
| 12.1 | Aštrių medicininių atliekų konteineris, ne <1-2 l Plastikiniai geltoni, atsparūs dūriams vienkartiniai konteineriai su dvigubu dangteliu. Konteinerio dangtelyje yra įtaisas adatoms ir kitoms aštrioms medicinos prietaisų dalims atskirti nuo korpuso. Mažasis dangtelis stipriai įspaudžiamas į didelį dangtį, taip užsandarinant konteinerio talpą, kurios pakartotinai negalima atidaryti. Paženklintas „Pavojingos atliekos“. | 60 | vnt. |
| 12.2 | Aštrių medicininių atliekų konteineris, ne <3-4 l Plastikiniai geltoni, atsparūs dūriams vienkartiniai konteineriai su dvigubu dangteliu. Konteinerio dangtelyje yra įtaisas adatoms ir kitoms aštrioms medicinos prietaisų dalims atskirti nuo korpuso. Mažasis dangtelis stipriai įspaudžiamas į didelį dangtį, taip užsandarinant konteinerio talpą, kurios pakartotinai negalima atidaryti. Paženklintas „Pavojingos atliekos“. | 60 | vnt. |
| 12.3 | Aštrių medicininių atliekų konteineris, ne <5-6 l Plastikiniai geltoni, atsparūs dūriams vienkartiniai konteineriai su dvigubu dangteliu. Konteinerio dangtelyje yra įtaisas adatoms ir kitoms aštrioms medicinos prietaisų dalims atskirti nuo korpuso. Mažasis dangtelis stipriai įspaudžiamas į didelį dangtį, taip užsandarinant konteinerio talpą, kurios pakartotinai negalima atidaryti. Paženklintas „Pavojingos atliekos“. | 60 | vnt. |
| 13. | Hemostatinės kempinės |  |  |
| 13.1 | Hemostatinė kempinė 7x5x10cm | 150 | vnt. |
| 13.2 | Hemostatinė kempinė 5x7,5cm | 120 | vnt. |
| 13.3 | Hemostatinė kempinė 1x2cm | 60 | vnt. |
| 13.4 | Hemostatinė kempinė 80x30 (analinės) | 100 | vnt. |
| 14. | Žaizdų priežiūros priemonės |  |  |
| 14.1 | Žaizdų plovimo tirpalas 350-400 ml. Sterilus. Aktyvioji medžiaga: oktenidino HCl. Sudėtyje turi būti žaizdą drėkinančių, kondicionuojančių medžiagų. Privalo mažinti mikroorganizmų kiekį žaizdoje, naikinti bioplėvelę. Po atidarymo turi būti naudojamas ne trumpiau kaip 8 savaites. | 72 | vnt. |
| 14.2 | Gelis žaizdų priežiūrai 250-300 ml. Sterilus. Vandens pagrindu, sudėtyje turi būti oktenidino HCl. Skirtas lėtinių ir ūmių žaizdų, nudegimų gydymui, apsaugantis žaizdą nuo mikrobiologinio užkrato, mažinantis uždegimą. Po atidarymo turi būti naudojamas ne trumpiau kaip 8 savaites. | 90 | vnt. |
| 14.3 | Žaizdų valymo kempinėlės Skirtos ūminėms, lėtinėms, pooperacinėms žaizdoms, dideliems nudegimams. Turi būti pagamintos iš putų poliuretano arba lygiavertės medžiagos, elastingos, turinčios šiurkštų paviršių ir grublėtą tekstūrą. | 1800 | vnt. |
| 15. | Klijuotė paklojamoji Plotis ne <75cm | 450 | m |
| 16. | Odos biopsijos paėmėjas Sterilus, vienkartinis ne <2,5-3mm | 200 | vnt. |
| 17. | Kraujo paėmimo pagalvėlės Daugkartinio naudojimo | 60 | vnt. |
| 18. | Dangalai vaginaliniams davikliams dengti apžiūros metu Skirti profesionaliam naudojimui ASPĮ. Vienkartinio naudojimo, be lubrikantų, ženklinti CE. | 2400 | vnt. |
| 19. | Priemonės vaistams |  |  |
| 19.1 | Padėklas indeliams vaistų išdalijimui Daugkartinio naudojimo | 30 | vnt. |
| 19.2 | Indelis vaistų išdalijimui su dangteliu Daugkartinio naudojimo, ne <4-rių duobučių, su vieta lipdukui, tinkantis 19.1 p. siūlomam padėklui | 1500 | vnt. |
| 19.3 | Tablečių dalintuvas į dalis Daugkartinio naudojimo, su ertme padalintų tablečių sugavimui. Ašmenys pagaminti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos | 30 | vnt. |
| 19.4 | Tablečių trintuvė Daugkartinio naudojimo, "varžto" tipo | 60 | vnt. |
| 20. | Priemonės otorinolaringologijai |  |  |
| 20.1 | Kraujavimo iš nosies stabdymo tamponai 10±0,5x1,5±0,5x2,5±0,5cm | 1800 | vnt. |
| 20.2 | Kraujavimo iš nosies stabdymo tamponai 8±0,5x1,5±0,5x2±0,5cm | 120 | vnt. |
| 20.3 | Ventiliaciniai vamzdeliai timpanostomijai, su kojele Pagaminti iš fluoroplasto ar lygiavertės medžiagos, su viela, vidinės angos Ø - ne >1,14 mm, išorinis Ø - ne >2,3 mm, bendras ilgis - ne >2,4 mm | 150 | vnt. |
| 21. | Skysčių surinkimo maišai |  |  |
| 21.1 | 2 litrų skysčių surinkimo maišas, be granulių Vienkartinis. Pagamintas iš tvirto polietileno. Sudėtyje nėra PVC. Ant maišo turi būti nurodyta talpa. Maišai neturi vakuumo jungties. Kiekvienas maišas viduje privalo turėti kombinuotą hidrofobinį ir antibakterinį filtrą, kad siurbiami skysčiai nepatektų į centrinę vakuumo sistemą. Ant maišo turi būti jungtis mėginių indelio prijungimui, atskira tvirtinimo jungtis specialiam skysčių matavimo indui ir rankena maišo išėmimui. Ant maišo dangtelio turi būti nurodyta talpa, dangtelio skersmuo 135 mm. Maišelio svoris ne daugiau 60 g. Pateikti (ES) 2017/745 sertifikatą. | 288 | vnt. |
| 21.2 | 2 litrų skysčių surinkimo maišas, su granulėmis Vienkartinis. Pagamintas iš stipraus polietileno. Kiekvienas maišas viduje privalo turėti kombinuotą hidrofobinį ir antibakterinį filtrą, kad siurbiami skysčiai nepatektų į centrinę vakuumo sistemą. Maišo viduje turi būti įdėtos granulės paverčiančios skystį geliu. Ant maišo turi būti speciali jungtis mėginių indelio prijungimui. Maišai turi būti sulankstyti su lipnia juosta. Maišelio svoris ne daugiau 101 g. Pateikti (ES) 2017/745 sertifikatą. | 132 | vnt. |
| 21.3 | 3 litrų skysčių surinkimo maišas, be granulių Vienkartinis. Pagamintas iš tvirto polietileno. Sudėtyje nėra PVC. Ant maišo turi būti nurodyta talpa. Maišai neturi vakuumo jungties. Kiekvienas maišas viduje privalo turėti kombinuotą hidrofobinį ir antibakterinį filtrą, kad siurbiami skysčiai nepatektų į centrinę vakuumo sistemą. Ant maišo turi būti jungtis mėginių indelio prijungimui, atskira tvirtinimo jungtis specialiam skysčių matavimo indui ir rankena maišo išėmimui. Ant maišo dangtelio turi būti nurodyta talpa, dangtelio skersmuo 135 mm. Maišelio svoris ne daugiau 67 g. Pateikti (ES) 2017/745 sertifikatą. | 360 | vnt. |
| 22. | Konikotomijos rinkiniai |  |  |
| 22.1 | Konikotomijos rinkinys vaikams Be manžetės, vienkartinis, sterilus | 3 | vnt. |
| 22.2 | Konikotomijos rinkinys suaugusiems Be manžetės, vienkartinis, sterilus | 6 | vnt. |
| 23. | Pagalbinės priemonės |  |  |
| 23.1 | Antelė moteriška | 15 | vnt. |
| 23.2 | Antelė vyriška | 90 | vnt. |
| 23.3 | Basonas su dangčiu | 30 | vnt. |
| 24. | Operacinės apklotai |  |  |
| 24.1 | Apklotų rinkinys galūnių operacijoms Apklotas instrumentų staliukui 50x190±5cm (sugeriančio sluoksnio plotis ne mažiau 120±5cm) - 2 vnt.; Apklotas Mayo staliukui 85x145±5cm, sustiprintas (sugeriančio sluoksnio plotis ne mažiau 60±5cm) - 1 vnt.; Galūnės apklotas 225x320cm±10cm su Ø7cm±1cm su elastine anga bei ne mažiau kaip 2 integruotais vamzdelių laikikliais. Apklotas turi turėti ne mažesnį kaip 75x100± 5cm dydžio absorbuojantį sluoksnį kritinėje zonoje – 1 vnt.; Apklotas lipniu kraštu 50x70cm±5cm – 1 vnt.; Chirurginė kojinė 22x75cm±5cm – 1 vnt.; Lipni juosta 9x50cm±2cm – 2 vnt.; Servetėlės – ne <4 vnt. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama - turi atplėšimo vietos žymėjimą su laisvu nepriklijuotu kraštu. Pakuotė turi turėti ne <4 nuklijuojamų lipdukų su sterilumo ir gamybos kontrolės duomenimis registracijai. Trijų lygių pakuotė: pirminė - sterili, antrinė - kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę (3-5 vnt.), tretinė - skirta transportavimui (5-10 vnt.). | 1200 | kompl. |
| 24.2 | Rankovės laparoskopijai Su lipnia juostele ir 2 gumytėmis fiksavimui prie įrangos, 15±1 cm×250±5 cm. Atviras galas. Sterilioje pakuotėje supakuota po 1 vnt. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama - turi atplėšimo vietos žymėjimą su laisvu nepriklijuotu kraštu. Pakuotė turi turėti ne <4 nuklijuojamų lipdukų su sterilumo ir gamybos kontrolės duomenimis registracijai. Trijų lygių pakuotė: pirminė - sterili, antrinė - kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę (30-50 vnt./dėž.), tretinė - skirta transportavimui (120-200 vnt./ transp.dėž.). | 1200 | vnt. |
| 24.3 | Universalus apklotų rinkinys Apklotas instrumentų staliukui, ne < 150x190± 5cm – 1 vnt.; Mayo stalo apklotas, ne < 80x145±5 cm, sustiprintas – 1 vnt.; Apklotas lipniu kraštu, ne < 75x90±5 cm – 2 vnt.; Apklotas lipniu kraštu, ne < 175x175±5 cm – 1 vnt.; Apklotas lipniu kraštu, ne < 240x150±5 cm – 1 vnt.; Lipni juosta, ne <10x50± 5cm – 1 vnt.; Servetėles – ne <5 vnt. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama - turi atplėšimo vietos žymėjimą su laisvu nepriklijuotu kraštu. Pakuotė turi turėti ne <4 nuklijuojamų lipdukų su sterilumo ir gamybos kontrolės duomenimis registracijai. Trijų lygių pakuotė: pirminė - sterili, antrinė – kartoninė, skirta prekių gabenimui į operacinę (5-7 vnt.), tretinė - skirta transportavimui (10-14 vnt.). | 600 | kompl. |
| 25. | Priemonės enteriniam maitinimui |  |  |
| 25.1 | Butelio sistema Skirta enterinio maitinimo pompai. Sterilus turinys, po 1 vnt. | 90 | vnt. |
| 25.2 | Sistema, skirta maitinimui iš pakuotės Skirta enterinio maitinimo pompai „Flocare Infinity“. Sterilus turinys, po 1 vnt. | 150 | vnt. |
| 25.3 | „Flocare PUR“ zondas – ENFit CH12/110 cm arba lygiavertis | 120 | vnt. |
| 25.4 | „Flocare PEG“ zondo rinkinys – ENFit CH18/40 cm arba lygiavertis | 90 | vnt. |
| 25.5 | „Flocare“ PEG jungtis – ENFit CH18 arba lygiavertė | 90 | vnt. |
| 25.6 | „Flocare“ boliuso tipo adapteris arba lygiavertis | 90 | vnt. |
| 25.7 | Sistemos enterinei mitybai Vienkartinės, skirtos maitinimo pompai "Flocare Infinity“ | 800 | vnt. |
| 25.8 | „Flocare“ enterinio maitinimo švirkštas, su ENFit jungtimi, 20 ml arba lygiavertis | 120 | vnt. |
| 26. | Testai Helicobacter Pylori nustatymui Testas skirtas Helicobacter pylori nustatymui (iš skrandžio bioptato arba dvylikapirštės žarnos) | 1500 | vnt. |
| 27. | Priemonės elektrokaustikos aparatui "BOWA ARC 300" |  |  |
| 27.1 | Monopolinių elektrodų rankena, su 2 mygtukais (rankinis pjovimo ir koaguliacijos valdymas) Su ne trumpesniu kaip 4,5 m laidu, ne mažiau kaip 300 sterilizavimo ciklų | 3 | vnt. |
| 27.2 | Vienkartinio naudojimo neutralus elektrodas Klijuojamas, padalintas, su ekvipotencialiu žiedu, paviršiaus plotas ≥ 110 cm², be latekso | 300 | vnt. |
| 28. | Fiksacijos diržai |  |  |
| 28.1 | Fiksacijos diržai riešams Universalaus dydžio | 21 | kompl. |
| 28.2 | Fiksacijos diržai kulkšnims Universalaus dydžio | 21 | kompl. |
| 28.3 | Fiksacijos diržai juosmeniui M, L, XL dydis (galimybė užsakyti konkretų dydį užsakymo metu) | 12 | vnt. |
| 29. | Diagnostinės juostelės Tinkančios gliukomačiui Contour Plus Elite | 2000 | pak. |
| 30. | Hemodializės priemonės |  |  |
| 30.1 | Dializatorius su polisulfono membrana, su padidintu fosfatų šalinimu. B2 mikroglobulino sijojimo koeficientas 0,8 ar daugiau. Albumino sijojimo koeficientas ≤ 0,001. Plotas 1,45-1,55 kv.m UF koef. 80-90 ml/h x mmHg Klirensas ml/min (didesnis arba lygus), kai kraujo tėkmė 300 ml/min,Qd=500ml/min., Qf=0 ml/min., transmembraninis spaudimas 0 mmHg st, Ht=32%, proteinai 6%. Sterilizacija - Gamma spinduliais. | 100 | vnt. |
| 30.2 | Dializatorius su šoniniu kraujo įleidimo prievadu, užpildymo metu nereikia apsukti dializatoriaus, nano kontroliuojama pluošto verpimo technologija (tiksli porų dydžio struktūros ir pasiskirstymo nanoskalės struktūra), Inline sterilizavimas garais. Korpusas pagamintas iš lengvo polipropileno arba lygiavertės medžiagos. Dializatorius kardioprotekcinei dializei su sintetine heliksono membrana. B2 mikroglobulino sijojimo koeficientas - 0,9 ar daugiau, mioglobino sijojimo koeficientas - 0,5 ar daugiau, Albumino sijojimo koeficientas ≤ 0,001. Plotas 1,75-1,85 kv.m UF koef. 60-65 ml/h x mmHg Klirensas ml/min (didesnis arba lygus), kai kraujo tėkmė 300 ml/min,Qd=500ml/min., Qf=0 ml/min., transmembraninis spaudimas 0 mmHg st, Ht=32%, proteinai 6%. Sterilizacija - tiesioginė vandens garais. | 2400 | vnt. |
| 30.3 | Dializatorius su šoniniu kraujo įleidimo prievadu, užpildymo metu nereikia apsukti dializatoriaus, nano kontroliuojama pluošto verpimo technologija (tiksli porų dydžio struktūros ir pasiskirstymo nanoskalės struktūra), Inline sterilizavimas garais. Korpusas pagamintas iš lengvo polipropileno. Dializatorius kardioprotekcinei dializei su sintetine heliksono membrana. B2 mikroglobulino sijojimo koeficientas 0,9 ar daugiau, mioglobino sijojimo koeficientas - 0,5 ar daugiau, Albumino sijojimo koeficientas ≤ 0,001. Plotas 2,15-2,25 kv.m UF koef. 7 ml/h x mmHg Klirensas ml/min (didesnis arba lygus), kai kraujo tėkmė 300 ml/min,Qd=500ml/min., Qf=0 ml/min., transmembraninis spaudimas 0 mmHg st, Ht=32%, proteinai 6%. Sterilizacija - tiesioginė vandens garais. | 1000 | vnt. |
| 30.4 | Dializatorius su sintetine heliksono membrana. Šoninis kraujo magistralių prijungimas, mažinantis filtro užkrešėjimo galimybę. Plotas 1,35-1,45 kv.m UF koef. 11.5-12.5 ml/h x mmHg Klirensas ml/min (didesnis arba lygus), kai kraujo tėkmė 300 ml/min,Qd=500ml/min., Qf=0 ml/min., transmembraninis spaudimas 0 mmHg st, Ht=32%, proteinai 6%. Sterilizacija - tiesioginė vandens garais. | 500 | vnt. |
| 30.5 | Dializatorius su sintetine heliksono membrana. Šoninis kraujo magistralių prijungimas, mažinantis filtro užkrešėjimo galimybę. Plotas 1,75-1,85 kv.m UF koef. 13.5-14.5 ml/h x mmHg Klirensas ml/min (didesnis arba lygus), kai kraujo tėkmė 300 ml/min,Qd=500ml/min., Qf=0 ml/min., transmembraninis spaudimas 0 mmHg st, Ht=32%, proteinai 6%. Sterilizacija - tiesioginė vandens garais. | 2000 | vnt. |
| 30.6 | Arterinės/veninės magistralės tiesioginei hemodiafiltracijai. # Veninės su oro gaudiklio diametru 22 mm; # arterinio ir veninio spaudimo matavimo atšakomis; # arterinės su heparinizacijos atšakomis; # pritaikytos “autopriming” funkcijai ir darbui su 5008 aparatu; intarpas HDF-Online procedūrai; # jungtis recirkuliacijai; veninė ampulė su turbulentiniu srovės nukreipėju, statmenai į ampulės sienelę; # su skirtingų spalvų spaustukais visose atkarpose; # be aplinkai kenksmingų dietilheksilftalatų (DEHP free); pateikti originalų gamintojo katalogą. Sterilizacija - ß (elektronų srautu). | 500 | kompl. |
| 30.7 | Arterinės/veninės magistralės hemodializei # Veninės su oro gaudiklio diametru 22 mm; # arterinio ir veninio spaudimo matavimo atšakomis; # arterinės su heparinizacijos atšakomis ; # pritaikytos “autopriming” funkcijai ir darbui su 5008 aparatu; # jungtis recirkuliacijai; veninė ampulė su turbulentiniu srovės nukreipėju, statmenai į ampulės sienelę; # su skirtingų spalvų spaustukais visose atkarpose; # be aplinkai kenksmingų dietilheksilftalatų (DEHP free); # pateikti originalų gamintojo katalogą. Sterilizacija - ß (elektronų srautu). | 1500 | kompl. |
| 30.8 | Arterinės/veninės magistralės hemodializei # Veninės su oro gaudiklio diametru 22 mm; # arterinio ir veninio spaudimo matavimo atšakomis; # variklio segmento diametras 8,0 mm; # arterinės su heparinizacijos atšakomis;; # užpildymo tūris 161 ml; # su skysčio surinkimo maišu (tūris 2 litrai); # jungtis recirkuliacijai; # arterinė ir veninė ampulės su turbulentiniu srovės nukreipėju, statmenai į ampulės sienelę. # Variklio segmento ilgis 32-33 cm. # su skirtingų spalvų spaustukais visose atkarpose; # be aplinkai kenksmingų dietilheksilftalatų (DEHP free); pateikti originalų gamintojo katalogą. Sterilizacija - ß (elektronų srautu). | 4000 | kompl. |
| 30.9 | Arterinės/veninės fistulinės adatos, 14-17G Adatos ilgis 25 mm, pasukamais sparneliais, arterinė su ovaline skyle; lankstaus vamzdelio ilgis 150 mm (±10mm); skirtingų spalvų spaustukai (arterinė – raudonas, veninė – mėlynas). Sterilizacija - Etileno dioksidu, Gamma spinduliais. | 6000 | kompl. |
| 30.10 | Centrinės venos kateterizavimo rinkinys # Skirtas trumpalaikei hemodializei. # Rinkinį sudaro: # Trikanalis kateteris, skaidriomis atšakomis, # Dilatatorius, # Įvedimo adata, # J formos pravedėjas, # Tvirtinimo sparneliai, # Luer Lock tipo kamšteliai (3 vnt.). # Kateteris trikanalis – du kanalai skirti dializei ir vienas infuzijoms ar vaistams. # Kateterio diametras 12F, ilgis 15 cm. # Kateteris pagamintas iš šilumai jautraus poliuretano arba lygiavertės medžiagos, su pailgomis - ištisinėmis angomis ir šoninėmis skylutėmis. Sugraduotas per visą ilgį. | 30 | vnt. |
| 30.11 | Centrinės venos kateterizavimo rinkinys # Skirtas trumpalaikei hemodializei. # Rinkinį sudaro: # Trikanalis kateteris, skaidriomis atšakomis, # Dilatatorius, # Įvedimo adata, # J formos pravedėjas, # Tvirtinimo sparneliai, # Luer Lock tipo kamšteliai (3 vnt.). # Kateteris trikanalis – du kanalai skirti dializei ir vienas infuzijoms ar vaistams. # Kateterio diametras 12F, ilgis 20 cm. # Kateteris pagamintas iš šilumai jautraus poliuretano arba lygiavertės medžiagos, su pailgomis - ištisinėmis angomis ir šoninėmis skylutėmis. Sugraduotas per visą ilgį. | 20 | vnt. |
| 30.12 | Centrinės venos kateterio hemodializei užpildas # Su taurolidinu, citratu 4 proc., urokinazės 25000 IU, talpa – ne < 5 ml. | 20 | vnt. |
| 30.13 | Citratinis koncentratas (skiedimo santykis 1:44) # 4-5 litrų minkšto plastiko talpa. Kalis 2.0 mmol/l,; kalcis 1,5-1.75 mmol/l; gliukozės 1.0 g/l, citrato 1,0 mmol/l, acetato- 0 mmol/l. | 1175 | 1 |
| 30.14 | Sauso bikarbonato maišeliai Elastiški, svoris 650-900 g, tinkantys Fresenius aparatams | 4500 | vnt. |
| 30.15 | Sauso bikarbonato kolonėlė Kieto plastiko kolonėlė, 650-760g, tinkanti B.Braun aparatams | 1500 | vnt. |
| 30.16 | Dekalcinuojantys ir dezinfekuojantys tirpalai šaltai dezinfekcijai # Acto rūgšties koncentracija - ne didesnė nei 8 %; # Paracetinės rūgšties koncentracija - ne didesnė nei 1 %; Vandenilio peroksido koncentracija - ne didesnė nei 8 %; Su oficialaus filtro ir aparatų gamintojo rekomendacijomis. | 40 | 1 |
| 30.17 | Dekalcinuojantys ir dezinfekuojantys tirpalai karštai dezinfekcijai # Citrinos rūgšties koncentracija - ne didesnė nei 20 %; 2 - hidroksipropioninės rūgšties koncentracija - ne didesnė nei 1 %; 2 - hidroksigintaro rūgšties koncentracija - ne didesnė nei 1 %; Su oficialaus filtro ir aparatų gamintojo rekomendacijomis. | 400 | 1 |
| 30.18 | Antibakterinis filtras dializatui Skirtas aparatams Fresenius, polisulfoninė membrana, plotas - 2.2 m2 | 96 | vnt. |
| 30.19 | Antibakterinis filtras dializatui Skirtas aparatams B.Braun, polisulfoninė membrana | 20 | vnt. |
| 31. | Priemonės venų varikozės operacijoms |  |  |
| 31.1 | Šviesolaidis venų varikozės gydymui su įvedimo rinkiniu Vienkartinio naudojimo, dviguba sterili vienkartinė pakuotė, radialinė energijos emisija ne ≤ 360°. Šviesolaidinis venų zondas 600µm (distalinis galas 1,8 ±0,1 mm) 6F ir 5F, 11 ±1 cm introdiuseris, 0,021“ storio ir 45 ±3 cm ilgio viela – pravedėjas, ne storesnė nei 20G įvedimo adata, ir 400µm (šviesolaidinio venų zondo distalinis galas 1,0 ±0,1 mm). Standartinė SMA905 jungtis. | 1500 | vnt. |
| 31.2 | Nuskausminimo linija Vienkartinio naudojimo, sterili, ne ≤ 4 m | 500 | vnt. |
| 32. | Priemonės laparoskopui „Olympus“ |  |  |
| 32.1 | Sandarinimo tarpinė Skirta 11 mm trokarams | 30 | pak. |
| 32.2 | Trokaro žiedas Skirtas 11 mm trokarams | 30 | vnt. |
| 32.3 | Trokaro vožtuvas Ø 5 mm | 90 | vnt. |
| 32.4 | Atsarginė vožtuvo juostelė | 9 | pak. |
| 33. | Lipnūs elektrodai Skirti impulso terapijos aparatams, viršodiniai, vienkartiniai, ne <50mmx90mm, su jungtimis, 4 vnt. | 600 | kompl. |
| 34. | Termografinis popierius Popierius video spausdintuvams „SONY“, j/b, aukščiausia raiškos kl., 110mmx18m | 360 | rul. |
| 35. | Ultragarsinis gelis Sterilus, dviguba pakuotė, ne <20ml | 2000 | vnt. |
| 36. | Popierius elektroterapijos ir masažo sistemai StimaWELL 120 MTRS Ne <59cm x 50m | 180 | rul. |
| 37. | Prausiamasis kremas Muilo ir vandens pakaitalas, skirtas tarpvietės odos valymui keičiant sauskelnes. Priemonės nereikia nuplauti vandeniu. | 450 | l |
| 38. | Priemonės enterinio maitinimo pompai Medcaptain EP-60 Enterinio maitinimo sistema tinkanti ligoninėje naudojamai Medcaptain pompai EP-60. Jungiama prie enterinio maisto pakuotės per specialų antgalį; su vieta vaistams suleisti; ENFIT konektorius; vienkartinė, supakuota po 1 vnt.; sistemos ilgis ne mažiau kaip 250 cm; be DEHP, be latekso. | 800 | vnt. |
| 39. | Paklodės Pagamintos iš polipropileno, vienkartinės, baltos spalvos, su perforacija kas 2 m, ne ≤60 cm/150 m | 2000 | rul. |
| 40. | Priemonės didelės tėkmės sistemai Airvo2 |  |  |
| 40.1 | Didelės tėkmės nosies kaniulės Skirtos invaziniam drėkinimui ir deguonies tiekimui su didele tėkme; Su skirtingo diametro nosies atšakomis (asimetriškos); Anatomiškai išlenktos, minkštos; Evaqua tipo, apsaugančios nuo kondensato susidarymo; Su reguliuojamu galvos dirželiu, fiksuojamu virš paciento ausų; Su fiksavimo klipsu, fiksuojančiu kaniulių vamzdelį, kad neišsitrauktų kaniulės iš nosies; S, M, L dydžio Techniškai suderintos su sistema Airvo 2. | 300 | vnt. |
| 40.2 | Didelės tėkmės kontūro rinkinys Kontūras vienos atšakos su dvigubo kaitinimo sistema ir drėkinimo indu; Su integruotu temperatūros jutikliu; Kontūre du spiraliniai kaitinimo laidai; Kontūro ilgis 180cm; Kontūro jungtis, jungianti kontūrą su aparatu, lašo formos su kaitinimo laidais ir besislankiojančiu fiksavimo mechanizmu; Su klipsu, fiksuojančiu kontūrą norimoje padėtyje; Dviejų dalių jungtys 90º kampu, sujungtos tarpusavyje bei jungiančios drėkinimo indą ir aparatą; Drėkinimo indo jungties ilgis ne ≤ 50cm; Drėkinimo indas su automatiniu vandens paėmimu, su dvigubu plūdiniu apsauginiu mechanizmu, palaikantis nuolatinę drėgmę ir automatiškai prisipildantis su automatiškai užsidarančiu vožtuvu; Su atžyma įpilamo vandens kiekiui; Įmontuota vandens paėmimo žarnelė su plastikine adata; Su 2-iem atvadais 22 mm diametro kontūro prijungimui; Sudėtyje nėra latekso ir ftalatų (DEHP, DBP, BBP); Techniškai suderintas su sistema Airvo 2 ir sujungiamas su didelės tėkmės kaniulėmis ir vamzdeliu ventiliacijai per tracheostomą. | 300 | vnt. |
| 40.3 | Didelės tėkmės vamzdelis ventiliacijai per tracheostomą Skirtas invaziniam drėkinimui ir deguonies tiekimui su didele tėkme; Evaqua tipo, apsaugančios nuo kondensato susidarymo; Su apsauga nuo paciento sekreto; Vamzdelio ilgis su konektoriumi 38-40 cm; Ant paciento kaklo kabinamas dirželis, kuris prilaiko vamzdelį, kad nebūtų tempimo ir pacientas galėtų laisvai judinti galvą, neištraukiant vamzdelio iš tracheostomos; Komplektuojamas klipsas papildomam vamzdelio tvirtinimui; Lengvas, lankstus, gofruotas vamzdelis; Konektoriaus, jungiančio vamzdelį ir kontūrą, išorinis diametras – 22mm, vidinis diametras 20mm; Tėkmės diapazonas 10-60 l/min; Pasipriešinimas tėkmei esant 40 l/min (kartu skaičiuojant su kvėpavimo kontūru) – 0,49 kPa (5 cm H2O); Sudėtyje nėra latekso ir ftalatų (DEHP, DBP, BBP); Naudojami ≥ 14 dienos; Techniškai suderintas su sistema Airvo 2. | 300 | vnt. |
| 40.4 | Airvo 2 sistemos filtras Bakterijų filtravimo efektyvumas: ne < 99%; Virusų filtravimo efektyvumas: ne < 99% ; Stačiakampio formos su plastikiniu kanteliu, įstatomu į sistemoje esamą filtro laikiklį galinėje sistemos dalyje. Techniškai suderintas su sistema Airvo 2. | 60 | vnt. |
| 41. | Priemonės reanimacijai II |  |  |
| 41.1 | Stiletas Sterilus, pagamintas iš aliuminio, kuris padengtas plastiku ar lygiaverte medžiaga, su minkštu distaliniu galiuku. Galimi 3 dydžiai: 14FR - 340-350mm ilgio, 10FR - 340-350mm ilgio, 6FR - 275-280mm ilgio. | 30 | vnt. |
| 41.2 | Kvėpavimo filtras be šilumos ir drėgmės palaikymo, suaugusiems Kliniškai švarūs; Vienkartiniai; Neturi alerginių savybių (be latekso); CE ženklinimas; Elektrostatinis veikimo principas; Yra Luer Lock tipo jungtis CO2 monitorizavimui; Supakuoti į maišelius po 1 vnt. | 900 | vnt. |
| 41.3 | Kvėpavimo filtras su šilumos ir drėgmės palaikymu, suaugusiems Kliniškai švarūs; Vienkartiniai; Neturi alerginių savybių (be latekso); CE ženklinimas; Elektrostatinis veikimo principas; Yra Luer Lock tipo jungtis CO2 monitorizavimui; Supakuoti į maišelius po 1 vnt. | 900 | vnt. |
| 41.4 | Paciento jungtelė su gofruotu vamzdeliu Vienkartinė. Kliniškai švari. CE ženklinimas. Gaminio sudėtyje neturi būti latekso. Įpakuota po 1 vnt. | 450 | vnt. |
| 41.5 | Rezerviniai maišai, 15-22F kaklas, be latekso, galimi dydžiai: 0.5L - 3L Vienkartiniai; Kliniškai švarūs; Be latekso; CE ženklinimas; Pajungimas 15F-22F; Įpakuotas atskiroje pakuotėje. | 15 | vnt. |
| 41.6 | Aukštos koncentracijos deguonies kaukės suaugusiems Vienkartinės; CE ženklinimas; Kliniškai švarios; Gaminio sudėtyje neturi būti latekso ir PVC; Deguonies vamzdelio ilgis ne mažiau 2,10 m; Deguonies kaukė su integruotu nosies spaustuku ir 1 l talpos permatomu rezervuaru; Esant 5-15 l/min srautui tiekiamas 30-50% O2; Supakuota po 1 vnt. | 1200 | vnt. |
| 42. | Priemonės fibroezofagogastroduodenoskopijai ir kolonoskopijai |  |  |
| 42.1 | Šalta polipektominė kilpa Vienkartinio naudojimo, tinkama endoskopui, kurio darbinio kanalo Ø 2,8 mm, kilpos forma – šešiakampis, kilpos vielos Ø 0,3 mm, kilpa tvirtai susukta iš ≥7 vielučių, tinkama naudoti tiek šaltu, tiek karštu būdu, darbinis ilgis 230-240 cm, kilpos Ø 10 mm arba 15 mm pasirinktinai pagal perkančiosios organizacijos poreikį. Sterili pakuotė. | 300 | vnt. |
| 42.2 | Karšta polipektominė kilpa Vienkartinio naudojimo, kilpa ovali, diametras 10 mm, 15 mm ir 25 mm pasirinktinai pagal perkančiosios organizacijos poreikį, kilpos vielos Ø 0,47 mm. Darbinis ilgis 230-240 cm, tinkama endoskopui, kurio darbinio kanalo Ø 2,8 mm. Sterili pakuotė. | 200 | vnt. |
| 42.3 | Endoskopinis injektorius kolonoskopijai Vienkartinio naudojimo, darbinis ilgis ne mažiau 230-240 cm, tinkamas endoskopui, kurio darbinio kanalo Ø 2,8 mm, ergonominė rankena, adatų diametrai 23G, 25G, pasirinktinai pagal perkančiosios organizacijos poreikį, adatų galiukų ilgiai 4 mm, 5 mm. Adatų galiuko konfiguracija “Short”. | 100 | vnt. |
| 42.4 | Kandiklis Daugkartinio naudojimo, sterilizuojamas, plastikinis. | 10 | vnt. |
| 42.5 | Endoskopinės karštos biopsinės žnyplės Vienkartinio naudojimo, tinkamos endoskopui, kurio darbinio kanalo Ø 2,8 mm, darbinis ilgis 230-240 cm, išorinis kateterio Ø 2,45 mm. Žnyplių kaušeliai ovalūs arba aligatoriaus tipo. Sterili pakuotė. | 10 | vnt. |
| 42.6 | Paruoštas naudojimui hemostatinis klipas Vienkartinio naudojimo, pagamintas iš nerūdijančio plieno, rotuojamas, patologiniams gleivinės defektams, hemostazei, tinkamas endoskopui, kurio darbinio kanalo Ø 2,8 mm, darbinis ilgis 230-240 cm. Klipo atsidarymo plotis 9 mm, 12 mm ir 16 mm pasirinktinai pagal perkančiosios organizacijos poreikį. Ergonominė rankena, klipo uodegėlės ilgis ≤ 7,5 mm, su uždarymo/atidarymo funkcija. Sterili pakuotė. | 100 | vnt. |
| Pastaba. Visos priemonės nurodytos 42.1 – 42.6 pozicijose turi būti techniškai suderinamos su Olympus gastroskopais ir kolonoskopais. |  |  |  |

Ši apimtis yra preliminari ir gali būti mažinama arba didinama iki 20 proc. priklausomai nuo Prekių poreikio.

- Prekės turi būti pristatomos ne vėliau kaip per 5-7 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos, darbo dienomis nuo 8.00 iki 14.00 val., į VšĮ Visagino ligoninės Vaistinės sandėlį, adresu Taikos pr. 15A, Visaginas, LT-31107.

- Perkančioji organizacija atskirus Prekių užsakymus pateikia Šalims priimtinu būdu (telefonu, el. paštu, elektronine užsakymo sistema). Atskirame Prekių užsakyme nurodomas reikiamas Prekių kiekis ir kita užsakymo įvykdymui būtina informacija.