Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė Specifikacija“

TECHNINIAI  REIKALAVIMAI

Ratinis ekskavatorius su papildoma įranga

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 1. | BENDRI REIKALAVIMAI |  |
| 1.1. | Paskirtis | Ratinis pilno apsisukimo ekskavatorių skirtas kanalų, griovių parkų ir pamiškių valymui ir kitiems darbams. |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2022 m. |
| 1.3. | Paruošimas darbui, darbinis svoris | Ratinis pilno apsisukimo ekskavatorius turi būti pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui. Jo darbinis svoris – nuo 19 000 iki 21 200 kg. |
| 1.4. | Matmenys | Pagrindiniai matmenys: - Transportavimo ilgis ne didesnis, kaip 8600 mm - Kabinos aukštis ne didesnis, kaip 3200 mm - Viršutinės konstrukcijos plotis ne daugiau kaip 2500 mm - Transportavimo plotis (bendras padangų plotis) nuo 2500 iki 2650 mm |
| 1.5 | Stabilizavimas | Priekyje – atraminis peilis, gale - dvi hidrauliškai iš kabinos reguliuojamos atramos |
| 1.6 | Darbiniai parametrai | Didžiausias strėlės siekis ne mažiau 9000 mm Didžiausias kasimo gylis ne mažiau 5300 mm |
| 1.7 | Strėlė | Strėlė – vienos dalies ( angliškai- mono boom) |
| 1.8 | Telematika | Galimybė naudotis originalia gamintojo Telematika ne mažiau 36 mėnesius nemokamai. Ratiniame pilno apsisukimo ekskavatoriuje turi būti sumontuotas GPS imtuvas, kad būtų galima stebėti ratinio ekskavatoriaus buvimo vietą. Turi būti galimybė matyti technikos kasdienes darbo valandas, bei naudojamus degalų kiekius. Galimybė gauti mėnesines ataskaitas, klaidų pranešimus. |
| 1.9 | Atitiktis KET | Ratinis pilno apsisukimo ekskavatorius turi būti parengtas pagal KET reikalavimus darbui gatvėse, įskaitant ir tamsiu paros metu: darbinis apšvietimas (priekyje ir gale), gabaritiniai, posūkių, stop žibintai ir ne mažiau kaip du LED švyturėliai virš kabinos. Valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vieta su apšvietimu. |
| 1.10 | Apšvietimo elementai | Gabaritiniams, posūkių, stop, valstybinio numerio apšvietimo žibintams, švyturėliams naudotinos LED lemtutės. |
| 1.11 | Registracija | Ratinio pilno apsisukimo ekskavatoriaus registracija Pirkėjo vardu technikos registre, tiekėjo sąskaita, ne vėliau nei per tris darbo dienas po prekės perdavimo pirkėjui. |
| 1.12 | Garantinis aptarnavimas | Tiekėjas suteikia ne trumpesnę kaip 12 mėnesių arba 2500 moto valandų garantiją (taikoma ta sąlyga, kuri sueina anksčiau), skaičiuojant nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantinio aptarnavimo (gedimų šalinimo) darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo. |
| 1.13 | Privalomi techniniai aptarnavimai | Garantiniu laikotarpiu privalomi techniniai aptarnavimai atliekami Pirkėjo bazėje, jei tai leidžia techninės aptarnavimo procedūros. |
| 1.14 | Remontas ir serviso lokacija | Gedimų šalinimas ir remonto darbai, kurių neįmanoma atlikti Pirkėjo bazėje, turi būti vykdomi gamintojo autorizuotame servise arba jo padalinyje. Tiekėjas privalo turėti gamintojo autorizuotą servisą ne didesniu kaip 50 km atstumu nuo Pirkėjo buveinės. Tiekėjas pateikia artimiausių serviso būstinių adresus. |
| 1.15 | Teisė atlikti garantinį ir po garantinį aptarnavimą | Pardavėjas turi būti siūlomos Prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. |
| 1.16 | Dokumentacija | Eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba (vartotojo vadovas), EB atitikties deklaracija, |
| 1.17 | Mokymai | Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti prekę, Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -eksploatacijos mokymus, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą ir ekonominį degalų naudojimą. -techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. |
| 2. | VARIKLIS |  |
| 2.1 | Variklio galia | Variklio galia ne mažiau 125 kW pagal ISO 14396 arba lygiaverčio standarto reikalavimus, esant 2000 aps./min. alkūninio veleno sūkiams. |
| 2.2 | Darbinis tūris | Variklio darbinis tūris ne daugiau 5 500 cm3 |
| 2.3 | Variklio išmetami teršalai | Atitinkantis ne žemesnius kaip Stage V emisijos reikalavimus (su preke pateikiamas atitikties sertifikatas ir jo kopija lietuvių kalba). |
| 2.4 | Talpos | Degalų bako talpa, AdBlue talpa (jei techniškai numatyta ir įrengta gamintojo), hidraulinio skysčio talpa – rakinamos arba kitaip apsaugotos nuo neteisėto atidarymo. |
| 2.5 | Talpų tūriai | Degalų bako talpa ne mažiau 250 l. |
| 3. | HIDRAULINĖ SISTEMA |  |
| 3.1 | Alyvos srautas | Bendras hidraulinės sistemos srautas - ne mažiau 300 l/min. |
| 3.2 | Talpa | Hidraulinės sistemos talpa ne mažiau 250 l. |
| 3.3 | Hidraulinės linijos (papildomos) | Ne mažiau kaip dvi hidraulinių linijų poros , bei viena drenažinė (laisvo grįžimo) linija. |
| 4. | VAŽIUOKLĖ |  |
| 4.1 | Varantieji ratai | Visi varantieji ratai |
| 4.2 | Didžiausia traukos galia | Didžiausia traukos galia nemažiau, kaip 100kN |
| 4.3 | Važiavimo greitis | Pasiekiamas transportinis greitis: - pirmyn ne mažiau 35 km/h, |
| 4.4 | Stabdžių sistema | Techninės priežiūros nereikalaujantys drėgnojo tipo stabdžiai ant ašies. Visiškai hidraulinė darbinių stabdžių sistema |
| 4.5 | Padangos | Visos padangos dvigubos diagonalinės, išmatavimai 10.00-20, su industriniu protektoriumi. Padangos ne mažesnių kaip 146/B apkrovos/greičio parametrų. |
| 4.6 | Vairavimas | Ant vairo turi būti įrengtas vairo suktukas, palengvinantis vairo sukimą |
| 4.7 | Apsisukimo spindulys | Minimalus apsisukimo spindulys ne didesnis, kaip 7000 mm |
| 4.8 | Galinės dalies sukimo spindulys | Galinės dalies sukimo spindulys ne didesnis, kaip 2400 mm |
| 4.9 | Apsisukimo greitis | Ratinio ekskavatoriaus sukimo greitis ne mažesnis, kaip 10 aps./min |
| 5. | PRIEŽIŪRA |  |
| 5.1 | Tepimo sistema. | Gamintojo numatyta ir įrengta visų paslankių jungčių (strėlės, kaušo įvorių, posūkio atraminių guolių, tiltų svyravimo ir pan.) centrinė automatinė tepimo sistema. |
| 6. | OPERATORIAUS KABINA |  |
| 6.1. | Konstrukcija | Kabina (rakinama), įrengta pagal ROPS saugumo standartus (ISO 12117-2:2008, arba lygiaverčio standarto), apšildoma, su gamykline oro ventiliavimo ir kondicionavimo sistema. |
| 6.2 | Stogo apsauga | Stogo apsauga atitinka ISO 10262:1998 standarto, arba lygiaverčio standarto reikalavimus. |
| 6.3 | Triukšmo lygis | Triukšmo lygis kabinos viduje - ne didesnis 72 dB pagal ISO 6396 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. |
| 6.4 | Radijas ir įgarsinimas | Kabinoje įrengtas, integruotas radijo grotuvas su garsiakalbiais, turintis Bluetooth sąsają mobiliajam telefonui, USB jungtį. |
| 6.5 | Vaizdo stebėsena | Ant stogo sumontuotos vaizdo stebėjimo kameros leidžiančios stebėti bent 2700 vaizdą aplink ratinį ekskavatorių LCD monitoriuje. |
| 6.6 | Monitoringo sistema | Monitoringo sistema: Garsiniai įspėjamieji signalai perkaitimo, variklio slėgio pakitimo, perkrovos SCR sistemos sutrikimo atvejais. Kiti įspėjamieji signalai mašinos darbo sutrikimo atveju. Rodoma spidometro, tachometro, vandens temperatūros, degalų sąnaudų, DEF lygio ir kt informacija. |
| 6.7 | Ekranas/monitorius | Ekrano įstrižainė ne mažiau 8“ (colių), ekranas spalvotas. Turi būti integruota lietuvių kalba. |
| 7. | KASIMO KAUŠAS |  |
| 7.1. | Suderinamumas | Kaušo užkabinimas turi būti suderinamas su ratinio ekskavatoriaus hidrauline greitąja jungtimi |
| 7.2 | Kaušo forma | Kaušas turi turėti kasimui skirtus dantis |
| 7.3 | Kaušo tūris | Kaušo tūris ne mažesnis kaip 630L |
| 7.4 | Kaušo plotis | Kaušo plotis ne mažesnis, kaip 850 mm |
| 8 | ĮRANGOS GREITO KEITIMO JUNGTIS |  |
| 8.1 | Greito keitimo jungtis | Kaušo ar kitos įrangos greito keitimo jungtis įrengta ant strėlės - hidraulinės fiksacijos, valdoma iš operatoriaus darbo vietos. |
| 9 | HIDRAULINIS PLANIRAVIMO KAUŠAS |  |
| 9.1 | Suderinamumas | Kaušo užkabinimas turi būti suderinamas su ratinio ekskavatoriaus hidrauline greitąja jungtimi |
| 9.2 | Kaušo tūris | Kaušo tūris ne mažesnis kaip 500L |
| 9.3 | Kaušo plotis | Kaušo plotis ne mažesnis, kaip 2000 mm |
| 9.4 | Kaušo funkcionalumas | Dviejų hidraulinių cilindrų |
| 10 | GILJOTINA MEDŽIAMS KIRSTI |  |
| 10.1 | Suderinamumas | Giljotinos užkabinimas turi būti suderinamas su ratinio ekskavatoriaus hidrauline greitąja jungtimi |
| 10.2 | Medžio diametras | Maksimalus kertamo medžio diametras ne mažiau 270 mm |
| 10.3 | Papildoma funkcija | Papildomi prispaudėjai nukirstai medienai prilaikyti. |
| 10.4 | Kirtimo peilis | Kirtimo peilis tvirtinamas varžtais. |
| 11 | MIŠKO FREZA (MULČERIS) |  |
| 11.1 | Suderinamumas | Mulčerio užkabinimas turi būti suderinamas su ratinio ekskavatoriaus hidrauline greitąja jungtimi |
| 11.2 | Paskirtis | Frezuoti, smulkinti stovinčius ir gulinčius medžius, krūmus, žolę |
| 11.3 | Komponentai | Frezavimo aparatas turi turėti keičiamus pjovimo/ frezavimo elementus, kuriuos būtų galima lengvai nuimti ir pakeisti eksploatacijos metu |
| 11.4 | Nuosava masė | Miško frezos (mulčerio bendra masė) ne mažiau 1000kg |
| 11.5 | Frezavimo elementai | Sumontuoti miškininkystės frezavimo elementai sustiprinti vientisu kietmetaliu. Papildomai pridedamas akmenskaldinių elementų komplektas, sustiprintas vientisu kietmetaliu, skirtais dirbti akmenuotose vietose |
| 11.6 | Mechanizmo galimybės | Frezavimo mechanizmas turi galėti smulkinti ne mažesnio skersmens, kaip 150 mm storio statų medį ir 1300 mm pločio kelmą |
| 11.7 | Hidrovariklis | Kad būtų užtikrinta galimybė dirbti įvairiomis apsukomis esant skirtingoms apkrovoms. |
| 11.8 | Tepimas | Sumontuota centrinė tepimo sistema |