1 priedas

NAUSODŽIO SEN. NORIŠKIŲ K., SAULĖGRĄŽŲ GATVĖS PAPRASTOJO REMONTO APRAŠO PARENGIMO IR DANGOS ATNAUJINIMO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Parengti Paprastojo remonto aprašą, kuris privalo būti parengtas vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir suderintas su užsakovu.

Nausodžio sen., Noriškių k., Saulėgrąžų g.: Nesudėtingasis statinys, paprastojo remonto darbai Unikalus Nr. 4400-3986-7595, ilgis – 488 m., plotis – 5 m.

Darbus atlikti pagal paprastojo remonto apraše numatytus sprendinius ir darbų grafiką. Paprastojo remonto apraše numatyti šiuos darbus (pridedamas preliminarus darbų kiekių žiniaraštis)

- Asfaltbetonio dangos frezavimas - asfaltbetonio dangos frezavimas freza suformuojant tinkamus kelio dangos nuolydžius prieš klojant asfalto dangos sluoksnį. Frezuotą asfaltą pristatyti į seniūnijos seniūno nurodytas vietas iki 2 km atstumu.

- Dangos šlavimas – nufrezuoto paviršiaus šlavimas prieš gruntavimą.

- Dangos pagruntavimas bitumine emulsija - Bitumo emulsija paskleidžiama (purškiama) taip, kad jos kiekis pasiskirstytų tolygiai. Prieš įrengiant naują asfalto sluoksnį, išpurkšta bitumo emulsija turi būti susiskaidžiusi. Vanduo iš bitumo emulsijos turi būti išgaravęs. Naudojamos bituminės emulsijos C40B5-S arba C60B4-S arba lygiavertės.

- Išlyginamojo dangos sluoksnio įrengimas iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VN - įrengimas klotuvu ir sutankinimas volu. Klojamo sluoksnio storis ne mažiau 8 cm.

- Šulinio dangčio aukščio reguliavimas -  Šulinio dangčio aukščio sureguliavimas su asfaltbetonio danga (jei reikalinga panaudoti g/b šulinių paaukštinimo žiedus).

- Gazonų sutvarkymas - užpilti iki 10 cm storio sluoksnio augalinio grunto, užsėti žole ir palaistyti.

- Kelkraščių įrengimas -   panaudojant  6 cm storio nesurištojo mineralinių medžiagų mišinį. Darbai apima mišinio paskleidimą, išlyginimą ir sutankinimą.

Rangovas Darbus privalo atlikti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, normatyviniais dokumentais, bei jų naujausiomis redakcijomis.

Tiekėjas Darbus privalės atlikti naudodamas savus išteklius, darbo jėgą, medžiagas, techniką, mechanizmus, įrengimus ir įrangą. Perkančioji organizacija nesuteiks jokių išteklių, darbo jėgos, medžiagų, technikos, mechanizmų, įrengimų ar įrangos, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.

Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo 2002-07-01 Nr. IX-1004 nustatyta tvarka ir Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, kurios patvirtintos Aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-637 (atsižvelgiant į naujausias redakcijas ir pakeitimus). Tiekėjas Darbų metu susidariusias atliekas išveža ir utilizuoja pats.

Atlikdamas Darbus, Tiekėjas užtikrina: darbų saugos reikalavimų  laikymąsi; aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi; trečiųjų asmenų interesų apsaugą; esamų inžinerinių tinklų išsaugojimą.

Prieš pradedant bet kokius kasimo darbus, kur yra inžineriniai komunikacijų tinklai, esant būtinybei susiderinti su reikiamomis tinklų savininkais.

Naudojamos medžiagos privalo turėti kokybę ir frakciją patvirtinančius dokumentus.  Kokybė turi atitikti teisės aktų reikalavimus, techninių reikalavimų aprašų ir įrengimo taisyklių reikalavimus.

Dangai naudojami mišiniai turi turėti eksploatacinių savybių atitikties deklaracijas, išduotas remiantis reglamentuojamų statybos produktų sąrašo ir STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“

Darbus vykdyti vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija KPV DT-15“, Automobilių kelių asfalto dangų periodinei priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių įrengimo taisyklės ĮT APM 25, Automobilių kelių asfalto dangų periodinei priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA APM 25, Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT ASFALTAS 25, Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA ASFALTAS 25, Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės ĮT TRINKELĖS 14, Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai nurodymai MN TRINKELĖS 14, Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA TRINKELĖS 14, Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19, Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas TRA SBR 19, Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19, Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisyklės ĮT SS 17, Kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų naudojamų automobilių keliuose techninių reikalavimų aprašas TRA BITUMAS 23, Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašą TRA BE 08/15 ir kitais teisės aktais privalomais sutarties vykdymo metu bei naujai priimtais teisės aktais, jeigu jie susiję su darbų atlikimu, bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, taisyklių,  techninių sąlygų  reikalavimais ir jų naujausiomis redakcijomis.

Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems atliekamų darbų ar teikiamų paslaugų vykdymą, vadovautis galiojančiais teisės aktais.