Pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA - UŽDUOTIS

GYDYMO IR GARAŽŲ PASKIRTIES PASTATŲ VYTAUTO. 101, ŠIAULIUOSE PAPRASTOJO REMONTO DARBAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | VšĮ Šiaulių centro poliklinika |
| 2. | Pirkimo objektas | Statybos darbai, techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos |
| 3. | Projekto pavadinimas | pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ |
| 4. | Statinio adresas | Vytauto g. 101, Šiauliai |
| 5. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | Gydymo paskirties pastatas, garažų pastatas |
| 6. | Statinio statybos rūšis | Paprastasis remontas |
| 7. | Statinio kategorija | ypatingas |
|  | II dalis. Projektavimo ir darbų atlikimo reikalavimai |  |
| 8. | Projektavimo apimtis: | - bendroji; - sklypo sutvarkymas (sklypo planas); - architektūros; - konstrukcijų; - vandentiekio ir nuotekų šalinimo; - elektrotechnikos; - pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo. |
| 9. | Paslaugų apimtis | Prašomos suteikti paslaugos skirstomos į: I. Bendrąsias paslaugas, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“, kitus teisės aktus. II. Privalomos paslaugas: 1. pastato sklypo ar jo dalies topografinio plano M 1:500 parengimas; 2. pastato išmatavimų pasitikslinimas (persimatavimas) pagal faktą; 3. projektinių pasiūlymų parengimas 2 variantai; 4. pagal poreikį išimti visas reikalingas inžinerinių tinklų savininkų ir derinančiųjų institucijų prisijungimo sąlygas ir/ar reikalavimus; 5. gauti visus reikalingus derinančiųjų institucijų ir trečiųjų šalių suderinimus ir sutikimus, taip pat kitokius raštus ir pan.; 6. techninio darbo projekto parengimas; 7. statinio projekto pateikimas Užsakovo nurodytai projekto ekspertizės įmonei ir jo pataisymas pagal ekspertizės ir užsakovo pastabas. Projekto ekspertizės pastabas ištaisyti per 1 mėnesį nuo pastabų gavimo dienos; 8. statybos leidimo gavimas; 9. statinio statybos darbų projektų vykdymo priežiūra. |
| 10. | Paslaugų ir darbų atlikimo grafikas | - Reikalingų statinio tyrimų atlikimas – 1 mėn. (nuo sutarties įsigaliojimo); - projektiniai pasiūlymai – 1 mėn. (nuo sutarties įsigaliojimo); - techninio darbo projekto parengimas ir pateikimas bendrajai ekspertizei atlikti, kurią užsakys Užsakovas – 3 mėn. (nuo sutarties įsigaliojimo); - statybą, leidžiančio dokumento gavimas – 1 mėn.; - statinio projekto vykdymo priežiūra – reguliariai per visą statybos darbų laikotarpį - dalyvauti statybos užbaigimo (objekto pridavimo) komisijos darbe. - Darbų atlikimo terminas 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. |
| 11. | Projekte taikoma teisė ir normatyviniai dokumentai | Projekto rengimo paslaugoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kitais tokių statinių projektavimą, statybą ir eksploatavimą reglamentuojančiais norminiais aktais. |
| 12. | Reikalavimai remontuojamiems statiniams | Gydymo paskirties pastatas (unik. Nr. 2992-8006-1019) - Planojama pasiekti energinio naudingumo klasė (gydymo paskirties pastatui) – C. - Suprojektuoti ir atlikti gydymo paskrties pastato fasado dalies šiltinimo darbus, įskaitant sienų konstrukcijų remontą ir stiprinimą ir visų elementų nuo šiltinamos sienos atitraukimą įrengiant ventiliuojamą fasadą su HPL plokščių apdaila. - Suprojektuoti ir atlikti gydymo paskrties pastato cokolio (požeminės ir antžeminės dalies) apšiltinimo darbus, įskaitant konstrukcijų remontą ir stiprinimą ir visų elementų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą. Cokolio apdaila – plytelės. - Suprojektuoti ir atlikti nuogrindos įrengimo bei dangų atstatymo darbus. - Suprojektuoti atlikti dalies pastato langų keitimą PVC profilio langais su varstymo funkcija. - Suprojektuoti ir atlikti visų lauko durų keitimą. - Suprojektuoti ir atlikti lietvamzdžių ir latakų keitimą. - Suprojektuoti ir atlikti lietaus vandens nuo lietvamzdžių surinkimą ir nuvedimą į esamus lietaus nuotekų tinklus. - Suprojektuoti ir atlikti stogo dalies bituminės dangos remontą, parapetų, karnizų ir kitų elementų apšiltinimą, apskardinimą, apsauginės stogo tvorelės įrengimą. - Ties įėjimais suprojektuoti ir įrengti stogelius iš grūdinto stiklo. - Suprojektuoti ir įrengti pastato aktyviąją žaibosaugos sistemą. Garažų paskirties pastatai (unik. Nr. 2992-8006-1026 ir 4400-1613-2271) - Suprojektuoti ir atlikti garažų paskirties pastatų fasado su cokoliu šiltinimo darbus įskaitant sienų konstrukcijų remontą ir stiprinimą ir visų elementų nuo šiltinamos sienos atitraukimą įrengiant ventiliuojamą fasadą su HPL plokščių apdaila. - Suprojektuoti ir atlikti garažų paskirties pastatų plokščių stogų šiltinimo, hidroizoliacijos įrengimo, skardinimo, lietaus surinkimo sistemos darbus. - Suprojektuoti ir atlikti garažo vartų keitimą automatiniais pakeliamais segmentiniais vartais. |
| 13. | Projekto vykdymo priežiūra | Tiekėjas statybos metu turės vykdyti techninio projekto vykdymo priežiūrą vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. Projekto vykdymo priežiūra turės būti atliekama visą statybos laikotarpį ir apimti techniniame projekte numatytų darbų vykdymo priežiūrą. Tiekėjas privalės lankytis ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per mėnesį statybvietėje visą statybos laikotarpį, jeigu Sutartyje ir / ar kituose lydinčiuose dokumentuose nebus sutarta kitaip. Projekto vykdymo priežiūra atliekama statybos vietoje. Išlaidos biuro patalpoms, patalpoms statybvietėje, ryšių, transporto, draudimo paslaugoms ir kitoms, su techninio projekto vykdymo priežiūra susijusioms veikloms, turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Užsakovui pareikalavus, ne vėliau kaip per sutartyje nurodytus terminus, pateikti raštiškas tarpines ataskaitas apie projekto vykdymo priežiūros eigą. |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 14. | Projektuotojui pateikiamų Dokumentų sąrašas | - Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas; - Nekilnojamo daikto kadastrinių matavimų byla. |
| 15. | Ekspertizės atlikimas | Užsakovas techninį darbo projektą tvirtins laikantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimų tik esant teigiamai jo ekspertizės išvadai ir pakoregavus projektą pagal privalomąsias ekspertizės išvadas. |
| 16. | Kitos sąlygos | Tiekėjas privalo apžiūrėti planuojamą statybos objektą ir teritoriją prieš pateikdamas pasiūlymą ir įvertinti situaciją, kad galėtų parengti pasiūlymą, Projektuotojas atsakingas už esamo statinio apmatavimo ir esamų inventorinių brėžinių skaitmenizavimo darbus. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais pastato projekto pasiūlymų ir techninio darbo projekto parengimui, statybos darbams ir užbaigimui ir tinkamam eksploatavimui, turi būti atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibudinami šiame dokumente, ar ne. |

Priedai:

- Nurodymai projektavimui ir darbų atlikimui;

- Projektuojamo pastato plano schema;

- Preliminarūs darbų kiekių žiniaraščiai.

Priedas Nr. 1.

Nurodymai projektavimui ir darbų atlikimui

| Eil. Nr. | Nurodymai projektavimui ir darbų atlikimui |
| --- | --- |
| 1. | Išorinių sienų šiltinimas, įskaitant sienų konstrukcijos defektų pašalinimą, visų elementų nuo šiltinamos sienos atitraukimą Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įskaitant sienų konstrukcijų remontą ir stiprinimą (pagal poreikį), įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant HPL apdailos plokštėmis. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą: 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 5. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 6. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 7. Vėjo izoliacinių plokščių PAROC CORTEX B arba analogas, degumo klasė A2-s, d0, įrengimas; 8. Apdailinių HPL plokščių tvirtinimas (HPL plokščių degumo klasė ne žemesnė kaip B–s3, d0, storis ne mažiau kaip 8 mm); 9. Sandarinimo juostų aplink langus, bei vėjo izoliacinių plokščių sujungimų klijavimas sandarumo užtikrinimui. Kampų ir angokraščių sutvarkymas; 10. Kondicionierių išorinių blokų, vėdinimo įrenginių, šviestuvų, vaizdo kamerų, kabelių demontavimas ir sumontavimas, atitraukiant per šiltinimo storį. Išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė Sistema, kurią turi sudaryti vieno gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus. |
| 2. | Cokolio šiltinimas, įskaitant cokolio konstrukcijos defektų pašalinimą, visų elementų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą Cokolio ir pamatų (antžeminės dalies) šiltinimas, tvirtinant termoizoliacines plokštes. Cokolio apdaila – akmens masės plytelės. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą: 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis, termoizoliacinis sluoksnis – polistireninis putplastis EPS100; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Apdaila, klijuojant plyteles; 6. Langų angokraščių aptaisymas; 7. Kondicionierių išorinių blokų, vėdinimo įrenginių, metalinių laiptų demontavimas ir sumontavimas. Išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė Sistema, kurią turi sudaryti vieno gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus. Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies, ne mažiau 1,2 m nuo grunto paviršiaus, šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą: 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis, termoizoliacinis sluoksnis – ekstrudinis putų polistirenas. Išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė Sistema kurią turi sudaryti vieno gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus. |
| 3. | Nuogrindos ir šviesduobių įrengimas Nuogrindos įrengimas arba išardytų kitų dangų atstatymas. Šviesduobių betonavimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą: 1. Nuogrindos dangų, pagrindų, betoninių šviesduobių išardymas. 2. Vejos bortų įrengimas. 3. Nuolydžio suformavimas. 4. Šviesduobių betonavimas su pagrindo paruošimu. 5. Nuogrindos ir iš betoninių trinkelių įrengimas su pagrindo paruošimu. |
| 4. | Stogo remonto darbai (gydymo paskirties pastato daliai) Plokščio stogo bituminės dangos remontas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus sutvarkymas; 2. Esamos stogo dangos remontas įrengiant du sluoksnius bituminės prilydomos dangos; 3. Lietaus nuvedimo sistemos įrengimas. 4. Prieglaudų aptaisymas; 5. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas, karnizų apšiltinimas; 6. Aktyviosios žaibosaugos įrengimas. Stogo šiltinimo darbai (garažų paskirties pastatams) Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus sutvarkymas; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 5. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 6. Stogo dangos įrengimas; 7. Ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 8. Prieglaudų aptaisymas; 9. Lietaus nuvedimo sistemos įrengimas; 10. Parapetų apskardinimas. |
| 5. | Lietaus nuotekų tinklų įrengimas Lietaus vandens nuo lietvamzdžių surinkimas ir nuvedimas į esamus lietaus nuotekų tinklus. Išardytų dangų atstatymas. |
| 6. | Patalpų langų ir lauko durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus ir duris Esamų langų keitimas PVC profilio langais su varstymo funkcija, dviejų kamerų stiklo paketu (3 stiklai iš kurių 2 selektyviniai). Išorės spalva – balta, vidaus – balta. Šilumos perdavimo koeficientas U ≤ 1,0 W/(m2·K). Langai montuojami senų langų vietoje. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą: 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas. Įstatant/montuojant langus naudoti specialias, tam tikslui skirtas plėveles ir besiplečiančias tarpines; 6. Angokraščių apdailos atstatymas. Esamų lauko durų keitimas plieninėmis vienvėrėmis durimis. Spalva - RAL 7016. Šilumos perdavimo koeficientas U≤1,6 W/m²K. Esamų lauko durų keitimas aliuminio profilio slankiojančiomis automatinėmis durimis su įstiklinimu. Rėmo Spalva - RAL 7016. Šilumos perdavimo koeficientas U≤1,6 W/m²K. Esamų lauko durų keitimas aliuminio profilio vienvėrėmis varstomomis durimis su įstiklinimu. Rėmo Spalva - RAL 7016. Šilumos perdavimo koeficientas U≤1,6 W/m²K. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą: 1. Senų durų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų durų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas. 4. Angokraščių apdailos atstatymas. |