ŠALČININKŲ MEDINIO MONOLITINIO SKATE PARKO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDROJI INFORMACIJA

Projektuojamas ir įrengiamas universalus, daugiafunkcinis riedlenčių, riedučių, paspirtukų ir BMX dviračių parkas ant įrengtos asfaltbetonio dangos.

- Bendras viso parko plotas: apie 41x12 m (±10 %);

- Bendras važiuojamosios dangos plotas: apie 450 m² (±10 %);

- Parkas skirtas: riedlentėms, riedučiams, paspirtukams ir BMX dviračiams;

- Naudotojų lygiai: pradedantieji, pažengę ir patyrę sportininkai;

- Parko struktūra: gatvės stiliaus zona, šuolių zona ir rampos;

- Parko sprendiniai turi sudaryti galimybę atlikti skirtingo sudėtingumo triukų sekas, užtikrinti saugų judėjimą ir funkcionalų elementų tarpusavio ryšį

- Konstrukcija turi atitikti EN 14974 (arba lygiavertį) standarto principus

2. KONSTRUKCIJŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Įrenginiai turi būti pritaikyti aktyviam poilsiui su riedučiais, riedlentėmis ir BMX dviračiais. Konstrukcija privalo atitikti saugumo ir kokybės standartą EN 14974 (arba lygiavertį).

- Medinės monolitinės konstrukcijos statomos ant sraigtinių polinių pamatų. Skate parko konstrukcijos yra pakeltos ir neturi tiesioginio kontakto su žemės paviršiumi, kas ženkliai prailgina parko ilgaamžiškumą.

- Visų skate parko įrenginių viršutinis važiuojamasis bendras sluoksnis turi būti ne plonesnis nei 18 mm. Paviršių sudaro du sluoksniai: apatinis sluoksnis iš vandeniui atsparios faneros, viršutinis sluoksnis – iš laminuotos, vandeniui atsparios faneros.

- Įrenginių karkasui naudojama ne plonesnė nei 18 mm storio laminuota, drėgmei atspari fanera.

- Rampų uždengimui naudojama 9 mm laminuota, vandeniui atspari fanera.

- Nešančiajai konstrukcijai sutvirtinti naudojami kalibruoti ir impregnuoti mediniai tašeliai, kurių skerspjūvis ne mažesnis nei 45 × 95 mm. Atstumas tarp medinių tašelių – ne didesnis nei 300 mm.

- Karkasų ir medinių tašelių sujungimai gali būti:

  - A. Karkasų ir medinių tašelių sujungimų „kišenės“ frezuojamos CNC staklėmis: šoninėms plokštėms – 8 mm gyliu, vidurinės plokštės frezuojamos per visą plotą. Papildomai tašeliai gali būti tvirtinami prie faneros metaliniais kampais.

  - B. Siekiant ilgaamžiškumo, mediniai tašeliai tvirtinami tiesiogiai prie laminuotos, vandeniui atsparios faneros karkaso, nenaudojant CNC „kišenių“, ir sutvirtinami metaliniais kampais.

- Pusrampėms ir čiuožimo turėklams naudojami 60,3 mm diametro dažyti metaliniai vamzdžiai. Vamzdžio sienelės storis – ne mažesnis nei 3 mm. Ant pusrampių vamzdžiai privalo būti sumontuoti be jokių skylių čiuožiamajame paviršiuje.

- Čiuožimo bortams naudojami 90° dažyti metaliniai kampai, kurių matmenys 50 × 50 × 3 mm.

- Konstrukcijų sutvirtinimui naudojami cinkuoti medsraigčiai, kurių skersmuo – ne mažesnis nei 6 mm, o ilgis – 60–140 mm.

- Medsraigčių galvutės privalo būti įleistos taip, kad neliktų jokių išsikišusių detalių virš paviršiaus.

- Rampų platformų ir užvažiavimo rampų sujungimai turi būti uždengti cinkuota metaline skarda, išlenkta reikiamu kampu. Metalinė plokštelė privalo būti įleista į fanerą taip, kad būtų tame pačiame lygyje kaip važiuojamasis paviršius, be išsikišimų.

- Rampos privalo turėti ventiliacines angas. Ventiliacinės angos, platesnės nei Ø 5 cm, turi būti uždengtos metaliniu tinkleliu iš rampos vidinės pusės.

- Daugiafunkcinių rampų čiuožimo bortai gaminami iš armuoto gelžbetonio (arba ligiavertį). Betoninės konstrukcijos armuojamos 10 mm armatūra, kas 200 mm. Betono klasė – ne žemesnė nei B25.

3. KONSTRUKCINIAI REIKALAVIMAI ATITVARAMS

- Projektuojami ir įrengiami metaliniai apsauginiai barjerai, skirti rampų ir platformų kraštų apsaugai, siekiant užtikrinti naudotojų saugumą ir sumažinti netyčinio kritimo riziką.

- Barjerai projektuojami kaip segmentinė metalinė konstrukcija iš atskirų sujungiamų segmentų. Vieno segmento aukštis – 1150 mm (±10 %), plotis – iki 2000 mm (±10 %), priklausomai nuo sprendinio.
• Barjerų užpildas formuojamas iš vertikalių plieninių strypų DN20 (arba lygiavertis), išdėstytų taip, kad tarpai tarp strypų neviršytų 90 mm (±10 %). Horizontalūs elementai nenaudojami.
• Tarpas tarp barjero apatinės dalies ir rampos ar platformos paviršiaus – ne didesnis kaip 60 mm (±10 %). Atstumas nuo barjero iki platformos krašto – ne didesnis nei 300 mm (±10 %).
• Barjerų rėmai gaminami iš plieninių profilių:
o pagrindinis rėmas – 40 × 40 mm (±10 %), sienelės storis 4 mm (±10 %);
o vidiniai konstrukciniai elementai – 40 × 20 mm (±10 %), sienelės storis 2 mm (±10 %).
• Kraštinių segmentų viršutiniai išoriniai kampai formuojami 45° kampu. Visi kraštai ir sujungimai nušlifuojami, nepaliekant aštrių briaunų ar išsikišančių elementų.
• Atskiri barjerų segmentai tarpusavyje sujungiami cinkuotais varžtais su veržlėmis, ne mažesnio kaip 8 mm (±10 %) skersmens. Barjerai prie rampų konstrukcijų tvirtinami Ø 8 mm (±10 %) medsraigčiais į konstrukcinius rampų elementus.

4. RIEDLENČIŲ PARKO ĮRENGINIAI

Visi matmenys pateikiami metrais, su ±10 % tolerancija.

| Nr. | Įrenginys | Techninis aprašymas ir matmenys |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pusrampė 1200 | Aukštis – 1,20 m (±10 %). Plotis – 6,00 m (±10 %). Platformos gylis – 1,20 m (±10 %). |
| 2 | Pusrampė 1750 | Aukštis – 1,75 m (±10 %). Plotis – 2,00 m (±10 %). Platformos gylis – ≥1,20 m (±10 %). |
| 3 | Daugiafunkcinė rampa | Platformos aukštis – 0,40 m (±10 %). Bendras užimamas plotas – 8,80 × 6,00 m (±10 %). Ant rampos montuojamas čiuožimo turėklas, čiuožimo ilgis – 6,40 m (±10 %). Du žemėjantys čiuožimo bortai. Vienas rampos platformos šonas išsikiša 1,00–1,50 m (±10 %), suformuodamas balansinio pado / čiuožimo borto elementą. |
| 4 | Čiuožimo turėklas | Bendras ilgis – 4,00 m (±10 %). Aukštis – 0,40 m (±10 %). |
| 5 | Daugiafunkcinė rampa | Platformos aukštis – 0,60 m (±10 %). Bendras užimamas plotas – 8,00 × 8,20 m (±10 %). Ant rampos montuojamas čiuožimo bortas, čiuožimo ilgis – 5,70 m (±10 %). Vienas žemėjantis čiuožimo turėklas ir vienas tiesus čiuožimo turėklas, kurio ilgis – 3,00 m (±10 %). |
| 6 | Pusrampė 1500 | Aukštis – 1,50 m (±10 %). Plotis – 7,00 m (±10 %). Platformos gylis – 2,00 m (±10 %). |
| 7 | Pusrampė 1500 | Aukštis – 1,50 m (±10 %). Plotis – 7,00 m (±10 %). Platformos gylis – 2,00 m (±10 %). |
| 8 | Pusrampė – vert siena 3500 | Aukštis – 3,50 m (±10 %). Plotis – 4,00 m (±10 %). Platformos gylis – 1,20 m (±10 %). |
| 9 | Šuolių rampa | Aukštis – 1,50 m (±10 %). Plotis – 3,00 m (±10 %). |
| 10 | Pusrampė – vert siena 2000 | Aukštis – 2,00 m (±10 %). Plotis – 3,00 m (±10 %). Platformos gylis – 1,20 m (±10 %). |

Pavyzdžio nuotrauka Nr. 1 (variantai galimi ir kitokie suderinus su užsakovu):