VHF ir UHF diapazonų radijo stoties 7 m. antenų

pirkimo sąlygų 2 priedas

VHF IR UHF DIAPAZONŲ RADIJO STOTIES 7 M. ANTENA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BVPŽ kodas 32352000-5. (Antenos ir reflektoriai). VHF ir UHF diapazonų radijo stoties 7 m. antena (toliau – prekė). Kiekis – 3 vnt. Minimalūs techniniai reikalavimai ir tiekėjo pateikti pasiūlymai:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Pirkimo dokumentuose nustatyti prekės techniniai rodikliai | Tiekėjo nurodyta reikšmė (Tiekėjas turi įrašyti konkrečiais siūlomų prekių rodiklių reikšmes, arba, kur nurodyta pažymėti TAIP/NE arba įrašyti tikslią reikšmę) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | # VHF IR UHF DIAPAZONŲ RADIJO STOTIES 7 m. ANTENA | 1. Pirkimo objekto paskirtis: Antena skirta greitam išskleidimui ir surinkimui. Ji naudojama radijo bangoms spinduliuoti ir priimti. | TAIP/NE |
|  |  | 2. Bendri reikalavimai: 2.1. Prekė turi būti nauja ir nenaudota. | TAIP/NE |
|  |  | 2.2. Prekė turi būti pateikta nepažeistose pakuotėse. | TAIP/NE |
|  |  | 2.3. Prekės pakuotė turi būti pagaminti iš perdirbamos medžiagos. | TAIP/NE |
|  |  | 2.4. Visa pateikiama įranga privalo būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nepažeistose gamintojo pakuotėse. | TAIP/NE |
|  |  | 3. Techniniai reikalavimai: 3.1. Dažnių diapazonas: VHF nuo 30 MHz iki 88 MHz; UHF nuo 225 MHz iki 512 MHZ; | TIKSLI REIKŠMĖ |
|  |  | 3.2. Antenos skleidžiamų bangų sklidimas: įvairiakryptis; | TAIP/NE |
|  |  | 3.3. Antenos formatas: vertikaliai poliarizuoti dipolis; | TAIP/NE |
|  |  | 3.4. Galios įvertinimas: VHF dažnių diapazone – ne daugiau kaip 30 W, UHF dažnių diapazone – ne daugiau kaip 50 W; | TIKSLI REIKŠMĖ |
|  |  | 3.5. Banginė varža: 50 Ohm; | TIKSLI REIKŠMĖ |
|  |  | 3.6. Antenos stiebo korpusas pagamintas iš lengvo, tvirto anglies pluošto ritininio kompozito; | TAIP/NE |
|  |  | 3.7. Stiebo konstrukcijoje įmontuota vertikalios poliarizacijos dipolio antena; | TAIP/NE |
|  |  | 3.8. Turi užtikrinti mechaninį tvirtumą, atsparumą UV spinduliams, drėgmei, dulkėms ir temperatūrų svyravimui; | TAIP/NE |
|  |  | 3.9. Turi atitikti EN 60068 arba MIL- STD-810G (arba lygiaverčius) bandymo standartus; | TIKSLI REIKŠMĖ (Pateikti įrodančius dokumentus) |
|  |  | 3.10. Antenos stiebo aukštis: ne mažiau kaip 7 m.; | TIKSLI REIKŠMĖ |
|  |  | 3.11. Antenos stiebo skersmuo – iki 80 mm.; | TIKSLI REIKŠMĖ |
|  |  | 3.12. Išskleidžiama ir tvirtinama atotampomis sistema turi atlaikyti iki 100 km/val. vėjo stiprumą; | TIKSLI REIKŠMĖ |
|  |  | 3.13. Antenos stiebo spalva: juoda arba marginta (kamufliažinė MULTICAM); | TIKSLI REIKŠMĖ |
|  |  | 3.14. Antenos svoris: ne daugiau kaip 8 kg.; | TIKSLI REIKŠMĖ |
|  |  | 3.15. Prie antenos komplekto pridedami ne mažiau kaip 25 m. ilgio 50 Ω banginės varžos kabeliai, stiebo tvirtinimo elementai (viršutinė ir antrinė apykaklės, stabilizavimo lynai, žemės kuolai) bei krepšys visiems elementams laikyti ir transportuoti. | TAIP/NE |
|  |  | 4. GARANTINIAI REIKALAVIMAI: 4.1. Visai įrangai privalo būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija; | TIKSLI REIKŠMĖ |
|  |  | 4.2. Garantinio remonto trukmė – ne ilgesnė kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama tokia pat nauja; | TAIP/NE |
|  |  | 4.3. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos; | TAIP/NE |
|  |  | 4.4. Garantiniu laikotarpiu Tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant ir transportavimo išlaidas. | TAIP/NE |