1. PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pavadinimas:

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A3 Vilnius–Minskas* ruožo nuo 8,908 iki 11,587 km kairės kelio pusės paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas.

  - Remontuojamo objekto duomenys:

| Ruožas | Ruožo pradžios koordinatės LKS-94 |  | Ruožo pabaigos koordinatės LKS-94 |  | Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas, aut./parą | Vidutinis metinis sunkiasvorio transporto eismo intensyvumas, aut./parą | Dangos konstrukcijos klasė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nuo 8,908 iki 11,587 km kairė pusė | x | y | x | y | 18539 | 1011 | DK10 |
|  | 6056829 | 587506 | 6055478 | 589785 |  |  |  |

Pastaba: Objekto pradžia ir pabaiga tikslinama aprašo rengimo metu.

2. BENDROJI INFORMACIJA

  - BVPŽ kodas: 45233220-7, 71320000-7

  - Statytojas:  AB „Via Lietuva“

  - Užsakovas:  AB „Via Lietuva“

  - Statybos rūšis:  Paprastasis remontas

  - Statinio kategorija:  Ypatingasis statinys

  - Inžinerinių statinių grupė:  Susisiekimo komunikacijos

  - Inžinerinių statinių pogrupis: keliai

  - Kultūros paveldo teritorija: ruožas patenka į kultūros vertybių apsaugos zoną „Nemėžio dvaro sodybos parko fragmentai(kodas 33480) ir Nemėžio dvaro sodybos fragmentų rūmai(kodas 1766)

  - Sklypo Nr.: 4400-3000-7739, 4400-2994-2741

Statinio Nr.: 4400-0907-2619

  - Darbų atlikimo tvarka:

    - Paprastojo remonto aprašo (toliau – Aprašas) parengimas ir pataisymas pagal Užsakovo pastabas;

    - Statinio paprastojo remonto darbų atlikimas pagal Užsakovo patvirtintą Aprašą.

3. PAPRASTOJO REMONTO APRAŠO PARENGIMAS

  - Teisės aktai ir normatyviniai dokumentai, kuriais privalu vadovautis:

    - Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, poįstatyminiais teisės aktais;

    - kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais, statybos techniniais reglamentais ir kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Užsakovo interneto svetainėje adresu https://vialietuva.lt/normatyviniai-dokumentai.

  - Tyrinėjimai

Tiekėjas privalo atlikti visus reikiamus inžinerinius tyrinėjimus (vizualinės apžiūros, kelio ir kelio statinių geometriniai ir kt.), reikalingus Aprašui parengti bei paprastojo remonto darbams atlikti, kurie nurodyti Techninės specifikacijos 4 punkte. Visų inžinerinių tyrinėjimų ataskaitos pateikiamos Užsakovui, kaip Aprašo dalis.

Pastaba: Tiekėjui nėra privalomo reikalavimo atlikti geologinius tyrinėjimus, dėl šių tyrinėjimų reikalingumo Tiekėjas sprendžia savo nuožiūra.

  - Bendrieji Aprašo parengimo reikalavimai

    - Aprašo sudėtis turi atitikti STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. Aprašo sudėtyje privaloma pateikti sąnaudų žiniaraščius. Projektuotojas taip pat turi parengti įkainotą standartizuotą darbų kiekių žiniaraštį (SDKŽ), atitinkantį Aprašo sprendinius. Žiniaraščiai rengiami pagal pridedamas formas.

    - Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtą ir suderintą Aprašą skaitmenine forma (tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf ir brėžinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parašais)) perduoti Statytojui (Užsakovui). Kiekvienas atskiras dokumentas turi turėti konkretų dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį pavadinimą. Statinio Aprašo dokumentai turi būti įforminti vadovaujantis LST 1516.

    - Tuo atveju, jeigu remontuojant objektą išaiškėja, kad reikia koreguoti Aprašą (ne dėl Užsakovo pageidavimo, kuris nebuvo įvardintas pirkimo dokumentuose) visi su tuo susiję kaštai padengiami Tiekėjo sąskaita. Tiekėjo parengto Aprašo trūkumų šalinimas remonto metu papildomai nebus apmokamas.

    - Apraše turi būti numatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai kelio elementams, išvardytiems Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo 2 priedo XVII skyriuje „Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai“.

    - Apraše turi būti pateikiama (neapsiribojant vien tik šia informacija): aiškinamasis raštas, techninės specifikacijos, dangų plano brėžinys (M1:500) ant topografinio arba ortofoto pagrindo, kelio dangos konstrukcijų brėžinys (įskaitant reikalingus kitų kelio elemento konstrukcinius brėžinius/detales), išilginio profilio brėžinys, eismo organizavimo sprendiniai (brėžinyje turi būti nurodyti projektuojami ir esami kelio ženklai, jų pastatymo vietos, horizontalusis ženklinimas ir kt).

    - parengti projektinius sprendinius nepažeidžiant esamo statinio (žemės sklypo) ribų.

  - Aprašo parengimo etapai, tvarka, terminai

    - Aprašo parengimas ir pateikimas Užsakovo peržiūrai. Terminai:

| Veiksmas | Darbo dienų skaičius, max | Pastabos |
| --- | --- | --- |
| - Užsakovas peržiūri pateiktą Aprašą ir pateikia pastabas | 7 |  |
| - Teikėjas taiso Aprašą ir pateikia tiesiogiai Užsakovui pakartotinei peržiūrai. Prie gautų pastabų pateikiami atsakymai ir / ar nurodoma pataisymo vieta projektinėje dokumentacijoje (*.xlsx formatu) | Teikėjo atsakomybė | Šios dvi procedūros kartojamos tol, kol projektas yra pataisomas |
| - Užsakovas pakartotinai peržiūri teikiamą Aprašą | 5 |  |

    - Atlikus 3.4.1. punkto etapą, eismo organizavimo sprendinių (plano) derinimas, teikiant duomenis el. paštu eos@vialietuva.lt.

    - Aprašo galutinis derinimas.

    - Parengto įkainoto standartizuoto darbų kiekių žiniaraščio (SDKŽ), atitinkančio Aprašo sprendinius, derinimas.

4. PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ APIMTYS

  - Reikalavimai dangos remontui:

    - I eismo juosta visame ruože

      - Esamą asfalto dangą nufrezuoti iki skaldos. Frezavimo plotis parenkamas taip, kad projektuojamo viršutinio pagrindo sluoksnio iš gruntų ir (arba) nesurištųjų mišinių, surištų rišikliu ir jonų mainus gerinančiu priedu (CTB) plotis būtų nemažesnis nei eismo juostos plotis, o virš jo rengiamų naujų asfalto sluoksnių išilginės siūlės būtų perstumtos viena kitos atžvilgiu pagal ĮT ASFALTAS 25 reikalavimus.

Pastaba: Tiekėjas turi įsivertinti dangos išardymo technologiją, kuri leistų nufrezuoti dangą, kurioje tarp sluoksnių buvo naudojamos geosintetinės medžiagos.

      - Įrengti CTB sluoksnį panaudojant po nufrezuotu sluoksniu likusių dangos konstrukcijos sluoksnių medžiagas (sklandos permirkimo sluoksnį, skaldą ir .t.t). Pastabos:

1) Tais atvejais, kai bendras esamų asfalto sluoksnių storis yra didesnis nei naujai įrengti numatytų asfalto sluoksnių bendrasis storis, sumažinti išvežamų ir reikalingų atvežti papildomų medžiagų kiekius, likutinis asfalto sluoksnis gali būti panaudotas CTB sluoksnio įrengimui.

2) CTB sluoksnio tinkamumo bandymai turi būti atlikti ėminiams iš reprezentatyvių kelio ruožo vietų atsižvelgiant į kintamą po frezavimo likusių dangos konstrukcijos sluoksnių tipą ir storį.

      - CTB sluoksnio įrengti trisluoksnę asfalto dangą pagal 4.1.1.4 punkte pateiktą dangos konstrukcijos atnaujinimo sprendinį. Pastaba:

Leidžiamas frezuoto asfalto granulių (NAG) naudojimas asfalto pagrindo ir apatinių sluoksnių mišiniams, nenukrypstant nuo TRA ASFALTAS 25 ir TRA UŽPILDAI 19 reikalavimų.

      - Dangos konstrukcijos atnaujinimo sprendinių variantai:

| Sluoksnis | Medžiaga | Storis, cm |
| --- | --- | --- |
| Asfalto viršutinis | SMA8S PMB 45/80-65 | 3,0 |
| Asfalto apatinis | AC 16 AS PMB 45/80-65 | 5 |
| Asfalto pagrindo | AC 22 PS (50/70) | 10 |
| CTB | Viršutinis pagrindo sluoksnis iš gruntų ir (arba) nesurištųjų mišinių, surištų rišikliu ir jonų mainus gerinančiu priedu pagal MN AGPS 25 | 30 |
| Esami nesurištieji pagrindo sluoksniai ir/arba gruntai |  | - |

    - II eismo juosta, sustojimo juosta visame ruože, greitėjimo/lėtėjimo juostos:

      - Esamą viršutinį asfalto sluoksnį nufrezuoti nedidesniu kaip 4 cm storiu.

Pastaba: Tiekėjas turi įsivertinti dangos išardymo technologiją, kuri leistų nufrezuoti dangą, kurioje tarp sluoksnių buvo naudojamos geosintetinės medžiagos

      - Įrengti asfalto sluoksnius pagal 4.1.2.4. punkte pateiktą dangos konstrukcijos atnaujinimo sprendinį. Pastaba:

Leidžiamas frezuoto asfalto granulių (NAG) naudojimas asfalto pagrindo ir apatinių sluoksnių mišiniams, nenukrypstant nuo TRA ASFALTAS 25 ir TRA UŽPILDAI 19 reikalavimų.

      - Turi būti įrengiamos sandarintos siūlės I, sustojimo ir II eismo juostų atnaujinimo sprendinių jungties vietoje.

      - Dangos konstrukcijos atnaujinimo sprendinys:

| Sluoksnis | Medžiaga | Storis, cm |
| --- | --- | --- |
| Asfalto viršutinis | SMA8S PMB 45/80-65 | 3,0 |
| Asfalto apatinis | AC 16 AS PMB 45/80-65 | ≥5 |
| Asfalto išlyginamasis | 1) |  |
| Esamos dangos konstrukcijos sluoksniai |  |  |
| Pastabos: - asfalto išlyginamojo sluoksnio storis ir asfalto mišinys parenkamas atsižvelgiant į esamos dangos konstrukcijos viršutinės dalies šalinamo sluoksnio storį ir projektinį naujai įrengiamų sluoksnių storį. Asfalto išlyginamasis sluoksnis gali būti neįrengiamas atitinkamai padidinus asfalto apatinio sluoksnio storį. |  |  |

    - Važiuojamosios dalies skersiniai nuolydžiai tiesėse ir kreivėse turi atitikti KTR 1.01:2008  reikalavimus.

    - Numatyti vertikalų kelio planavimą nuleidžiant vandenį nuo važiuojamosios dalies į pakelės griovius.

    - Numatyti  ruože 10,0-10,1 km kairėje pusėje, kur šiuo metu patvenkta ir kaupiasi vanduo, šalikelės/griovio sutvarkymą.

    - Numatyti 50-100 m ilgio sklandų asfalto dangų pasijungimą su esamomis neremontuojamomis dangomis už remontuojamo objekto ribų. Numatyti iki 50 m ilgio sklandų asfalto dangų pasijungimą iki 9,42 km esančio netvarkomo viaduko deformacinių pjūvių.

  - Kelkraščiai ir skiriamoji juosta

    - Skiriamojoje juostoje įrengti viršutinio kelkraščio sluoksnį 0,75 m pločiu pagal 4.2.2 punkto reikalavimus, likusioje dalyje atstatyti  esamą augalinį sluoksnį, įrengiant juodžemio sluoksnį ir apsėjant žole, bei sklandžiai suvedant dangas ir užtikrinant vandens nutekėjimą.

    - Įrengti viršutinio kelkraščio sluoksnį 0,75 m pločiu (jungiamuosiuose keliuose 1,0 m pločiu) 8% skersiniu nuolydžiu. Jei trūksta esamo kelkraščio pločio, kelkraštį įrengti iki esamos kelio briaunos. Tuo atveju kai esamas kelkraštis platesnis nei 0,75 m  (jungiamuosiuose keliuose nei 1,0 m), likusioje netvirtinamo kelkraščio dalyje suformuoti ≥8,0% nuolydį iki kelio briaunos, pašalinant užaukštėjusias kelkraščių briaunas, trukdančios nutekėti vandeniui, jei tokių yra, ir sustiprinant suformuotą šlaitą neplonesniu nei 6 cm storio dirvožemio sluoksniu apsėjant žole. Kelkraščiai turi būti įrengti pagal ĮT SBR 19, TRA SBR 19 reikalavimus ir pridedamą schemą (žr. 1 pav.). Turi būti įrengtas ne plonesnis nei 10 cm storio viršutinis kelkraščio sluoksnis naudojant skaldažolės mišinius nurodytus TRA SBR 19 63.2 ir 65 punktuose, pridedant 15 % dirvožemio, naudojant fr. 11/16 arba 11/22 skaldą. Jeigu yra didelis projektinės dangos paaukštėjimas, leidžiama įrengti ir apatinį kelkraščio sluoksnį vadovaujantis ĮT SBR 19 ir TRA SBR 19 reikalavimais.

Pastaba: Esamų viename lygyje su kelio danga bortų išardyti ir keisti nereikia, jeigu bus užtikrinamas tinkamas kelkraščio įrengimas.

1 pav. Kelkraščių tvarkymo principinė schema.

  - Sankryžos ir eismo saugos priemonės

    - Įvažiavimuose/išvažiavimuose atnaujinti asfalto dangos viršutinį sluoksnį 4 cm storiu (SMA8S/ SMA11S) pagal ĮT APM 25 reikalavimus iki kelio sklypo ribų.

  - Autobusų sustojimo peronai

    - Esamus senus paviljonus pakeisti naujais lengvos konstrukcijos paviljonais, numatyti naujos šiukšliadėžės įrengimą (jeigu nėra).

    - Reikalavimai paviljonui:

1) Paviljonas yra atskirai stovintis lengvų konstrukcijų pastatas su viena ar trimis sienomis ir stogeliu, kuris montuojamas pastatymo vietoje iš konstrukcijų, tvirtinamų prie pamato arba įbetonuojamų atramų.

2) Paviljono įrengimo atstumas nuo kelio dangos turi atitikti KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ ir STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ reikalavimus.

3) Pagrindiniai paviljonų matmenys: aukštis – ne mažiau kaip 2400 mm, plotis (neįskaitant stogo konstrukcijos) – ne mažiau kaip 1300 mm, bet ne daugiau 1500 m, bendras plotis (įskaitant stogo konstrukciją) – ne daugiau kaip 2000 mm, ilgis (neįskaitant stogo konstrukcijos) – ne mažiau kaip 3500 mm. Suderinus su Bendrove galimi kitokie matmenys;

4) Medžiagos – šiuolaikiškos, parinktos teikiant prioritetą antivandalinėms savybėms ir funkcijai. Visiškai skaidri paviljonų apdailos medžiaga kelia pavojų paukščiams, todėl būtina naudoti tonuotą skaidriąją medžiagą arba padengti skaidrią medžiagą matinių juostų ar taškų raštu.

5) Paviljono konstrukcinis dizainas turi būti suprojektuotas taip, kad užtikrintų keleivių apsaugą nuo nepalankių oro sąlygų (kritulių, vėjo, saulėkaitos ir kt.);

6) Suoliukas – vientisas, ne trumpesnis kaip 2000 mm ilgio. Sėdimoji dalis iš impregnuotos klijuotos arba vientisos dažytos medienos (kietmedžio) arba cinkuoto (LST EN ISO 1461 ar lygiavertį) ir / arba milteliniu būdu dažyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) metalo arba paviljono spalvos plastiko. Suoliukas turi išlaikyti ne mažesnį kaip 100 kg svorį į 400 mm ilgį (pvz. 2000 mm ilgio suoliukas turi išlaikyti ne mažesnį kaip 500 kg svorį). Suderinus su Bendrove galimi kitokie matmenys.

7) Rėmas – iš cinkuotų (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį) ir / arba milteliniu būdu dažytų (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) metalo profilių. Susidedantis iš dalių: 1 galinės ir(ar) 2 šoninių dalių. Į rėmą montuojama ne mažiau kaip 10 mm storio skaidri, neigiamam aplinkos poveikiui ir smūgiams atspari, medžiaga (išskyrus polikarbonatą);

8) Stogas – gaubtinis, iš cinkuoto (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį) ir / arba milteliniu būdu dažyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) metalo konstrukcijų rėmo, dengto neigiamam aplinkos poveikiui atsparia, skaidria, tonuota medžiaga (išskyrus polikarbonatą) arba cinkuota (LST EN ISO 1461 arba lygiaverčio) ir / arba milteliniu būdu dažyta (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) skarda. Siekiant apsaugoti keleivius nuo vandens kritimo, stogo priekinėje ir galinėje dalyse turi būti sumontuoti cinkuoti (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį) ir / arba milteliniu būdu dažyti (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) metaliniai vandens nuvedimo latakai į vieną ar abu paviljono galus;

9) Visiems dažomiems paviršiams naudojama spalva – RAL 8016

    - Reikalavimai suoliukams: vientisas, ne trumpesnis kaip 2000 mm ilgio. Sėdimoji dalis iš impregnuotos klijuotos arba vientisos dažytos medienos (kietmedžio). Suoliukas turi išlaikyti ne mažesnį kaip 100 kg svorį į 400 mm ilgį (pvz. 2000 mm ilgio suoliukas turi išlaikyti ne mažesnį kaip 500 kg svorį)

    - Reikalavimai šiukšlių dėžėms: medžiagos – betonas su cinkuotos skardos išimamu įdėklu ir pelenine; tūris ne mažesnis kaip 40 l ir ne didesnis kaip 70 l; svoris ne mažesnis kaip 100 kg; su stogeliu, dangčiu ar kita apsauga, kad vėjas ar paukščiai neišnešiotų šiukšlių.

  - Eismo reguliavimo priemonės

    - Numatyti pėsčiųjų perėjimo pertvarkymą abiejose kelio pusėse pagal pridedamą principinę schemą ( žr. 2 pav.), įrengiant iškilias saugos saleles ir ne mažesnio nei 1,5 m pločio taką. Tako ir iškilių salelių konstrukciją projektuoti pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių reikalavimus. Esamas perėjimas rekultivuojamas ir įrengiami apsauginiai kelio atitvarai.

2 pav. Pėsčiųjų perėjimo pertvarkymo principinė schema

    - Įrengti naujus signalinius stulpelius, jei jų trūksta ar yra pažeisti, vadovaujantis TRAT SST 14 reikalavimais. Perstatyti esamus geros būklės signalinius stulpelius, jeigu jie trukdo vykdomų remonto darbų technologiniams procesams arba esama pastatymo vieta ar aukštis neatitinka TRAT SST 14 reikalavimų. Esant netaisyklingam važiuojamosios dalies ir kelkraščio planui ir išilginiam profiliui nauji signaliniai stulpeliai turi būti įrengiami taip, jog sklandžiai išsidėstytų kelio plane ir išilginiame profilyje.

    - Perstatyti esamus kelio ženklus, jeigu jie trukdo vykdomų remonto darbų technologiniams procesams arba esama pastatymo vieta neatitinka reikalavimų. Numatyti trūkstamus kelio ženklus vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis.

    - Įrengti kelio dangos horizontalųjį ženklinimą vadovaujantis Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių, ĮT ŽM 12 ir KET reikalavimais. Dangos ženklinimui turi būti naudojamos reaktyviosios arba termoplastinės medžiagos.

    - Perstatyti esamus plieninius apsauginius atitvarus, panaudojant esamas atitvarų sijas (pakeičiant tik sulankstytas sijas naujomis) ir nepažeistus statramsčius (jeigu traukimo metu nebuvo sulankstyti ar kitaip pažeisti, perkalant juos naujai) į 75 cm aukštį, jeigu tai reikalinga Tiekėjo taikomiems technologiniams procesams ar jeigu dėl Tiekėjo įgyvendinamų vertikalaus planavimo sprendinių esamų plieninių apsauginių atitvarų aukštis liktų mažesnis kaip 70 cm. Taip pat perkelti, kai dėl atliktų paprastojo remonto darbų atstumas nuo dangos krašto iki atitvaro nebetenkina normatyvinių reikalavimų.

  - Vandens nuvedimo įrenginiai

    - Nusimatyti esamų pralaidų po keliu ir po sankryžomis/nuovažomis, užneštų sąnašomis, valymą ir šalia šių pralaidų esamų griovių, kurie neužtikrina tinkamo vandens nuvedimo, atstatymą (išvalymą) iki 25 m atstumu nuo pralaidos centro į abi puses arba kol bus užtikrintas sklandus vandens nuvedimas.

    - Nusimatyti esamų pralaidų antgalių remontą remontiniais mišiniais arba kitomis priemonėmis. Pralaidų antgalių paviršius padengti hidrofobizuojančia danga.

    - Nusimatyti esamų vandens nuvedimo sistemų (vandens surinkimo šulinėliai, latakai) išvalymą ir remontą.

5. garantinis terminas

Visiems atliktiems statybos darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones bei visas jų sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia Sutartyje nurodytą garantinį terminą.

Rangovas nebus atsakingas už garantinio laikotarpio metu atsiradusius defektus, kurių priežastis nėra susijusi su Techninėje specifikacijoje numatytais ir Rangovo kokybiškai atliktais darbais.

6. DARBŲ ORGANIZAVIMAS

  - Kelio ruožų paprastojo remonto darbai turi būti organizuojami taip, kad nebūtų nutraukiamas transporto eismas. Pasirinkta remonto darbų vykdymo metodika turi užtikrinti kuo mažesnes kliūtis pagalbos tarnybų automobilių privažiavimui ar pravažiavimui ir viešojo transporto eismui. Turi būti užtikrintas patekimas į teritorijas, kurios ribojasi su remontuojamu keliu. Kelio ruože, kuriame vykdomi statybos darbai, transporto eismas gali būti nutrauktas tik suderinus apylankas.

  - Rangovas privalo per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį vadovaujantis Kelių priežiūros vadovo I dalies „Automobilių kelių nuolatinės priežiūros normatyvai KPV PN“  reikalavimais pagal Užsakovo nurodytą priežiūros lygį prižiūrėti kelio ruožą, kuriame vykdomi statybos darbai, ir apylankas pagal kelio ruožui, kuriame vykdomi darbai, taikomą priežiūros lygį (visais atvejais apylankoms taikomas ne žemesnis nei 4 priežiūros lygis),  taip pat šalinti apylankos eksploatacijos metu atsiradusias naujas pažaidas  ir defektus kelio dangoje bei kituose kelio elementuose.

  - Eismo organizavimą darbų metu vykdyti vadovaujantis T DVAER 12 reikalavimais. Darbų metu turi būti taikomas 3s+1 eismo nukreipimo principas (ties tvarkomais viadukais/tiltais leidžiama naudoti 4s+0 eismo nukreipimo principą, tačiau tokiu atveju ties įsijungimais į 3s+1 pereinamane ruože turi būti naudojami nukreipiamieji elementai atskirti ir tos pačios krypties eismo srautus). Pagrindinės laikinos eismo juostos plotis turi būti ne mažesnis nei 3,25 m. Jeigu esamos dangos plotis nėra pakankamas, tokiu atveju turi būti laikinai išplatinta asfalto danga iki reikiamo pločio. Plotai, kuriuose buvo įrengtas laikinas dangos išplatinimas, atlikus darbus, turės būti sutvarkyti ir atstatyti į esamą padėtį.

Pastaba: 1. Darbo vietas reikia planuoti taip, kad jų buvimo trukmė ir išdėstymas kelio zonoje kuo mažiau trikdytų eismo procesą. Jei darbai laikinai neatliekami arba pagal aplinkybes kartkartėmis galima juos palengvinti, tuo laikotarpiu reikia nuimti ribojamąsias priemones arba sumažinti jų kiekį. Kai darbai neatliekami, ypač turi būti siekiama pašalinti ribojamąsias arba draudžiamąsias priemones, kurių reikia tik darbų metu (pvz., veiksmingai saugančias darbų zoną).

  - Darbo vietų zonose priešingų krypčių eismas turi būti reguliuojamas naudojant konstrukcinius nukreipiamuosius elementus (toliau – KNE) pagal T DVAER 12 VII skyriaus V skirsnyje pateiktus reikalavimus. KNE turi būti įrengiami ištisiniame darbų zonos ruože, užtikrinant, jog automobiliai negalėtų laisvai kirsti ištisinės linijos ir išvažiuoti į priešingo eismo juostą. Tiekėjas turi naudoti nukreipiamąsias sieneles (atitvarus), kurių aukštis ne mažesnis kaip 500 mm, sulaikymo lygis ne mažesnis nei T3 pagal LST EN 1317-2 standartą. Turi būti parenkami tokie konstrukcinių nukreipiamųjų elementų tvirtinimo sprendiniai, kurie nepažeistų esamos dangos (jeigu tvirtinant KNE būtų pažeidžiama danga, tiekėjas turės įsivertinti dangos sutvarkymą).

  - Laikinas horizontalusis ženklinimas turi būti įrengiamas naudojant laikiną nuimamą kelių ženklinimo plėvelę (juostą).

  - Ties pereigomis į priešingos eismo krypties važiuojamąją dalį ir ties prijungties (sankryžos/nuovažos) vietomis turi būti numatytas laikinas apšvietimas.

  - Visi kaštai susiję su darbų organizavimu ir laikinu eismo ribojimu turi būti įvertinti Tiekėjo pasiūlyme.

7. darbų kokybė

  - Viršutinis pagrindo sluoksnis iš gruntų ir (arba) nesurištųjų mišinių, surištų rišikliu ir jonų mainus gerinančiu priedu (CTB):

    - Turi būti numatytos priemonės, skirtos užtikrinti, kad II eismo juostos ir sustojimo juostos zonoje ties jungtimi su I eismo juosta nesusidarytų tuštymės CTB sluoksnio įrengimo metu. I ir II eismo juostų asfalto sandūroje turėtų būti teikiamas prioritetas sandarintos siūlės įrengimui.

    - CTB sluoksniui įrengti naudojami gruntai ir kiti nesurištieji mišiniai turi atitikti MN AGPS 25 reikalavimus. Pagrindo sluoksniui apdoroti turi būti naudojamas 42,5 arba 52,5 stiprumo klasės cementas, tenkinantis standarto LST EN 197-1 reikalavimus arba cemento ir kito tipo rišiklio (pvz., nuosėdinių ar lakiųjų pelenų) kombinacijos, jei jų tinkamumas yra įrodytas ir tai yra suderinta tarp Užsakovo ir Rangovo. Kalkės gali būti naudojamos tik optimaliam apdorojamų medžiagų drėgniui pasiekti. Jeigu kelių tiesimo medžiagų mišinių gamybai naudojamas ne geriamasis vanduo, tai tinkamumo bandymams atlikti turi būti naudojamas toks vanduo, kuris vėliau bus naudojamas statybvietėje. Naudojamas vanduo turi būti be organinių priemaišų, o jo pH – 6,5-8. Bandymai atliekami pagal standartą LST EN 1008. Pagrindo sluoksniui apdoroti turi būti naudojamas jonų mainus gerinantis priedas tenkinantis MN AGPS 25 reikalavimus. Gruntų, nesurištųjų medžiagų ir rišiklio mišinys turi atitikti MN AGPS 25 reikalavimus.

    - Prieš darbų pradžią Rangovas privalo pateikti tinkamumo bandymų ataskaitą, įrodančią numatytų naudoti statybinių medžiagų, jų mišinių bei gruntų tinkamumą. Tinkamumo bandymų ataskaita prieš atliekant darbus turi būti suderinta su Techniniu prižiūrėtoju arba Užsakovu. Tinkamumo (rišiklio kiekio ir optimalaus drėgnio nustatymo) bandymai turi būti atliekami akredituotoje laboratorijoje.

    - Ėminių tinkamumo bandymams kiekis ir paėmimo vietos turi būti reprezentatyvios ir parinktos atsižvelgiant į kintamą esamos dangos konstrukcijos esamos dangos konstrukcijos sluoksnių tipą storį. CTB sluoksniui įrengti parenkamas tinkamumo bandymais nustatytas didžiausias reikalingas cemento kiekis. Nustatytas didžiausias reikalingas cemento kiekis taikomas visa objekto apimtimi. Dėl specifinių bandymų sąlygų, tinkamumo bandymai gali užtrukti iki 5 savaičių, todėl tai turi būti įvertinta planuojant ir vykdant darbus.

    - CTB mišiniui keliami reikalavimai (tinkamumo bandymai):

| Savybė | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | CTB |
| Gniuždomasis stipris1) 2) | ≥ 2,5 MPa |
| Atsparumas šalčiui3) | ≥ 0,74) |
| 1) Rangovui turint patirtį, suformuoti bandiniai gali būti bandomi po 7 parų. Pasiekus 90 % projektinės gniuždomojo stiprio vertės yra laikoma, kad po 28 parų bus pasiektas projektinis gniuždomasis stipris. 2) Gniuždomasis stipris, nustatytas po 28 parų pagal standartą LST EN 13286-41 – bandiniai 14 parų laikomi drėgnoje aplinkoje ir 14 parų vandenyje. Po mirkymo atliekamas gniuždomojo stiprio bandymas. Gniuždomasis stipris, nustatytas po 7 parų pagal standartą LST EN 13286-41 – bandiniai 6 paras laikomi drėgnoje aplinkoje ir 1 parą vandenyje. Po mirkymo atliekamas gniuždomojo stiprio bandymas. 3) Atliekant atsparumo šalčiui bandymus, bandiniai laikomi 13 dienų drėgnoje aplinkoje, po to 1 parą laikomi panardinti kambario temperatūros vandenyje, po to jiems taikoma 14 užšaldymo ir atšildymo ciklų. Vienu užšaldymo ir atšildymo ciklu bandiniai (ištraukti iš vandens) -23°C temperatūroje 8 valandas šaldomi ir 16 valandų atšildomi kambario temperatūros vandenyje. Po šaldymo atšildymo ciklų atliekamas gniuždomojo stiprio bandymas pagal standartą LST EN 13286-41. 4) Bandinių po šaldymo ir atšildymo ciklų bei referencinių bandinių (po 28 parų) gniuždomojo stiprio santykis. |  |

    - Reikalavimai CTB mišiniui bei įrengtam pagrindo sluoksniui:

| Savybė | Reikalavimas | Pastabos |
| --- | --- | --- |
| Rišikliais ir jonų mainus gerinančiu priedu surištas mišinys ar gruntas |  |  |
| Gniuždomasis stipris1) | ≥ 2,5 MPa2) | Gniuždomasis stipris, nustatytas po 28 parų pagal standartą LST EN 13286-41 – bandiniai 14 parų laikomi drėgnoje aplinkoje ir 14 parų vandenyje. Po mirkymo atliekamas gniuždomojo stiprio bandymas. Gniuždomasis stipris, nustatytas po 7 parų pagal standartą LST EN 13286-41 – bandiniai 6 paras laikomi drėgnoje aplinkoje ir 1 parą vandenyje. Po mirkymo atliekamas gniuždomojo stiprio bandymas. |
| Atsparumas šalčiui | Bandinių po šaldymo ir atšildymo ciklų bei referencinių bandinių (po 28 parų) gniuždomojo stiprio santykis ne mažiau kaip 0,7. | Atliekant atsparumo šalčiui bandymus, bandiniai laikomi 13 dienų drėgnoje aplinkoje, po to 1 parą laikomi panardinti kambario temperatūros vandenyje, po to jiems taikoma 14 užšaldymo ir atšildymo ciklų. Vienu užšaldymo ir atšildymo ciklu bandiniai (ištraukti iš vandens) -23°C temperatūroje 8 valandas šaldomi ir 16 valandų atšildomi kambario temperatūros vandenyje. Po šaldymo atšildymo ciklų atliekamas gniuždomojo stiprio bandymas pagal standartą LST EN 13286-41. Esant poreikiui, atliekant atsparumo šalčiui bandymus, šaldymo ciklus galima pradėti anksčiau nei po 14 parų, pavyzdžiui po 7 parų. |
| Įrengtas pagrindo sluoksnis |  |  |
| Deformacijos modulis Ev2 arba Ekvivalentinis standumo modulis E0 | ≥ 400 MPa ≥ 500 MPa | Deformacijos modulis nustatytas antruoju apkrovimo ciklu spaudžiant sluoksnį štampu pagal LST 1360-5. Ekvivalentinis standumo modulis išmatuotas su FWD arba lygiaverčiu įrenginiu. |
| Deformacijos modulio Ev2/Ev1 santykis 3) arba Sutankinimo laipsnis DPr3) | ≤ 2,3 ≥ 100 % | - |
| 1) Rangovui turint patirtį, suformuoti bandiniai gali būti bandomi po 7 parų. Pasiekus 90 % projektinės gniuždomojo stiprio vertės yra laikoma, kad po 28 parų bus pasiektas projektinis gniuždomasis stipris. 2) Gniuždomajam stipriui, nustatytam iš darbų atlikimo metu suformuotų bandinių, taikomas -10 % leistinasis nuokrypis. 3) Matavimai atliekami iki medžiagų rišimosi pradžios, iškarto užbaigus tankinimą. |  |  |

    - Atliekant CTB sluoksnio įrengimo darbus turi būti laikomasi MN AGPS 25 reikalavimų.

    - Įrengiant CTB įpjovos yra privalomos, kai asfalto sluoksnių bendrasis storis virš CTB yra ≤ 16 cm ir tinkamumo bandymais nustatytas reikalingas grunto ir rišiklio mišinio gniuždomasis stipris yra ≥ 6 MPa. Įpjovų gylis turi būti ne mažesnis kaip 1/3 CTB sluoksnio storio, o atstumas tarp įpjovų turi būti ne didesnis kaip:

– 4,0 m, kuomet CTB sluoksnio storis 30 cm;

– 4,5 m, kuomet CTB sluoksnio storis 35 cm.

    - Darbų kontrolė ir bandymai turi atitikti MN AGPS 25 reikalavimus. Reikalavimai CTB sluoksnio įrengimo kontrolei:

| Eil. Nr. | Charakteristikos | Vidinės kontrolės bandymai | Kontroliniai bandymai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rišiklis |  |  |
| 1.1 | Tiekiamo rišiklio atitiktis sutarties sąlygoms | Kiekvienai tiekiamai partijai | Kylant abejonei dėl kokybės ar rezultatų |
| 1.2 | Tiekiamo priedo atitiktis sutarties sąlygoms | Kylant abejonei dėl kokybės ar rezultatų | Kylant abejonei dėl kokybės ar rezultatų |
| 1.3 | Tiekiamo priedo tankis | Kiekvienai tiekiamai partijai | Kylant abejonei dėl kokybės ar rezultatų |
| 2. | Gruntai |  |  |
| 2.1 | Granuliometrinė sudėtis | kiekvieniems 350 m ir kiekvieniems 4500 m2 | Kylant abejonei dėl kokybės ar rezultatų |
| 2.2 | Takumo ir plastiškumo ribos | pagal poreikį |  |
| 2.3 | Organinės sudėtinės dalys | kiekvieniems 350 m ir kiekvieniems 4500 m2, kai apžiūrimuoju vertinimu nustatomas jų egzistavimas |  |
| 2.4 | Vandens kiekis | kiekvieniems 200 m ir kiekvieniems 2500 m2 |  |
| 2.5 | Proktoro tankis ir susijęs vandens kiekis | - |  |
| 3. | Apdoroti numatyti gruntai |  |  |
| 3.1 | Sutankinimo laipsnis | kiekvieniems 3000 m2 | Kylant abejonei dėl kokybės ar rezultatų |
| 3.2 | Profilio padėtis | kas 20 m tris kartus |  |
| 4. | Apdorotas sluoksnis |  |  |
| 4.1 | Sutankinimo laipsnis1) | kiekvieniems 250 m ir kiekvieniems 3000 m2 | kiekvieniems 250 m ir kiekvieniems 3000 m2, mažiausiai 1 kartą per dieną |
| 4.2 | Gniuždomasis stipris2) 3) | kiekvieniems 4500 m2 | kiekvieniems 4500 m2 |
| 4.3 | Atsparumas šalčiui4) | kiekvieniems 4500 m2 | kiekvieniems 4500 m2 |
| 4.4 | Statinis deformacijos modulis Ev2 arba Ekvivalentinis standumo modulis E0 | kiekvieniems 250 m ir kiekvieniems 3000 m2 arba kiekvieniems 50-100 m2 | kiekvieniems 250 m ir kiekvieniems 3000 m2 arba kiekvieniems 50-100 m2 |
| 4.5 | Rišiklio kiekis | kiekvieniems 2500 m2 | pagal poreikį |
| 4.6 | Panaudotų priedų kiekis | mažiausiai 1 kartą per dieną | pagal poreikį |
| 4.7 | Panaudotų priedų sudėtis | pagal poreikį | pagal poreikį |
| 4.8 | Profilio padėtis | kas 20 m tris kartus | kas 50 m |
| 4.9 | Lygumas | kas 50 m ir kiekvieniems 250 m2 | kas 100 m ir kiekvieniems 500 m2 |
| 4.10 | Sluoksnio storis | kas 50 m ir kiekvieniems 250 m2 | kas 100 m ir kiekvieniems 500 m2 |
| 1) Bandymai atliekami iki medžiagų rišimosi pradžios, iškarto užbaigus tankinimą. 2) Gniuždomajam stipriui, nustatytam iš darbų atlikimo metu suformuotų bandinių, taikomas -10 % leistinasis nuokrypis. 3) Gniuždomasis stipris, nustatytas po 28 parų pagal standartą LST EN 13286-41 – bandiniai 14 parų laikomi drėgnoje aplinkoje ir 14 parų vandenyje. Po mirkymo atliekamas gniuždomojo stiprio bandymas. Gniuždomasis stipris, nustatytas po 7 parų pagal standartą LST EN 13286-41 – bandiniai 6 paras laikomi drėgnoje aplinkoje ir 1 parą vandenyje. Po mirkymo atliekamas gniuždomojo stiprio bandymas. 4) Atliekant atsparumo šalčiui bandymus, bandiniai laikomi 13 dienų drėgnoje aplinkoje, po to 1 parą laikomi panardinti kambario temperatūros vandenyje, po to jiems taikoma 14 užšaldymo ir atšildymo ciklų. Vienu užšaldymo ir atšildymo ciklu bandiniai (ištraukti iš vandens) -23°C temperatūroje 8 valandas šaldomi ir 16 valandų atšildomi kambario temperatūros vandenyje. Po šaldymo atšildymo ciklų atliekamas gniuždomojo stiprio bandymas pagal standartą LST EN 13286-41. Esant poreikiui, atliekant atsparumo šalčiui bandymus, šaldymo ciklus galima pradėti anksčiau nei po 14 parų, pavyzdžiui po 7 parų. |  |  |  |

    - Priimant atliktus CTB sluoksnio įrengimo darbus reikia laikytis MN AGPS 25 reikalavimų.

  - Asfalto sluoksniai Asfalto sluoksniai:

    - Asfalto dangos sluoksniams naudojami užpildai ir rišamosios medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 ir TRA BITUMAS 23 reikalavimus. Asfalto mišiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 25 reikalavimus.

    - Atliekant asfalto sluoksnių įrengimo darbus, darbų kontrolę ir priėmimą, turi būti laikomasi Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklių ĮT ASFALTAS 25 reikalavimų.

    - Tarp visų asfalto sluoksnių turi būti užtikrintas pakankamas sukibimas pagal ĮT ASFALTAS 25 reikalavimus. Bituminės emulsijos turi atitikti TRA BE 08/15 reikalavimus.

    - Siūlės, prijungtys ir briaunų formavimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 25, ĮT SS 17 ir TRA SS 15 reikalavimus.

    - Darbų priėmimo metu bus matuojami ir vertinami visi privalomi kokybiniai rodikliai vadovaujantis ĮT ASFALTAS 25 ir ĮT SBR 19 reikalavimais.

    - Darbų priėmimo metu dangos nelygumai matuojami pagal IRI reikalavimus, neturi viršyti ĮT ASFALTAS 25 nustatytų verčių. Garantinio termino metu pagal IRI reikalavimus nustatytų dangos nelygumų vertės neturi viršyti ribinių verčių daugiau kaip 0,5 m/km. Tose vietose, kur viršijama, 3 m ilgio liniuote matuojamos prošvaisos išilgine kryptimi ir vertinama, ar tenkinamas ĮT ASFALTAS 25 11 lentelėje nustatyti reikalavimai.

    - Darbų priėmimo metu ir garantinio laikotarpio metu dangos sluoksnių lygumas, matuojant prošvaisas skersine kryptimi po 3 m ilgio liniuote, neturi viršyti  ĮT ASFALTAS 25 11 lentelėje nurodytų ribinių verčių.

    - Darbų priėmimo metu kelio dangos paviršiaus atsparumo slydimui rodiklio vertės turi atitikti ĮT ASFALTAS 25 reikalavimus.

  - Naudojami produktai turi būti tinkamai paženklinti.

  - Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti reikalavimus, nurodytus Aprašo techninėje dokumentacijoje. Medžiagos turi būti pateiktos su gamintojo rekvizitais, specifikacija, naudojimo instrukcija, pagaminimo data. Statytojas (Užsakovas) turi teisę atmesti medžiagą ar gaminį, jei ji neatitinka pirkimo dokumentų ir Aprašo techninės specifikacijos reikalavimų.

8. STATYBINĖS IR NEGRĄŽINAMOS MEDŽIAGOS, STATYBINĖS ATLIEKOS

  - Statybinės medžiagos

    - Vykdant valstybinės reikšmės kelio paprastojo remonto darbus darbų metu nuardyti kelio elementai (toliau – medžiagos), įvertinus jų būklę, turi būti maksimaliai panaudojami pakartotinai tame pačiame projekte.

    - Susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos projekte  ir nėra priskiriamos negražinamoms medžiagoms transportuojamos į AB „Via Lietuva“ nurodytas sandėliavimo vietą (-as), parenkant optimaliausią atstumą:

1)AB „Kelių priežiūra“ Ukmergės kelių tarnybos Širvintų meistrija, Zibalų g. 55, Širvintos.

2) AB „Kelių priežiūra“ Panevėžio kelių tarnybos Panevėžio meistrijos Karsakiškio gamybinė bazė, Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r.

3) AB „Kelių priežiūra“ Kretingos kelių tarnybos Plungės meistrija, Stoties g. 11a, Plungė.

4) AB „Kelių priežiūra“ Kėdainių kelių tarnybos Kėdainių meistrija, Birutės g. 4, Kėdainiai.

5) AB „Kelių priežiūra“ Marijampolės kelių tarnybos Marijampolės meistrija, Gamyklų g. 12, Marijampolė.

6) AB „Kelių priežiūra“ Trakų kelių tarnybos Vievio meistrija, Statybininkų g. 16, Vievis.

Medžiagos, kurios turi būti gabenamos į sandėliavimo vietas:

Į sandėliavimo vietas turi būti gabenami metaliniai kelio elementai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)) nepriklausomai nuo jų būklės: kelio ženklai, kelio ženklų atramos, apšvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir viadukų turėklai, kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienės, pralaidos ir kt.

    - Kitos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti gabenamos į sandėliavimo vietas tik suderinus su AB „Via Lietuva.

    - Į sandėliavimo vietas pristatomos medžiagos turi būti surūšiuotos į tinkamas naudoti pakartotinai ir netinkamas, o sandėliavimo vietoje iškraunamos atskirai. Medžiagų perdavimo-priėmimo akte turi būti atskirai nurodytas tinkamų panaudoti medžiagų kiekis su jų charakteristikomis (pvz. kelio ženklas, nurodant jo numerį; apšvietimo stulpo atrama, nurodant jos aukštį; kelio ženklo atrama, nurodant jos ilgį, skersmenį; apsauginio atitvaro sija, nurodant jos tipą, ilgį ir pan.). Netinkamų panaudoti medžiagų turi būti nurodytas tik perduodamas kiekis.

    - Rangovas turi numatyti ekonomiškai pagrįstą ir optimalų medžiagų išardymo būdą. Siektina, kad kuo daugiau medžiagų būtų išardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniškai nepažeistos bei neužterštos. Jei statybos metu medžiagos taptų netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, tai būtų laikoma rangovo rizika ir atsakomybė tektų rangovui.

  - Negražinamos medžiagos

Projekte turi būti nurodyta, kad darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti gruntu), mediena yra laikomi negražinamomis medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira (-omis) eilute (- ėmis) su minuso ženklu. Šios medžiagos lieka rangovui. Pateikiami jų įkainiai:

- žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys – ≤ -4,00 Eur/t arba -6,00 Eur/m3 (santykis 1,5);

- skalda – ≤ -5,00 Eur/t arba -7,50 Eur/m3 (santykis 1,5);

- grindinio akmenys – ≤ -15,00 Eur/t arba -40,50 Eur/m3 (santykis 2,7);

- frezuoto asfalto granulės – ≤ -7,00 Eur/t arba -11,20 Eur/m3 (santykis 1,6);

- mediena – įkainį pateikia paslaugos teikėjas, įvertinęs medienos būklę: ≥ 0,00 Eur/m3 – kai mediena menkavertė ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo išlaidos, < 0,00 Eur/m3 – kai mediena nėra menkavertė ir gali būti parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso ženklu.

.

  - Statybinės atliekos

Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) negražinamų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus (paslaugos teikėjas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias išlaidas).

9. DARBŲ PERDAVIMAS

Baigti darbai Užsakovui perduodami sutarties sąlygose nustatyta tvarka, pasirašant Tiekėjo atliktų statybos darbų perdavimo Statytojui (Užsakovui) aktą. Šis aktas išduodamas tik tada, kai yra įvykdyti sekantys reikalavimai:

  - Visiškai pašalinti Užsakovo ir techninio prižiūrėtojo nustatyti statybos darbų trūkumai, defektai ir (ar) netikslumai;

  - Statinys atitinka Techninėje specifikacijoje ir Apraše numatytus reikalavimus;

  - Išpildomoji dokumentacija (išpildomoji geodezinė nuotrauka) yra perduota Užsakovui;

  - Galutinė Aprašo laida, atitinkanti išpildomąją dokumentaciją, yra perduota Užsakovui.

  - Atlikti kontroliniai bandymai;

  - Parengta ar atnaujinta kadastrinių matavimų byla;

  - Parengta deklaracija apie statybos užbaigimą ir pateikta ją tvirtinti bei įregistruota Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka;

  - Vadovaujantis Duomenų apie Lietuvos valstybinės reikšmės kelius teikimo taisyklėmis, pateikti ir suderinti su Užsakovu kelių matavimų duomenis.

10. PREDAI

- Standartizuoto darbų kiekių žiniaraščio SDKŽ šablonas (.zip formatas)

- Kadastriniai matavimai (.zip formatas);

- Dangos konstrukcijos sluoksnių storių matavimo aktas (*.xlsx formatu)

- Dangos konstrukcijos sluoksnių storių diagrama (*.xlsx formatu)

- GPR duomenys (*.xlsx formatu)

- Dangos konstrukcijos gręžinių kernų nuotraukos (.zip formatas)

Pastabos:

      - Atkreipiame dėmesį, kad ne visuomet AB „Via Lietuva“ turimi kelių kadastrinės bylos duomenys turi aktualią versija, todėl, esant poreikiui, rekomenduojame aktualius kadastro duomenis pasitikslinti Registro centro duomenų bazėje.

      - Pateikti dangos tyrimų duomenys yra tik informacinio pobūdžio.