Pirkimo sąlygų 2 priedo priedėlis

SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI

1. Tiekėjas turi užpildyti stulpelį ,,Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios“.

2. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant prekių pirkimo-pardavimo sutartį įsigyjamas objektas atitiks šiuos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Reikalavimai prekei | Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas „ne mažiau“, „ne daugiau“ ir pan., nurodomas konkretus siūlomos prekės rodiklis): | Lentelėje nurodoma siūlomo pirkimui objekto rodiklio reikšmė, dokumentas ir jo puslapio Nr., kuriame yra nurodyta šiame stulpelyje tiekėjo deklaruojama rodiklio reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| - SALĖS PROFESIONALUS ĮGARSINIMAS IR JO PRIEDAI |  |  |  |
| Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
| 1.1. | Visa pateikiama techninė įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota, naudota, pateikta pažeistoje gamyklinėje pakuotėje). | Taip/ne |  |
| 1.2. | Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. | Taip/ne |  |
| 1.3. | Garantija: ne trumpesnė nei 24 mėn. | Taip/ne Nurodyti tikslų garantijos terminą mėn. |  |
| 1.4. | Montavimo reikalavimai: visa įranga turi būti sumontuota, sukomutuota ir suprogramuota perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo rekomendacijų. | Taip/ne |  |
| 1.5. | Gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos ar programinio palaikymo nutraukimą EOL (angl. k. „End of Life“) savo interneto puslapiuose. | Taip/ ne |  |
| 1.6. | Visos programinės įrangos licencijos turi būti suteikiamos neribotam laikui. | Pateikti patvirtinantį dokumentą – tiekėjo deklaraciją |  |
| 1.7. | Įrangos garantinio remonto trukmė – ne ilgesnė kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų (garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos). | Taip/ ne |  |
| - Pagrindinė įgarsinimo sistema: |  |  |  |
| 2.1. | Pagrindinės įgarsinimo sistemos komplektą turi sudaryti: - Linijinio masyvo (angl. k. „Line Array“) aktyvinė arba pasyvinė akustinė sistema, komplektuojama su to paties gamintojo pakabinimo laikikliais akustinių sistemų moduliams pakabinti bei pozicionuoti erdvėje. Masyvai turi būti du (kairysis ir dešinysis). Vieną masyvą turi sudaryti ne mažiau nei 8 vnt. modulių (toliau – a ). - Pastatoma žemųjų dažnių aktyvinė arba pasyvinė akustinė sistema: ne mažiau nei 2 vnt. kolonėlių (toliau – b). - Scenos garso monitorius: ne mažiau nei 2 vnt. (toliau – c). - Garso stiprinimo sistema su integruotais garso procesoriais, 1 kompl. (integruoti a, b ir c įrenginiai esant aktyvinei sistemai arba montuojama išoriškai 19“ rack tipo spintoje, kai siūloma pasyvinė sistema), akustinėms sistemoms bendrai (a, b, c) – ne mažiau 20 vnt. kanalų. Tiek siūlant aktyvines, tiek pasyvines akustines sistemas, įmontuoti viduje arba montuojami išoriškai stiprintuvai su DSP turi būti to paties gamintojo kaip ir akustinė sistema, patys stiprintuvai turi būti serijinės gamybos (nemodifikuoti, nespecialūs gaminiai ar pan.) (toliau – d). Visi a, b, c, d (imtinai) pozicijose esantys įrenginiai turi veikti taip, kad būtų užtikrintas suderinamumas tarp atskirų akustinių sistemų. Turi būti galimybė nemokamai iš gamintojo interneto puslapio atsisiųsti programinę įrangą, kuri automatiškai suskaičiuotų modulių tarpusavio kampus, įvertinus masyvų kabinimo padėtį erdvėje ir pačią erdvę (jos fizinius matmenis, klausytojų padėtį). • Salės erdvė turi būti nubraižyta programine įranga, 2D pjūviu arba 3D formatu, nurodant klausytojų ir linijinio masyvo padėtį erdvėje. Turi būti galima nurodyti plokštumas, kuriose garsas nepageidaujamas (tai turi būti matoma simuliacijoje). • Pagal brėžinius turi būti suderintas ne tik garso slėgio pasiskirstymas klausytojų erdvėje, tačiau turi būti suskaičiuojama viso masyvo optimizacija FIR arba lygiaverčiais filtrais – prisitaikant prie fizinių matmenų ir klausytojų padėties toje erdvėje. Tiekėjas, sumontavęs įrenginius, turi suderinti akustines sistemas (jų lygius, dažnines charakteristikas, vėlinimus) panaudodamas savo matavimo įrangą: matavimų mikrofoną ir programinę įrangą. Tiekėjas turi pateikti matavimų ir derinimų protokolą, kuriame būtų aiški išmatuota dažninė charakteristika (vidutinė) ne mažiau nei 6-iuose salės erdvės taškuose, turi išmatuoti ir pateikti STI (Speech Transmission Index) vidutinę reikšmę, kuri negali būti mažesnė nei 0.45 (bevardžiu skaičiumi). Garso slėgio deviacija klausytojų erdvėje negali būti didesnė nei ± 2 dB (A). Maksimalus sukuriamas slėgis turi būti ne mažesnis nei 105 dB (A). | Taip/ne |  |
| 2.2. | Linijinio masyvo aktyvinė arba pasyvinė akustinė sistema (a) – ne mažiau nei 16 vnt. Vieno modulio minimalūs techniniai reikalavimai: • ne mažiau kaip 3 juostų; • žemų dažnių garsiakalbių kiekis ir diametrai turi būti ne mažesni kaip 2 vnt. × 200 mm (8 colių); • vidutinių dažnių garsiakalbių kiekis ir diametrai turi būti ne mažesni kaip 4 vnt. × 100 mm (4 colių); • aukštų dažnių garsiakalbių išėjimų angų diametrai ir kiekiai turi būti ne mažesni kaip 2 vnt.× 25 mm (1 colio); • horizontalus garso sklaidos kampas turi būti 100±10º (-6 dB ribose); • atkuriamų garso dažnių diapazonas turi būti ne siauresnis kaip 65 Hz – 18 kHz (-10 dB ribose) arba 70 Hz – 18 kHz (±3 dB ribose); • maksimalus sukuriamas pikinis vieno modulio garso slėgis SPL vieno metro atstumu turi būti ne mažesnis kaip 133 dB. | Nurodyti konkrečius komponentus ir jų kiekį |  |
| 2.3. | Pastatoma žemųjų dažnių aktyvinė arba pasyvinė akustinė sistema (b) – ne mažiau nei 2 vnt. Vienos žemųjų dažnių akustinės sistemos minimalūs techniniai reikalavimai: • atkuriamų garso dažnių diapazono žemutinė riba turi būti ne didesnė nei 30 Hz (-10 dB ribose); • maksimalus sukuriamas slėgis turi būti ne mažesnis nei 143 dB SPL (pikinis, 1 m atstumu); • garsiakalbių kiekis ir diametras turi būti ne mažesni nei 2 vnt. po 450 mm (18“). | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 2.4. | Scenos garso monitorius (c) - ne mažiau nei 2 vnt. Vieno scenos garso monitoriaus minimalūs techniniai reikalavimai: Monitorinė akustinė sistema („wedge“ arba lygiaverčio tipo) su koaksialiniu garsiakalbiu. Atkuriamų dažnių juosta turi tenkinti bent vieną iš žemiau esančių reikalavimų: turi būti ne siauresnė kaip nuo 70 Hz (įskaitant) iki 18 kHz (įskaitant) esant ±3 dB netolygumui; arba turi būti ne siauresnė kaip nuo 55 Hz (įskaitant) iki 20 kHz (įskaitant) esant -10dB netolygumui; maksimalus pikinis garso slėgis ne mažesnis nei 130 dB vieno metro atstumu. Aprėpties kampai: 60° horizontaliai (±15° tolerancija leidžiama); 75° vertikaliai (±15° tolerancija leidžiama). Žemų dažnių garsiakalbio diametras ne mažesnis kaip 12 colių (ne mažiau kaip 1 vnt.) Aukštų dažnių garsiakalbis turi būti ne mažesnis nei 1.4 colių (ne mažiau kaip 1 vnt.) | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 2.5. | Garso stiprinimo sistema su integruotais garso procesoriais (d) – 1 kompl. Siūloma stiprinimo sistema turi būti integruota į akustinių sistemų korpusus (esant aktyvinėms akustinėms sistemoms) arba sumontuota išorėje (esant pasyvinėms akustinėms sistemoms). Jei siūlomos aktyvinės akustinės sistemos, integruotų stiprintuvų kiekis turi būti ne mažesnis nei 20 vienetų. Jei siūlomos pasyvinės akustinės sistemos, išorėje montuojamų daugiakanalių stiprintuvų kiekis turi būti ne mažesnis nei 3 vienetai. Stiprintuvų kanalų bendras skaičius – ne mažesnis nei 20. Stiprintuvo galios klasė ne mažesnio efektyvumo nei D. Stiprintuvo įvestys turi būti analoginės simetrinės ir skaitmeninės – „Dante“ protokolo ar lygiaverčio. Skaitmeninės įvestys turi veikti ne žemesniu nei 96 kHz diskretizavimo dažniu. Vieno kanalo galia turi būti ne mažesnė kaip 1200W esant 8 omų apkrovai. Harmoniniai iškraipymai (dar kitaip vadinami „THD“) ne didesni nei 0.05%. Dinaminis diapazonas turi būti ne mažesnis nei 114 dBA. Atkuriamų dažnių diapazonas nuo 10 Hz (įskaitant) iki 25 kHz (įskaitant), o tolygumas iki -3 (įskaitant) dB. Turi būti integruotas ne mažiau kaip 1 ekranas, kuriame galima stebėti pagrindinius stiprintuvų kanalų parametrus (angl. k. „DSP“) ir būseną. Turi būti stiprintuvų valdymo per kompiuterinio tinklo sąsają galimybės, naudojant to paties gamintojo programinę įrangą, suderinamą su stiprintuvais. Turi būti galimybė stebėti stiprintuvų būseną, keisti stiprintuvo (angl. k. „DSP“) parametrus, reguliuoti stiprinimo koeficientą (jautrumą). Turi būti integruoti iš anksto gamintojo paruošti nustatymų rinkiniai (angl. k. „Presets“), skirti siūlomoms akustinėms sistemoms (nustatyti apribojimai, užlaikymai, dažninė charekteristika, FIR). | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| - Protokolo tinklo komutatorius DANTE (angl. k. Digital Audio Network Through Ethernet) arba lygiavertis |  |  |  |
|  | Kiekis – ne mažiau nei 2 vnt. Komutatoriaus jungčių skaičius ne mažesnis nei 8 vnt. Turi būti numatytas reikiamas MPPS parametro dydis. Turi būti numatytas reikiamas komutavimo pralaidumas. Turi būti IGMP (Internet Group Management Protocol) Querier palaikymas. Turi būti IGMP snooping palaikymas, antros versijos arba naujesnės. Turi būti DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol ) serveris. Turi būti konfigūruojami QoS parametrai. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| - Skaitmeninis garso procesorius – 1 vnt. |  |  |  |
| 4.1. | Įvesčių / išvesčių matrica Skaitmeninė, ne mažiau kaip 32 vnt. įvesčių ir ne mažiau kaip 32 vnt. išvesčių, nepriklausomai priskiriamų kanalų matricos. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 4.2. | Analoginės įvestys / išvestys Ne mažiau kaip: 12 vnt. balansinių įvesčių. Kiekviena įvestis turi turėti nepriklausomą signalo lygio reguliavimą ne mažiau kaip +60dB ir +48V; 12 vnt. balansinių išvesčių. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 4.3. | Dante įvestys / išvestys Ne mažiau kaip 32 vnt. įvestys / ne mažiau kaip 32 vnt. išvestys. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 4.4. | Signalo apdorojimas Dažnis ne mažiau kaip 96 kHz (taip pat ir Dante kanalams). | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 4.5. | Garso valdymas Turi būti: aidų šalinimas (AEC); triukšmo lygio kompensavimas (ANC); prioritetinis garso slopinimas (ne mažiau kaip 32 vnt.); mikrofonų šaltinių automatinis mikšeris. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 4.6. | Papildomas funkcionalumas Turi būti galimybė valdyti įrenginį programine įranga; sukurti norimos konfigūracijos valdymo aplinką; išsaugoti ne mažiau kaip 500 vnt. išankstinių nustatymų; išsaugoti ne mažiau kaip 16 vnt. vartotojo profilių, kiekvienam suteikiant prisijungimo vardą ir slaptažodį; valdyti trečiųjų šalių įrenginius per TCP IP (angl. k. Transmission Control Protocol / Internet Protocol) ir GPIO (angl. General Purpose Input / Output). | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 4.7. | Ekranėlis turi būti | Taip/ne |  |
| 4.8 | Programuojami mygtukai Ne mažiau kaip 8 vnt. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 4.9. | Dydis Ne daugiau 1U | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| - Adapteris – 1 vnt. |  |  |  |
| 5.1. | Tipas DANTE / 2.0 USB adapteris. | Taip/ne |  |
| 5.2. | Kanalai ne mažiau kaip 2 įvestys ir 2 išvestys | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 5.3. | Jungtys RJ45, USB | Taip/ne |  |
| - Dante korta – 1 vnt. |  |  |  |
| 6.1. | Kanalų skaičius Ne mažiau kaip 32 įvestys ir 32 išvestys. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 6.2. | Jungtys Ne mažiau kaip 2 vnt. x RJ45. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 6.3. | Suderinamumas Turi būti suderinama su turimu Midas M32 mikšeriniu pultu. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| - Scenos jungčių blokas – 1 vnt. |  |  |  |
| 7.1. | Jungtys Ne mažiau kaip: 32 vnt. XLR įvestys; 16 vnt. XLR išvestys; 2 vnt. ×XLR MIDI (in ir out); 1 vnt. ×USB; 3 vnt. ×RJ45. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 7.2. | Priešstiprintuviai Valdomi nuotoliu, ne mažiau kaip 32 vnt | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 7.3. | Suderinamumas Turi būti suderinamas su turimu Midas M32 mikšeriniu pultu. | Taip/ne |  |
| - Planšetinis kompiuteris – 1 vnt |  |  |  |
| 8.1. | Tipas Sistemai valdyti skirtas planšetinis kompiuteris. | Taip/ne |  |
| 8.2. | Operacinė sistema iOS arba Android operacinė sistema. | Nurodyti konkrečius rodiklius/ Nurodyti komponentus |  |
| 8.3. | Ekranas Ne mažiau kaip 10,5 colių. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 8.4. | Procesorius Procesoriaus našumo parametras turi būti ne mažesnis negu 8500 pagal „Passmark CPU Mark“. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 8.5. | Komplektacija Su planšetiniu kompiuteriu turi būti komplektuojamas dėklas ir stalinė krovimo stotis-laikiklis. Dėklas turi būti tvirtinamas prie laikiklio magnetiniu būdu. Planšetinis kompiuteris, sumontuotas dėkle, turi būti kraunamas bevieliu būdu, kompiuterį pritvirtinus prie laikiklio | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| - Kontroleris – 1 vnt. |  |  |  |
| 9.1. | Tipas Programuojamas valdymo procesorius. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 9.2. | Operatyvioji atmintis Ne mažiau kaip 512 MB. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 9.3 | Vidinė atmintis Ne mažiau kaip 512 MB. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 9.4. | RJ45 sąsaja Turi būti ne mažiau kaip 3 vnt. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 9.5. | RS232 sąsajos Turi būti ne mažiau kaip 3×RS232. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 9.6. | IR sąsajos Ne mažiau kaip 1 vnt. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 9.7. | Rėliniai kontaktai Turi būti ne mažiau kaip trys poros, ne mažiau kaip 3A prie 30VDC. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 9.8. | Sensorių prijungimas Turi būti ne mažiau kaip trys, skirti ne mažiau kaip 3-24 VDC. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 9.9. | USB prievadas Ne mažiau kaip 1 vnt. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 9.10. | Korpusas Turi būti tinkamas montuoti į komutacinę spintą. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 9.11. | Matmenys Ne didesni kaip 220×55×45 mm (APX). | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 9.12. | Darbinė temperatūra Ne blogiau kaip 0 laipsnių C - +50 laipsnių C. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 9.13. | Darbinė drėgmė Ne blogiau kaip 5% – 95%. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 9.14. | Komplektacija Komplekte su įrenginiu turi būti licencijos, skirtos sukurti vartotojo valdymo grafinę sąsają. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| - Bevielio prijungimo įrenginys prezentacijoms – 1 vnt. |  |  |  |
| 10.1. | Tipas Įrenginys skirtas vaizdui perduoti bevieliu būdu iš vartotojų kompiuterių ir mobiliųjų įrenginių vaizdo prezentacijos metu | Taip/ne |  |
| 10.2. | Palaikoma skiriamoji geba Ne mažiau kaip 3840×2160 pikselių. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 10.3. | Autentifikacijos protokolų palaikymas Ne mažiau kaip WPA2-PSK ir IEEE 802.1X. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 10.4. | Bevielio tinklo protokolų palaikymas Ne mažiau kaip Wi-Fi IEEE 802.11 a/g/n/ac. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 10.5. | Palaikoma dažnių juosta Ne mažiau kaip 2.4 GHz ir 5 GHz. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 10.6. | Signalo aprėptis Ne mažiau kaip 25 m spinduliu. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 10.7. | Funkcionalumas Turi turėti galimybę vienu metu ekrane rodyti ne mažiau kaip du šaltinius. Turi turėti ekrano dalinimosi funkciją ir palaikyti lietimui jautrius ekranus. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 10.8. | Audio įvestys Turi būti galimybė audiosignalą išvesti per HDMI sąsają. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 10.9. | Sąsajos Ne mažiau kaip 1 vnt. ×USB-C, 1 vnt. ×USB-A, 1 vnt. ×RJ45 (ne mažiau 1 Gbit). | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 10.10. | Suderinamumas su operacinėmis Sistemomis Turi būti suderinama su ne mažiau kaip Windows 10, Windows 11, macOS 11, Android 9-14, iOS 12 operacinėmis sistemomis. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 10.11. | Vaizdo perdavimas iš mobiliųjų įrenginių Turi būti pateikiama nemokama programinė įranga, skirta Android ir iOS operacinėms sistemoms. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 10.12. | Komplektacija Turi būti pateiktas ne mažiau kaip 1 vnt. USB-C mygtukas (siųstuvas) su šviesos indikacija, skirtas turiniui pateikti iš Windows ir MacOS kompiuterių bevieliu ryšiu. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| - HDMI signalų perjungimo įrenginys – 1 vnt. |  |  |  | Sąsajos |
| 11.1. | Tipas Automatinis vaizdo signalų komutatorius. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 11.2. | Įvestys Ne mažiau kaip 2×HDMI. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 11.3. | Išvestys Ne mažiau kaip 1×HDMI, Audio out. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 11.4. | Valdymas Turi būti reliniais kontaktais. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 11.5. | Palaikoma rezoliucija Ne mažiau kaip 4K@60. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 11.6. | Funkcionalumas Galimybė nustatyti perjungimo režimą pagal prioritetą arba paskutinę prijungtą įvestį. Perjungimo režimas pagal prioritetą, esant signalui neprioritetinėje įvestyje. Prijungus vaizdo šaltinį prie prioritetinės įvesties, ji turi būti automatiškai sukomutuojama. Perjungimo režimas pagal paskutinę prijungtą įvestį – sukomutuojamas signalas į išvestį tos įvesties, kuri buvo prijungta paskutinė. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| - WiFi prieigos taškas – 1 vnt. |  |  |  |
| 12.1. | Wifi standartai 5 GHz: 802.11a/n/ac/ax; 2.4 GHz: 802.11b/g/n/ax. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 12.2. | SSL Turi būti | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 12.3. | Saugumas Turi būti: WiFi apsaugota prieiga (WPA/WPA2/WPA3), 802.11i; MAC adresų filtravimas su prieigos kontrole; 802.1x RADIUS palaikymas su EAP TLS, TTLS, PEAP; kaimyninių AP aptikimas; SSID transliacijos blokavimas; VLAN palaikymas; duomenų pralaidumo valdymas. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 12.4. | Sąsajos 100/1000/2.5GBASE-T Gigabit Ethernet (RJ-45) jungtis su Auto Uplink™ (Auto MDI-X) palaikymas IEEE 802.3af ir 802.3at Power over Ethernet (PoE). | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| - Tinklo komutatorius – 1 vnt. |  |  |  |
| 13.1. | Ne mažiau kaip16 portų, turi būti ne mažiau kaip 1Gb greitaveikos, turi būti ne mažiau kaip 8 PoE portai. Įrenginio korpusas turi būti tinkamas montuoti į komutacinę spintą. Visi priedai turi būti komplekte. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| - USB signalo perdavimo ilgais atstumais įrenginys – 1 vnt |  |  |  |
| 14.1. | USB 2.0 signalo konverterių komplektas (siųstuvas ir imtuvas), skirtas perduoti USB signalą ne mažesniu kaip 30 metrų atstumu per kabelį. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| - HDMI signalo perdavimo ilgais atstumais įrenginys – 1 vnt. |  |  |  |
| 15.1. | Turi būti įrenginių komplektas, kurį sudaro siųstuvas ir imtuvas, skirti perduoti HDMI signalą per kabelį; palaikoma skiriamoji geba turi būti ne mažesnė kaip 3840x2160@60Hz; signalo perdavimo atstumas ne mažesnis kaip 35 metrai esant 3840x2160 pikselių skiriamajai gebai. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| - Bevielių mikrofonų komplektas – 1 kompl. |  |  |  |
| 16.1. | Tipas Bevielių mikrofonų komplektas sudarytas iš: 4 vnt. rankinių mikrofonų (siųstuvų); 4 vnt. mikrofonų su lankeliu už galvos; 4 vnt. prisegamų siųstuvų; 2 vnt. bevielių tribūninių siųstuvų; 2 vnt. tribūninių mikrofonų; 10 vnt. imtuvų. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 16.2. | Rankinių mikrofonų korpusas Aliuminis arba lygiavertis (pvz., aliuminio lydinys) | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 16.3. | Rankinių mikrofonų kapsulės tipas Mikrofonų kapsulės tipas – keičiama kondensatorinė kapsulė, kryptinė diagrama – superkardioidė. Dažnių diapazonas: ne siauresnis kaip 50 – 20 000 Hz. Max. SPL – ne mažiau kaip 140 dB; dinaminis diapazonas – ne mažiau kaip 117 dB; signalo ir triukšmo santykis – ne mažiau kaip 70 dB. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 16.4. | Rankinių mikrofonų apsauga nuo vėjo Rankiniams mikrofonams turi būti komplektuojama vėjo apsauga. | Taip/ne |  |
| 16.5. | Mikrofonai su lankeliu už galvos Mikrofonai turi būti suderinami su prisegamu siųstuvu. Turi būti: mikrofono kapsulė – kondensatorinė dvigubos diafragmos poliarizuota; poliarinė diagrama – daugiakryptė; dažnių diapazonas: 20–20 000Hz; maks. SPL – ne mažiau kaip 140 dB; dinaminis diapazonas – ne mažiau kaip 117 dB; signalo ir triukšmo santykis – ne mažiau kaip 69 dB. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 16.6. | Prisegamas siųstuvas (angl. k. bodypack) arba lygiavertis Turi būti suderinamas su kabinamu už ausies mikrofonu. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 16.7. | Bevieliai tribūniniai siųstuvai Turi būti suderinami su tribūniniu mikrofonu. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 16.8. | Bevieliai tribūniniai mikrofonai Turi būti visiškai suderinami su bevieliu siųstuvu. Turi būti mikrofonas su kondensatorine kapsule; LED statuso indikatorius; dažnių diapazonas: 50 – 17 000Hz; maks. SPL – ne mažiau kaip 120 dB; dinaminis diapazonas – ne mažiau kaip 92 dB; signalo ir triukšmo santykis (angl. k. signal to noise ratio) – ne mažiau kaip 66 dB. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 16.9. | Mikrofonų veikimo nuotolis Tiesioginio matomumo zonoje – ne mažiau kaip 90 metrų. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 16.10. | Mikrofonų siųstuvų veikimo dažnis Skirtas veikti Lietuvos teritorijoje leidžiamuose dažnio diapazonuose. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 16.11. | Skaitmeninis imtuvas Turi būti bevielis mikrofonų imtuvas. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 16.12. | Automatinis kanalų parinktuvas Turi būti integruota automatinė kanalų skenavimo technologija. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 16.13. | Sujungimo galimybė Turi būti galimybė sujungti kelis imtuvus į grupę ir administruoti kelis imtuvus LAN tinkle (įskaitant galimybę atlikti mikroprocesorių programinės įrangos (angl. k. firmware) atnaujinimą). | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 16.14. | Mikrofonų veikimo kontrolė Turi būti galimybė nuotoliu kontroliuoti mikrofonų veikimą naudojant gamintojo aplikaciją. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 16.15. | Saugumas Signalas turi būti šifruojamas ne prasčiau kaip AES256. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 16.16. | Išvestys XLR ir JACK išvestys (abi balansinės). | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 16.17. | LCD ekranas Turi būti LCD ekranėlis, rodantis baterijos statusą ir veikimo dažnį. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 16.18. | Apsaugos Turi būti integruota apsauga nuo fantominio maitinimo, atjungiamos išorinės antenos. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 16.19. | Signalo vėlinimas (angl. k. latency) Ne daugiau kaip 3 ms | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 16.20. | Palaikomas atkuriamo dažnio diapazonas Ne siauresnis kaip 20–20000 Hz. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 16.21. | Harmoniniai iškraipymai Ne daugiau kaip 0,1%. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 16.22. | Kanalų dažnių skaičius Turi būti ne mažiau kaip 50 kanalų dažnių diapazone. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 16.23. | Priedai Turi būti priedai, skirti montuoti į 19 colių komutacinę spintą bei maitinimo šaltinis. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 16.24 | Mikrofonų imtuvų antenų sistema Kartu su mikrofonų imtuvais turi būti komplektuojama antenų distribucinė sistema, kuri yra to paties gamintojo kaip mikrofonų imtuvai ir suderinama su siūlomais imtuvais. Mikrofonų distributoriai turi suteikti maitinimą imtuvams. Turi būti komplektuojamos ne mažiau 2 kryptinės aktyvinės antenos, suderinamos su siūlomais siųstuvais. Turi būti komplektuojami visi priedai, reikalingi sujungti visus komponentus į sistemą. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| - Būgninis mikrofonas – 1 vnt. |  |  |  |
| 17.1. | Tipas: dinaminis mikrofonas, dažnių diapazonas pritaikytas būgnams. Turi būti: mikrofono kapsulė – dinaminė; poliarinė diagrama – superkardioidė; dažnių diapazonas: 20 – 10 000 Hz; maks. SPL – ne mažiau kaip 160 dB; jautrumas – ne mažiau kaip 0,5mV/Pa; jungtis – XLR. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 17.2. | Su mikrofonu turi būti komplektuojamas laikiklis būgnams. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| - Būgninis mikrofonas – 3 vnt. |  |  |  |
| 18.1. | Tipas: dinaminis mikrofonas būgnams. Turi būti: mikrofono kapsulė – dinaminė; poliarinė diagrama – superkardioidė; dažnių diapazonas: ne siauresnis kaip 30 – 19 000 Hz; jautrumas – ne mažiau kaip 1mV/Pa; jungtis XLR. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 18.2. | Su mikrofonais turi būti komplektuojami laikikliai būgnams 3 vnt. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| - Instrumentinis mikrofonas – 4 vnt. |  |  |  |
| 19.1. | Tipas: dinaminis instrumentinis mikrofonas. Turi būti: mikrofono kapsulė – dinaminė; poliarinė diagrama – kardioidė; dažnių diapazonas: ne siauresnis kaip 40 – 15 000 Hz; jautrumas – ne mažiau kaip 1mV/Pa; jungtis XLR. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| - Instrumentinis mikrofonas – 3 vnt. |  |  |  |
| 20.1. | Tipas: kondensatorinis instrumentinis mikrofonas. Turi būti: mikrofono kapsulė – kondensatorinė; poliarinė diagrama – kardioidė ir daugiakryptė, perjungiama jungikliu; dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 20 – 20 000 Hz; jautrumas – ne mažiau kaip 14,1 mV/Pa; jungtis XLR; žemų dažnių filtras, įjungiamas jungikliu. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| - Kondensatorinis mikrofonas – 8 vnt. |  |  |  |
| 21.1. | Tipas: kondensatorinis instrumentinis mikrofonas. Turi būti: mikrofono kapsulė – kondensatorinė; poliarinė diagrama – kardioidė; dažnių diapazonas: ne siauresnis kaip 20–20 000Hz; jautrumas – ne mažiau kaip 15mV/Pa; maks. SPL – ne mažiau kaip 135 dB; signalo ir triukšmo santykis (angl. k. signal to noise ratio) – ne mažiau kaip 72 dB; jungtis XLR. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| - Mikrofono stovas – 12 vnt. |  |  |  |
| 22.1. | Tipas: o tipo mikrofono stovai. Spalva: juoda arba lygiavertė. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| - Laidų komplektas – 1 kompl. |  |  |  |
| 23.1. | Turi būti: XLR: 16 vnt. × 7,0 m; XLR: 10 vnt. × 5,0 m; XLR: 10 vnt. × 3,0 m; XLR: 6 vnt. ×1,0 m; ¼ TS: 4 vnt. ×2,0 m. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| - Dėžė – 1 vnt. |  |  |  |
| 24.1. | Dėžė su ratukais, skirta instrumentiniams mikrofonams ir priedams susidėti. Turi būti poroloniniame įdėkle išfrezuotos ertmės pagal mikrofono formą sudėti pasiūlyme pateiktiems instrumentiniams mikrofonams ir laikikliams: būgninis mikrofonas – 1 vnt.; būgninis mikrofonas – 3 vnt.; instrumentinis mikrofonas – 4 vnt.; instrumentinis mikrofonas – 3 vnt.; kondensatorinis mikrofonas – 8 vnt.; būgninis laikiklis – 4 vnt. Turi būti vieta sudėti 12 vnt. gervinių mikrofono stovų ir laidų komplektą. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 25. Kabelis su rite – 1 vnt. |  |  |  |
| 25.1. | Tipas: kabelis su rite. Ilgis – ne mažiau kaip 20 m. Jungtys – 2×RJ45. Kabelio kategorija – ne mažiau kaip CAT5. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 26. Signalų perdavimo įrenginys – 4 vnt. |  |  |  |
| 26.1. | Įrenginys skirtas konvertuoti aukšto impedanso nebalansinį signalą į žemo impedanso balansinį signalą. Įvestys: ne mažiau 2 x ¼ jack ir 1×XLR. Išvestys: ne mažiau 1×XLR. THD – ne daugiau kaip 0,005 %. Dažnių diapazonas – ne siauresnis kaip 30 – 20 000 Hz. Turi turėti fantominį maitinimą. Korpusas turi būti pagamintas iš aliuminio arba aliuminio lydinio ir ekranuotas. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 27. Signalų perdavimo įrenginys – 1 vnt. |  |  |  |
| 27.1. | Įrenginys skirtas konvertuoti aukšto impedanso nebalansinį signalą į žemo impedanso balansinį signalą. Įvestys: ne mažiau 2×¼ jack ir 2×XLR, 1×1/8 jack. Išvestys: ne mažiau 2×XLR. THD – ne daugiau kaip 0,005 %. Dažnių diapazonas – ne siauriau kaip 20– 20 000 Hz. Turi turėti fantominį maitinimą. Korpusas turi būti pagamintas iš aliuminio arba aliuminio lydinio, ekranuotas arba lygiavertis. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 28. Įgarsinimo įrangos valdymo įrenginys – 1 vnt. |  |  |  |
| 28.1. | Įrenginys skirtas garso operatoriui ir garso inžinieriui valdyti įgarsinimo įrangą: įrenginio paviršiaus matmenys – ne mažiau kaip 1800×750 mm; įrenginio paviršiaus storis – ne mažiau kaip 36 mm; įrenginio fasadinė plokštuma turi uždengti įrenginio priekį; turi turėti integruotus lizdus: ne mažiau kaip 4×220v, 1 x HDMI, 1×RJ45. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 29. Įgarsinimo įrangos konstrukcijų įrenginys – 1 vnt. |  |  |  |
| 29.1. | Įgarsinimo įrangos įrenginys skirtas garso operatoriui ir garso inžinieriui montuoti ir valdyti įgarsinimo įrangą. Tipas: surenkamų aliuminio konstrukcijų įrenginys. Konstrukcija turi atlaikyti ne mažiau kaip 750 kg /m²; matmenys ne mažiau kaip 2×2 m; aukštis – ne mažiau kaip 0,4 cm; turi turėti turėklus iš priekio ne mažiau kaip 1,8 m ir iš šono ne mažiau kaip 0,9 m; turi turėti laiptus. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 30. „Rack“ arba lygiavertė komutacinė spinta – 1 vnt.. |  |  |  |
| 30.1. | 19 colių „Rack“ arba lygiavertė komutacinė spinta: ne mažiau kaip 8U (aukštis matuojamas U vienetais, 1U=1,75 colio); turi būti su ratukais. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 31. „Rack“ arba lygiavertė komutacinė spinta – 1 vnt. |  |  |  |
| 31.1. | 19 colių „Rack“ arba lygiavertė komutacinė spinta: ne mažiau kaip 42 U(aukštis matuojamas U vienetais, 1U=1,75 colio); gylis – ne mažiau kaip 600 mm; turi būti su stiklinėmis rakinamomis durimis arba lygiavertėmis. Į komplektaciją turi įeiti PDU (maitinimo paskirstymo įrenginys); turi turėti lentynas. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 32. XLR sieninės rozetės – 2 vnt. |  |  |  |
| 32.1. | XLR sieninės rozetės skirtos garsiakalbiams įrengti perkančiosios organizacijos nurodytose vietose. | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |

*kiti techninės specifikacijos reikalavimai pateikti Pirkimo sąlygų 1 priede.

________________________________