Pirkimo sąlygų

7 priedas „Kvalifikacijos reikalavimai tiekėjui“

Kvalifikacijos reikalavimai tiekėjUI

1 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį pagrindžiantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Teikėjo įranga, naudojama kokybei užtikrinti |  |
| 1. | Paslaugų teikėjas turi turėti technines priemones, reikalingas šiam rezultatui pasiekti: - Ne mažiau kaip 15 mechanizuotų savaeigių komunalinės paskirties technikos vienetų, skirtų šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų žiemos priežiūrai. Reikalavimai technikai: Technika turi būti ratinė arba vikšrinė, su operatoriaus vieta. Turi būti pritaikyta darbui žiemos sąlygomis ir turėti galimybę montuoti sniego valymo, šlavimo ir barstymo įrangą. - Iš 15 vienetų: - ne mažiau kaip 10 vnt. – sniego valymui ir šlavimui; - ir ne mažiau kaip 5 vnt. – barstymui. Darbinė masė – ne didesnė kaip 3,5 t. Iš 15 vienetų ne mažiau kaip 7 technikos vienetai turi atitikti ne žemesnį kaip Euro 5 arba Stage V emisijos standartą (ar lygiavertį). 2. Ne mažiau kaip 4 mechanizuotus savaeigius komunalinės paskirties technikos vienetus, skirtus šaligatvių ir pėsčiųjų zonų valymui vasaros sezono metu. Reikalavimai technikai: -Technika turi būti ratinė arba vikšrinė, su operatoriaus vieta. Turi būti aprūpinta mechanine šlavimo įranga ir dulkių surinkimo sistema (uždara talpa); - turi užtikrinti dulkių, smėlio, smulkių sąnašų ir šiukšlių surinkimą bei dulkių pakėlimo į aplinkos orą minimalizavimą darbo metu. Turi būti naudojama vakuuminė (siurbimo) sistema arba kita lygiavertė technologija, užtikrinanti ne prastesnį dulkių surinkimo rezultatą. - Iš 4 vienetų ne mažiau kaip 2 vienetai turi atitikti ne žemesnius kaip Euro 5 (kelių technikai) arba Stage V (ne kelio technikai) standartus arba lygiaverčius. Pastaba: Ta pati mechanizuota savaeigė teritorijų priežiūros technika gali būti naudojama tiek vasaros, tiek žiemos sezono paslaugoms teikti, jeigu ji yra techniškai pritaikoma atitinkamo sezono darbams atlikti ir atitinka konkretaus sezono techninius ir funkcinius reikalavimus. | Dokumentai, kuriuos turės pateikti galimas laimėtojas: 1. Technikos sąrašas, nurodant kiekvienos transporto priemonės markę, modelį ir registracijos numerį. 2. Dokumentus, patvirtinančius emisijos standartą (Euro V arba Stage V arba lygiavertį) – gamintojo sertifikatai, techninės kortelės ar deklaracijos. 3. Gamintojo ar įgalioto atstovo techninių dokumentų kopijas ar nuorodas arba kitus lygiaverčius įrodymus, nurodant turimus arba galimus pasitelkti nuomos, panaudos ar kitais pagrindais (pateikiamos nuomos sutartys, preliminarios sutartys, lizingo sutartys, ketinimo protokolai ar kitokie nuomos ar panaudos galimybes patvirtinantys dokumentai) technines priemones. | - jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama); - tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; - subtiekėjai – tiekėjas turi paaiškinti, kaip subtiekėjai laikysis (kaip tiekėjas užtikrins, kad laikytųsi) reikalaujamų aplinkos apsaugos vadybos priemonių. |