OPTINIS BIOMETRAS

77 000,00 EUR SU PVM /1 VNT.

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė / atitiktis (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Optinis OCT biometrijos prietaisas, skirtas bekontakčiams akies biometriniams matavimams ir intraokulinių lęšių (IOL) galios parinkimui |  |
| 2 | Optinė technologija | Kintamo šaltinio (Swept Source) optinė koherentinė tomografija (OCT) |  |
| 3 | Matavimo režimai | Automatinis ir rankinis |  |
| 4 | Ašinio ilgio matavimo diapazonas | Ne siauresnis nei 14–38 mm |  |
| 5 | Ragenos storio matavimo diapazonas | Ne siauresnis nei 200–1200 µm |  |
| 6 | Priekinės kameros gylio matavimo diapazonas | Ne siauresnis nei 0,7–8,0 mm |  |
| 7 | Lęšiuko storio matavimo diapazonas | Ne siauresnis nei 0,7–10 mm |  |
| 8 | Ragenos diametro matavimas (White-to-White ar lygiavertis) | Ne siauresnis nei 8–14 mm |  |
| 9 | Keratometrija | Atliekami keratometriniai matavimai |  |
| 10 | IOL skaičiavimo formulės | Barrett Universal II, Barrett Toric, Haigis, Holladay 1/2, SRK/T arba lygiavertės |  |
| 11 | IOL konstantų valdymas | Galimybė įvesti ir naudoti optimizuotas IOL konstantas |  |
|  | Intraoperacinis priedas prie mikroskopo, perduodantis operacijos planą į mikroskopą | Būtina. Priedas suderinamas su mikroskopu (perkančioji organizacija turi mikroskopą Modelis: HS Hi-R NEO 900A, gamintojas: Haag-Streit AG, Šveicarija) |  |
|  | Valdymo sąsaja | Jutiklinis ekranas arba klaviatūra su pele |  |
| 14 | CE atitiktis | Atitiktis ES reglamentui (ES) 2017/745 |  |
| 15 | Instrukcijos | Naudojimo instrukcija lietuvių ir (arba) anglų kalba |  |
| 16 | Garantija | Ne trumpesnė nei 24 mėn. |  |
| 17 | Pristatymas ir instaliavimas | Įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 18 | Personalo apmokymas | Įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |