Maskuojamųjų tinklų

pirkimo sąlygų 2 priedas

MASKUOJAMASIS TINKLAS (6x6)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BVPŽ kodas 39522200-9. (Maskuojanti danga). Maskuojamasis tinklas (6x6) (toliau – prekė). Kiekis – 150 vnt. Minimalūs techniniai reikalavimai ir tiekėjo pateikti pasiūlymai:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Pirkimo dokumentuose nustatyti prekės techniniai rodikliai | Tiekėjo nurodyta reikšmė (Tiekėjas turi įrašyti konkrečiais siūlomų prekių rodiklių reikšmes, arba, kur nurodyta pažymėti TAIP/NE arba įrašyti tikslią reikšmę) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | # MASKUOJAMASIS TINKLAS (6x6) | 1. Bendri reikalavimai: Maskuojamasis tinklas (angl. Camouflage screening system) naujas, pritaikytas kariuomenės poreikiams, skirtas naudoti lauko sąlygomis ir pagamintas iš 100 % poliesterio ar lygiavertės medžiagos. | TAIP/NE |
|  |  | 2. Techniniai reikalavimai: 2.1. Tinklas turi būti sudarytas iš dviejų elementų: maskuojamasis audinys ir nailoninės arba lygiavertės medžiagos, kuris pritvirtintas prie maskuojamojo audinio aliumininėmis sąvaržomis arba specialiais surišimais ir turi užtikrinti tinklo patvarumą ir atsparumą plyšimui bei stabilumą; | TAIP/NE |
|  |  | 2.2. Nailoninės arba lygiavertės medžiagos tinklo rišimo akys turi būti 6 – 7 cm; | TIKSLI REIKŠMĖ |
|  |  | 2.3. Maskuojamojo tinklo marginimas turi būti skirtas miškingai vietovei (angl. woodland), dvipusio marginimo: viena pusė ryškesnė – skirta pavasariui / vasarai (angl. spring / summer), kita pusė blankesnė – skirta žiemai / rudeniui (angl. fall / winter); | TAIP/NE |
|  |  | 2.4. Maskuojantis audinys turi būti matinės spalvos kariuomenės stiliaus, plačiajuosčio pjaustymo (angl. Broadleaf cut), 300 mikronų (+/- 50 mikronų) storio.; | TIKSLI REIKŠMĖ |
|  |  | 2.5. Maskuojančio tinklo kraštuose praverta nailoninė arba lygiavertė 3-5 mm skersmens virvė ir kampuose turi būti įtempimo kilpos; | TIKSLI REIKŠMĖ |
|  |  | 2.6. Maskuojančio tinklo kraštuose turi būti kilpos arba nailoniniai ar lygiavertės medžiagos raišteliai 2-3 mm skersmens, 15 cm (+/- 3 cm) ilgio, tinklų sujungimui. Atstumas tarp kilpų ar raištelių turi būti 15 cm (+/- 3 cm); | TIKSLI REIKŠMĖ |
|  |  | 2.7. Maskuojamojo tinklo matmenys 6x6 m (+/- 15 cm), svoris ne daugiau kaip 20 kg; | TIKSLI REIKŠMĖ |
|  |  | 2.8. Maskuojamasis tinklas turi būti naujas, atsparus vandeniui (vandens sugertis turi būti ne didesnė nei 35 proc.) ir UV spinduliams, turi būti tinkamas naudoti nuo -40 iki +50 ℃ temperatūroje; | TAIP/NE |
|  |  | 2.9. Transportavimo krepšys maskuojamajam tinklui turi būti pagamintas iš 100 proc. poliesterio arba 100 proc. medvilnės o krepšio dugnas brezentinis. Transportavimo krepšys turi turėti tvirtas transportavimo rankenas ir užrišimą viršutinėje dalyje. Į transportavimo krepšį turi lengvai tilpti maskuojamasis tinklas ir maskuojamojo tinklo išskleidimo komplektas; | TAIP/NE |
|  |  | 2.10. Tinklo išskleidimo komplektą turi sudaryti: guminis plaktukas – 1 vnt., elastinės gumos – 6 vnt., kuoliukai – 15-20 vnt., tamsios spalvos virvė ne mažiau kaip 20 m. – 1 vnt.. | TIKSLI REIKŠMĖ |
|  |  | 3. GARANTINIAI REIKALAVIMAI: 3.1. Galimybė gražinti nekokybišką prekę pagal Lietuvos respublikos civilinį kodeksą. | TAIP/NE |
|  |  | 3.2. Maskuojamajam tinklui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 12 mėn. garantinis naudojimo terminas. | TIKSLI REIKŠMĖ |