Pirkimo sąlygų 2 priedas

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ/APLINKOS PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkimas vykdomas perkant gyvenamųjų patalpų ir aplinkos pritaikymo neįgaliesiems darbų įkainius. Darbai bus atliekami pagal poreikį Plungės rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių asmenų būstuose, pritaikant neprieinamas erdves ir naudojant specialius elementus. Pagrindiniai darbai apima (bet neapsiriboja): būsto įėjimų ir sanitarinių mazgų pritaikymą, durų platinimą, vandentiekio, kanalizacijos bei pandusų įrengimo darbus. Detalūs reikalavimai darbams nustatyti šioje techninėje specifikacijoje. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti visų pirkimo dokumentuose nurodytų preliminarių darbų kiekių.

Patalpų remonto darbų atlikimo eiliškumas, statybinių apdailos medžiagų ir gaminių dizainas bei spalvinis sprendimas priimamas iš anksto, prieš pradedant remonto darbus, derinant su darbų sutartyje nurodytu atsakingu asmeniu. Medžiagos turi atitikti tai prekių rūšiai keliamus reikalavimus ir higienos normas, bei turi būti sertifikuotos arba turėti kitą lygiavertį dokumentą.

Rangovas turi pasirūpinti, kad patalpų remonto vietoje esantys baldai, prietaisai, grindys, langai, durys ir kt. įranga būtų uždengti plėvele ar kitaip apsaugoti nuo dulkių, dažų mechaninių ar kt. pažeidimų.

ARDYMO, DEMONTAVIMO DARBAI

Pagal esamą situaciją ir poreikį, kiekvienam konkrečiam atvejui, kad būtų galima įgyvendinti atitinkamai   priimtus sprendimus dėl gyvenamųjų patalpų ir aplinkos pritaikymo neįgaliesiems, reikalinga atlikti esamų sanitarinių prietaisų, inžinerinių tinklų, patalpų apdailos ir kt. ardymo ir demontavimo darbus.

Atlikus visus ardymo darbus, visas statybinis laužas rūšiuojamas, gabenamas ir perduodamas tos rūšies atliekų tvarkytojams, Rangovo sąskaita.

Iki darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos Rangovas privalo pašalinti iš statybvietės visus likusius mechanizmus, šiukšles. Statybvietė turi būti išvaloma, išlyginama ir sutvarkoma.

SIENOS IR JŲ APDAILA

Gipskartoninės pertvaros

Pertvaroms įrengti naudojami metaliniai cinkuoti karkaso profiliai statomi vertikaliai: - kas 600 mm, kai pertvaros aukštis iki 2,5 m - kas 400 mm, kai pertvaros aukštis daugiau, kaip 2,5 m.

Įrengiamos sekančios pertvaros:

- paprastos, su 12,5 mm storio gipso kartono lakštų iš kiekvienos pusės apsiuvimu ir 75 mm oro tarpas - užpildytas akmens vatos sluoksniu;

- paprastos, su dviejų 12,5 mm storio gipso kartono lakštų (iš kurių vidinis paprastas, o išorinis sustiprintas) iš kiekvienos pusės apsiuvimu, 75 mm oro tarpas - užpildytas akmens vatos sluoksniu.

Prie grindų ir prie lubų statomi specialūs loviniai karkaso profiliai. Sanmazguose, dušuose ir kitose drėgnose patalpose pertvaros ir lubos įrengiamos iš drėgmei atsparaus gipskartonio plokščių.

Pertvaras daryti pagal konkrečios firmos rekomendacijas ir technologiją..

Sienų lyginimas

Sienos paprastai lyginamos dviem būdais: tinku ir gipso kartonu. Tinkas paprastai naudojamas lyginti nedidelius nuokrypius, gipso kartonas tvirtinamas norint sulyginti itin nelygią sieną, maždaug nuo 30 mm. Prieš pradedant lyginti, būtina pašalinti senąjį dažų sluoksnį ar kitą dangą, dažniausiai iki mūro ar betono paviršiaus. Visų pirma reikia nusistatyti sienų kreivumą, taip bus aiškiau, kiek darbo reikės atlikti. Tam naudojamas statybinis gulsčiukas.

Sienų lyginimas tinku.

Esant nedideliems nelygumams tinkavimas sutaupo vietos ir erdvės, kadangi dažniausiai užtenka ir nestoro tinko sluoksnio. Dengiant sienas gipso kartonu, ypač tvirtinant karkasą, prarandama daugiau. Taip pat tinkuojant nelieka ir tarpų, kurie gali sukelti savų problemų, pavyzdžiui, tapti vietomis, kuriuose gali veistis pelėsis ar kenkėjai.

Tinkuojant išsaugomos praktiškai visos galimybės tvirtinti lentynas ir kitas konstrukcijas, kai naujai pritvirtintas gipso kartono sluoksnis turi savų apribojimų.

Sienų lyginimas g/k plokštėmis.

Sienas lyginant gipso kartonu lakštai tvirtinami prie jau anksčiau pritvirtinto metalinio karkaso arba klijuojami prie sienų specialiais klijais. Įrengti tokią sieną užima mažiau laiko ir reikalauja mažiau įgūdžių. Svarbiausia šiame darbe – tiksliai nustatyti vertikalumą bei statmenumą montuojant metalinius profilius.

Nelygumams lyginti gipso kartonas yra greitesnė išeitis. Šis metodas labai naudingas, kai reikia dirbti drėgnesniu oru, nes tinkas lėtai džiūsta, jam būtina geresnė ventiliacija. Kita vertus, šis privalumas kiek susilpnėja šiltuoju metų laiku.

Gipso kartono plokštės yra gamykliškai lygios, todėl nereikės įgūdžių lyginant sienas.

Sienų glaistymas.

Glaistas turi būti gaminamas pagal nustatyta tvarką patvirtintą technologijos reglamentą ir turi atitikti šio standarto reikalavimus.

Glaistas turi būti gaminamas pagal nustatyta tvarką patvirtintą technologijos reglamentą ir turi atitikti šio standarto reikalavimus.

Pagal išvaizdą glaistas turi būti vienalytis, be varškėjamo požymių ir mechaninių priemaišų. Glaisto spalva gali būti nuo baltos iki rusvai gelsvos, kartais pilkšvos spalvos.

Glaistas turi būti smulkus, likutis ant sieto Nr. 020 turi būti ne daugiau kaip 1%. Glaisto, naudojamo pirminiam betono ir tinkuotųjų paviršių glaistymui, likutis ant sieto Nr. 020 neturi viršyti 30%, o ant sieto Nr. 0,3 15 - ne daugiau kaip 5%.

Glaistas neturi susitraukti. Džiūvant 0,3-0,5 mm storio glaisto sluoksnyje neturi atsirasti įtrūkimų.

Glaistas neturi temptis ir velti glaistyklės, gerai turi lipti prie gruntuoto paviršiaus. Nuglaistytas išdžiūvęs paviršius šiek tiek patrynus neturi teptis.

Vidinei apdailai skirtas glaistas turi būti lengvai šlifuojamas. Išdžiūvęs glaisto sluoksnis šlifuojant neturi lipti prie švitrinio popieriaus.

Sienų dažymas.

Dažymo darbai vykdomi pagal statybos taisyklių reikalavimus, o naudojant naujausias medžiagas ir gaminius - pagal įmonių gamintojų instrukcijas.

Dažymo darbai vykdomi pagal statybos taisyklių reikalavimus, o naudojant naujausias medžiagas ir gaminius - pagal įmonių gamintojų instrukcijas.

Pasirenkant dažymo būdą ir dažymo medžiagas, būtina įvertinti dažomų paviršių savybes:

- tvirtumą, patvarumą;

- lygumą, pleišėtumą, akytumą, užterštumą ir kt;

- paviršiaus drėgnumą ir higroskopiškumą;

- galimus bazinio paviršiaus pokyčius, susijusius su drėgmės ir temperatūros pokyčiais;

- atsparumą fiziniams, cheminiams ir biologiniams poveikiams;

- dažų sluoksnio poveikį hidrofobiškumui ir vandens garų pralaidumui.

Nauji paviršiai prieš dažymą nuvalomi, pašalinamos dėmės, seni - sausu arba šlapiu būdu nuvalomi, pašalinami atsilupę dažų sluoksniai. Nuvalyti paviršiai glaistomi, gruntuojami, dažomi.

Paviršiaus paruošimo priemonės, gruntas ir dažai turi būti chemiškai suderinti.

Paruošiamieji darbai:

- paviršius privalo būti tinkamai paruoštas, nuglaistytas ir nugruntuotas;

- papildomai nušlifuoti ir užglaistyti šiurkščias vietas. Glaistant įplyšimų kraštus, įgilinti, kad gerai įsitvirtintų glaistas. Padengiant paviršius glaistu, vadovautis visais gamintojo nurodymais naudojimui ir sandėliavimui bei rekomenduojamomis atsargumo priemonėmis;

- prieš dažymą visi paviršiai nugruntuojami atitinkančiu dažus gruntu;

- prieš dažymą visi sumontuoti elektros šviestuvai, jungikliai, rozetės ir kitos panašios detalės nuimamos, sandėliuojamos ir saugomos nustatytoje vietoje iki išdžius paskutinis dažų sluoksnis. Tada jos vėl turi būti pastatomos į ankstesnes vietas;

-  gretimai dažomi paviršiai turi būti dengiami dažymo juosta ir apsaugoti nuo dulkių ir dažų;

- paviršiui išlyginti reikia išsirinkti tinkamą glaistą. Nušlifavus užtaisytą vietą, reikia nuo paviršiaus nuvalyti dulkes;

-  dažyti tik ant pilnai išdžiūvusio tinko ar glaisto;

-  dažymo metu neturi būti patalpoje skersvėjų;

- dažomas paviršius tuojau po dažymo neturi būti kaitinamas tiesioginių saulės spindulių, turi būti palaikoma tinkamos temperatūros ir drėgnumo aplinka.

Bendri reikalavimai medžiagoms:

-  dažai turi būti tiekiami vieno gamintojo, paruošti naudoti;

- dažai turi būti pristatomi užantspauduotuose konteineriuose su tokia informacija: paviršiaus kokybės, skiedinio tipo, dažymo būdo reikalavimai, siuntos Nr., pagaminimo data, spalvos nuoroda pagal standartą;

- sienų, pertvarų ir kitų konstrukcijų tinkuotam vidaus paviršiui dažyti (koridorių ir laiptinių sienoms, kabinetams, kambarių sienoms ir pertvaroms iki lubų) vandeniniai dažai turi būti: pusiau matiniai, kietų dalelių sukibimas su paviršiumi ≥ 2,0 MPa, atsparūs šlapiam trynimui ≥ 4000 ciklų, atsparūs valymo priemonėms.

Dažymo būdai – turi būti parenkami pagal darbų vietą ir pagal gamintojų nurodymus. Dažymas teptuku atliekamas taip, kad paviršiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. Voleliu dažoma taip pat nepaliekant volelio žymių. Purškimas galimas, jei gretimi paviršiai gerai uždengti.

Darbų atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršius vandeniniais dažais:

| Technologinė operacija | Vandeninis |  | Silikatinis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pagerintas | Aukštos kokybės |  |
| Valymas | + | + | + |
| Šlapinimas vandeniu | - | - | - |
| Lyginimas | + | + | + |
| Plyšių rievėjimas | + | + | + |
| Pirminis gruntavimas | + | + | + |
| Dalinis glaistymas | + | + | - |
| Užglaistytų vietų šlifavimas | + | + | - |
| Pirminis ištisinis glaistymas | - | + | - |
| Svidinimas | - | + | - |
| Antrasis glaistymas | - | + | - |
| Svidinimas | - | + | - |
| Antrasis gruntavimas | + | + | - |
| Trečiasis gruntavimas (su dažų posluoksniu) | - | + | - |
| Dažymas | + | + | + |
| Tapnojimas | - | + | - |

Darbų atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršius emulsiniais dažais

| Technologinė operacija | Paviršių rūšys |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Medžio | Tinko ir betono | Metalo |
| Valymas | + | + | + |
| Išlyginimas | - | + | - |
| Sakų ir smalingų tarpelių išpjovimas su plyšių rievinimu | + | - | - |
| Plyšių raižymas | - | + | - |
| Nugruntavimas | + | + | + |
| Dalinis glaistymas su užglaistytų vietų gruntavimu | + | + | + |
| Užglaistytų vietų svidinimas | + | + | + |
| Ištisinis glaistymas | + | + | - |
| Svidinimas | + | + | - |
| Gruntavimas | + | + | - |
| Fleicavimas | + | + | - |
| Svidinimas | + | + | - |
| Pirmasis dažymas | + | + | + |
| Fleicavimas | + | + | - |
| Svidinimas | + | + | - |
| Antrasis dažymas | + | + | + |
| Fleicavimas arba tapnojimas | + | + | - |

Reikalavimai dažytiems paviršiams:

| Techniniai reikalavimai | Leistini nuokrypiai | Kontrolės būdai |
| --- | --- | --- |
| Paviršius, padengtas vandeniniais dažais, turi būti vienodo tono, be juostų, dėmių, nuotekų, purslų ir ištrintų vietų. |  | Vizualinė apžiūra |
| Vietinis taisymas 3 m atstumu nuo paviršiaus neturi būti matomas. |  | Vizualinė apžiūra |
| Paviršius, padengtas nevandeniniais dažais, turi būti vienodo tono, matinio arba blizgančio paviršiaus. |  | Vizualinė apžiūra |
| Negali būti išsisluoksniavusių pūslių, raukšlių, dažų kruopelių, nelygumų, teptuko arba volelio žymių, neturi prasišviesti apatinis dažų sluoksnis. |  | Vizualinė apžiūra |
| Pridėjus prie nudžiūvusio dažyto paviršiaus tamponą ir juo pabraukus, ant jo paviršiaus neturi likti dažų. |  | Vizualinė apžiūra |
| Dviejų skirtingų spalvų paviršiaus sandūros linijos kreivumas atskiruose ruožuose. | 2 | Matuojant liniuote |
| Dažyto paviršiaus skiriamųjų juostelių (apvadų) linijų kreivumas arba gretimo kitos spalvos paviršiaus uždažymas (1 m ilgio ruože). | 1 | Matuojant liniuote |

Sienų apdaila plytelėmis.

Sienų plytelės turi atitikti galiojantį Europos standartą LST EN 14411:2016, vandens įmirkio grupė – BIa. Plytelių dizainas, raštas ir matmenys prieš užsakymą turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija.

Tvirtumas (klijuojamos) ant paruošto paviršiaus pagal gamintojų rekomendacijas. Sienų klijavimas plytelėmis atliekamas įrengus švarias grindis. Plyteles naudoti iš tos pačios tiekimo partijos. Plytelių atspalviai negali skirtis.

Prieš dengiant plyteles dengiamas paviršius ir plytelės sudrėkinami, kad užtikrinti tinkamą paviršiaus su klijais sukibimą. Plytelių klijai vienodai paskleidžiami po visu plytelės paviršiumi „šukų“ pagalba, kurių storis nuo 7 iki 15 mm. Klijai turi pilnai užpildyti erdvę tarp plytelių ir pagrindo, prie kurio klijuojama.

Siūles užpildyti leidžiama, kai baigti visi pagrindiniai statybos darbai. Skiedinys turi pilnai užpildyti erdvę tarp plytelių ir sienos.

LUBOS IR JŲ APDAILA

Lubų glaistymas ir dažymas.

Lubų glaistymui ir dažymui taikomos tos pačios charakteristikos, kaip ir sienoms.

Pakabinamos lubos.

Lubų kabinimo konstrukcija, kraštų ir kitos užbaigimo detalės turi būti vieno gamintojo. Pakabinamas lubas sudaro: apdailos elementai (sukuriantys matomą lubų paviršių), konturiniai/ laikantys elementai (metalinė laikanti konstrukcija) ir tvirtinimo detalės.

Pakabinamos lubos – tai greitas, racionalus ir pigus vidaus apdailos elementas, skirtas įvairios paskirties patalpoms. Naudojant šias lubas, plokštės įstatomos į metalinę laikančiąją konstrukciją. Kiekviena plokštė gali būti išmontuojama atskirai, taigi galime pasiekti erdvę, esančią tarp lubų bet kuriame taške, jeigu jas reikia permontuoti ar pasižiūrėti.

LANGAI, LAUKO IR VIDAUS DURYS

Montavimas turi būti atliekamas vadovaujantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ ir, papildomai, ST 2491109.01:2015 taisyklėmis „Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas“.

Plastikiniai langai ir lauko durys.

Įstačius langus, reikia atlikti sandarinimo bei išorės ir vidaus angokraščių atstatymo darbus, sumontuoti naujas vidaus ir išorės palanges. Bent viena lango dalis turi būti varstoma, langų furnitūra turi užtikrinti ne mažiau kaip trijų pakopų varčios atvėrimo galimybę, įskaitant mikroventiliacijos funkciją. Durys turi būti be slenksčio arba su slenksčiu, ne didesniu kaip 20 mm, o lauko durų ir langų šilumos perdavimo koeficientas U turi būti ne didesnis kaip 1,6 W/m²K. Spalva ir varstymo būdai derinami su Perkančiąja organizacija. Durų montuojami prietaisai turi atitikti statikos reikalavimus, o durų atmušos turi būti įrengtos visur, kur tik rankena gali atsitrenkti į sieną.

Vidaus durys.

Vidaus durys pagamintos iš MDF plokštės su pilnaviduriu užpildu ir dengtos natūralaus drožtos faneros lukštu. Durų staktos gaminamos iš medžio arba MDF plokštės, dengtos tuo pačiu faneros lukštu. Durys turi būti pateikiamos pilnos komplektacijos su varčia, stakta ir apvadais, be slenksčių, o apvadų, varčios ir staktos spalva bei raštas turi būti vienodi. Durys komplektuojamos su atmušėju ir užrakto mechanizmu, o spalva bei varstymo būdai derinami su Perkančiąja organizacija.

GRINDYS

Visi grindų tipai, įskaitant grindų pasluoksnius, hidroizoliaciją, išlyginamąjį sluoksnį, tarpsluoksnius ir paviršiaus dangas, įrengiami pagal STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“ reikalavimus.

Hidroizoliacijos įrengimas

Hidroizoliacija drėgnoms patalpoms atliekama visu paviršiumi grindų ir sienų zonose, įrengiant 2–3 sluoksnių teptinę (skystą) hidroizoliaciją su mikropluoštu, ne prastesnių savybių, atitinkančią EN 14891:2017 standartą ir CE pažymėtą su gamintojo Deklaracija apie eksploatacines savybes. Hidroizoliacija užkelta ne mažiau kaip 30 cm ant sienų, o paviršių paruošimas ir hidroizoliacijos įrengimas turi būti vykdomi pagal gamintojo nurodymus.

PVC homogeninė arba heterogeninė grindų danga

Klojant grindis iš polimerinių medžiagų, uždedant gruntą, klijus, mastikas, paviršius turi būti nuvalomas nuo dulkių. Turi būti padarytas viso viršutinio sluoksnio išlyginimas, nugruntavimas, nepraleidžiant ant žemiau esančių sluoksnių skiedinių, mastikų, klijų. Grindų pagrindai, paruošiamieji ir išlyginamieji sluoksniai gali būti įrengiami ne žemesnei kaip +5C aplinkos temperatūrai. Tokia temperatūra turi būti išlaikyta , kol betonas pasieks 50 proc. stiprumo. Jeigu kitaip nenurodyta, pagrindai įrengiami iš B16/20 tipo betono, o paruošiamieji ir išlyginamieji sluoksniai turi būti izoliuoti nuo sienų ir pertvarų hidroizoliacinės medžiagos juostomis. Darbinės šių sluoksnių siūlės turi būti gerai išlygintos. Išlyginamieji sluoksniai, ant kurių klijuojama danga gruntuojami. Grindų danga – PVC homogeninė arba heterogeninė.

Grindų plytelės

Patalpų, kuriose įrengiami trapai, grindys turi būti nelaidžios vandeniui. Prieš klojant grindų dangos plyteles (dušuose ir voniose), viršutinis betono sluoksnio paviršius apdorojamas tepamos hidroizoliacijos mišiniais. Grindų plytelės vienai patalpai kloti turi būti naudojamos vieno kodo, atspalvio ir kalibro plytelės. Plytelių ir siūlių spalvą derinti su Perkančiąja organizacija. Skirtingos grindų dangos turi būti jungiamos specialiomis metalinėmis juostomis, kurių skerspjūvis parenkamas pagal dangos tipą. Jos turi būti atsparios mechaniniam poveikiui, nerūdyti, gerai sutvirtinti dangų sandūras. Grindų plytelės turi atitikti Europos standartą EN 176. Vandens įmirkio grupė BIa.

Laminuota grindų danga.

Prieš įrengiant laminuotą grindų dangą, grindų paviršius yra išlyginamas savaime išsilyginančiu mišiniu. Laminuota grindų danga klojama ant spec. pakloto. Danga turi atitikti šias nominalias vertes (reikalavimus):

Produkto tipas – laminatas su užrakto sistema;

Grioveliai tarp lentelių – grioveliai iš keturių lentelės pusių;

Naudojimo klasė ne žemesnė 32 klasė;

Pagrindas – vandeniui atspari HDF plokštė.

Grindjuostės

Grindjuostės įrengiamos ties sandūromis su visomis konstrukcijomis, kurios iškyla virš grindų, jeigu nenurodyta kitaip. Grindjuostės ir polivinilchlorido turi savo spalva atitikti dangos spalvą, būti ilgaamžiškos. Profilis: aukštis – 50 mm, storis -  20 mm. Tvirtinamos medsraigčiais kas 1000 mm. Keraminių plytelių grindjuostės daromos iš specialaus profilio 50 mm aukščio plytelių, tokio pat ilgio ir spalvos kaip ir grindys. Kampai aptaisomi pjaustant grindjuosčių plyteles reikiamu ilgiu.

Grindų armavimas.

Grindų armavimas atliekamas rišant atskirus armatūros strypus į armatūros tinklus, užtikrinant vienodą tarpus tarp strypų. Armavimo darbai turi būti atliekami švaraus paviršiaus sąlygomis, naudojant metalinius rišimo vielos arba plastiko rišiklius, atsižvelgiant į numatomą apkrovą, armavimo diametrą ir tinklelio žingsnį.

Grindų betonavimo darbai.

Betono užtepas įrengiamas rankiniu būdu, užtikrinant tolygų paviršiaus paskirstymą, reikiamą tankį ir paviršiaus lygumą. Darbai turi būti atliekami ant tinkamai paruošto pagrindo, laikantis betonavimo technologinių reikalavimų.

SANTECHNINIAI PRIETAISAI, TRAPAS, RANKTŪRIAI IR ATLENKIAMAS NEĮGALIŲJŲ SUOLIUKAS

Montuojami sanitariniai prietaisai privalo turėti bendrus bruožus: jų vidaus ir išorės paviršius privalo turėti lygų, gerai valomą paviršių, neturėti aštrių atsikišusių dalių nei prietaise, nei tvirtinimo detalėse.

Visi ranktūriai tvirtinami prie mūrinių pertvarų. Jeigu siena karkasinė (pvz. gipskartonio), reikalingas papildomas tvirtinimas. Rekomenduojama tvirtinti į grindis.

Visi sanitariniai prietaisai, maišytuvai privalo būti sertifikuoti pagal ISO 9000 serijos standartą ir atitikti EN nustatytus dydžius. Praustuvai statomi sumontavus vamzdynus – prieš dažant sienas paskutinį kartą.

Patalpų, kuriose įrengiami trapai, grindys turi būti nelaidžios vandeniui.

Sanitarinių prietaisų, trapo, arba latako trapo, ranktūrių ir atlenkiamo suoliuko neįgaliesiems montavimą žiūrėti pridedamuose paveikslėliuose. Jų parinkimą ir atitinkamai tvirtinimo vietų parinkimą būtina derinti su Perkančiąja organizacija.

Praustuvas.

Praustuvas neįgaliesiems keramikinis, glazūruotas su skyle maišytuvui. Praustuvas įrengiamas 750-800mm aukštyje nuo grindų. Komplektuojamas su buteliniu chromuotu sifonu, maišytuvu praustuvui ir rinkiniu praustuvui montuoti.

Praustuvas įrengiamas 750-800mm aukštyje nuo grindų. Abipus praustuvo 800-900mm aukštyje įrengiami atlenkiami arba pasukami horizontalūs porankiai. Praustuvai turi atitikti galiojančio europinio standarto LST EN 14688:2015+A1:2018 „Santechnikos įtaisai. Praustuvės. Funkciniai reikalavimai ir bandymo metodai“ reikalavimus ir būti tinkami naudoti pagal paskirtį (asmens higiena).

Klozetas.

Klozetas tvirtinamas prie grindų. Klozetai atitinka LST EN 997 reikalavimus. Klozetų plovimo bakeliai pagal LST EN 14055.  Ekonomiškas ir ekologiškas. Dviejų režimų nuleidimo mechanizmas 3-6 l. Chromuotas vandens nuleidimo mygtukas. Komplektuojamas su išleidėju, bakeliu , vandens nuleidimo mechanizmu, armatūra ir kieto plastiko unitazo sėdyne su dangčiu , su antibakteriniu efektu ir plieninėmis sąvaromis. Klozetai su vandens užtvara viduje.

Keramikinis pakabinamas klozetas su lėtaeigiu dangčiu-baltas.

Vandens maišytuvai.

Dušo maišytuvas chromuotas, svirtinis su lanksčia žarna ir dušo galvute. Įdiegtos vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos. Komplektuojamas su stovu, lanksčia žarna ir dušo galvute. Analogas „Hansgrohe“, kodas 31760 000, su dušo komplektu –dušams ar analogiškas suderinus su statytoju.

San. mazguose praustuvo maišytuvai chromuoti, svirtiniai. Įdiegtos vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos. Lankstūs pajungimo vamzdeliai –metaliniai. Apsauga nuo kalkių.

Porankiai neįgaliesiems.

Porankiai paženklinti CE, kaip numato Medicininių prietaisų direktyva ir yra patikrinti pagal SS-EN 12182, pritaikyti 150 kg svoriui. Abipus praustuvo, klozeto ir dušo 800-900mm aukštyje įrengiami atlenkiami arba pasukami horizontalūs horizontalūs U formos porankiai.

Atlenkiamas suolelis.

Vonios kambaryje (pagal poreikį asmenims su negalia) dušo zonoje prie sienos įrengiamas atlenkiamas suolelis 400-800 mm aukštyje. Ant sienų įrengiami vertikalūs ir horizontalūs turėklai.

Trapai.

Trapai vandens surinkimui nuo grindų plastmasiniai PP su nerūdyjančio plieno grotelėmis, vandens užtvaromis jų konstrukcijoje ir kvapų sulaikymo elementu, d110 mm analogas HL.

Revizinės durelės.

Revizinių durelių įrengimas atliekamas numatytose vietose, užtikrinant patogų priėjimą prie inžinerinių tinklų. Durelės turi būti tvirtai sumontuotos, estetiškai integruotos į apdailą, atsparios drėgmei, o esant reikalui – atitinkančios priešgaisrinius reikalavimus pagal jų įrengimo vietą, bei tinkamos eksploatuoti pagal paskirtį.

ŠILDYMAS, VANDENTIEKIO IR KANALIZACIJOS VAMZDYNAI

Demontavus esamus, senus (vandentiekio ir nuotekų) vamzdynus, jie pakeičiami naujais, išvedžiojant minimaliai reikalingą jų kiekį.

Dažniausiai buitinius vandentiekio ir nuotekų vamzdynus  reikalinga pajungti prie esamų vandentiekio ir kanalizacijos tinklų.

Gulsti vandentiekio vamzdynai  tiesiami 0,003-0,005 nuolydžiu į sanitarinių prietaisų čiaupų pusę, nuotekų gulstieji vamzdynai nuo sanitarinių prietaisų iki stovų tiesiami nuolydžiu, ne mažesniu kaip 0,02, kai d110 mm ir 0,035, kai d50 mm, vandens tekėjimo kryptimi.

Vandentiekio vamzdžiai turi turėti LR visuomenės sveikatos centro leidimą, patvirtinantį, kad vamzdynai ir jų fasoninės dalys tinkami naudoti geriamam vandeniui buities reikmėms. Gamintojas turi turėti sertifikuotą kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001:2015 standartą.

Keičiami vidaus vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynai  montuojami paslėptose grindų ir sienų konstrukcijose.

Movinė armatūra montuojama gulsčiuose ir vertikaliuose vamzdynuose ir prijungiama srieginiais sujungimais.

Patalpų, kuriose įrengiami trapai, grindys turi būti nelaidžios vandeniui.

Atliekami vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų hidrauliniai išbandymai. Sistema laikoma išbandyta, jeigu ją apžiūrint nerasta nutekėjimų. Visi hidrauliniai bandymai turi būti atlikti prieš užtaisant vamzdynus statybinėse konstrukcijose ir prieš patalpų apdailos darbus.

Darbai turi būti vykdomi vadovaujantis STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalinimas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ galiojančia suvestine redakcija.

Skylių gręžimas.

Skylių gręžimas atliekamas deimantinėmis karūnomis iki Ø172 mm mūrinėse ir betoninėse sienose bei grindyse, užtikrinant tikslius matmenis, lygias briaunas ir konstrukcijų nepažeidimą. Darbai vykdomi naudojant tinkamą įrangą, taikant šlapio ar sauso gręžimo technologiją arba dulkių surinkimo priemones, mažinant dulkėtumą ir triukšmą. Prieš darbų pradžią turi būti įvertinta esamų inžinerinių tinklų vieta, siekiant jų nepažeisti, o darbai atliekami laikantis saugos reikalavimų.

Priešgaisrinis sandarinimas.

Priešgaisrinis vamzdžių sandarinimas atliekamas perėjimų per sienas ir perdangas vietose, naudojant sertifikuotas priešgaisrines sandarinimo sistemas, užtikrinančias reikiamą atsparumo ugniai klasę. Sandarinimo darbai turi būti vykdomi pagal gamintojo nurodymus, užtikrinant sandarumą, konstrukcijų vientisumą ir priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi.

ELEKTROTECHNIKA

Elektros instaliacija turi būti atlikta vadovaujantis „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“ reikalavimais. Elektros laidai, kabeliai ir instaliacinės dėžutės turi būti klojami ir tvirtinami  laikantis Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių skyriaus „Instaliacijos rūšys, laidai ir kabeliai, jų tiesimo būdai“ reikalavimų. Kabeliai gali būti klojami  kabelių instaliacijai skirtose nišose, vamzdžiuose arba po tinku. Svarbu, kad instaliacija būtų atlikta pagal priešgaisrinės saugos reikalavimus.

Laidai ir kabeliai, vamzdžiai ir loviai su laidais ir kabeliais turi būti tiesiami, atsižvelgiant į gaisrinės saugos reikalavimus:

- Tarp aukštų – PVC vamzdžiuose;

- Aukštuose – vamzdžiuose virš išardomų pakabinamų lubų;

- Techninėse patalpose – ant kabelinių konstrukcijų arba atvirai apsauginiuose PVC vamzdžiuose, apkabomis pritvirtintuose prie statybinių konstrukcijų;

- Lauke – PVC vamzdžiuose.

Viena kitą rezervuojančios linijos turi būti montuojamos atskiromis trasomis arba atskirtos 0,75 val. ugniai atsparia sienute.

Parinkus konkrečius įrenginius, turi būti patikrinti maitinančių kabelių skerspjūviai, automatinių jungiklių nominalios srovės, jos turi atitikti įrenginio gamintojų rekomendacijas ir užtikrinti įrenginio saugų darbą. Patalpose paslėptosios instaliacijos laidai ir kabeliai turi būti montuojami  instaliacijai skirtose zonose. Horizontaliųjų instaliacijos zonos prasideda 15- cm atstumu nuo lubų ir 15 ir 90 cm  atstumu nuo grindų. Vertikaliosios instaliacijos zonos prasideda 10 cm atstumu nuo langų durų ir kitų angų kraštų ir 10 cm atstumu nuo patalpų kampų.

Jungtukai, kištukiniai lizdai atšakos dėžutės turi būti įrengti instaliacijos zonose. Jungtukai įrengiami 105 cm, o kištukiniai lizdai – 30 cm ir 115 cm atstumu nuo grindų.

Instaliacija vėdinimo kanaluose ir šachtuose neturi būti tiesiama. Vėdinimo kanalus ir šachtas gali kirsti pavieniai laidai ir kabeliai, nutiesti mechaniniams poveikiams atspariuose vamzdžiuose.

Ten kur kabeliai eina per sienas ar perdangas, reikia išgręžti arba išmušti skyles, o į jas įstatyti įvores iš degimą nepalaikančios medžiagos. Kabeliai tarp skirtingų įrenginių turi būti ištisiniai, be jokių sujungimų.

Patalpų apšviestumas turi būti įrengtas pagal šioms patalpoms keliamus reikalavimus. Šviestuvų apsaugos klasė turi atitikti patalpų charakteristikas

Šviestuvai turi būti pateikti su visom jų pakabinimui, montavimui skirtomis medžiagomis. Šviestuvai turi būti sertifikuoti naudoti Lietuvoje arba turi turėti CE ženklinimą patvirtintą sertifikatą.

Maitinimo įtampa 230 V.

Visi elektrotechninėje dalyje numatomi gaminiai, medžiagos ir jų montavimas, išbandymas ir eksploatacija turi atitikti šiuo metu galiojantiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams.

PANDUSAI

Pandusas – tai nuožulnus šlaitas. Jis padeda žmonėms su negalia pakilti ar nusileisti vežimėliu, be to palengvina judėjimą pėsčiomis. Paviršius turi būti įrengtas iš kietos, šiurkščios, neslidžios medžiagos. Pandusas - stacionarus cinkuotos metalinis karkasas su cinkuotomis presuotomis grotelėmis arba kietos dangos (betoninių trinkelių) nuožulnuma, esanti tarp nevienodo aukščio aikštelių.

Pandusai turi būti įrengiami vadovaujantis statybos techninių reikalavimų reglamentu STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“.

Kokį panduso tipą pasirinkti dažniausiai priklauso nuo esamos situacijos. Kietos dangos (betoninių trinkelių (200x100x60) pandusą tikslingiausia įrengti, kai panduso ilgis – iki 3 m. Pagrindas - sutankintas gruntas, 200 mm šalčiui atsparus sluoksnis (smėlis), 100 mm skaldos, 30 mm dolomitinės skaldos atsijos.

Metaliniam cinkuoto plieno panduso karkasui naudojami ne plonesni kaip 76,1x4 mm diametro vamzdiniai profiliai. Vamzdiniai profiliai įleidžiami į metalinius cinkuotus sraigtinius pamatus. Panduso sijos įrengiamos iš plieninių kampuočių ne plonesnių nei 75x50x5 mm. Vamzdinių profilių sutvirtinimui naudojami ne plonesni nei 50x50x5 mm kampuočiai. Pagrindas – cinkuotos presuotos grotelės.

Turėklai – metaliniai, nerūdijančio plieno. Statramsčiai – 40x40x4 mm vamzdiniai profiliai.  Ištisiniams turėklo porankiams ir tarpiniams turėklams naudojami 40 mm diametro plieniniai vamzdžiai

Pagrindinės pandusų su turėklais įrengimo charakteristikos pateiktos žemiau esančiose paveikslėliuose.

Gyvenamosios patalpos ir aplinka, pritaikyta neįgaliesiems, turi atitikti STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus.

Kelio ženklo įrengimas.

Kelio ženklo „Asmenys su negalia“ įrengimas atliekamas numatytoje vietoje, užtikrinant matomumą ir tvirtą fiksavimą pagal galiojančias eismo taisykles. Ženklas skiriamas tik transporto priemonėms, turinčioms atitinkamą skiriamąjį ženklą arba asmens su negalia automobilio statymo kortelę, kaip nurodyta Kelių eismo taisyklėse.

PABAIGUS DARBUS

Po remonto darbų neturi pablogėti kitų pastato dalių eksploatacinės savybės, jie turi būti palikti tokioje būklėje, kokioje buvo iki darbų pradžios.

Pabaigus darbus, rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Visi aptaškymai ar  nuvarvėjimai turi būti pašalinami visais įmanomais būdais. Remontuojamos patalpos, pandusų įrengimo aikštelės  turi būti paliktos švarios ir tinkamos eksploatuoti.