LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGA

Laisvės al. 34, LT-44240 Kaunas, A/s LT 867044060003404026, AB SEB Bankas, Įmonės kodas 191691799, PVM mokėtojo kodas LT916917917, El. paštas: sauliai@sauliusajunga.lt

TVIRTINU

Lietuvos šaulių sąjungos vado pavaduotojas

2026 m. .............................. d.

KVIETIMAS RINKOS KONSULTACIJAI

Lietuvos šaulių sąjunga (toliau – LŠS arba perkančioji organizacija) planuoja vykdyti viešąjį pirkimą visureigių (toliau - pirkimo objektas) įsigijimui (toliau – Pirkimas).

Kvietimas dalyvauti rinkos konsultacijoje ir teikti pastabas bei pasiūlymus siekiant pasiruošti pirkimo objekto pirkimui (toliau – Kvietimas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio 1 dalimi. Kvietimu siekiama gauti nepriklausomų ekspertų, institucijų arba rinkos dalyvių konsultacijas, taip pat konsultuotis su visuomene bei gauti pastabas ir pasiūlymus.

Rinkos konsultacija vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis. Rinkos dalyviai ir kiti suinteresuoti asmenys kviečiami susipažinti su skelbiamu preliminariu techninės specifikacijos ir sutarties projektu iki CVP IS skelbime nurodyto termino, aktyviai teikti pastabas, klausimus ir pasiūlymus, bei pateikti atsakymus į pateiktus klausimus. Klausimai, pastabos (siūlymai), gauti pasibaigus aukščiau nurodytam terminui nebus nagrinėjami.

Rinkos konsultacija nėra pirkimas ar išankstinis skelbimas apie pirkimą. Rinkos konsultacija tiekėjai nėra kviečiami varžytis dėl pirkimo sutarties. Dalyvavimas rinkos konsultacijoje yra neatlygintinas, nesuteikiantis pirmenybinio statuso dalyvaujant pirkime. Jokios išlaidos tiekėjams neatlyginamos, kompensacijos nemokamos, dalyvavimas rinkos konsultacijoje neturi įtakos ir nesuteikia dalyviui prioriteto / pirmenybės viešiesiems pirkimams, kurie bus skelbiami ateityje, ar jų rezultatams.

Duomenys apie rinkos konsultacijos dalyvius bei šių dalyvių rinkos konsultacijų metu pateikta konfidenciali informacija nebus viešinama, skelbiama ar perduodama tretiesiems asmenims. Rinkos konsultacijos metu nurodyta informacija negali būti laikoma konfidencialia informacija, jei pateikimo metu nėra atskleidžiama informacija, turinti dalyviui komercinę vertę.

Kontaktiniai asmenys:

Asmenys, atsakingi už pirkimo objekto projekto įgyvendinimą ir techninės specifikacijos parengimą: LŠS Logistikos skyriaus vedėjas Gintaras Žiauga, tel. +370 615 18915, el. paštas gintaras.ziauga@sauliusajunga.lt

Kviečiame galimus rinkos dalyvius dalyvauti rinkos konsultacijoje, susipažinti su planuojamo įsigyti pirkimo objekto pagrindinėmis sutarties sąlygomis ir techninės specifikacijos projektu (Rinkos konsultacijos 1 priedas) ir konsultuoti perkančiąją - teikti savo nuomonę/pastabas/rekomendacijas/siūlymus dėl efektyvesnio pirkimo vykdymo, techninės specifikacijos reikalavimų ir sutarties projekte nurodytų nuostatų atsakant į perkančiosios organizacijos klausimus pridedamoje formoje (Rinkos konsultacijos 2 priedas).

Rinkos konsultacijos 1 priedas

I DALIS

Techninės specifikacijos projektas:

| 1. | Pirkimo objekto pavadinimas: | Visureigiai |
| --- | --- | --- |
| 2. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui: | - Bendrieji reikalavimai - Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas, liemenė su šviesą atspindinčiais elementais, kiti teisės aktais nustatyti prietaisai, įrengimai ir priemonės. - Automobilis privalo būti nauji, neeksploatuoti. - Automobilio kategorija – pagal Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“ patvirtintų Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų 9 p., automobilis turi būti priskiriamas N1 klasei. - Automobilis privalo būti pritaikytas važiuoti dešiniąja kelio puse (vairas kairėje pusėje). - Garantija - Automobilio garantija – ne trumpesnė kaip 5 metai, ir ne mažiau kaip 100 000 km ridos. - Garantija apima ir paviršiaus rūdis ir dažų defektus, atsiradusius ant dažytų kėbulo dalių gamybos broko per penkerių metų laikotarpį, neatsižvelgiant į ridą bei kartu su automobiliu komplektuojamus aksesuarus ir priedus. - Kėbulas - Mažiausias keleivių skaičius (su vairuotoju) be papildomai įrengiamų vietų – 5 (penkios). - 4-ios durys. - Abiejose pusėse atidaromos vairuotojo skyriaus durys. - Abiejose pusėse atidaromos arba slankiojančios keleivių skyriaus durys. - Atviras krovinių skyrius, atviro krovinių skyriaus vidinis ilgis ne mažiau kaip 140 cm. - Variklis - Variklio galia, ne mažiau kaip 120 kW. - Kuro rūšis – dyzelinas. - Vidutinės kuro sąnaudos pagal Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure (kombinuotas): 12 l / 100 km. - Važiuoklė - Transmisijos tipas – mechaninė 6 pavarų arba automatinė. - Varančioji ašis – visi varantieji ratai su diferencialo blokavimu (transporto priemonė privalo turėti centrinio ir / arba galinės ašies diferencialo blokavimą. - Prošvaisa ne mažiau 20 cm. - Įranga - Automobiliuose turi būti salono šildymo sistema. - Automobiliuose turi būti oro kondicionavimo sistema ir/arba automatinė klimato kontrolė. - Automobiliuose turi būti bent viena iš parkavimo sistemų: automobiliai turi turėti parkavimo sistemą automobilio gale arba automobiliai turi turėti parkavimo sistemą automobilio priekyje ir gale, arba automobilį statant atbulomis, įsijungia galinio vaizdo kamera. - Elektra valdomi bent priekiniai (vairuotojo skyriaus) šoniniai langai; - Šoniniai keleivių skyriaus ir galinis stiklai tamsinti ne mažiau kaip 60 %. - Multimedijos įrangos komplektas su nemažesniu nei 3,5 colio daugiafunkciniu spalvotu ekranu, palaikanti sąsają Android ir iOS sistemomis, turinti USB A arba USB C lizdą, leidžianti prijungti mobilų telefoną ar planšetinį kompiuterį ir naudoti vidines įrenginio programas. - Laisvų rankų įranga, siekiant užtikrinti saugų vairavimą. - Automobilių skydelio informaciniai, įspėjamieji ar avariniai prietaisų parodymai turi būti metrinėje matavimo sistemoje, informacija pateikiama lietuvių arba anglų kalbomis. - Elektra valdomi išoriniai veidrodėliai. - Papildomos saugumo priemonės - Centrinis užraktas. - Pastovaus greičio palaikymo sistema. |
| 3. | Kiti reikalavimai: | - Priedai komplektacijoje - Padangos remonto komplektas – ne mažiau 1 vnt. ir / arba atsarginis ratas, montuojamas gamintojo numatytoje vietoje kartu su ratų raktu, pompa padangoms pripūsti, automobilio keltuvas. - Automobilio vartotojo vadovas lietuvių kalba - ne mažiau 1 vnt. - Draudimas ir registracija - Automobiliai perduodami su galiojančiu civilinės atsakomybės draudimu. - Automobiliai turės būti užregistruoti Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre perkančiosios organizacijos vardu. - Aplinkosauginiai reikalavimai - Automobiliams taikoma Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo 10.1.2 punkte nurodyta išimtis pagal Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalies 16 papunktį ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. 3-100 „Dėl energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašo 5 punktu, nustatomi aplinkosauginiai reikalavimai: - Automobiliai turi atitikti ne žemesnę nei Euro 6 klasę. |

___________________

Rinkos konsultacijos 2 priedas

Lietuvos šaulių sąjungai

RINKOS KONSULTACIJA

Pirkimo objektas: visureigių viešasis pirkimas pagal poreikį, suma 400000,00 € su PVM

Konsultaciją teikia:

| Eil. Nr. | Klausimas | Rinkos dalyvio atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ar galite pasiūlyti NETARŠIĄ nurodytų techninių parametrų transporto priemonę? Netarši transporto priemonė N1 kategorijos anglies dioksido (CO2) kiekis yra lygus 0 g/km. |  |
| 2. | Kokia būtų preliminari tokios transporto priemonės kaina? |  |
| 3. | Kokius pateiktus techninės specifikacijos parametrus reikėtų keisti, kad galėtumėte pasiūlyti netaršią transporto priemonę? |  |