Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DDVIRAČIŲ – PĖŠČIŲJŲ TAKO IR  JO APŠVIETIMO ĮRENGIMAS UKRINŲ KAIME

1. Objektas: Dviračių – pėščiųjų tako ir jo apšvietimo įrengimas Ukrinų kaime.

2. Užsakovas: Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Laisvės g. 8, Mažeikiai.

3. Statinio kategorija: I gr. nesudėtingas statinys.

4. Vieta: nuo Taikos g. iki Pakvisčio g. Ukrinų k., Židikų sen., Mažeikių r. sav.

5. Trumpa objekto charakteristika:

Planuojama įrengti Dviračių – pėsčiųjų taką  bei jo apšvietimą nuo Taikos  iki Pakvisčio gatvių Ukrinų kaime, Židikų seniūnijoje, Mažeikių rajono savivaldybėje. Numatomas dviračių  - pėsčiųjų  tako ilgis  apie 362 m., plotis – 1,50 m.

6.  Dviračių – pėsčiųjų tako (toliau -Takas) ir jo apšvietimo įrengimo aprašymas:

Nuo Taikos g. iki Pakvisčio g. ( žr. schemoje) įrengiamas naujas takas su asfaltbetonio danga.

| 1 | Paruošiamieji ir ardymo darbai |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Šaligatvio trasos nužymėjimas |  | m |  | 362 |  |
|  | Skyriuje 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ardymo darbai |  |  |  |  |  |
|  | Betono plytelių ardymas |  | m |  | 362 |  |
|  | Vejos bortų ardymas |  | m |  | 724 |  |
|  | Grunto kasimas pakraunant į autosavivarčius |  | m³ |  | 905 |  |
|  | Grunto vežiojimas (su darbais sąvartoje) |  | m³ |  | 905 |  |
|  | Statybinio laužo ir šiukšlių išvežimas bei utelizavimas |  | t |  | 21,82 |  |
|  | Skyriuje 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Pagrindų įrengimas, įskaitant paskleidimą ir sutankinimą |  |  |  |  |  |
|  | Smėlio |  | m³ |  | 130,32 |  |
|  | Skaldos (dolomitinės) |  | m³ |  | 81,45 |  |
|  | Vejos atstatymas (iki10 cm) ir dirvožemio, užsėjant žolės sėklomis |  | m² |  | 362 |  |
|  | Medžiagų pervežimas, jeigu darbai vykdomi ne Mažeikių miesto ribose (447,93 t x 11 km) |  | t*km |  | 5302,35 |  |
|  | Sandūros tarp bordiūrų ir gatvės dangos užtaisymas amortizacine (sandarinimo) juosta |  | m |  | 724 |  |
|  | Vejos bortų (1000x80x200 mm) ant betoninio pagrindo įrengimas |  | m |  | 724 |  |
|  | Vieno sluoksnio asfalto pagrindo-dangos įrengimas 8 cm storio |  | m² |  | 542 |  |
|  | Skyriuje 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Aplinkos sutvarkymo darbai |  |  |  |  |  |
|  | Vejos atstatymas (iki10 cm) ir dirvožemio, užsėjant žolės sėklomis |  | m² |  | 362 |  |
|  | Skyriuje 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | Apšvietimo linijos įrengimas |  |  |  |  |  |
|  | Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams kasimas ekskavatoriumi |  | m |  |  | 385 |
|  | Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo nuo 63 mm iki 75mm |  | 100 m |  |  | 3,69 |
|  | Signalinių juostų paklojimas tranšėjose virš paklotų kabelių, kai kabelių skaičius 1,00 vnt. |  | km |  |  | 3,69 |
|  | Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose, kai kabelio masė iki 1 kg |  | 100 m |  |  | 3,89 |
|  | Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas | km |  |  | 0,385 |  |
|  | Kabelių tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai kabelio masė iki 1 kg | 100m |  |  | 0,29 |  |
|  | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. |  |  | 15,0 |  |
|  | Termosusitraukiančių atsišakomųjų-jungiamųjų movų iki 1 kV įtampos 4 gyslų kabeliams su plastiko izoliacija montavimas | vnt. |  |  | 27,0 |  |
|  | Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, kasant duobes rankiniu būdu, kai apšvietimo stulpo aukštis iki 4 m | vnt. |  |  | 13,0 |  |
|  | Paleidimo reguliavimo įtaisų skydelių montavimas, tvirtinant prie atramos | vnt. |  |  | 13,0 |  |
|  | Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1 metro ilgio | kompl. |  |  | 13,0 |  |
|  | Įžeminimo varžos matavimas | vnt. |  |  | 15,0 |  |
|  | I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis | 100m³ |  |  | 0,94 |  |
|  | Plotų išlyginimas rankiniu būdu, kai gruntas I grupės k9=1.15 | 100m² |  |  | 1,9 |  |
|  | Apšvietimo pajungimas prie esamos apšvietimo oro linijos ant gelžbetoninės atramos | vnt. |  |  | 1,0 |  |
|  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t |  |  | 0,37 |  |
|  | Kabelio iki 16 mm skerspjūvio montavimas ant atramų | 100m |  |  | 0,6 |  |
|  | Skyriuje 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Išpildomoji dokumentacija |  |  |  |  |  |
|  | Išpildomoji nuotrauka | kompl. |  | 1,0 |  |  |
|  | Kadastrinė byla | kompl. |  | 1,0 |  |  |

7. Statybos darbus atlikti vadovaujantis Statybos techninio reglamento aktualia redakcija ir kitais norminiais reikalavimais, t. y. Lietuvos Respublikos galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, techniniais reglamentais, taikomais tokiems darbams atlikti pagal pateiktą darbų kiekių žiniaraštį ir techninę specifikaciją.

8. Rangovas darbų laikotarpiu privalo laikytis privalomųjų saugos darbe reikalavimų.

9. Rangovas parengia kadastrinių matavimų bylą su patikra, susijusią su atliktais darbais ir perduoda Užsakovui 1 egz. su CD.

10. Darbai turi būti priduoti, pasirašant darbų perdavimo – priėmimo aktą.

11. Statybos metu Rangovui sulaužius, ar kitaip pažeidus kitas dangas bei inžinerinius statinius, privalo atstatyti visus pažeidimus į ne prastesnės būklės nei buvo iki statybos pradžios savo lėšomis.

12. Rangovas  pateikia Užsakovui medžiagų atitikties deklaracijas, pilnas naudojimo ir priežiūros instrukcijas (lietuvių kalba).

13. Visi gaminiai, medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus, turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka.

14. Rangovas privalo laikytis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo reikalavimus. Užsakovui pareikalavus, pateikti aplinkosaugines produktų deklaracijas pagal standartus.

15. Tiekėjas Susisiekimo komunikacijų pogrupyje „Gatvės“ vykdydamas statybos darbus, laikosi:

-  2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1221/2009 pripažįstamos Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemos (angl. Eco-Managment and Audit Scheme, EMAS) arba pagal minėto reglamento 45 straipsnį pripažįstamos kitos aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų, arba

- standarto LST EN ISO 14001:2015 (arba lygiaverčio standarto) reikalavimų.

16. Visų darbų atlikimo terminas: iki sutartyje numatytų terminų

Plano schema