TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ELEKTROMOBILIS

„Techninė specifikacija“ pateikiama ir atskiru Word dokumentu, kurią tiekėjai privalo užpildyti ir pateikti kartu su pasiūlymu.

- Pirkimo objektas – naujas elektromobilis (toliau – Prekės).

- Prekes Tiekėjas privalo pateikti ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.

- Tiekėjas pateikia nuorodą į gamintojo interneto puslapį/brošiūrą/katalogą, kuriame išdėstyta visa informacija apie siūlomą prekę.

- Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti techninėje specifikacijoje ir Sutarties sąlygose, t. y. perkama netarši transporto priemonė, suprantama kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 23 dalyje.

- Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti Aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymo Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 1 priedo 10, 10.1 p. ir transporto priemonė atitinka 2 priedo 10.1.1. papunkčio reikalavimus, Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytus atvejus ir atsižvelgiant į šio įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje pirkimams nustatytus reikalavimus, perkama transporto priemonė suprantama kaip apibrėžta Alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 23 dalyje.

- Tiekėjas turi įvertinti visas Prekių dalių pristatymą į nurodytą vietą ir kitas išlaidas. Neįkainavus kurių nors darbų arba nenumačius išlaidų būtiniems procesams atlikti, laikoma, kad šiuos darbus tiekėjas atlieka savo sąskaita.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai (įranga) | Perkančiosios organizacijos reikalaujami parametrai | Suinteresuoto dalyvio pasiūlymai dėl specifikacijos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Automobilio markė, modelis, modifikacija/serija, pagaminimo metai |  |  |
| 1.1. | Automobilio rūšis | Keleivinis iki 3,5 t bendrosios masės elektromobilis, M1 kategorija, skirtas vežti ne mažiau kaip 8 keleivius (be vairuotojo) |  |
| 1.2. | Automobilio pagaminimas | Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. |  |
| 1.3. | Kėbulo tipas | Vientisas keleivinis mikroautobusas (MPV / Van) |  |
| 1.4. | Durų skaičius | Transporto priemonė turi turėti ne mažiau kaip 4 duris, iš kurių bent vienos – stumdomos, skirtos patogiam keleivių įlipimui |  |
| 1.5. | Variklio tipas | Elektros variklis |  |
| 1.6. | Elektromobilio CO2 emisija | 0 g / km |  |
| 1.7. | Įkrovimas |  |  |
| 1.7.1 | Automobilis turi turėti galimybę įkrauti bateriją naudojant kintamos srovės įkrovimo stoteles (AC) ir nuolatinės srovės įkrovimo stoteles (DC). | DC įkrovimo jungtys turi būti CHAdeMO standarto arba Combo2 (CCS2). AC įkrovimo jungtys turi būti Type 2 standarto |  |
| 1.7.2. | Greitasis įkrovimas (10-80%) | Ne ilgiau kaip per 45 min. |  |
| 1.7.3. | Gamintojo deklaruojamas vidutinis nuvažiuojamas atstumas vienu įkrovimu pagal WLTP (Pirkėjo pasirinkimu) | Ne mažiau 320 km |  |
| 1.8. | Bendroji akumuliatorių baterijų talpa | Ne mažesnė kaip 70 kWh |  |
| 1.9. | Variklio galingumas | Ne mažiau kaip 90 kW |  |
| 1.10. | Maksimalus greitis | Ne mažiau kaip 130 km/h |  |
| 1.11. | Spalva | Galimybė rinktis bent iš 5 variantų |  |
| 1.12. | Bendras ilgis, cm | Ne mažiau 490 cm ir ne daugiau 535 cm |  |
| 1.13. | Automobilio valdymo ir saugumo sistemos |  |  |
| 1.13.1. | Pagalvės | Vairuotojo ir keleivio priekinės, šoninės ir užuolaidinės oro saugos pagalvės. |  |
| 1.13.2 | Atramos, diržai | Galvos atramos ir saugos diržai vairuotojo ir visoms keleivių vietoms. |  |
| 1.13.3. | Stabdžiai | Elektroninė stabilizavimo sistema (ESP), stabdžių antiblokavimo sistema ABS |  |
| 1.13.4. | Akloji zona | Aklosios zonos įspėjimo sistema |  |
| 1.13.5 | Atstumo reguliavimas | Automatinis atstumo reguliavimas, eismo juostos išlaikymo asistentas |  |
| 1.13.6. | Stebėjimo sistema | Vairuotojo atidumo ir nuovargio stebėjimo sistema |  |
| 1.13.7. | Slėgis padangose | Slėgio padangose stebėjimo sistema |  |
| 1.13.8. | Stabilumas | Elektroninė stabilumo kontrolės sistema |  |
| 1.14. | Vairas | Vairas kairėje pusėje su vairo stiprintuvu. Šildomas vairas. |  |
| 1.15. | Navigacija | Integruota GPS sistema |  |
| 1.16. | Audiosistema | Audio/radio sistema. „Bluetooth“ sąsaja mobiliajam telefonui. Apple Car Play sistema (bevielė) |  |
| 1.17. | Salono šildymas ir vėdinimas | Automatinis oro kondicionierius. Aplinkos oro temperatūros daviklis. |  |
| 1.18. | Durų užraktas | Gamyklinis centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu valdymu. Mažiausiai du užvedimo rakteliai su centrinio užrakto nuotolinio valdymo pulteliais. |  |
| 1.19. | Tamsinti galiniai elektromobilio langai | Būtina |  |
| 1.20. | Žibintai | LED priekiniai žibintai. Automatinis priekinių žibintų aktyvavimas. Ilgųjų šviesų asistentas. |  |
| 1.21. | Veidrodėliai, stiklų kėlikliai | Elektra valdomi, prilenkiami ir šildomi šoniniai veidrodėliai. Šoninis kairysis arba abu šoniniai veidrodėliai automatiškai pritemstantys. Elektra valdomi šoninių langų kėlikliai (su galimybe iš vairuotojo pusės blokuoti galinių langų atidarymą). |  |
| 1.22. | Automobilio komplektacija |  |  |
| 1.22.1. | Pilnai sukomplektuotas | Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų Perkančiosios organizacijos investicijų, skirtų automobilio techninei būklei pagerinimo ir (ar) papildomai įrangai įsigyti eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. |  |
| 1.22.2. | Privalomi priedai | Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas Lietuvos respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais |  |
| 1.22.3. | Galinio vaizdo kamera | Galinio vaizdo kamera. |  |
| 1.22.4. | Parkavimosi sensoriai | Parkavimosi sensoriai gale. |  |
| 1.22.5. | Bagažinė | Transporto priemonė turi turėti bagažo skyrių už galinės sėdynių eilės, kurio talpa, esant visoms sėdynėms sumontuotoms, būtų ne mažesnė kaip 500 litrų |  |
| 1.22.6. | Ratlankiai | Lengvojo lydinio ratlankiai ne mažiau kaip R17 |  |
| 1.22.7. | Įkrovimo laidas | Elektromobilio įkrovimo laidas. Laidas, pakrauti automobilį iš 220 V. |  |
| 1.22.8. | Kilimėliai | Papildomi originalūs guminiai kilimėliai priekyje, gale, bei bagažinėje. |  |
| 1.22.9. | Padangos | Automobilis turi būti aprūpintas žieminių ir vasarinių padangų komplektais. Žieminės ir vasarinės padangos atskirai turi būti sumontuotos ant papildomo lengvo lydinio ratlankių komplekto skirto siūlomam elektromobiliui. |  |
| 1.22.10. | Pradurtos padangos komplektas | Raktas rato nuėmimui ir kėliklis. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginiu ratu, vietoj jo automobilis turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu (oro kompresorius, specialūs klijai). |  |
| 1.23. | Padangos privalo atitikti PREMIUM klasės reikalavimus | Įsigyjamo elektromobilio padangos (žieminės ir vasarinės) turi atitikti aukščiausios klasės padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir dviejų aukščiausių klasių padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darantį įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740, kurį taip pat galima patikrinti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL). Pateikiama tai patvirtinanti atitikties deklaracija |  |
| 1.24. | Naudojimo instrukcija | Automobilyje turi būti eksploatacijos vadovas lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta automobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių aptarnavimų periodiškumas. |  |
| 1.25. | Techninė priežiūra | Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti nemokamą automobilio gamintojo numatytą techninę priežiūrą automobilio garantinio laikotarpio metu autorizuotose techninės priežiūros dirbtuvėse. |  |
| 1.26. | Automobilio garantija | Automobiliui suteikiama garantija turi būti ne trumpesnė nei 3 (trejų) metų ir ne mažesnei kaip 100000 km ridai (priklausomai nuo to, kuris reikalavimas bus pasiektas pirmiau). |  |
| 1.27. | Akumuliatorių baterijos garantija | Garantija akumuliatorių baterijoms turi būti ne trumpesnė kaip 8 (aštuoni) metai ir ne mažesnei nei 160000 km ridai (priklausomai nuo to, kuris reikalavimas bus pasiektas pirmiau). |  |
| 1.28. | Baterijos utilizavimas | Baterija, kurios talpa sumažėjusi iki 70 % ar mažiau arba kuri eksploatuota ne trumpiau kaip 8 metus, turi būti nemokamai perduota licencijuotam atliekų tvarkytojui pagal Reglamentą (ES) 2023/1542, ADR, REACH, LR Atliekų tvarkymo įstatymą, laikantis visų ženklinimo, transportavimo ir dokumentavimo reikalavimų. |  |
| 1.29. | Registracija | Pardavėjas įsipareigoja įregistruoti elektromobilį (įstaigos vardu) |  |