TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BALDŲ PIRKIMUI

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių techninės charakteristikos* | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I DALIS |  |  | 5vnt. |
| 1 | Darbo stalas | Stalviršio išmatavimai mm: 600 plotis, 1400 ilgis, 740 aukštis. 1.1. Stalviršis pagamintas ≥25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau – LMDP). 1.2. Stalviršis lygus, atsparus trinčiai ir mechaniniams pažeidimams, visos briaunos laminuotos ≥1,2 mm storio ABS juosta. 1.3. Stalas su ≥18 mm storio, 400 – 500 mm pločio LMDP arba melamino danga dengtos iš abiejų pusių medienos drožlių plokštės skydu (kojų uždanga), dengiančiu postalinę erdvę, briaunos laminuotos ≥0,4 mm ABS juosta. Skydas tvirtinamas po stalviršiu išilgai tarp dviejų stalo kojų, užtikrinant ir atramą stalviršiui nuo išlinkimo. Spalva turi sutapti su stalviršio spalva. 1.4. Kojos metalinės U formos, pagamintos iš 50-60 mm – 25-40 mm diametro stačiakampių plieninių vamzdžių su reguliuojamomis kojelėmis 0- 10 mm stalo aukščiui ir grindų nelygumams išlyginti. Metalas dengtas milteliniu būdu. 1.5. Dviejuose stalo priekio kraštuose dangteliai su šepetėliais laidų nuvedimui. 1.6. Lentynėlė klaviatūrai, išmatavimai: 350 mm plotis, 620 – 650 mm ≥18 mm storis, tokios pat spalvos kaip stalas LMDP, kurios briaunos laminuotos ≥0,8 mm storio ABS juosta. Lentynėlė prie stalviršio tvirtinama metalinėmis guolinėmis pilno ištraukimo kreipiančiosiomis. |  |
| 2 | Stalčių blokas | Matmenys mm: 430plotis, 500gylis, 630aukštis. 2.1. Stalčių blokas ir 4 stalčiai pagaminti iš 18 mm, tokios pat spalvos kaip stalas LMDP, briauna dengta ≥1,2 mm storio ABS juosta. Stalčių šonai gali būti metaliniai 2.2. Stalčių dugnas ≥ 3,2 mm storio dažytos medienos plaušo plokštės. 2.3. Stalčių vidinis aukštis 80-120 mm, jų kreipiančiosios – pilno ištraukimo metalinės guolinės. 2.3. Stalčių rankenėlės metalinės, forma ir spalva derinami su Pirkėju, pateikiant užsakymą. 2.4. Stalčių blokas ant 4 ratukų (2 priekiniai fiksuojami), ratukai gumuoti, netepantys grindų, ne mažesnio kaip 50 mm skersmens, juodos arba tamsiai pilkos spalvos. | 5vnt. |
| 3 | Spinta darbo/lauko drabužiams | Matmenys mm: 1100 – 1200plotis,400 gylis, ≥1850 aukštis 3.1. Spintos dalys –, korpuso briaunos ir lentynos kantuota ≥0,8 mm storio ABS juosta, priekinis fasadas kantuotas ≥1,2 mm storio ABS juosta. 3.2. Korpuso nugarinė dalis ≥ 3,2 mm storio dažytos medienos plaušo plokštės. 3.3. Dviejų durų, per vidurį atskirta 0,8 – 10 mm LMPD arba melamino danga dengtos iš abiejų pusių medienos drožlių plokštės arba metalinė. Abiejose dalyse – metalinė kabykla, kabinti drabužiams su pakaba, 200 250 mm nuo viršaus 1 lentyna, veidrodis ne mažesnis kaip 250mmx350mm vidinėje durų pusėje 3.4. Rankenėlės – metalinės. 3.5. Cokolinės dalies aukštis 90 mm (±10 mm), ji turi turėti išsukamas (reguliuojamas) kojeles grindų nelygumams išlyginti | 5vnt. |
| 4 | Spinta su durelėmis dokumentams | Matmenys mm: 800plotis, 400gylis, ≥1850aukštis. 4.1. Spintos karkasas, durys, 5 lentynos, cokolinė dalis –≥18 mm storio LMDP; 4.2. LMDP atspari trinčiai ir mechaniniams pažeidimams; 4.3. Briaunos laminuotos ≥0,8 mm storio ABS juosta, priekinis fasadas ≥1,2 mm storio ABS juosta; 4.4. Lentynos montuojamos viena nuo kitos ≥330 mm atstumu; 4.5. Lentynos turi išlaikyti ne mažiau kaip 20 kg apkrovą; 4.6. Turi būti galimybė keisti tarpus tarp lentynų; 4.7. Lentynų laikikliai iš metalo, lengvai perkeliami; 4.8. Spintos nugarėlė – iš dažytos ne mažiau kaip 3,2 mm storio medžio plaušų plokštės. 4.9. Spinta dalinai uždara, 2 apatinės lentynos uždaros, 3 viršutinės atviros. 4.10. Spintos durų rankenėlės matinės metalinės (forma derinama su Pirkėju). 4.11. Cokolinės dalies aukštis 90 mm (+-10 mm), ji turi turėti išsukamas (reguliuojamas) kojeles grindų nelygumams išlyginti. | 5vnt. |
| II DALIS KĖDĖS BIURUI |  |  |  |
| 5 | Darbo ergonominė kėdė | 5.1. Garantija ≥36 mėn. 5.2. Spalva juoda arba tamsiai pilka; 5.3. Matmenys mm: - Plotis: ≤650; - Gylis: 650 – 700; - Kėdės aukštis reguliuojamas; mažiausias ≥1180 didžiausias ≤1450; - Sėdynės plotis: 500 – 530; - Sėdynės gylis: 450 – 500; 5.4. Sinchronizuotas atlošo pasipriešinimas – atsirėmus juda kartu su vartotoju. Galimybė fiksuoti atlošo pasvirimo kampą ≥3 padėtyse. Atlošas turi funkciją, kurios dėka galima reguliuoti juosmens profilio aukštį. 5.5. Porankiai reguliuojami aukštyn – žemyn; į priekį – atgal; 5.6. Metalinis pagrindas ant ≥5 gumuotų ratukų; keliamoji galia ≥110kg; Pagrindo plotis 680 – 720; 5.7. Spyruoklė aukščio reguliavimui – plieninė; 5.8. Galvos atrama su aukščio reguliavimu; 5.9. Sėdynė aptraukta natūralia oda; 5.10. Atlošas tinklinio audinio arba natūralios odos. | 5vnt |
| 6 | Kėdė lankytojams | 6.1 Keliamoji galia ≥110kg; 6.2. Aukštis mm 850 – 950; 6.3. Kojos ir rėmas – plienas juodos spalvos; 6.4. Su porankiais; 6.5. Audinys – dirbtinė oda arba lygiavertis. | 5vnt |
| III DALIS |  |  |  |
| 7 | Darbo stalas | Stalviršio išmatavimai mm: 600 plotis, 1400 ilgis, 740 aukštis. 7.1. Stalviršis pagamintas ≥25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau – LMDP). 7.2. Stalviršis lygus, atsparus trinčiai ir mechaniniams pažeidimams, visos briaunos laminuotos ≥1,2 mm storio ABS juosta. 7.3. Stalas su ≥18 mm storio, 400 – 500 mm pločio LMDP arba melamino danga dengtos iš abiejų pusių medienos drožlių plokštės skydu (kojų uždanga), dengiančiu postalinę erdvę, briaunos laminuotos ≥0,4 mm ABS juosta. Skydas tvirtinamas po stalviršiu išilgai tarp dviejų stalo kojų, užtikrinant ir atramą stalviršiui nuo išlinkimo. Spalva turi sutapti su stalviršio spalva. 7.4. Kojos metalinės U formos, pagamintos iš 50-60 mm – 25-40 mm diametro stačiakampių plieninių vamzdžių su reguliuojamomis kojelėmis 0- 10 mm stalo aukščiui ir grindų nelygumams išlyginti. Metalas dengtas milteliniu būdu. 7.5. Dviejuose stalo priekio kraštuose dangteliai su šepetėliais laidų nuvedimui. 7.6. Lentynėlė klaviatūrai, išmatavimai: 350 mm plotis, 620 – 650 mm ≥18 mm storis, tokios pat spalvos kaip stalas LMDP, kurios briaunos laminuotos ≥0,8 mm storio ABS juosta. Lentynėlė prie stalviršio tvirtinama metalinėmis guolinėmis pilno ištraukimo kreipiančiosiomis. | 22 vnt |
| 8 | Spinta darbo/lauko drabužiams | Matmenys mm: 1100 – 1200plotis,400 gylis, ≥1850 aukštis 8.1. Spintos dalys –, korpuso briaunos ir lentynos kantuota ≥0,8 mm storio ABS juosta, priekinis fasadas kantuotas ≥1,2 mm storio ABS juosta. 8.2. Korpuso nugarinė dalis ≥ 3,2 mm storio dažytos medienos plaušo plokštės. 8.3. Dviejų durų, per vidurį atskirta 0,8 – 10 mm LMPD arba melamino danga dengtos iš abiejų pusių medienos drožlių plokštės arba metalinė. Abiejose dalyse – metalinė kabykla, kabinti drabužiams su pakaba, 200 250 mm nuo viršaus 1 lentyna, veidrodis ne mažesnis kaip 250mmx350mm vidinėje durų pusėje 8.4. Rankenėlės – metalinės. 8.5. Cokolinės dalies aukštis 90 mm (±10 mm), ji turi turėti išsukamas (reguliuojamas) kojeles grindų nelygumams išlyginti | 11vnt. |
| 9 | Spinta su durelėmis dokumentams | Matmenys mm: 800plotis, 400gylis, ≥1850aukštis. 9.1. Spintos karkasas, durys, 5 lentynos, cokolinė dalis –≥18 mm storio LMDP; 9.2. LMDP atspari trinčiai ir mechaniniams pažeidimams; 9.3. Briaunos laminuotos ≥0,8 mm storio ABS juosta, priekinis fasadas ≥1,2 mm storio ABS juosta; 9.4. Lentynos montuojamos viena nuo kitos ≥330 mm atstumu; 9.5. Lentynos turi išlaikyti ne mažiau kaip 20 kg apkrovą; 9.6. Turi būti galimybė keisti tarpus tarp lentynų; 9.7. Lentynų laikikliai iš metalo, lengvai perkeliami; 9.8. Spintos nugarėlė – iš dažytos ne mažiau kaip 3,2 mm storio medžio plaušų plokštės. 9.9. Spinta dalinai uždara, 2 apatinės lentynos uždaros, 3 viršutinės atviros. 9.10. Spintos durų rankenėlės matinės metalinės (forma derinama su Pirkėju). 9.11. Cokolinės dalies aukštis 90 mm (+-10 mm), ji turi turėti išsukamas (reguliuojamas) kojeles grindų nelygumams išlyginti. | 11 vnt |
| IV DALIS |  |  |  |
| 10 | Darbo ergonominė kėdė | 10.1. Garantija ≥36 mėn. 10.2. Spalva juoda arba tamsiai pilka; 10.3. Matmenys mm: - Plotis: ≤650; - Gylis: 650 – 700; - Kėdės aukštis reguliuojamas; mažiausias ≥1180 didžiausias ≤1450; - Sėdynės plotis: 500 – 530; - Sėdynės gylis: 450 – 500; 10.4. Sinchronizuotas atlošo pasipriešinimas – atsirėmus juda kartu su vartotoju. Galimybė fiksuoti atlošo pasvirimo kampą ≥3 padėtyse. Atlošas turi funkciją, kurios dėka galima reguliuoti juosmens profilio aukštį. 10.5. Porankiai reguliuojami aukštyn – žemyn; į priekį – atgal; 10.6. Metalinis pagrindas ant ≥5 gumuotų ratukų; keliamoji galia ≥110kg; Pagrindo plotis 680 – 720; 10.7. Spyruoklė aukščio reguliavimui – plieninė; 10.8. Galvos atrama su aukščio reguliavimu; 10.9. Sėdynė aptraukta natūralia oda; 10.10. Atlošas tinklinio audinio arba natūralios odos. | 22vnt |
| 11 | Kėdė lankytojams | 11.1 Keliamoji galia ≥110kg; 11.2. Aukštis mm 850 – 950; 11.3. Kojos ir rėmas – plienas juodos spalvos; 11.4. Su porankiais; 11.5. Audinys – dirbtinė oda arba lygiavertis | 11vnt |

- Baldų LMDP spalvą pasirenka Pirkėjas iš pateiktos paletės. Galimybė rinktis iš ne mažiau kaip 10 matinių šviesių tonų spalvų (iš kurių 3 šviesių tonų medžio tekstūros atspalviai).  Furnitūros ir stalo kojų spalva – juoda. Tiekėjas per 2 (dvi) d. d. po sutarties įsigaliojimo pateikia Pirkėjui spalvų paletę. Pirkėjas per 2 d. d. informuoja Tiekėją apie savo pasirinkimą.

- Baldai turi būti pristatyti M.K. Čiurlionio g. 61, Varėna ir surinkti naudojimui.

- Baldams turi būti suteikta ≥24 mėn garantija (Darbo kėdėms ≥36 mėn).

- Aplinkos apsaugos reikalavimai : - vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Tvarkos aprašas), šis pirkimas laikomas žaliuoju, nes vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.1 punktu baldams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos reikalavimai, numatyti Tvarkos aprašo 2 priedo VII skyriuje „Baldai“: Tvarkos aprašo VII skyrius 7 p. (baldai) ,,7.1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas; 7.2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą; 7.3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų; 7.4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 7.4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372); 7.4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 7.4.3. neturi būti chromo (VI) junginių; 7.4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.” Galimi atitiktį įrodantys dokumentai. Tiekėjas Perkančiajai organizacijai turi pateikti: 7.1 punktui: a) Galiojantis FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba b) Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. 7.2. punktui: a) Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai. 7.3. punktui: a) Gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų dalis, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. 7.4. punktui: a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba f) kiti lygiaverčiai įrodymai. 1.1.2. Siūlomų Prekių pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjas kartu su preke privalo pateikti gamintojo ir (ar) importuotojo raštišką patvirtinimą apie pakuotės atitiktį arba kitus lygiaverčius įrodymus.