TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS

- BENDROJI INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

  - Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.4.3. papunkčiu ir 6 punktu vykdomas žaliasis pirkimas (vienkartinių medicinos priemonių pakuotėms taikomi Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus reikalavimai).

- PASIŪLYMO PATEIKIMO FORMOS REIKALAVIMAI

  - Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos 1.1 punkte nustatytam minimaliam aplinkos apsaugos reikalavimui. Detalizuotas reikalavimas ir atitiktį jam pagrindžiantys dokumentai pateikiami 1 lentelėje.

1 lentelė. Pirkimo objektui taikomi aplinkosauginiai reikalavimai

| Eil. Nr. | Aplinkosauginis reikalavimas | Atitiktį pagrindžiantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. | a) Tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba b) dokumentai, pagrindžiantys atitiktį standartams (pavyzdžiui, sertifikatas, akredituotos laboratorijos tyrimų išduota, tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita / pažyma), pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass7 ar kitas lygiavertis standartas, arba c) Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše8 nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. |

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektas – vienkartinės medicinos priemonės su pristatymu.

  - Tiekėjas privalo pristatyti prekes savo transportu ir lėšomis pagal perkančiosios organizacijos paraišką ir poreikį per 5 (penkias) darbo dienas nuo atskiro užsakymo pateikimo tiekėjui raštu (paštu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis) ar telefonu dienos.

  - Prekių pristatymo vieta: prekių tiekėjas įsipareigoja perkamas prekes pristatyti perkančiosios organizacijos veiklos adresu: VšĮ Varėnos sveikatos centras, M. K. Čiurlionio g. 61, Varėna.

  - Vienkartinių medicinos priemonių kokybė turi atitikti norminių dokumentų, kitų teisės aktų ir šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

Pirkimas skaidomas į atskiras pirkimo dalis. Pasiūlymai galės būti teikiami kiekvienai pirkimo daliai atskirai arba visoms pirkimo dalims kartu:

- Anestezija ir kvėpavimo priemonės;

- Injekcinės priemonės;

- Drenažai ir kitos pagalbinės medicinos priemonės;

2 lentelė. Techniniai reikalavimai.

I. ANESTEZIJA IR KVĖPAVIMO PRIEMONĖS

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai | Mato vnt. | Kiekis per 12 mėn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Anestezinės kaukės | Dydžiai Nr. 0 – 5 (bus užsakoma pagal poreikį). Vienkartinės, kliniškai švarios, gaminio sudėtyje nėra latekso, privalo turėti CE ženklinimą. Spalvinis kaukių kodavimas. | vnt. | 100 |
| 2. | Spinalinės adatos: | Visiškai atraumatinė pieštukinio Sprotte tipo. Idealiai nupoliruotas vidinis ir išorinis kaniulės paviršius. Šoninis atvėrimas maksimaliai pritrauktas prie kaniulės galiuko greitam likvoro patekimui. Užapvalinti atraumatiniai atvėrimo kraštai, saugantys pacientą nuo traumavimo.. Su padidinimo efektu kaniulės laikiklyje greitai likvoro indikacijai. Su introdiuseriu; Spalvotas dydžių kodavimas su nurodytu dydžiu ne tik G, bet ir milimetrais. Komplekte su pravedėju; supakuota po 1 vnt. |  |  |
| 2.1 | Spinalinės adatos | 25G x 90mm | vnt. | 10 |
| 2.2 | Spinalinės adatos | 27G x 90mm | vnt. | 10 |
| 3. | Spinalinės adatos: | Sterilios vienkartinės. Spalvotas dydžių kodavimas su nurodytu dydžiu komplekte su pravedėju. Likvoro indikatorius matomas dviejuose plokštumos dalyse. Adata plonomis sienelėmis, kurios leidžia skyščiams tekėti greičiau. |  |  |
| 3.1 | Spinalinės adatos | 22G x 90 mm | vnt. | 10 |
| 3.2 | Spinalinės adatos | 23G x 90 mm | vnt. | 10 |
| 3.3 | Spinalinės adatos | 25G x 90 mm | vnt. | 10 |
| 3.4 | Spinalinės adatos | 26G x 90 mm | vnt. | 10 |
| 3.5 | Spinalinės adatos | 27G x 90 mm | vnt. | 10 |
| 4. | Rinkinys epidurinei anestezijai | Rinkinį sudaro: Tuohy kaniulė su stiletu: su gylio gradacija, spalviniu dydžio kodavimu. Dydis 18 Gx90 mm. 20G rentgenokontrastinis kateteris uždaru galu ir 3 šoniniais atvėrimais. Su gylio gradacija. Švirkštas 10 ml, 0,2 µm filtras. Užspaudžiamasis kateterio fiksatorius. | vnt. | 10 |
| 5. | Adatos peties nervo rezginio anestezijai: | Aštriu facetiniu arba atraumatiniu pieštukiniu galiuku. Nanoline izoliacine danga padengta adatos ir išorė, ir vidus. Gylio gradacija. Ypač lygus, nupoliruotas paviršius. „Cornerstone“ reflektoriai, išdėstyti dvejomis sekcijomis po 10 mm nuo adatos galiuko, vizualizacijai echoskopijos metu. Adata aiškiai matoma echoskopu nepriklausomai nuo punkcijos kampo. Adata sukomplektuota su prailginimo linija injekcijoms bei el. kabeliu stimuliacijai. |  |  |
| 5.1 | Adatos peties nervo rezginio anestezijai | 21Gx4 0,8x100 mm | vnt. | 10 |
| 5.2 | Adatos peties nervo rezginio anestezijai | 22Gx2 0,7x50 mm | vnt. | 10 |
| 6. | Prailgintojai prie intubacinių vamzdelių | Vienkartinis, ištempiamas. Ilgis 15 cm. Jungtys 22F-22M/15F. Su 360 laipsnių kampu besisukančiu konektoriumi. Su anga atsiurbimui ir/ar bronchoskopijai, luer-lock anga. Pagaminta iš PVC medžiagos. | vnt. | 10 |
| 7. | Kompaktinė kvėpavimo sistema | Suaugusiems: 180 +/- 1cm ilgio. Ištempiama, Sistemą sudaro: 2 kvėpavimo vamzdžiai sujungti Y formos jungtimi ir alkūne paciento pusėje. Jungtys: 22F aparato pusėje ir 22M/15F paciento pusėje. Papildoma atšaka 9 0cm +/- 2 cm. 2L kvėpavimo maišas be latekso. CE ženklinimas. | vnt. | 50 |
| 8. | Baktericidiniai virusiniai filtrai | Vienkartiniai. Kliniškai švarūs, individualiai supakuoti. Monitoringo linijai skirtas dangtelis yra pritvirtintas prie angos. Bakterinis efektyvumas ne mažiau % 99.9999. Tūris: 33 ml +/- 1 ml. Pasipriešinimas 6,0 mm +/- 0,5 mm H2O (esant 30 l/min srautui) ir 17mm +- 0,5mm H2O (esant 60 l/min srautui). Minimalus įkvėpimo tūris 150 ml. Svoris 21 g +/-1 g. | vnt. | 300 |
| 9. | Orofaringinis vamzdelis | Nr. 0-5. Vienkartiniai, kliniškai švarūs, gaminio sudėtyje nėra latekso, privalo turėti CE ženklinimą. | vnt. | 25 |
| 10. | Deguonies kaniulės | Suaugusiems, 2 m ilgio (+/- 5 cm) | vnt. | 150 |
| 11. | Deguonies kaukė su vamzdeliu ir rezervuaru | Vamzdelio ilgis 2 m (+/-5 cm); suaugusiems. Pagaminta iš medicininio PVC. Su standartiniu konektoriumi. Atsparus perlinkimui vamzdelis. Be latekso. Su nosies spaustuku. Rezervuaras 1 l. | vnt. | 50 |
| 12. | Deguonies kaukė su vamzdeliu be rezervuaro | Vamzdelio ilgis 2 m (+/-5 cm), suaugusiems. Pagaminta iš medicininio PVC. Su standartiniu konektorium. Atsparus perlinkimui vamzdelis. Be latekso. Su nosies spaustuku. | vnt. | 100 |
| 13. | Deguonies kaukė su vamzdeliu ir rezervuaru | Vaikams, Vamzdelio ilgis 2 m (+/-5 cm). Pagaminta iš medicininio PVC. Su standartiniu konektoriumi. Atsparus perlinkimui vamzdelis. Be latekso. Su nosies spaustuku. Rezervuaras 1 l. | vnt. | 30 |
| 14. | Endotrachėjiniai vamzdeliai: | Su žemo slėgio cilindro formos manžete. Burnos/nosies; poliviniliniai, minkšti, be latekso, termolabilūs. Žemo slėgio, cilindro formos manžetė su Luer-lock jungtimi, turi pripūtimo balionėlį su vožtuvėliu. Su atraumatiniu kūgio formos smaigaliu. Supakuota po vieną. Sterili pakuotė, ant kurios užrašytas gamintojas, vamzdelio dydis prekės kodas, galiojimo laikas ir firminis vamzdelio pavadinimas. Atitinka CE. |  |  |
| 14.1 | Endotrachėjiniai vamzdeliai | CH 3,5 | vnt. | 5 |
| 14.2 | Endotrachėjiniai vamzdeliai | CH 4 | vnt. | 5 |
| 14.3 | Endotrachėjiniai vamzdeliai | CH 4,5 | vnt. | 5 |
| 14.4 | Endotrachėjiniai vamzdeliai | CH 5,5 | vnt. | 10 |
| 14.5 | Endotrachėjiniai vamzdeliai | CH 7 | vnt. | 100 |
| 14.6 | Endotrachėjiniai vamzdeliai | CH 7,5 | vnt. | 100 |
| 14.7 | Endotrachėjiniai vamzdeliai | CH 8 | vnt. | 10 |
| 15. | Absorbentas | D formos skerspjūvyje 2-5 mm įvairaus dydžio granules. Žemas dulkėtumas kartu su kietumu užtikrina papildomą apsaugą nuo dulkėjimo transportavimo ar perkėlimo metu. Sudėtyje nėra kalio hidroksido (KOH). Pagamintas su 15,5 % drėgme. Sugėrimas vidutiniškai ne mažiau 150 l/kg. Spalvos kitimas iš baltos į violetinę Pakuotė 4,5 kg kanistras. | pak. | 5 |
| 16. | Viršgerklinis vamzdelis kaukė | Vienkartinis, pagamintas iš PVC. Reguliuojama pripučiama manžetė. Sudėtyje nėra latekso. Su pertvarėlėmis nuo epigločio užkritimo. Dydžiai: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5 (bus užsakoma pagal poreikį). | vnt. | 5 |
| 17. | Larynginės kaukės apsunkintai intubacijai | Sterili, vienkartinė, skaidri, pagaminta iš PVC ar lygiavertės medžiagos. Elipsės formos, stabilus, neužlinkstantis vamzdelis, specialiu kampu leidžiantis įvesti esant įvairioms galvos pozicijoms. 2 angų technologija su stempline ir orofaringine angomis. Integruotas sukandimo blokatorius. Laikiklis kaukės pozicijos pakeitimui ir/ar fiksavimui. Padidinta, išgaubta PVC manžetė pagerintam prigludimui ir hermetiškumui su pertvarėlėmis nuo epigločio užkritimo. Dydžiai: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5 (bus užsakoma pagal poreikį). | vnt. | 10 |
| 18. | Ambu maišas-rinkinys | Daugkartinis. Dydžiai: suaugusiems, vaikams ir naujagimiams. Komplekte gaivinimo maišas, rezervinis maišas, deguonies vamzdelis ir kaukė. Slėgis vožtuve 60 cm, vaikiškam, naujagimiams - 40 cm. 1,8 - 2 m deguonies vamzdelis. Rezervinis maišas suaugusiems ir vaikams 1500 ml ± 300 ml, naujagimiams 600 ml ± 100 ml. | vnt. | 10 |
| 19. | Vienkartinis stiletas | Stiletas skirtas intubacijai, įvedamas į endotrachėjinį vamzdelį. Pagamintas iš aliuminio, dengtas plastiku, minkštas distalinis galas, paviršius slidus. 5,0-8,0 mm, ilgis 380 mm. | vnt. | 10 |
| 20. | Tracheostominiai vamzdeliai: | Sterilus, vienkartinis, supakuotas po 1 vnt. Pagamintas iš PVC, lankstus, skaidrus. Su išilgine rentgeno kontrastine juosta, užapvalintu galiuku, atraumatinis. Su žemo slėgio manžete ir pripūtimo balionėliu bei vožtuvu. Komplekte: 1 obturatorius užapvalintu galiuku, 1 kaklo raištis, vamzdelio tvirtinimui. Be latekso, be ftalatų. Dydžiai: |  |  |
| 20.1 | Tracheostominiai vamzdeliai | 7 | vnt. | 5 |
| 20.2 | Tracheostominiai vamzdeliai | 7,5 | vnt. | 5 |
| 20.3 | Tracheostominiai vamzdeliai | 8 | vnt. | 5 |
| 20.4 | Tracheostominiai vamzdeliai | 8,5 | vnt. | 5 |
| 21. | Koniotomijos rinkinys | Rinkinys, skirtas greitai pasiekti paciento trachėjos esant kvėpavimo takų nepraeinamumui. Rinkinį sudaro: trokaras su adata, vamzdelis su plokštele kaklui, juostelė, konektorius. | vnt. | 2 |

II. INJEKCINĖS PRIEMONĖS

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai | Mato vnt. | Kiekis per 12 mėn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vienkartiniai švirkštai su adatomis: |  |  |  |
| 1.1 | Vienkartiniai švirkštai su adatomis | 1 ml (insulininiai). Su adata, permatomi, sterilūs, neturintys latekso, sugraduota skalė, supakuoti kartu su fiksuota adata, dėžutėse ne daugiau kaip 100 vnt. G-29. | vnt. | 500 |
| 1.2 | Vienkartiniai švirkštai su adatomis | 2 ml. Su adata, permatomi, sterilūs, neturintys latekso, sugraduota skalė, supakuoti kartu su adata, dėžutėse ne daugiau kaip 100 vnt. 3 dalių. | vnt. | 2000 |
| 1.3 | Vienkartiniai švirkštai su adatomis | 5 ml. Su adata, permatomi, sterilūs, neturintys latekso, sugraduota skalė, supakuoti kartu su adata, dėžutėse ne daugiau kaip 100 vnt. 3 dalių. | vnt. | 35000 |
| 1.4 | Vienkartiniai švirkštai su adatomis | 10 ml. Su adata, permatomi, sterilūs, neturintys latekso, sugraduota skalė, supakuoti kartu su adata, dėžutėse ne daugiau kaip 100 vnt. 3 dalių. | vnt. | 18000 |
| 1.5 | Vienkartiniai švirkštai su adatomis | 20 ml. Su adata, permatomi, sterilūs, neturintys latekso, sugraduota skalė, supakuoti kartu su adata, dėžutėse ne daugiau kaip 100 vnt. 3 dalių. | vnt. | 11000 |
| 1.6 | Vienkartiniai švirkštai su adatomis | 50 ml. Sterilūs, su antgaliu, skirtu tvirtinti prie kateterio, Luer slip. | vnt. | 50 |
| 1.7 | Vienkartiniai švirkštai su adatomis | 150 ml. Sterilūs, su kateterinio tipo antgaliu. | vnt. | 20 |
| 2. | Skysčių infuzinės sistemos | Skysčių perpylimo sistema su adata ir reguliatoriumi, vienkartinė, Luer Lock. | vnt. | 15000 |
| 3. | Kraujo transfuzinės sistemos | Su filtru, kraujo perpylimui su adata, Luer Lock. | vnt. | 2500 |
| 4. | Butterfly adatos | Dydis 21 G, žarnelės ilgis 30 cm. Supakuota dėžutėse po N100. | dėž. | 100 |
| 5. | Butterfly adatos | Dydis 23 G, žarnelės ilgis 30 cm. Supakuota dėžutėse po N100. | dėž. | 200 |
| 6. | Injekcinės adatos: | Dydis, vienkartinės, hipoderminės, spalva koduotas antgalis, atitinkantis atskirus dydžius. |  |  |
| 6.1 | Injekcinės adatos | 27 G | vnt. | 200 |
| 6.2 | Injekcinės adatos | 21 G | vnt. | 200 |
| 6.3 | Injekcinės adatos | 16 G | vnt. | 2000 |
| 7. | Varžtis | Suaugusiąjam, su plastikine sagtele, 45 cm ilgio. | vnt. | 150 |
| 8. | Varžtis | Vaikiškas, su plastikine sagtele, 40 cm ilgio. | vnt. | 10 |
| 9. | Prailginimo linijos | 90 cm - 200 cm, 1,3 x 2,7 mm | vnt. | 300 |
| 10. | Kraneliai | Ne mažiau kaip 3-jų krypčių | vnt. | 300 |
| 11. | Intraveniniai kateteriai: | Vienkartiniai, 16 G, su sparneliais fiksacijai ir papildoma anga infekcijoms. Adata silikonizuota, nupjauta kampu, nerūdijančio plieno. Kaniulė pagaminta iš gryno teflono (FEP Fluoroetilen-propilenas). Kateteris su 4 rentgenokontrastinėmis juostelėmis. Sterilūs, nepirogeniški ir netoksiški, be latekso. Supakuoti steriliai po vieną. Sparneliai įpresuoti į kateterį. |  |  |
| 11.1 | Intraveniniai kateteriai | 18 G | vnt. | 300 |
| 11.2 | Intraveniniai kateteriai | 20 G | vnt. | 1000 |
| 11.3 | Intraveniniai kateteriai | 22 G | vnt. | 1500 |
| 11.4 | Intraveniniai kateteriai | 24 G | vnt. | 300 |
| 12. | Intrakaulinės adatos | Sterilios vienkartinės. Su ergonomiška rankena. Kaniulės ir stileto dizainas leidžiantis lengvai prasiskverbti per audinius. Su apsauginiu dangteliu. Plieninė kaniulė. Pagaminta nenaudojant DEHP ir latekso. Reguliuojamas dydis. Tinkama naudoti pediatrijoje. Su galimybe saugiai prijungti luer-slip ir luer-lock švirkštus. Dydžiai: 14G, 15G, 16G, 18G (bus užsakoma pagal poreikį). | vnt. | 8 |
| 13. | Centrinės venos kateterizavimo rinkinys vienkanalis | Rinkinį sudaro: kateteris 14G x 20 cm; punkcinė adata 18G x 6,35 cm +/- 0,05 cm; 0.032"x 60 cm J formos pravedėjas; dilatatorius. Kateteris su atraumatiniu antgaliu pagamintas iš poliuretano, minkštu galiuku, RO-kontrastinis, su ilgio atžymomis. 5 ml švirkštas su kanalu pravedėjui stūmoklyje. Slankiojantys tvirtinimo sparneliai. | vnt. | 50 |
| 14. | Centrinės venos kateterizavimo rinkinys dvikanalis: | Kateteris: 7Fr-8Fr, 2 kanalų, 20 cm ilgio, Ro kontrastinis, graduotas, minkštas atraumatinis galiukas. Metalinis pravedėjas 0,81 mm x 60 cm, J tipo su minkštu galu. Punkcinė adata 18Ga x 6.35 cm 5 ml švirkštas su kanalu pravedėjui. Kateterio spaustukas, fiksatorius. |  |  |
| 14.1 | Centrinės venos kateterizavimo rinkinys dvikanalis | 8Fr, 14G /14G 20 cm | vnt. | 5 |
| 14.2 | Centrinės venos kateterizavimo rinkinys dvikanalis | 7Fr, 16G/16G 20 cm | vnt. | 5 |

III. DRENAŽAI IR KITOS PAGALBINĖS MEDICININĖS PRIEMONĖS

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai | Mato vnt. | Kiekis per 12 mėn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pleuros drenavimo indas (Bobrovo tipo) | 2 l talpa, aiškus gradavimas kas 100 ml, pagaminta iš smūgiui atsparaus plastiko. Darbinis slėgis 250 mmHg. Sterilus. Paženklintas CE ženklu. | vnt. | 2 |
| 2. | Vamzdelių rinkinys prie pleuros drenavimo indo | Vamzdelių rinkinys iš PVC, susideda iš vamzdelio vakuuminiam prijungimui, vamzdelio pacientų prijungimui ir konektoriumi (be latekso) su antgaliu. Vamzdelių diametras yra 38 mm. Vamzdeliai skirti prijungimui prie vieno butelio sistemos. Vamzdelio ilgis 1500 mm. | vnt. | 2 |
| 3. | Silikoniniai drenai: | Suvynioti į ritinėlį po ne mažiau kaip 25 metrus |  |  |
| 3.1 | Silikoniniai drenai | išmatavimai 5x7 | rulonas | 2 |
| 3.2 | Silikoniniai drenai | išmatavimai 5x8 | rulonas | 2 |
| 4. | Aktyvaus drenažo talpos su drenu: | Vienkartinis, sterilus |  |  |
| 4.1 | Aktyvaus drenažo talpos su drenu | 50 ml, drenas Ch6-Ch8 | vnt. | 10 |
| 4.2 | Aktyvaus drenažo talpos su drenu | 200 ml, drenas Ch14-16 | vnt. | 10 |
| 4.3 | Aktyvaus drenažo talpos su drenu | 500 ml, drenas Ch12-Ch18 | vnt. | 10 |
| 5. | Pleuros punkcijos rinkinys | Sudėtyje: trys punkcinės adatos (dydis G14, G16, G19), ilgis 80 mm, surinkimo maišelis 2 l su sujungimo vamzdeliu (ilgis 90 cm), švirkštas Luer-Lock 50-60 ml, sujungimo kranelis. | vnt. | 25 |
| 6. | Rinkinys ascito punkcijai | Sterilius. Į rinkinio sudėtį įeina 2000-2500 ml talpos maišelis, 60 ml švirkštas aspiracija. Vienakrypčio saugumo vožtuvas, kad būtų išvengta skysčio tekėjimo atgal link paciento. 3 vnt. adatų, kurių ilgis 80 mm, diametrai: 2.10, 1.60 ir 1.20. | vnt. | 25 |
| 7. | Atsiurbimo kateteriai su piršto kontrole: | Sterilūs, vienkartiniai. 30-50 cm |  |  |
| 7.1 | Atsiurbimo kateteriai su piršto kontrole | CH14 | vnt. | 200 |
| 7.2 | Atsiurbimo kateteriai su piršto kontrole | CH16 | vnt. | 200 |
| 7.3 | Atsiurbimo kateteriai su piršto kontrole | CH18 | vnt. | 200 |
| 8. | Torokalinis kateteris su trokaru | Galas aštrus, sterilus, CH12-CH24 | vnt. | 20 |
| 9. | Skrandžio zondai: | Sterilūs, vienkartiniai, užapvalintais galais, ilgis 75-90 cm |  |  |
| 9.1 | Skrandžio zondai | 16 | vnt. | 50 |
| 9.2 | Skrandžio zondai | 18 | vnt. | 50 |
| 9.3 | Skrandžio zondai | 20 | vnt. | 10 |
| 9.4 | Skrandžio zondai | 22 | vnt. | 10 |
| 9.5 | Skrandžio zondai | 24 | vnt. | 10 |
| 9.6 | Skrandžio zondai | 26 | vnt. | 10 |
| 9.7 | Skrandžio zondai | 28 | vnt. | 10 |
| 9.8 | Skrandžio zondai | 30 | vnt. | 10 |
| 10. | Kateteriai „Foley“ tipo: | Sterilūs, dviejų kanalų, 30-50 ml talpos balionėlis |  |  |
| 10.1 | Kateteriai „Foley“ tipo | CH14 | vnt. | 70 |
| 10.2 | Kateteriai „Foley“ tipo | CH16 | vnt. | 70 |
| 10.3 | Kateteriai „Foley“ tipo | CH18 | vnt. | 70 |
| 10.4 | Kateteriai „Foley“ tipo | CH20 | vnt. | 20 |
| 10.5 | Kateteriai „Foley“ tipo | CH22 | vnt. | 20 |
| 10.6 | Kateteriai „Foley“ tipo | CH28 | vnt. | 20 |
| 10.7 | Kateteriai „Foley“ tipo | CH30 | vnt. | 20 |
| 10.8 | Kateteriai „Foley“ tipo | CH12 | vnt. | 10 |
| 11. | Kateteriai „Foley“ tipo, silikoniniai: | Silikoniniai 100%, dvikanaliai, sterilūs. 5-30 ml talpos balionėlis, CH14-CH24. Uždaru galu, kateterio gale dvi šoninės angelės. Sterilūs, individualiai supakuoti. |  |  |
| 11.1 | Kateteriai „Foley“ tipo, silikoniniai | CH14 | vnt. | 10 |
| 11.2 | Kateteriai „Foley“ tipo, silikoniniai | CH16 | vnt. | 10 |
| 11.3 | Kateteriai „Foley“ tipo, silikoniniai | CH18 | vnt. | 10 |
| 12. | Vėmimo maišelis | Vienkartinis, nesterilus, permatomas, talpa ne daugiau kaip 2000 ml. | vnt. | 10 |
| 13. | Pincetas vienkartinis | Sterilus, supakuotas po vieną vnt., 12-14 cm ilgio. | vnt. | 150 |
| 14. | EKG elektrodai vienkartiniai | Suaugusiems, lipnūs. | vnt. | 5000 |
| 15. | EKG elektrodai vienkartiniai | Vaikams, lipnūs. | vnt. | 50 |
| 16. | Ašmenys skalpelio: | Skalpelių ašmenys. Sterilūs, vienkartiniai, pagaminti iš aukštos kokybės šveicariško plieno bei nerūdijančio anglinio plieno, skalpelio aštrumas nepraranda savo funkcinių savybių visos operacijos metu. Supakuoti po vieną individualioje aliuminio folijos pakuotėje, kuri apsaugota viduje esančiomis dvejomis plačiomis popierinėmis juostelėmis. Apdoroti gamma spinduliais 2.5 Mrad siekiant užtikrinti 10-6 sterilumo lygmenį. Pakuotė lengvai atidaroma, ant jos užrašytas aiškiai matomas dydžio numeris, taip pat partijos numeris. Supakuota po 100 vnt. antrinėje pakuotėje, ant kurios privalo būti pavaizduota ašmens forma ir nurodytas tinkamas kotelio numeris. Atitinka ISO:7740 standartą. |  |  |
| 16.1 | Ašmenys skalpelio | N10 | vnt. | 500 |
| 16.2 | Ašmenys skalpelio | N11 | vnt. | 500 |
| 16.3 | Ašmenys skalpelio | N15 | vnt. | 300 |
| 16.4 | Ašmenys skalpelio | N20 | vnt. | 200 |
| 17. | Skalpelio ašmenų rankenėlės: | Metalinės, daugkartinio naudojimo. |  |  |
| 17.1 | Skalpelio ašmenų rankenėlės | Nr. 3 | vnt. | 20 |
| 17.2 | Skalpelio ašmenų rankenėlės | Nr. 4 | vnt. | 10 |
| 18. | Ultragarsinis gelis | Ne mažiau kaip 5 litrų talpa | vnt. | 12 |
| 19. | Ultragarsinis gelis | Ne mažiau kaip 0,25 litro talpa | vnt. | 20 |
| 20. | Ultragarsinis gelis, sterilus | 20 g, dviguba pakuotė, sterilus, vandenyje tirpus. | vnt. | 100 |
| 21. | Sterilus lubrikantas | Gelinės konsistencijos sterilus lubrikantas šlapimo pūslės kateterio įvedimui. Jo sudėtyje yra vandenyje tirpios želė, vietinio anestetiko (2% ± 0,05 lidokaino) ir antiseptiko (0,05% ± 0,01 chlorheksidino gliukonato). Lubrikantas supakuotas 6-7 ml talpos švirkšte. | vnt. | 200 |
| 22. | Sterilus lubrikantas | Sterilus lubrikantas, vandens pagrindu, 5,0 g | vnt. | 800 |
| 23. | Registracinis popierius elektrokardiografui | Kenz 1210 210x150x240 | vnt. | 15 |
| 24. | Registracinis popierius elektrokardiografui | Aspel (As CARD) 112x25 | vnt. | 60 |
| 25. | Popierius defibriliatoriui „Lifepak“ | 50 mm x 30 mm (rulone) | vnt. | 5 |
| 26. | Popierius kardiomonitoriui-defibriliatoriui | CUR5 50 mm x 30 mm | vnt. | 10 |
| 27. | Registracinis popierius echoskopui | SonoScape S22, 12 mm x 90 mm x 300 mm | vnt. | 10 |

Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti tiekėją patikslinti, paaiškinti ar papildyti tiekėjo pateiktus neaiškius, neišsamius duomenis.

Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti: visi privalomi mokesčiai, vienkartinių medicinos priemonių pristatymo, personalo apmokymo ir kitos išlaidos.

_____________________________