7,62x51 mm kalibro šoviniai (didelio tikslumo) (PPR-286)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techninio reikalavimo pavadinimas | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas ir modelis | – |
|  | Kalibras (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | 7,62x51 mm (.308 Win). |
|  | Paskirtis (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Pratyboms, tarnybai. |
|  | Kulkos tipas ir forma (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | HPBT. |
|  | Kulkos konstrukcija (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | CuZn5 lydinio apvalkalas, šerdis – minkšto metalo (pvz., Pb) užpildas. |
|  | Kulkos masė (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) | Nuo 11,30 g iki 11,40 g. |
| 7. | Pradinis kulkos greitis (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) | Nuo 800 m/s iki 820 m/s (kai vamzdžio ilgis 600 mm, graižtvos 11“, kiti faktoriai nesvarbūs). |
| 8. | Kulkos ištraukimo jėga (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) | Ne mažiau kaip 50 N. |
| 9. | Parakas (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Dvikomponentis. |
| 10. | Tūtelė (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | CuZn30 lydinio, Boxer tipo kapsulė be Hg. |
| 11. | Kulkos kritimas (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslias reikšmes) | 11.1. 100 m atstumu – 0 cm. 11.2. 200 m atstumu – ne daugiau kaip 20 cm. 11.3. 300 m atstumu – ne daugiau kaip 55 cm. 11.4. 400 m atstumu – ne daugiau kaip 120 cm. 11.5. 500 m atstumu – ne daugiau kaip 210 cm. |
| 12. | Balistinis koeficientas (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) | 0,496 |
| 13. | Šovinių atsparumas (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslias reikšmes) | Turi būti atsparūs drėgmei ir temperatūrai: - sandėliavimas – ne blogiau kaip nuo +10 ºC iki +20 ºC; - naudojimas – ne blogiau kaip nuo -20 ºC iki +30 ºC. |
| 14. | Pakuotė (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | M2A1 tipo metalinėse dėžėse vienodais kiekiais, ant dėžės turi būti nurodytas šovinių gamintojas, šovinių markė ir modelis, kiekis, dėžės svoris, partijos Nr. |
| 15. | Reikalavimas atitikti šovinių saugumo, patikimumo standartus (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Šoviniai sertifikuoti pagal C.I.P. standartą (šovinių pakuotės pažymėtos C.I.P. ženklu) arba pristatyta (-os) šovinių partija (-os) sertifikuota (-os) Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančios sertifikavimo įstaigos, turinčios teisę atlikti akredituotą sertifikavimą pagal C.I.P. arba lygiavertį šovinių gamybos standartą. |
| 16. | Tinkamumo naudoti laikas (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) | Ne trumpiau kaip 5 metai, bet ne trumpiau kaip gamintojo viešai deklaruojama. |
| 17. | Reikalavimai šovinių gamintojo kokybės vadybos sistemai (Su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti patvirtinančius nepriklausomų akredituotų sertifikavimo įstaigų išduotus LST EN ISO 9001:2015 sertifikatus arba tinkamai patvirtintas šių dokumentų kopijas (gali būti pateiktos dokumentų elektroninės kopijos)) | Šovinių gamintojas turi turėti įdiegtą ir galiojančią LST EN ISO 9001:2015 standarto kokybės vadybos sistemą su šovinių gamyba susijusioje srityje, audituotus ir sertifikuotus (turėti išduotus galiojančius sertifikatus) Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančios sertifikavimo įstaigos, turinčios teisę atlikti akredituotą sertifikavimą minėtoje srityje. Gali būti pateikti lygiaverčiai sertifikatai (su šovinių gamyba susijusioje srityje). Lygiaverčiai sertifikatai – tai kitose valstybėse išduoti ISO 9001:2015 sertifikatai su šovinių gamyba susijusioje srityje. Perkančioji organizacija priima kitus ūkio subjekto lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus (lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga ir šiuos lygiavertiškumo įrodymus tiekėjas privalo pateikti kartu su pasiūlymu, pridėdamas sertifikato ir lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių atitikties lentelę (su lentele reikia papildomai pateikti „Kokybės vadybos sistemos vadovo, įdiegtos/taikomos kokybės vadybos sistemos procesų aprašymus, procedūrų aprašymus ir pan.)) [tokiu atveju dokumento vertimas turi būti pateiktas ir į lietuvių kalbą.] |
| 18. | Reikalavimai šovinių gamintojo aplinkos vadybos sistemai (Su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti patvirtinančius nepriklausomų akredituotų sertifikavimo įstaigų išduotus LST EN ISO 14001:2015 sertifikatus arba tinkamai patvirtintas šių dokumentų kopijas (gali būti pateiktos dokumentų elektroninės kopijos)) | Šovinių gamintojas turi turėti įdiegtą ir galiojančią LST EN ISO 14001:2015 standarto aplinkos vadybos sistemą su šovinių gamyba susijusioje srityje, audituotus ir sertifikuotus (turėti išduotus galiojančius sertifikatus) Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančios sertifikavimo įstaigos, turinčios teisę atlikti akredituotą sertifikavimą minėtoje srityje. Gali būti pateikti lygiaverčiai sertifikatai (su šovinių gamyba susijusioje srityje). Lygiaverčiai sertifikatai – tai kitose valstybėse išduoti ISO 14001:2015 sertifikatai su šovinių gamyba susijusioje srityje. Perkančioji organizacija priima kitus ūkio subjekto lygiaverčių aplinkos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus (lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga ir šiuos lygiavertiškumo įrodymus tiekėjas privalo pateikti kartu su pasiūlymu, pridėdamas sertifikato ir lygiaverčių aplinkos vadybos užtikrinimo priemonių atitikties lentelę (su lentele reikia papildomai pateikti „Aplinkos vadybos sistemos vadovo, įdiegtos/taikomos aplinkos vadybos sistemos procesų aprašymus, procedūrų aprašymus ir pan.)) [tokiu atveju dokumento vertimas turi būti pateiktas ir į lietuvių kalbą.] |