5,56x45 mm kalibro šoviniai su AP tipo kulka (PPR-287)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techninio reikalavimo pavadinimas | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas ir modelis | – |
|  | Paskirtis (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Tarnybai, spec. operacijoms, krašto gynybai. |
|  | Kalibras (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | 5,56x45 mm |
|  | Suderinamumas (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Turi veikti su teisėsaugos turimais 5,56x45 mm kalibro SIG MCX, HK416, FN MINIMI ir kt. automatiniais ginklais. |
|  | Kulkos tipas ir forma (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | FMJ AP. |
|  | Kulkos konstrukcija (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Vario ar vario lydinio apvalkalas, su MoS2, volframo karbido šerdis, be švino. |
| 7. | Kulkos masė (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) | Nuo 3,9 g iki 4,1 g. |
| 8. | Pradinis kulkos greitis (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) | Nuo 900 m/s iki 940 m/s (vamzdžio ilgis ir kiti faktoriai nesvarbu). |
| 9. | Skvarba (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti šarvų lygį) | Turi pramušti ne mažiau kaip SK4 lygio (pagal German Shutzklasse standartą) ar lygiaverčius arba aukštesnės klasės šarvus. |
| 10. | Sklaida (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) | Ne daugiau kaip 25 mm/100 m. |
| 11. | Tūtelė (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Vario (žalvario) lydinio su Boxer tipo kapsule. |
| 12. | Šovinių atsparumas (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) | Turi būti atsparūs drėgmei ir temperatūrai: - naudojimas – ne blogiau kaip nuo -40 ºC iki +50 ºC. |
| 13. | Pakuotė (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslias reikšmes) | Dėžėse vienodais kiekiais, ne daugiau kaip po 35 kg. |
| 14. | Reikalavimas atitikti šovinių saugumo, patikimumo standartus (tinka gamintojo ar tiekėjo patvirtinimas pasiūlymų pateikimo metu) | Šoviniai sertifikuoti pagal C.I.P. standartą (šovinių pakuotės pažymėtos C.I.P. ženklu) arba pristatyta (-os) šovinių partija (-os) sertifikuota (-os) Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančios sertifikavimo įstaigos, turinčios teisę atlikti akredituotą sertifikavimą pagal C.I.P. arba lygiavertį šovinių gamybos standartą. |
| 15. | Tinkamumo naudoti laikas (pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę) | Ne trumpiau kaip 5 metai, bet ne trumpiau kaip gamintojo viešai deklaruojama. |
| 16. | Reikalavimai šovinių gamintojo kokybės vadybos sistemai (Su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti patvirtinančius nepriklausomų akredituotų sertifikavimo įstaigų išduotus LST EN ISO 9001:2015 sertifikatus arba tinkamai patvirtintas šių dokumentų kopijas (gali būti pateiktos dokumentų elektroninės kopijos). | Šovinių gamintojas turi turėti įdiegtą ir galiojančią LST EN ISO 9001:2015 standarto kokybės vadybos sistemą su šovinių gamyba susijusioje srityje, audituotus ir sertifikuotus (turėti išduotus galiojančius sertifikatus) Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančios sertifikavimo įstaigos, turinčios teisę atlikti akredituotą sertifikavimą minėtoje srityje. Gali būti pateikti lygiaverčiai sertifikatai (su šovinių gamyba susijusioje srityje). Lygiaverčiai sertifikatai – tai kitose valstybėse išduoti ISO 9001:2015 sertifikatai su šovinių gamyba susijusioje srityje. Perkančioji organizacija priima kitus ūkio subjekto lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus (lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga ir šiuos lygiavertiškumo įrodymus tiekėjas privalo pateikti kartu su pasiūlymu, pridėdamas sertifikato ir lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių atitikties lentelę (su lentele reikia papildomai pateikti „Kokybės vadybos sistemos vadovo, įdiegtos/taikomos kokybės vadybos sistemos procesų aprašymus, procedūrų aprašymus ir pan.)) [tokiu atveju dokumento vertimas turi būti pateiktas ir į lietuvių kalbą.] |
| 17. | Reikalavimai šovinių gamintojo aplinkos vadybos sistemai (Su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti patvirtinančius nepriklausomų akredituotų sertifikavimo įstaigų išduotus LST EN ISO 14001:2015 sertifikatus arba tinkamai patvirtintas šių dokumentų kopijas (gali būti pateiktos dokumentų elektroninės kopijos) | Šovinių gamintojas turi turėti įdiegtą ir galiojančią LST EN ISO 14001:2015 standarto aplinkos vadybos sistemą su šovinių gamyba susijusioje srityje, audituotus ir sertifikuotus (turėti išduotus galiojančius sertifikatus) Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančios sertifikavimo įstaigos, turinčios teisę atlikti akredituotą sertifikavimą minėtoje srityje. Gali būti pateikti lygiaverčiai sertifikatai (su šovinių gamyba susijusioje srityje). Lygiaverčiai sertifikatai – tai kitose valstybėse išduoti ISO 14001:2015 sertifikatai su šovinių gamyba susijusioje srityje Perkančioji organizacija priima kitus ūkio subjekto lygiaverčių aplinkos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus (lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga ir šiuos lygiavertiškumo įrodymus tiekėjas privalo pateikti kartu su pasiūlymu, pridėdamas sertifikato ir lygiaverčių aplinkos vadybos užtikrinimo priemonių atitikties lentelę (su lentele reikia papildomai pateikti „Aplinkos vadybos sistemos vadovo, įdiegtos/taikomos aplinkos vadybos sistemos procesų aprašymus, procedūrų aprašymus ir pan.)) [tokiu atveju dokumento vertimas turi būti pateiktas ir į lietuvių kalbą.] |