Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS TARPTAUTINIAM PIRKIMUI ATVIRO KONKURSO BŪDU

„EKOLOGIŠKA TRANSPORTO PRIEMONĖ AUTOBUSAS“

(Data)

__________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas ir įm. kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių pavadinimai ir įm. kodai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.:) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jei dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visais viešojo pirkimo dokumentais, nustatytais:

- Tarptautinio pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų  pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

1 lentelė: „Techninės specifikacijos“:

Atsižvelgdami į viešojo pirkimo sąlygas, teikiame savo pasiūlymą:

Prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir  jos savybės tokios:

| Eilės Nr. | Parametras | Reikalavimai parametrui | Tiekėjo siūlomos prekės išsami techninė specifikacija |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tiekėjo siūlomos prekės gamintojas, markė, modelis, modifikacija (jei yra), konkrečias technines charakteristikas ir kita atitiktį reikalavimams patvirtinanti informacija | Teikiamo siūlomos prekės gamintojo ar jo oficialaus/įgalioto atstovo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, punkto numeris (jei yra) kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija** (išskyrus * pažymėtą reikalavimą, kur leidžiama pateikti gamintojo ir (ar)oficialaus/ įgalioto atstovo, ir (ar) tiekėjo dokumentus) |
| Bendri duomenys |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Transporto rūšis | M3 klasės B grupės elektrinis autobusas. | (įrašyti autobuso markę ir modelį, modifikaciją (jei yra): ..................................... | Užpildyti |
| 2. | Sėdimų vietų skaičius | ne mažiau kaip 19+1 (vairuotojo) stacionarių sėdimų vietų, bet ne daugiau kaip 22+1 (vairuotojo) sėdimų vietų mokyklinis | (įrašyti): ..................................... | Atitinka (taip/ne): (gamintojo dokumentų pateikti nereikalaujama, jeigu tiekėjas šioje pozicijoje nurodys, kad 2 (dvi) vietos pritaikomos asmenims su negalia vežimėliams bus įrengiamos po sutarties įsigaliojimo. Atitiktis reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo metu) |
| 3. | Pagaminimo metai | Autobusas naujas, neeksploatuotas, kuris nebuvo registruotas arba nuo pirmos registracijos dienos iki autobuso perdavimo dienos nėra praėję daugiau kaip 6 mėnesiai. | (įrašyti pagaminimo metus): | Užpildyti |
| 4. | Autobuso ilgis | Nuo 6,5 iki 7,7 m | (įrašyti): ..................................... | Užpildyti |
| 5. | Autobuso aukštis | Nuo 2,4 iki 3,0 m | (įrašyti): ..................................... | Užpildyti |
| 6. | Autobuso plotis (be veidrodėlių) | Nuo 2,0 iki 2,3 m | (įrašyti): ..................................... | Užpildyti |
| 7. | Durys | Autobuse bendras durų skaičius – ne mažiau kaip 3. Autobuso gale durys, per kurias galima būtų įkelti neįgaliųjų vežimėliuose sėdinčius neįgalius keleivius. Galinių durų stiklai turi būti apšildomi elektriniu tenu. Keleivių įlaipinimas turi būti per dešinės pusės duris. | (įrašyti): .......................... | Užpildyti |
| 8. | Energijos sąnaudos | Viena įkrova autobuso nuvažiuojamas atstumas turi būti ne trumpesnis kaip 200 km, kai vertinamos vidutinės elektros energijos sąnaudos. | (įrašyti ne trumpesnį atstumą): .......................... | Užpildyti |
| Variklis, transmisija, pakaba, krovimas |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Variklis | Eelektrinis | Atitinka (taip/ne): ............ | Užpildyti |
| 10. | Traukos baterija | Traukos baterija turi priimti krovimą, bendra naudinga talpa ne mažiau kaip 105 kWh | Atitinka (taip/ne): ............ (įrašyti): | Užpildyti |
| 11. | Transmisija | Automatinė | Atitinka (taip/ne): ............ | Užpildyti |
| 12. | Stabdžiai | Diskiniai arba būgniniai | Atitinka (taip/ne): (įrašyti): .......................... | Užpildyti |
| 13. | Krovimas | Krovimo lizdai turi atitikti Europinį standartą, kurį naudoja Europoje pagaminti autobusai ir sumontuoti prie vairuotojo įlipimo durų arba autobuso priekyje: a) Autobusas privalo priimti krovimą iš buitinio Type2 arba lygiaverčio AC lizdo su ne mažesne kaip 20 kW krovimo galia; b) autobusas turi priimti krovimą CCS arba lygiaverčiu DC lizdu ne mažesne kaip 80 kW krovimo galia. | Atitinka (taip/ne): (įrašyti): ......................... | Užpildyti |
| Aplinkos apsaugos reikalavimai |  |  |  |  |
| 14. | Autobusui keliami reikalavimai | Pagal Regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-23 (RE) „Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams“ finansavimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1542 (aktualia redakcija), specialiųjų finansavimo reikalavimų 3.2.10 papunkčio nuostatas, transporto priemonė turi būti ne žemesnio nei EURO VI-E standarto. Visiškai netaršus autobusas, atitinkantis Lietuvos Respublikos alternatyvių degalų įstatymo (aktuali redakcija) 2 straipsnio 23 dalyje nustatytus reikalavimus: 23. Visai netarši sunkioji transporto priemonė – netarši M3, N2 ir (ar) N3 kategorijos transporto priemonė be vidaus degimo variklio arba su vidaus degimo varikliu, naudojančiu alternatyviuosius degalus ir išmetančiu anglies dioksido (CO2) mažiau kaip 1 g/km arba mažiau kaip 1 g/kWh. Tiekėjas patvirtina, kad siūlomas autobusas atitinka keliamus reikalavimus ir pateikia gamintojo techninį dokumentą (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentą) | Atitinka (taip/ne): ............ Atitiktis reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo metu. | Užpildyti |
| 15. | Padangos | Vadovaujantis 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) Nr. D1-508 4.4.4 papunkčiu, Pirkėjas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijų pagal 4.4.4.4 papunktyje nustatytą aplinkosauginį principą: Tiekėjo siūlomos padangos privalo atitikti Tvarkos aprašo 2 priede“ – XX skyriaus „PADANGOS“, 33 punktą: Padangos turi atitikti šį minimalų aplinkos apsaugos kriterijų: prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausią degalų naudojimo A efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. | Atitinka (taip/ne): ............ Atitiktis reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo metu. | Užpildyti* |
| Garantijos |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Autobusui suteikiama garantija | Autobusui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 25 mėnesių arba ne mažiau kaip 150000 km ridos pagrindinė garantija, priklausomai nuo to, kuri nuostata sueis ankščiau, eksploatuojant autobusą Lietuvos Respublikos oro sąlygomis (oro temperatūrai svyruojant nuo -20°C iki +30°C). | Atitinka (taip/ne): (įrašyti): | Užpildyti |
| 17. | Garantija baterijai | Traukos baterijai suteikiama ne mažesnė kaip 60 mėnesių ir ne mažesnė kaip 250 000 kilometrų ridos garantija, kuri užtikrina, kad baterijos talpumas, per tiekėjo nurodytą laikotarpį, nesumažės daugiau kaip 20 %. | Atitinka (taip/ne): (įrašyti): | Užpildyti |
| 18. | Garantija liftui (keltuvui) | Garantija naujam liftui (keltuvui) ne trumpesnė kaip 24 mėn. | Atitinka (taip/ne): (įrašyti): | Užpildyti* |
| 19. | Garantija kėbului | Garantija kėbului nuo kiauryminio prarūdijimo ne trumpesnė kaip 8 (aštuoni) metai | Atitinka (taip/ne): (įrašyti): | Užpildyti |
| Registravimas, pristatymas |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Autobuso registravimas, pristatymas | Tiekėjas savo sąskaita turi užregistruoti autobusą Perkančios organizacijos vardu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ (galiojančia aktualia redakcija) ir pateikti visus registravimo dokumentus autobuso pristatymo metu. Vartotojams kartu su preke turi būti pateikta autobuso naudojimo instrukcija (lietuvių kalba). Autobuso techninio pritaikymo asmenims su negalia patvirtinimas specialia žyma apie pritaikymą autobuso registracijos liudijime Autobusas turi būti užregistruotas kaip mokyklinis autobusas VĮ ,,Regitra” administruojamame Transporto priemonių registre. Registracijos liudijimas turi būti pateikiamas kartu su transporto priemone. Autobusas turi būti užregistruotas kaip mokyklinis autobusas VĮ ,,Regitra” administruojamame Transporto priemonių registre. Registracijos liudijimas turi būti pateikiamas kartu su transporto priemone. Pristatyti Utenio a. 4, Utena | Atitinka (taip/ne): ............ Atitiktis reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo metu. |  |
| Salono įrengimas |  |  |  |  |
| 21. | Salono apdaila | Salono garsas ir šiluminė izoliacija, keleivių salono visa šonų bei lubų apdaila. Šonų bei lubų vidinės kėbulo matomos metalinės dalys turi būti padengtos audiniu, plastiku ar kita medžiaga. Medžiagų pasirinkimas apdailai neribojamas. Galinių durų apdaila neprivaloma. Apdailos spalva – pilkų atspalvių. Salono apšvietimui turi būti panaudota LED arba lygiaverčio tipo elementai. | Atitinka (taip/ne): ............ (įrašyti): | Užpildyti* |
| 22. | Grindų danga | Neslidi (esant sausam ir šlapiam paviršiui), skirta autotransporto priemonėms. Kraštuose danga turi būti ne mažiau kaip 20 mm užlenkta į viršų ir pritvirtinta prie autobuso keleivių salono šonų. Vertikalūs ir horizontalūs dangos sluoksniai gali būti sulituoti tarpusavyje. Litavimo vieta turi būti uždengta taip, kad būtų užtikrintas atskirų dangos sluoksnių vientisumas. Grindų dangos (salono ir laiptelių) jungimo vietose neturi būti atsikišimų, nelygumų – išoriniai dangų jungimo kraštai turi būti suapvalinti. | Atitinka (taip/ne): ............ | Užpildyti* |
| 23. | Kondicionavimo sistema | Keleivių skyriaus kondicionierius montuojamas ant autobuso stogo arba salono viduje. Keleivių skyriaus kondicionavimo sistemos galia ne mažesnė kaip 5,0 kW. Atvėsinto oro išpūtimas keleivių skyriuje turi vykti ne mažiau kaip per 4 oro išpūtimo modulius. Vairuotojo skyriaus kondicionavimo sistema gamyklinė. Turi būti galimybė įjungti tik vairuotojo skyriaus kondicionierių. | Atitinka (taip/ne): ............ (įrašyti): | Užpildyti |
| 24. | Salono šildymo įranga | Salono elektrinis skysčių šildytuvas ne mažiau 5 kW | Atitinka (taip/ne): ............ (įrašyti): | Užpildyti |
| 25. | Salono šildymo papildoma įranga | Dyzelinė krosnelė, kurios šiluminė galia nuo 9 kW, papildomai veikianti pakankamam šilumos kiekiui autobuse palaikyti. Dyzelinio bako talpa papildomai šildymo krosnelei: ne mažiaus kaip 15 litrų. Privalo būti žemo kuro lygio indikacija. Arba Turi būti sumontuota papildoma geležies fosforo jonų (arba lygiavertė) baterija (baterijos) ne mažiau kaip 500 ah/24V galingumo, kuri užtikrintų pakankamą elektros energijos tiekimą keleivių salono šildymui. | Atitinka (taip/ne): ............ (įrašyti): | Užpildyti* |
| 26. | Galinės durys | Galinės durys dvivėrės galinėje autobuso dalyje, per kurias lifto (keltuvo) pagalba galima įkelti neįgaliojo vežimėlyje sėdintį keleivį. Neįgaliojo su vežimėliu patekimui į transporto priemonę naudojamas liftas (keltuvas), kurio keliamoji galia ne mažiau kaip 300 kg | Atitinka (taip/ne): ............ (įrašyti): | Užpildyti |
| 27. | Stacionarios sėdimos vietos | Autobusas ne mažiau kaip 19+1 (vairuotojo) stacionarių sėdimų vietų. Sėdynės tvirtinamos ant metalinio profilio bėgelių (bėgeliai turi būti uždengti). Sėdynių dydis, atstumas tarp jų turi atitikti šios rūšies transporto priemonėms Lietuvoje galiojantiems saugiam eismui ar saugiam mokinių transportavimui keliamiems reikalavimams. Keleivių salonas privalo būti pritaikytas vienu metu transportuoti ne mažiau kaip 2 asmenis su negalia standartiniuose (įskaitant elektrinius) vežimėliuose, lengvai demontuojant minimalų sėdimų vietų skaičių. Demontuojamos sėdynės privalo būti su greito nuėmimo kojomis, kad vairuotojas pats, be techninių aptarnavimo įmonių ar jų darbuotojų pagalbos, nenaudojant jokių įrankių, nepažeisdamas sėdynių konstrukcijos ar jos atskirų dalių, galėtų demontuoti (po to vėl sumontuoti) reikiamą sėdynių skaičių. Privalo būti pateikti du susaistymo įrangos komplektai. Komplektą sudaro neįgaliojo vežimėlio 4 tvirtinimo elementai ir tritaškis saugos diržas, skirtas sunkiai judančiam asmeniui. Vežimėlio ir keleivio apsaugos sistemos, užtikrinančios tiek neįgaliojo vežimėlio, tiek keleivio saugumą. Specialūs tvirtinimai ne tik vežimėliui, bet ir neįgaliajam atitinkantys visus tarptautinius saugos standartus. | (įrašyti): ..................................... | Atitinka (taip/ne): (gamintojo dokumentų pateikti nereikalaujama, jeigu tiekėjas šioje pozicijoje nurodys, kad 2 (dvi) vietos pritaikomos asmenims su negalia vežimėliams bus įrengiamos po sutarties įsigaliojimo. Atitiktis reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo metu) |
| 28. | Paminkštintos sėdynės | Autobuse turi būti sumontuotos paminkštintos sėdynės. Sėdynių pagalvių storis turi būti ne mažesnis kaip 10 cm | Atitinka (taip/ne): ............ (įrašyti): | Užpildyti |
| 29. | Reguliuojama vairuotojo sėdynė | Ne mažiau trimis kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė | Atitinka (taip/ne): ............ | Užpildyti |
| 30. | Radijo imtuvas | Gamyklinė garso sistema su integruotu FM radijo imtuvu. | Atitinka (taip/ne): ............ | Užpildyti |
| Saugumas |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Žibintai | Priekiniai ir galiniai prieš rūkiniai žibintai. Išoriniai LED arba lygiaverčiai apšvietimo žibintai sumontuoti ties durimis, skirtomis įkelti neįgalųjį asmenį, apšviečiantys darbo zoną neįgaliųjų įkėlimui/iškėlimui | Atitinka (taip/ne): ............ | Užpildyti* |
| 32. | Posūkio signalai | Autobuso kėbulo viršutinėje dalyje turi būti sumontuoti papildomi (jeigu jų nėra gamyklinėje komplektacijoje) viršutiniai galo posūkio signalai. Atidarius bet kurias duris (esant įjungtam varikliui) privalomas visų posūkio signalų automatinis mirksėjimas (taip pat ir papildomų) | Atitinka (taip/ne): (įrašyti): .......................... | Užpildyti* |
| 33. | Papildomos įspėjamosios mirksinčios oranžinės šviesos | Ant autobuso stogo keturiuose kampuose turi būti įrengtos papildomos įspėjamosios mirksinčios oranžinės šviesos, kurios automatiškai įsijungia (esant įjungtam varikliui) tik mokinių įlaipinimo/išlaipinimo metu atidarius bet kurias duris bei gali būti mechaniškai įjungiamos ir esant išjungtam varikliui. Jos turi mirkčioti paeiliui kairiame ir dešiniame autobuso šonuose (signalinės šviesos turi atitikti 2012 m. gegužės 31 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susiekimo ministerijos viršininko įsakymą Nr. 2B-224 „Dėl Mokyklinių autobusų ženklinimo įspėjamosiomis mirksinčiomis oranžinėmis šviesomis reikalavimų aprašo patvirtinimo“ reikalavimus). | Atitinka (taip/ne): (įrašyti): .......................... | Užpildyti* |
| 34. | Avarinio išėjimo plaktukai | Šalia avarinio išėjimo turi būti avarinio išėjimo plaktukai. Informaciniai lipdukai (išmušti stiklui) | Atitinka (taip/ne): | Užpildyti |
| 35. | Kilimėliai | Guminiai kilimėliai vairuotojui. | Atitinka (taip/ne): | Užpildyti* |
| 36. | Keleivių įlipimo laiptelis | Vairuotojo kabinoje turi būti atidaromos šoninės durys abiejose pusėse; keleivių įlaipinimas per dešinės pusės vairuotojo kabinos duris. Keleivių įlipimo laiptelis turi būti dviejų pakopų. Laiptelio pirmos pakopos aukštis nuo žemės, esant nepakrautam autobusui, ne daugiau kaip 320 mm (Salono grindų plokštuma, sutampanti su viršutine laiptelio plokštuma - nelaikoma pakopa). Turi būti laiptelių apšvietimo lemputė. | Atitinka (taip/ne): (įrašyti): | Užpildyti |
| 37. | Saugos diržų tvirtinimo taškai ir saugos diržai | Tritaškiai saugos diržai arba apsaugos sistemos kiekvienai sėdimai vietai, atitinkančios šios rūšies transporto priemonėms Lietuvoje galiojančius saugaus eismo ar saugiam mokinių transportavimui keliamus reikalavimus. Priešais kiekvieną sėdynę arba ant autobuso sėdynės ar šalia jos matomoje vietoje turi būti informacinis ženklas „Užsisek saugos diržą“ (Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ (aktualios redakcijos) 4 priedas). | Atitinka (taip/ne): Atitiktis reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo metu. | Užpildyti |
| 38. | Laikymosi turėklai | Laikymosi turėklai prie keleivių išlaipinimo durų (abiejuose durų pusėse) | Atitinka (taip/ne): | Užpildyti |
| 39. | Pirmosios pagalbos rinkinys | Ne mažiau 2 pirmosios pagalbos rinkiniai (vaistinėlės), sukomplektuotos pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus. | Atitinka (taip/ne): Atitiktis reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo metu | Užpildyti* |
| 40. | Avarinės ir pagalbinės priemonės | Ne mažiau 2 gesintuvai, avarinis sustojimo ženklas, liemenė su šviesą atspindinčiais elementais, galinių ratų atrama (tinkanti siūlomam autobusui), ratų remonto komplektas | Atitinka (taip/ne): Atitiktis reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo metu | Užpildyti* |
| 41. | Autobuso salono techninės ertmės | Autobuso salone turi būti uždengtos visos technologinės ertmės | Atitinka (taip/ne): Atitiktis reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo metu | Užpildyti* |
| 42. | Tachografas | Naujai įdiegtas skaitmeninis tachografas su metrologine pradine patikra. Turi būti išduodamas patikros sertifikatas, kontrolės ataskaitą, greičio ribotuvo nustatymo pažymą, užklijuoti patikros žymenys ir kontrolinis lipdukas. | Atitinka (taip/ne): Atitiktis reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo metu | Užpildyti* |
| 43. | Greitis | Greičio ribotuvas ne mažiau 80 km/h, bet ne daugiau 100 km/h | Atitinka (taip/ne): (įrašyti): | Užpildyti |
| Autobuse esančios sistemos, kėbulas |  |  |  |  |  |  |
| 44. | ABS | Turi būti ABS (arba lygiavertė) – stabdžių antiblokavimo sistema | Atitinka (taip/ne): (įrašyti): | Užpildyti |
| 45. | ESP | Turi būti ESP (arba lygiavertė) elektroninė stabilumo programa | Atitinka (taip/ne): (įrašyti): | Užpildyti |
| 46. | ASR | Turi būti ASR (arba lygiavertė) ratų antiprabuksavimo sistema | Atitinka (taip/ne): (įrašyti): | Užpildyti |
| 47. | HillHolder | Turi būti HillHolder (arba lygiavertis) pajudėjimo į įkalnę asistentas | Atitinka (taip/ne): (įrašyti): | Užpildyti |
| 48. | Vairas | Turi būti vairo stiprintuvas | Atitinka (taip/ne): (įrašyti): | Užpildyti |
| 49. | Atbulinės eigos signalas | Turi būti atbulinės eigos įspėjimo akustinis signalas. | Atitinka (taip/ne): (įrašyti): | Užpildyti |
| 50. | Šoniniai veidrodžiai | Elektra reguliuojami ir šildomi veidrodžiai | Atitinka (taip/ne): (įrašyti): | Užpildyti |
| 51. | Galinis veidrodėlis | Turi būti galinio vaizdo veidrodėlis salone | Atitinka (taip/ne): (įrašyti): | Užpildyti |
| 52. | Šoniniai langai | Dvigubi salono šoniniai langai (stiklo paketai), Keleivių skyriaus šoniniai stiklai turi būti ne mažiau kaip 70 % tamsinti. Šviesos laidumas iš išorės į saloną ne daugiau kaip 30 % ir ne mažiau kaip 15 %. Langai negali būti tamsinti klijuojant ant jų tamsintą plėvelę. Priekiniai šoniniai durų langai turi būti valdomi elektra. | Atitinka (taip/ne): (įrašyti): | Užpildyti |
| 53. | Ratai ir purvasargiai | Dvigubi arba viengubi galiniai ratai. Visų ratų purvasargiai. | Atitinka (taip/ne): (įrašyti): | Užpildyti |
| 54. | Padangos | Pagal Regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-23 (RE) „Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams“ finansavimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1542 (aktualia redakcija), specialiųjų finansavimo reikalavimų 3.2.11 p. nuostatomis padangos turi atitikti aukščiausios A klasės padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir dviejų aukščiausių klasių padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darantį įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740 (231), kurį taip pat galima patikrinti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL). | Atitinka (taip/ne): ............ Atitiktis reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo metu. | Užpildyti |
| 55. | Padangų komplektai | Autobusas turi būti pristatytas su einamajam sezonui skirtu padangų komplektu. Papildomai tiekėjas privalo pateikti tik kito sezono padangų komplektą bei abiejų sezonų to paties dydžio ir rašto atsarginius ratus. Šiuo pirkimu antro padangų komplekto tam pačiam sezonui neįsigyjama. | Atitinka (taip/ne): Atitiktis reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo metu. | Užpildyti* |
| 56. | Kėbulas | Cinkuotas, galvanizuotas arba pagamintas iš korozijai atsparių medžiagų. Visos kėbulo detalės turi būti apsaugotos nuo korozijos. Autobuso karkasas jo pakėlimo zonose turi būti sustiprintas. Ratų nišų arkos turi būti pagamintos iš nerūdijančių plieno lakštų, arba jei arka pagaminta iš kitos atsparios korozijai medžiagos, tai papildomai arka turi būti tinkamai apsaugota nuo korozijos ir mechaninių pažeidimų. Antikorozinis padengimas turi užtikrinti kėbului numatytų garantinių įsipareigojimų vykdymą. | Atitinka (taip/ne): (įrašyti): | Užpildyti |
| 57. | Autobuso spalva | Kėbulo spalva geltona (konkretus spalvos kodas bus suderintas pasirašius Prekių pirkimo – pardavimo sutartį) | Atitinka (taip/ne): Atitiktis reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo metu | Užpildyti |
| 58. | Alkoholinė blokuotė (alkoblokas) | Alkoholinė blokuotė (alkoblokas), stacionari. Tai autobuso variklio užvedimą blokuojanti sistema, leidžianti užvesti autobuso variklį tik blaiviam vairuotojui. Informaciniai pranešimai alkobloko ekrane turi būti rašomi lietuvių kalba. Turi būti pateikta alkobloko naudojimo instrukcija lietuvių kalba. Alkobloko įmontavimo ir kalibravimo sertifikatas, kuriame turi būti nurodyta alkobloko įmontavimo data, alkobloko pavadinimas, modelis ir serijos numeris, transporto priemonės registracijos numeris ir kita alkobloko reikalinga atlikti kalibravimo data. Šį sertifikatą turės pateikti įgaliota montavimo ir priežiūros įmonė. | Atitinka (taip/ne): Atitiktis reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo metu | Užpildyti* |
| Reikalavimai autobuso apipavidalinimui |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Autobuso apipavidalinimas | Autobuso apipavidalinimas turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 „Dėl kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus. Mokyklinio autobuso priekis ir galas turi būti pažymėti kvadratiniais šviesą atspindinčio geltono fono skiriamaisiais ženklais su raudonu apvadu ir juodu kelio ženklo „Vaikai“ simboliu. Kvadrato kraštinės ilgis – 300 mm, apvado plotis – 30 mm. Ant abiejų autobuso šonų turi būti užrašas „MOKYKLINIS“, raidžių aukštis – ne mažesnis kaip 200 mm. Mokyklinis autobusas ženklinamas išryškinančiu autobuso gabaritus linijiniu žymėjimu iš šviesą atspindinčios 50 mm pločio juostos: priekyje – balta, ant abiejų šonų – geltona, gale – raudona juosta. Ant transporto priemonės stogo keturiuose kampuose turi būti įrengtos papildomos įspėjamosios mirksinčios oranžinės šviesos, kurios įjungiamos tik mokinių įlaipinimo (išlaipinimo) metu ir mirkčioja paeiliui kairiajame ir dešiniajame transporto priemonės šonuose. Garantija nuo savaiminio nusiklijavimo – ne mažesnė kaip 3 metai. | Atitinka (taip/ne): Atitiktis reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo metu | Užpildyti* |

Kartu su pasiūlymu teikiami:

*Prekės gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. PADANGOMS turi būti pateikta siūlomo (-ų) gaminio (-ių) galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė (-s) arba informacijos lapas, įrodanti (-is), kad siūlomo (-ų) gaminio (-ių) energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

**Prekės gamintojo (arba oficialaus jo įgalioto atstovo) techninė dokumentacija (katalogai) ir/ar prekės gamintojo (arba oficialaus jo įgalioto atstovo) deklaracijos (jei prekės gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti prekės gamintojo (arba oficialaus jo įgalioto atstovo) dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo (arba oficialaus jo įgalioto atstovo) (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius trečiųjų asmenų (oficialių institucijų) dokumentus (informaciją) (pvz. autobuso registracijos liudijimo kopiją ar pan.), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams (išskyrus reikalavimus, kurių atitikimas tikrinamas prekių perdavimo metu).

2 lentelė. Mes siūlome:

| Eil. Nr. | Siūlomas autobusas | Kiekis | Kaina, Eur (be PVM) | PVM (..%) Eur | Kaina, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Įrašyti siūlomo autobuso markę, modelį | 1 |  |  |  |

- pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną;

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“) |
| --- | --- | --- |

Pastaba. tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis;

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos, t. y. iki ______________.

Pastaba. Jeigu pasiūlymas pasirašomas tiekėjo įgalioto asmens, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įgaliojimas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija) asmeniui pasirašyti pasiūlymą (ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus).

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |