Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – perkančioji organizacija) numato pirkti dvi tarnybines stotis ir jų konfigūravimo paslaugą su 5 metų garantine technine priežiūra (toliau – įranga ir su ja susijusios paslaugos).

- Tarnybinės stotys turi būti pateiktos kartu su visa reikalinga įranga: montavimo į serverines spintas komponentais, jungiamaisiais laidais ir kitais komponentais.

- Tarnybinės stotys turi būti pristatytos, sumontuotos ir sukonfigūruotos pagal gamintojo rekomendacijas bei pritaikytos darbui su perkančiosios organizacijos technine ir programine įranga (įskaitant MS Server 2025 DataCenter diegimą ir konfigūravimą) per 90 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

3.1. Į tarnybines stotis turės būti įdiegta Microsoft Server 2025 (naujausia ir stabiliausia) DataCenter versija, sukonfigūruotas Hyper-V virtualizacijos klasteris kartu su dedikuotu valdymo (angl. management) sprendimu, sutvarkytas klasterio veiklos stebėjimo (angl. monitoring) funkcionalumas ir atlikti penkių bandomųjų  virtualių mašinų perkėlimo iš VMware klasterio į Hyper-V migravimo darbai.

3.2. Prie tarnybinių stočių taip pat turės būti atliktas ir „ethernet“ duomenų perdavimo tinklą naudojančios duomenų saugyklos prijungimas primontuojant duomenų saugojimo erdvę.

- Tarnybines stotis parengus eksploatacijai turi būti pateikta siūlomo sprendimo dokumentacija. Tiekėjas turi parengti dokumentaciją, kurioje turi būti nurodyti įrangos išjungimo/įjungimo žingsniai, pagrindiniai administravimo ir monitoringo veiksmai, virtualių mašinų permigravimo, tarnybinių stočių OS naujinimo žingsniai nestabdant klasterio veiklos ir t. t. Sprendimo diegimo dokumentacijos (konfigūracija, IP adresai, prisijungimo nuorodos ir t. t.) imtis yra derinama po sutarties pasirašymo. Ji turi būti parengta lietuvių arba anglų kalba.

- Darbui su tarnybinėmis stotimis turi būti apmokyti ne mažiau kaip 3 (trys) perkančiosios organizacijos darbuotojai. Mokymai turi būti pravedami perkančiosios organizacijos patalpose arba nuotoliniu būdu ne vėliau kaip per penkias dienas nuo tarnybinių stočių pristatymo.

- Tarnybinių stočių pristatymo vieta – A. Jakšto g. 6, Vilnius.

- Tiekėjas turi surinkti visas prekių pristatymo pakuotes ir jas utilizuoti.

- Kartu su pasiūlymu atskirame dokumente turi būti pateikta nuoroda (-os) į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos įrangos charakteristikas (rekomenduojame pateikti pdf. failus).

- Kartu su pasiūlymu atskirame dokumente turi būti pateiktas pilnas komplektuojamų komponentų sąrašas su gamintojo kodais, kiekiais ir pavadinimais.

| TARNYBINĖS STOTIES TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Parametrai | Minimalūs reikalavimai | Atitikimas reikalavimams (pildo tiekėjas) |
| 1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir siūlomą modelį | įrašyti |
| 2. | Procesorius | Ne mažiau kaip 2 procesoriai, palaikantys taikomąsias programas, 64 bitų instrukcijų išplėtimą, virtualizavimo instrukcijas aparatiniu lygmeniu, ne mažiau kaip 24 fizinių branduolių bei ne mažiau kaip 8 atminties kanalų viename procesoriuje. Procesorių dažnis (angl. base frequency/clock) ne mažesnis kaip 3 GHz. Procesorių spartinančioji atmintis (angl. cache) ne mažiau kaip 128 MB. Procesoriai turi būti pradėti gaminti nuo 2024 IV k. | įrašyti |
| 3. | Procesoriaus našumas | Siūlomų procesorių našumo parametrai turi būti viešai publikuojami puslapyje www.spec.org, pasiūlyme pateikti nuorodas į testų rezultatus. Procesoriaus testai turi būti atlikti siūlomo gamintojo siūlomoje platformoje su siūlomais procesoriais. Matavimai turi būti atlikti 2 procesorių sistemai ir būti ne mažesni nei SPECrate2017_int_base=590 ir SPECrate_fp_base=800. | įrašyti |
| 4. | Operatyvioji atmintis | Ne blogiau kaip DDR5-6400. Turi būti palaikomos advanced ECC, memory mirroring arba lygiavertės technologijos. Turi būti įdiegta ne mažiau kaip 1 TB atminties realizuotos vienodo dydžio atminties moduliais. | įrašyti |
| 5. | Vidiniai diskai OS diegimui | Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. karšto keitimo (hot-swap) „flash“ tipo laikmenų, ne mažiau kaip 480 GB talpos kiekviena iš jų, apjungtų į Raid1 junginį. Laikmenų gedimo atveju laikmenos nėra grąžinamos. | įrašyti |
| 7. | LAN tinklo prievadai | Iš viso ne mažiau kaip 6 vnt. 25G greitaveiką palaikančių tinklo prievadų su įmontuotais nurodytos spartos optiniais moduliais. - Ne mažiau kaip 4 vnt. tinklo prievadų, realizuoti per du skirtingus tinklo adapterius (2 tinklo prievadai per tinklo adapterį) turi palaikyti NVMe/TCP ar lygiaverčius funkcionalumus, leidžiančius efektyviai išnaudoti tinklo adapterius jungiant prie „ethernet“ tinklą naudojančių duomenų saugyklą. | įrašyti |
| 8. | SAN tinklo prievadai | Turi būti paliktas lizdas įmontuoti papildomą SAN tinklo plokštę. (SAN plokštė neturi būti komplektuojama šiuo pirkimu) | įrašyti |
| 9. | Kitos išorinės jungtys | Ne mažiau kaip: 3x USB (iš kurių bent vienas priekyje), 1 x VGA. | įrašyti |
| 10. | Konstrukcija | Serverio aukštis ne daugiau kaip 2U. Serveris turi būti montuojamas į standartinę 19“ spintą. Bėgiai turi būti pritaikyti greitam montavimui bei serverio ištraukimui („sliding rails“). |  |
| 11. | Maitinimo šaltiniai | Dubliuoti, karšto keitimo tipo, pakankamos galios maitinimo šaltiniai, pajėgiantys pilnai užtikrinti tarnybinės stoties veikimą sugedus vienam maitinimo šaltiniui. Pritaikyti prijungti prie 230 V 50Hz kintamos srovės elektros tinklo. | privaloma |
| 12. | Aušinimas | Pertekliniai aušinimo moduliai, ne mažiau nei gamintojo numatyta rezervavimui užtikrinti, „karšto keitimo“ („Hot-plug“) tipo. | įrašyti |
| 13. | Valdymo sistema | Dedikuotas valdymo kontroleris, nepriklausantis nuo OS, turintis dedikuotą valdymo tinklo jungtį 10/100/1000 baseT Ethernet RJ-45. Ethernet ryšys turi būti apsaugotas ne silpnesniu nei 2048 bitų raktu (SSL). Valdymo kontroleris turi gauti ir registruoti pranešimus apie procesoriaus, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų serverinės sistemos dalių darbo parametrų nukrypimus nuo normos. Turi palaikyti automatinio informavimo apie sistemos sutrikimus siuntimą elektroniniu paštu. Valdymo kontroleris turi stebėti bei palaikyti serverio komponentų sisteminio kodo (firmware) atnaujinimus. | privaloma |
|  |  | Turi būti „KVM over IP“ funkcionalumas (grafinė nepriklausoma nuo operacinės sistemos sąsaja, virtuali grafinė konsolė, virtualių lokalių CD-ROM įrenginių valdymas). | įrašyti |
|  |  | HTML 5 arba lygiavertė vartotojo sąsaja tiek vartotojo aplinkai, tiek virtualiai konsolei. | įrašyti |
|  |  | Turi palaikyti nuotolinį pilną serverio įtampos išjungimą. | privaloma |
|  |  | Sistemos mikrokodo („firmware“) atnaujinimai turi būti apsaugoti kriptografiniu parašu. | privaloma |
|  |  | Turi palaikyti saugų visišką duomenų sunaikinimą nuotoliniu tarnybinėje stotyje sumontuotoms laikmenoms. | privaloma |
|  |  | Turi palaikyti pilną sistemos nustatymų, bei sisteminio kodo atnaujinimų užrakinimą nuo neautorizuotų veiksmų. | privaloma |
| 14. | Komplektacija | Turi būti pateikti visi reikiami jungiamieji kabeliai, jungtys, tvirtinimo detalės bei priemonės, skirtos įrangos pajungimui ir montavimui į 19“ montažinę spintą, bei apjungimui su tinko įranga ir prie PDU. | privaloma |
| 15. | Virtualizacija | Kartu su tarnybine stotimi turi būti pateiktas ir reikiamas skaičius Microsoft Server 2025 Data Center licencijų (naujausios versijos) visiems tarnybinės stoties procesoriaus branduoliams ir suteikiančiomis galimybę naudot HyperV virtualizaciją. Licencijų tipas -- nuolatinės. | įrašyti |
| 16. | Garantinė techninė priežiūra | 5 metų gamintojo garantija, aptarnaujant įrangos buvimo vietoje, gedimų registravimas gamintojo palaikymo linijoje 24x7x365. Nesant galimybei problemos išspręsti nuotoliniu būdu, gamintojas turi užtikrinti specialisto atvykimą į perkančiosios organizacijos nurodytą įrangos eksploatacijos vietą ne vėliau kaip sekančią darbo dieną nuo gedimo identifikavimo. Į garantinį aptarnavimą turi būti įtraukti nemokami remonto darbai ir nemokamas sugedusių komponentų pakeitimas. | privaloma |
|  |  | Turi būti užtikrinta galimybė gamintojo svetainėje pagal serijinį numerį pasitikrinti serverio garantijos galiojimą bei lygį, taip pat serverio konfigūraciją. | privaloma |
| 17. | Surinkimo reikalavimai | Siūlomi įrenginiai turi būti nauji ir ankščiau nenaudoti, gamykliškai atnaujinti (angl. Renewed, Refurbished, Remarketed) komponentai neleistini. | privaloma |
|  |  | Visos komplektuojamos įrenginio dalys privalo būti komplektuojamos įrenginio gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais. | privaloma |
| 18. | Aplinkos apsaugos reikalavimai | Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: Eil. Nr.; Pakuotės medžiaga; Ženklinimas. 1.; Stiklas; GL (arba GL nuo 70 iki 79). 2.; Metalas; FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49. 3.; Popierius ar kartonas; PAP (arba PAP nuo 20 iki 39). 4.; Medis ar kamštinė medžiaga; FOR (arba FOR nuo 50 iki 59). 5.; Medvilnė ar džiutas; TEX (arba TEX nuo 60 iki 69). 6.; Polietilentereftalatas; PET arba PET 1. 7.; Aukšto tankumo polietilenas; HDPE (arba HDPE 2). 8.; Polivinilchloridas; PVC (arba PVC 3). 9.; Žemo tankumo polietilenas; LDPE (arba LDPE 4). 10.; Polipropilenas; PP (arba PP 5). 11.; Polistirenas; PS (arba PS 6). | Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos. |

SVARBU: tiekėjas turi nurodyti konkrečius techninius parametrus, neperkelti (copy/paste) techninio reikalavimo, nenurodyti abstrakčiai „atitinka“, „ne mažiau kaip“ ar pan. Siekiant tinkamai užpildyti informaciją apie siūlomą prekę, rekomenduojame susipažinti su Viešųjų pirkimų tarnybos parengta informacija tiekėjams – https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/tiekejo_abc.pdf