TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Echoskopas (2 pirkimo dalis)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai (nurodyti: 1.konkretų techninį parametrą arba aprašymą; 2.nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (dokumento pavadinimas, dokumento puslapio numeris); 3. pateiktame pagrindžiančiame dokumente atitikimą įrodanti informacija pažymima kita spalva ar pabraukiama ir nurodomas konkretus punktas iš specifikacijos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Echoskopas Gamintojas, modelis |  |  |
| 1. | Sistemos architektūra | Mobili |  |
| 2. | Atliekami tyrimai: |  |  |
| 2.1. | Vidaus organų | Būtina |  |
| 2.2. | Skydliaukės | Būtina |  |
| 2.3. | Sąnarių | Būtina |  |
| 2.4. | Kraujagyslių | Būtina |  |
| 2.5. | Krūtų | Būtina |  |
| 2.6. | Kardiologiniai | Būtina |  |
| 3. | Sistemos ergonomika: |  |  |
| 3.1. | Vaizdo monitoriaus įstrižainė | Lietimui jautrus,ne mažiau kaip 21“ colio |  |
| 3.2. | Visos ultragarso sistemos funkcijos valdomos pagrindiniame,lietimui jautriame ekrane,kuriame ir atvaizduojamas ultragarsinis vaizdas | Būtina |  |
| 3.3. | Reguliuojamas monitoriaus pasvirimo kampas | Būtina |  |
| 3.4. | Stalčius priedams laikyti | Būtina |  |
| 4. | Techniniai parametrai: |  |  |
| 4.1. | Maksimalus vaizduojamas gylis | Ne mažiau kaip 35 cm |  |
| 4.2. | Palaikomas daviklių dažnio diapazonas | Ne mažiau kaip (1-19) MHz |  |
| 4.3. | Aktyvių jungčių davikliams skaičius | Ne mažiau kaip 2 |  |
| 4.4. | Sistemos dinaminis diapazonas | Ne mažiau kaip 180 dB |  |
| 4.5. | Sistemos darbo iš originalaus akumuliatoriaus trukmė | Ne mažiau kaip 2 valandos |  |
| 4.6. | Vaizdo režimai | - B - M - Spalvinis dopleris - Pulsinės bangos dopleris |  |
| 5. | Reikalavimai davikliams: |  |  |
| 5.1. | Konvekcinis daviklis |  |  |
| 5.1.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 1 MHz iki ne mažiau 5 MHz |  |
| 5.1.2. | Elementų skaičius | Ne mažiau 128 |  |
| 5.2. | Linijinis daviklis |  |  |
| 5.2.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 4.0 MHz iki ne mažiau 11 MHz |  |
| 5.2.2. | Daviklio paviršiaus plotis | 38.0 mm ± 2 mm |  |
| 5.3. | Fazinis daviklis |  |  |
| 5.3.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 1,5 MHz iki ne mažiau 4,5 MHz |  |
| 5.3.2. | Apžvalgos kampas | Ne mažiau 90° |  |
| 6. | Tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas: |  |  |
| 6.1. | Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu | Būtina. 1. MedDream PACS Premium licencija DICOM protokolu komunikuojančiam prietaisui. 2. Įrangos sukonfigūravimas prijungiant prie DICOM PACS (MedDream serverio) |  |
| 7. | Aparato vidinė atmintis | Ne mažiau 128 GB |  |
| 8. | Išorinės jungtys | - USB - LAN |  |
| 9. | Ultragarso aparato matinimo šaltinis | 230 V ± 10%,50 Hz elektros tinklas |  |
| 10. | CE sertifikatas pagal medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEC reikalavimus | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją). |  |
| 11. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |

12. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 (penkis) metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir /arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas).

Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“  (aktuali redakcija) 4.4.4.4. papunkčiu.