VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) SU ŽVYRO DANGA ŽVYRAVIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| DARBŲ GAVĖJAS | Kauno rajono savivaldybės administracijos Ringaudų seniūnija |
| --- | --- |
| DARBŲ PAVADINIMAS | Vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga žvyravimo darbai |
| DARBŲ APRAŠYMAS | Pagal Užsakovo prašymą ant vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga nurodytose vietose turi atlikti žvyravimo darbus. Žvyravimo darbų sudėtis: žvyro fr. 0/32 ant žvyruoto kelio dangos atvežimas ir išpylimas, išpilti paskleidžiant, išlyginimas, planiravimas ir sutankinimas. Naudojamos medžiagos privalo turėti kokybę ir frakciją patvirtinančius dokumentus. Darbus vykdyti vadovaujantis galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais. Kokybė turi atitikti teisės aktų reikalavimus, techninių reikalavimų aprašų ir įrengimo taisyklių reikalavimus. Žvyro kiekis sunaudotas darbams nustatomas pagal transporto priemonės lydinčiuose dokumentuose užfiksuotą masę pakrovimo metu. Dangai naudojamas nesurištasis mišinys turi turėti eksploatacinių savybių atitikties deklaracijas, išduotas remiantis reglamentuojamų statybos produktų sąrašo ir STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“. - Darbus vykdyti vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, KTR1.01:2008 „Automobilių keliai“, Automobilių kelių priežiūros normatyvais, Kelių priežiūros vadovo „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija KPV DT-15“ II dalimi ir kitais teisės aktais privalomais sutarties vykdymo metu bei naujai priimtais teisės aktais, jeigu jie susiję su darbų atlikimu. Seniūnas ar jį pavaduojantis seniūnijos specialistas su Rangovu sutaria laiką ir kurias gatves žvyruoti, susiderina telefonu, SMS žinute ar el. paštu. Darbai atliekami per 2 darbo dienas nuo užsakymo. Rangovas turi pateikti atsakingo už kelių (gatvių) žvyravimą asmens vardą pavardę, telefono numerį ir el. paštą, kad būtų užtikrinta galimybė pateikti užsakymą. Atsakingas asmuo privalo atsiliepti į skambutį ar atsakyti el. paštu. Rangovas, siūlydamas kainas, įsivertina visas išlaidas, atvykimo ir grįžimo išlaidas iki žvyruojamo kelio. Reikalavimai Rangovui: užtikrinti sutarties vykdymo metu gautos ir su sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir saugumą, sąžiningai, protingai, tinkamai, laiku ir kokybiškai atlikti įsipareigojimus pagal sutartį, visiškai atsakyti už atliktų darbų kokybę, veikti laikantis nusistovėjusios praktikos ir profesijos standartų, raštu informuoti apie bet kokias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti atlikti darbus numatytais terminais, laikytis visų aktualių Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad jų laikytųsi darbuotojai; garantuoti tiesioginių nuostolių atlyginimą, jei darbuotojai nesilaikytų darbų vykdymą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų ir dėl to Seniūnijai būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai. Nustačiusi, kad darbai atliekamos ne laiku ar nekokybiškai, Seniūnija Rangovui surašo pretenziją. Dėl nekokybiškai atliktų darbų atsisakius pasirašyti darbų perdavimo-priėmimo aktą, pretenzijoje nurodoma Rangovui per trumpiausią įmanomą protingą terminą ištaisyti trūkumus. Rangovas savo sąskaita pašalina visus atliktų darbų atlikimo trūkumus. |
| DARBŲ APIMTYS | Darbų apimtys apie 2908 m3 (36 mėn.) Žvyravimo darbai bus atliekami pagal poreikį. Neįsipareigojame nupirkti konkretaus darbų kiekio. |
| PATEIKIAMI DOKUMENTAI | Atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktai (su išvardintais konkrečiais atliktų Darbų kiekiais) ir sąskaita faktūra pateikiami informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. |

______________________________________________