AKCINĖ BENDROVĖ

„KLAIPĖDOS ENERGIJA“

2026 m. kovo 12 d.

Klaipėda

KLAIPĖDOS ELEKTRINĖS KATILINĖS, KLAIPĖDOS CENTRINĖS KATILINĖS IR KLAIPĖDOS LYPKIŲ KATILINĖS „APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IR IŠ JŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ INVENTORIZACIJOS ATASKAITŲ“ PARENGIMO IR DOKUMENTŲ SUDERINIMO PASLAUGA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Užsakovas: AB „Klaipėdos energija“.

Pirkimo objektas: Pirkimo objektas – AB „Klaipėdos energija“ eksploatuojamų šilumos gamybos objektų stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos atlikimas bei inventorizacijos ataskaitų parengimas.

Inventorizacija atliekama šiems objektams:

- Klaipėdos elektrinės katilinė (toliau - KEK);

- Klaipėdos centrinė katilinė (toliau - KCK);

- Klaipėdos Lypkių katilinė (toliau - KLK).

- Užduotis:

  - Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-06-27 įsakymu Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ inventorizuoti gamybinių objektų stacionarius aplinkos oro taršos šaltinius ir iš jų į aplinkos orą išmetamus teršalus, parengti ir su Aplinkos apsaugos agentūra (toliau - AAA) suderinti KEK, KCK ir KLK Inventorizacijos ataskaitas.

  - Parengti KEK adresu Danės g. 8, Klaipėda aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitą, kuri su visais reikalingais dokumentais turi būti pateikta AAA iki 2026-12-31.

  - Parengti KCK, Šilutės pl. 26, Klaipėda aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitą, kuri su visais reikalingais dokumentais turi būti pateikta AAA iki 2026-09-01.

  - Parengti KLK, Lypkių g. 13, Klaipėda, aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitą, kuri su visais reikalingais dokumentais turi būti pateikta AAA iki 2026-10-31.

  - Pagal poreikį atlikti taršos šaltinių dujinių srautų parametrų ir teršalų koncentracijos matavimus.

    - Matavimų metu nustatyti kiekvienam taršos šaltiniui būdingų teršalus, remiantis Objektų Taršos leidimais (KLK ir KEK) ir Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimu (KCK).

    - Matavimai nebus atliekami neveikiančiose taršos šaltiniuose. Paslaugų teikėjui bus apmokama tik už faktiškai atliktus matavimus.

    - Matavimus atlikti vadovaujantis galiojančiais normatyviniais dokumentais bei standartais. Tuos teršalus, kurių išmetamą kiekį instrumentinių matavimų būdu nustatyti nėra galimybės (pvz. neorganizuotas teršalų išmetimas), rengiant Inventorizacijos ataskaitą įvertinti galima skaičiavimo būdu pagal patvirtintą skaičiavimo metodiką.

    - Išmatavus taršos šaltinius, Paslaugų teikėjas turi pateikti Užsakovui matavimų protokolus.

  - Užsakovas Paslaugų teikėjui teikia visą turimą, inventorizacijos ataskaitos parengimui reikalingą informaciją, susijusią su Bendrovės technologiniais procesais, taršos šaltiniais.

  - Paslaugos teikėjas, prieš teikdamas inventorizacijos ataskaitą atsakingai institucijai, teikiamą medžiagą turi suderinti su Užsakovu.

  - Atsakingai institucijai pateikus Inventorizacijos ataskaitą, apie jos pateikimą informuoti Užsakovą atsiunčiant jam lydraščio, su ataskaitos gavimą atsakingoje institucijoje patvirtinančiu įrašu, kopiją.

  - Atsakingai institucijai pateikus pastabas Inventorizacijos ataskaitai, nedelsiant informuoti Užsakovą, ir per AAA nurodytą laiką, pataisytą ataskaitą pateikti pakartotiniam vertinimui.

  - Atsakingai institucijai suderinus Inventorizacijos ataskaitą, informuoti apie tai Užsakovą, elektroniniu paštu pateikiant Užsakovui ataskaitos suderinimo dokumentą.

  - Per 5 darbo dienas po ataskaitos suderinimo, pateikti Užsakovui galutinį pasirašytą ataskaitos popierinį ir elektroninį variantą.

- Reikalavimai paslaugų teikėjui:

  - Paslaugos teikėjas privalo parengti Inventorizacijos ataskaitas vadovaujantis LR aplinkos ministro 2002-06-27 įsakymu Nr. 340 patvirtintomis „Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis“ ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais reglamentuojančiais oro apsaugos, Inventorizacijos ataskaitos parengimo tvarką.

- Užsakovo pageidavimai – sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo, bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip iki 2027-07-01.

- Priedai:

1 Priedas. Pasiūlymo kainos detalizacija.

Aplinkosaugos koordinatorė 					Modesta Bitinienė