Pirkimo sąlygų 5 priedas

„Techninė specifikacija“

Sutarties specialiųjų sąlygų 1 priedas

„Techninė specifikacija”

eismo reguliavimo priemonių techninės priežiūros TECHNINĖ SPECIFIKACIJa

Marijampolės mieste yra 16 šviesoforinių objektų.

Paslaugos suteikiamos ir medžiagos naudojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012-01-31 įsakymu Nr. 3-81 patvirtintomis Kelių šviesoforų įrengimo taisyklėmis.

Šviesoforų priežiūros paslaugų sąrašas nurodytas techninės specifikacijos 1 priede.

Visi keičiami šviesoforų žibintai turi būti 100 proc. LED (angl. Light Emitting Diode).

Reikalavimai šviesoforų priežiūrai. Pastovaus kokybiško veikimo užtikrinimas bei priežiūros dokumentų vedimas. Nuolatinis stiklų valymas, profilaktinio patikrinimo bei  einamųjų remontų vykdymas, elektros schemų tikslinimas bei esamų atnaujinimas, spintų ir skydelių žymėjimas pagal schemas; saugiklių, apsauginių automatų grupių adresų užrašymas jėgos spintose; izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matavimas, protokolų surašymas; sugadintos įrangos keitimas, laidų prijungimo vietų kontaktų paveržimas; valdymo-apsaugos įrangos bei aparatūros reguliavimas. Keičiantis automobilių srautams arba atsirandant „kamščiams“ prie šviesoforų, (suderinus su Užsakovu) ciklų intervalų reguliavimas. Šviesoforų darbo koregavimas pasikeitus sezoniniam laikui. Ryšio su policija palaikymas dėl žalos išieškojimo iš kaltų asmenų, autoįvykio metu ar iš chuliganiškų paskatų sulaužiusių ar kitaip  sugadinusių šviesoforus, už jų remontą ar atstatymą.

- Šviesoforų įrangą sudaro šie elementai:

  - šviesoforai ir su jais susiję priklausiniai;

  - šviesoforų valdikliai ir su jais susiję priklausiniai;

  - atramos ir kitos konstrukcijos šviesoforams bei su jomis susiję priklausiniai;

  - pėsčiųjų signalo iškvietimo mygtukai ir su jais susiję priklausiniai;

  - garsiniai signalai akliesiems ir su jais susiję priklausiniai;

  - LED kryptiniai šviestuvai ir su jais susiję priklausiniai;

  - kabelinės linijos ir su jomis susiję priklausiniai;

  - šviesoforo valdymo spintos.

- Šviesoforų priežiūra apima:

  - techninius-organizacinius darbus;

  - techninės dokumentacijos sudarymą, vedimą, kontrolę;

  - ataskaitos už suteiktas paslaugas teikimą;

  - gedimų lokalizavimą, šalinimą, remonto darbus;

  - operatyvią šviesoforų priežiūrą (žr. Šviesoforų priežiūros periodiškumas, 2 priedas).

- Tiekėjas privalo:

  - įvertinti visas išlaidas susijusias su šviesoforų priežiūros paslaugos teikimu (t. y. gedimų lokalizavimas, šalinimas, profilaktiniai, remonto darbai, transporto, darbo užmokesčio sąnaudos ir kitos susijusius išlaidos) bei įskaičiuoti į viešojo pirkimo „Eismo reguliavimo priemonių techninės priežiūros paslaugos“ sąlygų  1 priede „Pasiūlymo forma“ pateikiamus įkainius;

  - užtikrinti nepriekaištingą šviesoforų bei atskirų jų dalių veikimą sutarties galiojimo metu;

  - atlikti operatyvų šviesoforų aptarnavimą (žr. Šviesoforų priežiūros periodiškumas, 2 priedas);

  - vesti šviesoforų gedimų žurnalą, kuriame fiksuojami visi gaunami pranešimai apie neveikiančius arba blogai veikiančius įrenginius, triktis, pažeidimus;

  - atliekant šviesoforų priežiūrą, kai būtinas dalinis eismo apribojimas arba eismo sustabdymas, tinkamai aptverti darbo vietas ir pažymėti kelio ženklais, kurie turi būti gerai matomi bet kuriuo paros metu ir oru. Darbo vieta turi būti aptverta perspėjančiais kelio ženklais, atitinkančiais Kelių eismo taisyklių ir Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83, reikalavimus bei jų vėlesniais pakeitimais.

- 1 priedas

Preliminarūs šviesoforų priežiūros kiekiai:

| Eil. Nr. | Darbų rūšis ir aprašymas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis per 12 mėn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šviesoforo valdiklio patikrinimas | vnt. | 186 |
| 2. | Šviesoforo darbo režimo patikrinimas | vnt. | 186 |
| 3. | Kabelių trasų apžiūra | vnt. | 186 |
| 4. | Elektros skaitiklių parodymų už šviesoforų naudojamą elektros energiją nurašymas ir duomenų perdavimas | vnt. | 186 |
| 5. | Šviesoforo stovo tiesinimas | vnt. | 15 |
| 6. | Šviesoforo stovo pakeitimas | vnt. | 8 |
| 7. | Transporto detektoriaus remontas | vnt. | 10 |
| 8. | Šviesoforų linzių valymas | vnt. | 460 |
| 9. | Šviesoforo linzės pakeitimas (be medžiagų) | vnt. | 20 |
| 10. | LED žibinto pakeitimas (medžiagos ir darbas) | vnt. | 136 |
| 11. | Šviesoforo darbo programos pakeitimas | vnt. | 10 |
| 12. | Šviesoforų signalų matomumo dienos metu patikrinimas nuo gatvės važiuojamosios dalies arba automašinos | vnt. | 602 |
| 13. | Šviesoforų metalinių konstrukcijų iš juodo metalo dažymas | vnt. | 2 |
| 14. | Šviesoforų valdiklio planinių-profilaktinių darbų atlikimas: mechaninės, elektrinės dalių apžiūra, funkcinė priežiūra, saugos patikrinimas | vnt. | 39 |
| 15. | Šviesoforų valdymo spintų iš juodo metalo dažymas | vnt. | 3 |
| 16. | Kabelių sujungimų ir sujungimų dėžučių patikrinimas | vnt. | 24 |
| 17. | Sensorinių pėsčiųjų iškvietimo mygtukų profilaktinė apžiūra | vnt. | 80 |
| 18. | Eismo jutiklių (indukcinių kilpų) profilaktinė apžiūra | vnt. | 66 |
| 19. | Įvadinių - paskirstymo skydų, saugikliu, lygintuvų apžiūra | vnt. | 13 |
| 20. | Kirtiklių, perjungėjų, matavimo prietaisų, jėgos elektros skydų tikrinimas, valymas bei reguliavimas | vnt. | 156 |
| 21. | Įžeminimo kontūro varžų tikrinimas | vnt. | 13 |
| 22. | Laikinos šviesoforų sekcijos, valdiklio (paslaugos teikėjo sąskaita) įrengimas, esant gedimui arba po autoįvykio, kurio remontas užtruks ilgiau negu 24 val. | vnt. | 3 |
| 23. | Šviesoforo valdymo spintos pakeitimas (skirtos valdyti ne mažiau kaip 10 signalinių grupių) | vnt. | 1 |

2 priedas

Šviesoforų priežiūros periodiškumas

| Eil. Nr. | Paslaugų rūšis ir aprašymas | Periodiškumas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Šviesoforo valdiklio patikrinimas | per 24 val. nuo pranešimo gavimo |
| 2. | Šviesoforo darbo režimo patikrinimas | per 24 val. nuo pranešimo gavimo |
| 3. | Kabelių trasų apžiūra | per 24 val. nuo pranešimo gavimo |
| 4. | Elektros skaitiklių parodymų už šviesoforų naudojamą elektros energiją nurašymas ir duomenų perdavimas | iki kiekvieno mėnesio 25 d. |
| 5. | Šviesoforo stovo tiesinimas | kas 6 mėn. arba pagal poreikį |
| 6. | Šviesoforo stovo pakeitimas | per 24 val. nuo pranešimo gavimo |
| 7. | Transporto detektoriaus remontas | per 12 val. nuo pranešimo gavimo |
| 8. | Šviesoforų linzių valymas | du kartus per metus (pavasarį, rudenį ir/arba pagal poreikį) |
| 9. | Šviesoforo linzės pakeitimas (be medžiagų) | per 12 val. nuo pranešimo gavimo |
| 10. | LED žibinto pakeitimas (medžiagos ir darbas) | per 12 val. nuo pranešimo gavimo |
| 11. | Šviesoforo darbo programos pakeitimas | pagal poreikį |
| 12. | Šviesoforų signalų matomumo dienos metu patikrinimas nuo gatvės važiuojamosios dalies arba automašinos | kas 10 dienų ir/arba po elektros lempų ar LED modulių keitimo |
| 13. | Šviesoforų metalinių konstrukcijų iš juodo metalo dažymas | vieną kartą per metus |
| 14. | Šviesoforų valdiklio planinių-profilaktinių darbų atlikimas: mechaninės, elektrinės dalių apžiūra, funkcinė priežiūra, saugos patikrinimas | kas 3 mėnesiai |
| 15. | Šviesoforų valdymo spintų iš juodo metalo dažymas | vieną kartą per metus |
| 16. | Kabelių sujungimų ir sujungimų dėžučių patikrinimas | pavasarį ir rudenį |
| 17. | Sensorinių pėsčiųjų iškvietimo mygtukų profilaktinė apžiūra | kas mėnesį ir/arba po įrangos remonto (keitimo) |
| 18. | Eismo jutiklių (indukcinių kilpų) profilaktinė apžiūra | kas mėnesį ir/arba po įrangos remonto (keitimo) |
| 19. | Įvadinių - paskirstymo skydų, saugikliu, lygintuvų apžiūra | kas metai |
| 20. | Kirtiklių, perjungėjų, matavimo prietaisų, jėgos elektros skydų tikrinimas, valymas bei reguliavimas | kas mėnesį |
| 21. | Įžeminimo kontūro varžų tikrinimas | kas metai |
| 22. | Laikinos šviesoforų sekcijos, valdiklio (paslaugos teikėjo sąskaita) įrengimas, esant gedimui arba po autoįvykio, kurio remontas užtruks ilgiau negu 24 val. | per 12 val. nuo pranešimo gavimo |
| 23. | Šviesoforo valdymo spintos pakeitimas (skirtos valdyti ne mažiau kaip 10 signalinių grupių) | pagal poreikį |