Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (projektas)

VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS OPERACINEI

| Pirkimo objekto dalies. Nr. | Prekės pavadinimas | Maksimalus 36 mėn. kiekis | Mato vnt. | Reikalaujami techniniai parametrai | Tiekėjo pastabos/ paklausimai | Perkančios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Siurbimo vamzdelis | 1000 | Vnt. | 1.Sterilus 2.Vamzdelis skirtas sujungti siurbimo surinkimo sistemas, siurbimo kateteriais, yankuer/pool ir kt. rankenėles 3. Ilgis 3 m (±10 cm) 4. Vidinis diametrasa 5 mm (± 1 mm) 5. Dydis CH24-CH25 6. Sujungimo vamzdelio jungtys FFM 7. Vienkartinis 8. Su numatyta pakuotės atidarymo vieta 9. Pagamintas iš PVC ar lygiavertės medžiagos 10. be latekso. |  |  |
| 2 | Ventiliacijos vamzdeliai ausiai |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ventiliacijos vamzdelis | 600 | Vnt. | - Shah tipo su vielute arba lygiavertis - Vidinės angos diametras 1,15 mm(± 0,01 mm). - Išorinis diametras 2,30 mm (±0,1 mm) - Ilgis 2,60 mm (±0,1 mm) - Sterilus. - Vienkartinis. |  |  |
| 2.2 | Ventiliacijos vamzdelis ilgalaikis | 600 | Vnt. | - T tipo vamzdelis - Vidinės angos diametras 1,14 mm (±0,01 mm) - plotis 8 mm (±0,01 mm) - Ilgis 9,00 mm (±0,1 mm) - Sterilus. - Vienkartinis. - Vidinės angos diametras 1,14 mm (±0,01 mm) - plotis 8 mm (±0,01 mm) - Ilgis 9,00mm (±0,1 mm) - Sterilus. - Vienkartinis. |  |  |
| 3 | Neaustinio pluošto pleistras fiksavimui | 1500 | Vnt. | - Leidžia kvėpuoti odai. - Gerai priglunda prie kūno formų. - Perforuotas kas 4-5 cm. - Lengvai plėšiamas nenaudojant žirklių. - Hipoalergiški akriliniai klijai. - Minimaliai limpa prie chirurginių pirštinių. - Stipri pirminė ir ilgalaikė fiksacija prie odos. - Pleistras atsparus drėgmei. - Patikimai limpa vienas sluoksnis ant kito. - Lengvai išvyniojamas iš ritinėlio. - Supakuotas atskiruose maišeliuose. - Išmatavimai : - Plotis: 10 cm (±1 cm) - Ilgis: 9,1 m (±0,2 m) |  |  |
| 4 | Neaustinės šluostės | 5000 | Pak. | - Šluostės dydis – 42 x35cm (±1cm) - Pakuotėje - ne mažiau kaip 100 vnt. šluosčių. - Šluostės tankis ne mažiau kaip 60g/m2 - Pagaminta 100% iš viskozės arba lygiavertės neaustinės medžiagos. - Pagaminta be cheminių (kenksmingų) rišančiųjų medžiagų (pvz.: klijų). - Sausos šluostės stiprumas (atsparumas plyšimui tempiant): ≥75 N (MD) |  |  |
| 5 | Elektrodai skirti stuburo disko nukleoplastikos procedūroms atlikti. Generatorius darbui su siūlomais elektrodais suteikiamas panaudai. |  |  |  |  |  |
|  | Elektrodai nukleoplastikai atlikti | 120 | Vnt. | - Darbinės dalies diametras 0,91mm(±0,01mm), ilgis 105mm (±1 mm) - Darbinės dalies diametras 1,4mm (±0,01mm), ilgis 218mm (±1 mm) - Darbinės dalies diametras 2,8mm (±0,01mm), ilgis 230mm (±1 mm) - Stuburo disko branduolio šalinimo žnyplės. - Žnyplių išmatavimai: skermuo 2,7mm, ilgis 330mm |  |  |
| 6 | Kaukolės lopo fiksatorius | 600 | Vnt. | - Stabili ir greita fiksacija ; - Pagaminti iš PEEK-OPTIMA medžiagos - PEEK-OPTIMA nesukelia artefaktų MRT ir KT; - Sterilūs; - Nereikalingi papildomi instrumentai fiksacijai atlikti; - Galimi dydžiai: 12 mm, 16 mm ir 22 mm (visi dydžiai turi būti tiekiami). |  |  |
| 7 | Hemostazinė medžiaga |  | Vnt. | - Sterilus - Megzto audinio gaminys - Pagamintas iš oksiduotos regeneruotos celiuliozės - Kraujavimo stabdymo mechanizmas yra fizikinis – ypatingai žemas pH - Bakteriocidinis vietinis poveikis prieš Gram teigiamus ir Gram neigiamus mikroorganizmus įskaitant aerobus bei anaerobus - Hemostatikas, pritaikytas vietiškai, prilimpa prie audinių, nemigruoja, efektyviai sustabdo kraujavimą - Produkto saugojimas 15° - 30°C temperatūroje - Rezorbuojasi per 7 – 14 dienų - Tinklo tipo hemostatikai turi būti ypatingai lygaus audimo, be atplaišų matomų per mikroskopą - Pakuotėje po 10 vienetų.( ± 1). |  |  |
|  |  | 50 | Vnt. | Hemostazinė medžiaga (vatos formos) 10,2 x 10,2 cm |  |  |
|  |  | 200 | Vnt. | Hemostazinė medžiaga (vatos formos) 5,1 x 10,2 cm |  |  |
|  |  | 100 | Vnt. | Hemostazinė medžiaga (vatos formos) 2,5 x 5,1 cm |  |  |
| 8 | Endo saga su savaime užsiveržiančia kilpa transplantato šlauninei fiksacijai | 60 | Vnt. | - Sterilioje pakuotėje - Cheminė sudėtis - medicininis titano lydinys - Sagoje - aštuonios skylės - Endosaga, veikianti savaime užsiveržiančio mazgo principu, su iš anksto paruošta vientisa 1,5 mm diametro kilpa be mazgo (UHMW poletileno siūlas) ir įvertu 2# siūlu (poliesterio) implanto pravedimui ir pozicionavimui - Endo - sagos matmenys: ilgis 11- 12 mm, plotis 4 - 5 mm - Privalo turėti opciją panaudoti endosagos padidinimo implantą, įgalinantį padengti nuo 6mm iki 10mm diametro šlaunikaulio tunelį |  |  |
| 9 | Endo saga su savaime užsiveržiančia kilpa transplantato blauzdinei fiksacijai | 60 | Vnt. | 1. Sterilioje pakuotėje 2. Pagaminta iš medicininio titano lydinio. 3. Saga apvali, su kaiščiu centravimui; 4. Endosaga, veikianti savaime užsiveržiančio mazgo principu, su iš anksto pravesta vientisa 1,5 mm diametro kilpa be mazgo (UHMW poletileno siūlas) (arba su ertmėmis kilpai praverti) 5. Titaninė endosaga pasirenkama ne mažiau kaip iš 3 variantų/dydžių (pasirenkama užsakymo metu): 5.1. ne mažiau kaip 4 ertmių endosaga, kurios išorinis skersmuo 12 ± 1 mm, turinti centruotą 4,5 ± 0,1 mm skersmens kaklelį, tinkantį 4,5-7 mm skersmens kauliniams tuneliams; 5.2. ne mažiau kaip 4 ertmių endosaga, kurios išorinis skersmuo 15 ± 1 mm, turinti centruotą 7 ± 0,1 mm skersmens kaklelį, tinkantį 7,5-10 mm skersmens kauliniams tuneliams; 5.3. ne mažiau kaip 4 ertmių endosaga, kurios išorinis skersmuo 18 ± 1 mm, turinti centruotą 10 ± 0,1 mm skersmens kaklelį, tinkantį 10,5-13 mm skersmens kauliniams tuneliams. |  |  |
| 10. | Endo saga menisko šaknies fiksacijai | 300 | Vnt. | 1.Cheminė sudėtis - medicininis titano lydinys; 2.Sagoje - dvi skylės; 3.Apskritimo formos saga išgaubta vidine dalimi, su dviem kiaurymėmis siūlui arba juostai praverti; 4. Endo - sagos matmenys: diametras 10 ± 0,1 mm, aukštis 3,5 ± 0,1 mm, kiaurymės diametras 2,5 ± 0,1 mm. |  |  |
| 11 | Siūlai artroskopinėms operacijoms | 300 | Vnt. | 1.Nesirezorbuojantis, labai tvirtas, skirtas peties sąnario sausgyslių fiksavimui; 2.Cheminė sudėtis –didelio molekulinio svorio pintas polietileno pluoštas; 3.Supakuota sterilioje pakuotėje; 4. 96-100 cm ilgio, #2. 6. Vienas siūlas vienoje sterilioje pakuotėje, o perkama dėžutė 10 vnt. |  |  |
| 12 | Inkariniai siūlai peties sąnario artroskopijoms | 60 | Vnt. | - 1.Sterilioje pakuotėje su vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentu; - Cheminė inkaro sudėtis - PEEK-OPTIMA - Inkaro storis 4,5mm ir 5,5mm±0,05 mm (turi būti pasirinkimas abiejų dydžių); - 5,5mm su vienu 2# pintu UHMW polietileno siūlu ir viena UHMW polietileno juosta, - 4,5mm su viena UHMW polietileno juosta; - Įvedimo būdas - įsriegiamas; - Inkaras atviru dizainu, sferinis, be šerdies. |  |  |
| 13 | Užrakinantys peties sąnario implantai lateralinei eilei | 60 | Vnt. | 1. Sterilioje pakuotėje 2. Cheminė sudėtis - polimeras "PEEK“ 3. Įvedimo būdas - įkalamas 4. Susideda iš pagrindinio įkalamo korpuso ir užsukamos siūlą fiksuojančios dalies 5. Su vienkartiniu pravedikliu, turinčiu implanto fiksuojančios dalies užrakinimo mechanizmą, 4 siūlų laikiklius ir siūlų pravedimo per inkarą vielą su plastikine rankena. 6. Inkaro diametrai – nuo 4,5 mm iki 6,5 mm; turi būti siūlomi ne mažiau kaip 3 (trys) skirtingi diametrai (mažiausias, didžiausias ir tarpinis). |  |  |
| 14 | Besirezorbuojantys užrakinantys peties sąnario implantai lateralinei eilei | 60 | Vnt. | 1.Sterilioje pakuotėje 2. Implanto užsukamos dalies cheminė sudėtis: ≥20% kalcio sulfatas, ≥15%β-trikalcio fosfatas, ≤65% PLGA 3. Įvedimo būdas – įkalamas ir užsukamas 4. Susideda iš pagrindinio įkalamo korpuso su PEEK antgaliu ir užsukamos siūlą fiksuojančios dalies 5. Su vienkartiniu pravedikliu, turinčiu implanto fiksuojančios dalies užrakinimo mechanizmą, 6 siūlų laikiklius ir siūlų pravedimo per inkarą vielą su plastikine rankena. 6. Inkaro diametras – 5,5 mm (±0,3mm) 7. Implantuoto inkaro ilgis ≤ 18,5 mm |  |  |
| 15 | Vienkartiniai instrumentai artroskopijoms |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Siūlo pravedimo/ištraukimo instrumentas | 30 | Vnt. | 1.Supakuotas sterilioje pakuotėje, paruoštas naudojimui. 2. Darbinė instrumento dalis tiesi, lenkta 17°(±2°) į kairę arba į dešinę (galima pasirinkti iš 3 variantų). 3.Darbinės suimančios dalies plotis 4,1 (± 0,1 mm) 4. Darbinės suimančios dalies Ilgis 12,5 (± 0,1 mm) 5. Darbinės suimančios dalies profilio aukštis 4,8 (± 0,1 mm) 6. Skirtas 2# siūlams arba siūlinei juostai perverti per audinius. 7. Instrumento darbinio strypo diametras 3,8 (± 0,1 mm) |  |  |
| 15.2 | Siūlo nustūmėjas-nukirpėjas | 30 | Vnt. | 1.Su plokščia rankena. 2.Su plastikine rankena. 3.Darbinė dalis – tuščiavidurio cilindro formos, skirta siūlo nustūmimui ir nukirpimui; 4. Instrumentas turi siūlo fiksavimo mechanizmą, leidžiantį saugiai suimti ir valdyti siūlą; 5. Instrumentas turi integruotą siūlo kirpimo mechanizmą; 6. Valdymas – viena ranka, naudojant ant rankenos integruotus valdymo elementus. |  |  |
| 16 | Operacinio lauko plėvelė | 1000 | Vnt. | - Sterili - Poliesterio ar poliuretano (polietileno netinka, nes neleidžia odai kvėpuoti) pagrindo plėvelė leidžianti kvėpuoti odai, bet turinti 100% barjerą skysčiams iš išorės - Padengta hipoalerginiais akriliniais klijais - Klijų sudėtyje yra antimikrobinė veiklioji medžiaga j35, arba jodoforas, arba Ag jonai - Plėvelės kraštai operacijų metu neatsiklijuoja - Plėvelė turi 2 nelimpančius kraštus. - Matmenys lipnios dalies 65x55cm (±5 cm) - Atitinka Europos medicinos priemonių direktyvos 93/42/EEB III klasei nustatytus reikalavimus. |  |  |
| 17 | Operacinio lauko plėvelė | 1500,00 | Vnt. | - Sterili - Poliesterio ar poliuretano (polietileno netinka, nes neleidžia odai kvėpuoti) pagrindo plėvelė leidžianti kvėpuoti odai, bet turinti 100% barjerą skysčiams iš išorės. - Padengta hipoalerginiais akriliniais klijais. - Plėvelė lengvai užklijuojama. - Plėvelės kraštai operacijų metu neatsiklijuoja. - Plėvelė turi 2 nelimpančius kraštus. - Matmenys lipnios dalies 65x55cm (±5 cm) |  |  |
| 18 | Operacinio lauko plėvelė | 500 | Vnt. | - Sterili - Poliesterio ar poliuretano (polietileno netinka, nes neleidžia odai kvėpuoti) pagrindo plėvelė leidžianti kvėpuoti odai, bet turinti 100% barjerą skysčiams iš išorės. - Padengta hipoalerginiais akriliniais klijais. - Plėvelė lengvai užklijuojama. - Plėvelės kraštai operacijų metu neatsiklijuoja. - Plėvelė turi 2 nelimpančius kraštus. - Matmenys lipnios dalies 35x20cm (±5 cm) |  |  |
| 19 | Ilgalaikiai ureteriniai stentai | 100 | Vnt. | - Sterilūs - Vienkartinė pakuotė - Dydžiai: 6Fr, 7Fr arba 8Fr, 20 - 30 cm (pagal poreikį). - Rinkinyje yra stentas, styga-pravedėjas, tuščiaviduris stento tiesintojas ir ureterinis kateteris Axxcess tipo arba lygiavertės medžiagos. - Stentas pagaminatas iš patentuotos Percuflex medžiagos arba lygiavertės medžiagos. - Atsparus mechaniniam tempimui ir deformacijai - Sienelės dvigubo durometro. - Termolabilus. - Stentas padengtas patentuota Hydroplus danga arba lygiaverte danga. - Sugraduotas. - Turi 5-8 rentgeno kontrastines žymes, ryškiai mėlynos spalvos. - Pigtail tipo. - Turi ištraukimo siūlą viename gale. - Drenažinės skylutės per visą ilgį, antimigracinė forma. - Styga rinkinyje tiesi, su 3 mm lanksčiu galiuku, nitinolinė, 0.035ʺ dydžio. - Stento biologinis suderinamumas iki 12 mėn. |  |  |
| 20 | Termoplastinis splintas | 300 | Vnt. | 1.Sterilus 2. Vienkartinis 3. Skirtas nosies nugarinės dalies įtvarui po rinoplastikos 4. Termoplastinė, tvirta medžiaga, viena pusė lipni. 5. Kaitinamas ne ilgiau kaip per 10 sekundžių tampa lankstus. 6. Ne ilgiau kaip per 30 sekundžių atkuria stiprumą aušinimo metu. 7. Dydis: 6 x 3,5 cm (±0,5 cm) |  |  |
| 21 | Padidinto stangrumo nitinolinė viela gidas | 200 | Vnt. | 1. Storiai: 0,025“ (inch), 0,035”(inch), 0,038”(inch). 2. Vielos šerdis pagaminta iš nitinolio (nikelis+titanas) užtikrinantis elastingumą. 3. Sustiprintos konstrukcijos shaft‘as, užtikrinantis didesnį standumą. 4. Vienos dalies konstrukcija. 5. Šerdis padengta poliuretano arba lygiaverčiu apvalkalu su hidrofiline arba lygiaverte danga užtikrinanti gerą slidimą bei mažinatis kraujo adheziją. 6. 1 : 1 posūkio užtikrinimas. 7. Viršūnės modifikacijos: kampu, “J” forma, tiesi. 8. Viršūnės smailėjimo ilgiai: 1 cm, 3 cm, 8 cm. 9. Ilgiai: 80 cm, 150 cm, 180 cm ( ±5 cm) |  |  |
| 22 | Nefrostomos rinkinys | 1000 | Vnt. | - Vienkartinis sterilus nefrosomos rinkinys, kurį sudaro: 1.1. Punkcinė trokaro tipo adata 1.2. Dreažinis poliuretaninis kateteris su hidrofiline danga 1.3. Dydžiai: 8 Fr; 9 Fr; 10 Fr; 12 Fr: 14 Fr. 1.4. Kateterio ilgis ( 35 cm ± 5 cm). 1.5. „Pigtail“ tipo galu. 1.6. Kateterio ištiesintojas (skirtas „Pigtail“ tipo kateterio įvedimui) 1.7. Kateterio fiksavimo sistema 1.8. Jungiamasis vamzdelis 1.9. Chiba tipo arba lygiavertė adata. 1.10. Didelio standumo pravedimo styga su J formos galiuku (Lunderquist tipo arba lygiavertė) 1.11. 3 skirtingų dydžių dilatatoriai 1.12. Skalpelis. 2. Pakuotė popieriaus plastiko, lengvai atplėšiama per lydymo siūlę, kad išliktų saugus turinys. 3. Sterilus. |  |  |
| 23 | Kojinė pacientui | 3000 | Vnt. | 1. Vienkartinė medicininė kojinė pacientui. - Sterili Sudaryta iš dviejų sluoksnių: - išorinis - tvirta skysčiams atspari medžiaga - vidinis - minkšta ir prakaitą sugerianti medžiaga. - Dydis 27 x 75 cm (±5cm) - Supakuota po vieną. - Produktas supakuotas steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. |  |  |
| 24 | Irigacinių žarnelių rinkinys | 2500 | Vnt. | - Irigacinių žarnelių rinkinys artroskopijai - Sterilus - Vienkartinis - Tinkantis ligoninės operacinėje naudojamam siurbimo – plovimo įrenginiui: Endomat Select UP210. - Tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės suderinamumą su siurbimo–plovimo įrenginiu Endomat Select UP210. |  |  |
| 25 | Artroskopinio šeiverio priedai, suderinami su perkančiosios organizacijos turima valdymo konsole – UNIDRIVE SIII ARTHRO SCB |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Šeiverio ašmenys 28206ABS | 120 | Vnt. | - Agresyvūs; - Ilgis - 70 mm; - Skersmuo - 3,5 mm; - Sterilūs; - Vienkartiniai. |  |  |
| 25.2 | Šeiverio ašmenys 28208BKS | 24 | Vnt. | - Agresyvūs; - Ilgis - 180 mm; - Skersmuo - 4,5 mm; - Sterilūs; - Vienkartiniai. |  |  |
| 25.3 | Šeiverio ašmenys 28205EHS | 36 | Vnt. | - Agresyvūs; - Ilgis - 180 mm; - Skersmuo - 4,5 mm; - Tubusas išlenktas; - Sterilūs - Vienkartiniai. |  |  |
| 25.4 | Šeiverio boras 28508IDS | 36 | Vnt. | - Dengtas cilindro formos; - Ilgis - 180 mm; - Skersmuo - 5,5 mm; - Sterilūs; - Vienkartiniai. |  |  |
| 25.5 | Šeiverio boras 28206FBS | 120 | Vnt. | - Smulkiems sąnariams; - Ilgis - 70 mm; - Skersmuo - 3,5 mm; - Sterilūs; - Vienkartiniai. |  |  |
| 26 | Endobronchiniai vamzdeliai (vieno broncho intubacijai) | 400 | Vnt. | - Sterilūs (simbolis ant pakuotės); - Vienkartiniai (pažymėta simboliu); - Pagaminti iš polivinilchlorido (PVC) ar lygiavertės medžiagos; - Vamzdelio bronchinės dalys - spalvotos; - Vamzdelis sudarytas iš dviejų kanalų ir dviejų movų; - Su aliumininiu ar lygiavertės medžiagos stiletu vamzdelio viduje; - Vamzdelių galai specialios konfigūracijos - dešiniam ir kairiam bronchui; - Sujungti specialiu sujungėju; - Ypač slidus stiletas/pravedėjas, padengtas teflonu; - Ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas; - Nurodyta pakuotės atidarymo vieta; - Įpakuoti po 1 vnt. |  |  |
| 26.1 | Į kairį bronchą Dydis - Nr. 35 |  |  | Vidinis angos diametras (I.D.) - 4,0mm (±0,1mm) |  |  |
| 26.2. | Į kairį bronchą Dydis - Nr. 37 |  |  | Vidinis angos diametras (I.D.) - 4,4mm (±0,1mm) |  |  |
| 26.3. | Į kairį bronchą Dydis - Nr. 39 |  |  | Vidinis angos diametras (I.D.) - 4,6mm (±0,1mm) |  |  |
| 26.4. | Į dešinį bronchą Dydis - Nr. 35 |  |  | Vidinis angos diametras (I.D.) - 4,0mm (±0,1mm) |  |  |
| 26.5. | Į dešinį bronchą Dydis - Nr. 37 |  |  | Vidinis angos diametras (I.D.) - 4,4mm (±0,1mm) |  |  |
| 26.6. | Į dešinį bronchą Dydis - Nr. 39 |  |  | Vidinis angos diametras (I.D.) - 4,6mm (±0,1mm) |  |  |

____________________________________