PRIEDAS „TECHNINĖ SPECIFIKACIJA“

OBJEKTAS: LIETUVOS NACIONALINIO MUZIEJAUS PASTATAS - SIGNATARŲ NAMŲ (KVR u.o.k. 1046) PILIES G. 26, VILNIUJE KELEIVINIO LIFTO REKONSTRAVIMAS

KELEIVINIO LIFTO ŠACHTOS ĮRENGIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROJI DALIS

- Statytojas (užsakovas).  Lietuvos nacionalinis muziejus. Įmonės kodas 190756849, Arsenalo g. 1, Vilnius. Tel. 2627774, faks. 2611023, el.p. muziejus@lnm.lt.

- Montavimo darbų vieta. Pilies g. 26, Vilniuje.

Statybos darbai – Rekonstravimas.

- Nekilnojamojo turto registro duomenys:

- Žemės sklypas, unikalus Nr. 0101-0041-123;

- Pastatas – Signatarų namai, unik. Nr. 1094-0284-0011

- Kultūros vertybės registro unikalūs kodai:

- Namas, vad. Signatarų namais – 1046

5.  Keleivinio lifto rekonstravimo pagrindas yra 2017 m. UAB „Senojo miesto architektai“ parengtas „Signatarų namai, Pilies g. 26, Vilnius. Rekonstravimo projektas“ su projekto dalimi „Signatarų namų tvarkybos darbų – remonto, konservavimo, restauravimo – projektas“ ir gauti leidimai:

- Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyriaus 2017-10-13 Nr. LPV-160;

- LR statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ 2017-12-20 Nr. LRS-01-171220-00227.

II.	REIKALAVIMAI LIFTO ŠACHTOS ĮRENGIMUI

1. Vietoje esamo keleivinio lifto įrengiamas naujas, 6 sustojimų, pereinamas liftas.

2. Naujo lifto šachta įrengiama po atliktų esamos šachtos konstrukcijų demontavimo.

3. Naujos lifto šachtos laikančiųjų ir apdailos konstrukcijų gamyba ir montavimas vykdomi pagal Statytojo pateiktus Techninio darbo projekto brėžinius VI.SMA-16/42_DP.II-SK.

4. Šachtos stiklinimas turi atitikti LST EN81-20 reikalavimus.

5. Užtikrinti, kad šachtos matmenys nenukryptų nuo lifto kabinos brėžiniuose, Techninio darbo projekto brėžiniuose ir statybiniuose reikalavimuose leistinų tolerancijų.

III.	LIFTO ŠACHTOS ĮRENGIMO DARBŲ APIMTYS

1. Demontuoti esamo lifto šachtą.

2. Visos išmontuotos lifto šachtos konstrukcijos išvežamos iš objekto utilizacijai.

3. Sumontuoti naują lifto šachtą pagal Statytojo pateiktus Techninio darbo projekto brėžinius ir lifto gamintojo technines charakteristikas.

4. Priduoti įrengtą lifto šachtą liftą įrengiančios įmonės atstovams.

IV.	PASLAUGŲ TEIKĖJUI PATEIKIAMI BRĖŽINIAI, REIKALINGI LIFTO ŠACHTAI ĮRENGTI

1. Užsakovas pateikia:

-  UAB „Senojo miesto architektai“ parengto „Signatarų namai, Pilies g. 26, Vilnius. Rekonstravimo projektas“ su projekto dalimi „Signatarų namų tvarkybos darbų – remonto, konservavimo, restauravimo – projektas“ kopiją.

-  Lifto šachtos įrengimo Techninio darbo projekto brėžinius VI.SMA-16/42_DP.II-SK

-  Darbų kiekių žiniaraštį

-  Lifto įrangos brėžinius.

IV. TERMINAI

1. Darbai turi būti pradėti nedelsiant po pirkimo sutarties pasirašymo ir užbaigti ne vėliau kaip 2026 m. rugsėjo 30 d. Jei pirkimo sutartis sudaroma vėliau nei 2026 m. gegužės 11 d., atitinkamu dienų skaičiumi kiek vėliau sudaryta sutartis, prasitęsiamas darbų atlikimo terminas.