- PIRKIMO OBJEKTAS

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A5 KAUNAS–MARIJAMPOLĖ-SUVALKAI RUOŽO NUO 55 IKI 94 KM GREIČIO VALDYMO IR ĮSPĖJIMO SISTEMŲ ĮRENGIMO DARBAI SU PROJEKTAVIMU.

Suprojektuoti ir įrengti:

- 2 vnt. Kintamos informacijos ženklų postai stotelių ant dvigubo tipo rėminių ar santvarinių konstrukcijų;

- 7 vnt. Kintamos informacijos ženklų postų stotelių ant rėminių ar santvarinių konstrukcijų;

- 15 vnt. Kintamos informacijos ženklų postų stotelių ant stulpelinių atramų,

- 6 vnt. Kelių orų sąlygų matavimo stotelių;

- 28 vnt. 360° valdomos stebėjimo kamerų;

- 24 vnt. Eismo srauto analizavimo sistemų.

- TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

| Sąvoka ar sutrumpinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| Via Lietuva / Darbų užsakovas / Užsakovas | AB Via Lietuva, perkančioji organizacija |
| ARV | Automatinis reakcijos veiksmas |
| EIS | Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinė sistema |
| EIS GVIS valdymo modulis | EIS posistemė, skirta automatiniu būdu pagal nustatytas sąlygas (automatinius reakcijos veiksmus bei suderintus scenarijus) bei rankiniu būdu valdyti Greičio valdymo ir įspėjimo sistemas. |
| ESI | Eismo stebėjimo įrenginys, tai eismo parametrų, kelio dangos būklės matavimo prietaisų, eismo ir kelio dangos stebėjimo vaizdo kamerų, duomenų perdavimo, elektros maitinimo įrenginių, laikančiųjų konstrukcijų ir apsauginių atitvarų, esančių vienoje vietoje, kompleksas. |
| GPS | Geografinės padėties sistema (angl. – Global Positioning System) |
| GVIS | Greičio valdymo ir įspėjimo sistema. Greičio valdymo ir įspėjimo sistemą sudaro eismo valdymo ir eismo stebėjimo įrenginiai, apjungti į vieną tinklą. Greičio valdymo ir įspėjimo sistema gali veikti autonomiškai ir valdoma iš EIS Eismo informacijos ir valdymo centro operatorių ir automatizuotai. |
| GVIS postas | Greičio valdymo ir įspėjimo sistemos postas. Greičio valdymo ir įspėjimo sistemos postą sudaro kintamos informacijos kelio ženklų, jų valdymui skirtų įrenginių bei jų programinės įrangos, ESI, duomenų perdavimo, elektros maitinimo įrenginių, laikančiųjų konstrukcijų ir apsauginių atitvarų, esančių vienoje vietoje arba trumpame kelio ruože, kompleksas. |
| IS | Informacinė sistema |
| ITSI | Intelektinių transporto sistemų įrenginiai, bendrinis GVIS, ESI, EVI, KIŽ pavadinimas. |
| KIŽ | Kintamos informacijos ženklas |
| KIŽ grupė | Vienas ar daugiau KIŽ, valdomų pagal tą patį scenarijų iš to paties pagrindinio valdiklio pagal tuos pačius ESI. |
| KIŽ reakcijos veiksmas | KIŽ valdiklio nustatymas nusakantis koks scenarijus turi būti įjungiamas esant tam tikroms eismo sąlygoms (t.y. kai tam tikras KOS ar EII parametras pasiekia nustatytą ribą). |
| KIŽ valdiklis | Valdiklis tiesiogiai valdantis KIŽ, pagal komandas iš pagrindinio valdiklio. |
| KOS | Kelių orų sąlygų matavimo stotelė |
| ESA | Eismo srauto analizavimo sistema, skirta aptikti eismo dalyvius ir transporto priemones, nustatyti transporto priemonių srautą, greitį, klases, užimtumą, eilių ilgį ir kitus projekte numatytus eismo parametrus abiem eismo kryptimis, perduoti šiuos duomenis KIŽ posto pagrindiniam valdikliui ir naudoti juos KIŽ valdymui, ARV logikai, stebėsenai ir duomenų perdavimui į EIS GVIS valdymo modulį. |
| Pagalbos tarnyba | Vieno langelio principu veikianti centralizuota pagalbos (kreipinių dėl programinės ir techninės įrangos aptarnavimo, darbo sutrikimų, klausimais registravimo, administravimo ir kontrolės bei problemų sprendimo) tarnyba, kuri su kreipiniais susijusios informacijos registravimui, saugojimui ir pateikimui naudoja tam pritaikytą programinę įrangą. |
| Pagrindinis valdiklis | Pagrindinis GVIS valdiklis, pramoninis kompiuteris, surenkantis duomenis iš įvairių įrenginių ir valdantis KIŽ pagal nustatytus scenarijus. Sujungtas su EIS. |
| Rangovas | Viešojo pirkimo būdu atrinktas tiekėjas, atsakingas už KIŽ postų, KOS stotelių ir kitų projekte numatytų sistemų suprojektavimą, įrengimą, konfigūravimą, integravimą, išbandymą, dokumentacijos parengimą ir kitų sutartyje bei techninėje specifikacijoje nustatytų įsipareigojimų įvykdymą. |
| Scenarijus | Grupės KIŽ rodomų ženklų šablonas (angl. – template), kuris nurodo ką atvaizduoti kiekvienam grupės KIŽ (atskiram ekranui). Iš EIS vienu siuntimu atsiunčiamas masyvas scenarijų konkrečiai pagrindinio valdiklio grupei, sekantį kartą gaunami scenarijai tai pačiai grupei pakeičia ankstesnius scenarijus. Vienas iš gaunamų scenarijų – Numatytasis (Default). |

- BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

- Visos pateiktos specifikacijos turi būti laikomos minimaliais reikalavimais. Ten kur nurodytos tikslios reikšmės, reiškia kad tai yra minimalios reikšmės (arba maksimalios reikšmės, priklausomai nuo konteksto – siūloma įranga turi atitikti reikalaujamą reikšmę arba būti geresnė). Jeigu tam tikro lygio įrangos neįmanoma pateikti, turi būti siūloma aukštesnio lygio įranga. Jeigu specifikacijose nurodomas konkretus įrangos modelis ar prekės ženklas, standartas, galima siūlyti lygiavertį arba aukštesnio lygio.

- Sutarties vykdymo metu rangovas turi pateikti dokumentus (išsamią teikiamos įrangos gamintojo techninę dokumentaciją, gamintojo deklaraciją, gaminių katalogus, aprašymus ir pan.), įrodančius atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams. Šiuos dokumentus tikrina techninis prižiūrėtojas ir Via Lietuva. Detalesni reikalavimai pateikti Techninės specifikacijos 11 skyriuje.

- Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimui ir tinkamam sistemos eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie parodyti brėžiniuose, arba apibudinti šiame dokumente, ar ne. Baigus sistemos įrengimo darbus Užsakovui perduodama visa pagal reglamentus priklausanti techninė dokumentacija (techniniai pasai, paslėptų darbų aktai, matavimo protokolai, schemos, brėžiniai ...).

- Statinio statybos rūšis: paprastasis remontas, kategorija: ypatingas. Projekto ekspertizė ir statybos leidimas nereikalingi. Rangovas turės suderinti paprastojo remonto aprašą su Via Lietuva ir gauti leidimą vykdyti darbus kelyje.

- Darbai užsakovui bus perduodami per priskirtą techninį prižiūrėtoją.

- Sutarties įgyvendinimo metu bus tikrinamas įrangos atitikimas pirkimo dokumentuose nurodytoms techninėms specifikacijoms. Rangovas sutarties vykdymo metu turės pateikti visus dokumentus, kurie patvirtintų įrangos atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams.

- Apmokėjimas už darbus vykdomas sutartyje numatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka. Rangovas sutarties vykdymo metu privalo detalizuoti savo konkursiniame pasiūlyme nurodytą šioje techninėje specifikacijoje numatytų darbų ir įrangos kainą pagal atskirus darbus, įrenginius, jų komponentus ir kitus sudedamuosius elementus. Į pasiūlymo kainą turi būti įtraukti visi techninėje specifikacijoje numatyti darbai, įrenginiai ir jų įrengimas, įskaitant KIŽ, KOS stoteles, vaizdo kameras, eismo srauto analizavimo sistemas ir kitus susijusius sprendinius.

  - Ilgaamžiškumas, patikimumas

Siūlomas sistemas turi sudaryti įranga, pasižyminti ilgalaikiu patikimu darbu bei ilgaamžiškumu ir naujausiais pažangiais technologiniais sprendimais. Visa tiekiama įranga turi būti nauja. Diegiami įrenginiai turi būti užbaigtos ir darbiniame režime patikrintos konstrukcijos, negali būti siūlomi bandomieji ir neišbandyti realiomis sąlygomis įrenginiai. Gamintojo suteikiama garantija įrangai – ne mažiau nei 5 metai. Veikimo laikas - 24 val. per parą, 7 paras per savaitę, 365 dienas per metus. Įranga turi būti suprojektuota eksploatuoti ne mažiau nei 10 metų.

  - Aplinkos sąlygos

Būtini reikalavimai parenkant visą įrangą:

1 lentelė. Aplinkos sąlygos

| Aplinkos sąlygos | Įrenginių veikimo ribos |
| --- | --- |
| Aplinkos temperatūra | GVIS įrangos spintų viduje veikiančiai įrangai: -25 – +55°C Išorėje montuojamai įrangai: -30 – +50°C |
| Koroziškumo aplinka montuojant arčiau kaip 10m nuo eksploatuojamo kelio | C5-I pagal LST EN ISO 14713-2:2010; DIN EN ISO 12944; DIN EN ISO 60721-3-4 (arba lygiaverčius) |
| Elektromagnetinė ir elektrostatinė sauga | Standartinė |
| Santykinė oro drėgmė | 20–95% |
| Vėjo greitis | iki 50 m/s |
| Krituliai | iki 100 mm/h |
| Emisijos (radijo trikdžiai) | CISPR 22 klasė B (EN 55022 arba lygiavertis) |
| Atsparumas radijo bangų poveikiui | IEC 61000-4-3 (arba lygiavertis) |
| Atsparumas elektros iškrovoms | IEC 61000-4-4 (arba lygiavertis) |
| Atsparumas statinei elektrai | IEC 61000-4-2 (arba lygiavertis) |
| Viršįtampis (žaibo išlydis) | IEC 61000-4-5 (arba lygiavertis) Tiekėjas turi įrengti ne mažesnę nei trijų pakopų apsaugą nuo viršįtampių elektros įvade (įrangos spintoje) ir ne mažesnę nei dviejų pakopų apsaugą silpnų srovių grandinių kritiniuose mazguose: kintamos informacijos ženklų duomenų, nuotolinių kelio dangos paviršiaus jutiklių, vaizdo kameros signalinėje grandinėje. |
| Atsparumas radijo bangų indukcijai | IEC 61000-4-6 (arba lygiavertis) |

- TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS APRAŠYMAS

  - Rangovas privalo kelyje A5 suprojektuoti ir įrengti trijų tipų KIŽ postus bei visus jų veikimui ir eksploatavimui būtinus komponentus pagal šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

  - KIŽ postų tipai:

- montuojami ant stulpelinių atramų abiejose kelio juostos pusėse;

- montuojami ant rėminės ar santvarinės konstrukcijos virš vienos važiuojamosios dalies.

- montuojami ant dvigubo tipo rėminės ar santvarinės konstrukcijos virš abiejų važiuojamųjų dalių.

    - Ant stulpelinių atramų montuojamame viename KIŽ poste, skirtame vienai eismo krypčiai, turi būti sumontuoti grafiniai (angl. full matrix) LED ekranai, gebantys atvaizduoti ne mažiau kaip 4 (keturis) kelio ženklus, įskaitant, pavyzdžiui, 2 (du) greičio ribojimo ženklus, 2 (du) įspėjamuosius kelio ženklus, taip pat papildomą lentelę po įspėjamuoju kelio ženklu, skirtą kelio ženklo reikšmei patikslinti ar apriboti. Rangovui leidžiama pasiūlyti sprendinius, susidedančius iš vieno, dviejų ar trijų grafinių (angl. full matrix) LED ekranų. Detalesni ant stulpelinių atramų montuojamų KIŽ ekranų reikalavimai pateikti techninės specifikacijos 8.1 skyriuje, 3 lentelėje.

    - KIŽ poste, skirtam vienai eismo krypčiai, kuris montuojamas ant rėminės ar santarvinės konstrukcijos, turi būti įrengtas vientisas, grafinis (angl. full matrix) LED ekranas, skirtas informacijos atvaizdavimui virš dviejų ta pačia kryptimi einančių eismo juostų. Ekranas turi leisti laisvai atvaizduoti simbolius, kelio ženklus, piktogramas, tekstą ir jų tarpusavio kombinacijas. Ekrane turi būti galimybė rodyti kombinuotą turinį, įskaitant:

- piktogramas su tekstu, pvz., „Eismo įvykis už 2 km“ arba „Oro temperatūra 3 °C“;

- dinaminį eismo juostų paskirstymą, pvz., raudonus kryželius ir žalias rodykles;

- atskirus įspėjamuosius kelio ženklus, pvz., apie kelio darbus, elnių perėjas ar slidų kelią;

- laisvo teksto eilutes su papildoma informacija, pvz., rekomendacijas dėl apvažiavimo.“

    - Ant dvigubo tipo rėminės ar santvarinės konstrukcijos , skirtos abejoms važiuojamų dalių eismo kryptims, montuojamame KIŽ poste, turi būti įrengti du priešingai eismo krypčiai numatyti atskiri vientiso tipo grafiniai (angl. full matrix) LED ekranai, orientuota į atitinkamos krypties eismo dalyvius. Turi būti užtikrinta, kad skirtingoms kryptims dedikuoti ekranai veiktų nepriklausomai ir atvaizduotų tai krypčiai aktualią tekstinę, simbolinę, grafinę informaciją bei jų kombinacijas:

- piktogramas su tekstu, pvz., „Eismo įvykis už 2 km“ arba „Oro temperatūra 3 °C“;

- dinaminį eismo juostų paskirstymą, pvz., raudonus kryželius ir žalias rodykles;

- atskirus įspėjamuosius kelio ženklus, pvz., apie kelio darbus, elnių perėjas ar slidų kelią;

- laisvo teksto eilutes su papildoma informacija, pvz., rekomendacijas dėl apvažiavimo.“

    - Projektuojant KIŽ postus ant rėminės ar santvarinės konstrukcijos, Rangovui leidžiama siūlyti sprendinį iš kelių tarpusavyje sujungtų ekranų modulių, jeigu šie funkcionuoja  kaip vienas bendras ekranas ir sudaro galimybę per visą ekranų plotį atvaizduoti vientisą tekstinę, simbolinę, grafinę informaciją bei jų kombinacijas. Detalesni ant rėminių ar santvarinių konstrukcijų montuojamų KIŽ ekranų reikalavimai pateikti techninės specifikacijos 8.1 skyriuje, 4 lentelėje,

    - Erdvinė santvara turi būti suprojektuota ir įrengta taip, kad atitiktų galiojančių teisės aktų, statybos techninių reglamentų, standartų bei darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus ir sudarytų galimybę saugiai bei patogiai patekti ant konstrukcijos, joje judėti ir atlikti ant santvaros sumontuotų kintamos informacijos ženklų bei kitos įrangos apžiūros, priežiūros, remonto ir kitus eksploatacinius darbus.

  - Rangovas privalo kelyje A5 suprojektuoti KOS stoteles, numatant jų įrengimą ant KIŽ postų rėminių arba santvarinių konstrukcijų ir ant atskirų stulpelinių atramų. KOS stotelės turi fiksuoti meteorologinius ir kelio dangos būklės parametrus, perduoti šiuos duomenis į pagrindinį valdiklį ir užtikrinti jų naudojimą KIŽ valdymo scenarijų formavimui ir vykdymui. Detalesni KOS stotelių reikalavimai pateikti 8.2 skyriuje. Rangovas privalo vadovautis Priedu Nr. 1, kuriame nurodytos KOS stotelių įrengimo vietos ir kiekvienai jų taikomas montavimo principas.

  - Rangovas A5 kelyje privalo suprojektuoti ir įrengti eismo srauto fiksavimo sistemas, montuojamas ant kiekvieno KIŽ posto santvaros arba atramos, tarp priešingų eismo krypčių važiuojamųjų dalių. Eismo srauto analizavimo sistemos turi vienu metu fiksuoti abiem kryptimis važiuojančių transporto priemonių srautą, nustatyti transporto priemonių skaičių, greitį ir klases bei perduoti šiuos duomenis KIŽ postų valdymo sistemai. Detalesni eismo srauto analizavimo sistemos reikalavimai yra pateikti 8.3 skyriuje.

  - Rangovas A5 kelyje privalo suprojektuoti ir įrengti valdomas 360° vaizdo kameras prie kiekvieno KIŽ posto ir ant KOS atramų. Vaizdo kameros turi būti montuojamos ant atskiros atramos priešais KIŽ postą ir skirtos KIŽ ekranų, kelio ruožo, transporto srauto, besiformuojančių spūsčių ir pavojingų situacijų stebėjimui. Kameros turi užtikrinti nuotolinį valdymą, vaizdo perdavimą ir galimybę keisti stebėjimo kryptį pagal eksploatacinius poreikius. Detalesni vaizdo kamerų sistemos reikalavimai yra pateikti 8.4 skyriuje.

- TECHNINiai REIKALAVIMiai projektui

  - Prieš pradedant rengti paprastojo remonto aprašą, Rangovas įvertina kintamos informacijos ženklų ir kitos įrangos įrengimo galimybes, patikslina įrangos komplektaciją, parengia pasiūlymus ir pateikia derinti su užsakovu. Kartu su minėtais pasiūlymais turi būti pateiktos įrengimo vietos nuotraukos.

  - Paprastojo remonto apraše turi būti pateikti laikančiųjų konstrukcijų bei techninės įrangos (kintamos informacijos ženklų, valdiklių, ryšio įrenginių, nepertraukiamo maitinimo šaltinių, kt.) aprašymai, medžiagų kiekiai ir paskaičiavimai, nurodymai dėl darbų vykdymo, detalios įrangos jungimo schemos, įrangos sumontavimo ant laikančiųjų konstrukcijų schemos ir kt.

  - Paprastojo remonto aprašas turi būti parengtas vadovaujantis Automobilių kelių juostos naudojimo inžineriniams tinklams kloti bendrosiomis taisyklėmis BT ITK 09, elektrotechnikos įrangos diegimą ir naudojimą reglamentuojančiais LR Statybos įstatymu, LR Kelių įstatymu, Statybos techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, R ISEP 10 „Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos“, T DVAER 12 „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės“, Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis, TRA VŽ 12 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašu“ ir kitais projektavimą ir darbus valstybinės reikšmės keliuose reglamentuojančiais normatyviniais dokumentais.

  - Apsauginės kelio atitvarų sistemos turi būti projektuojamos ir įrengiamos vadovaujantis Apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklėmis KPT TAS 09 ir Apsauginių plieninių atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašu TRA TAS-PL 09. Apsauginių atitvarų sistemų apsauginių barjerų charakteristikos turi būti parenkamos pagal pavojingumo lygį ir transporto srauto sudėtį ir atitikti standartą LST EN 1317-2 (arba lygiavertis).

  - Rangovas, rengdamas paprastojo remonto aprašą, vadovaujantis statybos taisyklėmis ir apsauginių plieninių atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašu, turi pats nustatyti poreikį, kur reikia įrengti apsauginius atitvarus (Pastaba: Rangovas turi tik suprojektuoti apsauginius atitvarus, tačiau jų įrengimas bus įsigytas atskira sutartimi. Tad konkursiniame pasiūlyme tiekėjas į statybos darbų kainą neįsikalkuliuoja atitvarų įrengimo darbų).

  - Rangovas privalo savo jėgomis gauti visus būtinus leidimus, sąlygas ir suderinimus. Išlaidos turi būti įskaičiuotos į paprastojo remonto aprašo parengimo/papildymo išlaidas. Esant nepagrįstiems reikalavimams išduodant būtinus leidimus, sąlygas ir suderinimus, Rangovas privalo informuoti apie tai Via Lietuvą. Paprastojo remonto aprašą bei jo papildymai turi būti suderinti su Via Lietuva. Rangovas neturi atlikti projekto vykdymo priežiūros atitvarų įrengimui.

- KINTAMOS INFORMACIJOS ŽENKLŲ POSTŲ PROJEKTAVIMO PRINCIPAI

  - Techninio darbo projekto sprendiniai rengiami vadovaujantis Priede Nr. 1 pateiktu KIŽ postų preliminarių įrengimo vietų sąrašu. Priede Nr. 1 nurodyti KIŽ postų tipai, kryptys, įrengimo būdai ir preliminarios įrengimo vietos laikomi projektiniais duomenimis, kuriais Rangovas privalo vadovautis rengdamas techninio darbo projektą.

  - Kiekviena Priede Nr. 1 nurodyta KIŽ posto preliminari įrengimo vieta turi būti įvertinta ir patikslinta pagal Priede Nr. 2 pateiktą KIŽ vietų parinkimo vertinimo formą. Vietos tikslinamos tiek, kiek būtina techninių, matomumo, eismo saugos, įrengimo, priežiūros ir eksploatavimo reikalavimų atitikčiai užtikrinti. Parinktos tikslios KIŽ postų vietos turi būti pagrįstos techniniame darbo projekte ir suderintos su Užsakovu. Bet kokie nukrypimai nuo Priede Nr. 1 nurodytų vietų galimi tik gavus išankstinį rašytinį Užsakovo pritarimą.

- REIKALAVIMAI GREIČIO VALDYMO IR ĮSPĖJIMO SISTEMOS KIŽ POSTO VALDIKLIO PROGRAMINEI ĮRANGAI

  - Bendrosios nuostatos ir koncepcija

    - Kiekvieno KIŽ posto pagrindiniame valdiklyje turi būti įdiegta programinė įranga, užtikrinanti KIŽ posto valdymą pagal iš GVIS valdymo modulio gaunamas komandas, scenarijus ir kitus valdymo duomenis, taip pat KIŽ posto būsenų, aliarmų ir diagnostikos duomenų formavimą, kaupimą ir perdavimą į GVIS valdymo modulį.

    - KIŽ posto pagrindinis valdiklis turi veikti kaip vietinis vykdymo ir valdymo įrenginys, užtikrinantis komandų ir scenarijų priėmimą, saugojimą ir vykdymą, o scenarijų kūrimas, keitimas ir centralizuotas valdymas turi būti vykdomas GVIS valdymo modulyje.

    - Automatiniai KIŽ scenarijai, įskaitant ARV scenarijus, turi būti iš anksto apibrėžti, suderinti ir logiškai patvirtinti EIS GVIS valdymo modulio lygmenyje, o KIŽ posto pagrindinis valdiklis privalo vykdyti šiuos scenarijus pagal nustatytas taisykles. KIŽ posto pagrindinis valdiklis negali savarankiškai formuoti naujų, EIS lygmenyje neapibrėžtų strateginių scenarijų.

pav. 1 Koncepcijos schema

pav. 2 GVIS valdymo programinės įrangos duomenų srautų schema

  - KIŽ posto pagrindinio valdiklio funkcijos

    - KIŽ posto pagrindinis valdiklis turi:

- priimti ir vykdyti iš EIS GVIS valdymo modulio perduodamas komandas ir scenarijus;

- priimti, saugoti ir vykdyti iš anksto sukonfigūruotus ARV scenarijus;

- valdyti KIŽ įrenginius pagal nustatytą scenarijų prioritetų logiką;

- rinkti KIŽ posto būsenų, gedimų, aliarmų, diagnostikos ir kitus eksploatacinius duomenis;

- kaupti scenarijų pakeitimų, aktyvavimo laikų, trigerių ir kitų įvykių istoriją;

- užtikrinti veikimą autonominiu režimu nutrūkus ryšiui su EIS GVIS valdymo moduliu;

- atkūrus ryšį atlikti duomenų ir būsenų sinchronizaciją su EIS GVIS valdymo moduliu.

  - KIŽ valdymo scenarijų logika ir prioritetai

    - KIŽ posto pagrindinis valdiklis privalo turėti valdymo informaciją, kuri pagal prioritetą ir galiojimo laikotarpį sudaroma į scenarijų vykdymo seką. Kiekvienu momentu turi būti vykdomas aukščiausio prioriteto scenarijus, kurio galiojimo laikotarpis apima esamą laiką.

    - Scenarijų prioritetų tvarka turi būti tokia:

- saugos ARV scenarijai;

- operatoriaus rankiniu būdu aktyvuoti scenarijai;

- iš EIS GVIS valdymo modulio perduoti planiniai ar operatyviniai scenarijai;

- numatytasis (angl. default) scenarijus.

    - Kol galioja ARV trigerio sąlyga, atitinkamas ARV scenarijus turi išlikti aktyvus, nebent EIS GVIS valdymo modulyje būtų nustatyta kita aiški valdymo taisyklė. Numatytojo scenarijaus aktyvavimas negalimas, kai tuo metu galioja aukštesnio prioriteto scenarijus.

    - Keičiantis scenarijui, KIŽ posto pagrindiniame valdiklyje turi būti išsaugomas tikslus scenarijaus pasikeitimo laikas, nurodant, į kurį scenarijų buvo pereita. Po kiekvieno scenarijaus pakeitimo į EIS GVIS valdymo modulį turi būti perduodama informacija apie aktyvuotą scenarijų ir tikslų jo aktyvavimo laiką.

  - ARV trigeriai ir jų taikymas

    - ARV trigeriai turi būti administruojami EIS GVIS valdymo modulio aplinkoje, kurioje nustatoma, kurie KIŽ valdymo scenarijai, kokiomis sąlygomis ir kokiais prioritetais turi būti aktyvuojami. KIŽ posto pagrindinis valdiklis turi vykdyti EIS GVIS valdymo modulyje nustatytą ARV logiką, remdamasis iš KOS, ESA ir kitų projekte numatytų šaltinių gaunamais duomenimis.

    - ARV trigeriams turi būti sudaryta galimybė naudoti šiuos palyginimo operatorius: mažiau (<), daugiau (>), mažiau arba lygu (≤), daugiau arba lygu (≥), lygu (=) ir nelygu (≠). Kai trigeriui aprašyti naudojamos kelios sąlygos, turi būti sudaryta galimybė naudoti loginius operatorius IR ir ARBA. Tenkinant nustatytą trigerio sąlygą, turi būti aktyvuojamas iš anksto apibrėžtas scenarijus su jam priskirtu prioritetu ir galiojimo laikotarpiu. Galiojimo laikotarpis turi būti automatiškai pratęsiamas tol, kol išlieka trigerio aktyvavimo sąlyga.

  - Rankinis valdymas

    - Turi būti sudaryta galimybė operatoriui rankiniu būdu aktyvuoti, keisti arba nutraukti scenarijų tiek nuotoliniu būdu per EIS GVIS valdymo modulį, tiek lokaliai prisijungus prie KIŽ posto pagrindinio valdiklio. Operatorius turi turėti galimybę pasirinkti scenarijų, jo prioritetą ir galiojimo laikotarpį. Rankinis valdymas turi būti registruojamas, o informacija apie tokį veiksmą, jo pradžios laiką, pabaigos laiką ir aktyvuotą scenarijų turi būti perduodama į EIS GVIS valdymo modulį.

    - Rankiniu būdu aktyvuotas scenarijus turi galioti iki:

- pasibaigia jo nustatytas galiojimo laikas;

- jis atšaukiamas operatoriaus;

- arba suveikia aukštesnio prioriteto saugos ARV scenarijus.

  - KIŽ posto autonominis (offline) veikimo režimas

    - Nutrūkus ryšiui su EIS GVIS valdymo moduliu, KIŽ posto pagrindinis valdiklis turi periodiškai bandyti atkurti ryšį. Autonominio veikimo metu KIŽ posto pagrindinis valdiklis turi tęsti darbą pagal paskutinę galiojančią valdymo informaciją, iš anksto įkeltus scenarijus, ARV trigerių logiką ir leistinas rankinio valdymo komandas.

    - Jeigu ryšys su EIS GVIS valdymo moduliu neatsistato per KIŽ posto pagrindiniame valdiklyje sukonfigūruotą laiką, valdiklis turi persijungti į numatytąjį (angl. default) scenarijų, išskyrus atvejus, kai tuo metu galioja aukštesnio prioriteto ARV scenarijus. Atkūrus ryšį, KIŽ posto pagrindinis valdiklis turi perduoti į EIS GVIS valdymo modulį autonominio veikimo metu sukauptus duomenis, įskaitant scenarijų aktyvavimo istoriją, scenarijų pakeitimo laikus, gedimus, aliarmus, diagnostikos duomenis ir kitus projekte nustatytus duomenis.

  - Duomenų kaupimo ir saugojimo reikalavimai

    - KIŽ posto pagrindinis valdiklis turi rinkti duomenis iš kintamos informacijos ženklų, KOS, ESA, vaizdo stebėjimo, GVIS valdymo ir elektros maitinimo posistemių nustatytu periodiškumu. Nutrūkus ryšiui su EIS, visi reikalingi duomenys turi būti saugomi vietiškai ir, atkūrus ryšį, perduodami į EIS GVIS valdymo modulį.

    - KIŽ posto pagrindinis valdiklis turi saugoti ne trumpiau kaip 7 kalendorines dienas scenarijų aktyvavimo, pakeitimo, būsenų, aliarmų, gedimų, diagnostikos, trigerių ir kitus projekte numatytus duomenis. Vaizdo stebėjimo posistemei taikomas atskiras reikalavimas - vaizdo duomenys turi būti saugomi ne trumpiau kaip 72 valandas.

  - KIŽ scenarijų ir atvaizduojamo turinio kūrimo reikalavimai

    - Scenarijai turi būti administruojami EIS aplinkoje ir tinklinėmis paslaugomis perduodami bei išsaugomi KIŽ posto pagrindinio valdiklio scenarijų sąrašuose. Turi būti galima kurti, redaguoti ir naikinti scenarijus bei kintamos informacijos ženkluose atvaizduojamą turinį naudojant grafinę vartotojo sąsają.

    - Tiekėjo siūlomas sprendinys turi sudaryti galimybę kurti, saugoti ir aktyvuoti tiek iš anksto apibrėžtus scenarijus, tiek scenarijus su kintamais parametrais, kai dalis rodomo tekstinio, skaitinio, simbolinio ar grafinio turinio užpildoma iš EIS GVIS valdymo modulio arba vietinių ITS įrenginių ir jutiklių perduodamomis reikšmėmis. Turi būti sudaryta galimybė centralizuotai perduoti, keisti ir atvaizduoti, be papildomo KIŽ posto pagrindinio valdiklio perprogramavimo, tokius parametrus kaip oro temperatūra, atstumas iki įvykio, kelionės laikas, krypties informacija, trumpi informaciniai tekstai ir kiti projekte numatyti duomenys.

    - Kintamos informacijos kelio ženklai turi atitikti Kelių eismo taisyklių ir jų 1 priedo reikalavimus. Turi būti sudaryta galimybė keisti ženklo „Ribotas greitis“ reikšmę nuo 20 km/h iki 150 km/h, taip pat po ženklu atvaizduoti papildomą lentelę, patikslinančią arba apribojančią kelio ženklo galiojimą. Grafiniai (angl. full matrix) KIŽ ekranai, montuojami ant rėminių ar santvarinių konstrukcijų, turi sudaryti galimybę rodyti ne tik KET ženklus ir jų derinius, bet ir informacinį tekstinį, skaitinį, simbolinį bei grafinį turinį, įskaitant trumpus tekstinius pranešimus, piktogramas, krypties rodykles, atstumo nuorodas, iš anksto paruoštus grafinius elementus bei mišrius vaizdus, kai viename atvaizde kartu pateikiamas tekstas ir grafiniai elementai. Toks turinys turi būti naudojamas tik eismo informavimo, eismo valdymo ir saugaus nukreipimo tikslais, turi būti suderintas su Via Lietuva ir negali prieštarauti Kelių eismo taisyklių reikalavimams, kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių reikalavimams, fiziniam ženklinimui, kelio ženklų prasmei ar eismo organizavimo logikai.

pav. 3 KIŽ montuojamo ant santvarinės konstrukcijos pavyzdys

    - Garantinio termino metu Rangovas, gavęs Via Lietuva prašymą, privalo be papildomo mokesčio atnaujinti scenarijų informaciją. Per vienus kalendorinius metus kiekviename KIŽ poste turi būti numatyta galimybė atlikti ne daugiau kaip 4 scenarijų pakeitimus ar papildymus be papildomo mokesčio.

  - KIŽ posto komunikacijos ir duomenų mainų reikalavimai

    - Tiekėjo siūlomas KIŽ valdiklis kartu su išorinėmis sąsajomis su EIS GVIS valdymo moduliu turi užtikrinti patikimus, saugius ir dvikrypčius duomenų mainus, reikalingus KIŽ valdymui, stebėsenai, diagnostikai, įvykių registravimui ir faktiškai rodomo turinio patvirtinimui. KIŽ valdiklis turi vykdyti EIS GVIS valdymo modulio siunčiamų komandų, scenarijų ir duomenų priėmimą, jų konvertavimą, apdorojimą ir perdavimą KIŽ įrenginiams, taip pat KIŽ būsenų, įvykių, gedimų, aliarmų, diagnostikos duomenų, laiko žymų ir faktiškai rodomo turinio grįžtamąjį perdavimą į EIS GVIS valdymo modulį.

    - Kaip bazinis ir atviras duomenų mainų standartas KIŽ valdiklio ir jam pavaldžių KIŽ įrenginių lygyje turi būti taikomas NTCIP 1203 v03 kartu su NTCIP 1103 v03, naudojant SNMP pagrįstus duomenų mainus per IP tinklą. NTCIP 1203 v03 ir NTCIP 1103 v03 reikalavimai taikomi KIŽ valdiklio ir jam pavaldžių KIŽ įrenginių lygyje ir nėra reikalaujami EIS GVIS sąsajos lygyje. KIŽ valdiklio sąsaja su EIS GVIS valdymo moduliu turi būti realizuojama naudojant atvirą, dokumentuotą ir saugią JSON/HTTP (REST) tipo programinę sąsają (API). Kitas duomenų mainų standartas gali būti naudojamas tik gavus išankstinį rašytinį Užsakovo pritarimą ir pagrindus, kad siūlomas standartas funkcionalumo ir atvirumo aspektais nėra prastesnis už nurodytąjį. Siūlomas standartas negali būti licencijuotas ar reikalauti papildomų mokesčių iš Užsakovo visą eksploatavimo laikotarpį.

    - Naudojamu komunikavimo protokolu ar jų visuma turi būti užtikrinamas ne mažesnis funkcionalumas kaip: KIŽ valdymo komandų, scenarijų, aktyvavimo laikotarpių, dinaminių parametrų ir kitų KIŽ valdymui reikalingų duomenų perdavimas iš EIS GVIS valdymo modulio į KIŽ valdiklį; KIŽ veikimo būsenų, faktiškai rodomo turinio būsenos ir parodymo patvirtinimo, gedimų, aliarmų, diagnostikos duomenų, laiko žymų, įvykių ir veikimo istorijos perdavimas iš KIŽ valdiklio į EIS GVIS valdymo modulį; galimybė perduoti duomenis tiek periodiniu, tiek įvykių pagrindu veikiančiu (angl. event-driven) režimu; tekstinio, simbolinio ir grafinio turinio, įskaitant KET ženklus, papildomas lenteles, iš anksto apibrėžtus scenarijus ir dinaminius duomenis, perdavimas, valdymas ir atvaizdavimas be atskiro scenarijaus ar grafinio turinio įkėlimo iš naujo, kai keičiasi tik perduodamos reikšmės.

    - KIŽ valdiklis, komunikavimo protokolai ir siūlomas integracijos sprendinys turi užtikrinti šiame 7 skyriuje nustatytos KIŽ valdymo logikos įgyvendinimą, įskaitant scenarijų perdavimą, aktyvavimą, pakeitimą, prioritetų taikymą, kelių KIŽ ar jų segmentų vienalaikį valdymą ir visų šiai logikai įgyvendinti būtinų duomenų perdavimą.

    - Grafinio turinio ar paveikslėlių įkėlimas į KIŽ turi būti suderinamas su naudojamu komunikavimo standartu, pilnai dokumentuotas ir realizuotas taip, kad neribotų KIŽ valdymo, stebėsenos, diagnostikos ir plėtros galimybių. Dokumentacijoje turi būti pateikti bandymų scenarijai, apimantys JSON/HTTP API lygmens ir NTCIP lygmens komunikacijos testavimą, įskaitant komandų priėmimą, parodymo patvirtinimą, būsenų grįžtamąjį ryšį ir klaidų scenarijus.

    - Projekto rengimo metu, derinant su Užsakovu, turi būti parengta pilna EIS GVIS valdymo modulio ir KIŽ valdiklio sąveikos architektūra nuo aukščiausio lygmens iki žemiausio, parinkti valdymo protokolai, aprašytos komandos, duomenų siuntimo formatų aprašai ir kiti integracijai būtini techniniai sprendiniai.

  - EIS ir KIŽ posto valdiklio sinchronizacija

    - EIS GVIS valdymo modulis nustatytu periodiškumu arba po operatoriaus veiksmų turi perduoti KIŽ posto pagrindiniam valdikliui valdymo, konfigūravimo ar informacijos prašymo duomenis. KIŽ posto pagrindinis valdiklis, gavęs informaciją, turi pateikti patvirtinimą apie jos gavimą.

    - KIŽ posto pagrindinis valdiklis nustatytu periodiškumu arba po scenarijaus pasikeitimo, ARV suveikimo ar operatoriaus veiksmų turi perduoti EIS GVIS valdymo moduliui būsenos, įvykių ir kitą reikiamą informaciją, o EIS GVIS valdymo modulis turi pateikti patvirtinimą apie jos gavimą.

    - KIŽ posto pagrindinio valdiklio sisteminis laikas turi būti sinchronizuojamas su GPS įrenginiu arba EIS laiko serveriu (NTP serveriu) ne rečiau kaip kelis kartus per parą.

  - KIŽ ženklų paskyrimo ir identifikavimo logika

    - Scenarijai KIŽ ženklams turi būti priskiriami naudojant šiuos identifikatorius:

- GVIS ID – vieno arba kelių KIŽ ženklų grupės, esančios ant erdvinės santvaros arba atramų ir priskirtos tai pačiai eismo krypčiai, identifikacinis numeris;

- KIŽ ID – konkretaus KIŽ ženklo identifikacinis numeris GVIS ID grupėje;

- Scenarijaus ID – identifikatorius, nurodantis, koks scenarijus turi būti atvaizduojamas kiekvienam GVIS ID grupės KIŽ ženklui.

  - Pavyzdiniai KIŽ veikimo scenarijai

    - Žemiau pateikiami KIŽ postų ant atramų ir erdvinių santvarų pavyzdiniai scenarijai.

    - Konkretūs KIŽ veikimo scenarijai turi būti parengiami, suderinami su Via Lietuva ir patvirtinami projekto rengimo metu.

KIŽ posto ant atramos pagrindiniame valdiklyje „Numatytasis (default)“ scenarijus visi KIŽ išjungti:

2 Lentelė. Scenarijų pavyzdžiai

| Numatytasis (angl. default) scenarijus |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Antra eismo juosta |  | Pirma eismo juosta |  |  |
| KIŽ 4 | KIŽ 3 | KIŽ 2 | KIŽ 1 |  |

KIŽ posto pagrindiniame valdiklyje scenarijus „Transporto grūstis“:

| Transporto grūstis (kelio ruožas, kuriuo dėl transporto priemonių susigrūdimo sunku važiuoti) ir Ribotas greitis (draudžiama važiuoti greičiau (km/h), negu nurodyta kelio ženkle) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Antra eismo juosta |  | Pirma eismo juosta |  |
|  | KIŽ 3 |  | KIŽ 1 |
|  | KIŽ 4 |  | KIŽ 2 |

Kintamos informacijos kelio ženklai priskiriami prie kelio ženklų ir atitinka kelių eismo taisyklių 1 priede pateiktus kelio ženklų paaiškinimus.

KIŽ posto ant santvaros pagrindiniame valdiklyje „Numatytasis (default)“ scenarijus visi KIŽ išjungti:

| Pradinis (angl. default) scenarijus |  |
| --- | --- |
| Antra eismo juosta | Pirma eismo juosta |

- Eismo įvykis kelyje:

| Eismo įvykis (įspėjimas apie eismo įvykį prieš n kilometrų) ir Ribotas greitis (draudžiama važiuoti greičiau (km/h), negu nurodyta kelio ženkle) |  |
| --- | --- |
| Antra eismo juosta | Pirma eismo juosta |

- Transporto grūstis:

| Eismo įvykis (įspėjimas apie eismo įvykį prieš n kilometrų) ir Ribotas greitis (draudžiama važiuoti greičiau (km/h), negu nurodyta kelio ženkle) papildoma krypties ar kitą informaciją teikianti forma/ženklas |  |
| --- | --- |
| Antra eismo juosta | Pirma eismo juosta |

- Informacinis ženklas/Informacinis tekstas:

| Ženklas ir tekstas Ženklas (informavimas ženklu) ir Tekstas ( informacijos pateikimas tekstu) |  |
| --- | --- |
| Antra eismo juosta | Pirma eismo juosta |

*XYZ – tekstas arba ženklas.

- Eismo juostos uždarymas:

| Ženklai nurodantys eismo ribojimą juostoso ir Ženklas nurodantis grėsmę, darbus kelyje. (įvairios infomacijos pateikimas tekstu) |  |
| --- | --- |
| Antra eismo juosta | Pirma eismo juosta |

- Oro temperatūra:

| Informacinis ženklas, tekstas „Oro temperatūra +3 °C“ |  |
| --- | --- |
| Antra eismo juosta | Pirma eismo juosta |

- Transporto grūstis:

| Transporto grūstis (kelio ruožas, kuriuo dėl transporto priemonių susigrūdimo sunku važiuoti) ir Ribotas greitis (draudžiama važiuoti greičiau (km/h), negu nurodyta kelio ženkle) |  |
| --- | --- |
| Antra eismo juosta | Pirma eismo juosta |

- Darbai kelyje:

| Darbai kelyje (kelio ruožas, kuriame dirbama) ir Ribotas greitis (draudžiama važiuoti greičiau (km/h), negu nurodyta kelio ženkle) |  |
| --- | --- |
| Antra eismo juosta | Pirma eismo juosta |

- Slidus kelias:

| Slidus kelias (kelio ruožas su slidesne negu prieš tai buvusiame ruože važiuojamąja dalimi) ir Ribotas greitis (draudžiama važiuoti greičiau (km/h), negu nurodyta kelio ženkle) |  |
| --- | --- |
| Antra eismo juosta | Pirma eismo juosta |

- Provėžos:

| Provėžos (kelio ruožas, kuriame yra išilginių nelygumų) ir Ribotas atstumas (draudžiama važiuoti paskui kitą transporto priemonę laikantis mažesnio atstumo, negu nurodyta kelio ženkle) |  |
| --- | --- |
| Antra eismo juosta | Pirma eismo juosta |

- Šoninis vėjas:

| Šoninis vėjas ir Ribotas greitis (draudžiama važiuoti greičiau (km/h), negu nurodyta kelio ženkle) |  |
| --- | --- |
| Antra eismo juosta | Pirma eismo juosta |

- Kiti pavojai:

| ## Kiti pavojai (kelio ruožas, kuriame yra kitais kelio ženklais nenumatytų pavojų) ir Ribotas greitis (draudžiama važiuoti greičiau (km/h), negu nurodyta kelio ženkle) |  |
| --- | --- |
| ## Antra eismo juosta | ## Pirma eismo juosta |

- Reikalavimai GREIČIO VALDYMO IR ĮSPĖJIMO SISTEMOS (GVIS) ĮRENGINIAMS

GVIS sistemos funkcinė schema pateikta Greičio valdymo ir įspėjimo sistema projekto dalyse.

  - Kintamos informacijos ženklų posistemė

    - Kintamos informacijos ženklai

Funkciniai reikalavimai

KIŽ turi būti grafiniai (angl. full matrix) LED programuojami (valdomi) ekranai, kuriuose galima atvaizduoti tekstą ar grafinį vaizdą, formas. Turi pilnai atvaizduoti greičio ribojimo ir įspėjamuosius ženklus pagal kelių eismo taisyklių reikalavimus. KIŽ turi būti modulinės konstrukcijos.

Turi būti atliekama gedimų diagnostika:

- Nutrūkusios šviesos diodų grandinės klaida;

- Šviesos diodų valdiklio gedimas;

- Apšvietimo jutiklio gedimas;

- Ryšio su GVIS pagrindiniu valdikliu dingimas;

- Vidinė temperatūra;

- Šildymo ir vėdinimo prietaisų gedimas (jei naudojami).

Turi būti automatiškai atliekami veiksmai įvykus gedimams:

- Ženklo išjungimas, jeigu šviesos diodų gedimų skaičius viršija iš anksto nustatytą ribą;

- Ženklo išjungimas arba iš anksto nustatyto vaizdo rodymas, dingus ryšiui su GVIS pagrindiniu valdikliu ir jam neatsistačius per iš anksto nustatytą laiko intervalą;

- Ženklo ryškumo nustatytas į iš anksto nustatytą ryškumo lygį, jeigu sugenda apšvietimo jutiklis;

- Ženklo išjungimas, jeigu vidinė temperatūra viršija iš anksto nustatytą reikšmę.

Turi būti siunčiami informaciniai pranešimai apie KIŽ:

- Rodomas vaizdas ar tekstas;

- Esamas KIŽ ryškumas;

- Ryškumo pasikeitimas, kai įjungtas automatinis ryškumo nustatymas;

- Sugedusių šviesos diodų konkreti vieta ženkle;

- Informacija apie sugedusius įrangos modulius (modulio tipas ir ID);

- Išmatuotas apšviestumas.

Turi palaikyti nenutrūkstamo laikmačio (angl. watchdog) funkciją.

Kiekvieno individualaus ženklo priekinėje ir galinėje dalyse turėtų būti įdiegta mažiausiai po vieną aplinkos apšvietimo lygio jutiklį. KIŽ integruota sistema naudodama jutiklių duomenis, privalo automatiškai parinkti vieną iš mažiausiai 100 ryškumo pakopų (0 – 100 %). Kiekvieno ženklo ryškumas turi nusistatyti individualiai pagal konkrečios vietos apšviestumo lygį, konkrečiu paros metu.

Techniniai reikalavimai

3 lentelė. KIŽ ant stulpelinės atramos techniniai reikalavimai

| Savybė | Reikalavimai |
| --- | --- |
| Taško struktūra | RGB (LED) - kiekvienas taškas sudarytas ne mažiau kaip iš raudono, žalio ir mėlyno šviesos diodo. |
| Atvaizduojamo ženklo matmenys | Pagal LST EN 12966-1:2005+A1:2009arba lygiavertį: ≥ D |
| Atstumas tarp diodų | ≤20 mm |
| Taškų kiekis (taškų matrica) | Ne mažiau nei 64 x 64 |
| Fotometriniai parametrai | Pagal LST EN 12966-1:2005+A1:2009 arba lygiavertį (ne prastesni nei: L3, C2, R3, B6) |
| Aplinkos temperatūros parametrai | Pagal LST EN 12966-1:2005+A1:2009 standartą arba lygiavertį (ne prastesni nei T1, T2 ir T3) |
| Mechaniniai parametrai | Pagal LST EN 12899-1 arba lygiavertį (ne prastesni nei WL7; DSL2; TDB2; TDT0) |
| Elektrinė apsauga | - El. triukšmų slopinimas; - Apsauga nuo viršįtampių. |
| Nepriklausomos notifikuotos įstaigos sertifikatai patvirtinantys gaminio atitikimą fotometriniams bei aplinkos temperatūros parametrams | LST EN 12966-1:2005+A1:2009 LST EN 12899-1 (arba lygiaverčiai) |

4 lentelė. KIŽ ant rėminės ar santvarinės konstrukcijos techniniai reikalavimai

| Savybė | Reikalavimai |
| --- | --- |
| Taško struktūra | RGB (LED) - kiekvienas taškas sudarytas ne mažiau kaip iš raudono, žalio ir mėlyno šviesos diodo. |
| Atstumas tarp diodų | ≤20 mm |
| Taškų kiekis (taškų matrica) | ne mažesnė kaip 320 × 90 taškų |
| Fotometriniai parametrai | Pagal LST EN 12966-1:2005+A1:2009 arba lygiavertį (ne prastesni nei: L3, C2, R3, B6) |
| Aplinkos temperatūros parametrai | Pagal LST EN 12966-1:2005+A1:2009 standartą arba lygiavertį (ne prastesni nei T1, T2 ir T3) |
| Mechaniniai parametrai | Pagal LST EN 12899-1 arba lygiavertį (ne prastesni nei WL7; DSL2; TDB2; TDT0) |
| Elektrinė apsauga | - El. triukšmų slopinimas; - Apsauga nuo viršįtampių. |
| Nepriklausomos notifikuotos įstaigos sertifikatai patvirtinantys gaminio atitikimą fotometriniams bei aplinkos temperatūros parametrams | LST EN 12966-1:2005+A1:2009 LST EN 12899-1 (arba lygiaverčiai) |

Konstrukciniai reikalavimai

- KIŽ valdymo aparatūra gali būti montuojama atskiroje įrangos spintoje. Spintos durys negali orientuotos  į pagrindinę važiuojamąją dalį.

- KIŽ turi būti modulinės konstrukcijos. KIŽ turi būti sudarytas iš vienodų, tarpusavyje paprastai keičiamų šviesos diodų plokščių. Šviesos diodai nuo aplinkos poveikio turi būti apsaugoti papildomu sluoksniu, pašalinančiu atspindžius, sumažinančiu UV poveikį.

- Išorinė KIŽ korpuso medžiaga: anotuotas aliuminis arba nerūdijantis plienas. Korpuso spalva – derinama su užsakovu projektavimo metu.

- Apsaugos klasė ne mažesnė nei IP65.

Eksploatacinės savybės (Ilgaamžiškumas, patikimumas)

- KIŽ įrangai turi būti užtikrinamas atsarginių dalių tiekimas ne trumpiau nei 10 metų. Pasiūlyme turi būti pateiktas KIŽ įrangos gamintojo patvirtinimas dėl atsarginių dalių tiekimo termino.

- Įranga turi būti suprojektuota eksploatuoti ne mažiau nei 10 metų.

- KIŽ turi būti užbaigtos ir darbe patikrintos konstrukcijos, negali būti siūlomi bandomieji ir neišbandyti realiomis sąlygomis įrenginiai.

Energetiniai reikalavimai

- Maksimali KIŽ naudojama el. srovė šviesos diodams maitinti - ne daugiau nei 50% nuo šviesos diodų gamintojo nurodomos maksimalios el. srovės.

- Nominalus el. energijos suvartojimas posistemei – ne daugiau nei 1 KW

  - Kelių oro sąlygų posistemė

Kelių orų sąlygų matavimo stotelė (KOS) sudaryta iš vėjo jutiklio, esamų orų ir matomumo jutiklio,  oro temperatūros ir drėgmės jutiklio, kelio dangos paviršiaus būklės jutiklio, kelio dangos paviršiaus temperatūros jutiklio. Duomenys iš jutiklių turi būti perduodami į pagrindinį valdiklį. Visi jutikliai turi būti prijungti prie vieno valdiklio. Per pagrindinį valdiklį turi būti galimybė nuotoliu atjungti bet kurį jutiklį. Visa įranga turi būti sumontuota ir sukalibruota pagal gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.

    - Ultragarsinis vėjo greičio ir krypties jutiklis

Funkciniai reikalavimai

Nustatyti vėjo greitį (m/s) ir kryptį (°).

Techniniai reikalavimai

5 lentelė. Vėjo jutiklio techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Savybė | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Matuojamas parametras | Vėjo kryptis, °, ir vėjo greitis, m/s |
|  | Matavimo ribos | Vėjo krypties 0–360°, vėjo greičio 0–50 m/s |
|  | Tikslumas | Vėjo krypties ±2°, vėjo greičio ±0,2 m/s (±0,1 m/s arba 2 %) |
|  | Skiriamoji geba | Vėjo krypties 0,1°, vėjo greičio 0,01 m/s |
|  | Mažiausias vėjo greitis, prie kurio matuojami parametrai | Vėjo krypties 0,1 m/s, vėjo greičio 0,01 m/s |
|  | Konstrukcija | Konstrukcija turi būti be judančių dalių; korpusas turi būti atsparus korozijai, druskų, išmetamųjų dujų ir atmosferiniam poveikiui, jutiklis turi būti apsaugotas nuo apledėjimo ir užšalimo (turi būti papildomas šildymas). |
|  | Apsaugos klasė | IP66 |
|  | Ilgaamžiškumas | Įranga turi būti suprojektuota eksploatuoti ne mažiau nei 10 metų. |

    - Esamų orų ir matomumo jutiklis

Funkciniai reikalavimai

Esamų orų ir matomumo jutiklis skirtas stebėti esamų orų būklę (rūkas, dulksna, lyja, sninga, šlapdriba ir kt.) ir matomumo atstumą. Orų tipai ir jų parametrai pagal Pasaulinės meteorologijos organizacijos WMO 4680 (wawa) lentelę.

Techniniai reikalavimai

6 lentelė. Esamų orų ir matomumo jutiklio techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Savybė | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Matuojamas parametras | Orų tipai ir jų parametrai pagal Pasaulinės meteorologijos organizacijos WMO 4680(wawa) lentelę, kritulių intensyvumas, mm/h, ir matomumo nuotolis, m. |
|  | Kritulių intensyvumo nustatymo žemutinė riba | 0,05 mm/h. |
|  | Matomumo nuotolio matavimo ribos | 10 m – 10000 m |
|  | Matomumo nuotolio matavimo tikslumas | ±10% |
|  | Konstrukcija | Jutiklyje neturi būti judančių dalių, korpusas turi būti atsparus korozijai, druskų, išmetamųjų dujų ir atmosferiniam poveikiui, jutiklis turi būti apsaugotas nuo apledėjimo ir užšalimo (turi būti papildomas šildymas). |
|  | Apsaugos klasė | IP66 |
|  | Gedimų automatinės diagnostikos funkcija | Turi būti |
|  | Lęšio užterštumo nustatymas | Turi būti |
|  | Ilgaamžiškumas | Įranga turi būti suprojektuota eksploatuoti ne mažiau nei 10 metų. |

    - Kelio dangos paviršiaus būklės jutiklis

Funkciniai reikalavimai

Nuotolinis kelio dangos paviršiaus būklės jutiklis, paremtas spektroskopiniu matavimo principu arba lygiaverčiu, skirtas eismo sąlygų nustatymui įrengiamoje kelio vietoje realiu laiku, atsižvelgiant į kelio dangos paviršiaus būklę.

Techniniai reikalavimai

7 lentelė. Kelio dangos paviršiaus būklės jutiklio techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Savybė | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Matuojamas parametras | Kelio dangos paviršiaus būklė; vandens, sniego ir ledo sluoksnio ant kelio dangos paviršiaus storis, mm; kelio dangos paviršiaus sukibimo koeficientas. |
|  | Skiriami kelio dangos paviršiaus būklės tipai | Sausa, drėgna, šlapia, sniegas, šlapias sniegas, ledas. |
|  | Vandens plėvelės ant kelio dangos paviršiaus matavimo ribos | 0–2 mm, tikslumas ±0,1 mm diapazone nuo 0–1 mm |
|  | Sniego sluoksnio ant kelio dangos paviršiaus matavimo ribos | 0–10 mm |
|  | Ledo sluoksnio ant kelio dangos paviršiaus matavimo ribos | 0–2 mm, tikslumas ±0,1 mm diapazone nuo 0–1 mm |
|  | Skiriamoji geba | 0,01 mm |
|  | Mažiausias aptinkamas ledo sluoksnio storis | 0,01 mm |
|  | Kelio dangos paviršiaus sukibimo koeficientas | 0,01–1 |
|  | Matuojamas plotas | Ne mažiau kaip 10 cm skersmens apskritimas. |
|  | Jutiklio konstrukcija | Nuotolinis kelio dangos būklės jutiklis; veikimas paremtas spektroskopiniu matavimo principu arba lygiaverčiu; turi būti numatytos priemonės užtikrinti duomenų stabilumą esant dideliam transporto priemonių eismui; korpusas turi būti atsparus korozijai, druskų, išmetamųjų dujų ir atmosferiniam poveikiui, jutiklis turi būti apsaugotas nuo apledėjimo ir užšalimo (turi būti papildomas lęšių šildymas). |
|  | Automatinis derinimas/kalibravimas | Turi būti |
|  | Gedimų automatinės diagnostikos funkcija | Turi būti |
|  | Lęšio užterštumo nustatymas | Turi būti |
|  | Ilgaamžiškumas | Įranga turi būti suprojektuota eksploatuoti ne mažiau nei 10 metų. |

    - Kelio dangos paviršiaus būklės, temperatūros ir druskos kiekio jutiklis

Funkciniai reikalavimai

Kelio paviršiaus būklės, temperatūros ir druskos kiekio jutiklis montuojamas kelio dangos artimiausioje vėžėje ir skirtas nustatyti kelio dangos paviršiaus temperatūrą, dangos būklę bei likutinį druskos kiekį ant dangos.

Techniniai reikalavimai

8 lentelė. Kelio dangos paviršiaus būklės, temperatūros ir druskos kiekio jutiklio reikalavimai

| Eil. Nr. | Savybė | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Matuojamas parametras | Kelio dangos paviršiaus, temperatūra, būklė, likutinis druskos kiekis, užšalimo taško temperatūra; vandens sluoksnio ant kelio dangos paviršiaus storis, mm. |
|  | Skiriami kelio dangos paviršiaus būklės tipai | Sausa, drėgna, šlapia, sniegas, ledas, drėgna su druska, šlapia su druska. |
|  | Kelio dangos paviršiaus temperatūros matavimo ribos | -40 - +60 °C, tikslumas ±0,1 °C |
|  | Vandens plėvelės ant kelio dangos paviršiaus matavimo ribos | 0–4 mm, tikslumas ±0,1 mm diapazone nuo 0–1 mm |
|  | Jutiklio atiduodamas signalas | Skaitmeninis |
|  | Konstrukcija | Jutiklis montuojamas tiesioginiai į kelio dangą. |
|  | Eksploatacijos temperatūra | -40 – +60°C be papildomo šildymo. |
|  | Ilgaamžiškumas | Įranga turi būti suprojektuota eksploatuoti ne mažiau nei 10 metų. |

    - Oro temperatūros ir santykinės drėgmės jutiklis

Funkciniai reikalavimai

Oro temperatūros ir santykinės drėgmės jutiklis skirtas nustatyti oro temperatūrą ir santykinę drėgmę.

Techniniai reikalavimai

9 lentelė. Oro temperatūros ir santykinės drėgmės jutiklio techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Savybė | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Matuojamas parametras | Aplinkos oro temperatūra, °C; |
|  | Matavimo ribos | -40 – +60°C; |
|  | Temperatūros tikslumas | ±0,2°C esant 0°C aplinkos temperatūrai |
|  | Skiriamoji geba | 0,1°C |
|  | Jutiklio signalas | Skaitmeninis |
|  | Matuojamas parametras | Santykinė oro drėgmė, % |
|  | Matavimo ribos | 0–100% |
|  | Santykinės drėgmės tikslumas | 0–100% – ±2% esant -20°C – +40°C aplinkos temperatūrai |
|  | Skiriamoji geba | 0,1% |
|  | Konstrukcija | Jutiklis turi būti apsaugotas nuo tiesioginių saulės spindulių ar kritulių poveikio, sumontuotas nuo tiesioginių saulės spindulių ar kritulių apsaugančiame skyde. Tiesioginiai saulės spinduliai ar krituliai neturi įtakoti matavimų rezultatų. Siekiant išvengti įsisotinimo, jutiklis turi būti su pašildymo funkcija. |
|  | Ilgaamžiškumas | Įranga turi būti suprojektuota eksploatuoti ne mažiau nei 10 metų. |

    - KOS stotelės valdiklis

Funkciniai reikalavimai

Valdiklis skirtas surinkti, saugoti bei paskirstyti visų KOS stotelės įrenginių duomenis, priimti ir vykdyti komandas iš EIS.

Techniniai reikalavimai

10 lentelė. KOS valdiklio techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimai valdikliui |
| --- | --- |
|  | Operacinė sistema nereikalaujanti mokamų licencijų. |
|  | Turi būti grafinė vartotojo sąsaja su galimybe nuskaityti tiek visus prijungtos įrangos duomenis, tiek atskirų jutiklių duomenis, konfigūruoti ir kalibruoti jutiklius, stebėti įrenginių būklę. |
|  | Turi būti ne mažiau kaip 2 LAN Ethernet 10/100 Base-T (RJ-45) jungtys eismo stebėjimo įrenginių prijungimui. Ethernet jungtys turi palaikyti PoE (Power over Ethernet) funkcionalumą. Turi būti numatyta galimybė diegti papildomus jutiklius. Sujungus visus jutiklius ir prietaisus, papildomai turi būti laisvos ne mažiau kaip 1xRJ-45, 1xRS-232/RS-485 jungtys leidžiančios prijungti papildomus jutiklius. |
|  | Įrenginys privalo turėti Ethernet (RJ-45) aptarnavimo jungtį, leidžiančią prijungti KOS stotelės nešiojamą kompiuterį ir per šią sąsają atlikti inicializavimą, programinės įrangos ir konfigūravimo failų įkėlimą, parsiųsti sukauptus duomenis, atlikti KOS stotelės diagnostiką, konfigūravimą bei stebėti KOS stotelės darbą. Turi būti užtikrintas pilnas priėjimas prie visų programuojamų charakteristikų. Įrenginys turi būti valdomas ir konfigūruojamas per WEB aplikacijas, turinčias grafinę aplinką; turi būti įrenginio programinės įrangos atnaujinimo galimybė nuotoliniu būdu. Turi būti ne mažiau, kaip po tris konfigūruojamus loginius įėjimus ir išėjimus. Įrenginiui iš naujo paleisti/perkrauti įrangos veikimo sutrikimo arba duomenų surinkimo sutrikimo atveju turi būti naudojamas nenutrūkstamas laikmatis (angl. watchdog timer). Turi būti integruotas bazinis laikmatis (RLL), apsaugotas nuo elektros energijos tiekimo įrenginiui nutraukimo, kad palaikytų pranešimų ir aliarmų generavimą realiu laiku, vidinio RLL tikslumas turi būti geresnis nei dvidešimt (20) sekundžių per mėnesį. Turi būti galimybė reguliuoti RLL per nuotolinį ryšį automatiškai iš centrinės duomenų surinkimo sistemos arba rankiniu būdu ir prisijungus tiesiogiai per aptarnavimo jungtį. |
|  | Įrenginys turi turėti 12 val. archyvavimą visiems duomenims esant ryšio sutrikimui, kai duomenų nuskaitymo intervalas 5 min. |
|  | Turi būti galimybė per vartotojo nustatytą laiko intervalą gauti įrenginio informacinį pranešimą apie žemiau išvardintus KOS stotelės parametrus: - sisteminė informacija iš jutiklių, turinčių diagnostikos funkciją, apie jutiklio būklę ir gedimus; - temperatūra įrangos spintoje; - elektros energijos maitinimo iš tinklo būklę (įjungtas/išjungtas), kai yra naudojamas atsarginio maitinimo šaltinis; - akumuliatoriaus būklė; - durų padėtis – ar įrangos spintos aptarnavimo durys atidarytos/uždarytos. |
|  | Visų išmatuojamų parametrų reikšmės turi būti gražinamos panaudojant vieną kreipimąsi į valdiklį. Taip pat turi būti galimybė gauti kiekvieno parametro reikšmes naudojant atskirus kreipimus. |
|  | Turi būti komandos, kurių pagalba pagal nurodytą datą gaunamos valdiklyje saugomos išmatuotos parametrų reikšmės, retrospektyviniai duomenys. |
|  | Korpusas turi būti montuojamas ant DIN bėgelių |
|  | Nutrūkus elektros maitinimui (išsikrovus nepertraukiamo maitinimo šaltinio baterijai ar jam neveikiant), valdiklis turi tinkamai išsaugoti duomenis vidinėje laikmenoje, sustabdyti vidinius procesus ir išsijungti. Atsiradus elektros maitinimui valdiklis turi įsijungti, atlikti savi patikrą ir pereiti į darbinį režimą. |
|  | Eksploatacijos temperatūra -40 – +60°C be papildomo šildymo. |

  - Eismo srauto analizavimo posistemė

    - Transporto priemonių srauto ir greičio analizavimo įrenginys

Funkciniai reikalavimai

Transporto priemonių srauto ir greičio analizavimo įrenginio paskirtis yra nustatyti pravažiuojančių transporto priemonių skaičių, jų greitį ir klasifikuoti į klases. Turi skaičiuoti ir klasifikuoti transporto priemones kelio juostose kelyje su skirtingomis eismo kryptimis (vienu metu turi būti matuojami atvažiuojančių ir nuvažiuojančių transporto priemonių parametrai). Teikti šią informaciją greičio valdymo ir įspėjimo sistemos valdikliams.

Techniniai reikalavimai

11 lentelė. Transporto priemonių aptikimo sistema (Šiluminio vaizdo)

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai, charakteristika | Reikalaujamas dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Reikalavimai aptikimui | Pėsčiųjų, dviračių ir transporto priemonių aptikimas ir klasifikavimas; Eismo duomenų rinkimas; Eilės ilgio stebėjimas; Privalo turėti kelių objektų vienu metu sekimo funkciją (angl. multiple object tracking). |
|  | Analizuojamų elektromagnetinių bangų spektras | Infraraudonųjų spindulių vaizdo analizė |
|  | Raiška (nustatoma užsakant) | Šiluminio vaizdo davikliui: ne prastesnė nei 640 x 480 (angl. VGA) |
|  | Detektavimo technologija | Matomos šviesos vaizdo ar šiluminio vaizdo analizė ir objektų sekimas paremtas dirbtiniu intelektu (angl. AI, Video analytics) |
|  | Lauko sąlygomis montuojamų įrenginių palaikoma aplinkos temperatūra | nuo -30 °C iki +60 °C |
|  | Objektyvo matymo kampas ir lęšio židinio atstumas | Nustatoma užsakant |
|  | Duomenų perdavimas ir maitinimas | Pajungimui naudojami kabeliai: skirti naudoti lauke, žemėje, pramoninėmis sąlygomis. Laidininkas: varis - Power over Ethernet (PoE): Ne prastesnis nei FTP standarto kabelis arba - Broadband over Power Line (BPL) laidininko skerspjūvio plotas pagal ilgį: Iki 100 m – 0,75 mm² Iki 200 m – 1 mm² Iki 300 m – 1,5 mm² |
|  | Vartotojo sąsaja | - Konfigūruojamas per grafinę HTTP WEB sąsają - Prisijungus prie įrenginio per konfigūravimo HTTP WEB sąsają galima stebėti gyvą jutiklio matomą vaizdą bei atlikti konfigūravimą realiu laiku - Vietoje HTTP WEB sąsajos gali būti naudojama papildoma programinė įranga, tačiau ji turi būti nemokama ir nereikalauti instaliacijos kompiuteryje (angl. portable) |
|  | Nuotolinė prieiga | Pajungiamas prie valdiklio maršrutizatoriaus per vietinį tinklą (LAN). Turi palaikyti nuotolinį prisijungimą per TCP/IP ir (ar) UDP protokolą. |
|  | Sąsaja | Turi turėti aplikacijų programavimo sąsają (API), per kurią daviklis galėtų komunikuoti su kita programine įranga bei jos pagalba keistis duomenimis. Dokumentacija aprašanti API turi būti pateikta kartu su davikliu. |
|  | Aptikimo zonų / išėjimų skaičius | ≥ 24 konfigūruojamos virtualios kilpos buvimo aptikimui ≥ 8 skaitmeniniai išėjimai tiesiai iš jutiklio ar per papildomą sąsają perduoti atskirų detekcijos zonų užimtumą į šviesoforų valdiklį |
|  | Detektavimo tikslumas pilnai sukonfigūravus | ≥ 95 % patikimumas vertinant kiekvienai zonai, lyginant faktinį vaizdą su jutiklio parodymais. Teisingu detektavimu laikoma, kai: - transporto priemonė yra zonoje ir jutiklis fiksuoja zonos užimtumą - transporto priemonės nėra zonoje ir jutiklis rodo, kad zona laisva |
|  | Kiti reikalavimai | Gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (angl. end of life time ar Discontinued). |
|  | Garantija | ≥ 5 metų |
|  | Ilgaamžiškumas | Įranga turi būti suprojektuota eksploatuoti ne mažiau nei 10 metų. |

  - Vaizdo stebėjimo posistemė

    - Vaizdo kamera

Funkciniai reikalavimai

Vaizdo kameros skirtos KIŽ postų ir jų ekranų stebėjimui, pavojingų kelio ruožo zonų stebėjimui, transporto srauto, besiformuojančių spūsčių ir susidariusių pavojingų situacijų vizualiniam įvertinimui bei automatizuotam eismo sutrikimų nustatymui.

Vaizdo kameros turi būti projektuojamos ir įrengiamos dviem montavimo tipais:

- ant atskiros atramos priešais KIŽ postą (1 vnt.);

- ant atskirų atramų prieš dvigubo KIŽ posto skirtingoms eismo kryptims (po 2 vnt.);

- ant KOS stotelės atramos (1 vnt.).

Ant atskiros atramos priešais KIŽ postą montuojamos kameros turi užtikrinti KIŽ posto ir KIŽ ekranų stebėjimą. Jeigu KIŽ postas projektuojamas ant dvigubos santvaros, KIŽ postas turi būti stebimas iš abiejų pusių, todėl kiekvienai dvigubos santvaros pusei turi būti projektuojama atskira atrama su vaizdo kamera, įrengiama prieš atitinkamą KIŽ posto pusę ir skirta tos krypties KIŽ ekranų stebėjimui. Kamerą valdant turi būti sudaryta galimybė stebėti ir gretimą kelio ruožą.

Ant KOS stotelės atramos montuojamos kameros turi užtikrinti stebimo kelio ruožo vaizdo stebėjimą pagal techninio projekto sprendinius.

Vaizdo kameros turi būti valdomos nuotoliniu būdu, turėti PTZ (angl. Pan-Tilt-Zoom) funkciją ir užtikrinti 360° horizontalų pasukimą. Turi būti galima valdyti kameros pasukimą, posvyrį ir priartinimą, nustatyti iš anksto užduotas padėtis, automatinius kameros judėjimo profilius ir automatinio apsisukimo funkciją.

Vaizdo kameros turi užtikrinti:

- ryškumo ir kontrasto reguliavimą;

- vaizdo orientacijos ir pasukimo valdymą;

- apšvietimo kompensaciją (angl. back light compensation);

- automatinius dienos (spalvoto) ir nakties (juodai balto) režimus;

- automatinį baltos spalvos balansą.

Vaizdo kameros turi užtikrinti intelektualią vaizdo analizę, leidžiančią nustatyti bent:

- sustojusias transporto priemones;

- prieš eismo kryptį važiuojančias transporto priemones.

Turi būti galima nustatyti įvykius panaudojant:

- vaizdo analitiką (atliekama kameroje);

- judesio detekciją atliekama kameroje);

- pasikeitimus tinklo nustatymuose.

Nustačius įvykį turi būti galima:

- aktyvuoti išorinį aliarmo įrenginį;

- pradėti įrašinėjimą į SD atminties kortelę arba FTP serverį;

- siųsti HTTP pranešimą.

PTZ (angl. Pan-Tilt-Zoom) valdymas turi būti galimas naudojant:

- HTTP API komandas;

- web sąsają.

Vaizdo kameros valdymas:

- turi būti galima nustatyti iš anksto užduotas kameros padėtis (angl. presets);

- turi būti galima nustatyti automatinius kameros judėjimo profilius, užtikrinančius kameros judėjimą tarp nustatytų padėčių per nustatytą laiko intervalą;

- turi būti automatinio apsisukimo funkcija, leidžianti kamerai apsisukti 360° nustatytu posvyrio kampu per nustatytą laiko intervalą;

- kameros posūkio greitis į iš anksto užduotą padėtį turi būti ne mažesnis kaip 250°/s horizontalia kryptimi ir ne mažesnis kaip 250°/s vertikalia kryptimi;

Apsaugos priemonės:

- skirtingų vartotojų teisių nustatymo galimybę;

- prisijungimą slaptažodžiu;

- galimybė naudoti HTTPS, SSL/TLS protokolus.

Diagnostika:

- Turi būti nenutrūkstamas laikmatis (angl. watchdog) užtikrinantis automatinį procesų ar visos kameros perkrovimą įvykus gedimui;

- Turi būti nuolatinių signalų (angl. heartbeat) generavimas ir siuntimas nustatytu adresu, nurodantis, ar kamera veikia;

- Turi būti generuojamas įvykių žurnalas – įrašomas bet koks įvykis, konfigūracijos keitimas,  perkrovos, gedimai.

- turi būti užtikrinta nuotolinio perkrovimo galimybė. Jeigu pati kamera šios funkcijos neturi, Tiekėjas savo lėšomis privalo įdiegti papildomas priemones šiai funkcijai užtikrinti.

Papildomos funkcijos:

- Galimybė programiškai uždengti fiksuojamo vaizdo lauko dalis (angl. Privacy masking);

- Datos ir laiko rodymas vaizde;

- Individualių tekstinių užrašų rodymas vaizde.

Techniniai reikalavimai

12 lentelė. Vaizdo kameros techniniai reikalavimai

| Savybė | Reikalavimai |
| --- | --- |
| Tipas | Spalvota aukštos raiškos (HD) IP PTZ kamera |
| Rezoliucija | ≥1920x1080 |
| Kadrų dažnis esant maksimaliai rezoliucijai | ≥25 |
| Optinis priartinimas | ≥3 |
| Skaitmeninis priartinimas | ≥5 |
| Nepriklausomi vaizdo srautai | ≥2 |
| Vaizdo kompresija | H.264, MJPEG |
| Prievadai | Ethernet 10 / 100 Base-T |
| Atmintis | Micro SD/SDHC |
| Palaikomi standartai | ONVIF |
| Maitinimas | POE |
| PTZ (angl. Pan-Tilt-Zoom) funkcija | Privaloma |
| Horizontalus kameros pasukimas | 360° |
| Kameros posūkio greitis į iš anksto užduotą padėtį | horizontalus ne mažesnis kaip 250°/s, vertikalus ne mažesnis kaip 250°/s |
| Konstrukciniai reikalavimai | Apsaugos klasė ne žemesnė nei IP65 (t.y pirmas skaičius (lygmuo) turi būti ne mažesnis kaip 6, antras skaičius (lygmuo) turi būti ne mažesnis kaip 5). |
| Kibernetinis saugumas | Vaizdo kamerų programinė aparatinė įranga turi būti apsaugota nuo nesankcionuotos prieigos. |
|  | Vaizdo kameros turi būti su naujausiais kamerų gamintojų siūlomais programinės įrangos atnaujinimais |
|  | Vaizdo kamerų programinės įrangos atnaujinimų atsiuntimas turi būti organizuojamas iš Europos Sąjungos ir/ar NATO šalyse esančių serverių |

Eksploatacinės savybės (Ilgaamžiškumas, patikimumas)

Įrenginių vidutinis laikas tarp gedimų (angl. Mean Time Between Failure – MTBF) apskaičiuotas pagal MIL-HDBK-217F (arba lygiavertis) standartą turi būti ne mažesnis kaip 200 000 valandų.

Įranga turi būti suprojektuota eksploatuoti ne mažiau nei 10 metų.

    - Infraraudonųjų spindulių šviestuvas

Funkciniai reikalavimai

Tamsiu paros metu apšviesti kelio ruožus, stebimus vaizdo kamera.

Techniniai reikalavimai

13 lentelė. Infraraudonųjų spindulių šviestuvo techniniai reikalavimai

| Maksimalus apšvietimo atstumas | Apšvietimo sklaidos kampas | Skleidžiamos šviesos bangos ilgis | Papildomi reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- |
| ≥150 m1 | ≥15° | 850 nm ±10 nm arba 940 nm ±10 nm | Šviestuvas turi įsijungti automatiškai suveikus foto jutikliui |

1 - Vaizdo kameros atliks vaizdo analitiką, kuriai reikalingas geresnis matomumas prieš ir už santvaros. Atsižvelgiant į šiuos poreikius buvo parinktas minimalus apšvietimo atstumas ≥150 m. Išimtis yra taikoma Ausieniškėse montuojamam infraraudonųjų spindulių šviestuvui ≥50 m. Šviestuvo paskirtis vizualiai įvertinti kelio dangos būklę.

Konstrukciniai reikalavimai

Korpusas turi būti pagamintas iš vienalyčio aliuminio. Turi būti numatytos priemonės, prailginančios šviestuvo tarnavimo laiką (šilumos nuvedimo sistema), tačiau negali  būti naudojama elektroninių diodų degradavimo kompensacijos sistema t.y. visa gamintojo paskaičiuotą tarnavimo laiką turi išlikti vienoda vartojama prožektoriaus galia. Turi būti numatytos priemonės slėgio pokyčių įrenginio viduje eliminavimui, užtikrinant ilgalaikį korpuso hermetiškumą.

Apsaugos klasė ne mažesnė nei IP65.

Eksploatacinės savybės (Ilgaamžiškumas, patikimumas)

Įrenginių vidutinis laikas tarp gedimų (angl. Mean Time Between Failure – MTBF) apskaičiuotas pagal MIL-HDBK-217F (arba lygiavertis) standartą turi būti ne mažesnis kaip 40000 valandų.

Įranga turi būti suprojektuota eksploatuoti ne mažiau nei 10 metų.

Energetiniai reikalavimai

Skleidžiamos šviesos lygis gali mažėti palaipsniui, bet ne daugiau kaip 30% per pirmus 3 metus.

  - GVIS valdymo posistemė

    - Pagrindinis valdiklis

Funkciniai reikalavimai

GVIS pagrindinis valdiklis skirtas surinkti, saugoti bei paskirstyti įvairių GVIS įrenginių (KIŽ, automobilių srauto ir greičio analizavimo įrenginių, meteorologinių jutiklių, kt.)  duomenis, priimti ir vykdyti komandas iš EIS, autonomiškai valdyti GVIS ir kontroliuoti KIŽ rodomą informaciją dingus ryšiui su EIS. Įrenginys turi būti valdomas ir konfigūruojamas per tinklines aplikacijas, turinčias grafinę aplinką. Turi būti įrenginio programinės įrangos atnaujinimo galimybė nuotoliniu būdu. Laiko sinchronizavimas turi būti atliekamas naudojant GPS įrenginį ir tiesiogiai per tinklą su EIS serveriu. Turi būti galimybė būklės parametrus perduoti per SNMP protokolą. Turi palaikyti nenutrūkstamo laikmačio (angl. watchdog) funkciją. Pagrindiniame valdiklyje turi būti įdiegta programinė įranga užtikrinanti visos GVIS tinkamą veikimą ir komunikavimą su EIS. Siekiant užtikrinti didesnį patikimumą pagrindiniame valdiklyje turi būti naudojami du atskiri atminties diskai (1 - OS, 2 - duomenims saugoti).

Techniniai reikalavimai

14 lentelė. Pagrindinio valdiklio techniniai reikalavimai

| Savybė | Reikalavimai |
| --- | --- |
| Minimalūs resursai | Pagrindinio valdiklio resursai (procesorius, operatyvinė atmintis ir kt.) turi tenkinti minimalius, operacinės sistemos ir programinės įrangos skirtos užtikrinanti visos GVIS tinkamą veikimą ir komunikavimą su EIS, gamintojų reikalavimus. |
| Prievadai | Reikalingi sąsajų tipai ir skaičius parenkami išpildant visus funkcinius reikalavimus. Turi būti numatyta sąsajų atsarga. |
| Palaikomi protokolai | SNMP, ICMP, UDP, SSH, SNMP, ARP, TCP/IP, DHCP, PPP, SFTP, SSL, NTP |
| Operacinė sistema | Linux arba Windows arba lygiavertis |
| Atminties diskai | 2 atskiri (1 - OS, 2 - duomenims saugoti) |

Konstrukciniai reikalavimai

Montuojamas ant DIN bėgelių.

Eksploatacinės savybės (Ilgaamžiškumas, patikimumas)

Vidutinis laikas tarp gedimų (angl. Mean Time Between Failure – MTBF) apskaičiuotas pagal MIL-HDBK-217F (arba lygiavertis) standartą turi būti ne mažesnis kaip 40000 valandų. Pasiūlyme turi būti pateikiamas patvirtinantis dokumentas.

    - Įspėjimo signalų surinkimo/valdymo įrenginys

Funkciniai reikalavimai

Įrangos spintose turi būti montuojami įspėjimų (aliarmų) valdiklis ar valdiklių komplektas, surenkantys duomenis iš atitinkamų jutiklių (durų padėties jutikliai, temperatūros, vibracijos jutikliai ir kt.) ir perduodantys informaciją GVIS pagrindiniam valdikliui ar EIS. Įvykus aliarmui į EIS turi būti iškart siunčiamas pranešimas. Siunčiamų duomenų struktūra turi būti suderinta su EIS. Įrenginys turi būti konfigūruojamas tinklo naršyklės pagalba.

Techniniai reikalavimai

15 lentelė. Įspėjimų (aliarmų) valdiklio techniniai reikalavimai

| Prievadai | Palaikomi protokolai |
| --- | --- |
| Reikalingi sąsajų tipai ir skaičius parenkami išpildant visus funkcinius reikalavimus. Turi būti numatyta sąsajų atsarga. | TCP/IP, UDP, Modbus/TCP, HTTP, SNMP |

Konstrukciniai reikalavimai

Montuojamas ant DIN bėgelių.

Eksploatacinės savybės (Ilgaamžiškumas, patikimumas)

Vidutinis laikas tarp gedimų (angl. Mean Time Between Failure – MTBF) apskaičiuotas pagal MIL-HDBK-217F (arba lygiavertis) standartą turi būti ne mažesnis kaip 40000 valandų.

    - Įspėjimų (aliarmų) jutikliai

Funkciniai reikalavimai

Spintose ir ant erdvinių santvarų turi būti sumontuoti reikiami jutikliai, užtikrinantys, kad per vartotojo nustatytą laiko intervalą į EIS  būtų gaunamas informacinis pranešimas apie žemiau išvardintus sistemos parametrus:

- Temperatūra įrangos spintoje. Kai temperatūra pasiekia nustatytą reikšmę (turi būti konfigūruojama), turi būti siunčiamas perspėjimas į EIS;

- Spintos durų padėtis – ar įrangos spintos aptarnavimo durys atidarytos/uždarytos. Atidarant duris turi būti siunčiamas perspėjimas į EIS.

- Erdvinės santvaros vibracija -  kai vibracija pasiekia nustatytą reikšmę (turi būti konfigūruojama), turi būti siunčiamas perspėjimas į EIS;

Techniniai reikalavimai

Erdvinės santvaros vibracijos jutiklio techniniai reikalavimai:

16 lentelė. Vibracijos jutiklio techniniai reikalavimai

| Ašių skaičius | Atiduodamas signalas (bent vienas iš išvardintų) | Matavimo dažnumas, Hz | Jautrumas, mV/g |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0 - 10 VDC, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA | ≥10 | ≥100 |

Tarp įspėjimų (aliarmų) valdiklio/ pagrindinio valdiklio ir vibracijos jutiklio galima naudoti tarpinį įrenginį, kuris konvertuotu vibracijos jutiklio atiduodamus signalus į techninių reikalavimų lentelėje nurodytas atiduodamo signalo vertes.

Konstrukciniai reikalavimai

Erdvinės santvaros vibracijos jutiklio apsaugos klasė ne mažesnė nei IP65.

Eksploatacinės savybės (Ilgaamžiškumas, patikimumas)

Įranga turi būti suprojektuota eksploatuoti ne mažiau nei 10 metų.

    - GPS įrenginys su išorine antena

Funkciniai reikalavimai

GVIS turi būti naudojamas GPS įrenginys pagrindinio valdiklio operacinės sistemos sisteminio laiko sinchronizavimui.

Techniniai reikalavimai

17 lentelė. GPS jutiklio techniniai reikalavimai

| Palydovinė navigacijos sistema | Laiko tikslumas, s | Palaikomi protokolai |
| --- | --- | --- |
| GPS | ≤0,01 | RFC1119/1305 NTP Protocol, RFC1769/2030/4330 SNTP Protocol |

Konstrukciniai reikalavimai

GPS įrenginys gali būti integruotas į GVIS komponentes arba įrengiamas kaip atskiras įrenginys.

Turi būti pateikiama išorinė antena, tinkama GPS įrenginiui.

Eksploatacinės savybės (Ilgaamžiškumas, patikimumas)

Įranga turi būti suprojektuota eksploatuoti ne mažiau nei 10 metų.

    - Komutatorius

Funkciniai reikalavimai

GVIS komponentų sujungimui bus naudojami komutatoriai. Komutatoriaus pagalba išorinio tinklo segmento interneto ryšys padalinamas į vidinius tinklus.

Techniniai reikalavimai

18 lentelė. Komutatoriaus techniniai reikalavimai

| Savybė | Reikalavimai |
| --- | --- |
| Palaikomi standartai | - IEEE 802.3 10BaseT - IEEE 802.3u 100BaseT(X) ir 100BaseFX - IEEE 802.3x Flow Control |
| Sąsajos | - Varinės su RJ45 jungtimis - Šviesolaidinės jungtys - Sąsajų skaičius pagal poreikį. Turi būti numatyta ne mažiau 20 % Ethernet sąsajų atsarga. |
| Variniai (RJ45) prievadai | - Automatinis greitaveikos nustatymas - Full/Half duplex režimai |
| Šviesolaidiniai prievadai | - Integruoti komutatoriuje - Palaikantys vienmodį optinį kabelį (angl. single-mode optical fiber) - Veikiantys per 2 skaidulas atstumu iki 40km |

Konstrukciniai reikalavimai

Montuojamas ant DIN bėgelio

Eksploatacinės savybės (Ilgaamžiškumas, patikimumas)

Vidutinis laikas tarp gedimų (angl. Mean Time Between Failure – MTBF) apskaičiuotas pagal MIL-HDBK-217F (arba lygiavertis) standartą turi būti ne mažesnis kaip 40000 valandų. Pasiūlyme turi būti pateikiamas patvirtinantis dokumentas.

    - Bevielio nuotolinio ryšio įrenginys

Funkciniai reikalavimai

GVIS sujungimui su EIS bus naudojamas bevielio nuotolinio tinklo ryšio įrenginiai. Turi būti galimybė prie bevielio nuotolinio ryšio įrenginio pajungti komutatorių naudojant Ethernet sąsają. Įrenginys turi veikti Lietuvos teritorijoje veikiančių operatorių GSM tinkluose. Įrenginys turi būti valdomas ir konfigūruojamas per WEB aplikacijas, turinčias grafinę aplinką. Turi būti įrenginio programinės įrangos atnaujinimo galimybė nuotoliniu būdu.

Techniniai reikalavimai

19 lentelė. Bevielio nuotolinio ryšio įrenginio techniniai reikalavimai

| Bevielio tinklo standartas | Palaikomi protokolai | Prievadai | SIM kortelės laikiklis | Palaikomas antenos tipas | LTE antenų kiekis | Minimalus signalo lygis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPRS, EDGE, UMTS, HSPA, LTE | ICMP, UDP, TCP, SNMP, HTTPS, IPSec, Telnet | Ethernet 10/100 Base-T (RJ-45); | ≥1 | Visakryptė antena (angl. omnidirectional) | ≥2 | ≤ -105 dBm |

Konstrukciniai reikalavimai

Turi būti pateikiamos išorinės antenos, tinkamos GPRS, EDGE, UMTS, HSPA, LTE standartams.

Eksploatacinės savybės (Ilgaamžiškumas, patikimumas)

Vidutinis laikas tarp gedimų (angl. Mean Time Between Failure – MTBF) apskaičiuotas pagal MIL-HDBK-217F (arba lygiavertis) standartą turi būti ne mažesnis kaip 40000 valandų.

  - GVIS elektros maitinimo posistemė

    - Elektros maitinimo tiekimas

Elektros maitinimo tiekimas projektuojamas „Elektrotechnikos: apšvietimo ir GVIS prijungimas prie apskaitų spintų“ dalyje. Visos elektros įrangos, pagalbinių įrenginių eksploatavimas turi būti pritaikytas elektros energijos tiekimo sistemai, kuri atitinka standartą LST EN 50160 (viešųjų elektros tinklų įtampos charakteristikos) (arba lygiavertį):

| Elektros maitinimo kategorija | III |  |
| --- | --- | --- |
| Įtampos svyravimų ribos | ~400Vac±10% ; ~230Vac±10% |  |
| Įtampos dažnis | 50Hz ±1% |  |
| Įtampos nesinuškumas | ≤8% |  |
| Įtampos asimetrija | ~3% |  |
| Fazių skaičius | 1-3 |  |
| Išorės elektros tinklo įžeminimo posistemė | TN-S |
| Vidaus elektros tinklo įžeminimo posistemė | TN-S |  |

Svarbiems įrenginiams, mažinant įtampos svyravimus ir trumpuosius pertrūkius, įrengiamas nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinis (NMŠ).

    - Viršįtampių ribotuvai 400-230V įtampos tinklui

Paskirtis – apsauga nuo viršįtampių ir tiesioginių žaibo smūgio srovių. Viršįtampių ribotuvai parenkami ir prijungiami pagal skydo gamintojo sprendinius. Viršįtampio grandinėje numatyti atjungimo galimybę pramušimo atveju.

20 lentelė. Viršįtampių ribotuvo 400-230V įtampos tinklui reikalavimai

| Savybė | Reikalavimai |
| --- | --- |
| Tipas pagal EN 61643-11 | 1+2 |
| Elektros tinklo sistema | TN-S |
| Vardinė tinklo įtampa | 400/230Vac |
| Maksimalioji nuolatinė įtampa | 275Vac |
| Apsaugos laipsnis | IP2X |
| Žaibo sukelta impulsinė srovė (L1+L2+L3+N-PE) | 50kA (10/350) |
| Žaibo sukelta impulsinė srovė (L+N-PE) | 12,5kA (10/350) |
| Nominali iškrovos srovė (L/N-PE)/ (L1+L2+L3+N-PE) | 12,5/50kA |
| Įtampos apsaugos lygis (L-PE/N-PE) | ≤1,5 / ≤1,5kV |
| Suveikimo laikas | <25ns |
| Montavimas | DIN 35mm |
| Konstrukcija | Atskira bazė; iškroviklis saugaus korpuso, uždaras ir keičiamas. Sužymėtos jungtys. |
| Funkcionalumo kontrolė | Vietinė: optinė; nuotolinė: papildomi distanciniai kontaktai su be potencialiu perjungiančiu kontaktu |

    - Automatinis išjungiklis

21 lentelė. Automatinio išjungiklio reikalavimai

| Savybė | Reikalavimai |
| --- | --- |
| Standartas | LST EN 60947-1; LST EN 60947-2 arba lygiaverčiai |
| Skirtas naudoti | Uždaroje lauko spintoje |
| Santykinė oro drėgmė | ≤ 95 % |
| Savybė | Reikalavimai |
| Vardinė įtampa | 230Vac/400Vac |
| Vardinis dažnis | 50 Hz |
| Vardinė srovė | 0,5A ³ In ≤ 63A |
| Atjungimo geba Icn | ≥6kA; |
| Atjungimo charakteristika pagal LST EN 60898–1 standartą: | B; C; D; K |
| Apsaugos laipsnis | IP2X |
| Atkabiklio poveikis | Nuo šiluminės-elektromagnetinės apsaugos; |
| Polių skaičius | 1P; 2P; 3P; 4P; 1P+N; 3P+N. |
| Tvirtinimo būdas | Ant montažinio DIN bėgelio (šynos), pagal LST EN 60715 standartą (arba lygiavertį) |
| Ant automatinio jungiklio turi būti nurodoma: | Vardinė srovė (In); Vardinė įtampa (Ue); Atjungimo geba (Icu); Servisinė atjungimo geba (Ics); Impulsinė įtampa (Uimp); Atjungimo charakteristika (B, C, D, K); Mnemoschema; Standartas kuriam atitinka (IEC/EN 60947–2 arba lygiavertis). |
| Darbo režimas | Ilgalaikis |
| Automatinio jungiklio atsparumas taršai (angl. Pollution degree). | 3 klasė, pagal LST EN 60947-1 (arba lygiavertis). |
| Reikalavimas visiems moduliniams automatiniams išjungikliams ir kirtikliams. | Vieningas gamintojas |
| Suveikimo indikacija | Spalvinė indikacija "ĮJUNGTAS-IŠJUNGTAS"; |

    - Apkrovos kirtiklis

22 lentelė. Apkrovos kirtiklio reikalavimai

| Savybė | Reikalavimai |
| --- | --- |
| Polių skaičius | 1P, 3P, 3P+N; |
| Vardinė įtampa | 230Vac/400Vac |
| Vardinis dažnis | 50 Hz |
| Apsaugos laipsnis | IP2X |
| Darbo režimas | Ilgalaikis |
| Reikalavimas visiems moduliniams automatiniams išjungikliams ir kirtikliams. | Vieningas gamintojas |
| Suveikimo indikacija | Spalvinė indikacija "ĮJUNGTAS-IŠJUNGTAS"; |

    - Modulinė kombinuota srovės nuotėkio relė su apsauga nuo viršsrovio

Paskirtis - kombinuotas srovės nuotėkio įtaisas su automatiniu jungikliu, pilnai apsaugantis apkrovos grandinę nuo viršsrovio ir atsiradusio srovės nuotėkio.

23 lentelė. Modulinės kombinuotos srovės nuotėkio relės su apsauga nuo viršsrovio reikalavimai

| Savybė | Reikalavimai |
| --- | --- |
| Standartas | IEC/EN 61009 |
| Skirtas naudoti | Uždaroje lauko spintoje |
| Polių skaičius | 1P+N |
| Vardinė įtampa | 230Vac |
| Vardinis dažnis | 50 Hz |
| Atjungimo geba Icn | ≥6kA; |
| Atkabiklio atjungimo charakteristika | B, C |
| Nominali skirtuminė srovė IΔn | 30mA |
| Srovės tipas | A tipas |
| Apsaugos laipsnis | IP2X |
| Darbo režimas | Ilgalaikis |
| Savybė | Reikalavimai |
| Skirtuminės srovės suveikimo indikacija | Skirtuminės srovės atjungiklio suveikimo spalvinė ar kitokia indikacija |
| Kontakto pozicijos suveikimo indikacija | Kontakto pozicijos spalvinė indikacija "ĮJUNGTAS-IŠJUNGTAS" |
| Reikalavimas visiems moduliniams automatiniams išjungikliams ir kirtikliams | Vieningas gamintojas |

    - Srovės nuotėkio relė

24 lentelė. Srovės nuotėkio relės reikalavimai

| Savybė | Reikalavimai |
| --- | --- |
| Standartas | IEC/EN 61008 |
| Skirtas naudoti | Uždaroje lauko spintoje |
| Polių skaičius | 2P, 4P |
| Vardinė įtampa | 230Vac/400Vac |
| Vardinis dažnis | 50 Hz |
| Srovės atkabiklio nominali srovė | 10kA |
| Jautrumas, nominali skirtuminė srovė IΔn | 30mA; 300mA |
| Srovės tipas | A tipas |
| Apsaugos laipsnis | IP2X |
| Darbo režimas | Ilgalaikis |
| Skirtuminės srovės suveikimo indikacija | Skirtuminės srovės atjungiklio suveikimo spalvinė ar kitokia indikacija |
| Kontakto pozicijos suveikimo indikacija | Kontakto pozicijos spalvinė indikacija "ĮJUNGTAS-IŠJUNGTAS" |
| Reikalavimas visiems moduliniams automatiniams išjungikliams ir kirtikliams | Vieningas gamintojas |
| Tvirtinimo būdas | Ant montažinio DIN bėgelio (šynos), pagal LST EN 60715 standartą (arba lygiavertį) |

    - Rinklės, gnybtynai

Funkciniai reikalavimai

Visi rinklynai turi būti vieningo gamintojo ir montuojami ant DIN bėgelio. Rinklynai turi būti išdėstyti taip, kad būtų lengva prieiti prie laidų, o laidų žymėjimai būtų lengvai įskaitomi. Ne mažiau, kaip 30 % laisvų rinklių turi būti palikta naudojamiems ir nenaudojamiems kabeliams. Visi atsarginiai laidai turi būti izoliuoti, sužymėti ir identifikuoti Rangovo paruoštuose brėžiniuose. Visos rinklės (spintose), turi turėti galimybę paprastai įjungti matavimo prietaisą į grandinę. Maitinimo įvadas turi būti atskirtas nuo visų kitų rinklių. Rinklynų blokai turi būti sužymėti lentelėmis su jų pavadinimais, užrašyta darbine įtampa, kontaktų informacija. Visi - žymėjimai aiškiai įskaitomi ir ilgaamžiai.

    - GVIS posistemės nepertraukiamo maitinimo šaltinis

Funkciniai reikalavimai

Nepertraukiamo elektros energijos maitinimo šaltinis (NMŠ) turi užtikrinti visos sistemos veikimą po pagrindinio elektros energijos tiekimo nutraukimo (išskyrus IR prožektorius ir spintų bei įrangos elementų šildymą). NMŠ turi būti dubliuojamas naudojant n+1 technologiją AC/DC keitikliams. Maitinimo sistemos galingumas turi būti paskaičiuotas įvertinus 30% rezervą, keitiklių nuostolius, akumuliatorių krovimą, aplinkos temperatūrą. Turi būti įdiegta akumuliatorių stebėsena ir funkcijos susijusios su jų apsauga, eksploatavimu. NMŠ šaltinio teikiamomis arba papildomomis priemonėmis turi būti organizuota elektros maitinimo tinklo stebėsena, jo būklė (įjungtas/išjungtas). Turi būti galimybė per vartotojo nustatytą laiko intervalą gauti įrenginio informacinį pranešimą į EIS apie žemiau išvardintus sistemos parametrus:

- Elektros energijos maitinimo iš tinklo būklė (įjungtas/išjungtas), kai yra naudojamas nepertraukiamo maitinimo šaltinis;

- Dingus elektros energijos maitinimui iš tinklo, turi būti siunčiamas perspėjimas EIS;

- Akumuliatoriaus būklė.

Techniniai reikalavimai

25 lentelė. GVIS posistemės nepertraukiamo maitinimo šaltinio techniniai reikalavimai

| Savybė | Pageidautina charakteristika, ne blogesnė negu nurodyta |
| --- | --- |
| Elektros maitinimo įėjimo elektrinės charakteristikos |  |
| Fazių skaičius | 1-3 |
| Įėjimo įtampa | ~230-400Vac±10% |
| Įėjimo dažnis | 50Hz ±1% |
| Galios faktorius | >0,98 prie 50% apkrovos |
| Įėjimo apsauga | Linijos apsauga; viršįtampiai |
| Elektros maitinimo išėjimo elektrinės charakteristikos |  |
| Išėjimo įtampa | 230Vac; ±48/±24/±12Vdc (pagal poreikį) ; DC įtampos ribos reguliuojamos/prisitaikančios |
| Skaičiuojama maksimali galia | Nustatomas pagal parenkamą gamintojo įrangą ir skaičiavimus |
| Naudingumo koeficientas | esant tinklo įtampai ne mažesnis kaip 95% veikiant iš rezervinio energijos šaltinio ne mažesnis kaip 80 % |
| Įtampos modulių keitimas | „Karštas“ keitimas |
| Išėjimo apsauga | Apsauga nuo trumpo jungimo; viršįtampių apsauga, saugikliai |
| Apkrovos skirstomoji dalis su automatiniais išjungikliais | Integruota arba atskira. Automatinių išjungiklių kiekis ≥10vnt.. Numatyti automatinių išjungiklių rezervą. |
| Konstrukcija ir montavimas |  |
| Įrenginio tipas | N+1 įtampos lygintuvų sistema. |
| Montavimas ir pajungimas | Montavimas suderintas su tiekiama elektros maitinimo spinta. Komplekte turi būti numatyti visi tvirtinimo priedai ir pajungimo kabeliai. |
| Apsaugos klasė | IP20 |
| Drėgmė | 5-95% RH be kondensato |
| Komunikacija ir baterijų apsauga |  |
| Komunikacija su kitais įrenginiais ir EIS valdymo centru | Pagal reikalavimus visoms funkcijoms atlikti reikalingos sąsajos, išvadai ir programinis suderinamumas |
| Sąsaja su vartotoju | Leidžianti įrenginį sukonfigūruoti pagal poreikius, atlikti elektros maitinimo tinklo elementų stebėseną ir valdymą tiek lokaliu, tiek nuotoliniu būdu |
| Akumuliatorių diagnostika | - Akumuliatoriaus krovimas; - Akumuliatoriaus gedimas; - Akumuliatorius išsikrovęs. |
| Funkcijos susijusios su baterijų stebėsena | - Akumuliatorių patikra - Akumuliatorių atjungimas viršijus nustatytą temperatūrinį lygį - Akumuliatorių krovimo temperatūrinė kompensacija - Akumuliatorių apsauga nuo gilaus iškrovimo |
| Ilgaamžiškumas, patikimumas, atitikimas standartams |  |
| MTBF | ≥40000 prie +20°C |
| Sauga (CB sertifikuota) | IEC 60950-1 (arba lygiavertis) |
| EMS | IEC 61000-6-1/-2/-3/-4 (arba lygiavertis); ETSI EN 300386 (arba lygiavertis) |
| Aplinka | ETSI EN 300019 (arba lygiavertis) |

    - Visiems galiniams įrenginiams gali būti naudojami papildomi įtampos/srovės keitikliai. Tačiau parenkant NMŠ įrenginį turi būti atsižvelgta į optimalų daugumai galinių įrenginių tinkantį maitinimą, išvengiant papildomų nuostolių ir gedimų keitikliuose. Brėžiniuose pateikti orientaciniai įrangos ir maitinimo šaltinio galios skaičiavimai, bei sujungimų schemos.

    - GVIS posistemės akumuliatoriai

Funkciniai reikalavimai

Akumuliatoriai skirti nutrūkus pagrindiniam elektros maitinimui įvade tiekti rezervuotą elektros maitinimą visai GVIS sistemai per nepertraukiamo maitinimo šaltinį (NMŠ). Akumuliatorių krovimą, su jų būkle susijusias funkcijas ir diagnostiką atlieka NMŠ (tiek vietinę, tiek nuotolinę).

Techniniai reikalavimai

26 lentelė. GVIS posistemės akumuliatorių techniniai reikalavimai

| Savybė | Pageidautina charakteristika, ne blogesnė negu nurodyta |
| --- | --- |
| Akumuliatoriaus tipas | VRLA AGM |
| Autonominis darbo laikas | 60 min. |
| Montavimas ir pajungimas | Sprendimas suderintas su tiekiama elektros maitinimo spinta. Komplekte turi būti numatyti visi tvirtinimo priedai ir pajungimo kabeliai, temperatūriniai jutikliai |
| Rekomenduotinos normalaus darbo režimo ribos1 | +10°C ÷ +30°C |
| Leistinos krovimo temperatūrinės ribos (charge) | -20°C ÷ +50°C |
| Leistinos iškrovimo temperatūrinės ribos (discharge) | -20°C ÷ +50°C |
| Akumuliatoriaus gyvavimo trukmė metais (80%) prie ≥35°C | 7 |
| Akumuliatoriaus gyvavimo trukmė metais (80%) prie ≤25°C | 12 |

Konstrukciniai reikalavimai

Akumuliatoriai įvertinus jų svorį ir matmenis turi būti pritaikyti montuoti į elektros maitinimo spintą kartu su NMŠ. Akumuliatorių skyrius spintoje turi būti pritaikytas, patogiam jų aptarnavimui. Akumuliatoriai pateikiami su visomis reikalingomis jungtimis ir laidais ir temperatūriniais jutikliais.

Eksploatacinės savybės (Ilgaamžiškumas, patikimumas)

Akumuliatorių montavimo darbai ir montavimo aplinka turi griežtai atitikti gamintojo pateiktas rekomendacijas/reikalavimus, Europoje galiojančius standartus (EN50272 arba lygiaverčius) ir taisykles, visus saugumo reikalavimus.

Akumuliatoriaus talpa gali būti apskaičiuojama, priklausomai nuo siūlomos įrangos galios (įvertinus galios rezervą įrangai). Akumuliatorių talpa skaičiuojama įvertinus apkrovą reikalaujančią rezervuoto elektros maitinimo, keitiklių nuostolius, gyvavimo trukmę, rekomenduojamą saugią iškrovimo ribą (DOD), talpos pareikalavimo koeficientą (Peukert efektas).

1 - Akumuliatorių montavimo vietoje normaliam darbo režimui reikalinga sausa, dėl išsiskiriančių dujų  priverstinai ventiliuojama aplinka, taip pat stengiamasi išlaikyti rekomenduotiną normalaus darbo režimo temperatūrą. Temperatūrų skirtumas skirtingose baterijos akumuliatorių dalyse neturi skirtis daugiau nei 3°C.

Akumuliatoriaus korpusas turi būti atsparus smūgiams, susidarantiems slėgio skirtumams ir ugniai. Projektuojant įrangą spintoje, galinčią sukelti kibirkštis, ar šildymo elementus (≥300°C) būtina įvertinti minimalų saugų atstumą nuo akumuliatorių, nes ne visada pritekantis oras užtikrinta pakankamą išsiskiriančių dujų sklaidą.

  - GVIS įžeminimas ir žaibosauga

    - Bendri reikalavimai

Visos metalinės elektros įrenginių dalys, kuriose pažeidus izoliaciją gali atsirasti įtampa ir dėl to gali nukentėti žmonės, sutrikti darbo režimas arba sugesti įrenginiai, turi būti įžemintos.

Visi elektros įrenginiai arba jų elementai, kuriuos reikia įžeminti, turi būti prijungti prie įžeminimo tinklo atskirais įžeminimo laidininkais. Neleidžiama įrenginių į įžeminimo grandinę jungti nuosekliai.

Įžeminimo magistralės ir laidininkai prie požeminių įžeminimo tinklo dalių (įžeminimo kontūro, įžeminamųjų konstrukcijų) turi būti privirinami. Įžeminimo tinklo elementų iš spalvotųjų arba jais padengtų metalų sujungimams turi būti naudojamos specialios jungtys. Įžeminimo laidininkai prie aparatų, konstrukcijų ir kt. gali būti pritvirtinami priveržiant varžtais arba įpresuojant. Atvirai nutiesti įžeminimo laidininkai turi būti apsaugoti nuo korozijos. Naujai montuojant juos reikia nudažyti ar kitaip patikimai padengti geltona/ žalia spalva. Apsauginiai įžeminimo laidininkai praėjimo per pamatus ir susikirtimo su kitais kabeliais ir vamzdžiais vietose turi būti apsaugoti PVC vamzdžiais.

Visais atvejais sujungimo kontakto plotas tarp sujungiamų detalių privalo būti nemažiau kaip du kartus didesnis už sujungiamų detalių skerspjūvį. Metalinių konstrukcijų, naudojamų kaip įžeminimo laidininkai, sujungimuose, perėjimo varžos negali būti didesnės kaip 0.05Ω.

Visos metalinės konstrukcinės dalys ir spintos turi būti patikimai įžemintos, o jų atskiri segmentai apjungiami papildomais įžeminimo laidais. GVIS spintų įžeminimo šynos patikimai sujungiamos su įrengtu įžeminimo kontūru.

Visos metalinės el. įrenginių dalys, normaliai neturinčios įtampos, įžeminamos per laidų ir kabelių apsauginius laidininkus (trečiuosius - vienfazėje sistemoje, penktuosius - trifazėje sistemoje), per metalinius vamzdžius/latakus ir per metalines konstrukcijas.

Jeigu įrangos gamintojas nenurodo kitaip, įžeminimo laidai turi būti parinkti maksimaliai įžeminimo srovei, esant dvigubai įžeminimo klaidai. Įžeminimo laidininkų skerspjūvio plotas šiose sistemose turi būti lygus fazinio laidininko iki 16mm2 plotui. Įžeminimo laidininko plotas turi būti 16mm2, jeigu fazinio laidininko plotas yra < 35 mm2. Kitais atvejais įžeminimo laidininko skerspjūvio plotas turi būti bent 50% fazinio laidininko ploto.

Sujungimai ir atsišakojimai turi būti atlikti dvigubu užspaudimu, jeigu naudojami užspaudžiami antgaliai. Spintų viduje galima naudoti viengubą užspaudimą.

Koncentriniai šarvai, naudojami kaip apsauginio įžeminimo laidininkai, turi būti pažymėti geltona/žalia spalva abejuose galuose. Kitų kabelių su apsauginio įžeminimo laidininku šis laidininkas turi būti geltonas/žalias. Geltonas/žalias laidininkas turi būti naudojamas tik kaip įžeminimo laidininkas.

Apsaugai nuo žaibo ir viršįtampių GVIS elektros maitinimo įvadui projektuojamas viršįtampių ribotuvas su optine indikacija ir nuotoline funkcionalumo stebėsena. Visos išorinės elektros maitinimo ir duomenų perdavimo linijos  tiek abejose spintose, tiek prie galinių įrenginių turi būti patikimai apsaugotos nuo viršįtampių.

Įrengiant įžeminimo kontūrą, žaibosaugą, apsaugant įrangą ir linijas nuo viršįtampių be visų galiojančių norminių dokumentų ir taisyklių, reikia taip pat atsižvelgti į įrangos gamintojo keliamus reikalavimus. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais įžeminimo/ žaibosaugos instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemos eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie parodyti brėžiniuose, arba apibudinti šiame dokumente, ar ne.

    - Įžeminimo kontūro žaibosaugos įrengimas

Reikalinga įrengti įžeminimo įrenginius metalinei santvaros konstrukcijai, nutolusiai metaliniai atramai ir GVIS spintoms. Visi įžeminimo įrenginiai sujungiami į bendrą įžeminimo kontūrą. Esant dvigubai (per abi kelio kryptis) erdvinei santvarai su GVIS įranga, abejose kryptyse įrengti kontūrai apjungiami tarpusavyje esama metaline santvaros konstrukcija arba metaline viela (priklausomai nuo konstrukcijos), pagal įžeminimo įrengimo taisykles. Tiesioginio žaibo pataikymo atveju atramos ir santvaros vientisos metalinės konstrukcijos tarnaus kaip žaibo nuvedikliai.

Įrengto bendro įžeminimo kontūro varža turi būti ≤10Ω. Įžeminimo kontūro varža ir prisilietimo įtampa turi būti užtikrinamos esant nepalankiausioms klimato sąlygoms ir didžiausiai savitajai grunto varžai.

Elektros  tiekimo  įrenginių ir GVIS įrangos įžeminimas numatomas pagal TN-S posistemę.

Esant atvejui kada įranga montuojama aukščiau santvaros konstrukcijos, reikalinga įrengti papildomą žaibolaidį, iškeltą aukščiau norimos apsaugoti įrangos.

Tikslius erdvinės santvaros ir atramos konstrukcinius sprendinius ir aukščius tikslinti projekto konstrukcinėje dalyje. Santvarų, atramų, GVIS įrangos, GVIS spintų pastatymo vietos ir sprendiniai tikslinami darbo projekto ruošimo metu.

Įrengiant įžeminimo kontūrą, žaibosaugą, apsaugant įrangą ir linijas nuo viršįtampių be visų galiojančių norminių dokumentų ir taisyklių, reikia taip pat atsižvelgti į įrangos gamintojo keliamus reikalavimus.

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais įžeminimo/ žaibosaugos instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemos eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie parodyti brėžiniuose, arba apibudinti šiame dokumente, ar ne.

27 lentelė. Montažinių medžiagų reikalavimai/ paskirtis

| Montažinės medžiagos pavadinimas | Reikalavimai/ paskirtis |
| --- | --- |
| Įžeminimo elektrodas | Reikiamo diametro ir ilgio variuotas įžeminimo elektrodas elektrolitiniu būdu dengtas tolygia varine danga, kuri molekulių lygyje nepertraukiamai susijungia su plienu. Jis turi aukštą atsparumą tempimams, todėl su vibraciniu plaktuku galima jį įkalti giliai į žemę. Varinė danga yra 0,25μm storio ir garantuoja gerą įžeminimą. |
| Sujungimo mova elektrodui | Skirta variuotų įžeminimo strypų sujungimui, pagaminta iš labai atsparios korozijai bronzos arba jūrinio žalvario lydinio. Mova pagaminta taip, kad strypai susijungia movos viduryje ir kalimo jėga kalant persiduoda ne per movą, o per strypus. Mova taip pat apsaugo strypų jungiamuosius sriegius ir galus nuo gruntinės korozijos. |
| Įkalimo galvutė | Pagaminta iš ypač atsparaus plieno. Jos dėka strypų įkalimui į gruntą galima naudoti vibracinius plaktukus. Galvutės matmenys (dydis) yra parinkti taip, kad kalant nebūtų sugadinamos movos, kalimo jėgos persiduoda tiesiai variuotiems įžeminimo strypams, o ne sujungimo movoms |
| Plieninis antgalis | Pagamintas iš sustiprinto plieno, labai kietas. Montuojamas ant pirmojo įkalimo elektrodo galo. Palengvina strypo įkalimą kietame grunte |
| Cinkuota juosta | Kaip įžeminimo laidininkas naudojama karštu galvaniniu būdu apdirbta gamyklinio cinkavimo juosta 25x4mm klojant lauke grunte. |
| Cinkuota viela (jeigu numatyta) | Kaip įžeminimo laidininkas naudojama karštu galvaniniu būdu apdirbta gamyklinio cinkavimo cinkuota viela d10 klojant lauke grunte |
| Antikorozinė sujungimo pasta | Naudojama, kad pasiektume gerą kontaktą tarp strypo ir movos. Montavimo metu įpilama pastos į movą ir susukama. Galima taip pat naudoti kaip sutepamąjį skystį palengvinantį įkalimo galvutės įsukimą į kiekvieno strypo movą. |
| Terminio suvirinimo įranga ir medžiagos | Terminiam suvirinimui naudoti tam skirtą įrangą, garantuojančią kokybišką ir ilgaamžį kontaktą. Visi įžeminimo laidininkų sujungimai, esantys po žeme turi būti sujungti suvirinant terminio suvirinimo būdu. Suvirinimo vietos turi būti padengtos antikorozine juosta arba kita analogiška medžiaga. |
| Antikorozinė juosta | Skirta papildomam jungčių izoliavimui nuo korozijos grunte ar arti jo. |
| Pasyvus žaibolaidis | Aliuminio lydinio , reikiamo ilgio su sriegiu ir laikikliais tvirtinimui prie reikiamos konstrukcijos. Žaibolaidžio viršūnė turi dengti saugomą įrangą. Žaibolaidis per laikiklius turi būti patikimai sujungtas su santvaros ar atramos metaline konstrukcija |
| Įžeminimo laidas | Kaip įžeminimo laidininkas naudojama varinis daugiavielis įžeminimo laidas (laido izoliacija žalia/geltona) su PVC izoliacija. Vardinė įtampa 450/750V. Laido skerspjūvis 6÷25mm2 |

  - GVIS (Greičio valdymo ir įspėjimų sistemos) spinta

Reikalavimai

Spintų paskirtis apsaugoti talpinamus įrenginius nuo neigiamo išorinio aplinkos poveikio (krituliai, saulės spinduliai, drėgmė, dulkės, vabzdžiai) ir vandalizmo. Taip pat sudaryti kuo palankesnes klimatines sąlygoms šiems įrenginiams dirbti. Įrangos spintos gali būti dvi atskiros arba viena bendra susidedanti iš dviejų pagrindinių skyrių pagal darbo pobūdį:

- elektros maitinimo ir akumuliatorių;

- GVIS valdymo ir ryšio įrenginių.

Spintos turi būti orientuota taip, kad jų durys nebūtų nukreiptos į važiuojamąją dalį. Spintose turi būti sumontuoti reikiami jutikliai, užtikrinantys, kad per vartotojo nustatytą laiko intervalą į EIS būtų gaunamas informacinis pranešimas apie žemiau išvardintus sistemos parametrus:

- temperatūra įrangos spintose. Kai temperatūra pasiekia nustatytą reikšmę (turi būti konfigūruojama), turi būti siunčiamas perspėjimas EIS;

- spintų durų padėtis – ar įrangos spintos aptarnavimo durys atidarytos/uždarytos. Atidarant duris turi būti siunčiamas perspėjimas EIS.

Montuojamoms spintoms keliami ilgaamžiškumo reikalavimai tiek konstrukciniu, tiek apsaugos nuo korozijos atžvilgiu. Spintos instaliuojamos industriniu požiūriu užterštoje aplinkoje, kur be automobilių išmetamų teršalų, keliai žiemą yra nuolatos barstomi įvairių druskų mišiniais, taip pat yra mechaninis pravažiuojančių automobilių ar spec kelių priežiūros mašinų sukeliamas poveikis (akmenukai; stumdomas sniegas). Tiksli spintų montavimo vieta prie santvarų parenkama darbo projekto ruošimo metu. Pastatymo vieta turi būti derinama su konstrukciniais santvarų sprendiniais, siekiant geriausio išpildymo rezultato tiek ekonomiškumo, tiek patogumo aptarnauti, saugumo, mechaninio poveikio apsaugos bei klimatinių sąlygų atžvilgiu. Nemažiau svarbus yra ir estetiškumo veiksnys. Projektiniai spintų įrengimo išpildymo sprendiniai turi būti atskirai derinami su Užsakovu prieš užsakant gaminius (pavyzdžiui: taikant papildomo gaubto sprendimą, mažinant saulės šilumos poveikį vidaus įrangai, spintos konstrukcija galima ir su viengubomis išorinėmis sienelėmis; apsaugai nuo mechaninio poveikio galimas pagalbinio apsauginio skydo montavimas).

Visos įrengtos spintos metalinės konstrukcijos dalys kartu su įranga bei linijomis reikalaujančiomis įžeminimo,  įžeminamos į tam skirtą šyną spintoje. Žaibosaugai ir apsaugai nuo viršįtampių GVIS įranga ir išorinės linijos už spintų ribų turi atitikti bendrus keliamus reikalavimus pateiktus techninėse specifikacijose, tai yra būti maksimaliai atsparios arba turėti papildomas apsaugos priemones.

Ruošiant darbo projektą spintoms turės būti pateikti detalūs skaičiavimai kas liečia klimatines sąlygas spintose taip pat pateikti oficialūs apsaugos nuo korozijos, nuo vandalizmo patvirtinimo dokumentai.

Visi laidai ir kabeliai ir įranga spintų viduje turi būti pažymėti tam skirtais žymekliais. Laidai ir kabeliai spintose išvedžiojami tvarkingai, talpinant juos perforuotuose kanaluose, izoliaciniuose vamzdeliuose. Į spintų komplektaciją turi būti įtraukti sandarikliai kabelių išvadoms (su numatyta atsarga), įžeminimo šynos, gnybtynai, rinklės, vėdinimo ir šildymo sistema, tvirtinimo detalių komplektas, po vieną kištukinį lizdą

Visa surinkta spinta kartu su rinklėmis, laidų komutacija, saugos aparatais, elektros maitinimo, įžeminimo įrenginiais, klimatiniais sprendimais ir kt. dalimis vertinama kaip vientisas gaminys ir turi turėti savo techninį pasą, kuris turės būti pateiktas Užsakovui kartu su bandymų protokolais. Parenkant tiek spintą ,tiek NMŠ šaltinį su akumuliatoriais turi būti numatytas rezervas pagal reikalavimus pateiktus techninėse specifikacijose.

    - GVIS elektros maitinimo spinta

Funkciniai reikalavimai

GVIS elektros maitinimo spintos paskirtis: talpinti ir apsaugoti elektros maitinimo įvadinę ir skirstomąją dalis, NMŠ su akumuliatoriais bei įtampos keitiklius. Sudaryti kuo palankesnes klimatines sąlygas šiems įrenginiams dirbti (ypatingai tai aktualu akumuliatoriams). Palankesnių klimatinių sąlygų sudarymui spintos konstrukcija numatyta su dvigubomis sienelėmis, kurių vidumi galėtų cirkuliuoti oro srautas (sumažinant tiesioginį saulės poveikį). Taip pat  šioms sąlygoms spintoje palaikyti ir akumuliatorių skyriaus vėdinimui (VRLA tipo akumuliatoriai išskiria dujas) joje numatytas taikyti priverstinės oro konvekcijos būdas, t.y. montuojant ventiliatorius ir šildytuvus kartu su termo bei higro reguliatoriais. Jų kiekį ir sprendinius pagal parinktus spintos gabaritus bei spintos konstrukcines ir įrangos technines charakteristikas turi susiprojektuoti pats rangovas.

Jeigu įvertinus spintoje susidarančias temperatūras yra būtinybė montuoti kondicionavimo įrangą, rangovas turi pateikti atskirą sprendimą akumuliatorių skyriaus ar visos spintos vėdinimui (talpinamų akumuliatorių klimatinių sąlygų užtikrinimui). Tuo atveju būtina įvertinti kondicionavimo įrangos eksploatavimo kaštus ir pateikti Užsakovo pritarimui.

Techniniai reikalavimai

28 lentelė. GVIS elektros maitinimo spintos reikalavimai

| Savybė | Pageidautina charakteristika, ne blogesnė negu nurodyta |
| --- | --- |
| Duomenys apie aplinką ir spintos tipas |  |
| Tipas | Lauko spinta |
| Instaliavimo vieta | Eksploatacija šalia intensyvaus eismo kelio esant agresyviai aplinkai (tiek dėl užterštumo ir barstomų druskų, tiek dėl mechaninio poveikio) Lietuvos oro sąlygomis. Aplinkos koroziškumo klasė - C5-I pagal DIN EN ISO 12944 (arba lygiavertį); DIN EN ISO 60721-3-4 (arba lygiavertis). Montuojama ant žemės. |
| Talpinama įranga | Elektros maitinimo įranga su akumuliatoriais |
| Konstrukcija ir pagrindinės spintos dalys |  |
| Išmatavimai | Pagal poreikį su 30% atsarga |
| Savybė | Pageidautina charakteristika, ne blogesnė negu nurodyta |
| Konstrukcija | Dvigubos sienelės1 mažinančios saulės spinduliuojamos šilumos poveikį. Patikima, surenkama konstrukcija, neišsikraipanti per savo gyvavimo trukmę. |
| Medžiaga | Aliuminis ar nerūdijantis plienas, užtikrinantis ilgalaikę apsaugą nuo korozijos |
| Paviršiaus padengimas | Atsparus korozijai, UV poveikiui, ilgaamžis |
| Spalva | RAL7035 arba artima; nerūdijančio plieno |
| Stogas | Dvigubas1 su užlaida nuo lietaus |
| Durys | Kiekis ir matmenys, kad būtų patogu/saugu prieiti prie įrangos ją aptarnaujant |
| Durų konstrukcija ir jų varstymas | Dvigubos sienelės 1, vėdinamos; ≥100o |
| Cokolis | Ilgaamžė apsauga nuo korozijos agresyviomis sąlygomis. Pritaikytas kabelių pravėrimui ir jų aptarnavimui ateityje (turi būti numatytos nuimamos cokolio dalys); H≥300mm |
| Pamatas | Betoninis, tvirtas, ilgaamžis ir atsparus nuolatinei vibracijai esamose sąlygose prie intensyviai eksploatuojamo kelio. Pritaikytas magistralinių kabelinių vamzdžių įvedimui iš apačios |
| Kabelių įvadas | Iš apačios per spintos korpuso apačią, montuojant IP65 sandariklius, apsaugant nuo vandens ir dulkių patekimo. Visi kabeliai komutuojami spintos viduje. |
| Apsauga |  |
| Apsaugos klasė | ≥IP55 pagal EN60529/10.91 (arba lygiavertį); NEMA 3R; apsauga nuo vabzdžių, dulkių, kritulių |
| Apsauga nuo vandalizmo. Nesankcionuotas ardymas | IK7. Varžtai nematomi iš išorės. |
| Užraktas | Durų užrakto fiksacija bent dvejose vietose. Pusiau cilindrinis su nestandartiniu programuojamu raktu. Vienas raktas tinkantis visoms spintoms. Negali būti naudojami universalūs užraktų tipai (pvz. trikampis raktas) |
| Savybė | Pageidautina charakteristika, ne blogesnė negu nurodyta |
| Spintos vidus |  |
| Vidinis rėmas | Nerūdijančio plieno |
| Suskirstymas | Jei reikia akumuliatorių montavimui numatyti atskirą izoliuotą atskyrimą |
| Akumuliatorių skyriaus paskirtis | Padėti išlaikyti akumuliatoriams reikalingas darbinės temperatūros reikšmes. Tolygus temperatūros paskirstymas visame plote. |
| Naudinga apkrova | ≥500kg |
| Įžeminimo laidų komplektas | Atskirais laidininkais įžeminamos visos judančios ar nusiimančios spintos dalys. Visi metaliniai spintos elementai turi būti patikimai sujungti su įžeminimo kontūru. Į spintos komplektą įtraukta įžeminimo šyna su pakankamu kiekių įžeminimo gnybtų bei rezervu jiems |
| Kita reikalavimai |  |
| Aptarnavimas | Turi būti užtikrinamas patogus/saugus priėjimas aptarnaujant visą sumontuotą įrangą ir kabelius. Esant reikalui turi būti numatyta galimybė išvalyti spintos korpuso ertmes tarp dvigubų sienelių nuo susikaupusių nešvarumų. |
| Gyvavimo trukmė | 10 metų |
| Spintos ventiliacija ir šildymas |  |
| Vėdinimas | Priverstinis konvekcinis išnaudojant dvigubas spintos sieneles. Spintos viduje neturi kondensuotis drėgmė. |
| Akumuliatorių aplinka | Dėl akumuliatorių išskiriamų dujų spinta ir akumuliatorių skyrius neturi būti visiškai sandarus. Tarp akumuliatorių turi būti palaikoma tolygi temperatūra. Akumuliatorių amžiui neigiamą įtaką daro aukšta temperatūra. |
| Ventiliatorius | Turi įeiti į spintos komplektaciją. Jų kiekis ir tipas paskaičiuotas ir pritaikytas projektuojamai spintai su joje talpinama įranga. Apsaugotas nuo vandalizmo |
| Oro įsiurbimo filtras | Keičiamas. |
| Termoreguliatorius | Turi įeiti į spintos komplektaciją ir yra jos šildymo bei ventiliacijos sprendimo dalis |
| Savybė | Pageidautina charakteristika, ne blogesnė negu nurodyta |
| Higroreguliatorius | Turi įeiti į spintos komplektaciją ir yra jos šildymo bei ventiliacijos sprendimo dalis |
| Šildytuvas | Turi įeiti į spintos komplektaciją. Jo galingumas ir išdėstymas paskaičiuotas ir pritaikytas projektuojamai spintai su joje talpinama įranga |

1  - taikant papildomo gaubto sprendimą, mažinant saulės šilumos poveikį vidaus įrangai, spintos konstrukcija galima ir su viengubomis išorinėmis sienelėmis.

Spintos montavimo orientacija derinama su atskirai Užsakovu.

    - GVIS valdymo įrangos spinta

Funkciniai reikalavimai

GVIS valdymo įrangos spintos  paskirtis: talpinti ir apsaugoti GVIS valdymo, vaizdo stebėjimo, KOS (jei tokia numatyta) posistemių įrangą, ryšių komutacinę įrangą. Sudaryti kuo palankesnes klimatines sąlygas šiems įrenginiams dirbti. Palankesnių klimatinių sąlygų sudarymui spintos konstrukcija numatyta su dvigubomis sienelėmis, kurių vidumi galėtų cirkuliuoti oro srautas (sumažinant tiesioginį saulės poveikį). Spintos viduje turi būti numatyta laisva erdvė optinio ryšio tiekėjo įrangai montuoti. Ryšio įranga montuojama ant DIN bėgelių.

Techniniai reikalavimai

29 lentelė. GVIS valdymo įrangos spintos reikalavimai

| Savybė | Pageidautina charakteristika, ne blogesnė negu nurodyta |
| --- | --- |
| Duomenys apie aplinką ir spintos tipas |  |
| Tipas | Lauko spinta |
| Instaliavimo vieta | Eksploatacija šalia intensyvaus eismo kelio esant agresyviai aplinkai (tiek dėl užterštumo ir barstomų druskų, tiek dėl mechaninio poveikio) Lietuvos oro sąlygomis. Aplinkos koroziškumo klasė - C5-I pagal DIN EN ISO 12944 (arba lygiavertį); DIN EN ISO 60721-3-4 (arba lygiavertis). Montuojama ant žemės. |
| Talpinama įranga | Pramoninio išpildymo IT duomenų apdorojimo, valdymo ir perdavimo įranga, ryšių įranga |
| Konstrukcija ir pagrindinės spintos dalys |  |
| Išmatavimai | Pagal poreikį su 30% atsarga |
| Konstrukcija | Dvigubos sienelės1 mažinančios saulės spinduliuojamos šilumos poveikį. Patikima, surenkama konstrukcija, neišsikraipanti per savo gyvavimo trukmę. |
| Medžiaga | Aliuminis ar nerūdijantis plienas, užtikrinantis ilgalaikę apsaugą nuo korozijos. |
| Paviršiaus padengimas | Atsparus korozijai, UV poveikiui, ilgaamžis |
| Spalva | RAL7035 arba artima; nerūdijančio plieno |
| Stogas | Dvigubas su užlaida nuo lietaus |
| Durys | Kiekis ir matmenys, kad būtų patogu/saugu prieiti prie įrangos ją aptarnaujant |
| Durų konstrukcija ir jų varstymas | ≥100o |
| Cokolis | Ilgaamžė apsauga nuo korozijos agresyviomis sąlygomis. Pritaikytas kabelių pravėrimui ir jų aptarnavimui ateityje (turi būti numatytos nuimamos cokolio dalys); H≥300mm |
| Pamatas | Betoninis, tvirtas, ilgaamžis ir atsparus nuolatinei vibracijai esamose sąlygose prie intensyviai eksploatuojamo kelio. Pritaikytas magistralinių kabelinių vamzdžių įvedimui iš apačios |
| Kabelių įvadas | Iš apačios per spintos korpuso apačią, montuojant IP65 sandariklius, apsaugant nuo vandens ir dulkių patekimo. Visi kabeliai komutuojami spintos viduje. |
| Apsauga |  |
| Apsaugos klasė | IP55 pagal EN60529/10.91 (arba lygiavertį); NEMA 3R; apsauga nuo vabzdžių, dulkių, kritulių |
| Apsauga nuo vandalizmo. Nesankcionuotas ardymas | IK7. Varžtai nematomi iš išorės. |
| Užraktas | Durų užrakto fiksacija bent dvejose vietose. Pusiau cilindrinis su nestandartiniu programuojamu raktu. Vienas raktas tinkantis visoms spintoms. Negali būti naudojami universalūs užraktų tipai (pvz. trikampis raktas) |
| Spintos vidus |  |
| Vidinis rėmas | Nerūdijančio plieno pritaikytas montuoti pramoninę įrangą |
| Įžeminimo laidų komplektas | Atskirais laidininkais įžeminamos visos judančios ar nusiimančios spintos dalys. Visi metaliniai spintos elementai turi būti patikimai sujungti su įžeminimo kontūru. |
| Kita reikalavimai |  |
| Aptarnavimas | Turi būti užtikrinamas patogus/saugus priėjimas aptarnaujant visą sumontuotą įrangą ir kabelius. Esant reikalui turi būti numatyta galimybė išvalyti spintos korpuso ertmes tarp dvigubų sienelių nuo susikaupusių nešvarumų. |
| Gyvavimo trukmė | 10 metų |
| Spintos ventiliacija ir šildymas |  |
| Vėdinimas | Nereikalingas arba savaiminis vėdinimas pagal poreikį atsižvelgiant į montuojamos įrangos tipą, tačiau neturi kondensuotis drėgmė |
| Ventiliatorius | Turi įeiti į spintos komplektaciją. Jų kiekis ir tipas paskaičiuotas ir pritaikytas projektuojamai spintai su joje talpinama įranga. Apsaugotas nuo vandalizmo |
| Oro įsiurbimo filtras | Keičiamas |
| Termoreguliatorius | Turi įeiti į spintos komplektaciją ir yra jos šildymo bei ventiliacijos sprendimo dalis |
| Higroreguliatorius | Turi įeiti į spintos komplektaciją ir yra jos šildymo bei ventiliacijos sprendimo dalis |
| Šildytuvas | Turi įeiti į spintos komplektaciją. Jo galingumas ir išdėstymas paskaičiuotas ir pritaikytas projektuojamai spintai su joje talpinama įranga |

1  - taikant papildomo gaubto sprendimą, mažinant saulės šilumos poveikį vidaus įrangai, spintos konstrukcija galima ir su viengubomis išorinėmis sienelėmis.

Spintos montavimo orientacija derinama su atskirai Užsakovu.

  - Kabeliai

    - Bendri reikalavimai

Laidai ir kabeliai turi būti pagaminti taip, kad atitiktų tarptautinių kabelių ir laidų standartų reikalavimus, atitiktų įrangos gamintojų keliamus reikalavimus signalo perdavimui, atsparumui susidarantiems trikdžiams. Kabeliai ant santvaros montuojami metaliniuose ir PVC gofruotuose vamzdžiuose ar latakuose, be kontakto su saule. Atramose - pravedami jų vidumi. Kertant metalines konstrukcijas, jų briaunoms izoliuoti turi būti naudojamos atmosferiniam poveikiui atsparios guminės tarpinės. Nenaudojamos  kiaurymės turi būti uždengtos guminiais dangteliais. Elektros ir silpnų srovių kabeliai magistraliniais vamzdžiais/latakais vedami atskirai arba metaliniuose latakuose juos atskiriant metaline pertvara, apsaugant nuo elektromagnetinių trukdžių. Kabelių įvedimui/išvedimui iš spintų, įrangos ar komutacinių dėžučių numatomi sandarikliai, kurių apsaugos klasė ne žemiau IP65. Įvorių skersmuo turi būti tinkamas. Sienelių storis ne mažiau 2 mm. Visi laidai spintų viduje turi būti pažymėti tam skirtais žymekliais, nurodančiais schematinį  pajungimo adresą.  Laidai spintoje išvedžiojami tvarkingai, talpinant juos kanaluose, izoliaciniuose vamzdeliuose ir teminuojant į tam skirtas rinkles ar įrangą.

    - Elektros maitinimo ir kontroliniai kabeliai

Laidai ir kabeliai turi būti pagaminti taip, kad atitiktų tarptautinių kabelių ir laidų standartų reikalavimus. Laidai ir kabeliai turi būti pristatyti į objektą su gamintojo plombomis, žymėmis arba pridėtais kitais dokumentais. Valdymo, matavimo ir panašių grandinių instaliacija turi atitikti Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklių (toliau EĮRAAĮT), o kabelių klojimas – Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių (toliau – ELIĮT), reikalavimus. Visi kabeliai turi būti su PVC arba XLPE izoliacija, PVC apvalkalu.

GVIS sistemai naudojami ne žemesnės kaip 5 klasės lankstumo kabeliai. Kabelių spalvinis kodavimas turi būti pagal Lietuvos respublikos nuostatus.

Vienfazėse sistemose turi būti naudojamas 3 gyslų kabelis su viena fazine gysla, viena neutralia ir viena apsauginio įžeminimo gysla. Kabeliai turi atitikti paskaičiuotą pajungiamą galingumą.

Žemoje 12-24-48Vdc įtampoje ir signalams perduoti naudojami ≥2 numeruotų gyslų kabeliai su, jeigu reikia, atskira apsauginio įžeminimo gysla.

Kabelių darbinių temperatūrų diapazonas neblogesnis nei nuo -30°C iki +70°C.

    - UTP 6 kat. jungiamieji kabeliai lauko spintos vidaus įrangos sujungimams

Jungiamieji kabeliai su RJ45/RJ45 kištukais. UTP 6 kat. ISO/IEC11801 darbo dažnis iki 250Mhz.  Duomenų perdavimo sparta ≤1Gb. Montavimas - spintų vidaus įrangos ir darbo vietų sujungimams. Ilgis turi būti optimalaus atstumo tarp jungiamų įrenginių. Darbinių temperatūrų diapazonas (aktualu tik spintose) nuo -20°C iki +60°C;

    - FTP 6 kat. kabelis

FTP 6 kat. ISO/IEC11801 darbo dažnis iki 250Mhz (arba neprastesnis). Duomenų perdavimo sparta ≤1Gb. Monolitas. Be želinio užpildo, išskyrus klojamą žemėje. Darbinių temperatūrų diapazonas nuo -30°C iki +50°C. Baigus darbus reikalinga pratestuoti duomenų perdavimo linijas su LAN matavimo įranga ir pateikti protokolus.

  - Kabelių vamzdžiai

    - Magistraliniai vamzdžiai/ latakai

Magistralinių vamzdžių/ latakų pagrindinė paskirtis kabeliams iki įrenginių pravesti, juos apsaugoti nuo neigiamo aplinkos ir klimatinio poveikio, elektromagnetinės tarpusavio sąveikos ir vandalizmo. Silpnų srovių ir elektros maitinimo kabeliai turi būti klojami atskiruose vamzdžiuose/ latakuose ar latakuose su metalinėmis pertvaromis. Visi magistraliniai kabeliniai vamzdžiai/ latakai turi būti paskaičiuoti su ≥50% atsarga panaudojimui ateityje. Juose – palikti pratraukėjai. Turi būti įdiegtas patogus sprendimas ateityje naujų kabelių paklojimui ir išvedimui į naujus įrenginius montuojamus ant bet kurios santvaros vietos tai pat aptarnaujant senus kabelius. Rezervinių vamzdžių kiaurymės užsandarinamos apsaugant nuo išorinio poveikio ir drėgmės patekimo.

Magistralinių vamzdžių/ latakų sprendiniai, jų klojimas, parinkimas ir tvirtinimas glaudžiai susiję su santvaros ir atramos konstrukcijomis, kurios projektuojamos Konstrukcijų dalyje ir pasirenkamos rangovo darbo projekto ruošimo etape. Be visų funkcinių reikalavimų labai svarbus išorinių magistralinių vamzdžių/ latakų estetinis/ konstrukcinis išpildymas derantis su visos santvaros konstrukcija ir vientisumu.

Klojant magistralinius vamzdžius grunte, vamzdžiai iš modifikuoto PE, PVC ar PP kurių mechaninis atsparumas nemažesnis nei 750N/5cm, vamzdžių vidus mažai rifliuotas. Darbinių temperatūrų diapazonas nuo -25°C iki +60°C išor./ vid. diametras pagal poreikį. Išvedant iš žemės vamzdžiai turi būti parinkti atsparūs ultravioletiniams spinduliams arba nuo jų apsaugoti konstrukciškai. Ta pati sąlyga taikoma ir antivandalinei apsaugai. Spalva – juoda arba tamsiai pilka.

Magistraliniai vamzdžiai/ latakai klojami atvirai kartu su tvirtinimo detalėmis turi būti iš metalo  ir atsparūs ilgalaikiam korozijos poveikiui esant aukščiau nurodytai aplinkai. Turi būti nurodyta gaminio atsparumo klasė korozijai pagal standartą DIN EN 61537 (arba lygiavertį).  Konstrukciškai - neišsikraipyti nuo apkrovų ir išorinio poveikio. Metaliniai latakai - su dangčiais. Darbinių temperatūrų diapazonas nuo -25°C iki +60°C, išor. vid. diametras magistraliniams vamzdžiams - kitų - pagal poreikį. Aštrios metalinių kabelinių kanalų briaunos turi būti padengtos spec. guminėmis tarpinėmis apsaugančiomis kabelius nuo galimų pažeidimų. Guminės tarpinės turi būti atsparios atmosferiniam poveikiui.

Visi metaliniai magistraliniai vamzdžiai/ latakai turi būti patikimai įžeminti, atskiri jų segmentai papildomai sujungti įžeminimo laidais.

Tarp GVIS spintų ir atramos vaizdo kamerai vamzdžiai kabeliams, tranšėjos paruošimas ir  vamzdžių paklojimas joje numatyti Telekomunikacijų tinklų dalyje. Vamzdžių išorinis diametras - 50mm., vamzdžių vidus mažai rifliuotas. Viduje – palikti pratraukėjai kabeliams praverti.

    - Gofruoti vamzdžiai Kabelių privedimui prie įrenginių

Šių gofruotų vamzdžių pagrindinė paskirtis kabeliams iki įrenginių privesti, juos apsaugoti nuo neigiamo aplinkos ir klimatinio poveikio, ir dalinai nuo vandalizmo. Jie klojami atvirai ir turi būti atsparūs ilgalaikiam atmosferiniam poveikiui. Medžiaga – modifikuotas PVC. Darbinių temperatūrų diapazonas nuo -25°C iki +60°C. Mechaninis atsparumas - ≥450N. Išor./vid. diametras - pagal poreikį. Spalva – juoda arba tamsiai pilka

  - Tvirtinimo detalės ir reikalavimai konstrukcijoms

Įrenginiai turi būti sukonstruoti taip, kad būtų maksimaliai sumažintas priežiūros darbų, įrangos derinimo poreikis. Atramos ir erdvinės santvaros projektuojamos Konstrukcijų dalyje. Atramos turi užtikrinti perduodamo vaizdo stabilumą. Santvaros konstrukcijoje turi būti numatyti tvirtinimo elementai papildomai įrangai ateityje. Santvaros konstrukcija turi būti suderinta su montuojama įranga ant jos. Turi būti galimybė įrangą patogiai ir pakankamai saugiai sumontuoti ir ją aptarnauti (pvz.: KIŽ aptarnavimui iš galo turi nemaišyti konstrukcinės santvaros dalys). Turi būti numatytos priemonės prieš vandalizmą (pavyzdžiui, nestandartiniai sujungimo varžtai ir pan.). Visi tvirtinimo elementai (varžtai, veržlės, įrangos laikikliai) turi būti atsparūs ilgalaikei korozijai nurodytai aplinkai ir UV spinduliuotei. Aliuminio ir metaliniai konstrukciniai elementai negali liestis tarpusavyje dėl atsirandančios korozijos.

- Reikalavimai, susiję su informacijos (duomenų) saugumu bei sutarties vykdymu

  - Rangovas, vykdydamas viešojo pirkimo Sutartį, turi vadovautis šioje Techninėje specifikacijoje nustatytais saugumo reikalavimais ir užtikrinti bent šiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų įgyvendinimą :

    - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB;

    - Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (aktuali redakcija);

    - Kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys valstybės informacinių išteklių ir duomenų saugą.

  - Įsigaliojus naujiems Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktams, ar jų pakeitimams, susijusiems su paslaugų vykdymu, Rangovas privalo vykdyti tokių teisės aktų nuostatas nuo jų įsigaliojimo datos. Todėl kiekviena šioje Techninėje specifikacijoje nurodyta reikalavimų nuostata, neatitinkanti įsigaliojusio naujojo Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės akto ar jo pakeitimo, susijusio su Rangovo teikiamomis paslaugomis (darbais), nuo tokio naujojo teisės akto ar jo pakeitimo įsigaliojimo datos netaikoma, o vietoj jos taikoma įsigaliojusio naujojo Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės akto ar jo pakeitimo, susijusi su teikiamomis paslaugomis (darbais), nuostata.

  - Jeigu viešojo pirkimo Sutarties vykdymo metu Rangovui bus būtina tvarkyti asmens duomenis, Rangovas ir Perkančioji organizacija turės pasirašyti asmens duomenų tvarkymo sutartį.

  - Rangovas galės vykdyti Sutartį tik Rangovo specialistams pasirašius Konfidencialumo pasižadėjimo formą (pridedamas atskiras priedas). Konfidencialumo pasižadėjimo formos Rangovo, subRangovo, specialistų (kurių kvalifikacija buvo tikrinama viešojo pirkimo vykdymo metu) ir kitų specialistų, kurių kvalifikacija nebuvo tikrinama viešojo pirkimo vykdymo metu, bet jie bus įtraukti į viešojo pirkimo sutarties vykdymą kaip kiti specialistai, turi būti pasirašytos ir pateiktos Perkančiajai organizacijai per 2 d. d. nuo viešojo pirkimo Sutarties įsigaliojimo dienos (nebent su Perkančiąja organizacija yra sutariama kitaip). Keičiant / pasitelkiant naujus subteikėjus, keičiant specialistus Sutarties vykdymo metu – kartu su raštu sudaromu susitarimu dėl subteikėjų, specialistų (įtraukimo, pakeitimo ir pan.) turi būti pateikti šių specialistų konfidencialumo pasižadėjimai.

  - Paslaugų (darbų) vykdymui Rangovo darbuotojams prieiga prie Perkančiosios organizacijos informacinių išteklių bus suteikiama tik tokios apimties, kokios reikia paslaugų (darbų) vykdymui užtikrinti. Nuotoliniai prisijungimai prie Perkančiosios organizacijos informacinės infrastruktūros (jeigu tokie bus būtini paslaugai vykdyti) suteikiami taip, kaip numatyta šios techninės specifikacijos 4 punkte.

  - Rangovui viešai neskelbtina informacija teikiama tik tokios apimties, kuri būtina viešojo pirkimo Sutarčiai vykdyti. Rangovas turi imtis visų teisinių, techninių ir organizacinių priemonių iš Perkančiosios organizacijos gautai informacijai apsaugoti, todėl Rangovui nustatomi bent tokie pagrindiniai informacijos saugumo reikalavimai:

    - neatskleisti ir neperduoti kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims iš Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo Sutarties vykdymo metu gautos informacijos, užtikrinti tinkamą jos saugumą, laikyti ją paslaptyje ir pasibaigus viešojo pirkimo sutarties galiojimui;

    - užtikrinti, kad Rangovo paskirti specialistai, kurie vykdys viešojo pirkimo Sutartį, saugos duomenų paslaptį, tiek viešojo pirkimo Sutarties vykdymo metu, tiek pasibaigus viešojo pirkimo Sutarties vykdymui;

    - apie informacijos atskleidimo ar perdavimo kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims faktą ar kitokį informacijos saugumo pažeidimą nedelsiant, jei įmanoma, praėjus ne daugiau kaip 24 valandoms nuo galimo informacijos saugumo pažeidimo nustatymo informuoti Perkančiąją organizaciją ir imtis visų būtinų veiksmų, siekiant užkirsti kelią tolesniam informacijos atskleidimui.

  - Visi informacijos saugumo reikalavimai, taikomi Rangovui, yra taikomi ir jo subteikėjams ir kitais pagrindais pasitelkiamiems ūkio subjektams.

  - Nuotoliniams prisijungimams prie Perkančiosios organizacijos informacinių išteklių keliami šie reikalavimai:

  - Nuotolinis prisijungimas yra galimas tik naudojantis virtualiuoju privačiu tinklu (angl. Virtual private network, VPN). Rangovas nurodo IP adresą (-us) iš kurio (-ių) bus jungiamasi prie Perkančiosios organizacijos įrangos ar kitos informacinės infrastruktūros;

  - Kiekvienam Rangovo paskirtam specialistui, atitinkančiam Perkančiosios organizacijos paslaugų pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus (jeigu tokie taikomi), sudaromas unikalus naudotojo vardas ir slaptažodis, kurie perduodami Rangovo specialistui asmeniškai arba siunčiami elektroniniu paštu, užšifruotame dokumente (pvz., pasinaudojant Gpg4win arba lygiaverčiu sprendimu). Slaptažodis perduodamas atskirai nuo prisijungimo vardo;

  - Rangovui nutraukus darbo santykius su paskirtu vykdyti paslaugų teikimo Sutartį specialistu, Rangovas, paslaugų teikimo sutartyje nurodytu el. paštu, nedelsiant turi informuoti apie tai Perkančiąją organizaciją, kuri nedelsiant panaikina nurodyto specialisto naudotojo vardą ir slaptažodį ir (arba) užblokuoja prieigą prie Perkančiosios organizacijos informacinės infrastruktūros;

  - Rangovo specialistui suteiktas naudotojo vardas nekeičiamas ir negali būti suteiktas kitam Rangovo paskirtam specialistui.

  - Perkančioji organizacija, atlikdama pirkimus, kurių objektas apima Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo  92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų prekes ar paslaugas, laiko, kad prekės ar paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai:

    - prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

    - paslaugų teikimas būtų vykdomas iš šio įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

  - Taip pat perkančioji organizacija, atlikdama pirkimus, kurių objektas apima Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų prekes ar paslaugas, laiko, kad tiekėjas turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, ir draudžia pirkime dalyvauti tiekėjams, jų subtiekėjams ar ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiamasi, kurie patys ar juos kontroliuojantys asmenys yra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. Sąrašai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280

  - Rangovo siūlomas spendimas neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Rangovas teikdamas ir pasirašydamas pasiūlymą patvirtina, kad jo siūlomas sprendimas bei susijusios paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui.

- Garantiniai įsipareigojimai teikiamai GVIS įrangai

  - Tiekėjas privalo užtikrinti:

1) visai tiekiamai techninei įrangai ne mažiau kaip 60 mėn. kokybės garantiją, aptarnaujant ją įrangos įrengimo vietoje. Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo darbų galutinio rezultato (GVIS įrengimo, integravimo į EIS ir bandomosios eksploatacijos atlikimo) atidavimo naudoti dienos, kuris pažymimas Rangovo atliktų darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto pasirašymu. Kai kurioms GVIS komponentėms reikalaujamas didesnis garantinis terminas, kuris papildomai yra nurodytas sutartyje arba techniniame darbo projekte atitinkamai prie tų įrenginių atskirai;

2) esant bet kurio įrenginio darbo sutrikimui per garantinį terminą, Tiekėjas turi užtikrinti ne ilgesnį kaip 1 (vienos) kalendorinės dienos įrenginio veikimo atstatymą bet kuriuo paros metu, 365 dienas per metus, įskaitant nedarbo (poilsio ir švenčių) dienas. Įrenginio veikimas turi būti atstatytas per 1 (vieną) dieną nuo pranešimo apie įrenginio darbo sutrikimą registravimo Via Lietuvos pagalbos tarnybos sistemoje. Bet kurio GVIS posto įrenginio/komponento/programinės įrangos sutrikimas, traktuojamas, kaip viso GVIS posto sutrikimas. Kiekvieno GVIS posto sutrikimai per metus negali viršyti daugiau kaip 10 kalendorinių dienų. Garantinio aptarnavimo metu visi pranešimai apie gedimus ir įrenginių remonto darbus turi būti fiksuojami Via Lietuvos pagalbos tarnybos sistemoje;

3) turi būti atliekami pagrindinio valdiklio programinės įrangos pakeitimai, kai keičiasi GVIS valdymo protokolas ar siekiant pagerinti GVIS veikimą;

4) greičio valdymo ir įspėjimo sistemų programinės įrangos tinkamą veikimą ir klaidų ištaisymą per visą garantinį terminą savo lėšomis;

5) visus incidentus ir vykdomus darbus (ir jų eigą) pagal garantinius įsipareigojimus Tiekėjas turi registruoti Via Lietuvos pagalbos tarnyboje, pagal Via Lietuvos nustatytą tvarką;

6) prieš diegiant pakeitimus kelyje įrengtose greičio valdymo ir įspėjimo sistemose, jie turi būti išbandyti bandomoje GVIS, kurią turi pateikti tiekėjas;

7) visai teikiamai įrenginių ir/ar aptarnavimo programinei įrangai turi būti suteikiamas naujumo garantinis terminas ir atliekamas programinės įrangos klaidų taisymas ne mažiau kaip 60 mėn., kai kurių GVIS komponentų, kuriems reikalaujama ilgesnė irangos kokybės garantija, atitinkamai turi būti suteiktas naujumo garantinis terminas ir klaidų taisymas nuo įrenginio perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo datos, užtikrinantis pataisymų ir naujų versijų pateikimą Via Lietuvai ir diegimą be papildomų mokesčių;

8) jei tiekėjas atliks esamų ITSI modifikavimo ar papildomų įrenginių/komponenčių integravimo darbus, dėl kurių įrenginiai/komponentės nustos funkcionuoti arba Via Lietuva praras dabar egzistuojančią įrenginių/komponenčių garantiją, tai tokiu atveju tiekėjas turės (i) atstatyti įrenginių/komponenčių darbą, kad jie tinkamai funkcionuotų ir perimti garantinius įsipareigojimus, jei jie nustojo galioti dėl įrenginių/komponenčių modifikavimo ar integravimo (ii) arba padengti Via Lietuvos patirtas išlaidas dėl įrenginių/komponenčių tinkamo darbo atstatymo;

9) jei teikdamas paslaugas Tiekėjas atliks EIS programinio kodo pakeitimus dėl kurių EIS nustos tinkamai funkcionuoti arba Via Lietuva praras dabar egzistuojančią EIS garantiją, tai tokiu atveju tiekėjas turės (i) atstatyti EIS darbą, kad ji tinkamai funkcionuotų ir perimti garantinius įsipareigojimus, jei jie nustojo galioti dėl EIS perdarymo ar pakeitimo (ii) arba padengti perkančiosios organizacijos patirtas išlaidas dėl EIS tinkamo darbo atstatymo;

10) įrenginių laikančiųjų konstrukcijų pamatų garantinis terminas turi būti ne mažesnis kaip 10 metų, laikančiųjų konstrukcijų ir jungiamųjų detalių – ne mažiau kaip 5 metai (taip pat ir nuo korozijos) nuo įrenginio dienos perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos;

Visus veiksmus pagal garantinius įsipareigojimus Tiekėjas turi atlikti be papildomų mokesčių.

Tiekėjas privalo užtikrinti kitus reikalavimus numatytus sutarties sąlygose. Atsakomybė už garantinių įsipareigojimų nevykdymą nustatyta sutarties sąlygose.

- DOKUMENTACIJA

  - Rangovas privalo pateikti paprastojo remontos aprašą, tiekiamų įrenginių naudojimo bei aptarnavimo dokumentaciją lietuvių kalba. Dokumentacija turi būti pateikiama elektronine forma (MS Office, Autodesk (.dwg), Adobe Acrobat (.pdf), ESRI ArcGIS (.shp) formatuose). Su išpildomąja dokumentacija turi būti pateikti panaudotų gaminių ir medžiagų sertifikatai.

  - Rangovas turi parengti šią įrengtų įrenginių dokumentaciją:

    - įrenginių išpildomo dokumentacija, kurioje būtų pateikiami įdiegtos įrangos visų prietaisų, jungiamųjų kabelių, elektros energijos maitinimo sistemos išdėstymo brėžiniai, aprašymai ir kt.;

    - ryšio įrenginių ir vidinio tinklo konfigūracijos aprašymas;

    - gamintojo parengtos įrenginių naudojimo instrukcijos, kuriose būtų aprašytas įrenginių veikimas, diegimas, naudojimas ir techninės charakteristikos;

    - techninio aptarnavimo reikalavimai, kuriuose būtų nustatytas įrenginio ir jo atskirų mazgų techninio aptarnavimo periodiškumas ir aprašytos aptarnavimo metu atliekamos procedūros (patikrinimas, derinimas, remontas ir kt.). Turi būti pateiktos techninio aptarnavimo procedūrų atlikimo detalios instrukcijos, procedūrų atlikimui reikalingos techninės, programinės įrangos ir įrankių sąrašas;

    - darbo su tiekiamais įrenginiais instrukcija lietuvių arba anglų kalba.

    - Rangovas per du mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo turės pateikti visą išsamų techninio sprendimo aprašymą, komunikavimo protokolo ir kitą integravimo dokumentaciją, būtiną perkamų KIŽ valdiklių integravimui į EIS GVIS valdymo modulio programinę įrangą. EIS GVIS valdymo modulio programinę įrangą perkančioji organizacija įsigis atskiru viešuoju pirkimu (atskiru konkursu).

- Reikalavimai bandomajai eksploatacijai

    - Turi būti atlikta GVIS bandomoji eksploatacija.

    - Bandomosios eksploatacijos tikslai:

- Įsitikinti tinkamu, pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkančiu sistemos veikimu;

- Išbandyti gamybinę sistemos komponentų konfigūraciją;

- Identifikuoti ir pašalinti bandomosios eksploatacijos metu pastebėtus defektus;

- Stabilizuoti darbinės aplinkos konfigūraciją, atsižvelgiant į bandomosios eksploatacijos metu sukauptą patirtį.

Reikalavimai:

- Bandomosios eksploatacijos veiklas Tiekėjas turės vykdyti pagal Via Lietuvos, kartu su Techninės priežiūros paslaugų teikėju parengtą bandomosios eksploatacijos planą.

- Tiekėjas, kartu su Via Lietuva, iki bandomosios eksploatacijos pradžios privalo paruošti sistemos infrastruktūrą darbui:

- atlikti sistemos komponentų konfigūravimą, kad visi bandomosios eksploatacijos dalyviai turėtų galybę prisijungti prie sistemos iš numatytų darbo vietų.

- Naudotojų darbo vietų parengimą, kiek tai nepriklauso nuo Tiekėjo, privalo užtikrinti Via Lietuva (operacinių sistemų diegimą, tinklo (interneto) prieigą bei kt.).

- Užpildyti ir tvarkyti visus būtinus sistemos, veiklai vykdyti reikalingus duomenis bei pašalinti perteklinius (bandomajai eksploatacijai nereikalingus) duomenis.

- Tiekėjas privalo užtikrinti GVIS veikimą visos bandomosios eksploatacijos metu, jeigu nebus sutarta kitaip.

- Tiekėjas, kartu su EIS KIŽ valdymo modulio programinę įrangą teiksiančiu tiekėju turės užtikrinti tinkamą Greičio valdymo ir įspėjimo sistemų integravimą į EIS KIŽ valdymo modulio programinę įrangą ir funkcionavimą.

- Bandomosios eksploatacijos aplinka turi būti realizuota darbinėje aplinkoje, jeigu nebus sutarta kitaip.

- Bandomoji eksploatacija yra baigiama, kai tenkinami bandomosios eksploatacijos priėmimo kriterijai, kurie pateikiami bandomosios eksploatacijos plane.

- Tiekėjas po bandomosios eksploatacijos įvykdymo turi pateikti ir suderinti su Via Lietuva bandomosios eksploatacijos ataskaitą.

- Tiekėjas privalo parengti ir su Via Lietuva suderinti įrangos testavimo scenarijus. Šie scenarijai turi būti išbandyti realiomis sąlygomis iki sistemos pridavimo.

- Reikalavimai sistemos priėmimui

  - Galutinis šio pirkimo rezultatų priėmimas bus vykdomas pasibaigus bandomajai eksploatacijai t.y. priėmimas galės būti vykdomas tik tada, kai bus pasiekti bandomosios eksploatacijos priėmimo kriterijai ir nebus jokių, nuo Tiekėjo atliktų darbų priklausančių kliūčių pradėti vykdyti VGIS gamybinę eksploataciją.

    - Reikalavimai sistemos priėmimui:

- turi būti užbaigta bandomoji eksploatacija ir pasiekti bandomosios eksploatacijos plane nustatyti priėmimo kriterijai;

- turi būti pateikta ir su Via Lietuva suderinta bandomosios eksploatacijos ataskaita;

- turi būti pašalinti bandomosios eksploatacijos metu nustatyti defektai ir trūkumai, turintys įtakos sistemos veikimui;

- turi būti pateikti visi techninėje specifikacijoje ir galiojančiuose teisės aktuose numatyti sistemos priėmimui reikalingi dokumentai;

- turi būti patvirtintas tinkamas sistemos integravimas su EIS GVIS valdymo moduliu ir kitomis susijusiomis sistemomis;

- darbai Užsakovui perduodami per priskirtą techninį prižiūrėtoją;

- galutinis sistemos priėmimas įforminamas teisės aktų ir sutarties nustatyta tvarka.

14. Priedai

  - Priedas. KIŽ postų ir KOS stotelių preliminarių įrengimo vietų sąrašas

| Eil. Nr. | Kelio Nr. | Km | Kryptis | Y | X | Įranga ir Įrengimo būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A5 | 55,85 | Į Lenkiją | 461205,84 | 6051596,41 | KIŽ ant rėminės ar santvarinės konstrukcijos |
| 2 | A5 | 56,68 | Į Lenkiją | 460683,865 | 6050959,266 | KIŽ ant stulpelinės atramos |
| 3 | A5 | 57,44 | Į Kauną | 460242,34 | 6050339,95 | KIŽ ant stulpelinės atramos |
| 4 | A5 | 58,3 | Į Lenkiją | 459509,415 | 6049905,153 | KIŽ ant stulpelinės atramos |
| 5 | A5 | 60,8 | Į Lenkiją; Į Kauną | 457038,42 | 6049725,36 | KIŽ ir KOS ant dvigubo tipo rėminės ar santvarinės konstrukcijos |
| 6 | A5 | 62,83 | Į Kauną | 455081,206 | 6049167,679 | KIŽ ant stulpelinės atramos |
| 7 | A5 | 64,2 | Į Lenkiją | 454130,292 | 6048194,953 | KIŽ ant stulpelinės atramos |
| 8 | A5 | 65,51 | Į Kauną | 453217,45 | 6047258,93 | KIŽ ant rėminės ar santvarinės konstrukcijos |
| 9 | A5 | 68,17 | Į Lenkiją | 451809,44 | 6045044,39 | KIŽ ir KOS ant rėminės ar santvarinės konstrukcijos |
| 10 | A5 | 69,68 | Į Kauną | 451252,186 | 6043642,793 | KIŽ ant stulpelinės atramos |
| 11 | A5 | 71,52 | Į Lenkiją | 450534,904 | 6041946,055 | KIŽ ant stulpelinės atramos |
| 12 | A5 | 73,02 | Į Kauną | 450105,03 | 6040509,87 | KIŽ ant rėminės ar santvarinės konstrukcijos |
| 13 | A5 | 74,63 | Į Kauną; Į Lenkiją | 449679,9 | 6038960,64 | KOS ant stulpelinės atramos |
| 14 | A5 | 77,187 | Į Kauną | 448609,15 | 6036651,25 | KIŽ ant stulpelinės atramos |
| 15 | A5 | 77,187 | Į Lenkiją | 448609,15 | 6036651,25 | KIŽ ant stulpelinės atramos |
| 16 | A5 | 79,32 | Į Lenkiją, Į Kauną | 448272 | 6034628,02 | KOS ant stulpelinės atramos |
| 17 | A5 | 80,43 | Į Lenkiją | 448340,43 | 6033523,99 | KIŽ ant rėminės ar santvarinės konstrukcijos |
| 18 | A5 | 81,68 | Į Kauną | 448362,241 | 6032271,834 | KIŽ ant stulpelinės atramos |
| 19 | A5 | 83,23 | Į Lenkiją | 448368,78 | 6030736,94 | KIŽ ant stulpelinės atramos |
| 20 | A5 | 85,22 | Į Lenkiją; Į Kauną | 448635,01 | 6028800,83 | KIŽ ir KOS ant dvigubo tipo rėminės ar santvarinės konstrukcijos |
| 21 | A5 | 86,73 | Į Kauną | 447760,807 | 6027589,148 | KIŽ ant stulpelinės atramos |
| 22 | A5 | 88,18 | Į Lenkiją | 446962,947 | 6026372,322 | KIŽ ant stulpelinės atramos |
| 23 | A5 | 89,56 | Į Kauną | 446269,86 | 6025183,97 | KIŽ ir KOS ant rėminės ar santvarinės konstrukcijos |
| 24 | A5 | 91,20 | Į Kauną | 445794,2 | 6023619,4 | KIŽ ant stulpelinės atramos |
| 25 | A5 | 93,40 | Į Lenkiją | 444737,29 | 6021685,5 | KIŽ ant stulpelinės atramos |
| 26 | A5 | 93,98 | Į Kauną | 444469,68 | 6021170,12 | KIŽ ant rėminės ar santvarinės konstrukcijos |