Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

„Techninė specifikacija“

Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ 6 grupių baldų pirkimas

| Eil. Nr. | Gaminys | Aprašymas | Grupė | Kiekis | Tiekėjo siūlomos baldų charakteristikos (specifikacija) | Kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spintelės rūbams su ventiliacine sistema ir suoliukais | Spinta 5-4 durelių (pritvirtinama (prisukama) prie sienos), (viduje 2 metalinės pakabos ir lentynėlė), su suoliuku su perskyromis ant gumuotų ratukų, kuris suskirstytas į 4-5 skyrius sudėti batams, pakišamu po spintele. Pagaminta ne mažiau kaip iš 18 mm storio LMDP. Visos matomos briaunos laminuojamos ne mažiau 0,6 mm storio ABS/PVC briauna, išskyrus dureles ir suoliukų viršų, kurie laminuojami 2 mm storio ABS briauna. Rankenėlės metalinės, matinės, ne mažiau 128 mm ilgio. Baldų spalva derinama su užsakovu vietoje (ne mažiau 15 spalvų, darželyje). Matmenys: aukštis – 1400 mm, plotis – 1500 mm (5 durelių spintelės); plotis - 1200 mm (4 durelių spintelės), gylis 350 mm. Spalviškai deranti prie baldų visumos. | 2 lopšelio grupės po 15 vaikų 6 vnt (5 durelių); 2 darželio grupės po 20 vaikų 8 vnt (5 durelių ) ir 2 darželio grupės po 16 vaikų 8 vnt (4 durelių ). | 22 kompl. |  |  |
| 2 | Rankšluostinės | Pagamintos iš LMDP, numatyta vieta dviem rankšluosčiams pakabinti, viršuje lentynėlė puodukui. Rankšluostinės aukštis ne mažiau 600 mm (pritvirtinama (prisukama) prie sienos, su nugarėle). Baldų spalva derinama su užsakovu vietoje (ne mažiau 15 spalvų, darželyje). Spalviškai deranti prie baldų visumos. | Komplektuojamos pagal esamą vietą 5-10 vaikams lentynoje | Iš viso 102 vaikai |  |  |
| 3 | Naktipuodžių spinta Vystymo stalas | Atvira lentyna, pagaminta ne mažiau kaip iš 18 mm LMDP, vidinis lentynos matmuo ne mažiau 250mmx250mmx250mm, lentynoje po 15-16 skyrelių (pritvirtinama (prisukama) prie sienos). Baldų spalva derinama su užsakovu vietoje (ne mažiau 15 spalvų, darželyje). Spalviškai deranti prie baldų visumos. Išoriškai derantis prie esamų baldų | 2 Lopšelio grupės viso 30 – čiai vaikų) | 2 vnt |  |  |
| 4 | Ūkinės spintos ir spintos personalui | 1. Lopšelio grupėje – spinta skirta valymo priemonėms ir personalo drabužiams, asmeniniams daiktams sudėti (ilgis 1500 mm, aukštis 2600 mm, gylis 600 mm, 2-3 durų). Viena spintos dalis valymo priemonėms, inventoriui pakabinti ir sudėti, kita dalis personalo drabužiams su kartele pakaboms ir lentyna batams. (pritvirtinama (prisukama) prie sienos). 2. Lopšelio grupėje (miegamajame) – ūkinė spinta tik su lentynomis (ilgis 1150 mm, aukštis 2600 mm, gylis 600 mm). (pritvirtinama (prisukama) prie sienos). 3. Darželio grupėje spinta skirta personalo drabužiams, asmeniniams daiktams sudėti (ilgis 1360 mm, aukštis 2950 mm, gylis 600 mm, 2 durų). Viena spintos dalis su lentyna batams; 4. Darželio grupė (prausyklos patalpa) – ūkinė spinta 3-4 durų su lentynomis (konkretus lentynų kiekis nustatomas atliekant matavimus), rakinamos (ilgis 2100 mm, aukštis 2700 mm, gylis 600 mm). Spintos pagamintos iš 18 mm storio LMDP plokštės. Fasadai laminuojami su 2 mm briauna, korpusas laminuojamas su 0,6 mm storio briauna. Visos durelės rakinamos, lankstai, su švelnaus uždarymo funkcija. Spalviškai deranti prie baldų visumos. | 2 lopšelio grupės, 4 darželio grupės | 2 vnt. 2 vnt. 4 vnt. 4 vnt. |  |  |
| 5 | Integruota virtuvė | Virtuvės ilgis darželio grupėje – 2600 mm, bendras aukštis 2600 mm, gylis ne mažiau 600 mm numatyta plautuvės spintelė su plautuve (Plautuvė su maišytuvu turi būti įskaičiuota į virtuvių kainą), įmontuojamos indaplovės spintelė, stalčių blokas su 3 stalčiais, spintelė su lentyna. (apšvietimui yra paruoštas elektros įvadas). Lopšelio grupėje išmatavimai: ilgis 2230 mm, aukštis 2350 mm, gylis ne mažiau 600 mm, kad tilptų įmontuojama indaplovė (įmontuojamos indaplovės spintelė, stalčių blokas su 3 stalčiais, spintelė su lentyna). Virtuvės balduose numatyta aukšto lygio furnitūra su švelnaus uždarymo funkcija, stalčiai metaliniais šonais, dinaminė apkrova ne mažiau 30 kg. Stalviršio storis ne mažiau 38 mm, virš stalviršio sienelė pagal stalviršio spalvą. Pakabinamos spintelės su džiovykla virš kriauklės ir lentynomis likusiose spintelėse. Išorinio baldo korpuso apdaila vienoda. Pagaminta iš 18 mm storio LMDP plokštės. Fasadai laminuojami 2 mm storio kantu, korpusas laminuojamas su 0,6 mm storio kantu. ( LMDP plokštės pritvirtinama (prisukama) prie sienos). Baldų spalva derinama su užsakovu vietoje (ne mažiau 15 spalvų, darželyje). Spalviškai deranti prie baldų visumos. | Kiekvienoje grupėje (skirtingi išmatavimai) 6 komplektai virtuvinių spintelių | 6 kompl. Skirtingi išmata-vimai |  |  |
| 6 | Auklėtojos stalas grupėje | Stalas ne mažiau 1200x600x735 su stalčių bloku po stalviršiu. Guoliniai bėgeliai, po stalviršiu metalinės kojos. Pagaminta iš 18 mm storio LMDP plokštės. Fasadai laminuojami 2 mm storio kantu, korpusas laminuojamas su 0,6 mm storio kantu. Baldų spalva derinama su užsakovu vietoje (ne mažiau 15 spalvų, darželyje). | Miegamojo zonoje ir žaidimų kambario zonoje | 6 vnt. |  |  |
| 7 | Spinta grupėse | Pastatoma spinta darželio grupėje – (pritvirtinama (prisukama) prie sienos), bendras spintos ilgis 3200 mm, aukštis 2600 mm, gylis 600 mm. Spinta padalinta į 4 dalis. Apatinėje dalyje stalčius, aukščiau 4 atviros lentynos, virš jų lentynos su durelėmis. Stalčiai su švelnaus uždarymo funkcija, dinaminė apkrova ne mažiau 30 kg. Išorinio baldo korpuso apdaila vienoda. Pagaminta iš 18 mm storio LMDP plokštės. Fasadai laminuojami 2 mm storio kantu, korpusas laminuojamas su 0,6 mm storio kantu. LMDP plokštę spalviškai deranti prie baldų visumos). | Darželio grupėje | 6 kompl. |  |  |
| 8 | Nišų siena miegamojo zonoje | Nišų siena (pritvirtinama (prisukama) prie sienos), bendras ilgis 2800 mm, aukštis ne mažiau 2600 mm, gylis ne mažiau 800 mm. Nišų siena padalinta į 2 dalis. Abejose pusėse apačioje niša su vaikų žaidimų aikštele (viduje tuščia erdvė), viršuje durelės su lentynomis ne mažiau 10 nišų, viršutinėje dalyje lentynos. Išorinio baldo korpuso apdaila vienoda. Nišų siena įrengiama iš LMDP plokštės. Nišose įrengiama vieta žaislams laikyti (paprastos lentynos). ( LMDP plokštė, visi lankstai su švelnaus uždarymo funkcija). 4 komplektas darželio grupėje (niša apačioje, o viršuje horizontalios lentynos.). 2 komplektas lopšelio grupėje (niša apačioje, o viršuje lentynos žaislams ir mokymo priemonėms sudėti) | Kiekvienoje grupėje | 6 vnt. |  |  |
| 9 | Spintelių mozaika | Pastatomų spintelių komplektas (pritvirtinama (prisukama) prie sienos), sudarytas iš spintelių su stalčiais, lentynomis, spintelių su durelėmis ir atvirų lentynų sudėti žaislams ir inventoriui. Bendras spintelių ilgis 2600 mm, aukštis 1600 mm, gylis 450 mm. Stalčiai su švelnaus uždarymo funkcija, dinaminė apkrova na mažiau 30 kg. Visi lankstai su švelnaus uždarymo funkcija. Išorinio baldo korpuso apdaila vienoda. Pagaminta iš 18 mm storio LMDP plokštės. Fasadai laminuojami 2 mm storio kantu, korpusas laminuojamas su 0,6 mm storio kantu. (LMDP plokštę spalviškai deranti prie baldų visumos). | Žaidimų grupėje 2 lopšelio, 4 darželio grupėms | 6 kompl. |  |  |
| 10 | Čiužinukas | Ilgaamžis, poroloninis čiužinukas, aptrauktas (įvilktas) kokybišku medžiagos audinio užvalkalu su užtrauktuku, kad būtų galima užvalkalą nuimti skalbimui. matmenys pagal Higienos normas ikimokyklinio ugdymo įstaigoms keliamus reikalavimus, storis ne mažiau 70 mm, Lopšelio grupėms čiužinkukų išmatavimai 1200x600x70 mm; Lovoms spintoms čiužinukų išmatavimai 1400x550x70mm; ir medinėms lovytėms 1400x600x70 mm. | Lopšelio grupėms 30 vnt. Darželio grupėms lovoms -spintoms 32 vnt. Darželio grupėms medinėms lovytėms 40 vnt. | 102 |  |  |
| 11 | Lova - spinta | Iš lovos – spintos išsiverčia 4 metalinės lovytės. Lovyčių dugnas – 6 mm MDF plokštė. Dugnas su gumomis čiužinukams pritvirtinti. Spintos išoriniai matmenys: 1240x450x2000 h mm. Virš metalinių lovų spintoje keturios lentynėlės patalynės laikymui. Pagaminta iš 18 mm storio LMDP plokštės. Fasadai laminuojami 2 mm storio kantu, korpusas laminuojamas su 0,6 mm storio kantu. | Žiogelių ir Ežiukų grupėje. Po 4 lovas - spintas kiekvienoje grupėje. Vienoje lovoje-spintoje keturios išverčiamos metalinės lovytės. | 8 vnt |  |  |
| 12 | Lovos darželio | Medinės lovytės. Lovytės pagamintos iš beržo medienos. Lovytės naudojamos darželio grupės vaikams. Lova turi būti pritaikyta 1400x600x70 mm išmatavimų čiužinukams. Lovytės kraštuose per pusę ilgio - medinės apsaugos. Dugnas pagamintas iš 10 mm storio MDF plokštės. Matmenys ilgis 147cm plotis 67 cm, Aukštis su galvūgaliu 62 cm. | 2 darželio grupėms po 20 vnt | 40 vnt |  |  |
| 13 | Medinė lovytė mažyliams | Lovytė pagaminta iš natūralios pušies medienos. Lovytė naudojama patiems mažiausiems - dažniausiai lopšelio grupėje. Yra trys dugno aukščio reguliavimo pozicijos. Lovytės šonai – medinės grotelės. Turi būti pritaikyta čiužinukams, kurių matmenys 1200 mm x 600mm x 70 mm. | 2 Lopšelio grupės po 15 vnt | 30 |  |  |
| 14 | Spinta patalynei sudėti | Spinta patalynei su 3 stumdomomis durimis (viduje trys skyriai su lentynėlėmis vaikų patalynės komplektams sudėti). Išmatavimai: aukštis ne mažiau 1600 mm, plotis 1400 mm, gylis ne daugiau 500 mm. Pagaminta iš 18 mm storio LMDP plokštės. Fasadai laminuojami 2 mm storio kantu, korpusas laminuojamas su 0,6 mm storio kantu. Išorinio baldo korpuso apdaila vienoda (LMDP plokštė, spalviškai deranti prie baldų visumos). | Darželio grupėms | 4 vnt. |  |  |
| 15 | Lentynos grupėse | LMDP plokštės atviros lentynos lopšelio grupės rūbinėje (po laiptais, nišoje) ir lopšelio-darželio grupės inventoriaus patalpose. Dvejose lopšelio grupėse: po laiptais nišoje 2 atviros lentynos, išmatavimai – ilgis 1500 mm, gylis 400 mm, pakabintos 650 mm ir 1300 mm aukštyje; Inventoriaus patalpoje 3 atviros (kampinės) lentynos: 3 vnt - ilgis 1320 mm, gylis 400 mm (kampinės) 1250 mm, gylis 400 mm; lentynos pakabintos 700 mm, 1400 mm ir 2100 mm aukštyje. Dvejose darželio grupėse: inventoriaus patalpoje 2 atviros lentynos: išmatavimai – ilgis 1500 mm, gylis 400 mm, lentynos pakabintos 500 mm, 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm ir 2600 mm aukštyje. Pagaminta iš 18 mm storio LMDP plokštės. | Grupėms | 11 vnt. Skirtingi išmatavimai |  |  |
| 14 | Mediniai staliukai į grupes | Staliukai pagaminti iš natūralios kietmedžio medienos (beržas). Stalai turi būti pagaminti su tvirtu mediniu rėmu. Su reguliuojamo aukščio apvaliomis medinėmis kojomis. Stalo kojos tvirtinasi prie stalo rėmo metalinio kampo, todėl taip yra užtikrinamas tvirtumas ir stabilumas. Reguliuojamo aukščio kojos sukurtos taip, kad jas būtų galima reguliuoti daugybę kartų neprarandant stabilumo ir tvirtumo. Reguliavimo principas - iš apačios pridedamos arba nuimamos medinės apvalios ritinio formos kaladėlės, kurių kiekvienos aukštis yra 2 cm. Staliukų visi kampai yra užapvalinti dėl vaikų saugumo. Staliukai lakuoti su vandens pagrindo laku, kuris yra netoksiškas vaikų sveikatai. - Lopšelio grupėje. Staliuko forma trapecija. Staliuko ilgis apie 1200 mm, plotis ne mažiau 550 mm, kraštinių ilgiai 120x60x60x60 mm. - Darželio grupėje. Staliuko forma stačiakampė. Staliuko visi kampai yra užapvalinti dėl vaikų saugumo. Išmatavimai mažiau 120 mm x 60 mm. Staliukų kojos turi būti su priklijuotais padeliais, kurie galės apsaugoti grindis nuo braižymo. (dėl reguliavimo, padelių nereikia, nes su padeliais negalėsite pareguliuoti) | Grupėms Lopšelio grupei trapecijos formos, susėda 3 vaikai (10 vnt. staliukų) Darželio grupei stačiakampio formos, susėda 2 vaikai (36 vnt staliukų) | 46 |  |  |
| 15 | Reguliuojamo aukščio medinės kėdutės į grupes | Kėdutės turi būti pagamintos iš faneros. Kėdutės atlošas ir sėdynė yra vientisas, lenktas ir yra pagaminta iš lenktos faneros 9 mm storio. Kėdutės aukštį turi būti galima nustatyti keturiose padėtyse ne mažiau: 240 mm; 280 mm; 320 mm; 360 mm. Nustačius nedidelį sėdimosios dalies aukštį, kojų konstrukcija atliktų ir porankių funkciją bei padėtų mažam vaikui atsiremti ir stabiliau sėdėti). Kojos pagamintos iš 30 mm storio faneros. Kėdutės kojos turi būti su priklijuotais padeliais, kurie galės apsaugoti grindis nuo braižymo. Kėdutes galima uždėti vieną ant kitos. Kėdutės aukštis su atlošu ne mažiau 530 mm; 570 mm; 610 mm; 650 mm (priklausomai nuo nustatyto sėdimosios dalies aukščio) Sėdynės plotis ne mažiau 320 mm Sėdynės gylis ne mažiau 300 mm Spalva – spalvotos (derinti su darželio personalu). | Grupėms | 102 vnt. |  |  |
| 16 | Metodinis kabinetas | Rašomas stalas (Plotis 120 cm gylis 60 cm. aukštis 74 cm. su spintele ir rakinamu stalčiumi). Pagaminta iš 18 mm storio LMDP plokštės. Fasadai ir stalviršis laminuojami 2 mm storio kantu, korpusas laminuojamas su 0,6 mm storio kantu. Kompiuterio kėdė (Su ratukais, porankiais, reguliuojamas aukštis, gobelenas. Sėdimosios dalies aukštis: nuo 450 mm, maksimalus sėdimosios dalies aukštis: 560 mm. Sėdimosios dalies plotis: 450-500 mm, sėdimosios dalies gylis: 430-470 mm). Matmenys gali kisti 20 mm. Ilgasis pasitarimų stalas (Ilgis 200 cm., plotis 90 cm., aukštis 74 cm.) Pagaminta iš 25 mm storio LMDP plokštės. Stalviršis laminuojamas 2 mm storio kantu. Metalinės kojos. 20 vnt kėdžių (kėdė su atlošu, metaliniu rėmų, dirbtinės odos apmušimu, sėdynės plotis 47 cm. sėdynės gylis 41 cm. sėdimosios dalies aukštis 47 cm aukštis su atlošu 82 cm.). Matmenys gali kisti 30 mm. Knygų spinta (sudaro dvi atviros spintelės, kurių kiekvienos plotis 80 cm gylis 40 cm. aukštis 115 cm.). Priemonėms skirta spinta (plotis 80 cm. gylis 40 cm. aukštis 115 cm su durelėmis). Metodinei veiklai su ugdytiniais skirta minkšta dalis (lenktų pufų komplektas bendras ilgis 532 cm, aukštis 30 cm., gylis 45 cm komplektas ne mažiau 4 vnt. pufų). Matmenys gali kisti 50 mm. | rašomas stalas kompiuterio kėdė ilgasis pasitarimų stalas, kėdės knygų spinta priemonėms skirta spinta metodinei veiklai su ugdytiniais skirta minkšta dalis | 1vnt. 1 vnt. 1 vnt. 20 vnt. 1 vnt. 1 vnt. 1Kompl. |  |  |
| 17 | Aktų salė ir priemonių kabinetas | Aktų salė ir priemonių kabinetas 50 vnt kėdžių Puošni tvirta kėdė su minkšta sėdyne ir atlošu, be porankių. Matmenys (plotis×gylis×aukštis): 450 x 480 x 930 mm. spalvos derinamos su užsakovu. 1 muzikos inventoriaus spinta ( 3 skyrių spintelė pritaikyta su plastikinėms dėžėms; plotis 104 cm, gylis 48 cm., aukštis 105 cm. ). Medinis suoliukas (ilgis 3 m., aukštis 31 cm.). | Kėdės Medinis suoliukas Muzikos reikmenų inventoriaus spinta | 50 vnt 5 vnt. 1 vnt. |  |  |
| 18 | Sporto salė, salės sandėlis | Sporto salė, salės sandėlis. Gimnastikos sienelės (Aukštis ne mažiau 250 cm, plotis 90 cm, skersiniai apvalūs 3,5 cm diametro). Matmenys gali kisti apie 2 cm. Priemonių spinta (Plotis 152 cm., gylis 35 cm. ,aukštis 150 cm., suskirstyta atviromis lentynomis, apatinėje dalyje 2 uždaros daiktadėžės) Gimnastikos suoliukas (Ilgis 2 m., aukštis 31 cm. | Gimnastikos sienelės Priemonių spinta Gimnastikos suoliukas | 2 vnt. 1 vnt. 2 vnt. |  |  |
|  | PVM (____ proc.) suma |  |  |  |  |  |
|  | IŠ VISO su PVM |  |  |  |  |  |

Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija), 4.1 punktu. Įsigyjami baldai turi atitikti visus Aprašo 2 priedo VII skyriuje „Baldai“ nustatytus reikalavimus:

| MINIMALUS APLINKOS APSAUGOS KRITERIJUS | GALIMI ATITIKTĮ ĮRODANTYS DOKUMENTAI |
| --- | --- |
| Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC21 ar PEFC22 miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas | a) FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba b) Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą | a) Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| Jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų; | a) Gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų dalis, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| Paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 1) neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372); 2) neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 3) neturi būti chromo (VI) junginių; 4) formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm. | a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba f) kiti lygiaverčiai įrodymai. |

Tiekėjas, pildydamas techninę specifikaciją, privalo tiksliai ir išsamiai nurodyti konkrečius duomenis, charakteristikas, kiekius ir pan. Perkančioji organizacija iš pasiūlyme bei iš kartu su pasiūlymu pateikiamų dokumentų turi galėti įsitikinti, kad tiekėjo siūlomos prekės atitinka visus pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Pildant techninę specifikaciją būtina nurodyti atitikimą būtiniems reikalavimams: tikslūs duomenys, kiekiai ir t. t. su nuoroda į kartu su pasiūlymu pridėtą katalogą, techninius duomenų lapus, kitus lygiaverčius gamintojų dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

Užpildytą techninę specifikaciją ir dokumentus, įrodančius siūlomų baldų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams tiekėjas turi pateikti kartu su pasiūlymu. Atitiktis minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams bus vertinama sutarties vykdymo metu.

- Baldai turi būti surinkti ir sustatyti perkančiosios organizacijos nurodytoje vietoje ir parengti naudoti.

- Visi baldai turi būti stabilūs: jų apačioje turi būti pritvirtintos reguliuojamosiomis kojos arba atramos, skirtos išlyginti grindų nelygumus.

- Plokščių kraštai turi būti padengti ne mažesne kaip 2 mm storio mechaniniams poveikiams atsparia, tos pačios spalvos apsaugine-dekoratyvine danga, kampai ir kraštai turi būti suapvalinti ne mažesniu kaip 5 mm spinduliu.

- Visi baldai  (stalai, kėdės ir pan.) turi būti to paties dizaino ir derėti tarpusavyje.

- Visos dalys, kurias naudodamiesi baldais lies vartotojai, turi būti be šerpetų ir (arba) aštrių briaunų, neturi būti vamzdžių atvirais galais, vartotojai turi būti apsaugoti nuo sužalojimo įkerpant.

- Siena su integruota virtuvėle. Visų sienos kraštinių ir išorinio baldo korpuso apdaila vienoda (Medžio faneruotė, klijuota ant faneros arba MDF plokštės, alyvuotos natūralia alyva arba alternatyva – alyvuota fanera arba vienspalvė plokštė). Pasirinkta medžiaga naudojama visiems tūrio paviršiams (įrengiamos 6 grupių patalpose).

- Nišų sienos įrengiamos iš faneros plokštės. Alyvuojama tokio tipo patalpoms  pritaikyta ekologiška, organinių medžiagų pagrindu pagaminta alyva. Nišose įrengiama  žaislams laikyti. Nišos, kuriose gali žaisti vaikai, turi būti saugios ir pritaikytos tokiai veiklai.

- Baldai natūralių medžiagų ilgaamžiai.

- Garantiniai terminai: Visiems baldams turi būti suteikiama ne mažesnė nei 24 mėnesių garantija.

- Prekių tiekimo vieta – Prienų lopšelis-darželis „Gintarėlis “ (Statybininkų g. 17, Prienai).

- Sutarties įvykdymo terminas. Baldai turi būti pristatyti per 45 dienas po sutarties pasirašymo (pristatymui/pagaminimui bei montavimui). Esant objektyvioms ir pagrįstoms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo Tiekėjo, sutarties įvykdymo terminas gali būti pratęstas 1 kartą iki 15 kalendorinių dienų laikotarpiui.

PASTABA. Prieš gaminant gaminius, būtina tiksliai išmatuoti nišas (aptarti montavimo vietas), matmenys gali keistis iki 10 proc., būtina suderinti spalvas su užsakovu.