| Prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminai (nurodyti terminus dienomis/mėnesiais/metais arba pradžios ir pabaigos datą): | 4 daliai: 2 mėn. kitoms dalims: 3 mėn. |
| --- | --- |
| Sutarties pratęsimai (nurodyti trukmę dienomis/mėnesiais/metais arba pradžios ir pabaigos datą): | - |
| Apmokėjimo už prekes, paslaugas ar darbus terminai (nurodyti trukmę dienomis/savaitėmis/mėnesiais/metais): | 30 k.d. |
| Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas (jeigu taikytina, reikalavimai): | - |
| Specialiosios sąlygos (nurodyti ar taikomas VPĮ 23 str., 24 str., pirkimas vykdomas per CPO (VPĮ 82 str.) ir pan.): - |  |
| Kitos sąlygos (pasirengimas pirkimui (VPĮ 27 str.), mišrūs pirkimai (VPĮ 11 str.), alternatyvūs pasiūlymai ir šių pasiūlymų reikalavimai (VPĮ 43 str.), pasiūlymo galiojimo įvykdymo užtikrinimas ir t.t.):- |  |

Paraiškos rengėjas (asmuo atsakintas už sutarties vykdymą):

| LAIMUTĖ MEDEKŠIENĖ |  | 2026-04-16 |
| --- | --- | --- |
| (v. pavardė) | (parašas) | (data) |

PASTABA. Jei pirkimas siūlomas vykdyti apie jį viešai neskelbiant, pateikti siūlomų tiekėjų sąrašą. Prie paraiškos pridedama visa dokumentacija/techninės specifikacijos reikalinga pirkimui įvykdyti popieriniu ir elektroniniu formatu (CD arba el. paštu).

Paraiška gauta (pildo Viešųjų pirkimų specialistas......Jolita Sapitavičiūtė.........................................................): PU-138/2026; 2026-04-16. (paraiškos Nr.); (parašas); (data).

MEDICININĖ ĮRANGA I

(rinkos konsultacijai)

| Pirkimo dalies eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių pristatymas: | Kiekis mato vnt. | Vertė, Eur be PVM | Vertė, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dirbtinės plaučių ventiliacijos prietaisas | 3 mėnesiai | 12 vnt. (reanimacijos skyrius 6vnt. į priėmimo skyrių 6 vnt.) | 350400,00 | 423984,00 |
|  | Gyvybinių funkcijų monitoriai (6 vnt.) su centrine stebėjimo stotimi (1 vnt.) | 3 mėnesiai | 1 kompl. (Į reanimacijos skyrių) | 89260,00 | 108004,60 |
|  | Inkstų pakaitinės terapijos prietaisas | 3 mėnesiai | 1 vnt. (Į reanimacijos skyrių) | 15000,00 | 18150,00 |
|  | Lubinių konsolių sistema | 2 mėnesiai | 6 kompl. (Į reanimacijos skyrių) | 54060,00 | 65412,60 |
|  | Paciento kūno temperatūros kontrolės prietaisas (terapinė hipotermija) | 3 mėnesiai | 4 vnt. (Į reanimacijos skyrių 1 vnt. į priėmimo skyrių 3 vnt.) | 6400,00 | 7744,00 |
|  | Pacientų šildymo sistema | 3 mėnesiai | 6 vnt. (3 vnt. į anestezijos-reanimacijos sk., 3 vnt. į priėmimo sk.) | 9600,00 | 11616,00 |

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. DIRBTINĖS PLAUČIŲ VENTILIACIJOS PRIETAISAS

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | ### Reikalaujamos parametrų reikšmės | ### Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparato paskirtis | Suaugusių ir vaikų dirbtinei plaučių ventiliacijai |  |
| 2. | Aparato naudojamos dujos (tiekiamos iš ligoninės centralizuoto dujų tiekimo sistemos) | 1.Deguonis ir suspaustas oras. 2.Siūlomo aparato Darbinis tiekiamų dujų slėgio diapazonas (ne siauresnės už nurodytas) 2,7–4 bar |  |
| 3. | Elektros maitinimas | 1.Elektros tinklas; 2. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius): aparato veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio > 30 min. |  |
| 4. | Dirbtinės plaučių ventiliacijos tipai: | 1.Intubacinė ventiliacija 2. Neinvazinė ventiliacija 3. Didelio srauto deguonies tiekimas |  |
| 5. | Ventiliacijos darbo režimai: | - Tūriu kontroliuojama privaloma ventiliacija - Tūriu kontroliuojama sinchronizuota ventiliacija - Tūriu kontroliuojama asistuojanti ventiliacija - Tūriu kontroliuojama ventiliacija užtikrinanti nustatyto minutinio tūrio palaikymą - Slėgiu kontroliuojama privaloma ventiliacija - Slėgiu kontroliuojama sinchronizuota ventiliacija - Slėgiu kontroliuojama dviejų slėgių lygių ventiliacija - Slėgiu kontroliuojama asistuojanti ventiliacija - Savaiminis kvėpavimas su nuolatiniu teigiamu slėgio lygiu - Savaiminio kvėpavimo režimas su nuolatiniu teigiamu slėgiu ir tūrio palaikymu - Savaiminio kvėpavimo režimas su nuolatiniu teigiamu slėgiu ir slėgio palaikymu - Savaiminio kvėpavimo režimas su proporcinga slėgio pagalba |  |
| 6. | Neinvazinė ventiliacija: |  |  |
| 6.1 | Neinvazinės ventiliacijos taikymo galimybė | Tūriu ir slėgiu kontroliuojamos ventiliacijos režimuose |  |
| 6.2 | Dujų nuotėkio kompensavimas neinvazinės ventiliacijos metu | 1.Automatinis dujų nuotėkio kompensavimas ir nuolatinis įkvėpimo trigerio ir įkvėpimo nutraukimo kriterijaus reguliavimas pagal nuotėkio lygį 2.Automatinis kaukės atsijungimo aptikimas ir pacientui įpučiamo oro srauto sumažinimas |  |
| 7. | Režimai, savybės, metodikos: |  |  |
| 7.1 | Automatinis vamzdelio pasipriešinimo kompensavimas | Pasirenkant naudojamo endotrachėjinio ir tracheostominio vamzdelių tipą ir nustatant pageidaujamą kompensavimo procentinį lygį |  |
| 7.2 | Aparate įmontuotas daugkartinio naudojimo srauto matavimo daviklis | Srauto matavimas atliekamas nenaudojant vienkartinių matavimo linijų |  |
| 7.3 | Plaučių „atvėrimo“ automatinė metodika | Aparatas lėtai sukelia ir sumažina slėgį plaučiuose iki nustatytos slėgio ribos, pasirinktu srauto greičiu |  |
| 7.4 | Deguonies koncentracijos matavimas | Paramagnetiniu arba lygiaverčiu metodu |  |
| 7.5 | Automatinio slėgio adaptacijos funkcija | Funkcija gali būti aktyvuojama vartotojo pasirinkimu visuose tūriu kontroliuojamos ventiliacijos režimuose. Automatiškai koreguoja slėgį pagal paciento plaučių mechanikos pokyčius (tamprumą ir pasipriešinimą), kad nustatytas vienkartinis tūris būtų pasiektas mažiausiu įmanomu slėgiu. |  |
| 7.6. | Garantuoto tūrio funkcija | Funkcija gali būti aktyvuojama >2 slėgiu kontroliuojamos ventiliacijos režimuose, kuriuose aparatas kvėpavimas po kvėpavimo automatiškai koreguoja įkvėpimo slėgį pagal išmatuotą iškvėpimo tūrį, kad būtų pasiektas nustatytas vienkartinis kvėpavimo tūris, neviršijant nustatytos maksimalios slėgio ribos. |  |
| 7.7. | Vizualinė plaučių mechanikos analizės funkcija | Grafiškai pateikiama plaučių būklės vizualizacija, kuri realiu laiku rodo paciento plaučių tamprumo ir pasipriešinimo pokyčius vizualine ir skaitine išraiškomis, diafragmos judesius ir spontaninės bei priverstinės minutės ventiliacijos proporcijas |  |
| 7.8. | Atodūsio funkcija | Atodūsio funkcija su reguliuojamu slėgiu ir trukme arba lygiavertė funkcija |  |
| 8. | Automatinis pradinių ventiliavimo parametrų parinkimas | Ventiliatorius, pasirinkus paciento kategoriją (suaugęs, vaikas) ir įvedus paciento ūgį, turi automatiškai parinkti pradines ventiliacijos reikšmes: kvėpavimo tūrį, kvėpavimo dažnį ir trigerio jautrumą – apskaičiuodamas jas pagal idealų kūno svorį |  |
| 9. | Pagrindiniai nustatymai: |  |  |
| 9.1 | Kvėpavimo dažnio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 1 – 90 k./min. |  |
| 9.2 | Vienkartinio kvėpuojamojo tūrio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 20 – 2500 ml |  |
| 9.3 | Srauto įkvėpime nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 2 - 120 l/min. |  |
| 9.4 | Įkvėpimo laiko nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 0.2 – 10 s |  |
| 9.5 | Slėgio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 1 – 95 cmH2O |  |
| 9.6 | Teigiamo slėgio iškvėpimo pabaigoje nustatomos ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 1 – 50 cmH2O |  |
| 9.7 | Srauto trigero jautrumo nustatymo ribos (įkvėpimo fazės pradinis taškas) (ne siauresnės už nurodytas) | 0.2 – 15 l/min. |  |
| 9.8 | O2 koncentracijos nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 21 – 100 % |  |
| 10. | Rankiniu būdu atliekamas valdymas: | 1. Iškvėpimo/įkvėpimo sulaikymas. 2. Įsotinimo deguonimi funkcija (pacientui tiekiamo deguonies koncentracijos padidinimas prieš ir po atsiurbimo manevro, laikinai išjungiant aliarmo signalus ir įpūtimo sistemą) su automatiniu paciento atjungimo ir prijungimo aptikimu. 3.Įkvėpimo slėgio ir PEEP parametrų sinchronizacija, taikoma alveolių rekruitavimo manevrui atlikti. Keičiant vieno iš šių parametrų vertę, automatiškai turi keistis ir kito parametro vertė, išlaikant pastovų slėgio gradientą (ΔP), t.y. slėgio skirtumas tarp slėgio iškvėpimo pabaigoje ir maksimalus slėgio įkvėpimo metu, turi išlikti stabilus. 4. Tiesioginis ventiliacijos parametrų keitimas, kad pakeitimai būtų nedelsiant taikomi pacientui be papildomo patvirtinimo, suteikiant galimybę iškart stebėti jų poveikį. |  |
| 11. | Didelio srauto deguonies terapijos funkcija | Aparato sukuriamas deguonies srauto ribos ne siauresnės už nurodytas: 5 - 50 l/min. Deguonies koncentracijos nustatymo ribos ne siauresnės už nurodytas 21-100%. |  |
| 12. | Aparate integruotas ekranas: | 1.Ekrano įstrižainė ≥38 cm, jutiklinis ar lygiavertis su parametrų nustatymų rankenėle. 2. Galimybė vienu metu monitoriuje stebėti >3 pasirenkamų parametrų kreives. 3. Galimi atvaizdavimo tipai: kreivės, grafiniai trendai, kilpinės kreivės, įspėjimų (aliarmų) ir nustatymų pakeitimų istorija |  |
| 13. | Matuojami parametrai: | 1.Teigiamas iškvėpimo slėgis (PEEP). 2. Plato slėgis (Pplat). 3. Pikinis įkvėpimo slėgis (PIP). 4. Vidutinis kvėpavimo takų slėgis (Pmean). 5. Minutinis tūris iškvėpime: priverstinis ir spontaninis. 6. Vienkartinis kvėpavimo tūris: priverstinis, inicijuotas paciento (trigered) ir spontaninis. 7. etCO2, anatominis apykaitoje nedalyvaujantis oras (VDS), per minutę iškvėpto CO2 kiekis (V‘CO2), vieno įkvėpimo metu iškvėpto CO2 tūris (VTCO2). 8. Nuotėkis. 9. Kvėpavimo dažnis: bendras, priverstinis ir spontaninis. |  |
| 14. | Apskaičiuojami parametrai: | 1.Tamprumas (angl., compliance) 2. Pasipriešinimas (angl., resistance) 3. Elastingumas (angl. elastance) 4. Greitas paviršinis kvėpavimas (RSB) 5. Neigiama įkvėpimo jėga (NIF) 6. Kvėpavimo takų okliuzijos slėgio (P0.1) matavimas atliekamas automatiškai, nustatytais laiko intervalais |  |
| 15. | Išmatuotų parametrų tendencijų saugojimas prietaiso atmintyje | >7 dienų informacija |  |
| 16. | Garsinė ir vaizdinė apsaugos (aliarmo) sistema | Būtina |  |
| 17. | Ekrane gali būti stebimos kilpinės kreivės: | Slėgio, srauto, tūrio, CO2, slėgis trachėjoje / kvėpavimo takuose |  |
| 18. | Reikalavimai komplektacijai: |  |  |
| 18.1. | Prietaiso vežimėlis | 1 vnt. |  |
| 18.2. | etCO2 matavimo jutiklis (pagrindiniame sraute), daugkartinio naudojimo | 1 vnt. |  |
| 18.3. | Daugkartinio naudojimo kiuvetės etCO2 matavimui, skirtos naudojimui su suaugusiems pacientams skirtais kvėpavimo kontūrais | ≥ 2 vnt. |  |
| 18.4. | Daugkartinio naudojimo iškvėpimo vožtuvas | ≥ 2 vnt. |  |
| 18.5. | Drėkinimo-šildymo aparatas su laidais ir vartotojo pasirenkamais, skirtingais režimais intubuotiems pacientams, taikant neinvazinę ventiliaciją ir didelės tėkmės deguonies terapijai. | 1 kompl. |  |
| 18.6. | Kontūrų sistema naudojama didelės tėkmės deguonies terapijos metu | ≥ 10 kompl. |  |
| 18.7. | Aparatas privalo būti pilnai sukomplektuotas, (komplektacijoje privalo būti įtraukti visi kabeliai, davikliai, filtrai ir kitos eksploatacinės medžiagos ir priemonės), kad galėtų atlikti visas šioje lentelėje išvardintas gamyklos numatytas funkcijas | Būtina |  |
| 19. | Aparate integruotos jungtys | 1. RS232 arba lygiavertė jungtis ≥ 1 vnt. 2. USB jungtys ≥ 2 vnt. 3. Papildomam ekranui prijungti vaizdo perdavimui ≥ 1 vnt. |  |
| 20. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | >24 mėnesiai. Garantinio laikotarpio metu garantuojamas nemokamas siūlomų prekių remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. |  |
| 21. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis |  |
| 22. | CE ženklinimas | Įranga turi būti paženklinta CE ženklu (dokumentas pateikiamas pristačius prekes) |  |
| 23. | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 24. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 25. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 10 metų po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. | Būtina |  |

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų šiame priede nurodyta tvarka.

  - Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

- PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

  - Pasiūlymai vertinami remiantis šiais kriterijais:

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris | Kriterijaus parametro tipas | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pirmas kriterijus (C) -kaina |  | Interpoliacinis | X=70 |
| 2. | Antras kriterijus (T) – Techniniai pranašumai ir garantiniai įsipareigojimai |  |  | Y=30 |
| T1 | Ekrano įstrižainė (12.1. p.) | 0-15 balų | Interpoliacinis |  |
| T2 | Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas (20 p.) | 0-15 balų | Interpoliacinis |  |

2.1.1.	Pirmas kriterijus – Kaina C. Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (X) yra 70.

2.1.2.	Antras kriterijus – Techniniai pranašumai ir garantiniai įsipareigojimai (T). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (Y) yra 30.

2.2. Balų skaičiavimas:

2.2.1.	Tiekėjo pasiūlymo ekonominio naudingumo balas (S) apskaičiuojamas sudėjus tiekėjui skirtus balus už visus vertinimo kriterijus taikant formulę:

S=C+T.

T=T1+T2

2.2.2. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo pirmo kriterijaus – pasiūlymo kainos (C) balas apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos kainos (Cₘᵢₙ) ir vertinamo pasiūlymo (Cₚ) santykį padauginus iš kainos lyginamojo svorio (X).

C=CminCpx X

### 2.2.3. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo T balai (Tn) paskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę kur:

Tp - tiekėjo siūloma parametro reikšmė,  Tmin  - mažiausia iš visų tiekėjų siūloma parametro reikšmė,

Tmax  - didžiausia iš visų tiekėjų siūloma parametro reikšmė,   Y - lyginamasis svoris.

Tn=Tp-TminTmax-Tminx Y

2. GYVYBINIŲ FUNKCIJŲ MONITORIAI (6 VNT.) SU CENTRINE STEBĖJIMO STOTIMI (1 VNT.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paciento gyvybinių funkcijų monitoriaus paskirtis | Modulinis ar lygiavertis paciento gyvybinių funkcijų monitorius su galimybe praplėsti matavimų spektrą ateityje, tinkamas įvairaus amžiaus grupėms |  |
| 1.1. | Suderinamumas | Visi gyvybinių funkcijų monitoriai privalo būti vieno ir to paties gamintojo. Turi būti užtikrintas pilnas suderinamumas tarp monitorių ir centrinės stoties |  |
| 1.2. | Reikalavimai monitoriaus konstrukcijai | - Monitoriaus aušinimui nenaudojami ventiliatoriai; - Standartinė USB jungtis ≥ 1 vnt.; - Integruota kompiuterinio tinklo jungtis. |  |
| 1.3. | Reikalavimai monitoriaus ekranui | - Spalvotas LCD (arba lygiavertis), ≥ 19 colių įstrižainės; - Sensorinis ar lygiavertis, lietimui jautrus paviršius (Touch Screen ar lygiavertis); - Skiriamoji geba ≥ 1280 x 1024 taškų; - Maksimalus galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 6; - Registruojamos EKG kreivės: I ar lygiavertės, II ar lygiavertės, III ar lygiavertės, aVR ar lygiavertės, aVL ar lygiavertės, aVF ar lygiavertės, V1-V6 ar lygiavertės |  |
| 1.4. | Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis | >72 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos |  |
| 1.5. | Įvykių išsaugojimas atmintyje | - Rankinis įvykio išsaugojimas; - Automatinis įvykio fiksavimas aliarmo metu; |  |
| 1.6. | Mobilus (transportinis) gyvybinių funkcijų matavimo modulis | Būtinas. Modulis tvirtinamas išorinėje tvirtinimo stotelėje arba integruotas moduliniame paciento monitoriuje |  |
| 1.7. | Mobilaus (transportinio) gyvybinių funkcijų matavimo modulio ekranas | - Spalvoto vaizdo, jautrus lietimui (Touch Screen ar lygiavertis). - Įstrižainė >6 colių. - Maksimalus galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu >3. - Vaizdo orientacija automatiškai keičiasi, priklausomai nuo monitoriaus orientacijos. |  |
| 1.8. | Mobilaus (transportinio) gyvybinių funkcijų matavimo modulio maitinimo šaltiniai | - Maitinimo šaltinis (akumuliatorius), veikimo laikas >180 min. - Akumuliatorius turi krautis, prijungus prie tvirtinimo stotelės ir/arba įstačius į jam skirtą vietą moduliniame pacientų monitoriuje. |  |
| 1.9. | Naudojant mobilų (transportinį) gyvybinių funkcijų matavimo modulį monitoruojami parametrai: | - EKG (multiderivacinis ar lygiavertis kanalas); - Kvėpavimas; - Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD); - Neinvazinis kraujospūdis; - SpO2; - Širdies minutinio tūrio matavimo funkcija, komplektuojama su >1 moduliu; - Temperatūra; |  |
| 1.10. | Reikalavimai EKG/kvėpavimo kanalui: |  |  |
| 1.10.1. | ŠSD matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 20-300 k/min. |  |
| 1.10.2. | ST segmento matavimas | Būtinas |  |
| 1.10.3. | Išplėstinis aritmijų monitoravimas | - Asistolija; - Tachikardija; - Bradikardija; - Pauzė; - Bigeminija; - Prieširdžių virpėjimas; - Skilvelių virpėjimas; - Nereguliarus ritmas; - Priešlaikiniai susitraukimai; - Stimuliacijos aptikimas. |  |
| 1.10.4. | Kvėpavimo dažnio matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 0 – 100 k/min. |  |
| 1.10.5. | Apnėjos aptikimas | Su galimybe reguliuoti detekcijos laiko intervalą, ne siauresnės už nurodytas: 10–30 s |  |
| 1.11. | Reikalavimai SpO2 matavimo kanalui: |  |  |
| 1.11.1. | SpO2 matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 1 - 100% |  |
| 1.11.2. | SpO2 matavimo paklaida su komplektuojamu davikliu | Ne daugiau ± 2% SpO2 (diapazone 70% - 100%) |  |
| 1.11.3. | Pulso matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 30 - 300 k/min. |  |
| 1.12. | Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio matavimo kanalui: |  |  |
| 1.12.1 | Matavimo metodas | Oscilometrinis arba lygiavertis |  |
| 1.12.2 | Matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 15-250 mmHg |  |
| 1.12.3 | Darbo režimai | Rankinis, periodinis ir skubus (STAT ar lygiavertis) |  |
| 1.13. | Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui: |  |  |
| 1.13.1. | Temperatūros matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 0-45°C |  |
| 1.13.2. | Temperatūros matavimo paklaida | Ne daugiau ± 0,1 °C |  |
| 1.14. | Prijungimas prie centrinių stebėjimo stočių | 1. Monitorius turi jungtis prie komplektuojamų centrinio stebėjimo stočių laidiniu būdu (RJ45 arba lygiavertė jungtis) ir perduoti į ją visus monitoruojamus paciento gyvybinių funkcijų parametrus. 2. Būtina galimybė, esant poreikiui, įdiegti belaidę duomenų perdavimo technologiją. |  |
| 2. | Komplektuojami monitorių priedai (nurodytas bendras priedų kiekis – visiems perkamiems monitoriams) |  |  |
| 2.1. | Invazinio hemodinaminio monitoravimo modulis, leidžiantis matuoti širdies minutinį tūrį ir kitus hemodinamikos parametrus (PICCO ar lygiaverčiai sprendimai), su reikalingais priedais | 1 vnt. |  |
| 2.2. | EKG elektrodų kabelis >3 elektrodų | 6 vnt. |  |
| 2.3. | EKG elektrodai (vienkartiniai) | 6 kompl. |  |
| 2.4. | SpO2 matavimo daviklis suaugusiems (daugkartinio naudojimo, guminis ar lygiavertis, pirštinis) | 6 kompl. |  |
| 2.5. | Manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui suaugusiems | 6 kompl. (komplekte mažiausiai 2-jų skirtingų dydžių daugkartinio naudojimo manžetė, skirtos suaugusiems - visų dydžių po 1 vnt.) |  |
| 2.6. | Žarnelė manžetės prijungimui prie monitoriaus | 6 vnt. (daugkartinio naudojimo, techniškai suderinama su visomis komplektuojamomis manžetėmis) |  |
| 2.7. | Invazinis kraujospūdžio daviklis | 6 vnt. |  |
| 2.8. | Stemplinis/rektalinis temperatūros matavimo daviklis, daugkartinio naudojimo | 6 vnt. |  |
| 2.9. | Mobilaus (transportinio) gyvybinių funkcijų matavimo modulio tvirtinimo stotelė | 6 vnt. |  |
| 3. | Centrinė stebėjimo stotis | 1 kompl. |  |
| 3.1. | Paskirtis | Centrinio stebėjimo stotis turi sujungti gyvybinių funkcijų monitorius į informacinį tinklą |  |
| 3.2. | Reikalavimai centrinio stebėjimo stoties ekranams | 1.Galimybė prijungti >2 nepriklausomų ekranų; 2.Galimybė pasirinkti (stebėti ekrane) >4 kreivių vienam ligoniui. |  |
| 3.3. | Matavimo kreivių ir įvykių įvairiuose stebimuose kanaluose išsaugojimas vidinėje atmintyje | >120 val. monitoravimo duomenų. |  |
| 3.4. | Garsiniai ir vizualūs perspėjimo signalai centriniame pulte | Būtina |  |
| 3.5. | Ataskaitų spausdinimas spausdintuvu | Būtina |  |
| 3.6. | Prisijungimas nuotoliniam pacientų parametrų stebėjimui | Prisijungiama naudojant interneto naršyklę ar lygiaverčius sprendimus. Pacientų fiziologinių parametrų skaitinių reikšmių, kreivių ir retrospektyvinių duomenų stebėjimas |  |
| 3.7. | Bazinė centrinio stebėjimo stoties komplektacija | 1. Kompiuteris (su klaviatūra ir pele) ir lazerinis spausdintuvas, 1 kompl. Kompiuteriui ir spausdintuvui taikomi nacionalinio saugumo reikalavimai. 2. Ekrano: skiriamoji geba ≥1920 x 1080 taškų, įstrižainė ≥ 21.5", 1 vnt. 3. Pakabinamas TV ≥ 55", 1 vnt. |  |
| 4. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | >24 mėnesiai. Garantinio laikotarpio metu garantuojamas nemokamas siūlomų prekių remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. |  |
| 5. | CE ženklinimas | Įranga turi būti paženklinta CE ženklu (dokumentas pateikiamas pristačius prekes) |  |
| 6. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis; |  |
| 7. | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 8. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 9. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 10 metų po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. | Būtina |  |

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų šiame priede nurodyta tvarka.

  - Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

- PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

  - Pasiūlymai vertinami remiantis šiais kriterijais:

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris | Kriterijaus parametro tipas | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pirmas kriterijus (C) -kaina |  | Interpoliacinis | X=85 |
| 2. | Antras kriterijus (T) – Techniniai pranašumai ir garantiniai įsipareigojimai |  |  | Y=15 |
| T1 | Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas (4 p.) | 0-15 balų | Interpoliacinis |  |

2.1.1.	Pirmas kriterijus – Kaina C. Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (X) yra 85.

2.1.2.	Antras kriterijus – Techniniai pranašumai ir garantiniai įsipareigojimai (T). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (Y) yra 15.

2.2. Balų skaičiavimas:

2.2.1.	Tiekėjo pasiūlymo ekonominio naudingumo balas (S) apskaičiuojamas sudėjus tiekėjui skirtus balus už visus vertinimo kriterijus taikant formulę:

S=C+T.

T=T1+T2

2.2.2. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo pirmo kriterijaus – pasiūlymo kainos (C) balas apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos kainos (Cₘᵢₙ) ir vertinamo pasiūlymo (Cₚ) santykį padauginus iš kainos lyginamojo svorio (X).

C=CminCpx X

### 2.2.3. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo T balai (Tn) paskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę kur:

Tp - tiekėjo siūloma parametro reikšmė,  Tmin  - mažiausia iš visų tiekėjų siūloma parametro reikšmė,

Tmax  - didžiausia iš visų tiekėjų siūloma parametro reikšmė,   Y - lyginamasis svoris.

Tn=Tp-TminTmax-Tminx Y

3. INKSTŲ PAKAITINĖS TERAPIJOS PRIETAISAS

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atliekamos terapijos arba lygiavertės | Lėta nuolatinė ultrafiltracija (SCUF); Nuolatinė venoveninė hemofiltracija, prediliucija ir postdiliucija (CVVH); Nuolatinė venoveninė hemodializė (CVVHD); Nuolatinė venoveninė hemodiafiltracija, postdiliucija (CVVHDF); Terapinė plazmos apykaita (TPE); |  |
| 2. | Citrato antikoaguliacijos taikymas ilgalaikės inkstų pakaitinės terapijos metu | Galimybė taikyti citrato pagrindu veikiančią regioninę antikoaguliaciją CVVHD ir CVVHDF ar lygiaverčiuose režimuose |  |
| 3. | Galimybė procedūros metu neatjungiant ar neprijungiant papildomų magistralių keisti terapijas bei diliucijos režimus | Galimybė keisti terapijos režimus be reikšmingo procedūros nutraukimo |  |
| 4. | Skysčių balanso reguliavimo sistema | Automatinė skysčių balanso kontrolė arba lygiavertė funkcija |  |
| 5. | Magistralių rinkinio paruošimas (įdėjimas ir užpildymas) | Automatinis arba pusiau automatinis magistralių paruošimas arba lygiavertė funkcija |  |
| 6. | Ekranas įrenginio valdymui ar lygiavertis | Lietimui jautrus spalvotas ekranas; Įstrižainė >30 cm |  |
| 7. | Vartotojo sąsajos kalba ir tipas | Lietuvių ir/arba anglų kalba su intuityvia grafine vartotojo sąsaja |  |
| 8. | Šildytuvo temperatūros nustatymas | Reguliuojamas |  |
| 9. | Integruotas kraujo nuotėkio detektorius arba lygiavertė kraujo nuotėkio aptikimo funkcija | Būtina |  |
| 10. | Heparino ir kalcio dozavimo pompa | Integruota arba išorinė su įrenginiu suderinama pompa |  |
| 10.1. | Dozavimo tikslumas | Ne daugiau ±5% |  |
| 10.2. | Heparino dozavo greitis ne siauresnėse ribose: | 2,0 iki 20 ml/val. |  |
| 10.3. | Kalcio dozavimo greitis ne siauresnėse ribose: | 2,0 iki 20 ml/val. |  |
| 10.4. | Heparino boliuso greitis | >180 ml/val. |  |
| 10.5. | Citrato dozavimo greitis ne siauresnėse ribose: | 15 iki 720 ml/val. |  |
| 11. | Svarstyklės arba lygiavertės sistemos pakaitiniam ir citratiniam tirpalui | Būtina |  |
| 12. | Paciento skysčių šalinimo pompos tėkmės greitis ne siauresnėse ribose | 0 - 2000 ml/val. |  |
| 13. | Dializato pompos tėkmės greitis ne siauresnėse ribose | 50 iki 8000 ml/val. |  |
| 14. | Pakaitinio tirpalo pompos tėkmės greitis ne siauresnėse ribose | 50 iki 8000 ml/val. |  |
| 15. | Dializato šalinimo pompos tėkmės greitis ne siauresnėse ribose | 50 iki 10000 ml/val. |  |
| 16. | Kraujo pompos tėkmės greitis ne siauresnėse ribose | 10 iki 450 ml/min. |  |
| 17. | Slėgio matavimo ribos prieš filtrą ne siauresnėse ribose | 0 iki 450 mmHg |  |
| 18. | Arterinio kraujo spaudimo matavimas ne siauresnėse ribose | -400 iki +400 mmHg |  |
| 19. | Šalinamo dializato slėgio matavimas ne siauresnėse ribose | -250 iki +100 mmHg |  |
| 20. | Veninio kraujo spaudimo matavimas ne siauresnėse ribose | +10 iki +350 mmHg |  |
| 21. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | >24 mėnesiai. Garantinio laikotarpio metu garantuojamas nemokamas siūlomų prekių remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. |  |
| 22. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis |  |
| 23. | CE ženklinimas | Įranga turi būti paženklinta CE ženklu (dokumentas pateikiamas pristačius prekes) |  |
| 24. | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 25. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 26. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 10 metų po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. | Būtina |  |

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų šiame priede nurodyta tvarka.

  - Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

- PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

  - Pasiūlymai vertinami remiantis šiais kriterijais:

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris | Kriterijaus parametro tipas | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pirmas kriterijus (C) -kaina |  | Interpoliacinis | X=85 |
| 2. | Antras kriterijus (T) – Techniniai pranašumai ir garantiniai įsipareigojimai |  |  | Y=15 |
| T1 | Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas (21 p.) | 0-15 balų | Interpoliacinis |  |

2.1.1.	Pirmas kriterijus – Kaina C. Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (X) yra 85.

2.1.2.	Antras kriterijus – Techniniai pranašumai ir garantiniai įsipareigojimai (T). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (Y) yra 15.

2.2. Balų skaičiavimas:

2.2.1.	Tiekėjo pasiūlymo ekonominio naudingumo balas (S) apskaičiuojamas sudėjus tiekėjui skirtus balus už visus vertinimo kriterijus taikant formulę:

S=C+T.

T=T1+T2

2.2.2. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo pirmo kriterijaus – pasiūlymo kainos (C) balas apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos kainos (Cₘᵢₙ) ir vertinamo pasiūlymo (Cₚ) santykį padauginus iš kainos lyginamojo svorio (X).

C=CminCpx X

### 2.2.3. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo T balai (Tn) paskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę kur:

Tp - tiekėjo siūloma parametro reikšmė,  Tmin  - mažiausia iš visų tiekėjų siūloma parametro reikšmė,

Tmax  - didžiausia iš visų tiekėjų siūloma parametro reikšmė,   Y - lyginamasis svoris.

Tn=Tp-TminTmax-Tminx Y

4. LUBINIŲ KONSOLIŲ SISTEMA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konsolių tvirtinimas ir konstrukcijos tipas | Prie lubų montuojama dviejų alkūnių (arba lygiavertė) vertikali konsolė (su montavimu prie perdangos atsižvelgiant į pakabinamų lubų aukštį) |  |
| 2. | Vertikali kolona su išdėstytomis prasilenkiančiomis ar lygiavertėmis jungtimis (tinkamam deguonies srauto matuoklio ir atsiurbėjo pozicionavimui) | Daugiapanelė arba lygiavertė konstrukcija, užtikrinanti medicininių dujų, elektros ir kitų jungčių išdėstymą ir vienu metu matomą >3 funkcines zonas |  |
| 3. | Papildoma įranga | Galimybė montuoti lentynas ar kitą medicininę įrangą |  |
| 4. | Elektros, žemų srovių ir medicininių dujų jungčių išdėstymas | Elektros, silpnųjų srovių ir medicininių dujų jungtys išdėstomos ergonomiškai, suderinus su užsakovu |  |
| 5. | Vienos konsolės “rankos” sukimosi ašių skaičius | Konstrukcija turi užtikrinti pakankamą judesių laisvę ir pasiekiamumą >2 sukimosi ašys arba lygiavertė sistema |  |
| 6. | Alkūnių judesio eiga aplink kiekvieną vertikalią ašį | >330° arba lygiavertis funkcionalumas |  |
| 7. | Konsolių kolonų viduje turi būti atskiri kanalai | 1. Elektros įvadams 2. Dujų įvadams |  |
| 8. | Konsolių kolonų konstrukcijose esantys išoriniai varžtai uždengti | Išoriniai tvirtinimo elementai turi būti uždengti arba apsaugoti |  |
| 9. | Konsolės paviršiaus danga | Antimikrobinė arba lygiavertė arba kita dezinfekuojama danga |  |
| 10. | Apžiūros šviestuvas | - Integruotas arba atskirai montuojamas apžiūros šviestuvas. - Apžiūros šviestuvo šviesos intensyvumas >40 000 lux. - Apšvietimo lauko dydis esant 1 m atstumui >170 mm |  |
| 11. | Judesio eigos ribojimo sistema | Įrengti judesio eigos ribotuvai arba lygiavertė saugos sistema |  |
| 12. | Konsolių judesių blokavimas | Stabdžiai (Elektromagnetiniai, pneumatiniai at kiti arba lygiaverčiai) abiejų konsolių ≥ 2 ašims |  |
| 13. | Stabdžių valdymas | Mygtukai ar kita lygiavertė sistema |  |
| 14. | Leistinas konsolės kolonos apkrovimas | >200 kg |  |
| 15. | Siūlomų konsolių atitikimas medicinos prietaisų reglamentams ir standartams (dokumentai pateikiami pristačius prekes) | Medicinos prietaiso klasė: pagal Reglamentą (ES) 2017/745 (MDR) ar lygiavertį siūlomos konsolės turi būti ne žemesnės kaip II ar lygiavertės klasės medicinos prietaisai. Elektrinės saugos ir elektromagnetinio suderinamumo standartai: atitiktis standartams EN 60601-1 arba lygiaverčiams ir EN 60601-1-2 arba lygiaverčiams. Medicininių darbo vietų (konsolių) standartas: atitiktis standartui EN ISO 11197 arba lygiaverčiam. Medžiagų degumo klasė: atitiktis degumo standartui UL 94 V-1 arba lygiaverčiams standartams |  |
| 16. | Konsolės matmenys ir komplektacija |  |  |
| 16.1. | Pirmos alkūnės ilgis | ≥ 750 mm |  |
| 16.2. | Antros alkūnės ilgis | ≥ 750 mm |  |
| 16.3. | Konsolės vertikalios kolonos ilgis | > 1000 mm |  |
| 16.4. | Reikalavimai konsolės komplektacijai: | 1. Vienfazės elektros rozetės su įžeminimu >12 vnt.; 2. Elektrinių potencialų išlyginimo gnybtai >6 vnt.; 3. Vakuumo tiekimo jungtis >2 vnt.; 4. Medicininio suspausto oro ≥ 5 bar jungtis >2 vnt.; 5. Deguonies jungtis >3 vnt.; 6. Tinklo jungtys RJ45 arba lygiavertė >6 vnt.; 7. Lentyna su stalčiumi 530 mm (±10 mm) x 480 mm (±10 mm) >1 vnt.; 8. Medicininis bėgelis ant lentynos šonų; 9. Alkūnė su stulpeliu infuzinių pompų tvirtinimui, kabliais tūrinių pompų maišams kabinti. Išlaiko >30kg, alkūnių bendras ilgis >600 mm >1 vnt. |  |
| 17. | Pneumatinės jungtys | Atitiktis medicininėms pneumatinėms jungtims taikomiems EN standartams arba lygiaverčiams standartams |  |
| 18. | Pateiktas lubinės konsolės sistemos brėžinys (iš šono ir iš viršaus) su esminiais išmatavimais | Pateikiami techniniai brėžiniai su matmenimis |  |
| 19. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | >24 mėnesiai. Garantinio laikotarpio metu garantuojamas nemokamas siūlomų prekių remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. |  |
| 20. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis |  |
| 21. | CE ženklinimas | Įranga turi būti paženklinta CE ženklu (dokumentas pateikiamas pristačius prekes) |  |
| 22. | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 23. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 24. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 10 metų po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. | Būtina |  |

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų šiame priede nurodyta tvarka.

  - Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

- PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

  - Pasiūlymai vertinami remiantis šiais kriterijais:

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris | Kriterijaus parametro tipas | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pirmas kriterijus (C) -kaina |  | Interpoliacinis | X=85 |
| 2. | Antras kriterijus (T) – Techniniai pranašumai ir garantiniai įsipareigojimai |  |  | Y=15 |
| T1 | Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas (19 p.) | 0-15 balų | Interpoliacinis |  |

2.1.1.	Pirmas kriterijus – Kaina C. Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (X) yra 85.

2.1.2.	Antras kriterijus – Techniniai pranašumai ir garantiniai įsipareigojimai (T). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (Y) yra 15.

2.2. Balų skaičiavimas:

2.2.1.	Tiekėjo pasiūlymo ekonominio naudingumo balas (S) apskaičiuojamas sudėjus tiekėjui skirtus balus už visus vertinimo kriterijus taikant formulę:

S=C+T.

T=T1+T2

2.2.2. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo pirmo kriterijaus – pasiūlymo kainos (C) balas apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos kainos (Cₘᵢₙ) ir vertinamo pasiūlymo (Cₚ) santykį padauginus iš kainos lyginamojo svorio (X).

C=CminCpx X

### 2.2.3. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo T balai (Tn) paskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę kur:

Tp - tiekėjo siūloma parametro reikšmė,  Tmin  - mažiausia iš visų tiekėjų siūloma parametro reikšmė,

Tmax  - didžiausia iš visų tiekėjų siūloma parametro reikšmė,   Y - lyginamasis svoris.

Tn=Tp-TminTmax-Tminx Y

- PACIENTO KŪNO TEMPERATŪROS KONTROLĖS PRIETAISAS (TERAPINĖ HIPOTERMIJA)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paciento šildymo sistema | Šiltu oru (konvekcinė arba lygiavertė) |  |
| 2. | Konstrukcija | 1. Sumontuotas ar pastatytas ant mobilaus vežimėlio (stovo) su krepšiu ir/arba su lentyna ar stalčiumi, skirtu įrenginio priedams (pvz. apklotams) sudėti; 2. Muimamas nuo vežimėlio ir pernešamas. |  |
| 3. | Mobilus vežimėlis | Reguliuojamo aukščio, su ratukais (>1 ratukas su stabdžiu), su laikymo vieta priedams |  |
| 4. | Oro tiekimo į apklotą žarnos | 1. Ilga žarna ≥ 3m; 2. Trumpa žarna >1,5 m. |  |
| 5. | Valdymas ir sauga | Automatinis išsijungimas esant pavojingai temperatūrai, su apsaugos sistema nuo perkaitimo |  |
| 6. | Darbo režimai | Nešildytas oras ir pašildytas oras iki nustatytos temperatūros |  |
| 7. | Temperatūros režimai | >3 temperatūros režimai |  |
| 8. | Temperatūros pasiekimas | Pasiekiama nustatyta temperatūra: <30 s. |  |
| 9. | Aliarmai | Techninių gedimų, perkaitimo, filtro keitimo indikacija, galimybė laikinai išjungti |  |
| 10. | Našumas | Šildymo įrenginio našumas: >1100 l/min. |  |
| 11. | Filtravimas | HEPA arba lygiavertis filtras |  |
| 12. | Komplektacija | Visos eksploatacijai reikalingos dalys; mobilus stovas; ≥80 vnt. vienkartinių apklotų (įskaičiuota į kainą) |  |
| 13. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | >24 mėnesiai. Garantinio laikotarpio metu garantuojamas nemokamas siūlomų prekių remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. |  |
| 14. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis |  |
| 15. | CE ženklinimas | Įranga turi būti paženklinta CE ženklu (dokumentas pateikiamas pristačius prekes) |  |
| 16. | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 17. | Personalo apmokymas | Personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 18. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 5 metai po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. | Būtina |  |

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų šiame priede nurodyta tvarka.

  - Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

- PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

  - Pasiūlymai vertinami remiantis šiais kriterijais:

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris | Kriterijaus parametro tipas | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pirmas kriterijus (C) -kaina |  | Interpoliacinis | X=85 |
| 2. | Antras kriterijus (T) – Techniniai pranašumai ir garantiniai įsipareigojimai |  |  | Y=15 |
| T1 | Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas (13 p.) | 0-15 balų | Interpoliacinis |  |

2.1.1.	Pirmas kriterijus – Kaina C. Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (X) yra 85.

2.1.2.	Antras kriterijus – Techniniai pranašumai ir garantiniai įsipareigojimai (T). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (Y) yra 15.

2.2. Balų skaičiavimas:

2.2.1.	Tiekėjo pasiūlymo ekonominio naudingumo balas (S) apskaičiuojamas sudėjus tiekėjui skirtus balus už visus vertinimo kriterijus taikant formulę:

S=C+T.

T=T1+T2

2.2.2. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo pirmo kriterijaus – pasiūlymo kainos (C) balas apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos kainos (Cₘᵢₙ) ir vertinamo pasiūlymo (Cₚ) santykį padauginus iš kainos lyginamojo svorio (X).

C=CminCpx X

### 2.2.3. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo T balai (Tn) paskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę kur:

Tp - tiekėjo siūloma parametro reikšmė,  Tmin  - mažiausia iš visų tiekėjų siūloma parametro reikšmė,

Tmax  - didžiausia iš visų tiekėjų siūloma parametro reikšmė,   Y - lyginamasis svoris.

Tn=Tp-TminTmax-Tminx Y

6. PACIENTŲ ŠILDYMO SISTEMA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paciento šildymo sistema | Šiltu oru (konvekcinė arba lygiavertė) |  |
| 2. | Konstrukcija | 1. Sumontuotas ar pastatytas ant mobilaus vežimėlio (stovo) su krepšiu ir/arba su lentyna ar stalčiumi, skirtu įrenginio priedams (pvz. apklotams) sudėti; 2. Muimamas nuo vežimėlio ir pernešamas. |  |
| 3. | Mobilus vežimėlis | Reguliuojamo aukščio, su ratukais (>1 ratukas su stabdžiu), su laikymo vieta priedams |  |
| 4. | Oro tiekimo į apklotą žarnos | 1. Ilga žarna ≥ 3m; 2. Trumpa žarna >1,5 m. |  |
| 5. | Valdymas ir sauga | Automatinis išsijungimas esant pavojingai temperatūrai, su apsaugos sistema nuo perkaitimo |  |
| 6. | Darbo režimai | Nešildytas oras ir pašildytas oras iki nustatytos temperatūros |  |
| 7. | Temperatūros režimai | >3 temperatūros režimai |  |
| 8. | Temperatūros pasiekimas | Pasiekiama nustatyta temperatūra: <30 s. |  |
| 9. | Aliarmai | Techninių gedimų, perkaitimo, filtro keitimo indikacija, galimybė laikinai išjungti |  |
| 10. | Našumas | Šildymo įrenginio našumas: >1100 l/min. |  |
| 11. | Filtravimas | HEPA arba lygiavertis filtras |  |
| 12. | Komplektacija | Visos eksploatacijai reikalingos dalys; mobilus stovas; ≥80 vnt. vienkartinių apklotų (įskaičiuota į kainą). |  |
| 13. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | >24 mėnesiai. Garantinio laikotarpio metu garantuojamas nemokamas siūlomų prekių remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. |  |
| 14. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis |  |
| 15. | CE ženklinimas | Įranga turi būti paženklinta CE ženklu (dokumentas pateikiamas pristačius prekes) |  |
| 16. | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 17. | Personalo apmokymas | Personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 18. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 5 metai po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. | Būtina |  |

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų šiame priede nurodyta tvarka.

  - Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

- PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

  - Pasiūlymai vertinami remiantis šiais kriterijais:

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris | Kriterijaus parametro tipas | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pirmas kriterijus (C) -kaina |  | Interpoliacinis | X=85 |
| 2. | Antras kriterijus (T) – Techniniai pranašumai ir garantiniai įsipareigojimai |  |  | Y=15 |
| T1 | Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas (13 p.) | 0-15 balų | Interpoliacinis |  |

2.1.1.	Pirmas kriterijus – Kaina C. Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (X) yra 85.

2.1.2.	Antras kriterijus – Techniniai pranašumai ir garantiniai įsipareigojimai (T). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (Y) yra 15.

2.2. Balų skaičiavimas:

2.2.1.	Tiekėjo pasiūlymo ekonominio naudingumo balas (S) apskaičiuojamas sudėjus tiekėjui skirtus balus už visus vertinimo kriterijus taikant formulę:

S=C+T.

T=T1+T2

2.2.2. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo pirmo kriterijaus – pasiūlymo kainos (C) balas apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos kainos (Cₘᵢₙ) ir vertinamo pasiūlymo (Cₚ) santykį padauginus iš kainos lyginamojo svorio (X).

C=CminCpx X

### 2.2.3. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo T balai (Tn) paskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę kur:

Tp - tiekėjo siūloma parametro reikšmė,  Tmin  - mažiausia iš visų tiekėjų siūloma parametro reikšmė,

Tmax  - didžiausia iš visų tiekėjų siūloma parametro reikšmė,   Y - lyginamasis svoris.

Tn=Tp-TminTmax-Tminx Y