## Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedas

## Techninė specifikacija

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio - darželio "Nykštukas" laiptinės remontO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Šiuo metu Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio - darželio "Nykštukas" (toliau –Įstaiga), adresu Vydūno g. 9, Kuršėnai, Šiaulių rajonas, laiptinės laiptų pakopos susidėvėjusios, kai kurios sienos apkaltos medinėmis lentelėmis, kitos dažytos aliejiniais dažais, lubos dažytos kreidiniais dažais. Reikia atlikti šiuos darbus: atnaujinti laiptų pakopas padengiant jas keraminėmis laiptų plytelėmis, nuvalyti aliejinius dažus, nulupti medines lenteles, pertinkuoti ir perdažyti sienas, įrengti pakabinamas lubas, sutvarkyti elektros instaliaciją. Darbų kiekiai pateikti 1 lentelėje. Remonto darbai turi prasidėti 2026 m. birželio 1 d. ir vėliausiai baigti 2026 m. liepos 31 d.

1 lentelė: Darbų kiekiai

| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BENDRASTATYBINIAI DARBAI |  |  |  |
| 1 | Cementinių grindjuosčių nuardymas | 100m | 0,38 |  |
| 2 | Laiptų pakopų pjovimas diskiniu pjūklu | m | 30,0 |  |
| 3 | Inventorinių vamzdinių iki 6m aukščio pastolių įrengimas ir išardymas vidaus apdailos darbams (100m2 horizont. projekc.) | 100m2 | 0,168 |  |
| 4 | Sienų lentinio apkalo (netinkuoto) išardymas | m2 | 45,2 |  |
| 5 | Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais |  |  |  |
| 6 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais | 100m2 | 1,138 |  |
| 7 | Sienų vidinių paviršių išlyginimas "Rotband" mišiniu | 100m2 | 1,138 |  |
| 8 | Dekoratyvinis tinkas | 100m2 | 1,138 |  |
| 9 | Palangių lentų montavimas mūrinėse sienose | 100m2 | 1,138 |  |
| 10 | Lubų ir laiptų maršų dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių | m | 2,7 |  |
| 11 | Tinkuotų vidaus sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | m2 | 22,0 |  |
| 12 | Durų apvadų keitimas | 100m2 | 1,138 |  |
| 13 | "Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas | m | 5,5 |  |
| 14 | Laiptų pakopų aptaisymas akmens masės plytelėmis | m2 | 16,8 |  |
| 15 | Laiptų aikštelių aptaisymas akmens masės plytelėmis | m2 | 17,5 |  |
| 16 | Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms, akmens masės grindų plyteles padarant grindjuostėmis | m | 38,0 |  |
| 17 | Metalinių laiptų turėklų nuėmimas ir atstatymas | 100m | 0,085 |  |
| 18 | Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 0,5 |  |
| 19 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0,5 |  |
|  | ELEKTROTECHNIKOS DARBAI |  |  |  |
| 1 | Šviestuvų demontavimas | 100vnt | 0,05 |  |
| 2 | Jungiklių demontavimas | 100vnt | 0,02 |  |
| 3 | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose | 100m | 0,2 |  |
| 4 | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku) | 100m | 0,25 |  |
| 5 | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose | 100m | 0,2 |  |
| 6 | 12 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas | vnt | 2,0 |  |
| 7 | LED šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose | 100vnt | 0,02 |  |
| 8 | LED šviestuvų montavimas ant sienų | 100vnt | 0,03 |  |

Kiti reikalavimai ir sąlygos

1. Visi kiti smulkūs darbai, naudojamos medžiagos, mechanizmai ar kitos sąnaudos, kurie pagal darbų technologiją gali būti reikalingi šioje Techninėje specifikacijoje nurodytiems Darbams atlikti, turi būti įskaičiuoti į bendrą pasiūlymo kainą.

2. Tiekėjui, prieš pateikiant pasiūlymą, privaloma įvertinti esamą situaciją Įstaigos objekte.

3. Prekės ir kitos medžiagos, reikalingos Darbams atlikti, į Įstaigos objektą turi būti pristatomos kartu su atitikties deklaracijomis, patvirtinančiomis atitikimą Lietuvos ir/ar europinių standartų reikalavimams.

4. Visus spalvinius ir dizaino sprendinius Tiekėjas prieš Darbų pradžią turi suderinti su Įstaiga.

5. Tiekėjas visas Darbų metu susidariusias atliekas įsipareigoja utilizuoti savo lėšomis.

6. Tiekėjas, prieš pradėdamas Darbus, turi suderinti Darbų laiką su Įstaiga.

7. Tiekėjas prisiima visą atsakomybę už Darbų saugą.

8. Tiekėjas Darbus privalo vykdyti vadovaudamasis gamintojų reikalavimais bei tokios rūšies darbų vykdymo gerąja praktika.

____________________