Priedas Nr. 2

IV pirkimo objekto dalis.

Asmeninės apsaugos priemonės Centrui

|  | Prekė | Aprašymas | Kiekis 36 mėn. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | vnt. |
|  |  |  | Poros |
| 17 | Darbo batai pusauliniai | Techniniai rodikliai: Batviršis: Atspari vandeniui (hidrofobinio apdirbimo ) oda. Batviršio kantas paminkštintas. Padas: Nemažiau kaip dviejų tankių PU/TPU (poliuretanas/termoplastiko poliuretanas) ar PU/GUMA (ar lygiavertis), raštuotas, antistatinis, neslidus ant šlapios keramikos ir tepaluoto plieno (SRC), energijos absorbcija užkulnio srityje. Padas – atsparus riebalams, naftos produktams ir atsparus karščiui iki +300oC temperatūros (HRO). Padas izoliuojantis pėdą nuo karščio (HI) ir šalčio (CI). Pamušalas: Dilimui atsparus, sugeriantis ir išgarinantis drėgmę. Įklotė: Išimama, dengianti visą 100% pėdos plotį, anatominė, antibakterinė, antistatinė. Liežuvėlis: Aklinas. Pirštų apsauga: Kompozitinė noselė. Atspari iki 200J smūgio energijai. Išorinė batviršio dalis pirštų srityje papildomai aplieta. Pado apsauga: Kevlarinė (arba lygiavertė) plokštelė. Lanksti, neperduriama. Suvarstymas: Raišteliais. Panaudojimas: Avalynė turi būti tinkama naudoti drėgnoje aplinkoje, lauke. Standartai: EN ISO 20345:2011 S3 HRO WRU SRC HI CI (arba lygiavertis). | 5 |
| 19 | Darbo batai auliukiniai | Techniniai rodikliai: Batviršis: Atspari vandeniui (hidrofobinio apdirbimo ) oda. Batviršio kantas paminkštintas. Padas: Nemažiau kaip dviejų tankių PU/TPU (poliuretanas/termoplastiko poliuretanas) ar PU/GUMA (ar lygiavertis), raštuotas, antistatinis, neslidus ant šlapios keramikos ir tepaluoto plieno (SRC), energijos absorbcija užkulnio srityje. Padas – atsparus riebalams, naftos produktams ir atsparus karščiui iki +300oC temperatūros (HRO). Padas izoliuojantis pėdą nuo karščio (HI) ir šalčio (CI). Pamušalas: Dilimui atsparus, sugeriantis ir išgarinantis drėgmę. Įklotė: Išimama, dengianti visą 100% pėdos plotį, anatominė, antibakterinė, antistatinė. Liežuvėlis: Aklinas. Pirštų apsauga: Kompozitinė noselė. Atspari iki 200J smūgio energijai. Išorinė batviršio dalis pirštų srityje papildomai aplieta. Pado apsauga: Kevlarinė (arba lygiavertė) plokštelė. Lanksti, neperduriama. Suvarstymas: Raišteliais. Panaudojimas: Avalynė turi būti tinkama naudoti drėgnoje aplinkoje, lauke. Standartai: EN ISO 20345:2011 S3 HRO WRU SRC HI CI (arba lygiavertis).. | 5 |