TECHNINĖ SPECIFIKACIJA/UŽDUOTIS

| 1.Užsakovas | Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Laisvės g. 8, 89213 Mažeikiai |
| --- | --- |
| 2. Projekto pavadinimas | Mažeikių miesto Tvenkinių gatvės Nr. M-2-143 (nuo Kurmaičių g. iki Vadaksties g.), kapitalinio remonto darbai su techninio darbo projekto parengimu |
| 3.Statinio adresas | Tvenkinių gatvė M-2-143, Mažeikių m., Mažeikių r. sav. |
| 4.Statybos rūšys | Kapitalinis remontas |
| 5.Statinio kategorija | Gatvės kategorija – D2, neypatingasis statinys |
| 6.Projekto parengimo etapas | Kapitalinio remonto projektas |
| 7.Darbų apimtys | Esami statinio duomenys: Gatvės kategorija – D2; Unikalus daikto numeris – 4400-2236-0440; Gatvės danga – žvyro; Ilgis – 0,14 km; Gatvės plotis – 5,5 m; Projektuojamo statinio duomenys: Remontuojamos gatvės dalies unikalus Nr. 4400-2236-0440; Remontuojamos gatvės dalies ilgis – 140 m; Visas reikalingas projekto parengimui sąlygas/prisijungimo sąlygas iš reikiamų institucijų, žemės sklypų savininkų, kelio savininkų, išsiima projekto rengėjas ir projektą derina su visomis reikalingomis institucijomis; Projektą rengti sklypo ribose; Numatyti gatvės su žvyro danga tvarkymą įrengiant asfalto dangą; Numatyti sluoksnio nukasimą (jeigu būtina); Numatyti išlyginamajį žvyro sluoksnį (jeigu būtina); Numatyti dolomitinės skaldos sluoksnį; Numatyti kelkraščių įrengimą iš nesurištųjų medžiagų mišinio; Numatyti reikiamas nuovažas iki sklypo ribų su asfalto danga; Nuovažas suvesti į vieną lygį nepabloginant esamos situacijos; Esant poreikiui, numatyti būtinas eismo saugumo priemones; Esant poreikiui, numatyti želdinių, trukdančių darbams, šalinimą; Numatyti darbų vykdymo zonos sutvarkymą pagal privalomų normatyvinių dokumentų reikalavimus; Esant poreikiui, įsivertinti į darbų zoną patenkančių inžinerinių tinklų iškėlimą/apsaugojimą; Atlikti požeminių inžinerinių tinklų šulinių ir perdangų sutvarkymą, pakėlimą/nuleidimą į projektinį aukštį (jeigu bus reikalinga); Parengti ir suderinti su VĮ Registrų centru statinio kadastrinę bylą; Parengti geodezines išpildomąsias nuotraukas; Numatyti elektroninio statybos darbų žurnalo įsigijimą; Rangovas įsipareigoja atlikti visus darbus, reikalingus projektui įgyvendinti; Projektiniai sprendiniai derinami su Statytoju; Statytojui pateikiamas suderintas ir patvirtintas kapitalinio remonto projektas (1 egz.) skaitmeninė versija: pdf. ir dwg formatu. Kapitalinio remonto projektas privalo būti pateiktas valstybine kalba. Važiuojamosios dalies asfalto dangos konstrukcija ir pločiai (tikslinama projektavimo metu): 4,5 m pločio 8 cm storio asfalto dangos įrengimas iš asfalto AC 16 PD mišinio; - 15 cm storio pagrindo sluoksnio iš skaldos mišinio 0/45 įrengimas; - kelkraščių įrengimas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/22, 2x 0-0,5 m pločio, 8 cm storio; Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis ir kitais galiojančiais teisės aktais. Vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.1 punktu ir 2 priedo XVII skyriaus „Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai“ 26.2.1, 26.2.3 papunkčiais. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus sertifikatas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Pridedama Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas; 4400-2236-0440; |
| 8. Paslaugos, kurios turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą | Darbai, medžiagos, mechanizmai , projekto parengimas, kadastrinių bylų tikslinimas, deklaracijos apie statinių statybos užbaigimą parengimas; žemės sklypo ir statinio įregistravimas NTR Statytojo vardu. |
| 9.. Statinio paskirtis | Susisiekimo komunikacijų statiniai Gatvės. |