## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija V pirkimo objekto daliai“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Operacinis stalas

Operacinis stalas – 1 vnt. Operacinio stalo paskirtis – įvairių tipų chirurginėms operacijoms, įskaitant ortopedines. Reikalavimai operaciniam stalui pateikiami žemiau esančioje lentelėje.

Techninės specifikacijos lentelėje nurodyti privalomi reikalavimai. Tiekėjai, kur reikalaujama, privalo nurodyti siūlomą konkrečią specifikaciją (tikslią reikšmę arba konkretų aprašymą) ir informaciją apie tai įrodančiuose dokumentuose: gamintojo techniniuose dokumentuose (kataloguose, techniniuose duomenų lapuose, bukletuose, naudojimo instrukcijose ir pan.) ar kituose lygiaverčiuose įrodymuose (kuriuos tiekėjas turi pateikti kartu su pasiūlymu), t. y. nurodomas dokumento pavadinimas, psl. Nr., informacijos vieta dokumente ir pan., pažymint ir/ar nurodant, kur konkrečiai įrodančio dokumento vietoje galima įsitikinti tiekėjo nurodoma informacija. Kur pildyti nereikalaujama, laikoma, kad reikalavimai yra privalomi ir tikrinami bus sutarties vykdymo metu.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai/kriterijai | Reikalaujamos parametrų/kriterijų reikšmės | Siūlomų parametrų tikslios reikšmės |  | Įrodantys dokumentai (pavadinimas, psl. Nr., vieta dokumente ir pan.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operacinis stalas |  |  |  |  |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti gamintoją | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Modelis | Nurodyti modelį | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Stalo konstrukcija | - Stalas mobilus; - Su visomis kryptimis besisukiojančiais ratukais; 3. Stalas stabilizuojamas iš stalo pagrindo nuleidžiamomis specialiomis atramomis arba centriniu stabdžiu blokuojant ratukus. | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Stalo aukščio, pasvirimo kampų ir pozicijų reguliavimas | Elektrohidraulinis arba lygiavertis | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Didžiausia gamintojo leistina statinė stalo apkrova (keliamasis svoris) | Ne mažiau kaip 400 kg | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Reikalavimai stalviršiui | Stalviršis modulinis, sudarytas iš ≥ 4 atskirai reguliuojamų sekcijų. Stalviršis visame ilgyje (visos sekcijos) pralaidus rentgeno spinduliams; bėgis (-iai), pritvirtintas (-i) prie stalviršio kraštų papildomiems įtaisams montuoti. | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Stalviršio išoriniai (gabaritiniai) matmenys | - Ilgis (įskaitant visas sekcijas) ne mažiau kaip 1960 mm; 2. Plotis (su šoniniais bėgeliais) ne mažiau kaip 560 mm. | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Operacinio stalo padėčių keitimo valdymas | - Valdymo pultu; 2. Integruotas mechanizmas visoms stalo funkcijoms reguliuoti esant stalo elektrinės dalies gedimui. | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Reikalavimai valdymo pultui | Rodo baterijos įkrovimo lygį. | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Stalviršio padėties reguliavimas | - Trendelenburgo padėtis: ≥ 25°; - Atvirkštinė Trendelenburgo (Anti-Trendelenburgo) padėtis: ≥ 30°; - Pavertimas į šonus (lateralinis pasvyrimas: ≥ ±20°; - Stalviršio (be čiužinio) aukščio reguliavimas ne siauresnėse ribose kaip 670–1050 mm; - Yra nulinės „0“ padėties nustatymo funkcija; 6. Išilginis stalviršio paslinkimas ne mažiau kaip 300 mm. | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Galvos sekcijos reguliavimas | Nuleidimo/pakėlimo (žemyn/aukštyn) kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo -45° iki +25°. | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Reikalavimai nugaros sekcijos reguliavimui | Nuleidimo/pakėlimo (žemyn/aukštyn) kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo -40° iki +70°. | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Reikalavimai kojų sekcijos reguliavimui | Nuleidimo/pakėlimo kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo -90° iki +10°; | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Reikalavimai čiužiniui | 1.Pralaidus rentgeno spinduliams; 2.Fiksuotas prie stalviršio | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Elektros maitinimas | - Iš elektros tinklo; 2. Iš akumuliatoriaus (įkraunamo). | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Priedai: |  |  |  |  |
|  | Pečių operacinis priedo komplektas – ne mažiau1 vnt. | Būtina | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Galvos atlošas, skirtas fiksuoti galvą esant pečių operacijai – ne mažiau 1 vnt. | Būtina | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Alkūnramstis – ne mažiau 2 vnt. | Būtina | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Anestezijos rėmas – ne mažiau 1 vnt. | Būtina | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Kojų atrama – ne mažiau 2 vnt. | Su tvirtinimo spaustukais. | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Šoninė atrama – ne mažiau 2 vnt. | Būtina | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Ortopedinis tempimo prietaisas – ne mažiau 1 vnt. | - Visų tipų apatinių galūnių lūžių gydymui; Pralaidus rentgeno spinduliams. | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
| Kiti būtini reikalavimai |  |  |  |  |  |
|  | CE ženklinimas | Būtina | (pildo tiekėjas) |  | CE sertifikatas pateikiamas pristačius prekę |
|  | Garantinis terminas, kurio metu nemokamai užtikrinamas įrangos taisymas, įskaitant originalių arba lygiaverčių atsarginių dalių tiekimą, darbą ir visas kitas išlaidas, reikalingas nenutrūkstamam įrangos veikimui. | >2 metai nuo įrangos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos (kokybinis kriterijus: pasiūlius ilgesnį nei minimalus reikalaujamas garantinį terminą pasiūlymui skiriami papildomi balai) | (pildo tiekėjas) |  |  |
|  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |  |  |
|  | Apmokymas dirbti | Būtinas |  |  |  |
|  | Naudojimosi instrukcija lietuvių kalba su nurodymais dėl įrangos eksploatavimo, techninės priežiūros ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo, užtikrinant maksimalų aplinkosauginį veiksmingumą nekenkiant klinikiniam įrenginio veiksmingumui. | Būtina |  | Naudojimosi instrukcija lietuvių kalba pateikiama pristačius prekę |  |
|  | Mokymai darbuotojams, kurių metu turi būti aptarti įrangos naudojimo ir elektros energijos vartojimo efektyvumo užtikrinimo aspektai (energiją taupančių režimų pasirinkimas, parametrų reguliavimas ir kiti efektyvų įrangos eksploatavimą užtikrinantys nustatymai). | Būtina |  |  |  |
|  | Gamintojo atstovavimas | Tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojas arba gamintojo atstovas, įgaliotas parduoti prekes arba tiekėjas turi sudarytą sutartį su tokius įgaliojimus turinčiu ūkio subjektu | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |  |
|  | Pavojingų medžiagų ribojimas | Operacinis stalas turi atitikti pavojingųjų medžiagų naudojimo ribojimo reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2008 m. spalio 8 d. įsakymą Nr. 4-459. |  | Kilus abejonėms dėl atitikties reikalavimui ir užsakovui pareikalavus tiekėjas kartu su prekėmis privalo pateikti atitiktį reikalavimui įrodančius dokumentus. |  |