MELIORACIJOS GRIOVIŲ REMONTO DARBAI

KARTU SU PROJEKTAVIMU

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA DĖL I PIRKIMO OBJEKTO DALIES

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

## 1.1. Užsakovas - Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Kęstučio a. 3, Ukmergė.

## 1.2. Vykdytojas/Rangovas - fizinis arba juridinis asmuo, Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka laimėjęs viešąjį pirkimą.

## 1.3. Finansavimo šaltinis - Lietuvos Respublikos 2026 m. valstybės biudžeto specialiosios  tikslinės dotacijos lėšos, skirtos melioracijos funkcijoms vykdyti.

## 1.4. Pirkimo objektas: Ukmergės r. sav. Petronių k. v. melioracijos griovio A-15-1-6 remonto darbai (1,828 km) kartu su projektavimu.

## 1.5. Darbų atlikimo vieta - Ukmergės rajono savivaldybė:

## Petronių k. v.  LKS –94  x- 6133344 / y – 536718

## 1.6. Griovių remonto darbai turi būti atliekami vadovaujantis šia technine specifikacija (toliau – Techninė specifikacija).

II. DARBŲ TIKSLAS, APIMTIS IR REZULTATAI

2.1. Pirkimo tikslas: Atlikti Ukmergės r. sav. Petronių k. v. melioracijos griovio  A-15-1-6 remonto darbus ir parengti techninę dokumentaciją (techninį darbo projektą).

2.2. Preliminarūs darbų aprašymai ir kiekiai nurodyti darbų kiekių žiniaraštyje.

2.3. Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir Rangovas pasirašys sutartį, kurios neatskiriama dalis - ši Techninė specifikacija.

III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Darbų vykdymo pradžia – sutarties įsigaliojimo data.

3.2. Darbų įvykdymo pabaiga – darbų pabaiga pagal sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas Darbų perdavimo - priėmimo aktas, bet ne vėliau kaip iki 2026 m. lapkričio 30 d.

IV. TECHNINĖ UŽDUOTIS

4.1. Parengti Ukmergės r. sav. Petronių k. v. griovio A-15-1-6 remonto darbų projektą ir atlikti griovio remonto darbus.

4.2. Projekto pavadinimas: Ukmergės r. sav. Petronių k. v. melioracijos griovio A-15-1-6 remonto darbai.

4.3. Projektavimo paslaugas teikti ir darbus vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, melioracijos techniniais reglamentais MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“, MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, kitais melioracijos normatyviniais dokumentais, standartais,  normomis, statybos techniniais reglamentais bei kitais reglamentuojančiais dokumentais ir teisės aktais.

4.4. Projektavimo techninė užduotis pateikta techninės specifikacijos priede Nr. 1.

4.5. Užsakovo reikalavimai atliekamiems darbams:

4.5.1. Rangovas prieš pateikdamas pasiūlymą turi įsivertinti visas darbų apimtis;

4.5.2. Atliekant numatytus darbus, laikytis visų saugos darbe, priešgaisrinės ir aplinkos apsaugos reikalavimų, užtikrinti, kad pasamdyti darbuotojai arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;

4.5.3. Pašalinti augmeniją nuo melioracijos griovių šlaitų ir 1 m pločio apsauginėje juostoje. Nuo griovio šlaito apačios 1 m pločio juostoje negali būti palikta nupjauta žolė, kad nesusidarytų sąlygos patvankai;

4.5.4. Rangovas privalo apsirūpinti visomis reikalingomis priemonėmis, įrankiais ir mechanizmais, reikalingais kokybiškam darbų atlikimui. Rekomenduojama naudoti trimerius, grandininius pjūklus, frezas ar kitas priemones, kad būtų užtikrintas kokybiškas augmenijos pašalinimas nuo griovių šlaitų ir apsauginės juostos;

4.5.5. Pašalinus menkaverčius medžius nuo griovių šlaitų, kelmai paliekami;

4.5.6. Medžiai: ąžuolai, beržai, klevai ir uosiai, didesni kaip 8 cm skersmens, kiti medžiai, didesni kaip 16 cm skersmens, nekertami;

4.5.7. Nukirsti krūmai nedeginami, suvežami į laikinas sandėliavimo vietas ir sukraunami į krūvas. Sandėliavimo vietas (gaisriniu požiūriu saugiuose plotuose) pasirenka Rangovas, suderinęs su žemės savininkais ar naudotojais ir seniūnija. Nukirstų krūmų išvežimą iš objekto organizuoja Rangovas;

4.5.8. Sunkiai prieinamose vietose šlaitai šienaujami rankiniu būdu. Būtina įsivertinti tvarkomų griovių sudėtingumą (reljefą, šlaitus, vandens lygį, dirbtines kliūtis);

4.5.9. Darbai atliekami iš anksto Rangovui suderinus numatytus darbus su žemės sklypų savininkais ar kitais naudotojais, su visais inžinerinių tinklų, esančių remonto vietose, valdytojais. Prieš pradėdamas vykdyti darbus, Rangovas turi informuoti Užsakovą, seniūnijos seniūną apie numatomų darbų eigą.

PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Melioracijos griovio A-15-1-6, esančio Ukmergės r. sav., Siesikų sen., Petronių k. v.

remonto darbai  (1,828 km)

| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis daugiau 0,4 m | 100m | 18,28 |
| 2. | Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais, kai paskleistos juostos plotis 10m. | t. m3 | 0,50 |
| 3. | Pagriovių lėkščiavimas iškastų sąnašų smulkinimui 2 kartus | ha | 3,6 |
| 4. | Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas | ha | 2,0 |
| 5. | Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų. | 100m2 | 18,0 |
| 6. | Smulkių kelmų, šaknų surinkimas ir išvežimas (kelmynas tankus, transportavimo atstumas 1000 m) | ha | 1,8 |
| 7. | Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais | 100m3 | 1,0 |
| 8. | Nupjautų krūmų ir smulkaus miško surinkimas ir išvežimas ( transportavimo atstumas 1000 m) | 10 m3 | 10,0 |
| 9. | Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 3,0 m | m3 | 20,0 |
| 10. | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | vnt. | 7,0 |
| 11. | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | vnt. | 9,0 |
| 12. | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | vnt. | 1,0 |
| 13. | Pralaidų remontas | vnt. | 2,0 |

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

PATVIRTINTA

Ukmergės rajono savivaldybės

administracijos direktorius

2026 m. balandžio 7 d.

įsakymu Nr. 13-441

| I. Bendra informacija apie objektą |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Užsakovas | Ukmergės rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188752174, Kęstučio a. 3, Ukmergė |
| 2. | Objektas | Techninio darbo projekto parengimas |
| 3. | Projekto pavadinimas | Techninis darbo projektas – Ukmergės r. sav. Petronių k. v., melioracijos griovio A-15-1-6 remonto darbai |
| 4. | Statinio adresas | Ukmergės r. sav. Siesikų sen. Miliūnų k. (Pirminis melioracijos projektas P7-1985) |
| 5. | Statinių grupės sudėtis | Hidrotechniniai statiniai Melioracijos statiniai |
| 6. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai) rodikliai | Melioracijos, hidrotechniniai statiniai. Griovys A-15-1-6 (griovio ilgis – 1,828 km, pralaidos – 2 vnt.) |
| 7. | Statinio statybos rūšis | Remontas |
| 8. | Statinio kategorija | Nesudėtingai statiniai (statinio kategoriją tikslina projektuotojas) |
| II. Paslaugų apimtis ir trukmė |  |  |
| 9. | Paslaugų apimtis. Techninio darbo projekto sudėtis: | 9.1. Bendroji dalis. Bendrieji duomenys – melioracijos statinių projekto pavadinimas; vietovės schema; melioracijos statinių projektavimo užduotis ir kiti privalomieji projekto rengimo dokumentai, bendrieji techniniai rodikliai. 9.2. Aiškinamasis raštas. Raštu pateikta trumpa tyrinėjimų medžiagos apžvalga ir išvados, priimtų projektinių sprendinių paaiškinimas ir kt.). 9.3. Techninės specifikacijos. 9.4. Statybos produktų, įrenginių ir darbų kiekių žiniaraščiai. 9.5. Inžineriniai skaičiavimai melioracijos statinių parametrams patikslinti. 9.6. Projektiniai sprendiniai pavaizduoti planuose ir brėžiniuose (planai, išilginiai ir skersiniai profiliai ir kt.). 9.7. Reperių katalogas, darbų zonoje įrengti laikinus reperius. 9.8. Brėžiniai melioracijos statinių statybos bei montavimo darbams atlikti. 9.9. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas (lokalinės sąmatos ) |
| 10. | Projektavimo paslaugos | Techninio darbo projekto parengimas (techninis darbo projektas turi būti suderintas su visais suinteresuotais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kurių inžineriniai tinklai, statiniai, žemės sklypai arba kita nuosavybės forma turi sąveikos su projektuojamu objektu). |
| 11. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | Techninio darbo projekto parengimas: pradžia – sutarties įsigaliojimo data; trukmė – 45 k. d. |
| III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |  |
| 12. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai | Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, melioracijos techniniais reglamentais MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“, MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, kitais melioracijos normatyviniais dokumentais, standartais, normomis, statybos techniniais reglamentais bei kitais reglamentuojančiais dokumentais ir teisės aktais. |
| 13. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | Techninis darbo projektas turi būti suderintas su visais suinteresuotais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kurių inžineriniai tinklai, statiniai, žemės sklypai arba kita nuosavybės forma turi sąveikos su projektuojamu objektu. |
| 14. | Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas | Privalomųjų projektavimo dokumentų parengimas/ užsakymas - Techninio darbo projekto parengimas. |
| 15. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui, projektuotojo pateikiami dokumentai | Užsakovui pateikiami 2 (du) techninio darbo projekto spausdinti egzemplioriai ir 1 (viena) kompiuterinė laikmena (CD) su įrašyta techninio darbo projekto kopija (gen. Planas vektorizuotas LKS-94 koordinačių sistemoje *dwg formate su užpildyta atributika ir PDF formatu, tekstas - .docx ir PDF formatais). |
| 16. | Užsakovo pateikiami dokumentai | Rekonstruojamų objektų vietovės planai (kopijos). |
| 17. | Ekspertizės atlikimas | Ekspertizė neatliekama |

OBJEKTO VIETOVĖS SCHEMA

(Petronių k.  v.)  x – 6133344,   y – 536718

____________________