Akcinė bendrovė „Oro Navigacija“

Kelių jutiklių duomenų sintezės sekimo (MSDF tracker) sprendimo

Preliminarios rinkos konsultacijos

Techninė specifikacija

Turinys

1.	Konsultacijos tikslas	3

2.	Apibrėžimai ir santrumpos	3

3.	Sistemos taikymo sritis	4

4.	Duomenų įvesties reikalavimas	4

5.	Duomenų sintezė ir sekimas	6

6.	Išvestis ir duomenų platinimas	6

7.	Sąsajos ir integracija	7

8.	Kibernetinio saugumo reikalavimai (atitiktis NIS2)	7

9.	Paslaugomis pagrįsta ir virtuali architektūra	7

10.	Veiklos ir architektūros aspektai	7

11.	Aukšto lygio sistemos architektūra	7

12.	Prašoma pateikti informacija apie tiekėją (rinkos konsultacijai)	8

13.	CAPEX ir OPEX įvertinimas	8

# Konsultacijos tikslas

Stebėjimo duomenų apdorojimo ir paskirstymo sistema yra antžeminės stebėjimo sistemos, teikiančios supratimą apie oro erdvės situaciją skrydžių vadovams, dalis. SDPD gauna orlaivio duomenis iš atskirų stebėjimo jutiklių, įskaitant ADS-B antžemines stotis, transliuojamus iš atitinkama įranga aprūpintų orlaivių, ir teikia sujungtus stebėjimo atnaujinimus klientų sistemoms, pavyzdžiui, skrydžių vadovų darbo vietoms.

Šios preliminarios rinkos konsultacijos tikslas – nustatyti potencialius gamintojus ir tiekėjus, galinčius tiekti/pasiūlyti kelių jutiklių duomenų sintezės sekimo (MSDF tracker) sprendimą (toliau - MSDF sekimo sprendimas).

Sistema skirta naudoti stebėjimo ir aptikimo duomenims iš sertifikuotų ir nesertifikuotų šaltinių, įskaitant duomenis, susijusius su nepilotuojamų orlaivių eismo valdymo sistemomis, priimti, apdoroti ir sujungti, taip pat sekimo duomenims platinti išorinėms sistemoms, tokioms kaip oro eismo valdymo (ATM), nepilotuojamų orlaivių sistemų eismo valdymo (UTM) ir kitoms.

Pastaba: šis dokumentas nėra saistomas ir nėra laikomas pirkimo specifikacija. Jis pateikiamas tik siekiant įvertinti rinkos galimybes ir prieinamus techninius sprendimus.

# Apibrėžimai ir santrumpos

Apibrėžimai:

Sertifikuoti duomenys – jutiklių ir sistemų, sertifikuotų pagal taikomus aviacijos reglamentus, surinkti stebėjimo duomenys.

Nesertifikuoti duomenys – stebėjimo arba aptikimo duomenys, gauti jutiklių, nesertifikuotų naudojimui ATM sistemose, paprastai naudojami U-space arba pagalbiniam situacijos suvokimui.

UTM – skaitmeninė ekosistema, leidžianti saugiai, efektyviai ir keičiamai valdyti dronų operacijas žemutinėje oro erdvėje, ypač ten, kur vienu metu veikia daug dronų.

Santrumpos:

ADS-B – automatinis priklausomas stebėjimas – transliavimas

A-SMGCS – pažangi antžeminio judėjimo valdymo ir kontrolės sistema

ATM – oro eismo valdymas

CAPEX – kapitalo išlaidos

CIS – bendroji informacijos paslauga (U-space)

C-UAS – priešdroninės sistemos

EO – elektrooptinis

ESASSP – EUROKONTROLĖS specifikacija dėl ATM stebėjimo sistemos veikimo

HTTPS – saugus HTTP protokolas

IR – infraraudonųjų spindulių

MLAT – multilateracija

MQTT – pranešimų eiliškumo telemetrijos perdavimas

MSDF – kelių jutiklių duomenų sintezė

NIS2 – ES direktyva dėl tinklų ir informacinių sistemų saugumo (2022/2555)

NTP – NTP protokolas

OPEX – veiklos išlaidos

PSR – pirminis stebėjimo radiolokatorius

PTP – PTP (laiko sinchronizavimo) protokolas

RF – radijo dažnis

SDDS – stebėjimo duomenų paskirstymo sistema

SDPD – stebėjimo duomenų apdorojimas ir platinimas

SLA – paslaugų teikimo sutartis

SSR Mode A/C/S – antrinis stebėjimo radiolokatorius

STANAG 4586 – standartinė NATO bepiločių orlaivių sistemų valdymo sąsaja

TCP – TCP protokolas

UAS – bepiločių orlaivių sistema

UDP – vartotojo duomenų diagramos protokolas

U-Space – ES dronų eismo valdymo sistema

UTM – bepiločių orlaivių sistemų eismo valdymas

VM – virtualus įrenginys

WAM – daugiajutiklinė stebėjimo sistema

# Sistemos taikymo sritis

  - MSDF sekimo sprendimas privalo būti skirtas šioms funkcijoms vykdyti:

    - Priimti ir apdoroti duomenis iš kelių skirtingų sertifikuotų ir nesertifikuotų jutiklių šaltinių.

    - Palaikyti nuolatinį jutiklių duomenų kokybės tikrinimą ir konfigūruojamą jutiklių duomenų filtravimą (atmetimą po apdorojimo), jei jutiklių duomenys neatitinka kokybės reikalavimų.

    - Palaikyti pasirinktų jutiklių duomenų priėmimo ir apdorojimo įjungimą ir išjungimą.

    - Palaikyti pasirinktų jutiklių duomenų filtravimo pagal vertikalius sektorius / poligonus įjungimą ir išjungimą.

    - Palaikyti pasirinktų jutiklių duomenų filtravimo pagal horizontalius sektorius / poligonus įjungimą ir išjungimą.

    - Palaikyti konfigūruojamą pasirinktų duomenų iš sertifikuotų jutiklių šaltinių sujungimą ir sekimo duomenų (maršrutų) platinimą išorinėms sistemoms.

    - Palaikyti konfigūruojamą pasirinktų duomenų iš nesertifikuotų jutiklių šaltinių sujungimą ir sekimo duomenų (maršrutų) platinimą išorinėms sistemoms.

  - Sistema privalo būti tinkama naudoti ATM ir U-space aplinkoje, įskaitant mišrios oro erdvės scenarijus.

  - Sistema privalo atitikti taikomus ESASSP  ir ED87D  privalomuosius reikalavimus.

# Duomenų įvesties reikalavimas

  - Sertifikuotas duomenų šaltinis

    - Sistema privalo galėti priimti ir apdoroti duomenis iš sertifikuotų stebėjimo šaltinių, įskaitant, bet neapsiribojant:

      - Pirminį stebėjimo radiolokatorių (PSR).

      - Antrinį stebėjimo radiolokatorių (SSR / Mode A/C/S).

      - Plačios aprėpties daugiajutiklinę stebėjimo sistemą (WAM).

      - Sertifikuotus ADS-B duomenų šaltinius.

Pastaba: laikoma, kad sertifikuoti duomenų šaltiniai atitinka taikomus aviacijos standartus ir teisės aktų reikalavimus. Nesertifikuotas duomenų šaltinis

    - Sistema privalo generuoti vieningą oro vaizdą su nuolatiniais maršrutais, susijusiais patikimumo lygiais ir grėsmės vertinimu. Ji privalo užtikrinti bendradarbiaujančių ir nebendradarbiaujančių žemutinės oro erdvės naudotojų duomenų sujungimą, koreliaciją ir sekimą realiuoju laiku, įskaitant, bet neapsiribojant:

      - Visų klasių bepilotes orlaivių sistemas (UAS).

      - Balionus ir aerostatus.

      - Maži pilotuojami orlaiviai, ultralengvieji orlaiviai ir sklandytuvai.

      - Kiti žemutinės oro erdvės arba nebendradarbiaujantys oro erdvės naudotojai.

    - Sistema privalo surinkti ir sujungti duomenis iš šių kategorijų šaltinių į vieną bendrą oro vaizdą:

| Šaltinio kategorija | Aprašymas |
| --- | --- |
| RF aptikimas | Radijo dažnių stebėjimo ir krypties nustatymo jutikliai, aptinkantys dronų C2 ryšius, telemetriją, vaizdo įrašų atsisiuntimus ir protokolų parašus |
| Radiolokatorius | Stebėjimo radiolokatorius (trumpo nuotolio C-UAS, 3D oro stebėjimas, pasyvusis radiolokatorius), užtikrinantis kinematinį žemų, lėtų ir mažų taikinių stebėjimą |
| Elektrooptinis / infraraudonųjų spindulių | EO ir terminio vaizdo jutikliai vizualiniam aptikimui, dirbtiniu intelektu pagrįstam klasifikavimui ir taikinio patvirtinimui |
| Akustinis | Akustinės aptikimo matricos, naudojančios UAS variklių garso parašus pelengo įvertinimui ir klasifikavimui |
| Kooperatyvinis eismas | Nuotolinis ID (transliacijos ir tinklo), ADS-B arba alternatyvūs (pavyzdžiui, GSM pagrindu veikiantys) transponderio srauto kanalai, UTM/U-space kanalai, skrydžių planai ir UAS registracijos duomenų bazės |
| Išorinė informacija | Geozonos, neskraidymo zonos, ypatingos svarbos infrastruktūros apsaugos zonos |

    - Pagrindinis reikalavimas yra sujungimo įrenginys, kuris panaudoja visus anksčiau išvardintus šaltinius ir sukuria bendrą, nuoseklų, realaus laiko oro vaizdą. Taikomi šie aukšto lygio reikalavimai:

| Reikalavimas | Aprašymas |
| --- | --- |
| Kelių šaltinių duomenų sujungimas | Sujungti visas aukščiau pateiktas šaltinių kategorijas į bendrą, nuoseklų, nedubliuotą oro vaizdą su vieninga takų numeracija |
| Takų koreliacija | Suderinti aptikimus tarp bendradarbiaujančių ir nebendradarbiaujančių jutiklių, išspręsti dubliavimo problemą ir išlaikyti tako tęstinumą |
| Pasitikėjimas ir kokybė | Taikyti patikimumo lyginamąjį koeficientą kiekvienam šaltiniui, pagrįstą jutiklio tikslumu, diapazonu ir aplinkos sąlygomis; pateikti patikimumo lygius kiekvienam takui |
| Grėsmių įvertinimas | Automatiškai klasifikuoti ir įvertinti grėsmės lygį naudojant sujungtus kinematinius, klasifikavimo, bendradarbiavimo būsenos ir geoerdvės konteksto duomenis |
| Jutiklio signalas | Palaikyti kryžminių jutiklių signalus (pavyzdžiui, radiolokatoriaus arba RF dažnių signalus EO/IR jutikliui aptikimui patvirtinti) |
| Sąsajos standartai | Palaikyti pripažintus integracijos standartus (pavyzdžiui, SAPIENT, ASTERIX, STANAG 4586) ir standartinius perdavimo protokolus (TCP, UDP, MQTT, HTTPS) |
| Laiko sinchronizavimas | Visi duomenys pažymėti UTC laiku sekundžių dalių tikslumu, sinchronizuoti per NTP arba PTP |
| Plėtros galimybė | Architektūra turi palaikyti naujų jutiklių tipų pridėjimą nekeičiant pagrindinio sujungimo įrenginio |
| Jutiklių būsenos stebėjimas | Stebėti visų integruotų jutiklių ryšį ir būseną realiuoju laiku |

  - Duomenų šaltinių apdorojimas ir filtravimas

    - Sistema privalo palaikyti šias funkcijas:

      - Įjungti ir išjungti jutiklių duomenų priėmimą ir apdorojimą.

      - Įjungti ir išjungti jutiklių duomenų filtravimą pagal vertikalius sektorius / poligonus.

      - Įjungti ir išjungti jutiklių duomenų filtravimą pagal horizontalius sektorius / poligonus.

      - Išjunkti jutiklių duomenų apdorojimą, jei jutiklių duomenys neatitinka kokybės reikalavimų.

      - Įgalinti jutiklių duomenų apdorojimą, jei jutiklių duomenys atitinka kokybės reikalavimus.

# Duomenų sintezė ir sekimas

  - MSDF sekimo sprendimas privalo:

    - Atlikti kelių jutiklių koreliaciją ir sekimą.

    - Palaikyti sertifikuotų ATM duomenų ir nesertifikuotų žemutinės oro erdvės (įskaitant nepilotuojamą ir kitą bendradarbiaujantį arba nebendradarbiaujantį eismą) duomenų suderinamumą.

    - Suteikti konfigūruojamą sujungimo logiką, užtikrinančią:

      - Visišką sertifikuotų ir nesertifikuotų jutiklių duomenų sujungimą.

      - Dalinis sujungimas, kuris remiasi pasirinktais jutiklių tipais arba veikimo sritimis.

      - Visiškas sertifikuotų ir nesertifikuotų takų atskyrimas.

      - Naujų šaltinių pridėjimas nekeičiant pagrindinio sujungimo įrenginio funkcionalumo.

  - Sujungimo ir atskyrimo mechanizmai turi atitikti veiklos, saugos ir reguliavimo apribojimus, įskaitant, kai taikoma, ATM sertifikuotų duomenų ir nesertifikuotų žemutinės oro erdvės eismo duomenų atskyrimo reikalavimus.

# Išvestis ir duomenų platinimas

  - Išvesties formatas

    - Pagrindinis išvesties formatas privalo būti ASTERIX 62 kategorijos.

    - Sistema privalo galėti generuoti:

      - Takai gauti tik iš sertifikuotų duomenų šaltinių.

      - Takai gauti tik iš nesertifikuotų duomenų šaltinių.

      - Sujungti takai, kuriuose sujungti sertifikuoti ir nesertifikuoti duomenys, kai ši funkcija aktyvuota.

  - Duomenų srauto atskyrimas

    - Sistemoje privalo būti numatyti mechanizmai, skirti:

      - Logiškai ir (arba) fiziškai atskirtiems duomenų srautams:

        - Sertifikuotiems ATM duomenims.

        - Nesertifikuotiems žemutinės oro erdvės eismo duomenims.

      - Nepriklausomai paskirstyti šiuos srautus į žemesnio lygio sistemas.

  - Konfigūravimas ir perjungimas

    - Sistema privalo sudaryti sąlygas operatoriams arba administratoriams:

      - Įjungti arba išjungti sertifikuotų ir nesertifikuotų duomenų šaltinių sujungimą.

      - Perjungti tarp:

        - Visiškai atskirtas režimas.

        - Visiškai sujungtas režimas.

        - Mišrus arba iš dalies sujungtas režimas.

      - Konfigūracijos pakeitimai pritaikomi dinamiškai arba su minimaliu sistemos prastovos laiku.

# Sąsajos ir integracija

  - Sistema privalo palaikyti standartizuotas jutiklių duomenų įvesties ir takų duomenų išvesties sąsajas.

  - Pageidautinas suderinamumas su įprastais su ATM ir UTM susijusiais protokolais ir duomenų formatais.

  - Sprendimas turėtų palaikyti integraciją su:

    - Esamomis ATM stebėjimo duomenų platinimo ir sekimo sistemomis.

    - UTM tipo sistemos (CIS, USSP ir kt.), internete veikiančiomis UTM platformomis.

# Kibernetinio saugumo reikalavimai (atitiktis NIS2)

  - MSDF sekimo sprendimas privalo atitikti taikomus Europos Sąjungos kibernetinio saugumo teisės aktus, visų pirma Direktyvą (ES) 2022/2555 (NIS2 direktyva), ir atitinkamus nacionalinius įgyvendinimo teisės aktus.

  - Siūlomas sprendimas privalo apimti kibernetinio saugumo priemones, tinkamas kritinėms ATM ir U-space eksploatacijos aplinkoms bei mišraus pasitikėjimo duomenų šaltiniams.

# Paslaugomis pagrįsta ir virtuali architektūra

  - MSDF sekimo sprendimas privalo palaikyti šiuolaikines ATM ir U-space sistemų aplinkas ir sudaryti sąlygas lanksčiam sprendimo diegimui bei plėtrai laikui bėgant.

  - MSDF sekimo sprendimas turėtų būti sukurtas kaip paslaugomis pagrįsta ir virtuali sistema.

  - Sprendimas turėtų:

    - Būti eksploatuojamas kaip programine įranga pagrįstas sprendimas, veikiantis nepriklausomai nuo licencijuojamos techninės įrangos.

    - Palaikyti virtualias aplinkas, pavyzdžiui:

      - Virtualius įrenginius.

      - Konteinerių pagrindu sukurtas platformas.

      - Debesijos arba privačios debesijos infrastruktūras.

    - Laikytis paslaugomis pagrįstos architektūros, kurioje sistemos funkcijos įgyvendinamos kaip atskiros arba laisvai sujungtos paslaugos.

    - Palaikyti lankstų atskirų paslaugų diegimą, mastelio keitimą ir gyvavimo ciklo valdymą.

  - Architektūra turėtų užtikrinti:

    - Mastelio keitimą pagal srauto kiekį, jutiklių skaičių ir apdorojimo apkrovą.

    - Lankstus integravimas su išorinėmis ATM ir U-space sistemomis per paslaugų sąsajas.

    - Efektyvūs atnaujinimai, priežiūra ir būsimi funkciniai plėtiniai.

# Veiklos ir architektūros aspektai

  - Siūlomas sprendimas turėtų apimti:

    - Mastelio keitimą, kad būtų galima palaikyti didėjantį jutiklių ir sekamų objektų skaičių.

    - Didelis prieinamumą ir atsparią gedimams architektūrą.

    - Kibernetinio saugumo priemones, tinkamas tvarkyti mišraus patikimumo duomenų šaltinius.

    - Stebėjimą.

    - Registravimą.

    - Priežiūros galimybes.

# Aukšto lygio sistemos architektūra

Šiame skyriuje pateikiama siūlomo kelių jutiklių duomenų sintezės (MSDF) sekimo sprendimo aukšto lygio architektūros apžvalga. Diagramoje pavaizduoti pagrindiniai sistemos funkciniai elementai, įskaitant duomenų priėmimą iš sertifikuotų ir nesertifikuotų jutiklių šaltinių, jutiklių duomenų filtravimą ir valdymą, sekimo ir sujungimo / atskyrimo logiką bei sekimo duomenų paskirstymą išorinėms sistemoms. Architektūros paskirtis – pateikti konceptualų sistemos struktūros ir duomenų srautų vaizdą, tai nėra detali projektavimo ar įgyvendinimo specifikacija.

1 pav. Aukšto lygio sistemos architektūra

# Prašoma pateikti informacija apie tiekėją (rinkos konsultacijai)

Tiekėjų prašoma pateikti išsamią, nesaistančią informaciją apie:

- Esamus MSDF arba sekimo produktus ir sprendimus.

- Patirtį dirbant su ATM sertifikuotais ir su U-space susijusiais duomenų šaltiniais.

- Palaikomų jutiklių tipus, sąsajas ir duomenų formatus.

- ASTERIX 62 kategorijos galimybės ir pritaikomas parinktis.

- Sistemos architektūrą ir tipinius eksploatuojamus modelius.

- Konfigūravimą, susijusį su sertifikuotų ir nesertifikuotų duomenų sujungimu ir atskyrimu.

# CAPEX ir OPEX įvertinimas

  - Bendrieji reikalavimai

    - Tiekėjas privalo pateikti orientacinę arba apytikslę siūlomo produkto ar sprendimo kainos sąmatą. Kaina turėtų atspindėti numatomą bendrą įsigijimo kainą, įskaitant visus esminius komponentus, licencijas, paslaugas, pristatymą, diegimą ir visus reguliariai mokamus mokesčius (jei taikomi).

    - Kainos sąmatoje privalo būti nurodyta:

      - Pagrindinių sąnaudų elementų išskirstymas (pavyzdžiai, techninė įranga, programinė įranga, paslaugos, garantijos, palaikymas).

      - Vienkartinės išlaidos ir pasikartojančios išlaidos (jei taikoma).

      - Prielaidos ir sąlygos, kuriomis grindžiamas įvertinimas.

Pastaba: Tiekėjas gali pateikti kainų intervalus, kai tikslių skaičių pagrįstai įvertinti negalima. Visa šios rinkos konsultacijos metu pateikta informacija lieka konfidenciali ir yra naudojama tik būsimų viešųjų pirkimų procedūrų planavimui ir rengimui.

  - Garantijos išlaidų reikalavimai

    - Tiekėjas privalo įtraukti visas su privaloma dvejų (2) metų garantija susijusias išlaidas, įskaitant:

      - Korekcinę ir prevencinę priežiūrą.

      - Taisymų valdymą, saugos atnaujinimus ir programinės įrangos pataisymus.

      - Techninės įrangos keitimą ir gedimų šalinimą.

      - Atitiktį nurodytai paslaugų teikimo sutarčiai (SLA).

    - Su garantija susijusios išlaidos privalo būti pateikiamos atskirai nuo pogarantinių OPEX išlaidų.

  - Diegimo scenarijaus sąnaudų reikalavimai

    - Tiekėjas privalo pateikti atskirus ir konkrečiam scenarijui pritaikytus kiekvieno iš šių diegimo modelių (jei taikoma) sąnaudų įvertinimus:

      - Įdiegimas vietoje

Tiekėjas privalo pateikti:

        - Techninės įrangos specifikacijas, dydį ir susijusias įsigijimo išlaidas.

        - Duomenų centro išteklių reikalavimus (pavyzdžiui, energijos tiekimas, aušinimas, stelažų įrenginiai).

        - Tinklo, saugumo ir integracijos priklausomybes.

        - Numatomus eksploatacinės priežiūros reikalavimus.

      - Privataus debesies įdiegimas

Tiekėjas privalo pateikti:

        - Reikalingus virtualius išteklius (CPU, RAM, saugykla, tinklas).

        - Saugojimo pakopų ir atsarginių kopijų prielaidas.

        - Atsarginių kopijų kūrimo ir atkūrimo išteklių sąmatas.

        - Reikalingą tarpinę programinės įrangos, virtualias arba instrumentų platformas.

      - Kliento virtualios infrastruktūros įdiegimas

Tiekėjas privalo pateikti:

        - Palaikomas virtualias platformas (pavyzdžiui, VMware, Hyper-V).

        - Reikalingus VM arba konteinerio profilius (vCPU, RAM, saugyklą).

        - OS ir platformos suderinamumo reikalavimus.

        - Licencijavimo modelio poveikį virtualioms instaliacijoms.

  - Palaikymo, priežiūros ir SLA reikalavimai

    - Palaikymo paslaugos

      - Tiekėjas privalo apibrėžti SLA sąlygas tiek garantiniam, tiek pogarantiniam palaikymo laikotarpiui, įskaitant:

        - Reagavimo laiką.

        - Problemos išsprendimo laiką.

        - Paslaugų prieinamumo parametrus.

        - Eskalavimo procedūras.

        - 24/7 arba darbo valandų apimamą laiką.

    - Sistemos atnaujinimai ir patobulinimai

      - Tiekėjas privalo įvertinti išlaidas ir veiklą, susijusią su:

        - Saugos atnaujinimai ir pataisymai.

        - Funkciniai atnaujinimai ir nedidelių patobulinimų versijos.

        - Svarbūs versijų atnaujinimai per 10 metų gyvavimo ciklą.

        - Atnaujinimų įtaka licencijavimui (jei taikoma).

__________________________________

EUROKONTROLĖS specifikacija dėl oro eismo stebėjimo sistemos veikimo

ED-87D | MASPS for A-SMGCS including new Airport safety Support Service Routing Service and Guidance Service - EUROCAE

Surveillance Data Distribution System (SDDS) | EUROCONTROL

Air traffic management surveillance tracker and server (ARTAS) | EUROCONTROL