Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 pirkimo objekto dalis: Reagentai ir papildomos priemonės veterinariniams kompleksiniams ir pavieniams biocheminiams tyrimams (toliau – 1 pirkimo objekto dalis): Reagentai ir papildomos priemonės veterinariniams kompleksiniams ir pavieniams biocheminiams tyrimams perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam veterinariniam biocheminių, elektrolitų, cCRB tyrimų analizatoriui „FujiFilm Dri-Chem NX600“ arba tiekėjo siūlomam lygiaverčiam analizatoriui, kurio techniniai reikalavimai pateikiami 1.2 lentelėje.

1.1. lentelė. Tyrimai ir reagentai, papildomos priemonės.

| Eil. Nr. | *Tyrimų ir reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | **Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams, reagentams ir papildomoms priemonėms | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Maksimalus reagentų ir papildomų priemonių kiekis (pak. / vnt. / ml ) nurodytam tyrimų skaičiui per 24 mėn. | Tiekėjo siūloma pakuotė (nurodyti kiekį pakuotėje) | Tiekėjo siūlomos pakuotės įkainis Eur be PVM | Suma, Eur be PVM 24 mėn. (5x7) | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Pagrindinių inkstų biocheminių rodiklių tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas visiems gyvūnams, tirti/nustatyti vienu metu atliekant parametrus: GPT, BUN, Ca, Crea, IP, TP (ir apskaičiuojama BUN/Crea). Multitestas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 264 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 1.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2. | Pagrindinių kepenų biocheminių rodiklių kompleksinis tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas visiems gyvūnams, tirti/nustatyti vienu metu atliekant parametrus: ALB, ALP, GPT, GGT, GLU, TBIL. Multitestas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 260 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 2.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3. | Bendros gyvūno sveikatos būklės kompleksinis biocheminis tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas visiems gyvūnams, tirti/nustatyti vienu metu atliekant biocheminius parametrus: ALB, ALP, GOT, BUN, Ca, TCHO, Crea, GGT, GLU, IP, TBIL, TP (ir apskaičiuojama GLOB, ALB/GLOB, BUN/CREA). Multitestas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 1412 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 3.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4. | Inkstų, kepenų ir diabetu sergančių gyvūnų sveikatos būklės kompleksinis biocheminis tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas visiems gyvūnams, tirti/nustatyti vienu metu atliekant biocheminius parametrus: ALP, GPT, BUN, Crea, GLU, TP (ir apskaičiuojama BUN/CREA. Multitestas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 1200 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 4.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 5. | Elektrolitų kompleksinis biocheminis tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas visiems gyvūnams, tirti/nustatyti vienu metu atliekant biocheminius parametrus: Na+, K+, Cl-. Multitestas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 1000 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 5.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 6. | CRB kiekio tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas šunims, tirti/nustatyti CRB (C-reaktyvinis baltymas šunims) kiekį serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 1050 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 6.1. | ...... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 7. | Lipazes kiekio tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas tirti/nustatyti Lipazės (LIP) kiekį serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 24 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 7.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 8. | Tiesioginio bilirubino kiekio tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas tirti/nustatyti Tiesioginio bilirubino (D-BIL) kiekį serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 24 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 8.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 9. | Bendro bilirubino kiekio tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas tirti/nustatyti Bendro bilirubino kiekį (T-BIL) serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 24 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 9.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 10. | Amoniako kiekio tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas tirti/nustatyti amoniako (NH3) kiekį serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 72 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 10.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 11. | Gliukozės kiekio tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas tirti/nustatyti gliukozės (GLU) kiekį serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 99 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 11.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 12. | Šlapimo rūgšties kiekio tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas tirti/nustatyti šlapimo rūgšties (UA) kiekį serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 24 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 12.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 13. | Bendro cholesterolio kiekio tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas tirti/nustatyti bendro cholesterolio (T. CHOL) kiekiui serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 48 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 13.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 14. | Trigliceridų kiekio tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas tirti/nustatyti trigliceridų (TG) kiekiui serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 48 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 14.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 15. | Šlapalo kiekio tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas tirti/nustatyti šlapalo (BUN) kiekiui serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 290 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 15.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 16. | Kalcio kiekio tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas tirti/nustatyti kalcio (Ca) kiekiui serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 48 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 16.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 17. | Bendro baltymo kiekio tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas tirti/nustatyti bendro baltymo (T-Pro) kiekiui serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 24 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 17.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 18. | Albumino kiekio tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas tirti/nustatyti albumino (ALB) kiekiui serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 333 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 18.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 19. | Asparagintransaminazės (kepenų fermentai) tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas tirti/nustatyti asparagintransaminazei (kepenų fermentai) (GOT) serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 24 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 19.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 20. | Alanintransaminazės (kepenų fermentai) tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas tirti/nustatyti alanintransaminazei (kepenų fermentai) (GPT) serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 48 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 20.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 21. | Laktatdehidrogenazės (kepenų fermentai) tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas tirti/nustatyti laktatdehidrogenazei (kepenų fermentai) (LDH) serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 24 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 21.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 22. | Didelio tankio cholesterolio tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas tirti/nustatyti didelio tankio cholesterolį (HDL-Chol) serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 24 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 22.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 23. | Kreatinkinazės (kepenų fermentai) tyrimas | Testas skirtas tirti/nustatyti kreatinkinazei (kepenų fermentai) (CPK) serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 90 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 23.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 24. | Amilazės kiekio tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas tirti/nustatyti amilazės (AMYL) kiekiui serume/plazmoje. Testas skirtas tirti platesniam spektrui. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 72 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 24.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 25. | Gamma-gliutamiltransferazės tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas tirti/nustatyti gamma-gliutamiltransferazei (GGT) serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 24 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 25.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 26. | Šarminės fosfatazės tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas tirti/nustatyti šarminei fosfatazei (ALP) serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 48 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 26.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 27. | Kreatinino kiekio tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas tirti/nustatyti kreatinino (CREA) kiekiui serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 290 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 27.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 28. | Fosforo kiekio tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas tirti/nustatyti fosforo (IP) kiekiui serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 86 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 28.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 29. | Magnio kiekio tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas tirti/nustatyti magnio (Mg) kiekiui serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 24 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 29.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 30. | Cholinesterazės kiekio tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas tirti/nustatyti Cholinesterazės (CHE) kiekiui serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 24 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 30.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 31. | Bendro CO2 kiekio tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas tirti/nustatyti Bendro CO2 kiekiui serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 48 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 31.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 32. | Kitos papildomos, pagalbinės ir kontrolinės priemonės tyrimams (t.y. terminis popierius, mėginio indeliai, kalibracinės, kontrolinės priemonės ir t.t.), reikalingos aukščiau nurodytiems tyrimams atlikti bei analizatoriaus priežiūrai (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.1. | Įrašo tiekėjas | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 32.2. | Įrašo tiekėjas | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |

1.2. Techniniai reikalavimai įrangai siūlant analizatorių panaudai – 1 vnt.

Pildyti ir siūlyti alternatyvų analizatorių tik tuomet, jei siūlomi reagentai ir papildomos priemonės netinka perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam veterinariniam biocheminių, elektrolitų, cCRB tyrimų analizatoriui „FujiFilm Dri-Chem NX600“. Jei tiekėjas siūlo reagentus ir kitas papildomas priemones perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam veterinariniam biocheminių, elektrolitų, cCRB tyrimų analizatoriui „FujiFilm Dri-Chem NX600“, alternatyvaus analizatoriaus siūlyti ir šios siūlomo analizatoriaus techninių parametrų lentelės pildyti nereikia.

1.2. Techninių parametrų lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomos įrangos parametria |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Nurodomas siūlomo analizatoriaus gamintojas, modelis: | Įrašo tiekėjas |
| 2. | Veterinarinis automatinis biocheminių, elektrolitų, cCRB tyrimų analizatorius, veikiantis kolorimetriniu ir potenciometriniu, sausos chemijos reagentų principu. | Įrašo tiekėjas |
| 3. | Analizuojama ne mažiau kaip 28 biocheminiai parametrai: ALP (Šarminė fosfatazė); AMYL (Amilazė); CHE (Cholinesterazė); CPK (Kreatinkinazė); GGT (Gamma-Gliutamiltransferazė); GOT (AST-asparagintransaminazė); GPT (ALT-alanintransaminazė); LDH (Laktatdehidrogenazė); LIP (Lipazė); ALB (Albuminas); BUN (Šlapalas); Ca (Kalcis); CRE (Kreatininas); D-BIL (Tiesioginis bilirubinas); GLU (Gliukozė); IP (Fosforas); Mg (Magnis); NH3 (Amoniakas); T-BIL (Bendras bilirubinas); T-CHOL (Bendras cholesterolis); T-CO2 (Bendras CO2); TG (Trigliceridai); T-Pro (Bendras baltymas); UA (Šlapimo rūgštis); Na (Natris); K (Kalis); Cl (Chloras); cCRB (C-reaktyvinis baltymas). Galimybė papildomai automatiškai apskaičiuoti ne mažiau kaip 4 parametrus: GLOB (globulinas), ALB/GLOB (albumino/globulino santykis); BUN/CRE (šlapalo/kreatinino santykis); Anijoninis tarpas (Anion gap). | Įrašo tiekėjas |
| 4. | Pavienių mėginių analizė. | Įrašo tiekėjas |
| 5. | Tyrimui naudojami pavieniai testai (ne mažiau 25 skirtingų parametrų pasirinktinai) ir kompleksiniai multitestai (ne mažiau 6 skirtingų kombinacijų pasirinktinai). Kiekvienas testas įpakuotas atskirame sandariame folijos maišelyje. | Įrašo tiekėjas |
| 6. | Galimybė vienu metu iš vieno mėginio analizuoti ne mažiau kaip 20 parametrų. Galima atlikinėti tiek pavienius testus, tiek kompleksinius multitestus, tiek pavienius testus ir kompleksinius multitestus kartu, tiek kelis kompleksinius multitestus kartu, vienu metu analizuojant ne mažiau kaip 20 parametrų. | Įrašo tiekėjas |
| 7. | Mėginio tipas: serumas, plazma. Tyrimus atlikti galima tiesiai iš mėginio surinkimo mėgintuvėlio (vakuuminio mėgintuvėlio arba mikromėgintuvėlio). | Įrašo tiekėjas |
| 8. | Pasirenkami ir modifikuojami skirtingų gyvūnų duomenų bankai (ne mažiau kaip): šuns, katės. | Įrašo tiekėjas |
| 9. | Reikalingas mėginio kiekis vienam parametrui ne daugiau kaip 10 µl, elektrolitų multitestui (Na, K, Cl) ne daugiau kaip 50 µl. | Įrašo tiekėjas |
| 10. | Automatinis mėginio užnešimas ant testų. | Įrašo tiekėjas |
| 11. | Analizatoriaus našumas – ne mažiau 120 testų per valandą. | Įrašo tiekėjas |
| 12. | Testo rezultatai gaunami ne ilgiau kaip per 6 min. | Įrašo tiekėjas |
| 13. | Integruotas vidinis spausdintuvas arba komplektuojamas išorinis spausdintuvas. Rezultatai spausdinami kartu su tyrimo pavadinimu, data, laiku, tyrimų rezultatais kartu su normomis. | Įrašo tiekėjas |
| 14. | Integruotas atliekų konteineris, į kurį automatiškai surenkamį panaudoti testai po tyrimo atlikimo. | Įrašo tiekėjas |
| 15. | Nereikalinga kalibracija. Automatinė reagentų kokybės kontrolė (QC) naudojant skaitmenines magnetines testų korteles arba lygiavertė. | Įrašo tiekėjas |
| 16. | Vidinė atmintis: ne mažiau kaip 100 tyrimų rezultatų. | Įrašo tiekėjas |
| 17. | Integruotas LCD TouchScreen (lietimui jautrus) ekranas arba lygiavertis. | Įrašo tiekėjas |
| 18. | Darbinė aplinkos temperatūra: ne siauresnėse ribose kaip 15-32°C. | Įrašo tiekėjas |
| 19. | Galimybė komplektuoti su brūkšninio kodo skaitytuvu. | Įrašo tiekėjas |
| 20. | Maitinimo šaltinis: AC kintamosios srovės adapteris 100-240V (±10), 50-60 Hz. | Įrašo tiekėjas |
| 21. | Galimybė duomenų perdavimui į kompiuterį ir išorinės jungtys (ne mažiau kaip): USB arba lygiavertė jungtis (2 vnt.), RS232C arba lygiavertė jungtis (1 vnt.). LAN arba lygiavertė jungtis (1 vnt.). | Įrašo tiekėjas |
| 22. | Matmenys: plotis ne daugiau kaip 50 cm, gylis ne daugiau kaip 40cm, aukštis ne daugiau kaip 40cm. | Įrašo tiekėjas |
| 23. | Kartu su analizatoriumi turi būti pateikta naudojimosi instrukcija lietuvių kalba, prietaiso pasas lietuvių kalba. | Įrašo tiekėjas |
| 24. | Tiekėjas įsipareigoja atlikti garantinę ir profilaktinę analizatoriaus techninę priežiūrą bei kalibraciją savo lėšomis visam eksploatacijos laikotarpiui. Gamintojo įgaliojimas teikti techninę priežiūrą. | Įrašo tiekėjas |
| 25. | Įranga turi būti nauja, t.y. pagaminta ne seniau kaip prieš 3 metus (iki viešojo konkurso pasiūlymų pateikimo termino). Būtina, nurodyti įrangos pagaminimo datą. | Įrašo tiekėjas |
| 26. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis – ne mažiau 12 mėnesių. Sugedus analizatoriui, analizatorius turi būti suremontuojamas arba turi būti pakaitinis, t. y. toks pats analizatorius, pristatomas ne vėliau kaip per 24h. | Įrašo tiekėjas |
| 27. | Apmokymai. Tiekėjas perkančiosios organizacijos patalpose turės apmokyti dirbti su siūlomu analizatoriumi ne mažiau kaip 5 darbuotojus. | Įrašo tiekėjas |

2 pirkimo objekto dalis: Reagentai ir papildomos priemonės veterinariniams kompleksiniams biocheminiams tyrimams (toliau – 2 pirkimo objekto dalis). Reagentai ir papildomos priemonės veterinariniams kompleksiniams biocheminiams tyrimams perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam veterinariniam biocheminių tyrimų analizatoriui „VetScan VS2“ arba tiekėjo siūlomam lygiaverčiam analizatoriui, kurio techniniai reikalavimai pateikiami 2.2 lentelėje.

2.1. lentelė. Tyrimai ir reagentai, papildomos priemonės.

| Eil. Nr. | *Tyrimų ir reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | **Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams, reagentams ir papildomoms priemonėms | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Maksimalus reagentų ir papildomų priemonių kiekis (pak. / vnt. / ml) nurodytam tyrimų skaičiui per 24 mėn. | Tiekėjo siūloma pakuotė (nurodyti kiekį pakuotėje) | Tiekėjo siūlomos pakuotės įkainis Eur be PVM | Suma, Eur be PVM 24 mėn. (5x7) | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Bendros gyvūno sveikatos būklės kompleksinis biocheminis tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas visiems gyvūnams, tiriantis biocheminius parametrusvienu metu: ALB, ALP, GPT (ALT), AMYL, BUN, CA, PHOS, CREA, GLU, NA+, K+, TBIL, TP, GLOB Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 3996 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 1.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2. | Inkstų, kepenų ir diabetu sergančių gyvūnų sveikatos būklės kompleksinis biocheminis tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas visiems gyvūnams, tiriantis biocheminius parametrus vienu metu: ALP, GPT (ALT), BUN, CREA, GLU, TP. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 936 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 2.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3. | Paukščių ir reptilijų bendros sveikatos būklės kompleksinis biocheminis tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas tik paukščiams ir reptilijoms, tiriantis biocheminiusparametrus vienu metu: GOT (AST), ALB, BA, TP, CA++, GLU, UA, NA+, CK, K+, PHOS, GLOB. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 96 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 3.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4. | Fenobarbitalio stebėsenos kompleksinis biocheminis tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tiriantis biocheminius parametrus vienu metu: ALB, ALT, ALT, AST, BUN, GGT, TBIL, PHB. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 78 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 4.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 5. | Šunų ir kačių T4 (tiroksino) ir cholesterolio nustatymo kompleksinis biocheminis tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas tik šunims ir katėms, tiriantis biocheminius parametrus vienu metu: T4, CHOL. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 12 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 5.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 6. | Kompleksinis biocheminis tyrimas, skirtas atlikti prieš operacijas, ar esant kritinei paciento būklei (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas atlikti prieš operacijas, ar esant kritinei paciento būklei. Tiriantis biocheminiusparametrus vienu metu: ALB, ALP, ALT, AST, BUN, Ca, Cl-, CRE, GLOB, GLU, K+, Na+, TBIL, tCO2, TP. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 24 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 6.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 7. | Kitos papildomos, pagalbinės ir kontrolinės priemonės tyrimams (t.y. terminis popierius, mėginio indeliai, kalibracinės, kontrolinės priemonės ir t.t.), reikalingos aukščiau nurodytiems tyrimams atlikti bei analizatoriaus priežiūrai (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Įrašo tiekėjas | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 7.2. | Įrašo tiekėjas | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | … | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |

2.2. Techniniai reikalavimai įrangai siūlant analizatorių panaudai – 2 vnt.

Pildyti ir siūlyti alternatyvų analizatorių tik tuomet, jei siūlomi reagentai ir papildomos priemonės netinka perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam veterinariniam biocheminių tyrimų analizatoriui ,,VetScan VS2“. Jei tiekėjas siūlo reagentus ir kitas papildomas priemones perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam veterinariniam biocheminių tyrimų analizatoriui ,,VetScan VS2“, alternatyvaus analizatoriaus siūlyti ir šios siūlomo analizatoriaus techninių parametrų lentelės pildyti nereikia.

2.2. Techninių parametrų lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomos įrangos parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Nurodomas siūlomo analizatoriaus gamintojas, modelis: | Įrašo tiekėjas |
| 2. | Veterinarinis portatyvus biocheminių, elektrolitų, kraujo dujų, imunologinių tyrimų analizatorius, veikiantis spektrofotometriniu, skystos chemijos reagentų principu, tyrimams atlikti naudojami iš anksto naudojimui paruošti vienkartiniai kompleksiniai multitestai su jų viduje esančiu skiedikliu (Diluent) ir liofilizuotais reagentais. Analizatoriaus veikiančios dalys neturi kontakto nei su reagentais, nei su mėginiu. | Įrašo tiekėjas |
| 3. | Analizuojama ne mažiau kaip 25 biocheminiai parametrai: GLU (gliukozė), UA (šlapimo rūgštis), T.CHOL (bendras cholesterolis), BUN (šlapalas), TBIL (bendras bilirubinas), ALB (albuminas), ALP (šarminė fosfatazė), GPT (ALT-alanintransaminazė), AMYL (amilazė), GOT (AST-asparagintransaminazė), GGT (gamma-gliutamiltransferazė), CK (kreatinkinazė), CA++ (kalcis), PHOS (fosforas), MG (magnis), CREA (kreatininas), TP (bendras baltymas), NA+ (natris), K+ (kalis), CL- (chloras), tCO2 (bendras CO2), GLOB (globulinas), BA (amoniakas kraujyje), CHW (širdies specifinis antigenas), T4 (tiroksinas); PHB (Fenobarbitalis). | Įrašo tiekėjas |
| 4. | Pavienių mėginių analizė. | Įrašo tiekėjas |
| 5. | Pasirenkami ir modifikuojami skirtingų gyvūnų duomenų bankai (ne mažiau kaip): šuns, katės, triušio, šeško, arklio, galvijų, paukščių. | Įrašo tiekėjas |
| 6. | Tyrimui naudojami kompleksiniai multitestai (ne mažiau kaip 10 skirtingų kombinacijų pasirinktinai). Kiekvienas multitestas įpakuotas atskirame sandariame folijos maišelyje. | Įrašo tiekėjas |
| 7. | Mėginio tipas: kraujas, serumas, plazma. | Įrašo tiekėjas |
| 8. | Reikalingas mėginio kiekis tyrimui atlikti ne daugiau kaip 100µl. | Įrašo tiekėjas |
| 9. | Tyrimo rezultatai gaunami ne ilgiau kaip per 12 min. |  |
| 10. | Vidinė atmintis: ne mažiau kaip 5000 tyrimų rezultatų. | Įrašo tiekėjas |
| 11. | Integruotas vidinis spausdintuvas arba komplektuojamas išorinis spausdintuvas. Rezultatai spausdinami kartu su tyrimo pavadinimu, data, laiku, tyrimų rezultatais kartu su normomis. | Įrašo tiekėjas |
| 12. | Integruotas LCD TouchScreen (lietimui jautrus) ekranas arba lygiavertis. | Įrašo tiekėjas |
| 13. | Integruota vidinė kokybės kontrolė (iQC). Automatinė kalibracija. Automatinė mėginio kontrolė. | Įrašo tiekėjas |
| 14. | Darbinė aplinkos temperatūra: ne siauresnėse ribose kaip 15-32°C. | Įrašo tiekėjas |
| 15. | Maitinimo šaltinis: AC kintamosios srovės adapteris 100-240V (±10), 50-60 Hz. | Įrašo tiekėjas |
| 16. | Galimybė duomenų perdavimui į kompiuterį ir išorinės jungtys (ne mažiau kaip): USB arba lygiavertė jungtis (2 vnt.). | Įrašo tiekėjas |
| 17. | Portatyvus, matmenys: plotis ne daugiau kaip 25 cm, gylis ne daugiau kaip 15cm, aukštis ne daugiau kaip 35cm, | Įrašo tiekėjas |
| 18. | Kartu su analizatoriumi turi būti pateikta naudojimosi instrukcija lietuvių kalba, prietaiso pasas lietuvių kalba. | Įrašo tiekėjas |
| 19. | Tiekėjas įsipareigoja atlikti garantinę ir profilaktinę analizatoriaus techninę priežiūrą bei kalibraciją savo lėšomis visam eksploatacijos laikotarpiui. Gamintojo įgaliojimas teikti techninę priežiūrą. | Įrašo tiekėjas |
| 20. | Įranga turi būti nauja, t.y. pagaminta ne seniau kaip prieš 3 metus (iki viešojo konkurso pasiūlymų pateikimo termino). Būtina, nurodyti įrangos pagaminimo datą. | Įrašo tiekėjas |
| 21. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis – ne mažiau 12 mėnesių. Sugedus analizatoriui, analizatorius turi būti suremontuojamas arba turi būti pakaitinis, t. y. toks pats analizatorius, pristatomas ne vėliau kaip per 24h. | Įrašo tiekėjas |
| 22. | Apmokymai. Tiekėjas perkančiosios organizacijos patalpose turės apmokyti dirbti su siūlomu analizatoriumi ne mažiau kaip 5 darbuotojus. | Įrašo tiekėjas |

3 pirkimo objekto dalis: Reagentai ir papildomos priemonės veterinariniams imunologiniams-hormonų tyrimams (toliau – 3 pirkimo objekto dalis). Reagentai ir papildomos priemonės imunologiniams-hormonų tyrimams perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam veterinariniam imunologinių-hormonų tyrimų analizatoriui „FujiFilm Dri-Chem AU20“ arba tiekėjo siūlomam lygiaverčiam analizatoriui, kurio techniniai reikalavimai pateikiami 3.2 lentelėje.

3.1. lentelė. Tyrimai ir reagentai, papildomos priemonės.

| Eil. Nr. | *Tyrimų ir reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | **Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams, reagentams ir papildomoms priemonėms | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Maksimalus reagentų ir papildomų priemonių kiekis (pak. / vnt. / ml) nurodytam tyrimų skaičiui per 24 mėn. | Tiekėjo siūloma pakuotė (nurodyti kiekį pakuotėje) | Tiekėjo siūlomos pakuotės įkainis Eur be PVM | Suma, Eur be PVM 24 mėn. (5x7) | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Progesterono (PRG) tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas šunims, nustatant Progesteroną (PRG) serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 30 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 1.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2. | Tiroksino (T4) tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas šunims ir katėms, nustatant Tiroksiną (T4) serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 30 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 2.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3. | Tirotropinio hormono (TSH) tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas šunims, nustatant Tirotropinį hormoną (TSH) serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 200 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 3.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4. | Kortizolio (COR) tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas šunims, nustatant Kortizolį (COR) serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 40 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 4.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 5. | Tulžies rūgščių (BA) tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas šunims ir katėms, nustatant Tulžies rūgštis (BA) serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 30 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 5.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 6. | Amiloido A (SAA) tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas katėms, nustatant Amiloidą A (SAA) serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 150 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 6.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 7. | Kitos papildomos, pagalbinės ir kontrolinės priemonės tyrimams (t.y. terminis popierius, mėginio indeliai, kalibracinės, kontrolinės priemonės ir t.t.), reikalingos aukščiau nurodytiems tyrimams atlikti bei analizatoriaus priežiūrai (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Įrašo tiekėjas | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 7.2. | Įrašo tiekėjas | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| … | … | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |

3.2. Techniniai reikalavimai įrangai, siūlant analizatorių panaudai – 1 vnt.

Pildyti ir siūlyti alternatyvų analizatorių tik tuomet, jei siūlomi reagentai ir papildomos priemonės netinka perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam veterinariniam imunologinių-hormonų tyrimų analizatoriui „FujiFilm Dri-Chem AU20“. Jei tiekėjas siūlo reagentus ir kitas papildomas priemones perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam veterinariniam imunologinių-hormonų tyrimų analizatoriui „FujiFilm Dri-Chem AU20“, alternatyvaus analizatoriaus siūlyti ir šios siūlomo analizatoriaus techninių parametrų lentelės pildyti nereikia.

3.2. Techninių parametrų lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomos įrangos parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Nurodomas siūlomo analizatoriaus gamintojas, modelis: | Įrašo tiekėjas |
| 2. | Veterinarinis automatinis imunologinių-hormonų tyrimų analizatorius, veikiantis fluorometrijos, sausos chemijos reagentų principu, tyrimams atlikti naudojami iš anksto naudojimui paruošti vienkartiniai testai su jų viduje esančiais reagentais. Analizatoriaus veikiančios dalys neturi kontakto nei su reagentais, nei su mėginiu. | Įrašo tiekėjas |
| 3. | Analizuojama ne mažiau kaip 6 parametrai: PRG (Progesteronas), T4 (Tiroksinas), TSH (Tirotropinis hormonas), COR (Kortizolis), Bile Acid (Tulžies rūgštis), SAA (amiloidas A). Matavimo ribos ne blogiau kaip: 0,65-127 nmol/L PRG (Progesteronas); 6,5-102 nmol/L T4 (Tiroksinas); 0,3-5 ng/ml TSH (Tirotropinis hormonas); 28-825 nmol/L COR (Kortizolis); 2-150 µmol/L Bile Acid (Tulžies rūgštis); 3,8-220 µg/mL SAA (amiloidas A). | Įrašo tiekėjas |
| 4. | Pavienių mėginių analizė. | Įrašo tiekėjas |
| 5. | Pasirenkami ir modifikuojami skirtingų gyvūnų duomenų bankai (ne mažiau kaip): šuns, katės. | Įrašo tiekėjas |
| 6. | Tyrimui naudojami pavieniai testai. Kiekvienas testas įpakuotas atskirame sandariame folijos maišelyje. | Įrašo tiekėjas |
| 7. | Mėginio tipas: serumas, plazma. | Įrašo tiekėjas |
| 8. | Reikalingas mėginio kiekis tyrimui atlikti ne daugiau kaip 100µl. | Įrašo tiekėjas |
| 9. | Automatinis mėginio užnešimas ant testų. | Įrašo tiekėjas |
| 10. | Tyrimo rezultatai gaunami ne ilgiau kaip per 10 min. | Įrašo tiekėjas |
| 11. | Vidinė atmintis: ne mažiau kaip 250 tyrimų rezultatų. | Įrašo tiekėjas |
| 12. | Integruotas vidinis spausdintuvas arba komplektuojamas išorinis spausdintuvas. Rezultatai spausdinami kartu su tyrimo pavadinimu, data, laiku, tyrimų rezultatais kartu su normomis. | Įrašo tiekėjas |
| 13. | Integruotas LCD (skystųjų kristalų) ekranas arba lygiavertis. | Įrašo tiekėjas |
| 14. | Automatinė kalibracija. | Įrašo tiekėjas |
| 15. | Darbinė aplinkos temperatūra: ne siauresnėse ribose kaip 15-30°C. | Įrašo tiekėjas |
| 16. | Maitinimo šaltinis: AC kintamosios srovės adapteris 100-240V (±10), 50-60 Hz. | Įrašo tiekėjas |
| 17. | Galimybė komplektuoti su brūkšninio kodo skaitytuvu. | Įrašo tiekėjas |
| 18. | Galimybė duomenų perdavimui į kompiuterį ir išorinės jungtys (ne mažiau kaip): RS232 ar LAN jungtis arba lygiavertė (1 vnt.), USB jungtis (2 vnt.) arba lygiavertės. | Įrašo tiekėjas |
| 19. | Matmenys: plotis ne daugiau kaip 25 cm, gylis ne daugiau kaip 35cm, aukštis ne daugiau kaip 35cm, | Įrašo tiekėjas |
| 20. | Kartu su analizatoriumi turi būti pateikta naudojimosi instrukcija lietuvių kalba, prietaiso pasas lietuvių kalba. | Įrašo tiekėjas |
| 21. | Tiekėjas įsipareigoja atlikti garantinę ir profilaktinę analizatoriaus techninę priežiūrą bei kalibraciją savo lėšomis visam eksploatacijos laikotarpiui. Gamintojo įgaliojimas teikti techninę priežiūrą. | Įrašo tiekėjas |
| 22. | Įranga turi būti nauja, t.y. pagaminta ne seniau kaip prieš 3 metus (iki viešojo konkurso pasiūlymų pateikimo termino). Būtina, nurodyti įrangos pagaminimo datą. | Įrašo tiekėjas |
| 23. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis – ne mažiau 12 mėnesių. Sugedus analizatoriui, analizatorius turi būti suremontuojamas arba turi būti pakaitinis, t. y. toks pats analizatorius, pristatomas ne vėliau kaip per 24h. | Įrašo tiekėjas |
| 24. | Apmokymai. Tiekėjas perkančiosios organizacijos patalpose turės apmokyti dirbti su siūlomu analizatoriumi ne mažiau kaip 5 darbuotojus. | Įrašo tiekėjas |

4 pirkimo objekto dalis: Reagentai ir papildomos priemonės veterinariniams imunologiniams tyrimams (toliau – 4 pirkimo objekto dalis). Reagentai ir papildomos priemonės veterinariniams imunologiniams tyrimams perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam veterinariniam imunologiniam analizatoriui „Healvet HV-FIA 3000“ arba tiekėjo siūlomam lygiaverčiam analizatoriui, kurio techniniai reikalavimai pateikiami 4.2 lentelėje.

4.1. lentelė. Tyrimai ir reagentai, papildomos priemonės.

| Eil. Nr. | *Tyrimų ir reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | **Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams, reagentams ir papildomoms priemonėms | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Maksimalus reagentų ir papildomų priemonių kiekis (pak. / vnt. / ml) nurodytam tyrimų skaičiui per 24 mėn. | Tiekėjo siūloma pakuotė (nurodyti kiekį pakuotėje) | Tiekėjo siūlomos pakuotės įkainis Eur be PVM | Suma, Eur be PVM 24 mėn. (5x7) | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | TnI (troponinas) kiekio tyrimas (šunims) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas šunims, tirti/nustatyti TnI (troponinas TnI, miokardo pažeidimo žymuo) kiekį serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 10 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 1.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2. | TnI (troponinas) kiekio tyrimas (katėms) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas katėms, tirti/nustatyti TnI (troponinas TnI, miokardo pažeidimo žymuo) kiekį serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 10 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 2.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3. | NT-proBNP (širdies nepakankamumo žymuo) kiekio tyrimas (šunims) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas šunims, tirti/nustatyti NT-proBNP (širdies nepakankamumo žymuo) kiekį serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 40 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 3.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4. | NT-proBNP (širdies nepakankamumo žymuo) kiekio tyrimas (katėms) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas katėms, tirti/nustatyti NT-proBNP (širdies nepakankamumo žymuo) kiekį serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 80 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 4.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 5. | NT-proBNP ir TnI kiekio kombinuotas tyrimas (šunims) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas šunims, tirti/nustatyti TnI (troponinas TnI, miokardo pažeidimo žymuo) kiekį ir NT-proBNP (širdies nepakankamumo žymuo) kiekį serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 30 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 5.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 6. | NT-proBNP ir TnI kiekio kombinuotas tyrimas (katėms) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas katėms, tirti/nustatyti TnI (troponinas TnI, miokardo pažeidimo žymuo) kiekį ir NT-proBNP (širdies nepakankamumo žymuo) kiekį serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 20 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 6.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 7. | D-Dimer kiekio tyrimas (šunims ir katėms) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas šunims ir katėms, tirti/nustatyti D-Dimer (D-dimerai, venų trombozės diagnostikai) kiekį kraujyje/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 10 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 7.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 8. | Cys-C (Cystatin C) tyrimas (šunims) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas šunims, tirti/nustatyti Cys-C (Cystatin C, ankstyvai inkstų funkcijos pažeidimo diagnostikai) kiekį serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 50 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 8.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 9. | Cys-C (Cystatin C) tyrimas (katėms) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas katėms, tirti/nustatyti Cys-C (Cystatin C, ankstyvai inkstų funkcijos pažeidimo diagnostikai) kiekį serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 30 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 9.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 10. | SDMA (simetrinis dimetilargininas) tyrimas (šunims ir katėms) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas šunims ir katėms, tirti/nustatyti SDMA (simetrinis dimetilargininas, ankstyvai inkstų funkcijos pažeidimo diagnostikai) kiekį serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 50 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 10.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 11. | H. pylori Ag (antigeno) kokybinis tyrimas (šunims ir katėms) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas šunims ir katėms, tirti/nustatyti H.pylori Ag (H.pylori antigeną, helicobacter pylori infekcijai) kokybiniam nustatymui išmatose. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 20 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 11.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 12. | Rotavirus Ag (antigeno) kokybinis tyrimas (šunims ir katėms) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas šunims ir katėms, tirti/nustatyti Rotavirus Ag (Rotaviruso antigeną, rotavirusinei infekcijai) kokybiniam nustatymui išmatose. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 10 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 12.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 13. | CPSE (prostatos specifinė esterazė) tyrimas (šunims) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas šunims, tirti/nustatyti CPSE (prostatos specifinė esterazė, vėžio diagnostikai) kiekį serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 20 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 13.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 14. | Lipazes kiekio tyrimas (šunims) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas šunims, tirti/nustatyti LIP (pankreatinė lipazė, pankreatito diagnostikai) kiekį serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 90 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 14.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 15. | Lipazes kiekio tyrimas (katėms) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas katėms, tirti/nustatyti LIP (pankreatinė lipazė, pankreatito diagnostikai) kiekį serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 60 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 15.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 16. | CRB kiekio tyrimas (šunims) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas šunims, tirti/nustatyti CRB (C reaktyvinio baltymo, bakterinės infekcijos diagnostikai) kiekį kraujyje/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 10 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 16.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 17. | SAA kiekio tyrimas (katėms) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas katėms, tirti/nustatyti SAA (amiloido A, bakterinės infekcijos diagnostikai) kiekį kraujyje/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 10 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 17.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 18. | Kitos papildomos, pagalbinės ir kontrolinės priemonės tyrimams (t.y. terminis popierius, mėginio indeliai, kalibracinės, kontrolinės priemonės ir t.t.), reikalingos aukščiau nurodytiems tyrimams atlikti bei analizatoriaus priežiūrai (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. | Įrašo tiekėjas | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 18.2. | Įrašo tiekėjas | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |

4.2. Techniniai reikalavimai įrangai siūlant analizatorių panaudai – 1 vnt.

Pildyti ir siūlyti alternatyvų analizatorių tik tuomet, jei siūlomi reagentai ir papildomos priemonės netinka perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam veterinariniam imunologinių tyrimų analizatoriui „Healvet HV-FIA 3000“. Jei tiekėjas siūlo reagentus ir kitas papildomas priemones perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam veterinariniam imunologinių tyrimų analizatoriui „Healvet HV-FIA 3000“, alternatyvaus analizatoriaus siūlyti ir šios siūlomo analizatoriaus techninių parametrų lentelės pildyti nereikia.

4.2. Techninių parametrų lentelė.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Siūlomos įrangos parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Nurodomas siūlomo analizatoriaus gamintojas, modelis: | Įrašo tiekėjas |
| 2. | Veterinarinis imunologinių tyrimų analizatorius, veikiantis imunofluorescenciniu, sausos chemijos reagentų principu, tyrimams atlikti naudojami iš anksto naudojimui paruošti vienkartiniai testai kasetės. Analizatoriaus veikiančios dalys neturi kontakto nei su reagentais, nei su mėginiu. | Įrašo tiekėjas |
| 3. | Analizuojami parametrai, ne mažiau kaip išvardinti: cCRP (C-reactive protein) šunims, fSAA (Amyloid A) katėms, LIP (pancreatic lipase) šunims ir katėms, TnI šunims ir katėms, NT-proBNP šunims ir katėms, D-Dimer šunims ir katėms, C-Cys (C cystatin) šunims ir katėms, SDMA (Symmetric Dimethylarginine) šunims ir katėms, H.pylori Ag šunims ir katėms, Rotavirus Ag šunims ir katėms, CPSE (Canine Prostate Specific Arginine Esterase) šunims, Toxo Ab (šunims ir katėms); Babesia Ab (šunims), Lyme Ab (šunims) , Anaplasma Ab (šunims), Ehrlichiosis Ab (šunims), Mycoplasma Pneumonia Ag (šunims ir katėms), Giardia Ag (šunims ir katėms), Chlamydia Ag (šunims ir katėms), FeLV Ag (katėms), FIV Ab (katėms), FHV / FCAV / FPV Ab (katėms), CDV / CPV / ICH Ab (šunims), CPV / CCV Ag (šunims), cRLN (Relaxin) (šunims), eSAA (Amyloid A) arkliams, eIgG arkliams, eACTH arkliams. | Įrašo tiekėjas |
| 4. | Tyrimų atlikimui naudojami kraujo, serumo, plazmos, išmatų, nosies/akių išskyrų mėginiai. | Įrašo tiekėjas |
| 5. | Tyrimams atlikti naudojamos pavienės testų kasetės. Kiekviena testo kasetė įpakuota atskirame sandariame folijos maišelyje. | Įrašo tiekėjas |
| 6. | Testo kasetės laikomos kambario temperatūroje. | Įrašo tiekėjas |
| 7. | Tyrimų rezultatai gaunami ne ilgiau kaip per 15 min. | Įrašo tiekėjas |
| 8. | Integruotas spalvotas lietimui jautrus Touch screen arba lygiavertis ekranas. | Įrašo tiekėjas |
| 9. | Tyrimo rezultatai pateikiami ekrane ir atspausdinami kartu su normomis. | Įrašo tiekėjas |
| 10. | Komplekte su išoriniu arba vidiniu spausdintuvu tyrimų rezultatų atspausdinimui. | Įrašo tiekėjas |
| 11. | Matmenys ne didesni kaip 250 x 250 x 250 mm | Įrašo tiekėjas |
| 12. | Išorinės jungtys duomenų perdavimui (ne mažiau kaip) šios: USB, LIS, LAN arba joms lygiavertės | Įrašo tiekėjas |
| 13. | Maitinimas nuo elektros tinklo 100-240V (±10), 50/60Hz. | Įrašo tiekėjas |
| 14. | Kartu su analizatoriumi turi būti pateikta naudojimosi instrukcija lietuvių kalba, prietaiso pasas lietuvių kalba. | Įrašo tiekėjas |
| 15. | Tiekėjas įsipareigoja atlikti garantinę ir profilaktinę analizatoriaus techninę priežiūrą bei kalibraciją savo lėšomis visam eksploatacijos laikotarpiui. Gamintojo įgaliojimas teikti techninę priežiūrą. | Įrašo tiekėjas |
| 16. | Įranga turi būti nauja, t.y. pagaminta ne seniau kaip prieš 3 metus (iki viešojo konkurso pasiūlymų pateikimo termino). Būtina, nurodyti įrangos pagaminimo datą. | Įrašo tiekėjas |
| 17. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis – ne mažiau 12 mėnesių. Sugedus analizatoriui, analizatorius turi būti suremontuojamas arba turi būti pakaitinis, t. y. toks pats analizatorius, pristatomas ne vėliau kaip per 24h. | Įrašo tiekėjas |
| 18. | Apmokymai. Tiekėjas perkančiosios organizacijos patalpose turės apmokyti dirbti su siūlomu analizatoriumi ne mažiau kaip 5 darbuotojus. | Įrašo tiekėjas |

5 pirkimo objekto dalis: Reagentai ir papildomos priemonės veterinariniams kraujo dujų, elektrolitų ir kitų biocheminių kraujo parametrų tyrimams (toliau – 5 pirkimo objekto dalis). Reagentai ir papildomos priemonės veterinariniams kraujo dujų, elektrolitų ir kitų biocheminių parametrų tyrimams perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam veterinariniam kraujo dujų - elektrolitų tyrimų analizatoriui „EPOC Vet“ arba tiekėjo siūlomam lygiaverčiam analizatoriui, kurio techniniai reikalavimai pateikiami 5.2 lentelėje.

5.1. lentelė. Tyrimai ir reagentai, papildomos priemonės.

| Eil. Nr | *Tyrimų ir reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | **Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams, reagentams ir papildomoms priemonėms | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Maksimalus reagentų ir papildomų priemonių kiekis (pak. / vnt. / ml) nurodytam tyrimų skaičiui per 24 mėn. | Tiekėjo siūloma pakuotė (nurodyti kiekį pakuotėje) | Tiekėjo siūlomos pakuotės įkainis Eur be PVM | Suma, Eur be PVM 24 mėn. (5x7) | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Pagrindinių kraujo dujų, elektrolitų rodiklių tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas tirti/nustatyti vienu metu atliekant ne mažiau kaip 13 parametrų: kraujo dujos (pH, pCO2, pO2, TCO2); elektrolitai natris (Na+), kalis (K+), chloras (Cl); kalcis (Ca++), gliukozė (Glu), laktatai (Lac), hematokritas (Hct), šlapalas (BUN), kreatininas (Cre). Multitestas supakuotas individualiai folijos maišelyje, laikomas kambario temperatūroje. | 196 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 1.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2. | Kitos papildomos, pagalbinės ir kontrolinės priemonės tyrimams (t.y. terminis popierius, mėginio indeliai, kalibracinės, kontrolinės priemonės ir t.t.), reikalingos aukščiau nurodytiems tyrimams atlikti bei analizatoriaus priežiūrai (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Įrašo tiekėjas | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2.2 | Įrašo tiekėjas | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| … | ... |  |  |  |  |  |  |  |

5.2. Techniniai reikalavimai įrangai siūlant analizatorių panaudai – 1 vnt.

Pildyti ir siūlyti alternatyvų analizatorių tik tuomet, jei siūlomi reagentai ir papildomos priemonės netinka perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam veterinariniam kraujo dujų, elektrolitų ir kitų biocheminių kraujo parametrų tyrimų analizatoriui „EPOC Vet“. Jei tiekėjas siūlo reagentus ir kitas papildomas priemones perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam veterinariniam kraujo dujų, elektrolitų ir kitų biocheminių kraujo parametrų tyrimų analizatoriui „EPOC Vet“, alternatyvaus analizatoriaus siūlyti ir šios siūlomo analizatoriaus techninių parametrų lentelės pildyti nereikia.

  - Techninių parametrų lentelė.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Siūlomos įrangos parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Nurodomas siūlomo analizatoriaus gamintojas, modelis: | Įrašo tiekėjas |
| 2. | Veterinarinis portatyvus analizatorius skirtas kraujo dujų, elektrolitų ir kitų biocheminių parametrų tyrimams atlikti, pritaikytas ir tinkantis nereguliariam darbui, pavienių tyrimų atlikimui. | Įrašo tiekėjas |
| 3. | Analizuojama ne mažiau kaip 13 parametrų: kraujo dujos (pH, pCO2, pO2, TCO2); elektrolitai natris (Na+), kalis (K+), chloras (Cl); kalcis (Ca++), gliukozė (Glu), laktatai (Lac), hematokritas (Hct), šlapalas (BUN), kreatininas (Cre). | Įrašo tiekėjas |
| 4. | Tyrimui naudojamos pavienės multitestų plokštelės. Kiekviena multitestų plokštelė įpakuota atskirame sandariame folijos maišelyje. Multitestų plokštelės laikomos kambario temperatūroje ne siauresnese ribose kaip 15 – 30 °C. Visi nurodyti parametrai gaunami vienu metu, iš vieno mėginio ir vienos multitesto plokštelės. | Įrašo tiekėjas |
| 5. | Reikalingas mėginio kiekis ne daugiau kaip 100 µl šviežio kraujo. | Įrašo tiekėjas |
| 6. | Tyrimo rezultatai gaunami ne ilgiau kaip per 3 min. | Įrašo tiekėjas |
| 7. | Integruotas spalvotas lietimui jautrus Touch screen arba lygiavertis ekranas. | Įrašo tiekėjas |
| 8. | Integruotas vidinis barkodų skaitytuvas. | Įrašo tiekėjas |
| 9. | Integruota automatinė kalibracija ir kokybės kontrolės sistema. | Įrašo tiekėjas |
| 10. | Vidinė atmintis ne mažiau kaip 2000 tyrimų rezultatų. | Įrašo tiekėjas |
| 11. | Tyrimo rezultatai su normomis pateikiami LCD ekrane arba lygiaverčiame | Įrašo tiekėjas |
| 12. | Komplekte su išoriniu arba vidiniu spausdintuvu tyrimų rezultatų atspausdinimui. | Įrašo tiekėjas |
| 13. | Nešiojamas, su vidine pakraunama baterija. | Įrašo tiekėjas |
| 14. | Kartu su analizatoriumi turi būti pateikta naudojimosi instrukcija lietuvių kalba, prietaiso pasas lietuvių kalba. | Įrašo tiekėjas |
| 15. | Tiekėjas įsipareigoja atlikti garantinę ir profilaktinę analizatoriaus techninę priežiūrą bei kalibraciją savo lėšomis visam eksploatacijos laikotarpiui. Gamintojo įgaliojimas teikti techninę priežiūrą. | Įrašo tiekėjas |
| 16. | Įranga turi būti nauja, t.y. pagaminta ne seniau kaip prieš 3 metus (iki viešojo konkurso pasiūlymų pateikimo termino). Būtina, nurodyti įrangos pagaminimo datą. | Įrašo tiekėjas |
| 17. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis – ne mažiau 12 mėnesių. Sugedus analizatoriui, analizatorius turi būti suremontuojamas arba turi būti pakaitinis, t. y. toks pats analizatorius, pristatomas ne vėliau kaip per 24h. | Įrašo tiekėjas |
| 18. | Apmokymai. Tiekėjas perkančiosios organizacijos patalpose turės apmokyti dirbti su siūlomu analizatoriumi ne mažiau kaip 5 darbuotojus. | Įrašo tiekėjas |

6 pirkimo objekto dalis: Reagentai ir papildomos priemonės veterinariniams hormonų tyrimams (toliau – 6 pirkimo objekto dalis). Reagentai ir papildomos priemonės perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam hormonų tyrimų analizatoriui „AIA-360“ arba tiekėjo siūlomam lygiaverčiam analizatoriui, kurio techniniai reikalavimai pateikiami 6.2 lentelėje.

6.1. lentelė. Tyrimai ir reagentai, papildomos priemonės.

| Eil. Nr. | *Tyrimų ir reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | **Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams, reagentams ir papildomoms priemonėms | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Maksimalus reagentų ir papildomų priemonių kiekis (pak. / vnt. / ml) nurodytam tyrimų skaičiui per 24 mėn. | Tiekėjo siūloma pakuotė (nurodyti kiekį pakuotėje) | Tiekėjo siūlomos pakuotės įkainis Eur be PVM | Suma, Eur be PVM 24 mėn. (5x7) | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Hormono TT3 tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Kiekvienas testas – kasetė supakuota atskirai, steriliai. Skirta tirti/nustatyti TT3 kiekį plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 900 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 1.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2. | Hormono T4 tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Kiekvienas testas – kasetė supakuota atskirai, steriliai. Skirta tirti/nustatyti T4 kiekį plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 900 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 2.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3. | Hormono FT4 tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Kiekvienas testas – kasetė supakuota atskirai, steriliai. Skirta tirti/nustatyti FT4 kiekį plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 919 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 3.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4. | Hormono Progesterone tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Kiekvienas testas – kasetė supakuota atskirai, steriliai. Skirta tirti/nustatyti progesterono kiekį plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 510 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 4.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 5. | Hormono Kortizolio tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Kiekvienas testas – kasetė supakuota atskirai, steriliai. Skirta tirti/nustatyti kortizolio kiekį plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 759 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 5.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |

| 6. | Kitos papildomos, pagalbinės ir kontrolinės priemonės tyrimams (t.y. terminis popierius, mėginio indeliai, kalibracinės, kontrolinės priemonės ir t.t.), reikalingos aukščiau nurodytiems tyrimams atlikti bei analizatoriaus priežiūrai (įrašyti tikslius pavadinimus) |
| --- | --- |

| 6.1. | Įrašo tiekėjas |  | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2. |  | Įrašo tiekėjas | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| … |  | … | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |

6.2. Techniniai reikalavimai įrangai, siūlant analizatorių panaudai – 1 vnt.

Pildyti ir siūlyti alternatyvų analizatorių tik tuomet, jei siūlomi reagentai ir papildomos priemonės netinka perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam veterinariniam automatiniam hormonų tyrimų analizatoriui “AIA-360”. Jei tiekėjas siūlo reagentus ir kitas papildomas priemones perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam veterinariniam automatiniam hormonų tyrimų analizatoriui “AIA-360”, alternatyvaus analizatoriaus siūlyti ir šios siūlomo analizatoriaus techninių parametrų lentelės pildyti nereikia.

6.2. Techninių parametrų lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomos įrangos parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Nurodomas siūlomo analizatoriaus gamintojas, modelis. | Įrašo tiekėjas |
| 2. | Tyrimams atlikti turi būti naudojamos vienkartinės kasetės, su iš anksto paruoštais reagentais | Įrašo tiekėjas |
| 3. | Atliekami tyrimai turi būti adaptuoti specialiai darbui veterinarijoje ne mažiau kaip šie nurodyti parametrai: TT3, T4, FT4, Progesteronas ir Kortizolis | Įrašo tiekėjas |
| 4. | Analizatoriaus našumas ne mažiau kaip 35 mėginiai per valandą. | Įrašo tiekėjas |
| 5. | Pirmo tyrimo rezultato gavimo laikas (visiems tyrimams) ne ilgiau kaip 20 minučių. | Įrašo tiekėjas |
| 6. | Galimybė užsakyti naujus tyrimus analizatoriui dirbant, nepertraukiant jo darbo: „Random Access“ (arba lygiavertis) tyrimo principas leidžiantis atlikti bet kokią tyrimų kombinaciją, keisti mėginių prioritetą. | Įrašo tiekėjas |
| 7. | Turi būti ne mažiau kaip 20 mėginių., su kuriuo analizatorius galėti dirbti vienu metu | Įrašo tiekėjas |
| 8. | Analizatorius gali dirbti tiesiogiai su pirminiais, brūkšniniu kodu identifikuojamais, mėgintuvėliais (skersmuo x aukštis): 13(±1)x75(±1)mm, 13(±1)x100(±1)mm, 16(±1)x75(±1)mm, 16(±1)x100(±1)mm. Nereikalingas rankinis mėginio įpylimas į kiuvetes ar reagentų kasetes. | Įrašo tiekėjas |
| 9. | Mėginys identifikuojamas brūkšniniu kodu | Įrašo tiekėjas |
| 10. | Turi būti automatinis mėginio lygio ir kiekio matavimas | Įrašo tiekėjas |
| 11. | Papildoma mėginio apsauga: krešulio detektorius | Įrašo tiekėjas |
| 12. | Tyrimo reagentai: sausos chemijos, dozuoti po vieną tyrimą | Įrašo tiekėjas |
| 13. | Tyrimo reagentų pakuotės: ne daugiau kaip po 100 tyrimų | Įrašo tiekėjas |
| 14. | Turi būti vienas kontrolinis reagentas, tinkantis visiems tyrimams | Įrašo tiekėjas |
| 15. | Tyrimo kalibracijos stabilumas: ne mažiau kaip 90 dienų | Įrašo tiekėjas |
| 16. | Aktyvios kalibracinės kreivės: ne mažiau kaip 2. Analizatorius vienu metu turi galėti dirbti su ne mažiau kaip 2 skirtingų partijų reagentais. | Įrašo tiekėjas |
| 17. | Rezultato atvaizdavimas: turi būti tyrimo kontrolinių matavimų grafikų braižymas | Įrašo tiekėjas |
| 18. | Suderinamumas su LIS (laboratorinė informacinė sistema) | Įrašo tiekėjas |
| 19. | Integruotas spalvotas lietimui jautrus Touch screen arba lygiavertis ekranas. | Įrašo tiekėjas |
| 20. | Spausdintuvas: integruotas terminis spausdintuvas arba išorinis spausdintuvas | Įrašo tiekėjas |
| 21. | Analizatoriaus dydis turi būti ne daugiau kaip: aukštis 55 cm, plotis ne daugiau kaip 45 cm, gylis ne daugiau kaip 45 cm. | Įrašo tiekėjas |
| 22. | Vidinė atmintis: ne mažiau kaip 300 tyrimo rezultatų su data ir laiku. | Įrašo tiekėjas |
| 23. | Pristatant prekę, privalo būti pateikta naudojimosi instrukcija lietuvių kalba, prietaiso pasas taip pat pateiktas lietuvių kalba. | Įrašo tiekėjas |
| 24. | Tiekėjas įsipareigoja atlikti garantinę ir profilaktinę analizatoriaus techninę priežiūrą bei kalibraciją. | Įrašo tiekėjas |
| 25. | Įranga turi būti nauja, t.y. pagaminta ne seniau kaip prieš 3 metus (iki viešojo konkurso pasiūlymų pateikimo termino). Turi būti nurodyta įrangos pagaminimo data. | Įrašo tiekėjas |
| 26. | Sugedus analizatoriui, analizatorius turi būti suremontuojamas arba turi būti pakaitinis, t. y. toks pats analizatorius, pristatomas ne vėliau kaip per 24 h. | Įrašo tiekėjas |
| 27. | Apmokymai: tiekėjas perkančiosios organizacijos patalpose turi apmokyti dirbti su siūlomu analizatoriumi ne mažiau kaip 5 darbuotojus. | Įrašo tiekėjas |

7 pirkimo objekto dalis: Reagentai ir papildomos priemonės veterinariniams šlapimo tyrimams (toliau – 7 pirkimo objekto dalis). Reagentai ir papildomos priemonės šlapimo tyrimams organizacijos nuosavybės teise turimam veteriariniam šlapimo tyrimų analizatoriui „Thinka RT-4010“ arba tiekėjo siūlomam lygiaverčiam analizatoriui, kurio techniniai reikalavimai pateikiami 7.2 lentelėje.

7.1. lentelė. Tyrimai ir reagentai, papildomos priemonės.

| Eil. Nr. | *Tyrimų ir reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | **Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams, reagentams ir papildomoms priemonėms | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Maksimalus reagentų ir papildomų priemonių kiekis (pak. / vnt./ ml) nurodytam tyrimų skaičiui per 24 mėn. | Tiekėjo siūloma pakuotė (nurodyti kiekį pakuotėje) | Tiekėjo siūlomos pakuotės įkainis Eur be PVM | Suma, Eur be PVM 24 mėn. (5x7) | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Šlapimo tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas šunų ir kačių šlapimo tyrimui atlikti. Tiriami parametrai: GLU (Gliukozė), PRO (Baltymas), ALB (Albuminas), BIL (Bilirubinas), CRE (Kreatininas), pH, BLD (Kraujas), KET (Ketonai), NIT (Nitritai), LEU (Leukocitai) ir automatinis Kreatinino ir Baltymo santykio (UPC) apskaičiavimas. | 1500 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 1.1. | …. Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2. | Kitos papildomos, pagalbinės ir kontrolinės priemonės tyrimams (t.y. terminis popierius, mėginio indeliai, kalibracinės, kontrolinės priemonės ir t.t.), reikalingos aukščiau nurodytiems tyrimams atlikti bei analizatoriaus priežiūrai (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Įrašo tiekėjas | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2.2 | Įrašo tiekėjas | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |

7.2. Techniniai reikalavimai įrangai, siūlant analizatorių panaudai – 1 vnt.

Pildyti ir siūlyti alternatyvų analizatorių tik tuomet, jei siūlomi reagentai ir papildomos priemonės netinka perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam veteriariniam šlapimo tyrimų analizatoriui „Thinka RT-4010“. Jei tiekėjas siūlo reagentus ir kitas papildomas priemones perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam veteriariniam šlapimo tyrimų analizatoriui „Thinka RT-4010“, alternatyvaus analizatoriaus siūlyti ir šios siūlomo analizatoriaus techninių parametrų lentelės pildyti nereikia.

7.2. Techninių parametrų lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomos įrangos parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Nurodoma siūlomo analizatoriaus gamintojas, modelis: | Įrašo tiekėjas |
| 2. | Veterinarinis šlapimo tyrimų analizatorius, veikiantis sausos chemijos reagentų principu. | Įrašo tiekėjas |
| 3. | Analizuojama ne mažiau kaip 11 parametrų: GLU (Gliukozė), PRO (Baltymas), ALB (Albuminas), BIL (Bilirubinas), CRE (Kreatininas), pH, BLD (Kraujas), KET (Ketonai), NIT (Nitritai), LEU (Leukocitai) ir automatinis Kreatinino ir Baltymo santykio (UPC) apskaičiavimas. | Įrašo tiekėjas |
| 4. | Pavienių mėginių analizė. | Įrašo tiekėjas |
| 5. | Tyrimui naudojamos kompleksinės multitestų juostelės. | Įrašo tiekėjas |
| 6. | Galima pasirinkti gyvūno tipą: šuo arba katė. Specialiai sukalibruota darbui su šunų ir kačių šlapimo mėginiais. | Įrašo tiekėjas |
| 7. | Mėginio tipas: šlapimas. | Įrašo tiekėjas |
| 8. | Analizatoriaus našumas – ne mažiau 50 tyrimų per valandą. | Įrašo tiekėjas |
| 9. | Vidinė atmintis: ne mažiau kaip 100 tyrimų rezultatų. | Įrašo tiekėjas |
| 10. | Galimybė matyti rezultatus tiek LCD ekrane, tiek ir juos atspausdinti. | Įrašo tiekėjas |
| 11. | Integruotas vidinis spausdintuvas arba komplektuojamas išorinis spausdintuvas. | Įrašo tiekėjas |
| 12. | Integruotas LCD (skystųjų kristalų) ekranas arba lygiavertis. | Įrašo tiekėjas |
| 13. | Darbinė aplinkos temperatūra: ne siauresnėse ribose kaip 10-30°C. | Įrašo tiekėjas |
| 14. | Maitinimo šaltinis: AC kintamosios srovės adapteris. Analizatorių galima atskirti nuo spausdintuvo ir be spausdintuvo analizatorius gali veikti nuo dviejų AA tipo elementų arba lygiaverčių. | Įrašo tiekėjas |
| 15. | Galimybė duomenų perdavimui į kompiuterį ir išorinės jungtys (ne mažiau kaip): RS232 jungtis (1 vnt.) arba lygiavertė. | Įrašo tiekėjas |
| 16. | Komplektuojama kartu su programine veterinarine įranga, pajungimui prie PC, tyrimų duomenų išsaugojimui, rezultatų atspausdinimui su normomis, rezultatų interpretavimui. | Įrašo tiekėjas |
| 17. | Matmenys: plotis ne daugiau kaip 15 cm, gylis ne daugiau kaip 15cm, aukštis ne daugiau kaip 10cm. | Įrašo tiekėjas |
| 18. | Kartu su analizatoriumi turi būti pateikta naudojimosi instrukcija lietuvių kalba, prietaiso pasas lietuvių kalba. | Įrašo tiekėjas |
| 19. | Tiekėjas įsipareigoja atlikti garantinę ir profilaktinę analizatoriaus techninę priežiūrą bei kalibraciją savo lėšomis visam eksploatacijos laikotarpiui. Gamintojo įgaliojimas teikti techninę priežiūrą. | Įrašo tiekėjas |
| 20. | Įranga turi būti nauja, t.y. pagaminta ne seniau kaip prieš 3 metus (iki viešojo konkurso pasiūlymų pateikimo termino). Būtina, nurodyti įrangos pagaminimo datą. | Įrašo tiekėjas |
| 21. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis – ne mažiau 12 mėnesių. Sugedus analizatoriui, analizatorius turi būti suremontuojamas arba turi būti pakaitinis, t. y. toks pats analizatorius, pristatomas ne vėliau kaip per 24h. | Įrašo tiekėjas |
| 22. | Apmokymai. Tiekėjas perkančiosios organizacijos patalpose turės apmokyti dirbti su siūlomu analizatoriumi ne mažiau kaip 5 darbuotojus. | Įrašo tiekėjas |

8 pirkimo objekto dalis: Reagentai ir papildomos priemonės veterinariniams kraujo krešumo rodiklių tyrimams (toliau – 8 pirkimo objekto dalis). Reagentai ir papildomos priemonės veterinariniams kraujo krešumo rodiklių tyrimams perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam veteriariniam kraujo krešumo rodiklių analizatoriui „qLabs QV-3 Plus“ arba tiekėjo siūlomam lygiaverčiam analizatoriui, kurio techniniai reikalavimai pateikiami 8.2 lentelėje.

8.1. lentelė. Tyrimai ir reagentai, papildomos priemonės.

| Eil. Nr. | *Tyrimų ir reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | **Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams, reagentams ir papildomoms priemonėms | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Maksimalus reagentų ir papildomų priemonių kiekis (pak. / vnt. / ml) nurodytam tyrimų skaičiui per 24 mėn. | Tiekėjo siūloma pakuotė (nurodyti kiekį pakuotėje) | Tiekėjo siūlomos pakuotės įkainis Eur be PVM | Suma, Eur be PVM 24 mėn. (5x7) | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Kraujo krešėjimo rodiklių tyrimas PT/APTT (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas šunų ir kačių kraujo krešėjimo rodiklių – protrombino laiko (PT) ir dalinio aktyvinto tromboplastino laiko (APTT) greitam nustatymui. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 870 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 1.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2. | Kraujo krešėjimo rodiklių tyrimas FIB (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas šunų ir kačių kraujo krešėjimo rodiklio – fibrinogeno (FIB) greitam nustatymui. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje. | 12 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 2.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3. | Kitos papildomos, pagalbinės ir kontrolinės priemonės tyrimams (t.y. terminis popierius, mėginio indeliai, kalibracinės, kontrolinės priemonės ir t.t.), reikalingos aukščiau nurodytiems tyrimams atlikti bei analizatoriaus priežiūrai (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Įrašo tiekėjas | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.2 | Įrašo tiekėjas |  |  | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| … | … | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |

8.2. Techniniai reikalavimai įrangai, siūlant analizatorių panaudai – 1 vnt.

Pildyti ir siūlyti alternatyvų analizatorių tik tuomet, jei siūlomi reagentai ir papildomos priemonės netinka perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam veteriariniam kraujo krešumo rodiklių analizatoriui „qLabs QV-3 Plus“. Jei tiekėjas siūlo reagentus ir kitas papildomas priemones perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam veteriariniam kraujo krešumo rodiklių analizatoriui „qLabs QV-3 Plus“, alternatyvaus analizatoriaus siūlyti ir šios siūlomo analizatoriaus techninių parametrų lentelės pildyti nereikia.

8.2. Techninių parametrų lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomos įrangos parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Nurodomas siūlomo analizatorius: gamintojas, modelis | Įrašo tiekėjas |
| 2. | Veterinarinis kraujo krešumo rodiklių analizatorius, veikiantis sausos chemijos reagentų principu. | Įrašo tiekėjas |
| 3. | Analizuojama ne mažiau kaip 3 parametrai: protrombino laikas (PT), dalinio aktyvinto tromboplastino laikas (APTT) ir fibrinogenas (FIB). | Įrašo tiekėjas |
| 4. | Pavienių mėginių analizė. | Įrašo tiekėjas |
| 5. | Tyrimui naudojamos vienkartinės testų juostelės. Kiekviena testo juostelė įpakuota atskirame sandariame folijos maišelyje. Testų juostelės laikomos kambario temperatūroje. | Įrašo tiekėjas |
| 6. | Galima pasirinkti gyvūno tipą: šuo arba katė. Skirtas ir specialiai sukalibruotas darbui su šunų ir kačių kraujo mėginiais | Įrašo tiekėjas |
| 7. | Mėginio tipas: šviežias kraujas (be antikoagulianto). | Įrašo tiekėjas |
| 8. | Reikalingas mėginio kiekis: ne daugiau kaip 30µl. | Įrašo tiekėjas |
| 9. | Rezultatai gaunami ne ilgiau kaip per 10 minučių | Įrašo tiekėjas |
| 10. | Nereikalinga kalibracija. Integruota kokybės kontrolė. Integruota temperatūros kontrolė. | Įrašo tiekėjas |
| 11. | Matavimo ribos ne siauresnės kaip: PT 5 – 75 sek.; APTT 7 – 500 sek; FIB 1.0 – 8.0 g/L; | Įrašo tiekėjas |
| 12. | Vidinė atmintis: ne mažiau 500 tyrimų rezultatų | Įrašo tiekėjas |
| 13. | Integruotas LCD TouchScreen (lietimui jautrus) ekranas arba lygiavertis. | Įrašo tiekėjas |
| 14. | Integruotas vidinis spausdintuvas arba komplektuojamas išorinis spausdintuvas, tyrimų rezultatų atspausdinimui. | Įrašo tiekėjas |
| 15. | Darbinė aplinkos temperatūra: ne siauresnėse ribose kaip 10-35°C. | Įrašo tiekėjas |
| 16. | Maitinimo šaltinis: AC kintamosios srovės adapteris 100-240V (±10) 50/60Hz. Analizatorius turi veikti nuo vidinių pakraunamų Li-jonų elementų arba lygiaverčių. | Įrašo tiekėjas |
| 17. | Matmenys: plotis ne daugiau kaip 10 cm, gylis ne daugiau kaip 15cm, aukštis ne daugiau kaip 10cm. | Įrašo tiekėjas |
| 18. | Kartu su analizatoriumi turi būti pateikta naudojimosi instrukcija lietuvių kalba, prietaiso pasas lietuvių kalba. | Įrašo tiekėjas |
| 19. | Tiekėjas įsipareigoja atlikti garantinę ir profilaktinę analizatoriaus techninę priežiūrą bei kalibraciją savo lėšomis visam eksploatacijos laikotarpiui. Gamintojo įgaliojimas teikti techninę priežiūrą. | Įrašo tiekėjas |
| 20. | Įranga turi būti nauja, t.y. pagaminta ne seniau kaip prieš 3 metus (iki viešojo konkurso pasiūlymų pateikimo termino). Būtina, nurodyti įrangos pagaminimo datą. | Įrašo tiekėjas |
| 21. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis – ne mažiau 12 mėnesių. Sugedus analizatoriui, analizatorius turi būti suremontuojamas arba turi būti pakaitinis, t. y. toks pats analizatorius, pristatomas ne vėliau kaip per 24h. | Įrašo tiekėjas |
| 22. | Apmokymai. Tiekėjas perkančiosios organizacijos patalpose turės apmokyti dirbti su siūlomu analizatoriumi ne mažiau kaip 5 darbuotojus. | Įrašo tiekėjas |

9 pirkimo objekto dalis: Reagentai ir papildomos priemonės veterinariniams gliukozės kiekio kraujyje tyrimams (toliau – 9 pirkimo objekto dalis). Reagentai ir papildomos priemonės veterinariniams gliukozės kiekio kraujyje tyrimams perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam veterinariniam gliukozės kiekio kraujyje matuokliui „Thinka BS-7110“ arba tiekėjo siūlomam lygiaverčiam analizatoriui, kurio techniniai reikalavimai pateikiami 9.2 lentelėje.

9.1. lentelė. Tyrimai ir reagentai, papildomos priemonės.

| Eil. Nr. | *Tyrimų ir reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | **Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams, reagentams ir papildomoms priemonėms | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Maksimalus reagentų ir papildomų priemonių kiekis (pak., vnt. / ml) nurodytam tyrimų skaičiui per 24 mėn. | Tiekėjo siūloma pakuotė (nurodyti kiekį pakuotėje) | Tiekėjo siūlomos pakuotės įkainis Eur be PVM | Suma, Eur be PVM 24 mėn. (5x7) | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Gliukozės tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas šunų ir kačių gliukozės kiekiui kraujyje matuoti su portatyviu gliukozės matuokliu | 2700 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 1.1. | .................. Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.2 | … |  |  |  |  |  |  |  |

9.2. Techniniai reikalavimai įrangai, siūlant analizatorių panaudai – 1 vnt.

Pildyti ir siūlyti alternatyvų analizatorių tik tuomet, jei siūlomi reagentai ir papildomos priemonės netinka perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam veterinariniam gliukozės kiekio kraujyje matuokliui „Thinka BS-7110“. Jei tiekėjas siūlo reagentus ir kitas papildomas priemones perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam veterinariniam gliukozės kiekio kraujyje matuokliui „Thinka BS-7110“, alternatyvaus analizatoriaus siūlyti ir šios siūlomo analizatoriaus techninių parametrų lentelės pildyti nereikia.

9.2. Techninių parametrų lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomos įrangos parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Nurodomas siūlomo analizatoriaus: gamintojas, modelis: | Įrašo tiekėjas |
| 2. | Veterinarinis gliukozės kiekio kraujyje matuoklis, veikiantis sausos chemijos reagentų principu. | Įrašo tiekėjas |
| 3. | Analizuojama ne mažiau kaip 1 parametras: GLU (Gliukozė). Matavimo ribos ne siauresnės kaip: nuo 0,6 iki 33 mmol/l. | Įrašo tiekėjas |
| 4. | Pavienių mėginių analizė. | Įrašo tiekėjas |
| 5. | Tyrimui naudojamos vienkartinės testų juostelės. Testų juostelės laikomos kambario temperatūroje. | Įrašo tiekėjas |
| 6. | Galima pasirinkti gyvūno tipą: šuo arba katė. Specialiai sukalibruota darbui su šunų ir kačių šlapimo mėginiais. | Įrašo tiekėjas |
| 7. | Mėginio tipas: kraujas. | Įrašo tiekėjas |
| 8. | Reikalingas mėginio kiekis: ne daugiau kaip 0,5µl kraujo. | Įrašo tiekėjas |
| 9. | Rezultatai gaunami ne ilgiau kaip per 5 sekundes. | Įrašo tiekėjas |
| 10. | Vidinė atmintis: ne mažiau kaip 500 tyrimų rezultatų. | Įrašo tiekėjas |
| 11. | Rezultatai pateikiami LCD ekrane arba lygiaverčiam. | Įrašo tiekėjas |
| 12. | Integruotas saugus panaudotos testo juostelės išmetimo mygtukas. | Įrašo tiekėjas |
| 13. | Automatinė temperatūros kompensavimo funkcija. Automatinė hematokrito kompensavimo funkcija. | Įrašo tiekėjas |
| 14. | Darbinė aplinkos temperatūra: ne siauresnėse ribose kaip 8-40°C. | Įrašo tiekėjas |
| 15. | Maitinimo šaltinis: CR2032 tipo baterija arba lygiavertė. Baterijos tarnavimo laikas ne mažiau kaip 2000 matavimų. | Įrašo tiekėjas |
| 16. | Galimybė duomenų perdavimui į kompiuterį ir išorinės jungtys (ne mažiau kaip): USB jungtis (1 vnt.) arba lygiavertė. | Įrašo tiekėjas |
| 17. | Matmenys: plotis ne daugiau kaip 5 cm, gylis ne daugiau kaip 10 cm, aukštis ne daugiau kaip 2 cm. | Įrašo tiekėjas |
| 18. | Kartu su analizatoriumi turi būti pateikta naudojimosi instrukcija lietuvių kalba, prietaiso pasas lietuvių kalba. | Įrašo tiekėjas |
| 19. | Tiekėjas įsipareigoja atlikti garantinę ir profilaktinę analizatoriaus techninę priežiūrą bei kalibraciją savo lėšomis visam eksploatacijos laikotarpiui. Gamintojo įgaliojimas teikti techninę priežiūrą. | Įrašo tiekėjas |
| 20. | Įranga turi būti nauja, t.y. pagaminta ne seniau kaip prieš 3 metus (iki viešojo konkurso pasiūlymų pateikimo termino). Būtina, nurodyti įrangos pagaminimo datą. | Įrašo tiekėjas |
| 21. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis – ne mažiau 12 mėnesių. Sugedus analizatoriui, analizatorius turi būti suremontuojamas arba turi būti pakaitinis, t. y. toks pats analizatorius, pristatomas ne vėliau kaip per 24h. | Įrašo tiekėjas |
| 22. | Apmokymai. Tiekėjas perkančiosios organizacijos patalpose turės apmokyti dirbti su siūlomu analizatoriumi ne mažiau kaip 5 darbuotojus. | Įrašo tiekėjas |

10 pirkimo objekto dalis: Reagentai ir papildomos priemonės laktatų kiekio kraujyje tyrimams (toliau – 10 pirkimo objekto dalis). Reagentai ir papildomos priemonės laktatų kiekio kraujyje tyrimams perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam laktatų kiekio kraujyje analizatoriui „Lactate Pro 2“ arba tiekėjo siūlomam lygiaverčiam analizatoriui, kurio techniniai reikalavimai pateikiami 10.2 lentelėje.

10.1. lentelė. Tyrimai ir reagentai, papildomos priemonės.

| Eil. Nr. | *Tyrimų ir reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | **Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams, reagentams ir papildomoms priemonėms | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Maksimalus reagentų ir papildomų priemonių kiekis (pak. / vnt. / ml) nurodytam tyrimų skaičiui per 24 mėn. | Tiekėjo siūloma pakuotė (nurodyti kiekį pakuotėje) | Tiekėjo siūlomos pakuotės įkainis Eur be PVM | Suma, Eur be PVM 24 mėn. (5x7) | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Laktatų kiekio kraujyje tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Testas skirtas tirti/nustatyti laktatų kiekį kraujyje. Kiekvienas testas supakuotas individualiai folijos maišelyje, laikomas kambario temperatūroje. Testai supakuoti ne didesnėse kaip po 25 testus pakuotėse. | 250 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 1.1. | .................. Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |

10.2. Techniniai reikalavimai įrangai siūlant analizatorių panaudai – 1 vnt.

Pildyti ir siūlyti alternatyvų analizatorių tik tuomet, jei siūlomi reagentai ir papildomos priemonės netinka perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam laktatų kiekio kraujyje matuokliui „Lactate Pro 2“. Jei tiekėjas siūlo reagentus ir kitas papildomas priemones perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam laktatų kiekio kraujyje matuokliui „Lactate Pro 2“, alternatyvaus analizatoriaus siūlyti ir šios siūlomo analizatoriaus techninių parametrų lentelės pildyti nereikia.

10.2. Techninių parametrų lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomos įrangos parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| 1. | Nurodomas siūlomo analizatoriaus gamintojas, modelis: | Įrašo tiekėjas |
| 2. | Laktatų kiekio kraujyje analizatorius, veikiantis sausos chemijos reagentų principu. Tyrimams atlikti naudojamos vienkartinės testų juostelės. | Įrašo tiekėjas |
| 3. | Analizuojama ne mažiau kaip 1 parametras: laktatų kiekis kraujyje (LAC). | Įrašo tiekėjas |
| 4. | Kiekviena testų juostelė įpakuota atskirame folijos maišelyje, apsaugančiame juostelę nuo temperatūros ir drėgmės pokyčių įtakos. Testų juostelių galiojimas iki datos nurodytos ant pakuotės, nepriklausomai nuo pakuotės atidarymo datos. Testų juostelės laikomos kambario temperatūroje. | Įrašo tiekėjas |
| 5. | Nereikia koduoti - automatinis kodavimasis. | Įrašo tiekėjas |
| 6. | Tyrimui atlikti naudojamas kraujas. Reikalingas mėginio kiekis tyrimo atlikimui ne daugiau 0,3µl. | Įrašo tiekėjas |
| 7. | Testų juostelės pačios pritraukia reikiamą kraujo kiekį. | Įrašo tiekėjas |
| 8. | Rezultatai gaunami ne ilgiau kaip per 15 sek. | Įrašo tiekėjas |
| 9. | Matavimo ribos ne siauresnėse ribose kaip 0,5 – 25,0 mmol/l. | Įrašo tiekėjas |
| 10. | Tikslumas ne blogiau kaip: C.V. ≤ 3.30 %. | Įrašo tiekėjas |
| 11. | Vidinė atmintis ne mažiau 300 tyrimų rezultatų. | Įrašo tiekėjas |
| 12. | Ilgas elementų tarnavimo laikas, ne mažiau 2000 matavimų. | Įrašo tiekėjas |
| 13. | Galimybė prijungti prie kompiuterio. | Įrašo tiekėjas |
| 14. | Kartu su analizatoriumi turi būti pateikta naudojimosi instrukcija lietuvių kalba, prietaiso pasas lietuvių kalba. | Įrašo tiekėjas |
| 15. | Tiekėjas įsipareigoja atlikti garantinę ir profilaktinę analizatoriaus techninę priežiūrą bei kalibraciją savo lėšomis visam eksploatacijos laikotarpiui. Gamintojo įgaliojimas teikti techninę priežiūrą. | Įrašo tiekėjas |
| 16. | Įranga turi būti nauja, t.y. pagaminta ne seniau kaip prieš 3 metus (iki viešojo konkurso pasiūlymų pateikimo termino). Būtina, nurodyti įrangos pagaminimo datą. | Įrašo tiekėjas |
| 17. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis – ne mažiau 12 mėnesių. Sugedus analizatoriui, analizatorius turi būti suremontuojamas arba turi būti pakaitinis, t. y. toks pats analizatorius, pristatomas ne vėliau kaip per 24h. | Įrašo tiekėjas |
| 19. | Apmokymai. Tiekėjas perkančiosios organizacijos patalpose turės apmokyti dirbti su siūlomu analizatoriumi ne mažiau kaip 5 darbuotojus. | Įrašo tiekėjas |

11 pirkimo objekto dalis: Reagentai ir papildomos priemonės veterinariniams kraujo morfologiniams tyrimams (toliau – 11 pirkimo objekto dalis). Reagentai ir papildomos priemonės veterinariniams kraujo morfologiniams tyrimams (su 5-ių dalių leukocitų diferencijacija) perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam veterinariniam morfologiniam kraujo analizatoriui „Mythic 5 Vet PRO“ arba tiekėjo siūlomam lygiaverčiam analizatoriui kurio techniniai reikalavimai pateikiami 11.2 lentelėje.

11.1. lentelė. Tyrimai ir reagentai, papildomos priemonės.

| Eil. Nr. | *Tyrimų ir reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | **Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams, reagentams ir papildomoms priemonėms | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Maksimalus reagentų ir papildomų priemonių kiekis (pak. / vnt. / ml) nurodytam tyrimų skaičiui per 24 mėn. | Tiekėjo siūloma pakuotė (nurodyti kiekį pakuotėje) | Tiekėjo siūlomos pakuotės įkainis Eur be PVM | Suma, Eur be PVM 24 mėn. (5x7) | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Kraujo morfologinis tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Darbui naudojami atskiri reagentai: valymo reagentas, lizuojantis reagentas, skiediklio reagentas, optinio skysčio reagentas. Retikuliocitų reagento mėgintuvėliai. | 5000 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 1.1. | Valymo reagentas (****1x5L) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.2. | Lizuojantis reagentas (****1x0,5L) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.3. | Skiediklio reagentas (****1x5L) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.4. | Optinio skysčio reagentas (****1x5L) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.5. | Retikuliocitų reagento mėgintuvėliai (****1x50 vnt.) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.6. | …..…… | ………….. | ………… | …………. | ………. | ……. | ……… | ……………. |
| ****Pakuotę sudarančiam vienetui taikoma +/- 25 proc. paklaida |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kitos papildomos, pagalbinės ir kontrolinės priemonės tyrimams (t.y. terminis popierius, kontrolinės priemonės, plovimo tirpalas ir t.t.), reikalingos aukščiau nurodytiems tyrimams atlikti bei analizatoriaus priežiūrai (įrašyti tikslius pavadinimus) ___ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Įrašo tiekėjas | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2.2. | Įrašo tiekėjas | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2.3. | Įrašo tiekėjas | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2.4. | Įrašo tiekėjas | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |

11.2. Techniniai reikalavimai įrangai, siūlant analizatorių panaudai – 1 vnt.

Pildyti ir siūlyti alternatyvų analizatorių tik tuomet, jei siūlomi reagentai ir papildomos priemonės netinka perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam morfologinių kraujo tyrimų analizatoriui „MYTHIC 5 VET PRO“. Jei tiekėjas siūlo reagentus ir kitas papildomas priemones perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam morfologinių kraujo tyrimų analizatoriui „MYTHIC 5 VET PRO“, alternatyvaus analizatoriaus siūlyti ir šios siūlomo analizatoriaus techninių parametrų lentelės pildyti nereikia.

11.2 Techninių parametrų lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomos įrangos parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Nurodomas siūlomo analizatoriaus gamintojas, modelis: | Įrašo tiekėjas |
| 2. | Veterinarinis automatinis morfologinis kraujo analizatorius su ne mažiau kaip 5-ių dalių leukocitų diferencijacija, veikiantis skystų reagentų príncipu. Matavimo metodai, ne mažiau kaip: varžos (RBC, PLT), spektrofotometrijos (HGB) ir lazerio srauto (WBC 5diff). | Įrašo tiekėjas |
| 3. | Analizuojama ne mažiau kaip 34 parametrai: WBC, LYM%, LYM#, MON%, MON#, NEU%, NEU#, EOS%, EOS#, BASO%, BASO#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW_CV, RDW_SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P_LCC, P_LCR, RET%, RET_ABS, IRF, NRBC%, NRBC#, LIC%, LIC#, ALY%, ALY# | Įrašo tiekėjas |
| 4. | Gali būti dirbama ne mažiau kaip 2 skirtingais rėžimais: CBC+5DIFF ir CBC+5DIFF+RRBC | Įrašo tiekėjas |
| 5. | Rezultatų tikslumas: WBC ne daugiau kaip CV ≤ 3,0% RBC ne daugiau kaip CV ≤ 2,0% HGB ne daugiau kaip CV ≤ 2,0% PLT ne daugiau kaip CV ≤ 6,0% HCT ne daugiau kaip CV ≤ 2,0 % MCV ne daugiau kaip CV ≤ 1,0% | Įrašo tiekėjas |
| 6. | Pasirenkami ir modifikuojami ne mažiau 13 skirtingų gyvūnų duomenų bankai: šuo, katė, arklys, kiaulė, karvė, buivolas, triušis, beždžionė, žiurkė, pelė, avis, ožka, kupranugaris ir ne mažiau kaip 3 papildomi programuojami norimų gyvūnų duomenų bankai. | Įrašo tiekėjas |
| 7. | Reikalingas mėginio kiekis ne daugiau kaip 20µl kraujo. | Įrašo tiekėjas |
| 8. | - Smulkių gyvūnų kraujo tyrimams galima naudoti skiesto kraujo mėginį. | Įrašo tiekėjas |
| 9. | Analizatoriaus našumas ne mažiau kaip 60 tyr. per valandą. | Įrašo tiekėjas |
| 10. | Integruotas Touch screen lietimui jautrus skystųjų kristalų arba lygiavertis ekranas. Rezultatai, histogramos ir sklaidos diagramos pateikiama ir matoma ekrane. | Įrašo tiekėjas |
| 11. | Vidinė atmintis: ne mažiau kaip 100.000 tyrimų rezultatų. | Įrašo tiekėjas |
| 12. | Darbui naudojami draugiški aplinkai reagentai – be cianidų. Reguliariam darbui su analizatoriumi naudojama ne daugiau kaip 4 skirtingi reagentai: valymo reagentas, lizuojantis reagentas, skiediklio reagentas, optinio skysčio reagentas. | Įrašo tiekėjas |
| 13. | Darbinė aplinkos temperatūra: ne siauresnėse ribose kaip 15-35°C. | Įrašo tiekėjas |
| 14. | Kokybės kontrolės sistema: kontrolinis kraujas, Levee Jennings kreivė arba lygiavertė. | Įrašo tiekėjas |
| 15. | Intergruotas vidinis spausdintuvas arba komplektuojamas išorinis spausdintuvas. Tyrimų rezultatai atspausdinami kartu su normomis, patologiniai tyrimų rezultatai pažymimi simboliu. | Įrašo tiekėjas |
| 16. | Maitinimo šaltinis: AC kintamosios srovės adapteris 100-240V (±10), 50-60 Hz. | Įrašo tiekėjas |
| 17. | Komplektacijoje su UPS, su brūkšninio kodo skaitytuvu ir su PC tipo klaviatūra. | Įrašo tiekėjas |
| 18. | Jungtis su išoriniu spausdintuvu, PC tipo klaviatūra, barkodų skaitytuvu, turi būti galimas duomenų perdavimas į kompiuterį, išorinės jungtys ne mažiau kaip: RS232 arba lygiavertė jungtis ne mažiau kaip 1 vnt., USB arba lygiavertė jungtis ne mažiau kaip 2 vnt. | Įrašo tiekėjas |
| 19. | Matmenys ne didesni kaip: plotis ne daugiau kaip 27cm gylis ne daugiau kaip 51cm aukštis ne daugiau kaip 42cm | Įrašo tiekėjas |
| 20. | Kartu su analizatoriumi turi būti pateikta naudojimosi instrukcija lietuvių kalba, prietaiso pasas lietuvių kalba. | Įrašo tiekėjas |
| 21. | Tiekėjas įsipareigoja atlikti garantinę ir profilaktinę analizatoriaus techninę priežiūrą bei kalibraciją savo lėšomis visam eksploatacijos laikotarpiui. Gamintojo įgaliojimas teikti techninę priežiūrą. | Įrašo tiekėjas |
| 22. | Įranga turi būti nauja, t.y. pagaminta ne seniau kaip prieš 3 metus (iki viešojo konkurso pasiūlymų pateikimo termino). Būtina, nurodyti įrangos pagaminimo datą. | Įrašo tiekėjas |
| 23. | Sugedus analizatyoriui, analizatorius turi būti suremontuojamas arba turi būti pakaitinis, t. y. toks pat analizatorius, pristatomas ne vėliau kaip per 24h. | Įrašo tiekėjas |
| 24. | Apmokymai. Tiekėjas perkančiosios organizacijos patalpose turės apmokyti dirbti su siūlomu analizatoriumi ne mažiau kaip 5 darbuotojus. | Įrašo tiekėjas |

12 pirkimo objekto dalis: Reagentai ir papildomos priemonės veterinariniams kraujo bendriesiems tyrimams (toliau – 12 pirkimo objekto dalis). Reagentai ir papildomos priemonės veteriariniams kraujo morfologiniams tyrimams (su 5-ių dalių leukocitų diferencijacija) perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam veteriariniam morfologiniam kraujo analizatoriui „VetScan HM5“ arba tiekėjo siūlomam lygiaverčiam analizatoriui, kurio techniniai reikalavimai pateikiami 12.2 lentelėje.

12.1. lentelė. Tyrimai ir reagentai, papildomos priemonės.

| Eil. Nr. | *Tyrimų ir reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | **Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams, reagentams ir papildomoms priemonėms | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Maksimalus reagentų ir papildomų priemonių kiekis (pak. / vnt. / ml.) nurodytam tyrimų skaičiui per 24 mėn. | Tiekėjo siūloma pakuotė (nurodyti kiekį pakuotėje) | Tiekėjo siūlomos pakuotės įkainis Eur be PVM | Suma, Eur be PVM 24 mėn. (5x7) | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Kraujo morfologinis tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Rinkinyje reagentai: „skiediklio“ reagentas, „lizuojantis 1“ reagentas, „lizuojantis 2“ reagentas, „valymo“ reagentas ir “praplovimo” reagentas. | 3810 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 1.1. | .................. Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.2. | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kitos papildomos, pagalbinės ir kontrolinės priemonės tyrimams (t.y. terminis popierius, kontrolinės priemonės ir t.t.), reikalingos aukščiau nurodytiems tyrimams atlikti bei analizatoriaus priežiūrai (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Įrašo tiekėjas | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2.2 | … | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |

12.2. Techniniai reikalavimai įrangai, siūlant analizatorių panaudai – 1 vnt.

Pildyti ir siūlyti alternatyvų analizatorių tik tuomet, jei siūlomi reagentai ir papildomos priemonės netinka perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam morfologinių kraujo tyrimų analizatoriui „VetScan HM5“. Jei tiekėjas siūlo reagentus ir kitas papildomas priemones perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam morfologinių kraujo tyrimų analizatoriui „VetScan HM5“, alternatyvaus analizatoriaus siūlyti ir šios siūlomo analizatoriaus techninių parametrų lentelės pildyti nereikia.

12.2. Techninių parametrų lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomos įrangos parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Nurodomas siūlomo analizatoriaus: gamintojas, modelis: | Įrašo tiekėjas |
| 2. | Veterinarinis automatinis morfologinis kraujo analizatorius su ne mažiau kaip 5-ių dalių leukocitų diferencijacija, veikiantis skystų reagentų príncipu. | Įrašo tiekėjas |
| 3. | Analizuojama ne mažiau kaip 22 parametrai, įskaitant eozinofilus, kiekybinę ir procentinę išraiškas: WBC, LYM, MON, NEU, BAS, EOS, LYM%, MON%, NEU%, EOS%, BAS%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PCT, PDW. | Įrašo tiekėjas |
| 4. | Rezultatų tikslumas: WBC ne daugiau kaip CV ≤2,0% NEU ne daugiau kaip CV ≤2,0% LYM ne daugiau kaip CV ≤3,5% EOS ne daugiau kaip CV ≤1,5% HGB ne daugiau kaip CV ≤1,5% RBC ne daugiau kaip CV ≤2,5% | Įrašo tiekėjas |
| 5. | Pasirenkami ir modifikuojami ne mažiau kaip 15 skirtingų gyvūnų duomenų bankų ir ne mažiau kaip 9 papildomi programuojami norimų gyvūnų duomenų bankai. | Įrašo tiekėjas |
| 6. | Reikalingas mėginio kiekis ne daugiau kaip 50µl kraujo. | Įrašo tiekėjas |
| 7. | Automatinis mėgintuvėlio padavimas. | Įrašo tiekėjas |
| 8. | Automatinė kalibracija. | Įrašo tiekėjas |
| 9. | Integruota savaiminio prasiplovimo sistema. | Įrašo tiekėjas |
| 10. | Rezultatai gaunami per ≤ 4 min. | Įrašo tiekėjas |
| 11. | Analizatoriaus našumas: ne mažiau kaip 20 tyr. per valandą. | Įrašo tiekėjas |
| 12. | Integruotas Touch screen lietimui jautrus skystųjų kristalų ekranas arba lygiavertis. Tyrimo rezultatai ir histogramos matomi ekrane. | Įrašo tiekėjas |
| 13. | Vidinė atmintis: ne mažiau kaip 5000 tyrimų rezultatų. | Įrašo tiekėjas |
| 14. | Darbui naudojami draugiški aplinkai reagentai – be cianidų. | Įrašo tiekėjas |
| 15. | Darbinė aplinkos temperatūra: ne siauresnėse ribose kaip 15-30°C. | Įrašo tiekėjas |
| 16. | Kokybės kontrolės sistema: kontrolinis kraujas, Levee Jennings kreivė arba lygiavertė. | Įrašo tiekėjas |
| 17. | Intergruotas vidinis spausdintuvas arba išorinis spausdintuvas. Tyrimų rezultatai atspausdinami kartu su normomis, patologiniai tyrimų rezultatai pažymimi simboliu. | Įrašo tiekėjas |
| 18. | Komplektacijoje su UPS, su brūkšninio kodo skaitytuvu ir su PC tipo klaviatūra. | Įrašo tiekėjas |
| 19. | Maitinimo šaltinis: AC kintamosios srovės adapteris 100-240V (±10), 50-60 Hz. | Įrašo tiekėjas |
| 20. | Galimybė duomenų perdavimui į kompiuterį ir išorinės jungtys ne mažiau kaip: USB jungtis ne mažiau kaip 4 vnt. arba lygiavertė | Įrašo tiekėjas |
| 21. | Matmenys: plotis ne daugiau kaip 32 cm, gylis ne daugiau kaip 26 cm, aukštis ne daugiau kaip 37 cm. | Įrašo tiekėjas |
| 22. | Kartu su analizatoriumi turi būti pateikta naudojimosi instrukcija lietuvių kalba, prietaiso pasas lietuvių kalba. | Įrašo tiekėjas |
| 23. | Tiekėjas įsipareigoja atlikti garantinę ir profilaktinę analizatoriaus techninę priežiūrą bei kalibraciją savo lėšomis visam eksploatacijos laikotarpiui. Gamintojo įgaliojimas teikti techninę priežiūrą. | Įrašo tiekėjas |
| 24. | Įranga turi būti nauja, t.y. pagaminta ne seniau kaip prieš 3 metus (iki viešojo konkurso pasiūlymų pateikimo termino). Būtina, nurodyti įrangos pagaminimo datą. | Įrašo tiekėjas |
| 25. | Sugedus analizatyriui, analizatorius turi būti suremontuojamas arba turi būti pakaitinis, t. y. toks pat analizatorius, pristatomas ne vėliau kaip per 24h. | Įrašo tiekėjas |
| 26. | Apmokymai. Tiekėjas perkančiosios organizacijos patalpose turės apmokyti dirbti su siūlomu analizatoriumi ne mažiau kaip 5 darbuotojus. | Įrašo tiekėjas |

13 pirkimo objekto dalis: Reagentai ir papildomos priemonės veterinariniams mėginių mikroskopavimo tyrimams (toliau – 13 pirkimo objekto dalis). Reagentai ir papildomos priemonės mėginių mikroskopavimo tyrimams perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimai veterinarinei mėginių mikroskopavimo diagnostinei sistemai „VetScan Imagyst“ arba tiekėjo siūlomai lygiaverčiai diagnostinei sistemai, kurios techniniai reikalavimai pateikiami 13.2 lentelėje.

13.1. lentelė. Tyrimai ir reagentai, papildomos priemonės.

| Eil. Nr. | *Tyrimų ir reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | **Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams, reagentams ir papildomoms priemonėms* | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Maksimalus reagentų ir papildomų priemonių kiekis (pak. / vnt. / ml) nurodytam tyrimų skaičiui per 24 mėn. | Tiekėjo siūloma pakuotė (nurodyti kiekį pakuotėje) | Tiekėjo siūlomos pakuotės įkainis Eur be PVM | Suma, Eur be PVM 24 mėn. (5x7) | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Šlapimo nuosėdų mikroskopijos tyrimas “Urine Sediment Kit” | Testas skirtas šlapimo nuosėdų mikroskopijos tyrimui atlikti. Testai laikomi kambario temperatūroje ir supakuoti ne didesnėse kaip po 40 testų pakuotėse. Tyrimo laikas ne ilgiau kaip 10-15 min. | 40 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 1.1. | Šlapimo nuosėdų mikroskopijos tyrimas .................. Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2. | Žarnyno parazitų flotacija, išmatų tyrimas “Fecal Parasite Kit” | Testas skirtas žarnyno parazitų flotacijos, išmatų tyrimui atlikti. Testai laikomi kambario temperatūroje ir supakuoti ne didesnėse kaip po 40 testų pakuotėse. Tyrimo laikas ne ilgiau kaip 10-15 min. | 40 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 2.1. | Žarnyno parazitų flotacija, išmatų tyrimas .................. Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3. | Giardia, išmatų tyrimas “Fecal Giardia Kit” | Testas skirtas Giardia, išmatų tyrimui atlikti. Testai laikomi kambario temperatūroje ir supakuoti ne didesnėse kaip po 40 testų pakuotėse. Tyrimo laikas ne ilgiau kaip 10-15 min. | 40 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 3.1. | Giardia, išmatų tyrimas .................. Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4. | Kraujo tepinėlio tyrimas “AI Blood Smear“ | Skirta kraujo tepinėlio tyrimui atlikti. Tyrimo laikas ne ilgiau kaip 10-15 min. | 42 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 4.1. | Kraujo tepinėlio tyrimas .................. Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 5. | Dermatologinis tyrimas “AI Dermatology“ | Skirta dermatologiniam tyrimui atlikti. Tyrimo laikas ne ilgiau kaip 10-15 min. | 22 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 5.1. | Dermatologinis tyrimas .................. Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 6. | Navikų analizės tyrimas “AI Masses” | Skirta navikų analizės tyrimui atlikti. Tyrimo laikas ne ilgiau kaip 10-15 min. | 200 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 6.1. | Navikų analizės tyrimas .................. Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 7. | Skaitmeninis citologinis tyrimas - standartinis “AI Digital Cytology – Standartd” | Skirta skaitmeniniam citologiniam tyrimui atlikti. Tyrimo laikas ne ilgiau kaip 12-24 val. | 25 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 7.1. | Skaitmeninis citologinis tyrimas – standartinis .................. Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 8. | Skaitmeninis citologinis tyrimas – skubus “AI Digital Cytology – Urgent” | Skirta skaitmeniniam citologiniam tyrimui atlikti. Tyrimo laikas ne ilgiau kaip 2-4 val. | 40 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 8.1. | Skaitmeninis citologinis tyrimas – skubus .................. Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 9. | Klinikinio patologo tyrimas “ADD-ON-Expert REVIEW” | Skirta atlikti klinikinio patologo tyrimą. Pagal poreikį, papildomai gali būti užsakoma prie šių tyrimų: AI Blood Smear, AI Masses, AI Urine, AI Dermatology. Tyrimo laikas ne ilgiau kaip 12-24 val. | 45 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 9.1. | Klinikinio patologo tyrimas .................. Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| … | … | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas |  | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |

13.2. Techniniai reikalavimai įrangai siūlant diagnostinę mikroskopavimo sistemą panaudai – 1 vnt.

Pildyti ir siūlyti alternatyvią diagnostinę sistemą tik tuomet, jei siūlomi tyrimai, reagentai ir papildomos priemonės netinka perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimai veterinarinei mėginių mikroskopavimo diagnostinei sistemai „VetScan Imagyst“. Jei tiekėjas siūlo tyrimus, reagentus ir kitas papildomas priemones perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimai veterinarinei mėginių mikroskopavimo diagnostinei sistemai „VetScan Imagyst“, alternatyvios diagnostinės sistemos siūlyti ir šios siūlomos sistemos techninių parametrų lentelės pildyti nereikia.

13.2. Techninių parametrų lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomos įrangos parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| 1. | Nurodomas siūlomos diagnostinės sistemos gamintojas, modelis: | Įrašo tiekėjas |
| 2. | Automatinė diagnostinė sistema, skirta šlapimo, išmatų, kraujo tepinėlių, citologinių mėginių analizėms. | Įrašo tiekėjas |
| 3. | Skaitmeninis mikroskopinių stiklelių skaitytuvas su dirbtinio intelekto pagrindu veikiančia analizės funkcija. | Įrašo tiekėjas |
| 4. | Veterinarinė diagnostikos sistema, sujungianti dirbtinio intelekto (DI) technologijas su skaitmeniniu mikroskopiniu vaizdavimu, leidžianti greitai ir tiksliai analizuoti įvairius mėginius klinikoje, nustatyti tikslią ir greitą analizę. Diagnostiniai rėžimai: dermatologinis tyrimas, kraujo tepinėlio vertinimas, žarnyno parazitų flotacija, išmatų tyrimas, skaitmeninis citologinis tyrimas, šlapimo nuosėdų mikroskopija. | Įrašo tiekėjas |
| 5. | Mėginių poruošimas pagal standartinius metodus, naudojant standartinius mikroskopinįus stiklelius. | Įrašo tiekėjas |
| 6. | Automatizuotas skaitymas ir analizė – įdėjus paruoštą standartinį mikroskopinį stiklelį (tepinėlį), sistema automatiškai identifikuoja objektus ir pateikia rezultatus. | Įrašo tiekėjas |
| 7. | Automatinė rezultatų generacija su diagnostinėmis rekomendacijomis. | Įrašo tiekėjas |
| 8. | Rezultatai pateikiami aiškios ataskaitos forma, kurioje pateikiama atvejo parašymas ir interpretacija kartu su patologo komentaru. | Įrašo tiekėjas |
| 9. | Didelės raiškos vaizdai, integruoti su rezultatų ataskaitomis. |  |
| 10. | Galimybė saugoti analizės rezultatus sistemoje ir eksportuoti PDF, JPEG arba XML formatais. | Įrašo tiekėjas |
| 11. | Skaitmeninio mikroskopo rezoliuzija ne blogiau kaip 40x 0.25µm/pix. Automatinis fokusavimas. | Įrašo tiekėjas |
| 12. | Skaitmeninė apertūra: ne blogiau kaip 0,75 | Įrašo tiekėjas |
| 13. | Portatyvi sistema, kurios matmenys ne didesni kaip 20 x 20 x 20 cm | Įrašo tiekėjas |
| 14. | Darbinė aplinkos temperatūra: ne siauresnėse ribose kaip 15-40°C. | Įrašo tiekėjas |
| 15. | Maitinimo šaltinis: AC kintamosios srovės adapteris 100-240V (±10), 50-60 Hz. | Įrašo tiekėjas |
| 16. | Jungtys duomenų perdavimui: WiFi, LAN arba USB. | Įrašo tiekėjas |
| 17. | Kartu su diagnostine sistema turi būti pateikta naudojimosi instrukcija lietuvių kalba, prietaiso pasas lietuvių kalba. | Įrašo tiekėjas |
| 18. | Tiekėjas įsipareigoja atlikti garantinę ir profilaktinę analizatoriaus techninę priežiūrą bei kalibraciją savo lėšomis visam eksploatacijos laikotarpiui. Gamintojo įgaliojimas teikti techninę priežiūrą. | Įrašo tiekėjas |
| 19. | Įranga turi būti nauja, t.y. pagaminta ne seniau kaip prieš 3 metus (iki viešojo konkurso pasiūlymų pateikimo termino). Būtina, nurodyti įrangos pagaminimo datą. | Įrašo tiekėjas |
| 20. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis – ne mažiau 12 mėnesių. Sugedus diagnostinei sistemai, sistema turi būti suremontuojama arba turi būti pakaitinė, t. y. tokia pati sistema, pristatoma ne vėliau kaip per 24h. | Įrašo tiekėjas |
| 21. | Apmokymai. Tiekėjas perkančiosios organizacijos patalpose turės apmokyti dirbti su siūloma diagnostine sistema ne mažiau kaip 5 darbuotojus. | Įrašo tiekėjas |

14 pirkimo objekto dalis: Reagentai ir papildomos priemonės kraujo krešėjimo tyrimams atlikti (toliau – 14 pirkimo objekto dalis). Reagentai ir papildomos priemonės kraujo krešėjimo tyrimams atlikti perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam automatiniam kraujo krešėjimo sistemos rodiklių analizatoriui „STA Satellite“arba tiekėjo siūlomai lygiaverčiui analizatoriui, kurio techniniai reikalavimai pateikiami 14.2 lentelėje.

14.1. lentelė. Tyrimai ir reagentai, papildomos priemonės.

| Eil. Nr. |  | *Tyrimų ir reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | **Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams, reagentams ir papildomoms priemonėms | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Maksimalus reagentų ir papildomų priemonių kiekis (pak. / vnt. / ml.) nurodytam tyrimų skaičiui per 24 mėn. | Tiekėjo siūloma pakuotė (nurodyti kiekį pakuotėje) | Tiekėjo siūlomos pakuotės įkainis Eur be PVM | Suma, Eur be PVM 24 mėn. (5x7) | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. |  | Protrombino laiko II, VII, X faktorių aktyvumas – PL tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas visiems gyvūnams, tirti/nustatyti protrombino laiko II, VII, X faktorių aktyvumą - PL | 720 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 1.1. |  | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.2. |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Aktyvuoto dalinio tromboplastino laiko – ADTL tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas visiems gyvūnams, tirti/nustatyti aktyvuotą dalinį tromboplastino laiką – ADTL | 720 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 2.1. |  | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2.2. |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | D-dimero koncentracijos tyrimas | Tyrimas skirtas visiems gyvūnams, tirti/nustatyti D-dimero koncentracijas | 360 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 3.1. |  | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.2. |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Kontrolinės plazmos D-dimerų koncentracijos tyrimas | Tyrimas skirtas visiems gyvūnams, tirti/nustatyti kontroloinės plazmos D-dimerų koncentracijas | 360 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 4.1. |  | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.2 |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Fibrinogeno koncentracijos tyrimas | Tyrimas skirtas visiems gyvūnams, tirti/nustatyti fibrinogeno koncentraciją | 720 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 5.1. |  | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 5.2. |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Kitos papildomos, pagalbinės ir kontrolinės priemonės tyrimams reikalingos aukščiau nurodytiems tyrimams atlikti bei analizatoriaus priežiūrai (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | ... Kitos papildomos, pagalbinės ir kontrolinės priemonės tyrimams (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| … | … |  | ___ | ___ |  |  |  |  |  |

14.2. Techniniai reikalavimai įrangai siūlant kraujo krešėjimo sistemos rodiklių analizatorių panaudai – 1 vnt.

Pildyti ir siūlyti alternatyvų analizatorių tik tuomet, jei siūlomi reagentai ir papildomos priemonės netinka perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam automatiniam kraujo krešėjimo sistemos rodiklių analizatoriui „STA Satellite“. Jei tiekėjas siūlo reagentus ir kitas papildomas priemones perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam automatiniam kraujo krešėjimo sistemos rodiklių analizatoriui „STA Satellite“, alternatyvaus analizatoriaus siūlyti ir šios siūlomo analizatoriaus techninių parametrų lentelės pildyti nereikia.

14.2. lentelė. Techninių parametrų.

| Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomos įrangos parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Nurodomas siūlomos diagnostinės sistemos gamintojas, modelis: | Įrašo tiekėjas |
| 2. | Matavimo principas: elektromagnetinis mechaninis arba lygiavertis, leidžiantis išmatuoti normalias, visas hemolizuotas, lipemines, ikterines plazmas be įtakos analizei. | Įrašo tiekėjas |
| 3. | Analizatoriaus programos turi būti paruoštos ADTL, PL aktyvumo, D-dimero ir fibronogeno nustatymui. | Įrašo tiekėjas |
| 4. | Tiriamieji mėginiai PL, ADTL ir Fibrinogeno tyrimams: citruota plazma, hemolizuotų, ikterinių ir lipeminių mėginių ištyrimas be įtakos analizei. | Įrašo tiekėjas |
| 5. | Mėginiai turi būti patalpinami į analizatorių pirminiuose (vakuminiuose) mėgintuvėliuose, pažymėtuose brūkšniniais kodais, be tarpinių laikmenų. | Įrašo tiekėjas |
| 6. | Turi būti brūkšninių kodų skaitytuvas mėginio identifikavimui. | Įrašo tiekėjas |
| 7. | Reagentų patalpinimo vietoje, palaikoma ne aukštesnė kaip +20°C temperatūra. | Įrašo tiekėjas |
| 8. | Brūkšninių kodų skaitytuvas turi identifikuoti šią reagentų brūkšninių kodų informaciją: pavadinimą, kodą, partijos Nr., stabilumą analizatoriuje, galiojimo laiką, tūrį, kalibracijos duomenis, kontrolinių medžiagų duomenis. | Įrašo tiekėjas |
| 9. | Turi būti galimybė patalpinti keletą tos pačios rūšies reagento buteliukų į analizatorių. | Įrašo tiekėjas |
| 10. | Sistema turi turėti automatinį plazmų pakartotiną praskiedimą ir galimybę pakartoti tyrimus iš tos pačios tiriamosios plazmos, neišimant mėgintuvėlio iš analizatoriaus. | Įrašo tiekėjas |
| 11. | Turi būti mechaninins detekcijos metodas, leidžiantis išmatuoti fiziologiškai silpnos struktūros („silpnus“) krešulius, pasitaikančius antikoaguliantų perdozavimo, disfibrinogenemijos, DIK ir kt. atvejais. | Įrašo tiekėjas |
| 12. | Analizatoriaus komplektacija: turi būti analizatorius, monitorius, integruotas arba išorinis spausdintuvas, klaviatūra, srovės/įtampos stabilizatorius. | Įrašo tiekėjas |
| 13. | Turi būti analizatoriaus prijungimas prie laboratorijos informacinę sistemą (LIS). | Įrašo tiekėjas |
| 14. | PL tyrimui turi būti taikomas protrombino-prokonvertino (Owren’o) metodas, reagentas su brūkšniniais kodais, sukalibruotas, pakuotė ne didesnė kaip 10 ml. | Įrašo tiekėjas |
| 15. | ADTL tyrimui-reagentas turi būti skystas, pakuotė ne didesnė nei 5 ml. | Įrašo tiekėjas |
| 16. | D-dimero nustatymui turi būti taikomas imunoturbidimetrinis metodas. Darbinio tirpalo stabilumas ne mažiau kaip 2 sav. analizatoriuje. Reagentas su brūkšniniais kodais, nejautrus heparinui ne mažiau kaip 0,5 TV/ml, sukalibruotas. | Įrašo tiekėjas |
| 17. | Fibrinogeno tyrimui turi būti taikomas Klauso metodas, reagentas su brūkšniniais kodais, sukalibruotas siūlomam analizatoriui. Reagentas turi būti skystas (paruoštas darbui), stabilumas ≥2 mėn. 2- 8°C. | Įrašo tiekėjas |
| 18. | Kontrolinė plazma turi būti viena dviejų lygių (normali ir patologinė) PL, ADTL ir Fibrinogeno tyrimams. | Įrašo tiekėjas |
| 19. | Kontrolinė plazma D-dimero tyrimui turi būti dviejų lygių (normali ir patologinė). | Įrašo tiekėjas |

15 pirkimo objekto dalis: Reagentai ir papildomos priemonės Nr. 1. Reagentai ir papildomos priemonės perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam analizatoriui „IDEXX ProCyte Dx“ arba tiekėjo siūlomam lygiaverčiam analizatoriui.

15.1. lentelė. Tyrimai ir reagentai, papildomos priemonės.

| Eil. Nr. | *Tyrimų ir reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | **Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams, reagentams ir papildomoms priemonėms | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Maksimalus reagentų ir papildomų priemonių kiekis (pak. /ml /vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui per 24 mėn. | Tiekėjo siūloma pakuotė (nurodyti kiekį pakuotėje) | Tiekėjo siūlomos pakuotės įkainis Eur be PVM | Suma, Eur be PVM 24 mėn. (5x7) | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Reagentų rinkinys bendram kraujo tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Adaptuotas veterinarijai, tiriami hematologiniai parametrai: - ne mažiau kaip 5-ių dalių baltųjų kraujo kūnelių diferencinė analizė - retikuliocitai - eritrocitai - trombocitai. | 3000 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 1.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2. | Kitos papildomos, pagalbinės ir kontrolinės priemonės tyrimams (t.y. terminis popierius, mėginio indeliai, kalibracinės, kontrolinės priemonės ir t.t.), reikalingos aukščiau nurodytiems tyrimams atlikti bei analizatoriaus priežiūrai (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Įrašo tiekėjas | _______ | _______ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2.2 | Įrašo tiekėjas | _______ | _______ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |

15.2. Techniniai reikalavimai įrangai, siūlant analizatorių panaudai – 1 vnt.

Šią lentelę Tiekėjas pildo, jeigu siūlo 15 pirkimo objekto daliai lygiavertį analizatorių panaudai.

Jeigu Tiekėjas siūlo reagentus, tyrimus ir kt. papildomas priemones 15.1. lentelėje nurodytiems tyrimams perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam analizatoriui „IDEXX ProCyte Dx“ šios lentelės nepildo.

15.2. lentelė. Techniniai reikalavimai įrangai.

| Eil.Nr. | Techniniai parametrai | Siūlomos įrangos parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

| 1 | Analizatoriaus gamintojas, modelis (jeigu taikoma): | Įrašo tiekėjas |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Paskirtis: bendro kraujo tyrimai | Įrašo tiekėjas |
| 1.2 | Naudojamos technologijos, ne mažiau kaip: Lazerinio srauto citometrija Optinė fluorescencija Laminarinio srauto varža | Įrašo tiekėjas |
| 1.3 | Rezultato gavimas, ne ilgiau kaip per 2 min. | Įrašo tiekėjas |
| 1.4 | Turi būti galima iš vieno mėginio ištirti ne mažiau kaip 25 parametrų vienu metu. | Įrašo tiekėjas |
| 1.5 | Atliekami tyrimai, adaptuoti veterinarijai, ne mažiau kaip šie nurodyti hematologiniai parametrai: 5-ių dalių baltųjų kraujo kūnelių diferencinė analizė; retikuliocitai; eritrocitai; trombocitai. | Įrašo tiekėjas |
| 1.6 | Tiriamos gyvūnų rūšys, ne mažiau kaip 20, tarp kurių būtinai: - Šuo - Katė - Graužikai - Egzotiniai gyvūnai | Įrašo tiekėjas |
| 1.7 | Reikiamo tyrimui atlikti mėginio dydis, ne daugiau kaip 30 μL kraujo su antikoaguliantu. | Įrašo tiekėjas |
| 1.8 | Mėginio tipai - visas kraujas | Įrašo tiekėjas |
| 1.9 | Rezultato atvaizdavimas: duomenų pateikimas lentelėje, bei tyrimo kontrolinių matavimų grafikų braižymas. | Įrašo tiekėjas |
| 1.10 | Mėginių kiekis, su kuriuo analizatorius turi galėti dirbti vienu metu, ne daugiau kaip 1 | Įrašo tiekėjas |
| 1.11 | Sistemos atnaujinimai: būtinai. Atnaujinimai turi būti atliekami nuotoliniu būdu per specialią, šiai įrangai pritaikytą programą arba iš kompiuterinės laikmenos. | Įrašo tiekėjas |
| 1.12 | Garantija ne mažiau - 12 mėnesių | Įrašo tiekėjas |
| 1.13 | Pristatant prekę, privaloma pateikti: Naudojimosi instrukciją lietuvių kalba. | Įrašo tiekėjas |

16 pirkimo objekto dalis: Reagentai ir papildomos priemonės Nr. 2.  Reagentai ir papildomos priemonės perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam analizatoriui „IDEXX Catalyst One“ arba tiekėjo siūlomam lygiaverčiam analizatoriui.

16.1. lentelė. Tyrimai ir reagentai, papildomos priemonės

| Eil. Nr. | *Tyrimų ir reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | **Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams, reagentams ir papildomoms priemonėms | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Reagentų ir papildomų priemonių kiekis (ml./vnt.) maksimaliam tyrimų skaičiui per 24 mėn. | Tiekėjo siūloma pakuotė (nurodyti kiekį pakuotėje) - | Tiekėjo siūlomos pakuotės įkainis Eur be PVM | Suma, Eur be PVM 24 mėn. (5x7) | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Reagentai bendro sveikatos tikrinimo šunims (17 parametrų) tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimo atsakymų parametrai: ALB, ALB/GLOB, ALKP, ALT, AMYL, BUN, BUN/CREA, Ca, CHOL, CREA, GGT, GLOB, GLU, LIPA, PHOS, TBIL, TP. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais. | 12 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 1.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2. | Reagentai bendro sveikatos tikrinimo katėms (15 parametrų) tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimo atsakymų parametrai: ALB, ALB/GLOB, ALKP, ALT, BUN, BUN/CREA, Ca, CHOL, CREA, GGT, GLOB, GLU, PHOS, TBIL, TP. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais. | 12 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 2.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3. | Reagentai elektrolitų tyrimui (4 parametrai) (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimo atsakymų parametrai: Cl, K, Na, Na/K. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais. | 12 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 3.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4. | Reagentai būklės patikrinimo prieš operaciją (10 parametrų) tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimo atsakymų parametrai: ALB, ALB/GLOB, ALKP, ALT, BUN, BUN/CREA, CREA, GLOB, GLU, TP. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais. | 245 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 4.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 5. | Reagentai Albumino kiekio kraujyje tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas kepenų ir inkstų funkcijų, dehidratacijos laipsnio, enteropatijų, susijusių su baltymų netekimu, tyrimui Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais. | 12 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 5.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 6. | Reagentai Šarminės fosfatazės kiekio kraujyje tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas kepenų ir tulžies sistemos ligų sutrikimų tyrimui. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais. | 12 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 6.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 7. | Reagentai Alanino aminotransferazės kiekio kraujyje tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas kepenų pažeidimų ir sutrikimų tyrimui. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais. | 12 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 7.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 8. | Reagentai Amilazės kiekio kraujyje tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas ūmaus pankreatito tyrimui. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais. | 12 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 8.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 9. | Reagentai Asparato aminotransferazės kiekio kraujyje tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas kepenų, širdies ar skeleto raumenų tyrimui. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais | 12 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 9.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 10. | Reagentai Šlapalo kiekio kraujyje tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas inkstų ligų tyrimui. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais | 12 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 10.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 11. | Reagentai Kalcio (Ca) kiekio kraujyje tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas tam tikrų neoplazijų, kaulų ligų, skydliaukės ligų, eklampsijų tyrimui. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais | 12 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 11.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 12. | Reagentai Cholesterolio kiekio kraujyje tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas endokrininėms ar cholestazę sukeliančioms ligoms tirti. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais. | 12 | ___ | ___ | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas |
| 12.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 13. | Reagentai Kreatinkinazės kiekio kraujyje tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas skeleto ar širdies raumenų žalai nustatyti. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais. | 12 | ___ | ___ | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas |
| 13.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 14. | Reagentai Kreatinino kiekio kraujyje tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas inkstų ligoms tyrti bei glomerų filtracijos greičiui stebėti. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais. | 12 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 14.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 15. | Reagentai Gamma-glutamyltransferazės kiekio kraujyje tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas kepenų cholestazės, neoplazijų tyrimui. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais. | 12 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 15.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 16. | Reagentai Gliukozės kiekio kraujyje tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas angliavandenių metabolizmo tyrimui. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais. | 12 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 16.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 17. | Reagentai Laktatų kiekio kraujyje tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas laktato kiekiui kraujyje tirti. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais. | 12 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 17.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 18. | Reagentai Laktatdehidrogenezės kiekio kraujyje tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas kepenų, širdies ar skeleto raumenų žalos nustatymui. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais. | 12 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 18.1. | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 19. | Reagentai Lipazės kiekio kraujyje tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas ūmaus pankreatito nustatymui. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais. | 12 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 19.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 20. | Reagentai Magnio kiekio kraujyje tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas magnio koncentracijos nustatymui kraujyje. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais. | 12 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 20.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 21. | Reagentai Amoniako (NH3) kiekio kraujyje tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas portosisteminio šunto, kepenų cirozės tyrimui. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais. | 12 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 21.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 22. | Reagentai Neorganinio fosfato kiekio kraujyje tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas inkstų ligų, virškinamojo trakto sutrikimų tyrimui. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais. | 12 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 22.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 23. | Reagentai Bendro bilirubino kiekio kraujyje tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas obstrukcinių kepenų ligų tyrimui. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais. | 12 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 23.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 24. | Reagentai Bendro baltymo kiekio kraujyje tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas bendro baltymo kiekio nustatymui kraujyje. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais. | 12 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 24.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 25. | Reagentai Trigliceridų kiekio kraujyje tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas lipidų metabolizmo anomalijoms aptikti. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais. | 12 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 25.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 26. | Reagentai Šlapimo rūgšties kiekio kraujyje tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas sunkių inkstų ligų tyrimui. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais. | 12 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 26.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 27. | Reagentai Fenobarbitalio kiekio kraujyje tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas medikamento sekimui paciento kraujyje. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais. | 48 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 27.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 28. | Reagentai Fruktozamino kiekio kraujyje tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas diabeto tyrimui. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais. | 54 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 28.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 29. | Reagentai simetrinio dimetilarginino tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas simetrinio dimetilarginino tyrimui. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais. | 72 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 29.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 30. | Reagentai tulžies rūgščių tyrimui (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse išrašo visus tyrimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones) | Tyrimas skirtas tulžies rūgščių nustatymui. Technologija: sausų reagentų su filtruojamaisiais sluoksniais. | 12 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 30.1 | ................... Reagentai ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 31. | Kitos papildomos, pagalbinės ir kontrolinės priemonės tyrimams (t.y. terminis popierius, mėginio indeliai, kalibracinės, kontrolinės priemonės ir t.t.), reikalingos aukščiau nurodytiems tyrimams atlikti bei analizatoriaus priežiūrai (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.1. | Įrašo tiekėjas | ___ |  | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 31.2 | Įrašo tiekėjas | ___ | ___ | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |

16.2 Techniniai reikalavimai siūlant analizatorių panaudai – 1 vnt.

Šią lentelę Tiekėjas pildo, jeigu siūlo 16 pirkimo objekto daliai lygiavertį analizatorių panaudai.

Jeigu Tiekėjas siūlo reagentus, tyrimus ir kt. papildomas priemones 16.1. lentelėje nurodytiems tyrimams perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam analizatoriui „IDEXX Catalyst One “ šios lentelės nepildo.

16.2 lentelė. Techniniai reikalavimai įrangai

| Eil.Nr. | Techniniai parametrai | Siūlomos įrangos parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

| 1. | Veterinarinis kraujo biocheminis analizatorius: gamintojas, modelis (jei taikoma) | Įrašo tiekėjas |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Tyrimams atlikti naudojamos vienkartinės reagentų komplektų kasetės arba pavieniai parametrų reagentai. | Įrašo tiekėjas |
| 1.4 | Atliekami tyrimai adaptuoti veterinarijai, mažiau kaip šie nurodyti parametrai: ALB (albuminai), ALKP (šarminė fosfatazė), ALT (alanino aminotransferazė), AMYL (amilazė), AST (asparato aminotrasferazė), BUN (šlapalas), Ca (kalcis), CHOL (cholesterolis), CK (kreatinkinazė), Cl (chloras), CREA (kratininas), GGT (gamma-glutamyltransferazė), GLU (gliukozė), K (kalis), LAC (laktatai), LDH (laktatdehidrogenazė), LIPA (lipazė), Mg (magnis), Na (natris), NH3 (amoniakas), PHBR (Fenobarbitalis), PHOS (neorganinis fosfatas), TBIL (bendras bilirubinas), TP (bendras baltymas), TRIG (trigliceridai), UCRE (šlapimo kreatininas), UPRO (šlapimo baltymas), URIC (šlapimo rūgštis), Fruktozaminas, bendras T4, CRP (C reaktyvusis baltymas). | Įrašo tiekėjas |
| 1.5 | Mėginių kiekis, su kuriuo analizatorius turi galėti dirbti vienu metu ne daugiau kaip 1 | Įrašo tiekėjas |
| 1.6 | Mėgintuvėlių tipas - analizatorius turi turėti galimybę dirbti su viso kraujo separatoriaisa rba mėginio puodeliais. | Įrašo tiekėjas |
| 1.7 | Rezultato atvaizdavimas: duomenų pateikimas lentelėje, spausdinimas ant A4 formato lapo, bei tyrimo kontrolinių matavimų grafikų braižymas. | Įrašo tiekėjas |
| 1.8 | Atmintis ne mažiau kaip 50 GB duomenų. | Įrašo tiekėjas |
| 1.9 | Svoris - 11,35 kg (±0,5) kg | Įrašo tiekėjas |
| 1.10 | Išmatavimai: Ilgis ne daugiau kaip 25,4 cm Plotis ne daugiau kaip 37,60 cm Aukštis ne daugiau kaip 35,60 cm. | Įrašo tiekėjas |
| 1.11 | Sistemos atnaujinimai: Būtinai. Atnaujinimai turi būti nuotoliniu būdu per specialią, šiai įrangai pritaikytą programą arba iš kompiuterinės laikmenos. | Įrašo tiekėjas |
| 1.12 | Vieno tyrimo atlikimo laikas intervale ne platesniame kaip nuo 8 iki 15 min. | Įrašo tiekėjas |
| 1.13 | Tyrimų atlikimui naudojamos technologijos - sausų skaidrių (reagentų) ir reflektometrija | Įrašo tiekėjas |
| 1.14 | Mėginio tipai: visas kraujas, plazma, serumas | Įrašo tiekėjas |
| 1.15 | Turi būti galima iš vieno mėginio ištirt ne mažiau 25 parametrų vienu metu | Įrašo tiekėjas |
| 1.16 | Centrifuga - integruota analizatoriuje | Įrašo tiekėjas |
| 1.17 | Automatinis skiedimas | Įrašo tiekėjas |
| 1.18 | Automatinis mėginio lašinimas | Įrašo tiekėjas |
| 1.19 | Garantija ne mažiau 12 mėnesių | Įrašo tiekėjas |
| 1.20 | Pristatant prekę, privaloma pateikti: - Naudojimosi instrukciją lietuvių kalba. | Įrašo tiekėjas |

*Pastabos visoms pirkimo dalims:

- * Pirkimo objekto lentelės eilučių skaičius neribojamas (jų tiekėjas turi įtraukti tiek, kad būtų užtikrintas kokybiškas ir patikimas visų nurodytų tyrimų kiekio atlikimas). Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti, tame tarpe ir papildomas priemones (t. y. terminis popierius, mėginio indeliai, kalibracinės, kontrolinės priemonės ir t.t.).

**Tiekėjas pateikdamas pasiūlymą patvirtina, kad visi siūlomi tyrimai, reagentai ir papildomos priemonės atitinka visus aukščiau pateikiamus techninius ir kokybinius reikalavimus tyrimams, reagentams ir papildomoms priemonėms.

Papildomi būtinieji reikalavimai ir pastabos taikomos visoms pirkimo dalims:

- Reagentų ir papildomų priemonių privalomas pristatymo terminas nuo užsakymo Tiekėjui pateikimo dienos – ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas.

- Reagentai ir papildomos priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.

- Visi siūlomi reagentai ir papildomos priemonės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomai įrangai;

- Kartu su pristatoma preke tiekėjas turės pateikti naujausias reagentų naudojimo instrukcijas lietuvių kalba;

- Reagentų galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.

Pastabos (taikomos visoms pirkimo objekto dalims):

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus prekės ženklas, gamintojas, modelis, tipas, metodas, protokolas, standartas, normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema ar panašiai - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius, tipus, metodus, protokolus, standartus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti klasė, kategorija ar pan. - gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios ribos, intervalai ar pan. - gali būti siūlomos prekės kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti techninėje specifikacijoje. Jei techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs matmenys, dydžiai ar pan. - siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 5 proc.