Pirkimo dokumentų

priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“

UAB “Utenos butų ūkis“ (toliau - Bendrovė) organizuojamos apklausos daugiabučio namo

Basanavičiaus g. 101 (Utena) keturių laiptinių plastikinių langų  montavimo darbų pirkimo techninė specifikacija

Pagal statybos techninių reglamentų reikalavimus sumontuoti plastikinius langus:

- Senų langų blokų demontavimas.

- Laiptinės langai: Naujų langų blokų sumontavimas (išorėje matomo lango rėmo plotis turi būti ne mažiau 5 cm., pagal poreikį naudoti rėmo praplatinimus), reguliavimas ir tvirtinimas. Šoninių briaunų matomo rėmo dalis su praplatinimu turėtų būti apie 10 cm. Lango matmenys -  ~ 1750x1220 mm – 1 vienetas, 1460x1400 mm – 1 vienetas, 1710x1520 mm – 2 vienetai, visi . atverčiami. Langų išmatavimus tikslinti vietoje. Langų rėmų spalva - balta.

- Techniniai reikalavimai langams:

- Langų mechaninio patvarumo klasė - 3.

- Langų mechaninio stiprio klasė - 2.

- Langų varstymo dažnių ciklas >=20 000.

- Langų vėjo apkrovos klasė pagal LST EN 12210:2016

- Langų vandens pralaidumo klasė pagal LST EN 12208:2002

- Langų staktos profilio storis (montažinis gylis) ne mažesnis kaip 70 mm.

- Langų šilumos perdavimo koeficientas < l,4W/m2 K.

- Plastikiniai langai turi būti pagaminti iš PVC profilio, kurio gamyboje nenaudojami švino stabilizatoriai. Stiklo paketas vienkamerinis, 2 stiklų, iš kurių 1 stiklas su selektyvine danga. Langų rėmo profilis ne mažiau 5 kamerų, su ne mažesne kaip 2 mm storio cinkuoto plieno armatūra. Langų furnitūra (apkaustai) - metalinė, atspari korozijai.

- Tarpų tarp lango bloko ir angokraščių užsandarinimui naudoti montavimo išpurškiamas putas, panaudojant jas pagal gamintojo nurodytą instrukciją. Užsandarintas tarpas iš išorinės lango pusės turi būti izoliuojamas savaime išsiplečiančiomis, į vieną pusę vandens garams pralaidžiomis sandarinimo tarpinėmis. Iš vidinės lango pusės užsandarinama apdailos juostomis su gumuota briauna. Atstatomi langų angokraščių ištrupėjimai. Vykdant montavimo darbus, atmosferos krituliai neturi patekti į patalpas.

- Demontuoti senas ir sumontuoti naujas išorės palanges iš cinkuotos skardos. Skarda 0,5 mm storio. Priekinės skardinės palangės briaunos išsikišimas nuo fasado plokštumos 3-4 cm.

- Langų pakeitimo metu pažeistų angokraščių ir kitų paviršių užtaisymas ir pilna vidinių angokraščių apdaila (tinkavimas, glaistymas, dažymas). Visi dažomi paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi, lygūs.

- Rangovas nuo darbų pradžios iki pabaigos turi palaikyti švarą ir tvarką statybos objekte. Susikaupusias statybos atliekas turi utilizuoti, išveždamas į sąvartyną.

Kitos sąlygos:

- Kartu su pasiūlymu pateikiama montuojamų plastikinių langų ir naudojamų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracija ir Rangovo patvirtintos langų montavimo taisyklės.

- Rangovas sutinka darbų vykdymo metu sudaryti tinkamas sąlygas, reikalingas Bendrovės atsakingiems darbuotojams prižiūrėti vykdomus darbus. Paslėptus darbus Rangovas priduoda Užsakovui.

- Langams turi būti taikoma ne mažesnė kaip 5 (penkių metų) garantija. Garantinis aptarnavimas ne mažiau 2 metai.

- Bendrovė apmokės tik už atliktus ir priduotus darbus.

|  |  |  |  |  | Basanavičiaus g. 101 laiptinės langų schema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (matmenys metrais) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Langas -4 vienetai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.75m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.46m |  |
|  | 1.22m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.40m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Su palangę, PVC, balta spalva |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Su palangę, PVC, balta spalva |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.71m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Šių langų reikalingi 2 vienetai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.52m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, taikomi pirkimo objektui:

| Eil. Nr. | Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, taikomi pirkimo objektui (Pagaminti langai turi atitikti keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija). | Pateikti atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai (kartu su pasiūlymu pateikiamį skenuoti dokumentai elektroninėje formoje) |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Visose plastikinėse detalėse, kurių masė ≥ 50 g, švino ar kadmio junginiai neturi viršyti 100 ppm; | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai. (būtina įrašyti psl. nr., esantį dokumentuose / techniniuose aprašuose originalo ir lietuvių kalba. Dokumentuose/ techniniuose aprašuose originalo ir lietuvių kalba būtina pažymėti atitktį aplinkos apsaugos kriterijams patvirtinančią informaciją). |
| 5.2. | Visos plastikinės detalės, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos pagal LST EN ISO 11469 ar lygiavertį standartą; | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: LST EN ISO 11469 ar lygiavertis standartas |
| 5.3. | Produkte neturi būti naudojamas poveikį šiltnamio efektui darantis dujų užpildas, kurio globalinio šiltėjimo potencialas (GWP) > 5 (per 100 metų laikotarpį); | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai arba įrangos aprašymas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; (būtina įrašyti psl. nr., esantį dokumentuose / techniniuose aprašuose originalo ir lietuvių kalba. Dokumentuose/ techniniuose aprašuose originalo ir lietuvių kalba būtina pažymėti atitktį aplinkos apsaugos kriterijams patvirtinančią informaciją). |
| 5.4. | Produktas, naudojamas normaliomis naudojimo sąlygomis, neturi išskirti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Europos Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413). | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai. (būtina įrašyti psl. nr., esantį dokumentuose / techniniuose aprašuose originalo ir lietuvių kalba. Dokumentuose/ techniniuose aprašuose originalo ir lietuvių kalba būtina pažymėti atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams patvirtinančią informaciją). |

__________________________________________