2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pavadinimas: 2026 m. Lietuvos moksleivių dainų šventės Šokių dienos 'Ratu, ratu' renginys Twinsbet arenoje, Vilnius

Vieta: Twinsbet arena

Įrangos montažas: 2026 m. liepos 1 ir 2 d.

Repeticija: 2026 m. liepos 3 ir 4 d.

Renginys: 2026.07.05

Demontažas: 2026.07.06

- Metų laikų salos (4 vnt.)

Keturios scenografinės salos, simbolizuojančios metų laikus (Pavasaris, Vasara, Ruduo, Žiema), gaminamos pagal Perkančiosios organizacijos pateiktus 3D modelius ir vizualizacijas. Ant salų šokama ir vaikštoma – konstrukcija turi atlaikyti dinamines apkrovas. Kiekviena sala sudaryta iš atskirų mobilių dalių ant ratukų, leidžiančių salas perkelti ir sustumti į aikštės centrą.

| Kiekis / pavadinimas | Aprašymas |
| --- | --- |
| 4 vnt. scenografinės salos (Pavasaris, Vasara, Ruduo, Žiema) | Kiekviena sala gaminama pagal pateiktą 3D modelį ir vizualizacijas; Salų apytiksliai gabaritiniai matmenys: – Pavasaris: ~9 340 x 6 050 mm; – Vasara: ~9 660 x 6 840 mm; – Ruduo: ~7 960 x 6 760 mm; – Žiema: ~7 850 x 9 130 mm; Maksimalus reljefo aukštis – iki 1 360 mm; Kiekviena sala sudaryta iš ne mažiau kaip 3 atskirų mobilių dalių; Kiekviena dalis montuojama ant ratukų, užtikrinančių laisvą judėjimą lygia danga; Ratukų mechanizmas turi turėti fiksavimo (stabdymo) funkciją; Konstrukcijos karkasas – metalinis arba medinis, užtikrinantis pakankamą standumą ir atsparumą dinaminiams krūviams (ant salų šoka ir vaikšto atlikėjai); Paviršius dengiamas poliurėja arba lygiaverčiu paviršiaus paruošimo metodu, leidžiančiu kurti reljefo tekstūrą; Kiekvienos salos paviršiaus apdaila atitinka metų laiko tematiką pagal pateiktas vizualizacijas (pvz., Žiemos sala – sniego tekstūra su apšerkšnijusia augalija; Pavasario/Vasaros salos – žolės/augmenijos tekstūra; Rudens sala – javų lauko tekstūra); Salų paviršius turi būti neslidus ir saugus vaikščioti/šokti; Į kainą turi būti įskaičiuota: medžiagos, gamyba, pristatymas, montažas, demontažas. |
| Salų dekoratyvinis apstatymas | Žiemos sala: sendintas medinis stalas, įaugęs į reljefą (pagal vizualizaciją), apšerkšnijusi augalija; Pavasario sala: žolės, samanos, butaforiniai akmenys, lietaus efekto surinkimo plotas (veidrodinis plastikas) pagal vizualizaciją; Vasaros sala: pievelės, žolė, bičių avilys, senas suoliukas, pagal vizualizaciją; Rudens sala: javų laukas, šiaudai, Jievaras (kaip simbolis), sendinti maišai ir pinti krepšiai, derliaus motyvai pagal pateiktas vizualizacijas; Visi dekoratyviniai elementai gaminami pagal pateiktas vizualizacijas ir brėžinius. |

2. Šokių aikštelės bortai

Dekoratyviniai bortai, išdėstomi aplink šokių aikštę, vizualiai apibrėžiantys erdvę. Bortai yra plokšti, pailgos organinės formos elementai.

| Kiekis / pavadinimas | Aprašymas |
| --- | --- |
| 4 vnt. dekoratyviniai bortai | Bortas – MDF plokštė, kuri iš abiejų pusių dažoma RAL 6020; Pagrindas – juoda MDF plokštė; Bortų forma – pailga, organiška, susiaurėjanti galuose (pagal pateiktą 3D modelį); Bortai išdėstomi aplink šokių aikštelę – po 2 ilgosiose aikštės pusėse; Borto ilgis ir forma – pagal pateiktus brėžinius; Audinys dažomas šiltais žemiškais tonais (pagal vizualizaciją); Audinys turi atitikti priešgaisrinės saugos reikalavimus (ne žemesnis nei B1 arba lygiavertis degamumo klasės standartas); Bortai turi būti stabilūs ir saugūs, nesveriantys ant šono; Į kainą turi būti įskaičiuota: medžiagos, gamyba, pristatymas, montažas ir demontažas. |

3. Horizontas – įtempiamos gumos

Horizontą sudaro vertikaliai įtempiamos baltos elastinės gumos juostos, kuriančios vizualinį 'miško' efektą. Gumos įtempiamos tarp viršutinės ir apatinės fermų (santvarų).

| Kiekis / pavadinimas | Aprašymas |
| --- | --- |
| Baltos įtempiamos gumos juostos | Du tipai gumų: 10 cm pločio ir 2 cm pločio; Spalva – balta; Gumos įtempiamos vertikaliai tarp viršutinės ir apatinės fermų; Gumos išdėstymas ir ilgiai – pagal pateiktus brėžinius ir 3D modelį; Gumos turi būti pakankamai elastingos, kad liktų įtemptos ir nesikabintų; Tvirtinimo būdas prie santvarų turi užtikrinti patikimą ir greitą montažą/demontažą; Į kainą turi būti įskaičiuota: medžiagos, gamyba, tvirtinimo elementai, montažas ir demontažas. |

4. Horizontas – permatomi audiniai ('juostos')

Permatomos audinio plokštumos (juostos), pakabinamos tarp fermų ir kuriančios gilumo efektą horizonte. Audiniai turi pakietinimus viršuje ir apačioje, kad išlaikytų formą.

| Kiekis / pavadinimas | Aprašymas |
| --- | --- |
| Permatomi audiniai su pakietinimais | Permatomas audinys (panašus į tinklinį / gauze tipo audinį); Kiekvienas audinio panelis turi pakietinimus (rėmelį arba strypą) viršuje ir apačioje, kad audinys kabėtų vertikaliai ir nesiraukšlėtų; Panelių kiekis, matmenys ir išdėstymas – pagal pateiktus brėžinius ir 3D modelį; Audiniai kabinami ant viršutinės fermų konstrukcijos; Spalva – pagal vizualizacijas (šilti žemiški/auksiniai tonai); Viršutinėje dalyje numatyta kreivinė (lenkta) išpjova, atitinkanti brėžinyje nurodytus matmenis. Į kainą turi būti įskaičiuota: medžiagos, gamyba, pakietinimai, tvirtinimo elementai, montažas ir demontažas. |

5. Centrinė dekoracija – virvės (3 žiedai)

Pakabinama dekoratyvinė konstrukcija, sudaryta iš trijų žiedų, apjuostų džiuto tipo virvėmis. Bendras visų virvių ilgis – ne mažiau kaip 2700 m.

| Kiekis / pavadinimas | Aprašymas |
| --- | --- |
| 3 žiedai su virvėmis | Žiedų forma ir matmenys – pagal pateiktus brėžinius ir 3D modelį; Virvės tipas: 2 cm storio dažomos džiuto virvės, kabinamos kas 10 cm; Virvės kabinamos nuo viršutinės žiedo konstrukcijos Virvės turi būti atsparios ugniai (ne žemesnis nei B1 arba lygiavertis degamumo klasės standartas); Į kainą turi būti įskaičiuota: virvių medžiagos, gamyba, montažas ir demontažas. |

6. Vasaros salos simbolis – sūpynės / kupolė

Pakabinama dekoratyvinė konstrukcija – kupolės formos sūpynės, nusileidžiančios iš viršaus ant Vasaros salos. Elementas naudojamas kaip scenos simbolis vasaros metų laikui.

| Kiekis / pavadinimas | Aprašymas |
| --- | --- |
| 1 vnt. pakabinamos supynės / kupolė | Kupolės/sūpynių formos konstrukcija (pagal pateiktą vizualizaciją ir 3D modelį); Konstrukcija turi būti pagaminta iš metalo ir sverti ne daugiau negu 50kg; Konstrukcija sūpynės privalo saugiai išlaikyti ne mažesnį negu 120kg apkrovą. Tvirtinimo taškai – viršutinėje dalyje, pakabinimui ant keltuvų/trosų; Į kainą turi būti įskaičiuota: medžiagos, gamyba, pristatymas, montažas ir demontažas. |

7. Pavasario salos simbolis – lizdas

Pakabinamas dekoratyvinis lizdas, nusileidžiantis iš viršaus ant Pavasario salos. Elementas naudojamas kaip scenos simbolis pavasario metų laikui.

| Kiekis / pavadinimas | Aprašymas |
| --- | --- |
| 1 vnt. pakabinamas lizdas | Paukščio lizdo formos konstrukcija (pagal pateiktą vizualizaciją ir 3D modelį); Konstrukcija gaminama iš lengvo metalinio karkaso arba armatūros; Konstrukcija turi būti pakankamai lengva pakabinimui; Tvirtinimo taškai – viršutinėje dalyje, pakabinimui ant keltuvų/trosų; Konstrukcija turi turėti galimybę būti nuleidžiama ir pakelta renginio metu; Į kainą turi būti įskaičiuota: medžiagos, gamyba, pristatymas, montažas ir demontažas. |

8. Juodos kulisos ir tribūnų uždengimai

Juodo audinio sistema, naudojama sceninei erdvei maskuoti – kulisos šonuose ir gale bei tribūnų uždengimai.

| Kiekis / pavadinimas | Aprašymas |
| --- | --- |
| Juodos kulisos | Juodas, nepermatomas (Molton arba lygiavertis) audinys; Kulisos dengia scenos šonus ir galą pagal pateiktus brėžinius ir vizualizacijas; Audinys turi būti pakankamai tankus, kad visiškai nepraleistų šviesos; Kulisos kabinamos ant fermų / santvarų kurios bus paruoštos kitų tiekėjų; Audinys turi atitikti priešgaisrinės saugos reikalavimus (ne žemesnis nei B1 arba lygiavertis degamumo klasės standartas); Kulisų matmenys: Plotis 23 400 mm / Aukštis 8 800 mm - 1 vnt. Plotis 2 000 mm / Aukštis 10 000 mm - 1 vnt. Plotis 2 000 mm / Aukštis 10 000 mm - 1 vnt. Plotis 2 000 mm / Aukštis 10 500 mm - 1 vnt. Plotis 2 000 mm / Aukštis 10 500 mm - 1 vnt. Plotis 27 390 mm / Aukštis 5 000 mm - 1 vnt. Plotis 23 400 mm / Aukštis 300 mm - 1 vnt. Detalūs kulisų išmatavimai pateikiami brėžiniuose. |

9. Civilinės atsakomybės draudimas

Tiekėjo civilinės atsakomybės draudimas yra privalomas ne mažesnei kaip 50 000 Eur sumai.

10. Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai

| 2. | Detalūs gamybos brėžiniai arba techniniai sprendiniai, demonstruojantys salų karkaso konstrukciją, medžiagas ir montavimo būdą. |
| --- | --- |
| 3. | Detalūs paviršių apdailos medžiagų aprašymai ar nuotraukos (poliurėja, audiniai, virvės ir pan.). |
| 4. | Salų mobilumo sprendimo aprašymas (ratukų tipas, fiksavimo mechanizmas, apkrovos atsparumas). |

11. Saugumo ir kokybės reikalavimai

| 1. | Visos dekoracijos ir konstrukcijos turi atitikti galiojančius saugos standartus. Audiniai ir virvės privalo atitikti priešgaisrinės saugos reikalavimus (ne žemesnis nei B1 arba lygiavertis degamumo klasės standartas). Priešgaisrinės saugos sertifikato pateikti nereikia, tačiau Perkančioji organizacija pasilieka teisę bet kada šių sertifikatų paprašyti. |
| --- | --- |
| 2. | Salų paviršius turi būti neslidus ir saugus sceniniam naudojimui (šokiui, vaikščiojimui). |
| 3. | Tiekėjas privalo pats pasirūpinti saugiu montažu naudodamas savo resursus ir įrankius. |

13. Brėžiniai ir vizualizacijos

Brėžiniai, vizualizacijos ir 3D modeliai pateikiami atskirai kaip šios specifikacijos priedai.

Priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS

DĖL 2026 m. lietuvos moksleivių dainų šventės šokių dienos scenografijos elementų gamybos

(data)

(vieta)

Nacionalinei M. K. Čiurlionio menų mokyklai

(Adresatas)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas) |  |

- INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

- INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- PASIŪLYMO KAINA

  - Pasiūlyme kainos nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

  - Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Paslaugų teikimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą):

    - transportavimo išlaidas;

    - gamybos, pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, montavimo, tikrinimo ir kitas su Paslaugų tiekimu susijusias išlaidas, utilizavimo išlaidas;

    - visas su dokumentų, kurių reikalauja Perkančioji organizacija, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

    - elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos.

  - Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

  - Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

| Pirkimo objektas | Mato vienetas | Kiekis | Suma, EUR be PVM | PVM, EUR | Suma, EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šokių dienos scenografijos elementų gamyba | Komplektas | 1 |  |  |  |

Suma EUR su PVM žodžiais: __________________________________________________

Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________

- PASIŪLYMO KOKYBINIAI PARAMETRAI

Siūlomas pirkimo objektas atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jo savybės yra tokios:

| Eil.Nr. | Kokybės kriterijus pagal pirkimo dokumentuose nustatytą pasiūlymų vertinimo tvarką | Tiekėjo siūloma kriterijaus reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus veikloje | Taip/Ne (nereikalingą ištrinti) |

- PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu) |  |  |  |
| 2. | Dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pateikė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pateikti |  |  |  |
| 3. | Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį |  |  |  |
| 4. | Jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, - subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime |  |  |  |
| 5. | Pasirašytas EBVPD (Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu). *Atskirą EBVPD pildo: - tiekėjas; - kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė); - kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str. (jei yra), išskyrus fizinius asmenis (specialistus) – kvazisubtiekėjus; |  |  |  |
| 6. | Aplinkosauginius reikalavimus įrodantys dokumentai |  |  |  |
| 7. | Užpildyta techninė specifikacija |  |  |  |
| 8. | detalūs gamybos brėžiniai arba techniniai sprendimai, demonstruojantys salų karkaso konstrukciją, medžiagas ir montavimo būdą; |  |  |  |
| 9. | detalūs paviršių apdailos medžiagų aprašymai ar nuotraukos (poliurėja, audiniai, virvės ir pan) |  |  |  |
| 10. | salų mobilumo sprendimo aprašymas (ratukų tipas, fiksavimo mechanizmas, apkrovos atsparumas). |  |  |  |
| 11. | 8 arba 9 priede pateikta užpildyta deklaracija |  |  |  |

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja skelbime nurodytą terminą.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

__________

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

Aš, __________________________________________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_______________________________________________ ,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) ________________________________________________________________________________

(perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame ___________________________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

skelbtame _____________________________________________________________________________________ ,

(Skelbimo data)

nėra įtakojama Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš bendrovių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra įsteigta Rusijoje;

(b) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš įmonių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios deklaracijos a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nesame fiziniu ar juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančia šios deklaracijos a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b), arba c) punktuose nurodytiems subjektams.

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“

(Tiekėjo pavadinimas)

(Fizinio asmens vardas, pavardė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

Aš, ____________________________________________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad dalyvaudamas (-a) _______________________________________________________________________________________________

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame ___________________________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

skelbtame _____________________________________________________________________________________ ,

(Skelbimo data)

nesu įtakojamas (-a) Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) nesu Rusijos pilietis (-ė) ar įsisteigęs Rusijoje;

(b) neveikiu šios deklaracijos a) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiamasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b) punktuose nurodytiems subjektams.